Додаток 19 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна (підпункт 9 пункту 1 глави 1 розділу II)

### КЛАСИФІКАЦІЯ
ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

| Захисні споруди цивільного захисту |  |
| --- | --- |
| Сховища | Протирадіаційні укриття (ПРУ) |
| За захисними властивостями (згідно з додатком 1 до ДБН В.2.2.5-97 "Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту") |  |
| від дії повітряної ударної хвилі - за класами (I - IV класи) за ступенем послаблення зовнішнього іонізуючого випромінювання - коефіцієнт захисту А (Кз) | від зовнішнього іонізуючого випромінювання відповідно до коефіцієнту захисту (Кз) - за групами (П-1 - П-6) |
| За місткістю |  |
| малі (до 150 осіб); середні (150 - 600 осіб); великі (понад 600 осіб) | до 20 осіб (без водопроводу та каналізації); до 50 осіб (з природною вентиляцією); понад 50 осіб (водопровід, каналізація, природна вентиляція та вентиляція з механічним спонуканням) |
| За розміщенням на місцевості |  |
| окремо розташовані (заглиблені); вбудовані (у підвальних поверхах будівель і споруд); розміщені у гірських виробках та природних порожнинах | окремо розташовані; вбудовані. Примітка. ПРУ можуть розташовуватися у підвальних, цокольних або перших поверхах будівель і споруд |
| За режимами вентиляції |  |
| природна вентиляція (тільки для ПРУ до 50 осіб); вентиляція з механічним спонуканням | вентиляція з механічним спонуканням з режимами: режим I (чистої вентиляції); режим II (фільтровентиляції); режим III (фільтровентиляції з регенерацією повітря) |
| За характером конструктивних елементів |  |
| монолітні конструкції; збірно-монолітні конструкції; балочні У-01-01 (стінові панелі, колони, балки, ригелі, збірні плити, монолітна частина перекриття); безбалочні У-01-02 (стінові панелі, колони з капітеллю (поширення згори), збірні плити, монолітна частина перекриття) |  |
| За забезпеченням електропостачанням |  |
| від мережі міста (суб'єкта господарювання) - для ПРУ; від мережі міста (суб'єкта господарювання) та автономного джерела живлення - для сховищ |  |
| За характером використання в мирний час (для господарчих, культурних та побутових потреб) |  |
| виробничі та складські приміщення, віднесені за показником вибухопожежної та пожежної небезпеки до категорій Г і Д, у яких не виділяються шкідливі рідини, пари і гази, небезпечні для людей; приміщення для розміщення аварійних (ремонтних) та чергових служб; допоміжні (підсобні) приміщення закладів охорони здоров'я; гаражі або стоянки автомобілів та автокарів; приміщення для проведення навчальних занять; заклади культури; виставкові зали; приміщення для торгівлі і громадського харчування (магазини, зали їдалень, буфети, кафе тощо); спортивні приміщення (тири, зали для проведення спортивних занять); приміщення для побутового обслуговування населення (ательє, пункти прокату, приймальні пункти тощо) |  |

{Додаток 19 в редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 186 від 26.07.2018}