Додаток 3
до Авіаційних правил України
«Обслуговування повітряного руху»
(пункт 11 глави 5 розділу ІІ)

КЛАСИФІКАЦІЯ
повітряного простору ОПР, обслуговування, 
що надається, та умови виконання польотів

| Клас | Тип польотів | Ешелонування, що забезпечується | Обслуговування, що забезпечується | Обмеження швидкості польоту | Вимоги щодо радіозв’язку | Необхідність отримання диспетчерського дозволу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | ППП | Усі ПС | Диспетчерське ОПР | Не застосовується | Постійний двосторонній | Так |
| В | ППП | Усі ПС | Диспетчерське ОПР | Не застосовується | Постійний двосторонній | Так |
|  | ПВП | Усі ПС | Диспетчерське ОПР | Не застосовується | Постійний двосторонній | Так |
| С | ППП | ППП від ППП ППП від ПВП | Диспетчерське ОПР | Не застосовується | Постійний двосторонній | Так |
|  | ПВП | ПВП від ППП | 1. Диспетчерське ОПР для ешелонування від ППП 2. Інформація про рух ПС за ПВП відносно ПВП (рекомендація щодо запобігання зіткненню, на запит) | Повітряна швидкість менше ніж 460 км/год (250 вузлів) нижче ніж 3 050 м (10 000 футів) над середнім рівнем моря | Постійний двосторонній | Так |
| D | ППП | ППП від ППП | Диспетчерське ОПР, інформація про польоти за ПВП (рекомендація щодо запобігання зіткненню, на запит) | Повітряна швидкість менше ніж 460 км/год (250 вузлів) нижче ніж 3 050 м (10 000 футів) над середнім рівнем моря | Постійний двосторонній | Так |
|  | ПВП | Не забезпечується | Інформація про рух ПС за ППП відносно ПВП, за ПВП відносно ПВП (рекомендація щодо запобігання зіткненню, на запит) | Повітряна швидкість менше ніж 460 км/год (250 вузлів) нижче ніж 3 050 м (10 000 футів) над середнім рівнем моря | Постійний двосторонній | Так |
| E | ППП | ППП від ППП | Диспетчерське ОПР, інформація про польоти за ПВП, якщо практично можливо | Повітряна швидкість менше ніж 460 км/год (250 вузлів) нижче ніж 3 050 м (10 000 футів) над середнім рівнем моря | Постійний двосторонній | Так |
|  | ПВП | Не забезпечується | Інформація про рух, якщо практично можливо | Повітряна швидкість менше ніж 460 км/год (250 вузлів) нижче ніж 3 050 м (10 000 футів) над середнім рівнем моря | Немає | Ні |
| F | ППП | ППП від ППП | Консультативне ОПР, польотно-інформаційне обслуговування | Повітряна швидкість менше ніж 460 км/год (250 вузлів) нижче ніж 3 050 м (10 000 футів) над середнім рівнем моря | Постійний двосторонній | Ні |
|  | ПВП | Не забезпечується | Польотно-інформаційне обслуговування | Повітряна швидкість менше ніж 460 км/год (250 вузлів) нижче ніж 3 050 м (10 000 футів) над середнім рівнем моря | Немає | Ні |
| G | ППП | Не забезпечується | Польотно-інформаційне обслуговування | Повітряна швидкість менше ніж 460 км/год (250 вузлів) нижче ніж 3 050 м (10 000 футів) над середнім рівнем моря | Постійний двосторонній | Ні |
|  | ПВП | Не забезпечується | Польотно-інформаційне обслуговування | Повітряна швидкість менше ніж 460 км/год (250 вузлів) нижче ніж 3 050 м (10 000 футів) над середнім рівнем моря | Немає, окрім вимог постійного двостороннього зв’язку в межах AFIZ | Ні |