ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2020 р. № 1126

ЗМІНИ, 
що вносяться до розділу І Плану використання 
радіочастотного ресурсу України

1. У позиції 12 графу “Базові стандарти” викласти в такій редакції:

“SENAO

HARVEST”.

2. Позицію 24 викласти в такій редакції:

| “24. Широко-смуговий радіодоступ | фіксована | радіозв’язок у системі передавання даних із використанням шумоподібних сигналів | EN 301 753 |  | резолюція 750 (ВКР-12) | 1427-1451,5 МГц 1477-1497,5 МГц | максимальний рівень потужності небажаного випромінювання від станцій активних служб зазначено в таблиці 1-2 резолюції 750 (ВКР-07) Л01, Д01. Використання кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ETSI EN 302 326-2 |  | 1785-1805 МГц 1900-1920 МГц | смуги радіочастот можуть використовуватися рухомою радіослужбою Л01, Д01. Використання кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1900-1920 МГц 1980-2000 МГц | смуги радіочастот 1900- 1920 МГц та 1980-2000 МГц є парними і можуть використовуватися рухомою радіослужбою. У смузі радіочастот 1980-1985 МГц РЕЗ радіотехнології “Широкосмуговий радіодоступ” не повинні створювати позасмугових завад РЕЗ радіотехнології “Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)” та вимагати захисту від них. Вхідні фільтри базових станцій цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980-2000 МГц повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад. РЕЗ загальних користувачів не повинні створювати завад діючим РЕЗ спеціального користування та вимагати захисту від них. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01, Л01, Д01 |  |
|  |  |  |  |  | ERC Report 65 ITU-R F.1098-1 T/R 13-01E | 2100-2110 МГц 2200-2232 МГц | смуги радіочастот 2100- 2110 МГц та 2200-2232 МГц є парними, смуга радіочастот 2210-2232 МГц може використовуватися в режимі TDD, а в окремих випадках - рухомою радіослужбою Л01, Д01 або Л01, Д02 |  |
|  |  |  | IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11-2007 | ДСТУ ETSI EN 300 328 | ITU-R M.1450-2 | 2400-2483,5 МГц | для експлуатації РЕЗ, які обладнані зовнішніми (не інтегрованими) антенами, встановлюються обмеження щодо їх застосування. Експлуатація таких РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Подальша експлуатація неспеціалізованих пристроїв короткого радіуса дії (EN 300 440) здійснюється в рамках радіотехнології “Телеметрія та радіодистанційне керування” | 1 січня 2027 р. |
|  | малопотужні застосування | радіозв’язок у системі передавання даних із використанням шумоподібних сигналів | IEEE 802.11 для WLAN (та подальші релізи) IEEE 802.15 для WPAN (та подальші релізи) | EN 300 328 (версія V2.1.1 або пізніша) | ITU-R M.1450-5 ERC/REC 70-03 діапазон 57c додатка до рішення ЄК 2019/1345 ECC Report 172 | 2400-2483,5 МГц | Л03, Б01 (із шириною каналу 20 МГц або 40 МГц) або Т01, Б01 РЕЗ повинні мати неспрямовані інтегровані (конструктивні) антени із коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеженням максимальної сумарної еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт. До 1 січня 2027 р. під час побудови мереж RLAN поза межами приміщень висота встановлення антен РЕЗ мережі не повинна перевищувати 6 м над рівнем землі. Поза межами приміщень та для забезпечення доступу до Інтернету в громадських місцях і транспорті загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний, а також міський електротранспорт, зокрема метрополітен) організація мережі RLAN виключно за схемою “точка-багатоточка”. До 1 січня 2027 р. до РЕЗ технологічних користувачів застосовують режим дослідної експлуатації протягом одного року від дати встановлення з метою забезпечення відсутності завад РЕЗ широкосмугового радіодоступу фіксованої радіослужби. Власники ліцензій Л03 не мають права вимагати захисту та створювати радіозавади РЕЗ широкосмугового радіодоступу фіксованої радіослужби. Смуга радіочастот може використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3 000 м із максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю передавача точки безпроводового доступу не більше ніж 100 мВт за умови погодження сертифіката літака Державіаслужбою або повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти над територією України, - органом країни реєстрації літака |  |
|  | фіксована | радіозв’язок у системі передавання даних із використанням шумоподібних сигналів | eLTE-U PMP | EN 301 893 | резолюція 229 (ВКР-19) | 5670-5725 МГц | Л02, Д01 або Т01, Д01 РЕЗ повинні мати реалізацію технології DFS відповідно до EN 301 893 (версія V 1.8.1 або пізніша) та не створювати радіозавад роботі метеорологічних радарів, які використовують суміжні та суміщені смуги радіочастот, а також не вимагати захисту від їх впливу. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д02, Д03 або Б01 |  |
|  | фіксована | радіозв’язок у системі передавання даних із використанням шумоподібних сигналів | IEEE 802.11 для WLAN (та подальші релізи) | EN 301 893 | ECC/DEC (04)08 ITU-R M.1461 ITU-R M.1450-5 ITU-R M.1652-1 | 5670-5725 МГц | Л02, Д01 або Л02, Б01 (для застосування всередині приміщень) РЕЗ повинні мати реалізацію технології DFS відповідно до EN 301 893 (версія V 1.8.1 або пізніша) та не створювати радіозавад роботі метеорологічних радарів, які використовують суміжні та суміщені смуги радіочастот, а також не вимагати захисту від їх впливу. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація радіообладнання стандартів IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac і IEEE 802.11ax здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен із коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеження максимальної еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт |  |
|  |  |  | IEEE 802.11 для WLAN (та подальші релізи) | EN 301 893 EN 302 502 | ITU-R M.1450-5 | 5725-5850 МГц | Л01, Д01, К01 експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація радіообладнання стандартів IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac і IEEE 802.11ax здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен із коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеження максимальної еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт |  |
|  | фіксована, рухома | радіозв’язок у багатоканальних розподільних системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації | IEEE 802.16 | ETSI EN 302 326-2 | ITU-R M.2079 резолюція 228 (ВКР-03) | 2300-2400 МГц | на окремих ділянках смуги радіочастот присвоєння радіочастот обмежується умовами забезпечення електромагнітної сумісності із РЕЗ спеціального користування К01, Л01, Д01. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01 |  |
|  |  |  |  | EN 302 326 | ITU-R F.1488 M.2109 ERC/REC 13-04 | 3400-3600 МГц | Л01, Д01 на етапі координації частотних присвоєнь з адміністраціями зв’язку сусідніх держав | 31 січня 2020 р. |
|  |  |  |  |  | ERC/REC 14-03 ECC/REC 04-05 ECC/REP 76 ECC/DEC (07)02 |  | застосовуються положення пунктів 9.17, 9.18 і 9.21 Регламенту радіозв’язку МСЕ. Щільність потоку потужності на висоті 3 м над рівнем землі не повинна перевищувати -154,5 дБВт /(кв. м *4 кГц) для більш як 20 відсотків часу на кордоні сусідньої держави. Станції рухомої служби не повинні вимагати більшого захисту від космічних станцій, ніж це передбачено таблицею 21-4 Регламенту радіозв’язку МСЕ. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01 |  |
|  | рухома | радіозв’язок у багатоканальних розподільних системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації | IEEE 802.16 IEEE 802.11 для WLAN (та подальші релізи) LTE/LAA | EN 301 893 | ECC/DEC (04)08 ERC/REC 70-03 резолюція 229 (ВКР-19) ITU-R M.1638 ITU-R SA.1632 ITU-R M.1450-5 ITU-R S.1426 рекомендація ЄК 2003/203/ЕС | 5150-5250 МГц | Т01, Д01 або Л02, Д01 використання РЕЗ виключно всередині приміщень або з еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю до 200 мВт. У разі дотримання встановлених резолюцією 229 (ВКР-19) обмежень допускається використання РЕЗ із еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю не більше 1 Вт за умови відповідного захисту інших радіослужб. Експлуатація радіообладнання стандартів IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac і IEEE 802.11ax здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен із коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеження максимальної еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт. Смуга радіочастот може використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3 000 м із максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю передавача точки безпроводового доступу не більше ніж 100 мВт за умови погодження сертифіката літака Державіаслужбою або повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти територією України, - органом країни реєстрації літака |  |
|  |  |  | IEEE 802.16 IEEE 802.11 для WLAN (та подальші релізи) | EN 301 893 | ECC/DEC (04)08 ERC/REC 70-03 резолюція 229 (ВКР-19) ITU-R M.1638 ITU-R SA.1632 ITU-R M.1450-5 рекомендація ЄК 2003/203/ЕС | 5250-5350 МГц | Л02, Д01 або Л02, Б01 смуга радіочастот використовується в режимі TDD. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація радіообладнання стандартів IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac і IEEE 802.11ax здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен із коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеження максимальної еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Смуга радіочастот може використовуватися на борту повітряних суден на висоті понад 3 000 м із максимальною сумарною еквівалентною ізотропною випромінювальною потужністю передавача точки безпроводового доступу не більше ніж 100 мВт за умови погодження сертифіката літака Державіаслужбою або повітряних суден, які здійснюють транзитні перельоти територією України, - органом країни реєстрації літака |  |
|  |  |  |  | EN 301 893 | ECC/DEC (04)08 ERC/REC 70-03 ITU-R M.1450-5 | 5470-5670 МГц | Л01, Д01 смуга радіочастот використовується в режимі TDD. Експлуатація кінцевого обладнання здійснюється відповідно до Д03 або Б01. Експлуатація радіообладнання стандартів IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac і IEEE 802.11ax здійснюється виключно всередині приміщень відповідно до Б01 за умови використання в РЕЗ інтегрованих (конструктивних) неспрямованих антен із коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеження максимальної еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до 100 мВт”. |  |