Додаток  47

## до Інструкції з контролю якості
пально-мастильних матеріалів 
та спеціальних рідин у державній 
авіації України

## (пункт 30 розділу ІІІ)

## ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

польових засобів|коштів| контролю якості ПММ

До польових засобів|коштів| контролю якості ПММ відносяться рухомі|жваві|, пересувні та переносні лабораторії ПММ.

До  рухомих|жвавих|   лабораторій   ПММ   відносяться   лабораторії ПЛГ-3М, ПЛГ-3, ПЛГ-2М.

До пересувних лабораторій ПММ відносяться польові лабораторії ПММ  ПЛ-2М, ПЛ-2МА.

До переносних лабораторій ПММ відносяться військові лабораторні комплекти ВЛК, ВЛК-Д, ручна лабораторія РЛ.

Для обліку|урахування| виконаної роботи в рухомих|жвавих| відділеннях|відокремленнях| лабораторій ПММ  ведеться така сама документація, як для лабораторій ПММ відповідно до додатка|застосування| 1 до цієї Інструкції.

Рухома лабораторія ПММ ПЛГ-ЗМ (ПЛГ-3) призначена для визначення основних фізико-хімічних показників у польових умовах.

Рухома|жвава| лабораторія ПММ ПЛГ-ЗМ: транспортна база – автомобіль КамАЗ-4310 (Урал-4320) із|із| встановленим|установленим| на ньому кузовом-фургоном         К-4320Д і двовісний причіп 2ПН-4М| з кузовом-фургоном КП-4.

У кузові-фургоні автомобіля змонтовано водопровідно-каналізаційну систему, системи опалювання і вентиляції, електроустаткування;|електрообладнання|;;;;;6 встановлено|установлені| лабораторні меблі; розміщено лабораторне обладнання|обладнання|, прибори, посуд та реактиви. У кузові-фургоні причепа змонтовано обладнання для опалювання,

вентиляції і освітлювання. Кузов-фургон причепа розділений на два відділення – переднє і моторне.  У передньому відділенні розміщується спеціальне обладнання і засоби захисту.  У моторному відділенні встановлено бензоелектричний| агрегат  АБ-8-Т/400-М потужністю 8 кВт|.

У кузові-фургоні причепа обладнано місця для ведення робочої документації,   розміщення   та   відпочинку   особового   складу   лабораторії ПЛГ-3М.

Рухома|жвава| лабораторія ПММ ПЛГ-3М (ПЛГ-3) має необхідні автономні системи життєзабезпечення (електропостачання, опалювання, водопостачання), що дозволяє виконувати завдання|задачі| за призначенням у відриві від стаціонарних систем життєзабезпечення.

Для приведення рухомої|жвавої| лабораторії ПММ ПЛГ-3М (ПЛГ-3) в робоче положення|становище| причіп від’єднується від автомобіля і встановлюється поряд з|поряд із| автомобілем на відстані|віддаленні| не більше 10 – 15 м. Для надання|надання| горизонтального і стійкого положення|становища| кузову лабораторії і розвантаження ресор автомобіль вивішується на спеціальних домкратах. Бензоелектричний агрегат               АБ-8-Т/400-М з’єднується кабелем з|із| кузовом-фургоном К-4320Д (К-375),   лабораторія заземлюється. Проводиться|виробляє| пуск бензоелектричного| агрегата, подається струм|тік| у систему електропостачання. У холодну пору року проводиться|виробляє| запуск опалювально-вентиляційної| установки ОВ-65.

Основні технічні дані і характеристики рухомих лабораторій ПММ  ПЛГ-3М, ПЛГ-3, ПЛГ-2М наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Основні технічні дані і характеристики рухомих|жвавих| лабораторій ПММ

ПЛГ-3М, ПЛГ-3, ПЛГ-2М

| Характеристики | Дійсне значення характеристики для лабораторії |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПЛГ-3М | ПЛГ-3 | ПЛГ-2М |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тип лабораторії | Рухома |  |  |
| Базове шасі | КамАЗ-4310 (Урал-4320) | Урал-375 | ГАЗ-66 |
| Кузов-фургон | К-4320Д | К-375 | К-66 |
| Причіп | 2ПН-4М з кузовом-фургоном КП-4 |  | 1АП-1,5Т |
| Кількість робочих місць | 5 |  | 3 |
| Кількість повних випробувань на добу | 7–9 | 5–8 | 3–4 |
| Час розгортання, хв. | 30 |  |  |
| Час згортання, хв. | 251 30 |  |  |
| Середня швидкість руху по шосейних дорогах, км/год | 50–60 |  |  |
| Маса в спорядженому стані, кг | 15500 | 15230 | 7450 |
| Довжина автопоїзда, мм | 14610 | 14420 | 9300 |
| Габаритні розміри, мм: автомобіль: довжина ширина висота причіп: довжина ширина висота | 7785 2550 3452 | 8000 2550 3300 | 6200 2380 2950 |
|  | 6826 2550 3302 |  | 3650 2350 2600 |
| Маса лабораторії в спорядженому стані, кг | 10470 | 10400 | 5750 |
| Маса причепа в спорядженому стані, кг | 4830 |  | 1700 |
| Розподіл маси причепа по осях, кг: на передню вісь на задню вісь | 2420 2410 |  | 1700 - |
| Вид і напруга електричного струму, що споживає устаткування лабораторії, і його джерела | Змінний трифазний струм¦тік¦ напругою¦напруженням¦ 380В і 220 В, з¦із¦ частотою 50 Гц від стороннього джерела струму¦току¦ |  | Змінний одно-фазний¦ струм¦тік¦ напругою¦напруженням¦ 220 В, з¦із¦ частотою 50 Гц від стороннього джерела¦ струму¦току¦ |
|  | Змінний трифазний струм¦тік¦ напругою¦напруження¦ 380 В і 220 В, з¦із¦ частотою 50 Гц від бензоелектричного¦ агрегату |  |  |
|  | Змінний струм¦тік¦, напругою¦напруженням¦ 12 В, з¦із¦ частотою 50 Гц через знижувальний трансформатор |  | Змінний одно-фазний струм напругою 220 В, з частотою 50 Гц від бензоелектричного агрегата |
|  | Постійний струм напругою 12 В від акумуляторних батарей |  |  |
| Встановлена потужність споживачів електроенергії, кВт | 7,132 |  | 252 5,92 |
| Потужність, яка споживається з урахуванням неодночасності роботи споживачів, кВт | 5,7 |  | 2,96 |
| Умови експлуатації лабораторії: | 28 |  |  |
| температура повітря в приміщенні¦помешканні¦ лабораторії і причепа: |  |  |  |
| у літній час, не більше, оС |  |  |  |
| у зимовий час, не менше, оС | 15 |  |  |
| перепад температур біля підлоги і стелі в зимовий час, оС, не більше | 10 |  |  |
| температура внутрішньої поверхні підлоги, оС, не менше | 5 |  |  |
| Опалювання і вентиляція кузовів-фургонів | Опалювально-вентиляційна¦ установка ОВ-65, взимку в режимі опалювання, влітку в режимі вентиляції |  | Дві опалювальні установки ОЗО |
|  | Система вентиляції |  |  |
|  | Фільтро-вентиляційна¦ установка |  |  |
|  | Вікна, що відкриваються |  |  |

Таблиця 2

Показники якості, які визначаються  в рухомих|жвавих| лабораторіях ПММ       ПЛГ-3М, ПЛГ-3

| № з/п | Показники | ГОСТ на метод випробувань |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПММ |  |  |
| 1 | Густина | ГОСТ 3900 |
| 2 | Зовнішній вигляд, колір і прозорість | НТД на ПММ |
| 3 | Вміст механічних домішок і води | НТД на ПММ |
| 4 | Масова частка механічних домішок | ГОСТ 6370 |
| 5 | Масова частка води | ГОСТ 2477 |
| 6 | Вміст водорозчинних кислот і лугів | ГОСТ 6307 |
| 7 | Концентрація фактичних смол | ГОСТ 8489 |
| 8 | Температура спалаху в закритому тиглі | ГОСТ 6356 |
| 9 | Температура спалаху у відкритому тиглі | ГОСТ 4333 |
| 10 | Кінематична в’язкість при позитивній температурі | ГОСТ 33 |
| 11 | Кислотність, кислотне число | ГОСТ 5985 |
| 12 | Умовна в’язкість | ГОСТ 6258 |
| 13 | Розчинність у паливі рідини “І” | ГОСТ 8313 |
| 14 | Температура краплепадіння | ГОСТ 6793 |
| 15 | Міцність спирту | ГОСТ 3639 |
| 16 | Фракційний склад | ГОСТ 2177 |
| 17 | Вміст рідини “І” в паливі | Експрес-метод |
| 18 | Температура застигання охолоджуючої низькозамерзаючої рідини | Експрес-метод |
| 19 | Концентрація свинцю | ГОСТ 28828 |
| 20 | Температура застигання | Експрес-метод |
| 21 | Масова частка меркаптанової сірки | ГОСТ 17323 |
| 22 | Лужне число | ГОСТ 11362 |
| 23 | Змішуваність рідини “І” з водою | ГОСТ 8313 |
| 24 | Вміст хлоридів | Інструкція з експлуатації. Методи випробувань |
| 25 | Загальна жорсткість води | Інструкція з експлуатації. Методи випробувань |

Рухома|жвава| лабораторія ПММ ПЛГ-3М (ПЛГ-3) дозволяє контролювати якість пально-мастильних матеріалів за 25 показниками якості.

У рухомій|жвавій| лабораторії ПММ ПЛГ-3М (ПЛГ-3) одночасно може бути розгорнуто п’ять робочих місць.

Склад, виробничі можливості, технічні характеристики рухомої лабораторії  ПММ  ПЛГ-3  аналогічні  рухомій  лабораторії  ПММ ПЛГ-3М, за винятком випадків, коли транспортною базою є автомобіль Урал-375, на якому встановлений кузов-фургон  К-375.

Рухома лабораторія ПММ ПЛГ-2М призначена для визначення основних фізико-хімічних показників ПММ в польових умовах.

Рухома|жвава| лабораторія ПММ ПЛГ-2М: транспортна база – автомобіль    ГАЗ-66 із|із| встановленим|установленим| на ньому кузовом-фургоном К-66 і одновісний причіп 1АП-1,5Т| із|із| встановленим|установленим| на ньому кузовом-фургоном.

У кузові-фургоні автомобіля змонтовано водопровідно-каналізаційну систему, систему опалювання і вентиляції, електрообладнання,| встановлено|установлені| лабораторні меблі, розміщено лабораторне устаткування, прибори, посуд та реактиви |обладнання|. Кузов-фургон причепа розділений на два відсіки. Один з  відсіків призначений для розміщення бензоелектричного| агрегату АБ-4-О/230 потужністю 4 кВт| і допоміжного майна.

Рухома|жвава| лабораторія ПММ ПЛГ-2М має необхідні автономні системи життєзабезпечення (електропостачання, опалювання, водопостачання), що дозволяє виконувати завдання|задачі| за призначенням у відриві від стаціонарних систем життєзабезпечення.

Для приведення рухомої|жвавої| лабораторії ПММ ПЛГ-2М у робоче положення|становище| причіп від’єднується від автомобіля і встановлюється поряд з|поряд із| автомобілем на відстані|віддаленні| не більше 10–14 м. Для надання|надання| горизонтального і стійкого положення|становища| кузову лабораторії і розвантаження ресор автомобіль вивішується на спеціальних домкратах. Бензоелектричний агрегат АБ-4-О/230 з’єднується

кабелем з|із| кузовом-фургоном К-66, лабораторія заземляється. Проводиться|виробляє| пуск бензоелектричного| агрегату, подається струм|тік| у систему електропостачання. У холодну пору року проводиться|виробляє| запуск двох опалювальних установок ОЗО.

Рухома|жвава| лабораторія ПММ ПЛГ-2М| дозволяє контролювати якість пально-мастильних матеріалів за 36 показниками якості (таблиця 3).

У рухомій|жвавій| лабораторії ПММ ПЛГ-2М одночасно може бути розгорнуто три робочих|робочих| місця.

Таблиця 3

Показники якості, які визначаються в рухомій|жвавій| лабораторії ПММ ПЛГ-2М

| № з/п | Показники | ГОСТ на метод випробувань |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПММ |  |  |
| 1 | Густина | ГОСТ 3900 |
| 2 | Зовнішній вигляд, колір і прозорість | НТД на ПММ |
| 3 | Фракційний склад | ГОСТ 2177 |
| 4 | Тиск насичених парів | ГОСТ 1756 |
| 5 | Концентрація свинцю | ГОСТ 28828 |
| 6 | Кислотність, кислотне число | ГОСТ 5985 |
| 7 | Концентрація фактичних смол | ГОСТ 8489 |
| 8 | Вміст водорозчинних кислот і лугів | ГОСТ 6307 |
| 9 | Випробування на мідній пластинці | ГОСТ 6321 |
| 10 | Масова частка води | ГОСТ 2477 |
| 11 | Масова частка механічних домішок | ГОСТ 6370 |
| 13 | Кінематична в’язкість при позитивній температурі | ГОСТ 33 |
| 14 | Температура спалаху в закритому тиглі | ГОСТ 6356 |
| 15 | Температура спалаху у відкритому тиглі | ГОСТ 4333 |
| 16 | Коксівність | ГОСТ 19932 |
| 17 | Температура крапання | ГОСТ 6793 |
| 18 | Корозійна дія на метали: сталь, мідь, латунь, бронзу, алюміній | НТД на ПММ |
| 19 | Вміст вільних лугів і органічних кислот | ГОСТ 6707 |
| 20 | Температура помутніння | ГОСТ 5066 |
| 21 | Температура застигання | ГОСТ 5066 |
| 22 | Йодне число | ГОСТ 2070 |
| 23 | Вміст меркаптанової сірки | ГОСТ 17323 |
| 24 | Коефіцієнт заломлення | ГОСТ 18995 |
| 25 | Число омилення | ГОСТ 21749 |
| 26 | Показник концентрації водневих іонів рН | НТД на ПММ |
| 27 | Масова частка антикорозійної присадки | НТД на ПММ |
| 28 | Вміст хлоридів | Інструкція з експлуатації. Методи випробувань |
| 29 | Міцність спирту | ГОСТ 3639 |
| 30 | Проба спирту на чистоту сірчаною кислотою | ДСТУ 4181-2003 |
| 31 | Масова частка чистого гліцерину | ГОСТ 7482 |
| 32 | Масова частка кислот у перерахунку на оцтову кислоту для рідини “І” | НТД на ПММ |
| 33 | Розчинність в паливі рідини “І” | ГОСТ 8313 |
| 34 | Вміст рідини “І” в паливі | Експрес-метод |
| 35 | Фракційний склад рідини “І” | ГОСТ 18995 |
| 36 | Температура застигання охолоджуючої низькозамерзаючої рідини | Експрес-метод |

Рухомі лабораторії ПЛГ-3М, ПЛГ-3, ПЛГ-2М входять у штат відділів контролю якості центрів забезпечення пальним.

Польова лабораторія ПММ ПЛ-2М (ПЛ-2МА) призначена для відбору проб і визначення фізико-хімічних показників ПММ в польових умовах.

Польова лабораторія ПММ ПЛ-2М є табельним засобом |укомплектовувати| бази (складу) ПММ.  Польова   лабораторія    ПММ ПЛ-2МА є табельним засобом |укомплектовувати| лабораторії ПММ авіаційно-технічної частини|частин|.

Польова лабораторія ПММ ПЛ-2М (ПЛ-2МА) складається з |уявляє| двох дерев’яних ящиків – корпусу лабораторії і додаткового (запасного) комплекту лабораторного посуду і хімічних реактивів.

Корпус лабораторії ПЛ-2М (ПЛ-2МА) виконується у вигляді дерев’яного ящика із навішаними на петлях двостулковими дверцятами-стулками замість передньої стінки. Корпус і стулки розділені перегородками на відділення|відокремлення| і секції з висувними ящиками з|із| лабораторним устаткуванням|обладнанням|, приладами, посудом і реактивами. Верхня кришка корпусу є|з'являється| розкладним робочим столом. Корпус обладнаний ніжками, що фіксуються в робочому|робочому| і похідному положеннях|становищах|.

Засоби|кошти| для відбору проб ПММ вкладені у спеціальний ящик. На лицьовому боці переносного ящика є|наявний| гумові поясочки для кріплення трубчастих пробовідбірників|. Лабораторія ПЛ-2МА, крім того, укомплектована вакуумним пробовідбірником |. Він укладається|вкладається| в чохол і розміщується в лівій стулці лабораторії.

Додатковий (ДК ПЛ-2М) і запасний (ЗК ПЛ-2МА) комплекти – дерев’яні ящики з|із| комплектуючими виробами.

Поповнення запасів лабораторного посуду і хімічних реактивів здійснюється з  додаткового  та запасного  комплектів.

Технічні   характеристики   польових   лабораторій   ПЛ-2М,   ПЛ-2МА  наведені|уявляти| в таблиці 4.

Таблиця 4

Технічні характеристики пересувних лабораторій ПММ

| Показник | ПЛ-2М |  | ПЛ-2МА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ящик лабораторний | додатковий комплект | ящик лабораторний | запасний комплект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Габаритні розміри в похідному положенні, мм: |  |  |  |  |
| довжина | 625 | 892 | 625 | 600 |
| ширина | 550 | 524 | 532 | 555 |
| висота | 690 | 435 | 700 | 465 |
| Габаритні розміри в розгорненому положенні, мм: |  |  |  |  |
| довжина | 625 |  | 625 |  |
| ширина | 1010 |  | 1100 |  |
| висота | 825 |  | 835 |  |
| Маса, кг | 75 | 50 | 75 | 50 |
| Час розгортання, хв. | 20 |  |  |  |
| Час згортання, хв. | 30 |  |  |  |
| Виробничі можливості, виконати за добу | 4–5 контрольних випробувань |  | 4–6 контрольних випробувань |  |

Таблиця 5

Показники якості, які визначаються в польових лабораторіях ПММ ПЛ-2М, ПЛ-2МА

| № з/п | Показники | ГОСТ на метод випробувань |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Густина | ГОСТ 3900 |
| 2 | Зовнішній вигляд, колір і прозорість | НТД на ПММ |
| 3 | Фракційний склад | ГОСТ 2177 |
| 4 | Вміст механічних домішок і води | НТД на ПММ |
| 5 | Масова частка води | ГОСТ 2477 |
|  | Масова частка води гідридкальцієвим методом | ГОСТ 26295 |
| 6 | Вміст водорозчинних кислот і лугів | ГОСТ 6307 |
| 7 | Кінематична в’язкість при позитивній температурі | ГОСТ 33 |
| 8 | Температура спалаху у відкритому тиглі | ГОСТ 4333 |
| 9 | Температура краплепадіння | ГОСТ 6793 |
| 10 | Міцність спирту | ГОСТ 3639 |
| 11 | Температура застигання охолоджуючої низькозамерзаючої рідини | Експрес-метод |
| 12 | Вміст рідини “І” в паливі1 | Експрес-метод |
| 13 | Розчинність в паливі рідини “І”1 | ГОСТ 8313 |
| 14 | Змішуваність рідини ”І” з водою1 | ГОСТ 8313 |

_________

1 Визначається тільки в лабораторії ПЛ-2МА.

Польова лабораторія ПММ ПЛ-2М дозволяє контролювати якість ПММ за 11 показниками якості, польова лабораторія ПММ ПЛ-2МА – за     14 показниками якості. Польова лабораторія ПММ ПЛ-2М (ПЛ-2МА) дозволяє одночасно розгорнути одне робоче місце.

Польові лабораторії ПЛ-2М, ПЛ-2МА розгортаються в приміщенні|помешканні|, придатному для проведення лабораторних робіт, з|із| хорошою|доброю| освітленістю і наявністю достатньої площі для устаткування|обладнання| робочого місця, а також у приміщенні,|помешканні| забезпеченому водою, електроенергією і обладнаному вентиляцією. У польових умовах вони можуть бути розгорнуті в необладнаному (без вентиляції) приміщенні|помешканні|, землянці або наметі. У такому разі замість водопроводу рекомендується використовувати водяний бак, замість примусової вентиляції – природну|. |лише|

Для приведення пересувної лабораторії ПММ ПЛ-2М (ПЛ-2МА)| в робоче положення|становище| необхідно:

встановити її в зручному для роботи місці;

зняти чохол і замок;

відкинути ніжки корпусу і закріпити їх;

верхню кришку  корпусу розкласти у вигляді робочого стола, розкрити бокові|бокові| стулки;

вийняти з|із| ящиків (відділень|відокремлень|) необхідні для випробувань прилади, посуд і реактиви, підготувати і розмістити на робочому столі. Для збирання|збирання| приладів із використанням стержнів|стержнів| штативів на поверхні стола є|наявний| різьбові пробки|корки|. Прилади і реактиви, не потрібні для проведення даного випробування, повинні знаходитися|перебувати| у відповідних ящиках і відділеннях|відокремленнях|.

Для приведення пересувної лабораторії ПММ  ПЛ-2М (ПЛ-2МА)| з|із| робочого|робочого| в похідне положення|становище| прилади і лабораторний посуд, які використовувались під час випробування, промивають, сушать або протирають насухо, після чого укладають у гнізда|кубла| ящиків і відділень|відокремлень| і закріплюють вертушками|крутілками| або гумовими поясочками.

Ящики засувають в упор, закривають|зачиняють| стулки, складають кришку і ніжки корпусу, надягають|надівають| чохол.

Військовий лабораторний комплект ВЛК (ВЛК-Д) призначений для відбору проб і визначення густини і чистоти палив у місцях їх зберігання і вживання.

Військовим лабораторним комплектом ВЛК (ВЛК-Д) є металевий (дерев’яний для ВЛК-Д) ящик, у якому розміщені засоби|кошти| для відбору проб і перевірки чистоти ПММ.

Військовий лабораторний комплект ВЛК (ВЛК-Д) дозволяє контролювати| якість ПММ за 4 показниками якості.

Військовий лабораторний комплект ВЛК (ВЛК-Д) може бути розгорнутий у будь-якому місці, у тому числі поза|зовні| приміщенням|помешканнями|.

Таблиця 7

Технічні характеристики переносних засобів|коштів| контролю якості ПММ

| Показник | Військовий лабораторний комплект |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВЛК | ВЛК-Д |
| 1 | 2 | 3 |
| Габаритні розміри, мм: у похідному положенні¦становищі¦: довжина ширина висота | 570 160 390 | 536 135 390 |
| у розгорнутому положенні: довжина ширина висота | 1150 220 390 | 536 505 500 |
| Маса, кг | 13 | 10 |
| Обслуговуючий персонал | 1 |  |
| Час розгортання, хв. | 3 |  |
| Час згортання, хв. | 3 |  |
| Виробничі можливості: вид випробування | Приймально-здавальний |  |
| кількість випробувань за добу | 20–30 |  |

Таблиця 8

Показники якості, які визначаються військовим лабораторним комплектом

ВЛК (ВЛК-Д)

| № з/п | Показники | ГОСТ на метод випробувань |
| --- | --- | --- |
| 1 | Густина | ГОСТ 3900 |
| 2 | Зовнішній вигляд, колір і прозорість | НТД на ПММ |
| 3 | Вміст механічних домішок і води | НТД на ПММ |
| 4 | Температура застигання охолоджуючої низькозамерзаючої рідини | Експрес-метод |