КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

СХВАЛЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 лютого 1997 р. N 148

## Комплексна державна програма енергозбереження України

Список прийнятих скорочень

| АПК | - агропромисловий комплекс |
| --- | --- |
| АСКЕР | - автоматизована система контролю, обліку споживання та керування витратами енергоносіїв |
| БВД | - білково-вітамінні добавки |
| ВВП | - валовий внутрішній продукт |
| ВЕР | - вторинні енергетичні ресурси |
| ВРХ | - велика рогата худоба |
| ГПА | - газоперекачуючий агрегат |
| ГРП | - газорозподільний пункт |
| ГРС | - газорозподільна станція |
| ГТК | - газотранспортний комплекс |
| ДРЕС | - державна районна електростанція |
| ЕЗЗ | - енергозберігаючі заходи |
| ІАСУ | - інтегрована автоматизована система управління |
| КДПЕ | - Комплексна державна програма енергозбереження |
| КПП | - котельно-пічне паливо |
| КС | - компресорна станція |
| НПДЕ | - нетрадиційні та поновлювані джерела енергії |
| НДДКР | - науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи |
| ПГУ | - парогазова установка |
| ПЕБ | - паливно-енергетичний баланс |
| ПЕР | - паливно-енергетичні ресурси |
| ПСГ | - підземне сховище газу |
| СЕД | - суб'єкт економічної діяльності |
| СІАП | - система інформаційно-аналітичної підтримки |
| ЦКШ | - циркулюючий киплячий шар |

### Вступ

Україна відноситься до енергодефіцитних країн, яка задовольняє свої потреби в паливно-енергетичних ресурсах (ПЕР) за рахунок власного їх видобутку менш, ніж на 50 %.

Видобуток власних ПЕР проводиться в таких гірничо-геологічних умовах, які роблять їх неконкурентоздатними з імпортованими ПЕР. Це перш за все відноситься до видобутку нафти і газу. Не краща сучасна ситуація і у вугільній промисловості, де більшість шахт мають низькі економічні показники. Хоча Україна має великі поклади вугілля, якого вистачило б на сотні років, однак для їх розробки необхідні великі капітальні вкладення, яких в умовах економічної кризи держава не може забезпечити.

Поряд з цим ефективність використання ПЕР в економіці України та соціальній сфері дуже низька. Енергоємність валового внутрішнього продукту в Україні на сьогодні більш, ніж вдвічі вища за енергоємність промислово розвинутих країн Західної Європи і продовжує зростати.

Потенціал енергозбереження в Україні становив в докризовий період 40 - 45 % від енергоспоживання, а за часи кризи він ще виріс.

Для енергозбереження характерна висока економічна ефективність. Витрати на тонну умовного палива, отриманого за рахунок енергозбереження, в декілька разів менші за витрати на його видобуток чи купівлю. Тому в умовах України підвищення енергоефективності та енергозбереження стає стратегічною лінією розвитку економіки та соціальної сфери на найближчу та подальшу перспективу.

Саме по такому шляху пішли промислово розвинуті країни, а кращих успіхів в підвищенні ефективності досягли найбільш енергодефіцитні з них (Японія, Італія та ін.).

Основні стратегічні напрямки підвищення енергоефективності та реалізації потенціалу енергозбереження полягають в структурно-технологічній перебудові економіки країни та в створенні адміністративних, нормативно-правових та економічних механізмів, що сприяють підвищенню енергоефективності та енергозбереженню.

Структурно-технологічна перебудова економіки країни в цілому, її окремих галузей, підприємств та технологічних процесів передбачає виведення з роботи морально застарілого та фізично зношеного устаткування, припинення випуску неефективної (з точки зору енерговикористання) продукції і впровадження новітніх технологій, обладнання та побутових приладів.

Головним фактором технологічної перебудови економіки на сьогодні є припинення випуску неконкурентоздатної продукції, виведення з роботи неефективного обладнання та технологій.

Впровадження новітніх енергоефективних технологій, машин, обладнання та побутових приладів потребує значних інвестицій, і в достатніх обсягах це буде можливим в період після 2000 р. при умові подолання економічної кризи в країні.

При обмеженості інвестиційних ресурсів модернізацію та структурно-технологічну перебудову необхідно проводити в першу чергу в галузях, що забезпечують нагальні потреби суспільства - в паливно-енергетичному комплексі, сільському господарстві, легкій та харчовій промисловості, а також у галузях, що випускають конкурентоздатну продукцію для зовнішнього ринку (для забезпечення критичного експорту) - в чорній та кольоровій металургії, хімічній промисловості, окремих галузях машинобудування.

Важлива частина технологічних заходів пов'язана з поліпшенням використання енергоресурсів за рахунок підвищення рівня експлуатації існуючого енергетичного господарства споживачів, модернізації технологічних процесів, перш за все за рахунок маловитратних заходів, спрямованих на підвищення комплексності використання ПЕР, зменшення втрат, оптимізацію режимів роботи.

Створення сприятливих умов для розробки, виробництва та впровадження енергоефективних технологій, машин та устаткування для реалізації заходів з енергозбереження необхідно здійснювати на основі проведення ефективної цінової, податкової та амортизаційної політики, пільгового кредитування відповідних програм та проектів за рахунок державних коштів, державного фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) у сфері енергозбереження та підвищення ефективності використання енергоресурсів і цільового фінансування окремих проектів.

Принциповою умовою підвищення енергоефективності є створення такої законодавчої та нормативної бази вимог до енергоспоживаючих технологій, машин та устаткування, яка зробила б неможливою експлуатацію в країні енергетично неефективних технологій, машин та устаткування, що не відповідають світовому рівню. При розробці такої правової бази необхідно враховувати існуючий стан економіки країни та велику інерційність оновлення основних фондів. Тому створення і впровадження в життя правової бази енергозбереження повинно проходити в кілька етапів.

Перш за все необхідно забезпечити неможливість розвитку окремих підприємств за рахунок впровадження енергетично неефективних, застарілих технологій та устаткування, а також продаж населенню побутової техніки з низькою ефективністю використання енергоресурсів.

В подальшій перспективі планується створити умови, при яких використання застарілих, енерговитратних технологій стає неможливим за рахунок економічних санкцій та законодавчо визначених обмежень.

Важливим фактором підвищення енергоефективності є забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки всіх суб'єктів економічної діяльності при вирішенні питань енергоспоживання та енергозбереження.

Реалізація наведених заходів має пріоритетний характер, і від успішності створення ефективної системи державного регулювання енергоспоживання в значній мірі буде залежати можливість проведення належної політики енергозбереження.

В методологічному та змістовному плані КДПЕ вирішує всі наведені проблеми.

Структурно Комплексна державна програма енергозбереження (КДПЕ) складається з п'яти розділів.

Перший розділ містить загальні положення і основні техніко-економічні показники Програми.

Другий розділ присвячений аналізу сучасного стану, прогнозуванню розвитку економіки та її енергозабезпечення. Цей розділ використовує основні положення і показники "Національної енергетичної програми України до 2010 р." стосовно вирішення проблем енергоефективності та енергозбереження.

Третій розділ містить аналіз загального потенціалу енергозбереження, його технологічної частини та міжгалузевого потенціалу енергозбереження в основних галузях та по напрямках енергоспоживання.

Четвертий розділ містить результати розробок, які фактично утворюють програму першочергових маловитратних та перспективних заходів з енергозбереження. У ньому досліджуються найбільш ефективні заходи, які можуть дати відчутний результат в найближчій перспективі. Крім того, в цьому розділі наведено результати розробок заходів з енергозбереження на весь прогнозований період до 2010 р., реалізація яких економічно виправдана та технічно обгрунтована. Цей розділ розроблений на основі галузевих пропозицій з енергозбереження та з залученням галузевих фахівців.

У п'ятому розділі розроблені механізми та умови підвищення енергоефективності. Представлені структура державного управління енергозбереженням, основи його нормативно-правової бази, формування економічного середовища, сприятливого для енергозбереження і вирішено цілий ряд інших важливих проблем, що мають великий вплив на підвищення енергоефективності.

Комплексна державна програма енергозбереження України базується на основних положеннях, викладених в Національній Енергетичній програмі України до 2010 року.

### 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

### 1.1. Мета та призначення розробки

Комплексна державна програма енергозбереження України має метою на основі аналізу існуючого стану та прогнозів розвитку економіки розробити основні напрямки державної політики енергозбереження, що передбачає створення нормативно-правової бази енергозбереження, формування сприятливого економічного середовища, створення цілісної та ефективної системи державного управління енергозбереженням.

Стратегічною метою державної політики енергозбереження є вихід України в перспективі на рівень передових держав з ринковою економікою щодо енергоємності як валового внутрішнього продукту, так і окремих видів продукції, робіт та послуг. Досягнення цієї мети забезпечить зростання конкурентоспроможності української економіки на світовому ринку та її динамічний розвиток, а також зменшення до мінімально можливого рівня імпорту енергоресурсів.

Головними завданнями КДПЕ є визначення загального існуючого та перспективного потенціалу енергозбереження, розробка основних напрямків його реалізації в матеріальному виробництві та сфері послуг, створення програми першочергових та перспективних заходів і завдань з підвищення енергоефективності та освоєння практичного потенціалу енергозбереження.

Важливим результатом цієї розробки є визначення джерел, механізмів фінансування та інвестицій в енергоефективність і енергозбереження.

В Програмі сформульовані і висвітлені також проблеми освіти, популяризації та навчання в сфері енергоефективності, а також наукові та методологічні основи її супроводження, зв'язок КДПЕ з іншими національними та державними програмами.

КДПЕ є цільовою програмою, що призначена для практичного використання на підприємствах, в господарствах, на місцевому, галузевому та державному рівнях. Вона містить конкретні, найважливіші енергозберігаючі заходи, котрі дають значний енергозберігаючий та народногосподарський ефект.

Програма цих заходів створена на основі пропозицій міністерств, відомств та регіонів, яким на стадії підготовки матеріалів Програми було запропоновано підготувати галузеві та регіональні розробки для включення їх до КДПЕ. До розробки КДПЕ досить широко були залучені галузеві фахівці. Тому КДПЕ фактично є узгодженою програмою практичних дій та заходів у сфері енергоефективності та енергозбереження, котрі відповідають інтересам більшості підприємств та господарств, усіх галузей та держави в цілому.

КДПЕ доведена до такого рівня конкретності та деталізації, коли її розробки можуть бути використані на всіх ієрархічних рівнях /підприємство - галузь - країна/ для практичної діяльності як в найближчій, так і в подальшій перспективі.

Розробки по створенню системи державного управління енергозбереженням, його нормативно-правової бази, по формуванню економічного середовища, сприятливого для підвищення енергоефективності та енергозбереження, фактично створюють підгрунтя і формують основи економічних механізмів в цій новій, важливій області.

Ці розробки виконані таким чином, що на їх основі можуть бути створені та сформульовані серії відповідних законів та підзаконних актів, в тому числі й такі, що необхідні для реалізації та функціонування Закону про енергозбереження.

КДПЕ закладає основи освіти, навчання та підготовки кадрів з енергоефективності та енергозбереження, популяризації знань в цій області.

### 1.2. Обгрунтування необхідності розробки та місце Програми серед інших державних програм

Для економіки України характерні високі рівні енергоємності валового внутрішнього продукту на всіх періодах її розвитку. Вони були обумовлені недосконалою структурою національної економіки, застарілістю та недосконалістю технологій, що використовуються, відсутністю економічних стимулів ефективного використання енергоресурсів. Як наслідок, енергоємність валового внутрішнього продукту (ВВП) у 1990 р. була в Україні майже в 2 рази вища, ніж у промислово розвинених країнах Західної Європи. За роки економічної кризи енергоємність ВВП значно збільшилась, у 1995 р. вона становила 134 % по відношенню до енергоємності за 1990 р., а електроємність - 147 %.

Логічним поясненням зростання енергоємності ВВП є та особливість, що при скороченні обсягів випуску продукції практично незмінними залишаються витрати енергії та палива на загальні потреби підприємств: опалення та освітлення будівель і територій, вентиляцію, роботу внутрішнього транспорту, ліфтів, складів і таке інше.

Виходячи з аналізу динаміки енерго- та електроємності інших країн, що переходять від централізованої до ринкової економіки, зростання цих показників є загальною закономірністю.

Таким чином, Україна має великий невикористаний потенціал енергозбереження, який становить 42 - 48 % від рівня енергоспоживання 1990 р. і досягає 145 - 170 млн. т у. п.

Реалізація цього потенціалу повинна стати вищим пріоритетом енергетичної політики України, оскільки скорочення енергоспоживання за рахунок енергозбереження еквівалентно скороченню імпорту паливних ресурсів. Витрати на використання потенціалу енергозбереження в кілька разів нижчі від вартості поставок імпортованого палива, що обумовлює великий економічний ефект від підвищення енергоефективності та енергозбереження.

Частина потенціалу енергозбереження за рахунок впровадження короткострокових маловитратних заходів може бути реалізована досить швидко навіть в кризових економічних умовах. Так, на рівні 2000 р. за рахунок цих заходів планується заощаджувати до 35,9 млн. т у. п. щорічно, що зберігає біля 2.5 млрд. дол. США.

В подальшій перспективі з появою можливості збільшення інвестицій в енергозбереження обсяги енергозбереження повинні зростати і на рівні 2010 р. досягатимуть 108.8 млн. т у. п. на рік.

Про масштабність та значимість цього показника говорить той факт, що він значно перевищує обсяги всього вугілля, нафти та газу, що були видобуті в Україні в 1995 р. Енергозбереження справді стає потужним джерелом енергозабезпечення, яке практично подвоює паливні можливості України.

Підвищення енергоефективності та енергозбереження пов'язано також з економічною ефективністю і повинно стати стратегічною лінією в розвитку енергетичного господарства України.

Виходячи з існуючого стану енергозабезпечення та рівня ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в економіці та соціальній сфері, в квітні 1995 р. Президент України та Кабінет Міністрів України прийняли рішення про заходи щодо розробки Комплексної державної програми енергозбереження України. Розпорядженням Президента України від 15 квітня 1995 р. N 74/95-рп було створено робочу групу по розробці КДПЕ, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1995 р. N 243 прийнято рішення щодо першочергових заходів з розробки КДПЕ, а постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1995 р. N 911 Державному комітету України з питань енергозбереження разом з Мінекономіки доручено розробити Комплексну державну програму з енергозбереження України.

КДПЕ розроблена на період до 2010 року з урахуванням та сприйняттям Програми діяльності Кабінету Міністрів України на 1995 - 1996 рр., головних положень та на основних засадах, прийнятих в "Національній енергетичній програмі України до 2010 р.", "Глобальній стратегії енергозбереження для України", "Програмі структурної перебудови економіки України", "Державній програмі розвитку гірничо-металургійного комплексу України", Національній програмі "Нафта і газ України до 2010 р.", програмах розвитку галузей промисловості, інших секторів економіки та соціальної сфери, а також концептуального варіанту Комплексної програми енергозбереження.

КДПЕ узагальнює та об'єднує галузеві програми і розробки з підвищення енергоефективності та енергозбереження. Відносно галузевих програм енергозбереження КДПЕ є програмою верхнього рівня.

### 1.3. Етапи реалізації Програми. Основні техніко-економічні показники

Відповідно до конкретних економічних умов, що прогнозуються в Україні, плануються три етапи реалізації Програми.

Перший етап: 1996 - 2000 рр. Це період припинення економічного спаду і початку пожвавлення в економіці.

В цей період можна розраховувати лише на обмежені інвестиції в підвищення енергоефективності та енергозбереження як з боку держави, так і з боку приватного капіталу. Державний бюджет в цей період ще не буде мати достатніх коштів для інвестування в енергозбереження, а для приватного капіталу не буде створено відповідних умов для його надійного та ефективного використання. Тому в цей період плануються до реалізації найбільш ефективні та маловитратні заходи з енергозбереження.

Другий етап: 2001 - 2005 рр. У цей період прогнозується процес відбудови економіки з досить високими темпами її зростання (9 - 11 % середньорічних). Як у державних, так і в приватних джерелах капіталу повинні зосередитись достатні кошти, щоб інвестувати міжгалузеві та технологічні заходи енергозбереження. Оскільки міжгалузеві та більша частина технологічних заходів мають малий термін окупності та високу економічну ефективність, в цей період треба прогнозувати надходження значних інвестицій в енергозбереження та відповідно великі обсяги його реалізації.

Третій етап: 2006 - 2010 рр. У цей період повинна закінчитись відбудова економіки, її зростання перейде в стабільну фазу. В країні повинні накопичитись значні державні та приватні капітали, для вкладання яких вже не буде вистачати високоефективних об'єктів вкладання типу міжгалузевого енергозбереження. Тому в цей період повинні початися масштабні капітальні вкладення, спрямовані на реалізацію значної маси заходів з енергозбереження технологічного характеру. Наявність значних капіталів повинна обумовити зміни галузевої структури матеріального виробництва, що в кінцевому результаті повинно призвести до початку реалізації структурного потенціалу енергозбереження.

Енергоефективність та енергозбереження є одними з головних, інтегральних характеристик стану та розвитку економіки, паливно-енергетичного комплексу та енергетичного господарства країни. Їх основні техніко-економічні показники визначаються відповідними показниками економіки та енергетики.

У період, що розглядається (до 2010 р.), українська економіка повинна пройти етапи переборення загальної економічної кризи, відродження та стабілізації. Функціонування та розвиток економіки зараз проходять в умовах великої невизначеності в галузях матеріального виробництва та в соціальній сфері стосовно форм власності, нормативно-правової бази, організації виробництва та трудової діяльності, зовнішньоекономічних зв'язків, податкового законодавства та ін. Для країни та суспільства в цілому все ще характерні політична нестабільність та соціальна напруга.

Тому для прогнозування розвитку економіки, енергетики та енергоефективності була використана методика сценарійного прогнозування, яка дає змогу виконувати прогнози в умовах дуже великої невизначеності.

Починаючи з 1990 р., економіка України знаходиться в стані спаду, обсяги виробництва ВВП скоротилися з 110,43 млрд. грн. в 1990 р. до 52,93 млрд. грн. в 1995 р. (див. табл. 2.1, ціни 1995 р.), тобто спад виробництва ВВП складає 52 %. Відповідно скоротилось споживання паливно-енергетичних ресурсів. Якщо в 1990 р. первинних ПЕР було використано в розмірі 353 млн. т у. п., то в 1995 р. - 226,3 млн. т у. п., тобто скорочення споживання становило 36 %. У тому числі, використання котельно-пічного палива зменшилось на 35 %, моторного палива - на 56,5 %. За цей період споживання електричної енергії скоротилось з 270,4 млрд. кВт·год. до 191 млрд. кВт·год., теплової енергії - з 412,7 млн. Гкал. до 274,7 млн. Гкал.

Як згадувалось, найважливіший показник загальної ефективності використання енергії в народному господарстві - енергоємність ВВП у 1990 р. була в Україні майже в 2 рази вищою, ніж в промислово розвинених країнах Західної Європи. За роки економічної кризи вона збільшилась ще на 34 %, а електроємність - на 47 %.

Виходячи з аналізу динаміки енерго- та електроємності ВВП в інших країнах, що переходять від планової до ринкової економіки, необхідно констатувати, що зростання цих показників є загальною закономірністю. Причини цього явища були розглянуті в підрозділі 1.2.

Аналіз можливих напрямків розвитку економіки показав, що більшість з них відповідає трьом характерним сценаріям: цільовому, оптимістичному та песимістичному.

Основним сценарієм є цільовий. Згідно з ним падіння виробництва ще буде продовжуватись на протязі 1996 р., зростання почнеться з 1997 р. (рис. 2.1). Починаючи з 2000 р. середньорічні темпи зростання складатимуть 9 %, докризовий рівень виробництва досягається в 2008 р. По цьому сценарію передбачається активізація енергозбереження при здійсненні найбільш необхідних інвестицій в енергетику.

По оптимістичному сценарію зростання економіки також починається з 1997 р., але темпи зростання більш високі, ніж в цільовому сценарії. Починаючи з 2000 р. вони становитимуть 9,2 % середньорічно, докризовий рівень виробництва досягається в 2007 р.

Песимістичний сценарій припускає падіння обсягів виробництва до 1999 р. включно. Пожвавлення економіки планується протягом 1 - 2 років з подальшим стабільним зростанням з темпом 7,2 %. Згідно з цим сценарієм докризовий рівень виробництва досягається в 2012 - 2013 рр.

Для кожного із сценаріїв розвитку економіки були виконані розрахунки прогнозованої потреби в різних видах ПЕР. Вони проводились з допомогою спеціалізованої математичної моделі, в якій економіка була представлена 15 галузями: електроенергетика, паливна промисловість, чорна та кольорова металургія, машинобудування та металообробка та ін.

По кожному із сценаріїв було розроблено кілька варіантів розвитку цих галузей. Були розраховані частки галузей в формуванні ВВП, коефіцієнти енергоємності з окремих видів ПЕР (газ, вугілля, мазут, бензин, електроенергія, тепло і ін.), причому при визначенні коефіцієнтів енергоємності враховувались технологічна перебудова та енергозберігаючі заходи в галузях, а також заходи міжгалузевого характеру. Ця інформація є вихідною для моделі, в результаті використання якої була визначена загальна прогнозована потреба України по видах ПЕР для кожного з етапів прогнозованого періоду до 2010 р.

Аналіз отриманих результатів показав, що оптимістичний та песимістичний сценарії визначають границі діапазонів майбутньої потреби країни в ПЕР, причому оптимістичний сценарій дає, як правило,найбільшу, а песимістичний - найменшу потребу.

Загальна потреба України в паливі та енергії на 2010 р. згідно з прийнятим варіантом становить 326,1 млн. т у. п. і зростає порівняно з 1995 р. на 44,1 %. Поряд з цим вона на 7,6 % нижча від рівня використання ПЕР в 1990 р.

Обсяги споживання котельно-пічного палива в 2010 р. визначені на рівні 235,3 млн. т у. п. і перевищують на 29,7 % його споживання в 1995 р.

Споживання моторного палива в 2010 р. планується в обсязі 46,2 млн. т у. п., що на 5,2 % більше, ніж у 1990 р.

Згідно з розрахунками використання електроенергії в 2010 р. планується на рівні 270,5 млрд. кВт·год., о майже точно відповідає рівню 1990 р.

Всіма галузями народного господарства в 2010 р. планується виробництво 415,8 млн. Гкал теплової енергії проти 412,7 млн. Гкал в 1990 р.

Загальне виробництво первинних ПЕР для власного споживання в Україні в 1995 р. становило 84,2 млн. т у. п. проти 130,6 млн. т у. п. у 1990 р.

Таке велике скорочення виробництва палива пов'язане в основному з кризовим станом вугільної промисловості. За останні п'ять років в цій галузі середньорічна виробнича потужність скоротилася з 187 млн. т до 142,6 млн. т, а видобуток вугілля - з 164,8 млн. т в 1990 р. до 83,6 млн. т в 1995 р.

Згідно з Національною енергетичною програмою України виробництво первинних ПЕР у 2010 р. планується забезпечити на рівні 209 млн. т у. п., в т. ч. виробництво вугілля - на рівні 170 млн. т, нафти - 7,5 млн. т, природного газу - 35,3 млрд. м3.

На кінець періоду, що прогнозується, планується відчутний рівень використання нетрадиційних та відновлювальних видів енергії: вітрової, геотермальної та сонячної, метану вугільних родовищ, біогазу, побутових відходів. Передбачається в 2010 р. виробництво електроенергії за рахунок цих джерел в обсязі 12,7 млрд. кВт·год. і теплоенергії - в обсязі 16,8 млн. Гкал, що еквівалентно 7,1 млн. т у. п. На цей обсяг скорочена потреба в традиційних паливно-енергетичних ресурсах.

Значним тягарем для економіки України є великі обсяги імпорту природного газу та нафти. У 1995 р. імпорт ПЕР для потреб України становив 120,1 млн. т у. п., або 53 % від усього обсягу їх споживання.

Подальша стратегія економічного та енергетичного розвитку України полягає в підвищенні рівня енергетичної самозабезпеченості шляхом значного підвищення рівня енергоефективності в усіх галузях народного господарства, максимального економічно виправданого розвитку вугільної та нафтогазової промисловості, а також шляхом розширення використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.

На рівні 2010 р. при споживанні первинних ПЕР в обсязі 326,1 млн. т у. п. обсяг їх імпорту планується в розмірі 113,6 млн. т у. п., або 34,8 % від обсягу споживання. Таким чином, забезпеченість народного господарства України власними ПЕР за період з 1995 р. по 2010 р. зростає з 47 % до 65,2 %, або в 1,387 рази. Розрахунки показують, що підвищення на 38 % самозабезпеченості економіки України первинними ПЕР здійснюється за рахунок наведених факторів в таких пропорціях: енергозбереження - 55 %, збільшення обсягів виробництва паливних ресурсів та використання нетрадиційних джерел - 45 %.

Важливим є те, що практично вся частка підвищення самозабезпеченості первинними ПЕР, отримана за рахунок енергозбереження, використовується для зменшення обсягів імпорту палива.

В умовах функціонування централізованої економіки, при відсутності конкуренції та матеріальних стимулів ефективного використання ПЕР в Україні протягом десятків років сформувався великий потенціал економії ПЕР. Під потенціалом економії ПЕР (енергозбереження) розуміють обсяги ПЕР, що були б зекономлені при умові їх використання на виробництві та в сфері послуг з питомими витратами, які характерні для промислово розвинених країн Західної Європи та світу.

Абсолютні показники потенціалу енергозбереження для кожного року залежать від загального стану економіки, обсягів виробництва ВВП та споживання ПЕР, завантаженості підприємств і інших факторів. Аналіз макроекономічних показників та показників ефективності енерговикористання показує, що стосовно базового 1990 р. потенціал енергозбереження в Україні становить 42 - 48 % від обсягу спожитих первинних ПЕР, тобто 145 - 170 млн. т у. п.

Структура загального потенціалу енергозбереження має такий вигляд. У паливно-енергетичному комплексі зосереджено 27,5 - 38,2 млн. т у. п. можливої економії ПЕР, що в середньому становить 20,9 % від загального потенціалу енергозбереження, в промисловості - 84,8 - 94,1 млн. т у. п (56,8 %), в комунально-побутовому господарстві - 17,3 - 19 млн. т у. п. (11,5 %), в сільському господарстві - 4,7 - 6 млн. т у. п. (3,4 %) та на транспорті 10 - 11,6 млн. т у. п. (6,9 %).

Загальний потенціал енергозбереження з часом, в міру впровадження енергозберігаючих заходів та зниження енергоємності повинен знижуватись. Динаміка зниження потенціалу енергозбереження (рис. 3.1) визначена шляхом зменшення загального потенціалу за 1990 р. на величини сумарних обсягів економічно виправданих енергозберігаючих заходів по базових роках.

Відповідно до цього загальний потенціал енергозбереження в 2000 р. становитиме 93,6 - 110,3 т у. п., в 2005 р. - 65,8 - 75,4 млн. т у. п. і в 2010 р. - 39,4 - 41,4 млн. т у. п.

Загальні витрати по відповідних періодах, необхідні для реалізації економічно виправданих енергозберігаючих заходів, становитимуть (в цінах 1995 р.): 17,74 - 20,09 млрд. грн. до 2000 р., 28,46 - 32,60 млрд. грн. до 2005 р. та 37,99 - 44,25 млрд. грн. до 2010 р.

Згідно з цією програмою в період до 2000 р. по всіх галузях планується проведення енергозберігаючих заходів, які в сукупності у 2000 р. дадуть економію 35,9 млн. т у. п. при загальних витратах за цей період 6,94 млрд. грн. у цінах 1995 р. (рис. 1.1). У 2005 р. можлива економія ПЕР становить 68,7 млн. т у. п. при капітальних вкладеннях за період 1996 - 2005 рр. розміром 16,69 млрд. грн. На рівні 2010 р. практично може бути заощаджено 108,8 млн. т у. п. при капіталовкладеннях розміром 30,48 млрд. грн.

Доцільно відзначити, що питомі капітальні вкладення на першому періоді (до 2000 р.) мають найменші значення порівняно з її значеннями за період до 2005 р. та за весь прогнозований період. На рівні 2000 р. питомі капітальні вкладення становлять 194 тис.грн./т у. п., за період до 2005 р. - 243 тис. грн./т у. п. та за весь період - 280 тис. грн./т у. п.

Така динаміка питомих капітальних вкладень цілком закономірна, оскільки підприємства зацікавлені в першу чергу в реалізації маловитратних заходів, найбільш дорогі заходи реалізуються останніми.

Характерно також, що обсяги заходів для реалізації практичного потенціалу та питомі капіталовкладення на всьому прогнозованому періоді менші за відповідні показники економічно виправданої частини загального потенціалу, що теж закономірно.

Важливою проблемою, яку треба вирішити для успішного виконання Програми, є джерела інвестування. Згідно з аналізом підрозділу 5.5, для реалізації всього практичного потенціалу енергозбереження (розділ 4) достатньо використання коштів позабюджетних фондів енергозбереження при умові їх наповнення та залучення певних додаткових коштів.

При цьому достатньо, щоб усі суб'єкти господарювання щорічно робили відрахування в позабюджетні фонди енергозбереження в розмірі 0,5 % від вартості спожитих ними ПЕР. Крім того, додатково залучаються кошти інших інвесторів у співвідношенні три карбованці на кожний карбованець з фондів енергозбереження. Ці оцінки отримані з припущенням, що один раз вкладені в енергозбереження кошти реінвестуються в нього протягом всього періоді, що розглядається.

Для заходів технологічного і особливо міжгалузевого енергозбереження характерна висока економічна ефективність, термін окупності коштів становить 1 - 3 роки. Загальні обсяги інвестицій відносно малі, оскільки мова йде про одиниці процентів від вартості спожитих ПЕР. Тому заходи з енергозбереження є дуже вигідними з точки зору ефективності вкладення капіталу. При наявності належного інвестиційного клімату фінансування цих заходів є привабливим та цілком реальним за рахунок державного та приватного капіталу, в тому числі закордонних інвесторів. Розроблена Програма відноситься до програм з високою економічною ефективністю.

Таким чином, Програма вміщує комплекс практичних заходів щодо підвищення енергоефективності, що охоплюють всі галузі економіки та соціальну сферу. Загальний обсяг економії ПЕР по програмі практичних заходів (108,8 млн. т у. п.) становить близько двох третин існуючого загального потенціалу енергозбереження (145 - 170 млн. т у. п.). Це свідчить про те, що в результаті реалізації Програми повинна докорінно підвищитись енергоефективність української економіки.

Виконання програми є цілком реальним, оскільки основна проблема - визначення джерел фінансування та інвестицій, вирішується позитивно. Справді, завдяки реінвестиціям загальна сума первинних вкладень в практичні енергозберігаючі заходи не перевищує третини необхідних сумарних капіталовкладень (30,48 млрд. грн., рис. 1.1). Тому ставка відрахувань в фонди енергозбереження (з метою інвестування в енергозбереження) дуже низька (0,5 %), і залучення додаткових коштів теж не повинно викликати проблем.

Рис. 1.1. Економія ПЕР та необхідні капіталовкладення для реалізації заходів в основних секторах народного господарства України

Рис. 1.2. Динаміка енергоємності ВВП за прийнятими сценаріями.

Наявність практично горизонтальної дільниці (до 2000 р.) обумовлена рядом різноманітних чинників, що негативно діють переважно у цьому інтервалі. Головними з них є:

- дія структурного фактора, оскільки розвиток структури економіки на цьому інтервалі йде в напрямку збільшення ваги енергоємних галузей;

- слабкий вплив цінового фактора на рівні ефективності енерговикористання;

- відсутність належної нормативно-правової бази, що забезпечує підвищення енергоефективності.

На цьому етапі позитивний вклад в підвищення енергоефективності, що забезпечується заходами з енергозбереження, компенсується впливом наведених негативних факторів. Вони мають тимчасовий характер, і після 2000 р. їх дія практично вичерпується. На інтервалах 2001 - 2010 рр. енергоємність знижується з високим темпом (біля 5.3 - 7 % середньорічних, рис. 1.2).

Якщо в 1990 р. рівень енергоефективності в економіці України, оцінений по сукупності питомих витрат палива та енергії в основних виробничих процесах, був приблизно вдвічі нижчий за рівень енергоефективності промислово розвинутих країн Західної Європи, то в 2010 р. різниця між ними становитиме тільки 15 - 20 %, і хоча за межами 2010 р. темпи підвищення енергоефективності помітно знизяться, при нормальних економічних та політичних умовах українська економіка може досягти західного рівня енергоефективності в 2014 - 2016 рр.

### 1.4. Економічна, екологічна та соціальна значущість результатів реалізації Програми

Внаслідок реалізації Програми очікуються значні економічні результати як в найближчій (до 1998 - 2000 рр.), так і в подальшій перспективі. Економічна значущість Програми обумовлена можливістю в умовах дефіциту ПЕР в значній мірі задовольнити потребу в них за рахунок підвищення енергоефективності. При цьому загальні витрати на підвищення енергоефективності значно менші за витрати, потрібні для видобутку відповідної кількості палива.

В кінцевому результаті це забезпечує значне скорочення обсягу імпорту паливних ресурсів, перш за все природного газу і нафти. Розрахунки показують, що завдяки реалізації сукупності практичних заходів з енергозбереження в галузях економіки та соціальній сфері можливі обсяги імпорту цих паливних ресурсів скорочуються майже вдвічі. Це дуже великий внесок в економічну та енергетичну незалежність країни.

Завдяки виконанню програми першочергових маловитратних та перспективних енергозберігаючих заходів обсяги економії ПЕР вже у 2000 р. повинні становити 35,91 млн. т у. п., у 2005 р. - 68.66 млн. т у. п. та в 2010 р. - 108.8 млн. т у. п.

Здійснення цієї програми дозволить, крім того, одержати значну економію капітальних витрат у порівнянні з їх витратами у відповідне збільшення видобутку палива: в період до 2000 р. - 29,60 млрд. грн. (ціни 1995 р.), в інтервалі 2000 - 2005 рр. - 23,60 млрд. грн. та за весь період 1996 - 2010 рр. 80,28 млрд. грн., що еквівалентно 44 млрд. дол. США.

Завдяки реалізації програми практичних заходів з енергозбереження значно підвищується енергоефективність суспільного виробництва та соціальної сфери. Якщо на рівні 1990 р. енергоефективність української економіки була приблизно вдвічі нижчою, ніж енергоефективність промислово розвинутих країн Західної Європи, то завдяки реалізації КДПЕ в 2010 р. ці показники повинні відрізнятися лише на 15 - 20 %.

Цілком реальною є перспектива практично повного використання загального потенціалу енергозбереження та доведення рівня енергоефективності матеріального виробництва та сфери послуг в Україні до рівня промислово розвинутих країн Європи в 2014 - 2016 рр.

Реалізація програми має велику екологічну ефективність. Знижуються обсяги шкідливих викидів та забруднення навколишнього середовища за рахунок зменшення кількості палива, що споживається.

За рахунок зменшення обсягів спалювання органічного палива викиди шкідливих газів зменшаться по окислах сірки на 1.17 млн. т, по окислах азоту - на 338 тис. т, по тепличних газах - на 130 млн. т.

Відвернені збитки від ліквідації забруднення навколишнього середовища в 2010 р. оцінюються в 28,64 млрд. грн.

Впровадження енергозберігаючих заходів в умовах України є найбільш ефективним засобом виконання ряду ратифікованих міжнародних договорів, і перш за все Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані (від 13.05.80), Протоколу про скорочення викидів сірки на 30 % (від 12.08.86) та Протоколу про обмеження викидів азоту або їх трансграничних потоків (від 03.06.89).

Екологічний ефект від виконання завдань Програми має виключно важливе значення з точки зору значного пом'якшення екологічно небезпечної ситуації в ряді промислових районів України в результаті їх високого техногенного навантаження.

Реалізація КДПЕ дає суттєвий позитивний соціальний ефект. Проведення в країні енергозберігаючої політики призведе до залучення до цієї діяльності додаткових трудових ресурсів, тобто до створення нових робочих місць. Будуть створені нові робочі місця та збільшиться зайнятість в машинобудуванні, де розмістяться замовлення на енергозберігаюче устаткування, прилади обліку споживання ПЕР та ін.

Потребує створення нових робочих місць система управління, обліку та контролю енергоспоживання та енергозбереження, відповідні служби з ефективного використання ПЕР на енергоємних підприємствах.

Реалізація Програми за рахунок збільшення зайнятості в машинобудуванні та інших галузях економіки забезпечує підвищення загальної зайнятості населення України на 230 - 250 тис. чоловік, що в нових економічних умовах є одним з головних показників її соціальної ефективності. Крім того, розгортання робіт, передбачених КДПЕ, дає можливість поліпшити структуру соціальної сфери населення, що працевлаштоване у відповідних галузях та регіонах, підвищити рівень сімейних доходів, поліпшити обслуговування населення у відповідних регіонах та ін.

### 2. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
 І ЇЇ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО 2010 РОКУ

### 2.1. Аналіз сучасного стану економіки

Економічне становище України в останні роки характеризувалося великою кількістю проблем, пов'язаних з подовженням кризових явищ. Це проявилося в скороченні виробництва, падінні рівня життя, зниженні внутрішнього попиту на товари і послуги на тлі нестабільності та соціальної напруги.

У той же час в 1995 році проявилися певні ознаки покращання економічної ситуації. Головними позитивними зрушеннями є здійснення заходів у напрямі лібералізації економіки і зовнішньоекономічної діяльності, структурної перебудови галузей народного господарства, системи соціального захисту населення тощо. Активізувався в кінці року процес приватизації. Продовжувалося формування національної грошово-кредитної, банківської, фінансової, цінової та митної систем, становлення конкурентоздатних підприємницьких структур, в основному завершено процес лібералізації цін. У межах наявних коштів і можливостей держава почала виконувати зовнішні платіжні зобов'язання.

Позитивні результати мають місце і в частині посилення віддачі від державного регулювання економічного і соціального розвитку України. Проте ці позитивні зрушення ще були нестійкими, бо мав місце значний дефіцит внутрішніх фінансових ресурсів, платіжного і торговельного балансів. Не всі заходи, які передбачалися Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, вдалося здійснити в повному обсязі.

Валовий внутрішній продукт у 1995 році скоротився на 11,8 % проти 5,7 % за прогнозом /табл. 2.1/. Відбулося помітне призупинення падіння валової доданої вартості /первинні доходи/ галузей виробничої сфери, хоча в будівництві темпи зниження ще значні.

У галузевій структурі валової доданої вартості за останні чотири роки спостерігалося стійке зменшення питомої ваги галузей матеріального виробництва і зростання вкладу невиробничої сфери. Однак у 1995 р. через деяке збільшення частки будівництва, транспорту і зв'язку та інших змін пропорція між матеріальним виробництвом і нематеріальною сферою змінилася на користь матеріального виробництва: його частка у валовій доданій вартості зросла з 74,2 % у 1994 році до 77,9 % у 1995 р., що вплинуло на динаміку енергоємності ВВП (табл. 2.1, рис. 2.1 - 2.2).

Бюджетна політика України у 1995 році була спрямована на створення умов для макроекономічної стабілізації та сприяння стабілізації виробництва, впровадження структурних зрушень, послаблення інфляційних процесів, подолання платіжної кризи тощо.

Рис. 2.1. Показники енергоефективності народного господарства України
 в 1990 - 1995 рр.

Рис. 2.2. Валовий внутрішній продукт та основні показники енергоспоживання
 народного господарства України в 1990 - 1995 рр.

Таблиця 2.1. Енергоємність валового внутрішнього продукту України за 1991 - 1995 рр.

|  | 1990 р. | 1991 р. | 1992 р. | 1993 р. | 1994 р. | 1995 р. | 1995 до 1990 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Споживання паливно-енергетичних ресурсів народним господарством всього, млн. т у. п., в тому числі: | 353,0 | 341,9 | 304,0 | 270,7 | 235,5 | 226,3 | 64,1 |
| котельно-пічне паливо, млн. т у. п. | 280,6 | 274,8 | 247,9 | 216,5 | 188,3 | 181,4 | 64,6 |
| моторне паливо /без урахування його як котельно-пічного палива/, млн. т у. п. | 43,9 | 38,3 | 28,7 | 25,0 | 21,0 | 19,1 | 43,5 |
| природно-енергетичні ресурси, млн. т у. п. | 28,5 | 28,8 | 27,4 | 29,2 | 26,2 | 25,8 | 90,5 |
| ВВП /в порівняних цінах 1995 р./, млрд. грн. | 110,43 | 100,82 | 90,84 | 77,94 | 60,01 | 52,93 | 47,9 |
| Енергоємність ВВП, кг у. п./грн. | 3,2 | 3,39 | 3,37 | 3,47 | 3,92 | 4,28 | 133,8 |
| Паливоємність ВВП, кг у. п./1 грн. | 2,54 | 2,73 | 2,73 | 2,78 | 3,14 | 3,43 | 135,0 |
| Споживання електроенергії народним господарством, млрд. кВт·год. | 270,4 | 264,5 | 248,4 | 228,2 | 201,9 | 191,0 | 70,6 |
| Електроємність ВВП, кВт·год./грн. | 2,45 | 2,64 | 2,73 | 2,93 | 3,36 | 3,61 | 146,9 |
| Споживання теплоенергії народним господарством, млн. Гкал | 412,7 | 416,4 | 390,7 | 357,0 | 290,5 | 274,7 | 66,6 |
| Теплоємність ВВП, Мкал/грн. | 3,74 | 4,13 | 4,31 | 4,58 | 4,84 | 5,19 | 138,8 |

Створювалася система дійового контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, вживалися заходи до скорочення розмірів бюджетного дефіциту та бюджетних дотацій і субсидій, концентрації видатків бюджету на пріоритетних напрямах, забезпечення адресності в наданні цільової соціальної підтримки малозабезпеченим верствам населення, посилення контролю за розмірами державного внутрішнього і зовнішнього боргу та інше.

Кризові явища в економіці негативно вплинули на фінансовий стан підприємств та організацій. У 1995 році кожне п'яте підприємство працювало збитково (у 1994 році кожне дев'яте). Найбільша кількість таких підприємств і організацій у житлово-комунальному господарстві та сфері побутового обслуговування.

У 1995 році уповільнилися темпи падіння промислового виробництва. Ця позитивна тенденція спостерігалася протягом року. Якщо у I кварталі 1995 року падіння виробництва по відношенню до IV кварталу 1994 року становило 18,8 %, у II кварталі до I - 3,5; у III до II - 0,1, то в IV кварталі проти III кварталу виробництво промислової продукції збільшилося на 14,1 %.

Між тим, становище в матеріальному виробництві залишається складним. У 1995 році у порівнянні з 1994 роком темп зменшення виробництва промислової продукції сповільнився і становив 12 %, але проти 1990 року обсяг виробництва промислової продукції зменшився до 53 %.

Найбільший спад виробництва в 1995 році мав місце на підприємствах легкої та м'ясної промисловості (більш як на третину), мікробіологічної (на 30,8 %), промисловості будівельних матеріалів (на 29,1 %), машинобудування (на 25,9 %). Приріст продукції одержано лише в газовій та окремих галузях харчової промисловості.

Складна ситуація склалася в галузях паливно-енергетичного комплексу. Видобуток основних видів первинних енергоносіїв в перерахунку на умовне паливо порівняно з 1994 роком знизився на 8,8 %.

В цілому по Україні у 1995 році вироблено електроенергії на 4,4 % менше, ніж в 1994 р.

У відповідності з планом дій уряду у 1995 році здійснено реструктуризацію електроенергетичної галузі і вона впритул наблизилася до роботи в ринкових умовах. Створено 6 акціонерних генеруючих та 27 енергопостачальних компаній. При цьому збережено єдину енергосистему України завдяки підпорядкуванню Міненерго Національного диспетчерського центру та Державної електричної компанії і забезпечено державний вплив на функціонування енергопідприємств.

Видобуток вугілля у 1995 році проти 1990 року зменшився майже на половину. Через нестачу коштів різко скоротилося капітальне будівництво в галузі.

Уряд у 1995 році передбачав створити стабілізаційний фонд паливно-енергетичного комплексу, був виданий Указ Президента України від 26 серпня 1995 року N 675 "Про фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу", було вирішено направити вугільній промисловості частину коштів від амортизаційних відрахувань, які акумулювалися у бюджеті. Усі ці заходи повинні були забезпечити розвиток підготовчих робіт на діючих шахтах, продовження будівництва нових, придбання устаткування до підготовлених нових лав. Фактично вугільна промисловість таких коштів не одержала і опинилася у дуже скрутному стані.

Незадовільна робота підприємств галузі по видобутку вугілля призвела до погіршення техніко-економічних показників. Собівартість однієї тонни видобутого вугілля на кінець року досягла майже 60 грн. при середній оптовій ціні 47 грн. Загальні перевитрати по собівартості вугільної продукції перевищили 600 млн. грн., що одночасно з невиконанням завдань по реалізації вугільної продукції обумовило невиконання плану по прибутках. Прибутки склали 440 млн. грн., що на 700 млн. грн. менше завдання.

Нафтогазовидобувна промисловість України, внаслідок виснаження запасів більшості родовищ, вкрай недостатніх асигнувань на геологорозвідувальні роботи, відсутності можливості відкриття нових великих або навіть середніх по запасах родовищ, погіршення структури запасів через першочергове відпрацювання більш доступних покладів, зростання і без того високої обводненості свердловин, знижує видобуток нафти і газу.

За останні 25 років в Україні була створена потужна нафтопереробна промисловість. Різке зростання цін на нафту, яку поставляє головним чином Росія, призвело до того, що обсяг переробки її став поступово зменшуватися і у 1995 році становив лише 16,9 млн. т, або на 14 % менше попереднього року.

Споживання нафтопродуктів в Україні зменшилося в порівнянні з 1990 роком більше, ніж на половину. Нафтопостачальницькі організації, переважна більшість яких комерційні, прагнучи отримати якомога більші прибутки, завозять нафтопродукти замість нафти. У 1995 році потужність нафтопереробної промисловості була використана лише на чверть, причому з 16,9 млн. т переробленої нафти, 11,5 млн. т - давальницька.

Продовження орієнтації на завіз нафтопродуктів замість нафти погрожує руйнуванням нафтопереробної промисловості, в яку були вкладені величезні кошти. Необхідно вжити ефективних заходів до значного збільшення імпорту нафти для завантаження потужностей по нафтопереробці і отримання нафтопродуктів як для задоволення власних потреб України, так і для їх експорту.

На підприємствах металургійного комплексу у 1995 році скоротилося виробництво більшості основних видів металопродукції. Так, випуск прокату і труб становив 92,6 і 93,2 % до рівня 1994 року. У той же час зріс випуск прогресивних видів металопродукції: прокату із зміцнюючою термічною обробкою - на 18,8 %; прокату з низьколегованої сталі - на 10,3; стрічки стальної холоднокатаної - на 5,2 %.

Незважаючи на відносну стабілізацію роботи у 1995 році, становище галузі залишається складним. До початкових прогнозованих обсягів, затверджених Державною програмою економічного і соціального розвитку, недодано 1,7 млн. т прокату і 667 тис. т труб. У кінці минулого року, в зв'язку з недопоставкою коксівного вугілля, з 50 доменних печей в дії знаходилася 31, із 65 мартенівських печей - 29, із 23 конверторів - 15, із 70 прокатних станів - 46.

Продовжує погіршуватися фінансовий стан підприємств. Сальдо кредиторської заборгованості до дебіторської зросло за 1995 рік більше, ніж у 4 рази (при зростанні цін на металопродукцію в 1,8 рази) і досягло 1,7 млрд. грн., рентабельність виробництва скоротилася з 24,7 до 12,0 %, наявність обігових коштів становила 50 % від нормативу.

У хімічному комплексі обсяги виробництва у 1995 р. до 1994 р. становили 89,5 %.

У 1995 році виробництво мінеральних добрив становило 2,2 млн. т, що на 5,1 % менше, ніж у 1994 році. Спад виробництва стався в основному через недосконалість розрахунків за поставлені сільському господарству авансом добрива для весняно-польових робіт. Заборгованість господарств АПК на початок літа становила 120 млн. грн. і була повернута в неповному обсязі лише в IV кварталі 1995 року. Це дало можливість поліпшити фінансове становище підприємств і збільшити випуск мінеральних добрив в IV кварталі проти III на 14,1 %.

Низька платоспроможність підприємств суміжних галузей і населення, звуження ринків країн СНД спричинили подальший спад виробництва в інших підгалузях хімічної промисловості. Випуск соди кальцинованої скоротився на 27,6 %, каустичної соди - на 19,8, шин - на 13,6, хімічних волокон і ниток - на 11,8, у тому числі хімічних волокон - на 65,5 %. Підприємства, що виробляють хімічні волокна і нитки, на 70 % працювали на давальницькій сировині.

Завдяки сприятливій кон'юнктурі на світовому ринку хімічної продукції загальні темпи спаду виробництва в хімічному комплексі уповільнилися. Частка експорту в загальному обсязі виробництва хімічного комплексу перевершила 40 %. Обсяг експорту становив близько 1,5 млрд. дол. США. Збільшення вартості експорту здійснювалося як внаслідок зростання цін, так і за рахунок зростання обсягів експорту цілого ряду хімічних продуктів, насамперед таких, як аміак і карбамід.

Підприємства Мінмашпрому скоротили випуск продукції на 27,4 %. Виробництво продукції зменшили 75 % підприємств.

При загальному спаді виробництва частка реалізованої продукції збільшилася з 76,3 % у 1994 р. до 80,0 % у 1995 році. Разом з тим зросла і матеріалоємність продукції у зв'язку з неадекватним зростанням цін на енергоносії, продукцію чорної та кольорової металургії.

Розширився експорт машинобудівної продукції з 1400 млн. дол. США в 1994 році до 1600 млн. дол. США в 1995 році. До країн СНД експортовано біля 70 %, до країн далекого зарубіжжя - біля 30 % продукції. Імпортовано сировини, матеріалів, комплектуючих виробів і готової продукції на суму 1100 млн. дол. США.

Виробництво продукції сільського господарства за останні роки значно зменшилося. Якщо в 1990 році воно становило (у порівняних цінах 1983 року) 489,54 тис. грн., то в 1994 р. - тільки 330,46, а в 1995 році - 310,63 тис. грн. або менше на 4 %. Падіння виробництва у 1995 році в порівнянні з 1990 роком становило 36,5 %. У 1995 році одержано 33,9 млн. т зерна. Такий показник є найменшим за останні 4 роки. У порівнянні з 1994 роком одержано на 1,6 млн. т зерна менше. Урожайність зернових культур в 1995 році становила 24,3 ц з гектара, що на 2,5 ц менше минулого року. У той же час валовий збір цукрових буряків, соняшника і овочів збільшився. Поголів'я великої рогатої худоби зменшилося на 10 % проти 1994 року, а проти 1991 - на 28,5 %.

У 1992 - 1993 роках мав місце надмірно високий диспаритет між цінами на сільськогосподарську і промислову продукцію. Хоча Уряд вживав заходів до скорочення диспаритету цін, але для відновлення нормальних міжцінових пропорцій знадобиться ще певний час. Внаслідок цього сільське господарство вкрай недостатньо обновлює машинно-тракторний парк, що негативно позначається, зокрема, на використанні нафтопродуктів. Між тим, сільське господарство є найбільшим в народному господарстві споживачем моторного палива і воно визначає становище у цій галузі в цілому.

У 1995 році в порівнянні з 1994 роком обсяги перевезення вантажів зменшилися на залізничному транспорті на 12 %, автомобільному - на 32, річковому - на 35 %. За даними Мінстату, половина вантажних справних автомобілів простоювала, з них через відсутність вантажів - 24 %, пального - 14 %.

Слід відзначити, що, як і по вугіллю, забезпечення України нафтопродуктами різко погіршилося. За останні 4 роки кількість автобензину, використаного в Україні, зменшилася на 60 %, дизельного палива - на 38 %.

Протягом 1995 року підприємствами та організаціями всіх форм власності освоєно 7,97 млрд. грн. капітальних вкладень за рахунок усіх джерел фінансування, в тому числі за рахунок бюджетних видатків на капіталовкладення та інші цільові заходи - 1,97 млрд. грн. Порівняно з 1994 роком освоєння загального обсягу капітальних вкладень зменшилося на 35 %, а бюджетних - на 32 %.

З метою концентрації фінансових і матеріально-технічних ресурсів на пускових та перехідних об'єктах, які включені до Державної програми, Мінекономіки разом з міністерствами і відомствами у жовтні 1995 року переглянуто і зменшено на 35 % кількість пускових виробничих об'єктів. Але і за цих умов введено в дію лише 40 найважливіших пускових об'єктів, поіменно включених до цієї програми (22 %).

Критичне становище склалося із виконанням річної програми по комунальному будівництву. Введено лише біля 63 % об'єктів водопостачання, 20 % каналізації, що може ускладнити і так не просту епідеміологічну ситуацію в окремих регіонах.

В агропромисловому комплексі освоєно біля 1,8 млрд. грн. капіталовкладень за рахунок усіх джерел фінансування, з них 465 млн. грн. - коштів державного бюджету. На розвиток соціальної інфраструктури в сільській місцевості спрямовано за рахунок бюджету 197 млн. грн. За ці кошти введено в дію понад 156 тис. кв. м житла, загальноосвітніх шкіл на 8 тис. місць тощо.

В умовах гострого дефіциту власних капіталовкладень зростає потреба в іноземних інвестиціях. Обсяг іноземних інвестицій в економіку України значно нижчий порівняно з країнами Східної Європи. Стримують надходження іноземних інвестицій складна і недосконала нормативна база, часта зміна законодавства, повільні темпи приватизації, неконвертованість національної валюти, відсутність у іноземного інвестора права самостійно розпоряджатися валютною виручкою, відсутність надійного страхування і перестрахування, невпевненість у подальшому співробітництві.

Розширюються і зміцнюються зв'язки України із зарубіжними країнами. Зараз Україна здійснює зовнішньоекономічну діяльність з 185 країнами світу. Основними партнерами залишаються країни СНД та Балтії, питома вага торговельних операцій з якими становить 61,7 %.

За попередньою оцінкою, зовнішньоторговельний оборот, враховуючи послуги, склав 31,78 млрд. дол. США, що на 17,7 % вище, ніж у 1994 році і на 13,4 % вище, ніж було затверджено у Державній програмі.

Обсяги експорту товарів і послуг порівняно з 1994 роком збільшилися на 18,5 % і становлять 15,29 млрд. дол. США, імпорту - відповідно на 16,9 % та 16,49 млрд. дол. США. Питома вага послуг у загальному обсязі експорту - 16,7 %, імпорту - 7,2 %.

Внаслідок падіння виробництва товарів та послуг, а також обмеження постачання палива як за рахунок власного видобутку (виробництва), так і по імпорту, загальне споживання паливно-енергетичних ресурсів в України знизилося з 353,0 у 1990 р. до 235,5 у 1994 р. і 226,3 млн. т у. п. у 1995 р., в тому числі по котельно-пічному паливу - з 280,6 до 188,3 і 181,4 млн. т у. п.; моторному паливу - з 43,9 до 21,0 і 19,1 млн. т у. п.; природних енергетичних ресурсах - з 28,5 до 26,2 і 25,8 млн. т у. п.

Споживання електроенергії народним господарством знизилося з 270,4 у 1990 р. до 201,9 у 1994 р. і 191,0 млрд. кВт·год. у 1995 р., а теплоенергії відповідно з 412,7 до 290,5 і 274,7 млн. Гкал. Зменшилася доля промисловості (з 76,1 у 1990 р. до 69,5 у 1994, 67,9 % у 1995 р.) при зростанні сумарної частки сільського господарства і житлового та комунального господарства (з 16,7 у 1990 до 20,6 у 1994 р. і 22,7 % у 1995 році).

Факторний аналіз використання енергоємних видів продукції, доля споживання палива якими становить 95 % загальних його витрат в народному господарстві, дозволяє зробити висновок, що рівень споживання котельно-пічного палива головним чином залежить від зміни обсягів виробництва продукції, а не питомих витрат палива. Це свідчить про те, що вирішенню проблем енергозбереження, навіть в умовах енергетичної кризи, як і раніше, не приділяється належної уваги.

Практично у всіх галузях промисловості в період 1990 - 1994 рр. відбулося підвищення питомих витрат палива, що зумовлюється не стільки зносом основних фондів, скільки залежністю збільшення частки умовно-постійних величин витрат палива при зниженні обсягів виробництва.

Характерним для споживання котельно-пічного палива є збереження високої частки природного газу і нафтопродуктів в покритті потреби в ньому.

Таким чином, частка дефіцитних видів палива (природний газ і нафтопродукти) становила 61,3 у 1990 р., 64,3 у 1994 р., 62,1 % у 1995 році. Крім того, структура споживання природного газу не є раціональною. Так, у 1994 р. на вироблення електро- і теплоенергії ТЕС і котельними використовувалося до 45 % від загального споживання природного газу в Україні. Доля природного газу в покритті споживання палива ТЕС становила 45,9 і котельними 73,6 %, а вугілля відповідно 38,8 і 10,0 %. Значна доля природного газу споживається ТЕС і промислово-виробничими котельними в вугільних регіонах (Луганська і Донецька обл.). Впровадження прогресивного устаткування з високими екологічними даними дозволило б ширше використовувати власне вугілля і зменшити залежність енергетики України від імпорту палива.

Ці дані свідчать про необхідність вжиття заходів щодо раціоналізації використання палива в народному господарстві по його видах.

Споживання електроенергії народним господарством знизилося з 270,5 у 1990 р. до 201,9 у 1994 р. і 191,0 млрд. кВт·год. в 1995 р. (на 25,4 і 29,4 %), в тому числі: промисловістю (з урахуванням електроенергетики) з 188,3 до 126,2 і 118,6; будівництвом - з 4,0 до 2,1 і 1,8; транспортом - з 14,5 до 10,9 і 10,4; сільським господарством - з 19,0 до 15,8 і 14,8 млрд. кВт·год.

Споживання електроенергії комунально-побутовими споживачами і населенням зросло з 44,6 у 1990 р. до 46,9 у 1994 р. і 45,4 млрд. кВт·год. у 1995 р., тобто на 5,2 і 1,8 %.

Питома вага соціальної сфери в споживанні електроенергії зросла з 16,5 у 1990 р. до 23,2 у 1994 р. і 23,9 % у 1995 р., а промисловості знизилася відповідно з 69,6 до 62,5 і 62,1 % у загальному її споживанні в Україні. Така тенденція споживання електроенергії обумовила зниження виробництва електроенергії на ТЕС з 201,7 у 1990 р. до 121,9 у 1994 р. і 110,9 млрд. кВт·год. у 1995 р., тобто на 30,6 і 45,0 %.

Головна причина зменшення виробництва електроенергії у 1991 - 1992 рр. пов'язана з загальним економічним спадом в Україні, то у 1993 - 1995 рр. - з недопоставками на ТЕС природного газу, вугілля і, особливо, топкового мазуту.

Складне становище економіки України багато в чому обумовлюється також кризою, яка охопила усі галузі паливно-енергетичного комплексу.

У результаті, за період 1991 - 1995 рр. чітко простежується тенденція зменшення видобутку природного палива в Україні. Так, його ресурси знизилися з 139,3 у 1990 р. до 88,4 у 1994 р. і 78,2 млн. т у. п. у 1995 р., або на 36,5 і 43,9 %. Це зменшення видобутку мало місце по всіх його видах: по вугіллю - з 164,8 у 1990 р. до 94,4 у 1994 р. і 83,6 млн. т у 1995 р. (на 42,7 і 49,3 %), нафти - з 5,2 до 4,2 і 4,0 млн. т /на 19,2 % /, природного газу - з 28,1 до 18,3 і 18,1 млрд. куб. м (на 34,9 %).

Виробництво природних енергетичних ресурсів в Україні скоротилося з 28,5 у 1990 р. до 27,6 у 1994 р. і 25,8 млн. т у. п. у 1995 р., або на 3,2 і 9,2 %.

Як наслідок цих негативних змін власні ресурси котельно-пічного палива зменшилися з 190,6 у 1990 р. до 103,9 у 1994 р. і 90,6 млн. т у. п. у 1995 р., або на 45,5 і 47,6 % відповідно.

Нафтопереробна промисловість через обмеження сировини працювала вкрай неритмічно. За період 1991 - 1995 рр. значно скоротилося виробництво паливного мазуту, бензину автомобільного, дизельного палива та інших нафтопродуктів.

Суттєво впливали на загальне зниження виробництва продукції в останні роки недопоставки паливно-енергетичних ресурсів. У зв'язку із скороченням лімітів на відпуск електроенергії підприємства повинні були згортати виробництво, а в багатьох випадках призупиняти його.

В результаті значного скорочення ресурсів топкового мазуту для потреб ТЕС в дуже тяжкому стані опинилися енергоблоки, що використовують вугілля низької якості. Без достатньої кількості топкового мазуту на підсвітку факельного горіння ТЕС не спроможні були нести навантаження і їх повинні були зупиняти навіть при наявності вугілля. Разом з тим, через недопостачання топкового мазуту при обмеженні природного газу вже протягом декількох років використовуються з неповним навантаженням найбільш економічні газомазутні блоки потужністю 800 тис. кВт, які мають мінімальну питому витрату палива на виробництво 1 кВт·год. електроенергії.

Калорійність вугілля, що поставлялося на ТЕС Міненерго України, знизилася з 4416 у 1990 р. до 4251 Ккал/кг у 1995 р., тобто на 3,9 %.

Питома вага імпорту паливно-енергетичних ресурсів у покритті потреби в них народного господарства зменшилася з 59,5 у 1990 р. до 55,4 % у 1995 р., тобто на 4,1 %. В умовах, що склалися на сьогодні, надійність енергопостачання в значній мірі залежить від імпорту палива.

Важливим фактором послаблення негативних тенденцій в енергопостачанні народного господарства є підвищення ефективності використання палива, енергії. Однак відсутність достатньої уваги до енергозбереження в умовах спаду матеріального виробництва неухильно веде до підвищення питомих витрат палива. Так, за даними Мінстатистики України у 1994 р. порівняно з 1993 р. кількість підприємств, що їх перевищили по паливу, зросла на 6,5, по теплоенергії - на 6,7 і по електроенергії - на 8,4 %. Це призвело у 1994 р. до перевитрат споживання народним господарством України 2,8 млн. т у. п., теплоенергії - 6,2 млн. Гкал, електроенергії - 6,3 млрд. кВт·год.

Не працюють в перехідний період і економічні важелі енергозбереження у зв'язку з монопольним характером виробництва паливно-енергетичних ресурсів.

Для покращання справ в питанні підвищення ефективності енергозбереження в Україні необхідно використовувати інформацію про передові енергозберігаючі технології, розробити економічні механізми і законодавчі акти, які б стимулювали проведення енергозберігаючих заходів, організувати територіальні фірми по енергетичному аудиту, створювали сприятливі умови для підвищення ефективності використання палива, електро- і теплоенергії.

### 2.2. Прогноз основних макроекономічних показників і пропорцій

Складовою частиною Комплексної державної програми енергозбереження є прогноз економічного розвитку України на 1997 - 2010 роки (на макрорівні). У даному розділі програми визначено основні макроекономічні показники та пропорції економічного обороту держави, а також обсяги виробництва по основних галузях економіки та промисловості в прогнозованому періоді.

При розробці прогнозу взаємоузгоджено використовувались як методи макроекономічного прогнозованого (в тому числі і цільового) моделювання, так і методи прямих галузевих розрахунків. Використано цільовий підхід на базі схеми модельних макроекономічних розрахунків, моделювання окремих процесів економічного обороту і врахування можливості впливу на них системи державних регуляторів, галузеві і програмно-галузеві розрахунки. Прогнозовані розробки по ряду галузей враховували грунтовні розрахунки прийнятих Національних програм розвитку окремих комплексів.

Один з основних методичних підходів включає такі головні етапи: визначення рівня ВВП і структури його використання, визначення вартісного і матеріально-речовинного складу сукупного попиту (особистого, суспільного та на нагромадження), показників торговельного балансу, встановлення галузевої структури чистого експорту, перехід від розрахунків галузевого складу кінцевого попиту до необхідних для цього обсягів виробництва. Разом з цим - проведення взаємопов'язаних розрахунків вартісних пропорцій економічного обороту з метою встановлення умов досягнення повної збалансованості між галузевими і вартісними пропорціями. Кожний з етапів цільових розрахунків виходив з необхідності врівноваження головних макроекономічних пропорцій і ліквідації деформацій, що виникли в них за кризові роки. При цьому враховувались реальні можливості їх коригування.

При визначенні основних макроекономічних показників на 1997 - 2000 рр. враховано прогнозовані оцінки зарубіжних економістів-експертів.

Результатом прогнозованих розробок є визначення перспектив економічного зростання країни в залежності від ступеня вирішення проблеми достатньої енергозабезпеченості України, темпів економічного реформування, можливостей інвестування.

В даному прогнозі наведено дві оцінки розвитку економіки України (оптимістичну та песимістичну), які відрізняються темпами виробництва ВВП як головного індикатора економічного та соціального розвитку залежно від характеру припущень відносно умов та темпів економічного розвитку.

Прогнозовані розрахунки можливих обсягів виробництва ВВП свідчать, що за оптимістичною оцінкою може мати місце його зростання в 2010 році порівняно з 1995 роком в 2,6 рази (табл. 2.2 та рис. 2.3). Це можливо забезпечити лише за умов активного і послідовного реформування та масштабної структурної перебудови економіки (насамперед в наукоємних галузях промисловості) і збільшення її ліквідності, значного підвищення на цій основі конкурентоздатності українських товарів, більшого просування на шляху розв'язання проблеми енергозабезпечення України. Передбачається проведення виваженої фінансової політики. Мають бути здійсненні реформи в напрямку спрощення системи оподаткування та розширення її бази з доведенням обсягу перерозподілу ВВП через державний бюджет до оптимального рівня. У бюджетній політиці передбачається підвищення ефективності бюджетних витрат, скорочення дотацій та оптимізація структури капітальних трансфертів, а також підтримка бюджетного дефіциту на мінімальному рівні. Реалізація грошово-кредитної політики повинна забезпечити досягнення грошової стабілізації, підтримку позитивних процентних ставок кредитування, стимулювання спрямованості кредитів на довгострокове інвестування, а також підтримку виробництв, які забезпечують поглиблену переробку національних мінерально-сировинних ресурсів і нарощують випуск імпортозамінної продукції.

У сфері матеріального виробництва в прогнозованому періоді прискореними темпами буде зростати промисловість та транспорт і зв'язок. Розвиток сільськогосподарського виробництва носитиме стабільний характер. При зростанні валового суспільного продукту в 2001 - 2005 рр. на 38,8 %, промислове виробництво збільшиться на 40,8 %, транспорт і зв'язок - на 42,8 %, в 2006 - 2010 рр. - відповідно на 39,0 і 41,3 і 40,6 %. У ці періоди приріст сільськогосподарського виробництва складе відповідно 25 і 24 %.

Поліпшиться структура матеріального виробництва - частка промисловості в формуванні валового суспільного продукту зросте з 60,9 % в 1995 р. до 65,1 % в 2010 р., транспорту і зв'язку - відповідно з 8,2 % до 9 %.

В промисловому виробництві буде мати місце прискорене зростання базових галузей промисловості, відновлення і подальший розвиток експортного виробництва.

Згідно з прогнозом розвитку галузей матеріального виробництва в 2001 - 2005 рр. за оптимістичною оцінкою передбачається прискорений розвиток металургійного комплексу, хімічної та нафтохімічної промисловості, а також машинобудування.

Таблиця 2.2. Прогноз виробництва ВВП

| Показники | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2005 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВВП в порівняних цінах 1995 р., млрд. грн. | 110.42 | 52.93 | 52.40* 51.98** 50.28*** | 54.18 53.22 50.53 | 55.88 55.37 51.44 | 61.08 58.31 52.78 | 68.10 61.97 54.63 | 96.50 88.25 73.78 | 137.67 126.07 100.42 |
| ВВП, % до попереднього періоду |  | 88.2 | 99.0 98.2 95.0 | 103.4 102.4 100.5 | 106.6 104.0 101.8 | 109.3 105.3 102.6 | 111.5 110.2 103.5 | 141.7 142.4 135.1 | 142.7 142.9 136.1 |
| ВВП, % до 1995 року |  | 100.0 | 99.0 98.2 95.0 | 102.4 100.6 95.5 | 105.6 104.6 97.2 | 115.4 110.2 99.7 | 128.7 117.1 103.2 | 182.3 166.7 139.4 | 260.1 238.2 189.7 |
| ВВП, % до 1990 року | 100.0 | 47.9 | 47.5 47.1 45,5 | 49.1 48.2 45.8 | 50.6 50.1 46.6 | 55.3 52.8 47.8 | 61.7 56.1 49.5 | 87.4 79.9 66.8 | 124.7 114.2 90.9 |

____________

* за оптимістичною оцінкою;

** за цільовою оцінкою;

*** за песимістичною оцінкою;

Рис. 2.3. Прогноз рівня ВВП

Такий характер структурних зрушень певною мірою позначиться на збільшенні обсягів та питомих витрат енергоспоживання. У 2006 - 2010 рр. передбачається структурна перебудова машинобудівного комплексу в напрямку підвищення частки наукоємних та трудомістких виробництв високих технологій. Передбачається також зміна економічних умов функціонування галузей, насамперед запровадження активного державного регулювання процесів споживання енергоресурсів, реалізація на державному рівні необхідних заходів по їх економії. Усе це буде сприяти відносному зменшенню навантаження на енергоспоживання з боку матеріального виробництва.

Прогнозом передбачаються прискорені темпи розвитку невиробничої сфери, в першу чергу, за рахунок розвитку платних послуг фінансового сектора економіки, збільшення питомої ваги платних послуг в соціальних галузях економіки, появи нових видів послуг, пов'язаних з розширенням інформаційного обміну тощо.

В прогнозі закладено дві схеми формування структури використання ВВП.

Обсяги ВВП за песимістичним варіантом розвитку більшою мірою пов'язуються з негативними тенденціями розвитку української економіки в передпрогнозованому періоді та виходять з припущень про збереження переважно фіскального характеру податкової політики, дуже повільного реформування економіки і затримання її структурної перебудови (внаслідок низької інвестиційної активності). Часткове подолання негативних тенденцій в структурі капіталоутворення в прогнозованому періоді дещо посилить інвестиційну активність, але не дасть змоги вирішити проблему необхідних структурних перетворень та досягнення темпів економічного зростання.

За оптимістичною схемою передбачаються позитивні структурні зрушення в формуванні відтворювальних пропорцій у використанні ВВП. Так, частка приросту запасів оборотних фондів в загальному обсязі капіталоутворення знизиться з 16 % у 1995 році до 2 % у 2005 та 2010 роках. Такі прогресивні структурні зрушення пов'язуються, насамперед, з проведенням жорсткої державної політики по відношенню до виробників неліквідної продукції шляхом консервації, перепрофілювання або закриття неліквідних та збиткових виробництв, задіяння механізму банкрутств з одночасним вирішенням проблеми з перекваліфікацією і працевлаштуванням безробітних.

Формування капіталоутворення за даною схемою на рівні 22 % від ВВП при умові покращання його технологічної структури відповідає відтворювальним пропорціям розвинених країн та забезпечує створення необхідних структурних умов для динамічного розвитку економіки України.

За оптимістичною оцінкою розвитку національної економіки в прогнозованому періоді відбудуться позитивні зміни за рахунок відносного скорочення імпорту енергоносіїв та розширення експорту українського вугілля /за умови реалізації Національної енергетичної програми/. Прогнозованими розрахунками доведено, що при такому розв'язанні проблеми енергозабезпечення економіки країни вже в 2005 році можливо досягти позитивного чистого експорту з подальшим його збільшенням протягом останніх років періоду, що прогнозується.

Поряд з застосуванням даного фактора економічного розвитку прогнозом передбачається проведення активної державної політики щодо стимулювання експортного виробництва в Україні. Аналіз показує, що в кризові роки найменший спад виробництва був в галузях, які мають вихід на зовнішні ринки збуту. При обмеженому внутрішньому попиті на продукцію деяких галузей саме експортне виробництво дозволило уникнути їх деградації. Для налагодження експортного виробництва прогнозом передбачається реальний перегляд структури продукції, що виробляється, активний пошук нових і повернення втрачених останнім часом зовнішніх ринків, структурне і технологічне оновлення виробництва. Має бути забезпечено взаємоузгодження науково-технічної політики з політикою валютного, зовнішньоекономічного і податково-бюджетного регулювання.

При невиконанні цих умов економічного розвитку в Україні в період 1997 - 2010 рр. збережеться від'ємне сальдо торговельного балансу.

Прогнозовані розрахунки свідчать, що гальмування з реформуванням української економіки призводить до збільшення соціальної ціни економічного зростання. У той же час за оптимістичною оцінкою частка споживання домашніх господарств може поступово зростати та досягти половини обсягу ВВП вже в 2005 році. За рахунок загального економічного зростання, а також позитивних структурних зрушень в використанні ВВП в 1997 - 2010 рр. передбачається зростання реального споживання населення в 2,74 рази /за песимістичною оцінкою в 2,06 рази/. Таке зростання відповідним чином вплине на поліпшення структури особистого попиту населення та обсяги і структуру сукупного попиту.

Цей фактор стимулюватиме розвиток конкурентоздатного виробництва вітчизняних товарів та послуг, сприятиме покращанню економічної кон'юнктури.

Таким чином, прогнозовані розробки свідчать, що в 1997 - 2010 рр. реальним є досягнення економічної стабілізації з подальшим розвитком економіки країни. Цей висновок грунтується на наявності в країні економічних умов для розвитку ряду галузей /агропромислового і металургійного комплексів, машинобудування, легкої промисловості/, а також на можливості поступового вирішення проблеми з енергозабезпеченням країни.

Характерною ознакою прогнозованого періоду має стати активізація інвестиційних процесів за рахунок зростання частки нагромадження основного капіталу в загальному обсязі капіталоутворення. Державна фінансова підтримка проектів розвитку окремих галузей або об'єктів економіки повинна надаватись після всебічних загальноекономічних обгрунтувань з метою визначення результативності проектних рішень щодо зменшення енерго-, паливо- та металомісткості ВНП.

Вихід країни з кризи можливий лише за умови активізації позитивного державного впливу на виробничі та соціальні процеси в напрямі всебічного стимулювання виробників і посилення реального соціального захисту населення.

### 2.3. Основні напрями розвитку галузей матеріального виробництва та соціальної сфери

Економічна криза, яка охопила економіку України, тісно пов'язана із структурними диспропорціями виробництва, з надмірно високою часткою важкої та оборонної промисловості, високим рівнем монополізації виробництва, застарілим виробничим апаратом, залежністю економіки від імпорту.

В основу формування напрямів розвитку галузей матеріального виробництва та соціальної сфери покладені основні положення Програми структурної перебудови економіки України, схваленої Кабінетом Міністрів 3 квітня 1995 року, протокол N 8 та Національної енергетичної програми України до 2010 року /Постанова Верховної Ради України від 14 липня 1995 р. N 310/95-ВР/.

Основними напрямами вдосконалення галузевої структури промислового комплексу слід вважати:

- зменшення частки паливоємних галузей /електроенергетики і чорної металургії/ в промисловому виробництві;

- прискорення розвитку та підвищення в структурі промислового виробництва частки легкої і харчової промисловості;

- поліпшення структури виробництва матеріалів за рахунок підвищення темпів розвитку хімічної і нафтохімічної, лісової, деревообробної і целюлозно-паперової промисловості та промисловості будівельних матеріалів;

- забезпечення прискорених темпів розвитку машинобудування і металообробки як умови здійснення структурної перебудови в цілому.

Забезпечення надійного і сталого енергопостачання народного господарства України зі значним зменшенням його шкідливого впливу на довкілля в перспективі буде здійснюватися шляхом:

- технічного переозброєння та реконструкції діючих теплових, гідравлічних та атомних електростанцій з метою подовження строку їх експлуатації, підвищення безпеки та зменшення їх шкідливого впливу на навколишнє середовище:

- технічного переозброєння та реконструкції електричних та теплових мереж;

- введення обладнання з новими технологіями спалювання вугілля та парогазових установок, в тому числі з внутрішньоцикловою газифікацією вугілля;

- введення в дію атомних енергоблоків високого та середнього ступеня готовності;

- подальшого розвитку гідроенергетики шляхом освоєння гідроресурсів Західної України, відбудови та модернізації малих ГЕС, а також будівництва ГАЕС;

- подальшого розвитку теплофікації та централізованого теплопостачання споживачів;

- створення власного паливного ядерного циклу;

- орієнтації на забезпечення енергетичним та електротехнічним обладнанням власного машинобудування та електротехнічної промисловості;

- створення необхідних умов для повного та своєчасного забезпечення теплових електростанцій вугіллям власного видобутку;

- розширення обсягів використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії;

- збереження і розвиток будівельної бази галузі;

- створення інформаційно-управляючої системи енергетики України;

- реструктуризація галузі і створення ринку електроенергії;

- забезпечення фінансових умов та стимулів для простого та розширеного відтворення основних фондів галузі;

- створення необхідних матеріальних та соціальних умов для працівників галузі.

Завданням вугільної промисловості є стабілізація обсягу видобутку вугілля і доведення його до рівня, який забезпечить потреби народного господарства. З цією метою передбачається:

- нове будівництво шахт і збагачувальних фабрик, реконструкція і технічне переозброєння діючих підприємств;

- реструктуризація шахтного фонду і удосконалення управління галуззю;

- створення позабюджетних фондів на цілі капітального будівництва, санації вугільних підприємств;

- розв'язання соціальних проблем шахтарських регіонів шляхом передачі об'єктів соціального призначення вугільної промисловості на баланс місцевих адміністративних органів.

Прогресивні зрушення в нафтогазовидобувній промисловості можуть бути досягнуті тільки при широкому розгортанні геологорозвідувальних робіт як на суші, так і в акваторіях Чорного і Азовського морів.

Передбачається прискорення освоєння нових родовищ, впровадження комплексу методів по поліпшенню стану заводнення і нових методів підвищення нафто- і газовіддачі продуктивних пластів.

Нафтопереробна промисловість України була орієнтована на забезпечення потреби в топковому мазуті електростанцій та промисловості, що обумовило низьку глибину переробки нафти.

Серед процесів переробки перевага буде віддана гідроочищенню для забезпечення випуску малосіркового дизельного палива, каталітичному риформінгу бензину, каталітичному крекуванню та гідрокрекуванню сировини. Значно збільшиться імпорт нафти для завантаження потужностей по нафтопереробці і одержання нафтопродуктів як для власних потреб, так і для експорту їх.

Для металургійної промисловості нагальною є необхідність підвищення конкурентоздатності її продукції. Для реалізації цього напряму розвитку галузі необхідне втілення таких заходів:

- використання пиловугільного палива при виробництві чавуну;

- удосконалення структури виплавки сталі та розширення обсягів її безперервної розливки. Особливо перспективним є розширення обсягів безперервного лиття сталі та впровадження агрегатів, які поєднують безперервне лиття та прокатку. Отриманий з використанням цієї технології 1 млн. т сталевої заготовки дозволяє додатково виробити 100 - 120 тис. т прокату і заощадити 150 - 160 тис. т умовного палива;

- удосконалення технології виробництва алюмінію з переводом її на обпалені аноди і впровадження автоматичного управління.

Значні структурні перетворення намічаються в машинобудуванні:

- впровадження на підприємствах сучасних малоенергетичних технологій з використанням теплових відходів;

- застосування спеціальних приладів та обладнання, які б контролювали та регулювали технологічні процеси промислового виробництва;

- зниження енергоспоживання за рахунок впровадження техніки із зменшеною питомою енергоємністю, використання якої наблизить енерговитрати до показників світового рівня;

- широке впровадження машин та обладнання, які поєднують декілька технологічних операцій при використанні їх в сільськогосподарському виробництві;

- впровадження технологій з повною переробкою сільськогосподарської продукції в єдиному технологічному потоці;

- розробка та виробництво ресурсозберігаючого обладнання і машин для паливно-енергетичного комплексу;

- збільшення випуску товарів народного споживання довгострокового користування;

- освоєння виробництва устаткування для охорони навколишнього середовища.

В хімічній і нафтохімічній промисловості для зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів визначаються такі пріоритети розвитку:

- технічне переозброєння підприємств по виробництву мінеральних добрив на базі використання сучасних енергозберігаючих технологій;

- створення власної сировинної бази хімічної промисловості зі зниженням її залежності від імпорту;

- технічне переозброєння виробництв в содовій, сірчаній та сірчанокислотній підгалузях на базі сучасних технологій із збільшенням потужностей до потреб народного господарства в їх продукції;

- створення низки нових потужностей по виробництву прогресивних полімерів, які раніше в країні не випускалися, за рахунок використання власних ресурсів нафтопереробки, коксохімії тощо;

- створення нових комплексів по випуску ефективних волокон і ниток для використання в інших галузях народного господарства;

- створення власної бази синтетичних каучуків і хімічних домішок для випуску високоякісних виробів, конкурентоздатних на світовому ринку.

Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість повинна забезпечувати потреби економіки України в лісоматеріалах і продукції на деревній основі переважно за рахунок власних ресурсів. У відповідності з Програмою розвитку лісогосподарського та лісопромислового комплексу України на період до 2015 року, затвердженої Кабінетом Міністрів України 02.08.93 року за N 14959/10, до пріоритетних напрямів розвитку галузі слід віднести:

- розширення лісосировинної бази за рахунок інтенсифікації користування лісом, переходу на промислово-експлуатаційний тип лісокористування, відведення частини лісів під плантаційні рубки, а також виконання робіт по підвищенню продуктивності лісів. Передбачено збільшити користування лісом за рахунок власних ресурсів на 40 % і досягнення рубок лісу в обсязі 17 млн. м3 на рік.

В целюлозно-паперовій промисловості передбачається спорудження двох комбінатів по переробці деревної сировини та двох заводів по переробці соломи, целюлозно-паперового і товарного комбінатів та двох целюлозних заводів.

У виробництві деревних плит планується спорудження 9 заводів деревостружкових плит, 6 заводів по випуску плит середньої щільності і 3 заводів деревоволокнистих плит.

Пріоритетними напрямами розвитку промисловості будівельних матеріалів є:

- впровадження передових технологій виробництва будівельних матеріалів;

- у цементній промисловості - перехід цементних підприємств переважно на сухий спосіб виробництва, з використанням як основного - твердого палива, будівництво терміналу по розфасовці, пакуванню та відвантаженню цементу на експорт морським транспортом потужністю 2 млн. т, з подальшим доведенням її до 4 - 5 млн. т на рік;

- у промисловості стінових матеріалів - виведення із експлуатації застарілих виробництв і заводів із значними питомими витратами палива, зниження енергоємності виробництва стінових матеріалів за рахунок збільшення випуску пустотної цегли, обсягів використання вторинних енергетичних ресурсів, випуску ніздрюватобетонних виробів.

- у скляній промисловості - за рахунок технічного переозброєння передбачається в основному здійснення переходу у виробництві скла віконного за способом термічного формування на розплаві металу та організація виробництва автомобільного скла типу "Тріплекс" для всіх автомобілів і міського електротранспорту;

- у нерудній промисловості - розширення сировинної бази за рахунок діючих кар'єрів, впровадження прогресивних технологій на базових підприємствах по видобутку блоків і виробництву плит, що дозволить значно збільшити експорт виробів з природного каменю українських родовищ;

- у керамічній промисловості - за рахунок технічного переозброєння та реконструкції діючих підприємств планується підвищення якості та оновлення асортименту облицювальних плиток та санітарно-керамічних виробів відповідно до вимог світового ринку. Буде здійснюватися процес заміни імпортної сировини та матеріалів на місцеві види.

Призупинення падіння і відновлення обсягів виробництва в легкій промисловості потребує:

- поліпшення забезпечення потреб галузі в сировині, в тому числі у шкіряній сировині власного виробництва;

- збільшення обсягів виробництва товарів легкої промисловості з використанням льоноволокна;

- збільшення використання хімічних волокон і ниток в текстильній і трикотажній галузях;

- будівництва двох прядильно-трикотажних фабрик загальною потужністю 14 млн. шт. трикотажних виробів і фабрики верхнього трикотажу потужністю 5 млн. шт.; льонокомбінату потужністю 25 млн. кв. м льняних тканин; шовкового комбінату потужністю 71 млн. кв. м шовкових тканин.

Поліпшення забезпечення потреб суспільства в медичних препаратах потребує здійснення структурної перебудови медичної і мікробіологічної промисловості в напрямах:

- здійснення будівництва нових, розширення і реконструкція діючих підприємств по випуску медичних препаратів, техніки та матеріалів;

- залучення інофірм до будівництва заводів по виробництву інсуліну, медичних препаратів і виробів;

- організація виробництва субстанцій і напівфабрикатів на підприємствах інших міністерств і відомств для випуску медпрепаратів;

- збільшення кількості господарств по вирощуванню лікарських рослин.

Значні структурні перетворення здійснюватимуться в агропромисловому комплексі (АПК):

- вдосконалення структури технологічних засобів і оптимізація рівня їх енергонасиченості, розробка раціонального агрегування машин, вдосконалення технологій сушіння і зберігання зерна;

- поліпшення нормування і обліку витрат паливно-енергетичних ресурсів;

- застосування надійних засобів зниження витрат паливно-мастильних матеріалів на транспортних роботах, переведення автомобілів з бензинових двигунів на дизельні та газобалонні;

- використання вітродвигунів, енергії води, сонця, альтернативних моторних палив з біомаси та інше.

Серед пріоритетних напрямів зростання ефективності харчової промисловості слід відзначити такі:

- здійснення перебудови виробничої технічної бази галузей харчової промисловості за рахунок реконструкції і технічного переозброєння /заміни фізично зношеної і застарілої техніки/ діючих підприємств та нового будівництва. При цьому головна увага приділяється втіленню ресурсо- і енергозберігаючих технологій та устаткування, використання прогресивних видів палива та вторинних енергоресурсів;

- забезпечення випереджаючого виробництва продуктів, готових до споживання, напівфабрикатів, кулінарних виробів, продуктів із застосуванням нових видів сировини;

- нарощування виробництва продовольчих товарів, особливо в галузях із значним експортним потенціалом: цукровій, олієжировій, спиртовій тощо.

Для відтворення і укріплення матеріально-технічної бази будівельної індустрії передбачається:

- розвиток домобудівної бази з урахуванням нової структури житлового будівництва, зокрема поширення спорудження малоповерхових будівель;

- зменшення ресурсо- і енергоємності будівництва шляхом впровадження нових нормативів термічного опору огороджуючих конструкцій, економічних систем опалення житлових будинків і промислових споруд, більш економічних конструкцій будов, проведення заходів по збереженню ресурсів матеріалів і енергії в процесі будівництва;

- збільшення обсягів виготовлення дверних і віконних блоків і інших виробів з алюмінієвих сплавів і пластмас і вивільнення лісоматеріалів. Ширше застосування ефективних легких металевих конструкцій для сучасних будівель і модулів для промислових об'єктів, підприємств по збереженню та переробці зерна, овочів та іншої сільськогосподарської продукції, для будівництва складських приміщень;

- створення відповідних структур і, особливо, матеріально-технічної бази для проведення масової реконструкції застарілих житлових будинків, особливо панельних та блочних.

Розвиток транспортного комплексу передбачає здійснити ряд заходів, які забезпечать достатній рівень транспортного обслуговування народного господарства та населення, ефективне функціонування всіх видів транспорту. До них необхідно віднести:

- технічну і технологічну модернізацію транспорту на базі науково-технічного прогресу для підвищення рівня і якості транспортного обслуговування економіки з врахуванням зміни структури вантажопотоків;

- створення виробничих потужностей по випуску пасажирських вагонів, електровозів, колійно-ремонтних машин і устаткування, дизельних і газобалонних автомобілів малої і середньої вантажопідйомності, сучасних міських і міжміських автобусів;

- будівництво суден підвищеної вантажопідйомності, танкерів та різноманітних спеціалізованих суден, суден типу ріка - море, нових типів літаків підвищеної комфортності та паливної економічності;

- зменшення витрат нафтового палива на одиницю транспортної роботи, а також зменшення загальних обсягів його споживання за рахунок введення в експлуатацію рухомого складу з більш високими характеристиками по паливній економічності;

- використання на автомобільному транспорті альтернативних видів палива /передусім стисненого природного газу та метанолу/;

- здійснення реконструкції магістральних шляхів на основних напрямах: Київ - Чоп, Київ - Ростов-на-Дону, Київ - Одеса, Москва - Сімферополь.

Структурні перетворення в невиробничій сфері повинні базуватися на таких основоположних принципах:

- підтримка розвитку невиробничої сфери з боку держави на рівні, що дозволяє населенню одержувати послуги в обсягах, які гарантують нормальні умови життєдіяльності;

- залучення недержавних коштів в максимальних розмірах на утримання і розвиток установ галузей соціально-культурного призначення;

- переведення невиробничої сфери на комерційну основу, здійснення діяльності її установ лише при умові, що впровадження тут ринкових відносин не принесе шкоди суспільству.

В житлово-комунальному господарстві будуть скорочуватися обсяги будівництва житла за рахунок державного бюджету і збільшуватися за рахунок недержавних коштів. Державна підтримка такого будівництва повинна забезпечуватися шляхом створення сприятливих економічних умов, перш за все, надання пільгових кредитів

Пріоритетним буде розвиток комунального господарства в сільській місцевості. При цьому великого значення набуває розвиток виробництва обладнання і пристроїв, які мають локальний характер застосування /водоканалізаційне господарство, тепло- і газопостачання/.

Особлива увага повинна приділятися здійсненню заходів по економному витрачанню в житлово-комунальному господарстві питної води, електро- і теплоенергії, газу за рахунок впровадження ефективного обладнання і приладів обліку, регулювання і контролю.

Реалізація визначених напрямів розвитку народного господарства дозволить цілеспрямовано сформувати структуру економіки України, виходячи з інтересів становлення її як суверенної держави, забезпечення її економічної незалежності та прогресу. При цьому має бути забезпеченим державний вплив на структуру економіки, оскільки існує великий ризик перетворення України на ринок дешевої сировини, робочої сили, місце розташування важких та екологічно небезпечних галузей на користь розвинених країн при одночасній економічній експансії їх на внутрішній ринок України. Це неминуче призведе до падіння виробництва і банкрутства обробних галузей національної промисловості.

### 2.4. Обсяги власного видобутку /виробництва/ паливно-енергетичних ресурсів

Вугільна промисловість. Україна має великі поклади вугілля, на базі яких створена розвинена сучасна вугільна промисловість. У 1976 році був досягнутий рекордний видобуток - 218 млн. т вугілля, але внаслідок скорочення асигнувань на її розвиток він почав різко зменшуватися в 1995 році до 83,6 млн. т /38,3 % до рівня 1976 року/, а в порівнянні з 1990 роком він скоротився на 81,2 млн. т, або майже наполовину.

Наявні потужності вуглевидобувних підприємств використовуються не повністю через труднощі в матеріально-технічному, фінансовому забезпеченні /табл. 2.3/. Підтримання гірничих виробок, вентиляція, водовідлив, постійні витрати на утримання поверхневих комплексів шахт при скороченні видобутку призводять до безперервного підвищення собівартості вугілля і ще більшого поглиблення галузі у кризу.

Систематичне падіння видобутку вугілля за останні роки призвело до посилення залежності України від його імпорту. Зокрема, в 1995 році з Росії, Казахстану та Польщі завезено вугілля понад 16 млн. т.

Таблиця 2.3. Використання виробничих потужностей у вугільній промисловості України в 1990 - 1995 роках

| Показники | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середньорічна виробнича потужність, млн. т | 187,0 | 184,0 | 162,4 | 152,9 | 147,1 | 142,6 |
| Видобуток вугілля, млн. т | 164,8 | 135,6 | 133,6 | 115,7 | 94,5 | 83,6 |
| Рівень використання потужностей, % | 88,1 | 73,7 | 82,3 | 75,7 | 64,2 | 58,6 |

Зниження обсягів видобутку вугілля більшістю підприємств галузі ускладнило їх фінансове становище. Кредиторська заборгованість вугледобувних та вуглезбагачувальних підприємств на 01.01.96 р. становила 2,52 млрд. грн., що вище дебіторської на 1,34 млрд. грн. На переважній більшості підприємств відсутні обігові кошти для нормальної роботи, що призвело до систематичного відставання підготовчих робіт.

Виходячи з реальних можливостей покращання шахтного фонду передбачається, перш за все, стабілізація роботи галузі. Для цього планується на основі технічного переозброєння та впровадження досягнень наукової організації праці довести середньодобовий видобуток з одного очисного вибою до 315 - 325 т вугілля, в тому числі з одного діючого комплексно-механізованого вибою до 460 - 475 т і досягти підвищення рівня видобутку вугілля комплексно-механізованими лавами до 75 - 77 %. Виконання цих заходів забезпечить видобуток вугілля в 1996 р. в обсязі 90,0 млн. т.

Для досягнення подальшого збільшення виробничих потужностей і обсягів вуглевидобутку Національною енергетичною програмою прогнозується завершити будівництво других черг і введення нових потужностей на 15 вугледобувних підприємствах, будівництво яких розпочато до 1993 року. До 2010 року намічено ввести потужності на цих підприємствах в обсязі 10,35 млн. т, у тому числі в 1996 - 2000 рр. - 4,65 млн. т, в 2001 - 2005 рр. - 2,5 млн. т, в 2006 - 2010 рр. - 3,2 млн. т і за межами 2010 року - 9,7 млн. т.

Передбачається також здійснити закладку 20 нових шахт і одного розрізу загальною проектною потужністю 33,25 млн. т, із них 11,95 млн. т будуть введені в 2001 - 2005 роках, 10,0 млн. т в 2006 - 2010 рр. і 11,3 млн. т вводяться за межами 2010 року.

За період 1996 - 2010 рр. будуть реконструйовані 46 шахт із загальним приростом потужностей 8,11 млн. т та 17 шахт без приросту потужностей із збереженням на них 17,5 млн. т діючих на 01.01.96 виробничих потужностей.

Має бути змінено порядок визначення шахт з відпрацьованими запасами і там, де доцільно, слід рекомендувати подовження строків служби окремих шахт за рахунок прирізки запасів, які знаходяться за межами їх шахтних полів.

Міністерством вугільної промисловості намічено закрити 40 шахт загальною виробничою потужністю більш 8,3 млн. т. У числі таких шахт 12 мають запаси вугілля для роботи на десятки років. Приведення в належний стан гірничих виробок і розвиток їх, використання їх виробничих потужностей на 70 - 80 % дозволить додатково одержати 2,0 - 2,5 млн. т вугілля за рік.

Виконання зазначених заходів дозволить довести в 2000 році видобуток вугілля до 152 - 153 млн. т, в 2005 році - до 155 - 158 млн. т з подальшим збільшенням в 2010 році до 170 млн. т.

Для поліпшення технічного стану діючих вугледобувних підприємств передбачено будівництво окремих основних об'єктів виробничого призначення - це проходка 257 стовбурів, спорудження 145 свердловин великого діаметру, будівництво 316 навколостовбурних дворів, розкриття 499 горизонтів та інше.

З метою підвищення якісних характеристик товарного вугілля в прогнозованому періоді передбачається забезпечити повну переробку видобутого вугілля на збагачувальних і брикетних фабриках галузі з доведенням обсягів товарної продукції у 2005 році до 118 - 119 млн. т. Для цього передбачається реконструкція 4 діючих збагачувальних і брикетних фабрик із загальним збільшенням потужності обсягом 1,350 млн. т переробки вугілля, будівництво і введення в дію 6 нових збагачувальних фабрик сумарною потужністю 29,45 млн. т переробки вугілля на рік. У той же час Програмою передбачається закриття 10 збагачувальних фабрик загальною потужністю 14,5 млн. т переробки вугілля за рік.

Для реалізації визначених Національною програмою заходів щодо розвитку вугільної промисловості та соціальної сфери шахтарських регіонів на 1996 - 2000 рр. потрібні капітальні вкладення в обсязі 10,85 млрд. грн., в тому числі на об'єкти виробничого призначення 8,25 млрд. грн.

Торф'яна промисловість. Запаси торфу на виділених торфодільницях становлять 25,2 млн. т, що недостатньо для забезпечення роботи на період до 2010 року. Сім торфобрикетних заводів через затримку відводів земель вже тепер працюють з дефіцитом потужностей, а на окремі заводи торф надходить за 25 - 30 км. Таке становище примусило "Укрторф" прийняти обсяги видобутку торфу на 1996 - 2010 роки по 1570 тис. т на рік. При цьому на одному рівні зберігається видобуток торфу на паливо і виробництво брикетів і зовсім припиняється видобуток торфу на добриво. Питання про відновлення видобутку торфу на добриво слід переглянути.

Обсяги капітальних вкладень для розвитку торф'яної промисловості України на 1996 - 2000 рр. передбачені в розмірі 11 млн. грн., або 2,2 млн. грн. на рік.

Нафтова і газова промисловість. Видобуток нафти і газу залежить безпосередньо від обсягу геологорозвідувальних робіт, оскільки родовища, які тепер експлуатуються, поступово виснажуються і не дозволяють збільшувати видобуток.

Національною програмою передбачено довести обсяги геофізичних досліджень з 80 тис. км сейсмічних профілів у 1990 - 1992 роках до 208 тис. км у 2010 році. Обсяги бурових робіт наведені в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4. Структура і обсяги бурових робіт в 1995 - 2010 роках в Україні, тис. м

| Родовище | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2005 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвідувальне | 86 | 300 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Експлуатаційне | 309 | 426 | 370 | 370 | 370 | 420 | 500 | 515 |

Приріст запасів нафти на період до 2010 року прогнозується в обсязі 95 млн. т, в тому числі на суші - 54,4 млн. т, в акваторіях - 40,6 млн. т. Приріст запасів розчиненого газу передбачається в обсязі 16,93 млрд. куб. м, в тому числі на суші - 14,5 млрд. куб. м, в акваторіях - 2,43 млрд. куб. м.

З урахуванням можливих обсягів видобутку як на суші, так і на шельфі Чорного та Азовського морів максимально можливий видобуток рідких вуглеводнів в Україні наведений в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5. Динаміка видобутку нафти та конденсату в Україні на період до 2010 року тис. т

| Показник | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2005 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нафта з конденсатом, всього | 4093 | 4210 | 4410 | 4579 | 4731 | 4930 | 6626 | 7502 |

По Південному нафтогазовому району передбачається різке посилення ГРР на шельфі морів, у результаті яких планується приростити запаси газу - 240 млрд. куб. м. Це дозволить ввести в розробку додатково 2 - 3 родовища і збільшити видобуток газу після 1996 р., довівши його в 2000 р. до 6,5 млрд. куб. м, а починаючи з 2000 р. - до 8,0 млрд. куб. м. Видобуток газу на період до 2010 р. наведений в табл. 2.6 та на рис. 2.4.

Таблиця 2.6. Динаміка видобутку газу в Україні на період до 2010 р. млрд. куб. м

|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2005 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Видобуток газу, всього | 18,2 | 18,2 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 27,3 | 33,6 | 35,3 |

В порівнянні з 1995 роком видобуток газу в 2010 році зросте в цілому майже вдвічі, в тому числі в акваторії морів видобуток збільшиться з 1,6 до 8,0 млрд. куб. м, тобто у 5 разів.

В 1996 - 2000 рр. у нафтогазовидобувну промисловість передбачається направити 4,64 млрд. грн., в тому числі на об'єкти виробничого призначення буде використано 89,4 % цих коштів.

Нафтопереробна промисловість. Нафтопереробна промисловість України була в основному створена за останні 25 років. Перед нею було поставлено завдання повністю забезпечити нафтопродуктами Україну, і воно було в основному виконано, тільки по мастилах більша частина потреби покривалася за рахунок завозу.

Переробка нафти була побудована для задоволення власних потреб як у світлих нафтопродуктах, так і в топковому мазуті, потреба в якому для електростанцій, металургійної, цукрової промисловості та інших виробництв наближалася до 30 млн. т на рік. Це обумовило дуже низьку глибину переробки нафти, яка в США досягає 90 %, в Японії - 75, а в Україні ледве 50 %.

Різке зростання цін на нафту в останні роки призвело до значного падіння переробки нафти: у 1995 році було перероблено 16,4 млн. т нафти, проти 19,1 - у 1994, 22,9 - у 1993 році. Внаслідок цього потужність нафтопереробних заводів використовується на 26 %, що загрожує руйнуванням цієї галузі.

В перспективі розвиток нафтопереробної промисловості передбачає для задоволення потреби України в нафтопродуктах до 2010 року переробляти 47 млн. т нафти на рік. На цьому рівні можна підтримувати виробництво, випускаючи щороку бензину автомобільного 10 млн. т, дизельного палива - 17, реактивного палива - 2,9, нафтобітуму /з урахуванням переробки гудрону у споживачів/ - 4,5 і мазуту топкового - 10 млн. т.

Рис. 2.4. Потреба народного господарства та видобуток природного газу
 в Україні, млрд. м3.

Це свідчить про докорінну зміну структури виробництва, бо питома вага світлих нафтопродуктів збільшиться до 63,6 %, а мазуту топкового зменшиться до 21,2 % - майже у два рази проти 1995 року, отже глибина переробки зрівняється з показниками передових країн.

В нафтопереробну промисловість в 1996 - 2000 рр. передбачається інвестувати 1,4 млрд. грн., з яких 0,9 млрд. грн. /64,3 %/ планується спрямувати на будівництво нафтоперевалочного комплексу в м. Одесі.

Електроенергетика. Відповідно до Національної енергетичної програми електроенергетика України в період до 2010 р. має повністю забезпечувати електроенергією народне господарство країни і мати можливість експортувати її до інших країн (рис. 2.5). Досягнення цієї мети вимагає рішення ряду проблем:

- необхідність заміни чи реконструкції для підтримання в робочому стані і поліпшення техніко-економічних показників застарілого обладнання ТЕС, електричних та теплових мереж;

- недостатня кількість маневрених потужностей в галузі;

- напружене екологічне становище в районах розміщення потужних ТЕС в зв'язку з відсутністю ефективного газоочисного обладнання та застосуванням застарілих технологій спалювання твердого палива;

- недостатній розвиток в Україні енергетичного машинобудування /особливо з котельного обладнання/ та електротехнічної промисловості.

- ліквідація заборгованості споживачів за електроенергію;

- недостатні темпи реструктуризації галузі;

- різке зниження фінансових можливостей для простого і розширеного відтворення основних фондів в галузі тощо.

Відповідно до Національної енергетичної програми основним напрямом розвитку теплових електростанцій є їх реконструкція і модернізація з впровадженням нових технологій із переорієнтацією на поступове збільшення частки спалювання власного вугілля, із зниженням їх шкідливого впливу на довкілля і використанням обладнання свого енергомашинобудівного комплексу.

Цей напрям буде здійснюватися шляхом продовження на 15 - 25 років строку служби діючих енергоблоків за рахунок їх реконструкції, заміни котлоагрегатів, турбоагрегатів, електрофільтрів і іншого обладнання на сучасне з поліпшеними техніко-економічними і екологічними показниками.

Для цього передбачається:

- здійснення широкомасштабної реконструкції вугільних блоків потужністю 200 і 300 МВт, починаючи з основних пілотних проектів на Старобешівській, Луганській, Зміївській і Криворізькій ДРЕС;

- заміна старих котлоагрегатів на котлоагрегати, що працюють на базі перспективних сучасних технологій /ЦКШ та ін./;

- впровадження високоефективних газоочисних установок при реконструкції енергоблоків;

- подальше підвищення рівня автоматизації роботи енергоблоків;

Рис. 2.5. Потреба народного господарства та виробництво електроенергії
 на Україні, млрд. кВт·год.

- впровадження високоефективного парогазового обладнання шляхом надбудов чи з використанням майданчиків ТЕС, устаткування яких відпрацювало свій ресурс;

- будівництво нових енергоблоків на існуючих ТЕС з використанням нових технологій і обладнання;

- виведення із експлуатації та демонтаж неефективних і екологічно небезпечних енергоблоків тощо.

Введення нових потужностей на ТЕС Міненерго /з урахуванням приросту потужностей за рахунок їх реконструкції/ в період 1995 - 2010 рр. має скласти 11 млн. кВт.

Введення нових потужностей на ГЕС-ГАЕС Міненерго /з урахуванням зростання потужностей за рахунок їх реконструкції/ в період 1995 - 2010 рр. має скласти понад 4,0 млн. кВт.

В галузі електричних мереж передбачається:

- подальше створення умов надійного зв'язку генеруючих джерел з об'єднаною енергосистемою;

- раціоналізація побудови схеми електромереж;

- технічне переозброєння та реконструкція електромереж розподільного призначення 0,4 - 150 кВ тощо.

Ядерна енергетика. Розвиток атомної енергетики України передбачає вирішення таких проблем:

- підвищення безпеки діючих ядерних реакторів за рахунок проведення їх докорінної реконструкції, введення комплексів систем діагностики процесів АЕС, модернізації систем пожежогасіння і підвищення пожежної безпеки тощо;

- введення в експлуатацію енергоблоків високого і середнього ступеня готовності, а саме блоку N 6 Запорізької АЕС /введено в 1995 р./, блоку N 2 Хмельницької АЕС /1999 р./, блоку N 4 Рівненської АЕС /2000 р./, блоку N 3 /2002 р./ та блоку N 4 /2004 р./ Хмельницької АЕС. Сумарна потужність цих блоків складає 5 млн. кВт;

- освоєння нових родовищ ядерного палива;

- створення ядерно-паливного циклу на базі передових технологій з метою гарантії незалежності забезпечення АЕС ядерним паливом і зменшенням валютних витрат України за рахунок відмови від його закупівлі за кордоном;

- зберігання відпрацьованого ядерного палива, переробка та поховання радіоактивних відходів;

- створення необхідного запасу для будівництва і монтажу нових атомних реакторів натомість тих, що будуть виводитися після 2010 року.

За межами 2000 р. електроенергія, яку виробляє ЧАЕС, до ресурсів електроенергії не включена.

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії. Національною енергетичною програмою до 2010 р. передбачається збільшення ресурсів електроенергії та теплоенергії за рахунок використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та палива.

Обсяг виробництва електроенергії за рахунок використання НВДЕ /вітрова та геотермальна енергія, побутові відходи, біомаса, теплові відходи підприємств, надлишковий тиск доменного газу тощо/ в 2010 р. має перевищувати 10 млрд. кВт·год.

В таблиці 2.7 наведені обсяги виробництва електроенергії в період 1990 - 2010 рр. по типах електростанцій.

Таблиця 2.7. Виробництво електроенергії /брутто/ за типами електростанцій, млрд. кВт·год.

| Роки | Теплові електростанції на органічному паливі | Гідро- та гідроакумулюючі електростанції | Атомні електростанції | Електростанції на нетрадиційних та відновлюваних джерелах енергії | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 211,6 | 10,7 | 76,2 | - | 298,5 |
| 1995 | 113,3 | 10,1 | 70,5 | - | 193,9 |
| 1996 | 114,3 | 9,42 | 71,8 | - | 195,5 |
| 1997 | 110,6 | 12,0 | 80,0 | 0,3 | 202,9 |
| 1998 | 117,3 | 13,4 | 82,9 | 0,8 | 214,4 |
| 1999 | 125,3 | 14,3 | 89,3 | 1,4 | 230,3 |
| 2000 | 135,8 | 15,3 | 96,2 | 2,1 | 249,4 |
| 2005 | 154,4 | 15,9 | 90,7 | 5,5 | 266,5 |
| 2010 | 157,1 | 17,6 | 95,7 | 10,2 | 280,6 |

### 2.5. Потреба народного господарства в паливно-енергетичних ресурсах

Розрахунки потреби в паливно-енергетичних ресурсах України здійснені з урахуванням енергетичного фактора в економічній ситуації України. При цьому в основу визначення потреби в них покладені Програма структурної перебудови народного господарства України та Національна енергетична програма, в яких враховані пропозиції відділів Мінекономіки, відповідних міністерств і відомств щодо розвитку галузей народного господарства, що відповідає оптимальним темпам розвитку економіки на період до 2010 року.

В результаті проведених розрахунків визначена загальна потреба України в паливі та енергії на 2010 р. в обсязі 326,1 млн. т у. п. проти фактично використаних в 1995 р. 226,3 млн. т у. п., або приріст складе 44,1 %. Разом з тим ця потреба становить 92,4 % до рівня використання паливно-енергетичних ресурсів в 1990 році /табл. 2.8/.

Виходячи з цих розрахунків в 2010 р. обсяги споживання котельно-пічного палива визначені на рівні 235,3 млн. т у. п., що перевищує фактичне його споживання в 1995 р. на 29,7 %, але буде нижчий обсягу його використання в 1990 р. на 16,2 % /табл. 2.9/.

Таблиця 2.8. Розрахунок потреби народного господарства України в паливно-енергетичних ресурсах на період до 2010 р., млн. т у. п.

| Види ресурсів | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2005 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паливно-енергетичні ресурси, всього в тому числі: | 353.0 | 226.3 | 236.3 - 227.3 | 246.7 - 231.0 | 259.6 - 235.1 | 274.3 - 237.0 | 290.8 - 236.6 | 308.8 - 256.8 | 326.1 - 277.2 |
| 1. Котельно-пічне паливо | 280.6 | 181.4 | 189.9 - 181.2 | 196.0 - 185.4 | 203.0 - 189.2 | 211.0 - 190.0 | 220.0 - 188.9 | 231.2 - 196.4 | 235.3 - 204.6 |
| 2. Моторне паливо | 43.9 | 19.1 | 20.0 - 19.7 | 22.0 - 20.0 | 25.0 - 20.5 | 29.0 - 21.0 | 33.8 - 21.2 | 40.7 - 25.5 | 46.2 - 33.1 |
| 3. Природні енергетичні ресурси, всього в тому числі: | 28.5 | 25.8 | 26.4 - 26.4 | 28.7 - 25.6 | 31.6 - 25.4 | 34.3 - 26.0 | 37.0 - 26.5 | 36.9 - 34.9 | 44.6 - 39.5 |
| 3.1. Традиційні природні енергетичні ресурси, всього з них: | 28.5 | 25.8 | 26.4 - 26.4 | 28.6 - 25.5 | 31.3 - 25.2 | 33.7 - 25.7 | 36.1 - 26.1 | 33.9 - 33.9 | 37.5 - 37.5 |
| Атомна енергія | 24.8 | 22.4 | 23.0 - 23.0 | 24.3 - 22.3 | 26.5 - 21.5 | 28.6 - 21.9 | 30.9 - 22.4 | 28.6 - 28.6 | 31.7 - 31.7 |
| Гідроенергія | 3.7 | 3.4 | 3.4 - 3.4 | 4.3 - 3.2 | 4.8 - 3.7 | 5.1 - 3.8 | 5.2 - 3.7 | 5.3 - 5.3 | 5.8 - 5.8 |
| 3.2. Нетрадиційні природні енергетичні ресурси |  |  |  | 0.2 - 0.1 | 0.3 - 0.2 | 0.6 - 0.3 | 0.9 - 0.4 | 3.1 - 1.0 | 7.1 - 2.0 |
| Додаткові поточні організаційно-економічні заходи по енергозбереженню /віднесені до статей витрат та відраховані від них/ |  |  |  |  |  |  | -12.1 5.2 % -10.2 5.1 % | -11.5 4.4 % -9.4 4.6 % | -10.2 4.2 % -8.8 4.1 % |

Примітка: обсяги паливно-енергетичних ресурсів приведені з урахуванням руху держрезервів, залишків на початок та кінець року, відрахуванням експортних поставок

Таблиця 2.9. Споживання котельно-пічного палива в Україні по галузях народного господарства на період до 2010 р., млн. т у. п.

| Галузі народного господарства | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2005 | 2010 | Темп зміни споживання, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1995 до 1990 | 2010 до 1995 | 2010 до 1990 |
| Народне господарство, всього в тому числі: | 280,6 | 181,4 | 189,9 | 196,0 | 203,0 | 211,0 | 220,0 | 231,2 | 235,3 | 64,6 | 129,7 | 83,8 |
| промисловість | 213,6 | 123,1 | 129,3 | 131,8 | 137,0 | 142,7 | 149,6 | 157,0 | 158,6 | 57,6 | 128,8 | 74,2 |
| будівництво | 2,4 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 45,8 | 181,8 | 83,3 |
| транспорт | 8,8 | 9,4 | 10,0 | 9,5 | 8,7 | 8,0 | 7,1 | 6,6 | 6,2 | 106,8 | 66,0 | 70,5 |
| сільське господарство | 5,7 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 61,4 | 120,0 | 73,6 |
| виробництво теплоенергії підприємствами комунальної енергетики | 8,9 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 11,0 | 11,6 | 73,0 | 178,5 | 130,3 |
| житлово-комунальний сектор | 41,2 | 37,8 | 39,6 | 41,5 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 50,5 | 52,7 | 91,7 | 139,4 | 127,9 |

В зв'язку з структурною перебудовою народного господарства, соціальною переорієнтацією економіки в прогнозованому періоді зростає споживання палива житлово-комунальним сектором та на виробництво теплоенергії підприємствами комунальної енергетики /загальне споживання на ці цілі зростає в 2010 р. на 28,3 і 45,1 % відповідно до 1990 і 1995 років/ і знижується споживання в промисловості /на 25,8 % до 1990 р. і збільшується на 28,8 % до 1995 р./. У структурі споживання котельно-пічного палива за період 1991 - 2010 рр. частка промисловості знижується на 8,7 пунктів, а соціальної сфери зростає на 9,9 пунктів /табл. 2.10/.

Споживання моторного палива в 2010 р. зросте на 5,2 і 141,9 % відповідно до 1990 і 1995 років.

В 1995 р. народним господарством використано 189,6 млн. т у. п. первинних паливних ресурсів для внутрішнього споживання /табл.2.11/. У 2010 р. потреба в них зросте до 273 млн. т у. п., або на 44,0 %, в тому числі вугілля - на 35,6 млн. т у. п. /57,8 %/, нафти - на 44,7 млн. т у. п. /198,7 %/, але передбачається скоротити потребу в газі природному на 5,8 млн. т у. п. /5,9 %/.

Задоволення цієї потреби за рахунок власних первинних ресурсів в 1995 р. склало 44,3 %, а на період до 2010 р. виросте до 60,8 %. У вугіллі потребу передбачено задовольнити повністю (рис. 2.6.), нафті - тільки на 15,5 % (рис. 2.7), газі природному - на 43,9 %. Приріст власних природних паливних ресурсів в 2010 р. перевищить їх фактичний обсяг 1990 р. на 25,8 %, і 1995 р. на 95,1 % /табл. 2.11, 2.12/.

Кліматичні та екологічні умови України дають можливість ефективно використовувати нетрадиційні паливні ресурси та джерела енергії: метан вугільних родовищ, біогази побутових відходів, енергію вітру, сонячну і геотермальну енергію та інше. Передбачається в 2010 р. виробництво електроенергії за рахунок нетрадиційних джерел енергії та палива довести до 10,9 млрд. кВт·год. і теплоенергії до 16,8 млн. Гкал, а також використання 8 млрд. м3 метано-вугільних родовищ.

В перспективі враховано збільшення децентралізованих заготівель палива. Це відходи сільськогосподарського і промислового виробництва, вибірка вугілля з шахтних териконів, рубки догляду за лісовими масивами, лісовими придорожніми смугами і інші. За експертними оцінками, при належній організації цієї справи їх ресурси оцінюються до 6 млн. т у. п. на рік.

Передбачено також скорочення потреби в котельно-пічному та моторному паливі від 2,5 до 4,5 % щорічно за рахунок додаткових поточних організаційно-економічних енергозберігаючих заходів.

Проведення цих і інших заходів щодо задоволення прогнозованої потреби України в паливі буде спрямовано, в першу чергу, на скорочення використання природного газу на вироблення електро- та теплоенергії і в інших технологічних процесах матеріального виробництва. Це дозволить ширше газифікувати соціальну сферу та суттєво знизити залежність економіки від імпорту цього дорогого і дефіцитного виду палива.

Рис. 2.6. Потреба народного господарства та видобуток вугілля на Україні, млн. т.

Рис. 2.7. Потреба народного господарства та видобуток нафти в Україні, млн. т

Таблиця 2.10. Структура споживання котельно-пічного палива в Україні по галузях народного господарства на період до 2010 р., %

| Галузі народного господарства | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2005 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Народне господарство, всього в тому числі: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| промисловість | 76,1 | 67,9 | 68,1 | 67,2 | 67,5 | 67,6 | 68,0 | 67,9 | 67,4 |
| будівництво | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| транспорт | 3,7 | 5,2 | 5,3 | 4,9 | 4,3 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 2,6 |
| сільське господарство | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
| виробництво теплоенергії підприємствами комунальної енергетики | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 |
| житлово-комунальний сектор | 14,2 | 20,8 | 20,5 | 21,2 | 21,2 | 21,3 | 21,4 | 21,9 | 22,4 |

Таблиця 2.11. Потреба народного господарства України в природних /первинних/ паливних ресурсах для внутрішнього споживання на період до 2010 року

| Види палива | Одиниця виміру | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2005 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потреба, всього в тому числі: | млн. т у. п. | 308,2 | 189,6 | 196,4 | 206,2 | 215,8 | 232,4 | 250,8 | 268,4 | 273,0 |
| вугілля /товарне/ | млн. т | 127,5 | 80,6 | 83,0 | 88,0 | 95,0 | 105,0 | 116,9 | 122,0 | 129,6 |
|  | млн. т у. п. | 99,1 | 61,5 | 63,3 | 66,8 | 72,7 | 80,3 | 88,1 | 91,9 | 97,1 |
| нафта | млн. т | 49,3 | 15,7 | 16,5 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 42,0 | 47,0 | 47,0 |
|  | млн. т у. п. | 70,5 | 22,5 | 23,6 | 28,6 | 35,7 | 45,8 | 60,0 | 67,2 | 67,2 |
| газ природний | млрд. куб. м | 118,7 | 85,4 | 88,6 | 89,0 | 85,0 | 83,0 | 78,9 | 82,8 | 80,3 |
|  | млн. т у. п. | 136,5 | 98,2 | 101,9 | 102,3 | 97,7 | 95,4 | 90,7 | 95,2 | 92,4 |
| метан вугільних | млрд. куб. м |  | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |
| родовищ | млн. т у. п. |  | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 2,3 | 3,4 | 4,6 | 6,9 | 9,2 |
| інші види палива | млн. т у. п. | 2,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 |
| децентралізовані |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заготівлі | млн. т у. п. |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |

Таблиця 2.12. Власні ресурси природного /первинного/ палива в Україні для внутрішнього споживання на період до 2010 року

| Види ресурсів | Одиниця виміру | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2005 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Власні ресурси, всього в тому числі: | млн. т у. п. | 130,6 | 84,2 | 87,6 | 101,9 | 112,5 | 123,7 | 135,3 | 152,1 | 164,3 |
| вугілля /товарне/ | млн. т | 108,3 | 65,8 | 70,6 | 88,7 | 98,1 | 107,5 | 113,4 | 120,3 | 129,6 |
|  | млн. т у. п. | 83,6 | 50,0 | 53,6 | 67,4 | 74,5 | 81,7 | 85,2 | 90,4 | 97,1 |
| нафта | млн. т | 7,0 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 6,4 | 7,1 |
|  | млн. т у. п. | 9,9 | 6,0 | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,4 | 6,7 | 9,1 | 10,4 |
| газ природний | млрд. куб. м | 30,4 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 27,3 | 33,5 | 35,2 |
|  | млн. т у. п. | 35,0 | 20,8 | 20,9 | 21,0 | 24,1 | 27,8 | 31,4 | 38,5 | 40,5 |
| метан вугільних | млрд. куб. м |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |
| родовищ | млн. т у. п. |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 4,6 | 6,9 | 9,2 |
| інші види палива | млн. т у. п. | 2,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,1 |
| децентралізовані заготівлі | млн. т у. п. |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Відповідний валовий видобуток вугілля | млн. т | 164,8 | 83,6 | 90,0 | 113,0 | 125,0 | 137,0 | 152,2 | 157,5 | 170,0 |
| Відповідний видобуток нафти | млн. т | 5,2 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 6,6 | 7,5 |
| Відповідний видобуток газу | млрд. куб. м | 28,1 | 18,1 | 20,9 | 21,0 | 24,1 | 27,8 | 27,3 | 33,5 | 35,3 |

Відповідно до проведених розрахунків в 2010 р. прогнозується споживання електроенергії в обсязі 270,5 млрд. кВт·год., або на рівні 1990 року /табл. 2.13, 2.14/.

Споживання електроенергії в Україні по галузях народного господарства на період до 2010 року наведені в таблиці 2.13 і 2.14.

Порівняно з 1990 р. передбачається суттєве зниження споживання електроенергії в промисловості. У той же час, відповідно до прийнятих пріоритетів, виробничі потреби сільського господарства в 2010 р. виростуть порівняно з 1990 р. на 10,3 % і з 1995 р. більш, ніж на 40 %.

Витрати електроенергії на комунально-побутові потреби з урахуванням потреб населення в 2010 р. порівняно з 1990 р. збільшаться на 42 %, в тому числі сіл - на 73 % і міст - майже на 34 %.

В результаті частка промисловості в загальному споживанні електроенергії зменшується з 69,6 % в 1990 р. до 63,1 % в 2010 р. /на 6,5 %/, а частка комунально-побутового споживання, навпаки, збільшується з 16,5 % в 1990 р. до 23,4 % в 2010 р., /на 6,9 %/.

Більшість виробничих процесів передбачає помітне зменшення питомих витрат палива за рахунок впровадження досягнень науково-технічного прогресу, організаційних заходів, економічних важелів та елементів структурної перебудови.

В проекті Програми розроблені найбільш оптимальні і досить напружені показники розвитку економіки України на перспективу до 2010 р. з відчутним, але реальним приростом ВВП і відповідними обсягами споживання паливно-енергетичних ресурсів. Передбачені високі темпи розвитку економіки України після 2000 р., активізація енергозберігаючої політики буде суттєво впливати на ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів. Завдяки цьому енергоємність ВВП в 2010 р. зменшиться на 25,9 % по відношенню до 1990 р. і на 44,6 % до 1995 року, /табл. 2.15, рис. 2.8. - 2.9/.

Разом з тим в проекті Програми приведені мінімально можливі показники ВВП на перспективу до 2010 р., які можуть мати місце внаслідок певних, вкрай несприятливих для держави ускладнень політичних, економічних і організаційних умов її функціонування. Для цього випадку також були визначені загальні обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів народним господарством і розрахована енергоємність валового внутрішнього продукту /табл. 2.15/.

У цьому песимістичному варіанті розвитку народного господарства енергоємність ВВП в 2010 р. зменшиться на 19,6 % по відношенню до 1990 р. і на 33,8 % до 1995 року.

В період 1991 - 2000 рр. в обох прогнозованих оцінках розвитку народного господарства енергоємність ВВП не має позитивних зрушень, що пов'язано з відбудовою і нарощуванням виробництва продукції чорної металургії, хімічної і нафтохімічної промисловості, будівельних матеріалів і розвитком соціальної сфери, а також відсутністю додаткових коштів на проведення енергозберігаючих технологій.

Рис. 2.8. Динаміка валового внутрішнього продукту по цільовому варіанту та основних показників
 енергоспоживання народного господарства України в 1995 - 2010 рр.

Рис. 2.9. Динаміка показників енергоефективності народного господарства України в 1995 - 2010 рр.

Таблиця 2.13. Споживання електроенергії в Україні по галузях народного господарства на період 1990 - 2010 рр., млн. кВт·год.

| Галузі народного господарства | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2005 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Народне господарство, всього в тому числі: | 270461 | 191000 | 191800 | 198900 | 210200 | 225800 | 244400 | 256500 | 270600 |
| промисловість | 188344 | 118613 | 119000 | 123520 | 131100 | 143420 | 160200 | 164600 | 170700 |
| будівництво | 3981 | 1803 | 1810 | 2120 | 2280 | 2440 | 2600 | 2900 | 2900 |
| транспорт | 14500 | 10387 | 10400 | 11040 | 11320 | 11640 | 12000 | 12200 | 12600 |
| сільське господарство, виробничі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потреби | 19020 | 14793 | 14800 | 15600 | 16200 | 17100 | 17658 | 19272 | 20969 |
| комунально-побутові потреби, всього в тому числі: | 44624 | 45404 | 45790 | 46620 | 49300 | 51200 | 51942 | 57528 | 63431 |
| сіл | 9478 | 9862 | 10000 | 10400 | 11500 | 12500 | 12642 | 14328 | 16431 |
| міст | 35146 | 35542 | 35790 | 36220 | 37800 | 38700 | 39300 | 43200 | 47000 |

Таблиця 2.14. Структура споживання електроенергії в народному господарстві України на період 1990 - 2010 рр., %

| Галузі народного господарства | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2005 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Народне господарство, всього в тому числі: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| промисловість | 69,6 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,4 | 63,5 | 65,5 | 64,2 | 63,1 |
| будівництво | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| транспорт | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 4,7 |
| сільське господарство, виробничі потреби | 7,0 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,2 | 7,5 | 7,7 |
| комунально-побутові потреби, всього в тому числі: | 16,5 | 23,8 | 23,9 | 23,4 | 23,4 | 22,7 | 21,3 | 22,4 | 23,4 |
| сіл | 3,5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,2 | 5,6 | 6,0 |
| міст | 13,0 | 18,6 | 18,7 | 18,2 | 18,0 | 17,2 | 16,1 | 16,8 | 17,4 |

Таблиця 2.15. Прогноз енерго- і електроємності валового внутрішнього продукту України на період до 2010 року

| Показники | Одиниці виміру | Варіант | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2005 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Споживання первинних паливно-енергетичних ресурсів | млн. т у. п. | опт. пес. | 353.0 | 226.3 | 236.3 227.3 | 246.7 231.0 | 259.6 235.1 | 274.3 237.0 | 290.8 236.6 | 308.8 256.8 | 326.1 277.2 |
| Енергоємність | кг у. п. грн. | опт. пес. | 3.2 | 4.28 | 4.51 4.52 | 4.55 4.57 | 4.64 4.57 | 4.49 4.49 | 4.27 4.33 | 3.20 3.48 | 2.37 2.76 |
| Споживання електроенергії | млрд. кВт·год. | опт. пес. | 270.5 | 191.0 | 191.8 190.5 | 198.9 192.0 | 210.2 192.9 | 225.8 193.2 | 244.4 199.4 | 256.5 221.4 | 270.6 240.0 |
| Електроємність | кВт·год. грн. | опт. пес. | 2.45 | 3.61 | 3.66 3.79 | 3.67 3.80 | 3.76 3.78 | 3.70 3.75 | 3.59 3.65 | 2.66 3.00 | 1.97 2.39 |

В період після 2000 р. енергоємність ВВП буде значно знижена, головним чином, за рахунок проведення структурно-технологічної перебудови народного господарства України.

В рамках реалізації Національної енергетичної програми дуже важливим заходом є створення надійного механізму впливу та контролю за ефективним використанням палива. Цим вимогам на сучасному етапі повинен відповідати порядок встановлення видів палива для діючих підприємств та тих, що будуються, розширюються та реконструюються, паливоспоживаючих установок незалежно від адміністративної підпорядкованості та форм власності.

Таким чином, представлені прогнозовані обсяги споживання народним господарством паливно-енергетичних ресурсів будуть забезпечувати стабільний розвиток економіки України, пріоритетних її напрямів, і в першу чергу соціальної сфери.

### 2.6. Оцінка перспективних зведених паливно-енергетичних балансів

Перспективні зведені паливно-енергетичні баланси розроблені відповідно з Національною енергетичною програмою України до 2010 року, а також Програмою структурної перебудови економіки, і, зокрема, паливно-енергетичного комплексу.

Узагальненими балансами палива і енергії є паливно-енергетичний баланс України /ПЕБ/ і баланс електроенергії. Нижче наведена оцінка кожного з них /табл. 2.16, 2.17/.

Паливно-енергетичний баланс України /табл. 2.16/. У ресурсній частині балансу визначальною є стаття "Видобуток природного палива в Україні", який знизився з 139,3 в 1990 р. до 77,7 в 1995 р. і повинен підвищитись до 164,5 млн. т у. п. в 2010 році. При цьому враховано обсяги метану вугільних родовищ та децентралізованих заготівель палива.

Абсолютне значення статті балансу "Імпорт паливно-енергетичних ресурсів для потреб України" зменшується з 211,4 в 1990 р. і 120,1 в 1995 р. до 113,6 млн. т у. п. в 2010 році. Основними видами палива, що імпортуються в Україну, є вугілля, природний газ, нафта, топковий мазут, автобензин, дизельне паливо, авіагас та інші.

Зменшення обсягів імпорту ПЕР за період 1990 - 1995 рр. пояснюється скороченням обсягів споживання ПЕР народним господарством України і обмеженням можливостей плати за енергоносії. У період 2001 - 2010 рр. передбачається збільшення поставки нафти при одночасному відмовленні після 2005 р. від імпорту вугілля, топкового мазуту, гасу авіаційного, дизельного палива і автобензину.

Таблиця 2.16. Паливно-енергетичний баланс України

| Статті балансу | Одиниця виміру | 1990 | 1995* | 2000 | 2005 | 2010 | Темп зміни, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010 до 1990 | 2010 до 1995 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Ресурси, всього в тому числі: | тис. т у. п. | 433865 | 249652 | 329717 | 351730 | 365166 | 84,2 | 146,3 |
| 1. Видобуток природного палива в Україні, всього в тому числі: | тис. т у. п. | 139305 | 77674 | 137093 | 153576 | 164476 | 118,1 | 211,8 |
| Вугілля | тис. тонн | 164812 | 83638 | 152200 | 157500 | 170000 | 99,1 | 195,6 |
|  | тис. т у. п. | 97414 | 49346 | 86449 | 91186 | 96510 |  |  |
| Нафта | тис. тонн | 5249 | 4093 | 4900 | 6600 | 7500 | 142,9 | 183,2 |
|  | тис. т у. п. | 7506 | 5853 | 7007 | 9438 | 10725 |  |  |
| Природний газ | млн. куб. м | 28083 | 18161 | 27335 | 33545 | 35305 | 125,7 | 194,4 |
|  | тис. т у. п. | 32295 | 20885 | 31435 | 38577 | 40600 |  |  |
| Інші види природного палива | - " - | 2090 | 1590 | 12202 | 14375 | 16641 | 796,2 | 1046,6 |
| 2. Виробництво природних енергетичних ресурсів в Україні, всього в тому числі: | тис. т у. п. | 28516 | 16168 | 37022 | 36842 | 44502 | 156,0 | 170,1 |
| 2.1. Традиційні природні енергетичні ресурси, всього в тому числі: | - " - | 28516 | 26158 | 36070 | 33834 | 37480 | 131,4 | 143,3 |
| 2.1.1. Атомна енергія, всього в тому числі: | - " - | 24830 | 22472 | 30899 | 28565 | 31727 | 127,8 | 141,2 |
| Виробництво електроенергії на | млн. кВт·год. | 76100 | 70522 | 96200 | 90700 | 95700 | 128,0 | 141,8 |
| АЕС | тис. т у. п. | 24586 | 22193 | 30683 | 28349 | 31475 |  |  |
| Виробництво теплоенергії на АЕС | тис. Гкал | 1453 | 1611 | 1270 | 1280 | 1500 | 103,3 | 90,2 |
|  | тис. т у. п | 244 | 279,2 | 216 | 216 | 252 |  |  |
| 2.1.2. Гідроенергія, всього в тому числі: | тис. т у. п. | 3686 | 3686 | 5171 | 5269 | 5753 | 156,1 | 156,1 |
| Виробництво електроенергії на ГЕС та ГАЕС | млн. кВт·год. тис. т у. п. | 10700 3686 | 10072 3686 | 15300 5171 | 15900 5269 | 17600 5753 | 156,1 | 156,1 |
| 2.2. Нетрадиційні природні енергетичні ресурси, всього в тому числі: | тис. т у. п. | - | 9,74 | 952 | 3008 | 7022 | - |  |
| Виробництво електроенергії нетрадиційними джерелами енергії | млн. кВт·год. тис. т у. п. | - | 2,1 0.74 | 2120 721 | 5997 2000 | 12747 4192 | - |  |
| Виробництво теплоенергії нетрадиційними джерелами енергії | тис. Гкал тис. т у. п. | - | 54 9 | 1359 231 | 5968 1008 | 16847 2830 | - |  |
| 3. Інші надходження з інших джерел України | тис. т у. п. | 4900 | 4409,5 | 634 | 654 | 689 | 14,1 | 15,6 |
| 4. Відбір природного газу з ПСГ | млн. куб. м | 20275 | 7800 | 20000 | 21000 | 22000 | 108,5 | 282,1 |
| 5. Імпорт паливно-енергетичних ресурсів для потреб України, всього |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в тому числі: | тис. т у. п. | 211391 | 120100 | 117863 | 121148 | 113559 | 53,7 | 94,6 |
| з країн СНД та Балтії | - " - | 209137 | 113326 |  |  |  |  |  |
| з інших країн світу | - " - | 2254 | 6774 |  |  |  |  |  |
| 6. Залишки у постачальників і споживачів на початок року | тис. т у. п. | 26437 | 12331 | 14105 | 15360 | 16640 | 62,9 | 134,9 |
| II. Розподіл, всього | тис. т у. п. | 433865 | 249652 | 329717 | 351730 | 365166 | 84,2 | 146,3 |
| 1. Споживання в Україні, всього | тис. т у. п. | 355079 | 226624 | 287388 | 307594 | 323081 | 91,0 | 142,6 |
| 1.1. На перетворення в інші види енергії електро- і теплоенергію, стиснене повітря і доменне дуття, всього в тому числі: | - " - | 166477 | 116066 | 149786 | 157432 | 167882 | 100,8 | 144,6 |
| 1.1.1. Паливо | - " - | 137961 | 89898 | 112764 | 120590 | 123380 | 89,4 | 137,2 |
| 1.1.2. Природні енергетичні ресурси | - " - | 28516 | 26168 | 37022 | 36842 | 44502 | 156,1 | 170,1 |
| 1.2. На виробничо-технологічні потреби /включаючи втрати при зберіганні та транспортуванні, інші статті розподілу і закладення до держрезерву/ | тис. т у. п. | 188602 | 110558 | 137602 | 150162 | 155199 | 82,2 | 140,4 |
| 2. Закачка природного газу в ПСГ | млн. куб. м | 17962 | 6900 | 23000 | 24150 | 25300 | 122,5 | 318,8 |
|  | тис. т у. п. | 20657 | 7935 |  |  |  |  |  |
| 3. Експорт паливно-енергетичних ресурсів з України, всього в тому числі: | - " - | 35762 | 3248 | 3181 | 4241 | 572 | 1,6 | 17,6 |
| з країн СНД та Балтії | - " - | 18905 | 1722 |  |  |  |  |  |
| в інші країни світу | -" - | 16857 | 1526 |  |  |  |  |  |
| 4. Залишки у постачальників і споживачів на кінець року | - " - | 22367 | 11845 | 16148 | 15745 | 16213 | 72,5 | 136,9 |

___________
*/ за попередніми даними

Таблиця 2.17. Баланс електроенергії України на період 2010 р., млрд. кВт·год.

| Статті балансу | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2005 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Виробництво, всього в тому числі: | 298,5 | 193,9 | 195,5 | 202,9 | 214,4 | 230,3 | 249,4 | 266,5 | 280,6 |
| а/Міненерго, всього | 212,4 | 117,2 | 117,0 | 119,7 | 124,0 | 132,7 | 144,2 | 165,2 | 171,7 |
| з нього: ТЕС | 201,7 | 107,1 | 107,6 | 107,5 | 110,1 | 117,6 | 127,7 | 146,3 | 149,0 |
| ГЕС-ГАЕС | 10,7 | 10,1 | 9,4 | 12,0 | 13,4 | 14,3 | 15,3 | 15,9 | 17,6 |
| НДЕ | - | - | - | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 3,0 | 5,1 |
| б/ Держкоматом /АЕС/ | 76,2 | 70,5 | 71,8 | 76,0 | 82,9 | 89,3 | 96,2 | 90,7 | 95,7 |
| в/ Блокстанції, всього | 7,7 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 5,7 | 6,2 | 6,6 | 7,7 | 9,5 |
| в тому числі: ТЕЦ | 7,7 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| НДЕ | - | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,7 | 3,5 |
| г/ Локальні електростанції, всього | 2,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,7 |
| в т. ч.: ТЕЦ, ДЕС | 2,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| НДЕ | - | - | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,6 |
| 2. Сальдо з країнами СНД | +0,1 | +1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Експорт | 28,1 | 4,1 | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4. Споживання /брутто/ | 270,5 | 191,0 | 191,8 | 198,9 | 210,2 | 225,8 | 244,4 | 256,5 | 270,6 |

В формуванні розподільної частини ПЕБ України на період 1991 - 2010 рр. відбудуться та зміни. Абсолютне значення статті балансу "Споживання в Україні" становить: 355,1 в 1990 р., 226,6 в 1995 р. і 323,1 млн. т у. п. в 2010 році (рис. 2.10.). Характерною особливістю покриття потреби в ПЕР є залучення до споживання нетрадиційних видів природних енергетичних ресурсів.

Споживання палива на виробничо-технологічні потреби зменшилося з 188,6 в 1990 р. до 110,6 в 1995 р. і буде збільшуватися до 155,2 млн. т у. п. в 2010 році.

В період 1991 - 1995 рр. Україна здійснювала широкий обмін енергоресурсами з країнами СНД і іншими державами. З України в цей період експортувалися в основному вугілля, кокс, топковий мазут, дизельне паливо і автобензин. Протягом наступних років експорт ПЕР з України буде знижуватися з 3,2 в 1995 р. до 0,6 млн. т у. п. в 2010 році. При цьому після 2000 р. котельно-пічне паливо /вугілля, кокс, топковий мазут і інші/ експортуватися не буде. Зберігається лише експорт автобензину.

Сальдо експорту-імпорту ПЕР по Україні знижується з 175,6 в 1990 р. до 116,9 в 1995 р. і - 113 млн. т у. п. в 2010 році. Таким чином, пасивність ПЕБ України знижується на 35,7 %. Це пов'язано з більш високими темпами зниження обсягів експорту ПЕР в порівнянні з їх імпортом в Україну.

Паливно-енергетичний баланс України за 1991 - 1995 рр. формувався в умовах кризового стану економіки і обмеженості можливостей сплати за енергоресурси. Незважаючи на всі труднощі, що склалися з енергопостачанням народного господарства України, пріоритетними галузями, які в першу чергу забезпечувалися паливно-енергетичними ресурсами, були сільське господарство, харчова і паливна галузі, електроенергетика, транспорт і житлово-комунальний сектор.

Для забезпечення надійного і безперебійного енергопостачання народного господарства України необхідно активніше здійснювати структурно-технологічну перебудову народного господарства, нарощувати обсяг власного видобутку палива /в першу чергу вугілля/, залучити до користування нетрадиційні джерела енергії і види палива, переходити до більш широкого використання вугілля, підвищувати надійність АЕС і розвивати атомну енергетику, активізувати енергозберігаючу політику, розширювати коло постачальників нафти і природного газу. При цьому активізація енергозбереження і залучення нетрадиційних джерел енергії і палива повинно бути направлено на зменшення, в першу чергу, споживання природного газу. Здійснення зазначених заходів дозволить зменшити енергетичну залежність України.

Виробництво та споживання теплової енергії прогнозується в обсягах 320,4 млн. Гкал у 2000 р., 418,6 млн. Гкал у 2005 р. та 437,7 у 2010 р.

В перспективі до 2010 р. передбачається потреби економіки України і експорт електроенергії задовольняти за рахунок власного її виробництва.

Баланс електроенергії України на період до 2010 р. передбачає суттєві зміни в структурі надходження електроенергії. Так, в загальному обсязі виробництва електроенергії частка виробництва продукції тепловими електростанціями знижується з 70,9 % в 1990 р. до 56,0 % в 2010 р., а доля виробництва продукції АЕС та ГЕС-ГАЕС збільшується відповідно з 25,5 до 34,1 % і з 3,6 до 6,3 %. У 2010 р. намічено долю виробництва продукції нетрадиційними та відновлюваними джерелами енергії та палива в виробництві електроенергії довести до 3,6 %.

Крім того, передбачається деяке підвищення в загальному обсязі виробництва питомої ваги промислових та локальних електростанцій, що поряд з реструктуризацією електростанцій Міненерго, яка зараз проводиться, сприятиме демонополізації виробництва електроенергії.

Прогнозується нульове сальдо обміну електроенергії з країнами СНД, а також зростання експорту електроенергії до інших країн з 4,1 млрд. кВт·год. в 1995 р. до 10,0 млрд. кВт·год. в 2010 році.

Рис. 2.10. Споживання, власний видобуток, імпорт та економія паливно-енергетичних
 ресурсів (ПЕР) в економіці

### 3. ПОТЕНЦІАЛ ТА ПРІОРИТЕТНІ
 НАПРЯМКИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

### 3.1. Сучасний стан та перспективи енерго- та електроємності валового внутрішнього продукту

Економічна і енергетична кризи, що мають місце в останні роки, суттєво впливають на рівні ефективності енерговикористання.

Показниками ефективності використання енергетичних ресурсів, зокрема на макроекономічному рівні, є енергоємність валового внутрішнього продукту.

Як видно з другого розділу, за період з 1990 р. по 1995 р. валовий внутрішній продукт скоротився на 52,1 %, в той же час загальне споживання первинних енергетичних ресурсів зменшилось лише на 35,9 %. Тобто темпи зниження ВВП випереджали темпи зниження енергоспоживання, що зумовило погіршення ефективності використання енергетичних ресурсів.

У табл. 3.1 наведена динаміка показників енергоємності валового внутрішнього продукту за 1990 - 1995 роки. Споживання котельно-пічного палива (КПП) скоротилося на 35,4 % (з 280,6 до 181,4 млн. т у. п.), електроенергії - на 29,4 % з (270,4 до 191,0 млрд. кВт·год.) і теплоенергії - на 33,4 % (з 412,7 до 274,7 млн. Гкал. При цьому паливоємність 1 грн. ВВП зросла з 2,54 до 3,43 кг у. п., або на 35 %, електроємність - з 2,45 до 3,61 кВт·год. або на 47.3 % і теплоємність - з 3,74 до 5,19 Мкал, або на 38,8 %. Енергоємність ВВП в 1995 р. порівняно з 1990 р. зросла на 33.8 % - з 3.20 до 4.28 кг у. п./грн.

Таблиця 3.1. Динаміка показників енергоємності валового внутрішнього продукту України за 1990 - 1995 рр.

| Показник | Одиниця виміру | 1990 р. | 1995 р. | 1995 р., % до 1990 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовий внутрішній продукт (в цінах 1995 р.) | млрд. грн. | 110.43 | 52.93 | 47.9 |
| Споживання: |  |  |  |  |
| первинних енергоресурсів | млн. т у. п. | 353.0 | 226.3 | 64.1 |
| котельно-пічного палива | млн. т у. п. | 280.6 | 181.4 | 64.6 |
| електроенергії | млрд. кВт·год. | 270.4 | 191.0 | 70.6 |
| теплоенергії | млн. Гкал | 412.7 | 274.7 | 66.6 |
| Енергоємність ВВП | кг у. п./грн. | 3.20 | 4.28 | 133.8 |
| Паливоємність ВВП | кг у. п./грн. | 2.54 | 3.43 | 135.0 |
| Електроємність ВВП | кВт·год./грн. | 2.45 | 3.61 | 147.3 |
| Теплоємність ВВП | Мкал/грн. | 3.74 | 5.19 | 138.8 |

Аналіз ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в 1995 р. відносно 1990 р. показав, що перевитрати палива та енергії в економіці України становили 81,9 млн. т у. п. При цьому споживання палива збільшилось на 46,9 млн. т у. п., електроенергії - на 61,4 млрд. кВт·год., теплоенергії - на 76,9 млн. Гкал (табл. 3.2).

Таблиця 3.2. Перевитрати палива і енергії в економіці України в 1995 р. відносно 1990 р.

| Показник | Всього, млн. т у. п. | В тому числі |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | котельно-пічне паливо, млн. т у. п. | електроенергія, млрд. кВт·год. | теплоенергія, млн. Гкал |
| Перевитрати енергоресурсів - всього | 81,9 | 46,9 | 61,4* | 76,9 |
| у тому числі: |  |  |  |  |
| за рахунок структурного фактору | 14,9 | 13,8 | 5,6 | -4,9** |
| за рахунок неефективного використання у споживачів (технологічний фактор) | 61,9 | 33,1 | 41,6* | 81,8 |

____________

* збільшення споживання електроенергії на 14,2 млрд. кВт·год. обумовлено поглибленням рівня електрифікації

** "-" - скорочення споживання

Як видно з табл. 3.2, структурні зміни, що відбулись в суспільному виробництві (зростання питомої ваги продукції електроенергетики, машинобудування, кольорової металургії, транспорту при скороченні частки продукції чорної металургії, хімічної та нафтохімічної, легкої та харчової промисловості, промисловості будівельних матеріалів, сільського господарства) зумовили перевитрати палива в розмірі 13,8 млн. т у. п., електроенергії - 5,6 млрд. кВт·год., але структурний фактор зумовив скорочення споживання теплоенергії на 4,9 млн. Гкал (табл. 3.2).

Головним чинником перевитрат палива і енергії є неефективне їх використання в галузях, особливо в промисловості, сільському господарстві і будівництві. Це обумовлено повільною реалізацією енергозберігаючої політики в попередні роки, посиленням розбалансованості міжрегіональних та міжгалузевих зв'язків, відсутністю впливу цінового фактора на ефективність енерговикористання та низькими темпами технічного переоснащення. Найбільш неефективно паливо та енергія використовувались в чорній металургії (перевитрати палива - 9,3 млн. т у. п., електроенергії - 14,4 млрд. кВт·год., теплоенергії - 9,2 млн. Гкал), паливній промисловості (7,2 млн. т у. п., 9,6 млрд. кВт·год., 5,0 млн. Гкал), хімічній та нафтохімічній промисловості (особливо теплоенергії), а також в сільському господарстві.

Таким чином, однією з головних причин напруженого стану паливно-енергетичного балансу України є низька ефективність використання палива та енергії в галузях економіки.

На перспективу до 2010 р. передбачається зростання ВВП з 52,93 млрд. грн. в 1995 р. до 100,42 - 137,67 млрд. грн., або в 1,9 - 2,6 рази, відповідно до песимістичного та оптимістичного варіантів розвитку економіки. При дослідженні зміни енергоємності ВВП і її динаміки на протязі 1995 - 2010 рр. використовувалися макроекономічні показники цільового варіанту. Відносно 1995 р. виробництво ВВП зросте в 2.38 рази (до 126,08 млрд. грн.) в 2010 р. При цьому потреба в первинних паливно-енергетичних ресурсах збільшиться на 42,9 % (з 226,3 до 323,4 млн. т у. п.), в котельно-пічному паливі - на 24,6 % (з 181,4 до 226,0 млн. т у. п.), в електроенергії - на 40 % (з 191,0 до 267,3 млрд. кВт·год.). Такий варіант розвитку економіки України дозволить скоротити енергоємність ВВП з 4,28 кг у. п./грн. в 1995 р. до 2,56 кг у. п./грн. в 2010 р., або на 40,2 %. При цьому витрати палива на 1 грн. ВВП зменшаться на 47,8 % (з 3,43 до 1,79 кг у. п.), а електроенергії - на 41,3 % (з 3,61 до 2,12 кВт·год.) /табл. 3.3/.

Таблиця 3.3. Динаміка показників енергоємності валового внутрішнього продукту України на період до 2010 р.

| Показник | Одиниця виміру | Цільовий варіант |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
| Валовий внутрішній продукт (в цінах 1995 р.) | млрд. грн. | 52,93 | 61,97 | 88,25 | 126,07 |
| Споживання: |  |  |  |  |  |
| первинних енергоресурсів | млн. т у. п. | 226.3 | 265,3 | 294,8 | 323,4 |
| палива | млн. т у. п. | 181,4 | 211,4 | 222,6 | 226,0 |
| електроенергії | млрд. кВт·год. | 191,0 | 223,1 | 248,0 | 267,3 |
| Енергоємність ВВП | кг у. п./грн. | 4,28 | 4,28 | 3,34 | 2,56 |
| Паливоємність ВВП | кг у. п./грн. | 3,43 | 3,41 | 2,52 | 1,79 |
| Електроємність ВВП | кВт. год./грн. | 3,61 | 3,60 | 2,81 | 2,12 |

### 3.2. Потенціал енергозбереження

Проведена оцінка потенціалу енергозбереження на рівні базового 1990 р. показала, що його розміри становлять 145 - 170 млн. т умовного палива або 42 - 48 % від обсягу споживання первинних енергоресурсів (табл. 3.4).

Найбільшу питому вагу - 55 - 58 % - в структурі потенціалу має промисловість; частки паливно-енергетичного комплексу та інших галузей народного господарства мають приблизно рівні величини.

Слід зазначити, що така висока частка промисловості в потенціалі енергозбереження обумовлена насамперед наявністю у великій кількості високоенергоємних виробництв.

Серед галузей народного господарства досить значна частка потенціалу, приблизно 12 %, припадає на комунально-побутове господарство.

Таблиця 3.4. Оцінка потенціалу енергозбереження в Україні на рівні базового 1990 р.

| Споживачі палива та енергії | Паливо, млн. т у. п. | Електрична енергія, млрд. кВт·год. | Теплова енергія, млн. Гкал | Всього, млн. т у. п. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Паливно-енергетичний комплекс - всього: | 13.7 - 20 | 17 - 22 | 48 - 64 | 27.5 - 38.2 |
| в тому числі |  |  |  |  |
| паливні галузі | 3 - 4 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4.2 - 5.7 |
| електроенергетика | 7.7 - 11 | 11 - 14 | - | 11.3 - 15.6 |
| транспорт енергоресурсів | 3.5 | 4 - 5 | 45 - 60 | 12 - 16.9 |
| Промисловість - всього | 39.3 - 43.3 | 87.9 - 96.4 | 99.4 - 113.5 | 84.8 - 94.1 |
| в тому числі: |  |  |  |  |
| міжгалузеві заходи | 12 - 13 | 68 - 70 | 47 - 50 | 42.1 - 44.4 |
| металургійний комплекс | 9.5 - 10 | 6 - 7 | 5 - 6 | 12.3 - 13.3 |
| машинобудування | 6.5 - 7 | 4 - 5 | 4 - 4.5 | 8.5 - 9.4 |
| хімія та нафтохімія | 2.5 - 3 | 2.5 - 3.5 | 8 - 9 | 4.7 - 5.6 |
| промисловість будівельних матеріалів | 3.9 - 4.0 | 1.6 - 2 | 5 - 6 | 5.2 - 5.7 |
| харчова | 3.5 - 4.0 | 1.9 - 2.0 | 17 - 18.5 | 7 - 7.8 |
| інші галузі промисловості | 1.4 - 2.3 | 3.9 - 6.9 | 13.4 - 19.5 | 5 - 7.9 |
| Комунально-побутове господарство | 6.5 - 7 | 12 - 13 | 40 - 45 | 17.3 - 19 |
| Сільське господарство | 4 - 5 | 2 - 3 | - | 4.7 - 6 |
| Транспорт | 9.3 - 9.8 | 1.8 - 5 | 0.5 - 0.9 | 10 - 11.6 |
| Будівництво | 0.5 - 0.8 | 0.2 - 0.4 | 0.7 - 1.0 | 0.7 - 1.1 |
| Разом | 73.3 - 85.9 | 120.9 - 139.8 | 188.6 - 224.4 | 145 - 170 |

### 3.3. Оцінка впливу структури економіки на рівні енергоспоживання

Сучасний стан економіки України характеризується деформованою структурою виробництва, в якій високу питому вагу складають технології виробництва енергомістких та матеріаломістких видів продукції.

При розробці прогнозу макроекономічних показників та пропорцій економіки країни, викладеному в другому розділі, враховані об'єктивні економічні передумови, такі, як низький рівень використання виробничих потужностей в галузях, можливість більш повного використання власного природно-ресурсного потенціалу та інші. Стратегія розвитку галузей спрямована на реконструкцію технологічно неефективних виробництв, впровадження нових ресурсо- і енергозберігаючих технологій, розвиток експортного потенціалу, особливо в виробництві продукції кінцевого споживання. Прогнозні розробки по ряду галузей враховували розрахунки прийнятих Державних програм розвитку цих галузей.

У другому розділі наведено темпи розвитку валового суспільного продукту, його обсяг та структуру по галузях економіки України на період до 2010 р. по трьох варіантах. Також подано поваріантно обсяги виробництва валової продукції, темпи розвитку та структуру промислового виробництва на той самий період.

Серед галузей економіки найбільшими темпами буде зростати виробництво промислової продукції, а саме: металургійного, паливно-енергетичного комплексів, хімічної та нафтохімічної промисловості, тобто, як і раніше, галузей з високим рівнем енергомісткості. В 1995 р. паливоємність продукції електроенергетики в 5,5 рази перевищувала паливоємність суспільного виробництва, чорної металургії - в 1,7 рази. Електроємності продукції чорної та кольорової металургії були вище відповідно в 1,7 та 2,9 раза середнього показника по суспільному виробництву, електроенергетики, хімічної та нафтохімічної промисловості - в 1,6 рази, паливної промисловості - в 1,4 рази. Теплоємність продукції хімічної та нафтохімічної промисловості в 4,8 рази перевищувала середній рівень цього показника по суспільному виробництву.

Структурні зрушення в виробничій сфері на перспективний період до 2010 р. по всіх трьох варіантах розвитку передбачають зростання питомої ваги енергомістких галузей порівняно з їх частками в структурі виробництва в 1995 р. Прийняті варіанти структури економіки були базою для розрахунку впливу структурного фактора на енергозбереження. Результати розрахунку показали, що за рахунок структурного фактора будуть мати місце перевитрати палива та енергії протягом всього періоду до 2010 р., тобто структурна економія паливно-енергетичних ресурсів буде відсутня (точніше негативна).

Залежно від перспективного розвитку суспільного виробництва в 2010 р. відносно 1995 р. за рахунок структурного фактора перевитрати котельно-пічного палива оцінюються в межах 13.9 - 22.3 млн. т у. п., електроенергії - 13.1 - 18.4 млрд. кВт·год. і теплоенергії - 9.4 - 27.8 млн. Гкал. При цьому збільшення питомої ваги продукції чорної металургії в структурі промислового виробництва зумовить перевитрати 7.1 - 9.5 млн. т у. п., 7.0 - 9.4 млрд. кВт·год., 4.3 - 5.8 млн. Гкал, хімічної та нафтохімічної промисловості - 0.7 - 1.4 млн. т у. п., 1.4 - 3.0 млрд. кВт·год., 6.1 - 13.0 млн. Гкал, тощо.

Таким чином, прогнозовані зміни структури виробництва призведуть не до економії, а до перевитрат паливно-енергетичних ресурсів (табл. 3.5).

Таблиця 3.5. Зведені показники впливу структурних зрушень на рівні енергоспоживання до 2010 р.

| Вид енергоресурсу | Обсяги перевитрат енергоресурсів за рахунок структурного фактора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 р. | 2005 р. | 2010 р. |
| Паливо, млн. т у. п. | 11.8 - 14.7 | 13.1 - 18.1 | 13.9 - 22.3 |
| Електрична енергія, млрд. кВт·год. | 9.7 - 10.2 | 10.7 - 14.2 | 13.1 - 18.4 |
| млн. т у. п. | 3.5 - 3.7 | 3.9 - 5.2 | 4.8 - 6.7 |
| Теплова енергія, млн. Гкал | 7.0 - 7.5 | 4.8 - 15.8 | 9.4 - 27.8 |
| млн. т у. п. | 1.2 - 1.3 | 0.8 - 2.8 | 1.6 - 4.9 |
| Разом, млн. т у. п. | 16.5 - 19.7 | 17.8 - 26.1 | 20.3 - 33.9 |

### 3.4. Оцінка міжгалузевого рівня енергозбереження

Міжгалузевий рівень енергозбереження в цілому оцінюється як сума міжгалузевих заходів заощадження палива та енергії. До останніх відносяться такі, які можуть реалізовуватись у багатьох галузях і мають спільні проблеми їх вирішення (табл. 3.6).

З табл. 3.6 видно, що ефективність реалізації міжгалузевих заходів вища ніж галузевих, де енергозберігаючий ефект в основному є супровідним заходом по технологічному переозброєнню. Тому вартість галузевих заходів значно вища.

У цілому міжгалузевий потенціал енергозбереження в 2010 р. оцінюється по паливу в розмірах 10950 - 13000 тис. т у. п. при капітальних вкладеннях 903 - 1124 млн. дол. США; по електричній енергії - 64800 - 73500 млн. кВт·год. при капітальних витратах 178.5 - 197 млн. дол. США; по тепловій енергії - 45.5 - 48.5 млн. Гкал при капітальних витратах 1023 - 1140 млн. дол. США.

Якщо галузеве енергозбереження фінансується як складова процесу технічного і технологічного переозброєння галузі, то міжгалузеві заходи спрямовані лише на заощадження енергоресурсів і потребують цільового інвестування.

Найбільш пріоритетними напрямками міжгалузевого енергозбереження є: впровадження засобів силової електроніки, використання економічних систем і приладів освітлення, використання вторинних енергетичних ресурсів для виробництва енергії, удосконалення обліку, контролю за витратами енергоресурсів та створення автоматизованих систем управління їх споживанням.

Таблиця 3.6. Оцінка технічно можливого рівня міжгалузевого енергозбереження

| Найменування міжгалузевих заходів, вид та одиниця виміру енергоресурсу, що заощаджується | Потенціал енергозбереження |  |  | Капітальні вкладення, млн. дол. США |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 р. | 2005 р. | 2010 р. | 2000 р. | 2005 р. | 2010 р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Використання сучасних засобів обліку та контролю за витратами енергоресурсів |  |  |  |  |  |  |
| паливо, тис. т у. п | 3700 - 4200 | 4600 - 4800 | 4600 - 4800 | 18.5 - 20 | 23 - 24 | 23 - 24 |
| електрична енергія, млн. кВт·год. | 1000 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 | 10 - 11 | 15 - 17 | 15 - 17 |
| теплова енергія, млн. Гкал | 8.5 - 9.0 | 11.0 - 12.0 | 13.5 - 14.0 | 45 - 50 | 58 - 63 | 70 - 80 |
| 2 Розробка і впровадження автоматизованих систем керування енергоспоживанням |  |  |  |  |  |  |
| електрична енергія, млн. кВт·год. | 3700 - 4000 | 4800 - 5000 | 5000 - 5500 | 20 - 22 | 26 - 27 | 27 - 30 |
| теплова енергія, млн. Гкал | 2.5 - 3.0 | 3.2 - 3.5 | 4.0 - 4.5 | 38 - 40 | 42 - 46 | 53 - 60 |
| 3 Використання економічних систем і приладів електроосвітлення |  |  |  |  |  |  |
| електрична енергія, млн. кВт·год. | 2000 - 3000 | 7000 - 8000 | 9000 - 10000 | 2.5 - 3.0 | 9.0 - 10.0 | 11.5 - 12.2 |
| 4 Впровадження засобів силової електроніки |  |  |  |  |  |  |
| електрична енергія, млн. кВт·год. | 5000 - 7000 | 20000 - 25000 | 40000 - 45000 | 9 - 10 | 45 - 50 | 100 - 110 |
| у тому числі за рахунок: |  |  |  |  |  |  |
| - застосування регульованого електроприводу, млн. кВт·год. | 2000 - 3000 | 10000 - 12000 | 18000 - 20000 |  |  |  |
| - впровадження вентильних регульованих двигунів в електропобутових приладах, млн. кВт·год. | 1600 - 2000 | 7500 - 9000 | 14000 - 15000 |  |  |  |
| - застосування компенсуючих засобів, млн. кВт·год. | 1000 - 1500 | 5000 - 6000 | 9000 - 10000 |  |  |  |
| - застосування економічних перетворювачів електричної енергії в технологічних процесах, млн. кВт·год. | 400 - 500 | 2500 - 3000 | 4000 - 5000 |  |  |  |
| 5 Вдосконалення структури парку електроприводів в галузях електрична енергія, млн. кВт·год. | 3000 - 3500 | 8000 - 9000 | 10000 - 12000 | 7 - 8 | 18 - 23 | 32 - 35 |
| 6 Використання сучасних технологій спалювання низькоякісного вугілля паливо, тис. т у. п. | 90 - 100 | 480 - 500 | 950 - 1000 | 27 - 30 | 140 - 150 | 280 - 300 |
| 7 Вдосконалення систем теплопостачання теплова енергія, млн. Гкал | 10 - 15 | 18 - 21 | 28 - 30 | 400 - 500 | 750 - 800 | 900 - 1000 |
| 8 Підвищення рівня використання вторинних енергетичних ресурсів паливо, тис. т у. п. | 720 - 1440 | 2880 - 3600 | 5400 - 7200 | 80 - 160 | 320 - 400 | 600 - 800 |
| Додаткове виробництво електричної енергії за рахунок вторинних енергоресурсів без залучення палива рівні виробництва електричної енергії, млн. кВт·год. | 2000 - 4000 | 8000 - 10000 | 15000 - 20000 |  |  |  |
| 9 Разом |  |  |  |  |  |  |
| паливо, тис. т у. п. | 4510 - 5740 | 7960 - 8900 | 10950 - 13000 | 125.5 - 210 | 483 - 574 | 903 - 1124 |
| електрична енергія, млн. кВт·год. | 14700 - 18600 | 33300 - 48700 | 65500 - 74200 | 48.5 - 54 | 113 - 127 | 185.5 - 204 |
| теплова енергія, млн. Гкал | 21 - 27 | 32.2 - 36.5 | 45.5 - 48.5 | 483 - 590 | 850 - 909 | 1023 - 1140 |
| 10 Усього енергоресурсів в умовному паливі, капітальних вкладень, млн. дол. США | 13550.5 - 17254 | 25749.5 - 33063 | 42820 - 48830.5 | 657 - 854 | 1446 - 1610 | 2111.5 - 2468 |

### 3.5. Оцінка максимальних технічно можливих і економічно ефективних рівнів енергозбереження в галузях економіки

У цьому розділі Програми проведено ретроспективну (відносно 1990 р.) оцінку технічно можливого потенціалу енергозбереження, а також його прогноз до 2010 р. Слід зазначити, що показник технічно можливого рівня вище від рівня практичного потенціалу енергозбереження, який має передумови практичної реалізації, і в першу чергу за рахунок ресурсної забезпеченості.

Оцінка технічно можливого і максимально ефективного рівня енергозбереження в галузях була проведена по 12 основних напрямках, які можуть включати набір практично всіх відомих заходів і резервів енергозбереження:

- впровадження нових енергозберігаючих технологій;

- впровадження нового енергоекономічного обладнання;

- вдосконалення існуючих технологій;

- вдосконалення енерговикористовуючого обладнання;

- підвищення якості продукції;

- вдосконалення сировини та матеріалів;

- заміщення і вибір найбільш ефективних енергоносіїв;

- скорочення втрат сировини та матеріалів;

- скорочення втрат енергоресурсів;

- організаційно-технічні заходи;

- вдосконалення обліку та контролю за витратами енергоресурсів;

- економічні, правові та інші фактори зниження рівнів енергоспоживання.

3.5.1. Промисловість

У межах цього розділу розглянуто рівні енергозбереження в таких енергоємних галузях: електроенергетика, паливний, металургійний комплекси, хімія та нафтохімія, промисловість будівельних матеріалів, харчова промисловість. Оцінені загалом і інші галузі промисловості, які не ввійшли в наведений вище перелік.

Зведені оцінки технічно можливого і максимально ефективного рівня енергозбереження наведено в табл. 3.7.

Таблиця 3.7. Зведений технічно можливий рівень енергозбереження в галузях економіки України (відповідно до рівня 1990 р.)

| Галузь | 1995 р. | 2000 р. | 2005 р. | 2010 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Паливо, тис. т у. п. |  |  |  |  |
| 1. Промисловість, усього в тому числі: | 4740 - 5535.1 | 10711.2 - 11790.2 | 18162.5 - 19700.0 | 26030.6 - 28476.2 |
| електроенергетика | 740 - 800 | 1160 - 1230 | 3070 - 3170 | 5200 - 5350 |
| паливні галузі: |  |  |  |  |
| вугільна | 50 - 70 | 100 - 150 | 200 - 250 | 300 - 400 |
| нафтогазова | 350 - 400 | 1000 - 1100 | 1900 - 2000 | 2300 - 2500 |
| нафтопереробна | 17 - 20.1 | 93.2 - 111.2 | 160.5 - 191.0 | 212.6 - 254.2 |
| металургійний комплекс: |  |  |  |  |
| чорна металургія | 1800 - 2200 | 3300 - 3700 | 5600 - 6100 | 8600 - 9400 |
| кольорова металургія | 140 - 160 | 200 - 230 | 220 - 270 | 230 - 290 |
| хімічна і нафтохімічна промисловість | 300 - 365 | 944 - 1072 | 1425 - 1598 | 1867 - 2235 |
| промисловість будівельних матеріалів | 320 - 400 | 1080 - 1160 | 1460 - 1530 | 1710 - 2000 |
| машинобудування та металообробка | 133 - 168 | 744 - 817 | 1237 - 1546 | 1871 - 2107 |
| харчова промисловість | 7790 - 832 | 1840 - 1920 | 2530 - 2635 | 3290 - 3440 |
| інші галузі промисловості | 100 - 120 | 250 - 300 | 360 - 410 | 450 - 500 |
| 2. Сільське господарство | 1626 | 1912.5 - 2983 | 3032.6 - 4321.4 | 4465.5 - 6134 |
| 3. Будівництво | 180 | 190 | 200 - 220 | 220 - 240 |
| 4. Транспорт | 2560 | 2780 - 3050 | 4640 - 5220 | 5590 - 6290 |
| 5. Комунально-побутове господарство | 4540 | 4760 - 5050 | 5000 - 5950 | 5770 - 6760 |
| Разом | 13645.5 - 14440.6 | 20353.7 - 23063.2 | 31035.1 - 35411.4 | 42076.1 - 47900.2 |
| Електрична енергія, млн. кВт·год. |  |  |  |  |
| 1. Промисловість, усього в тому числі: | 3425.0 - 4021.0 | 8633.0 - 9949.0 | 13897.0 - 16649.0 | 21324.0 - 23241.0 |
| електроенергетика | 930 - 1000 | 1540 - 1630 | 2580 - 2650 | 4340 - 4450 |
| паливні галузі: |  |  |  |  |
| вугільна | 270 - 330 | 700 - 850 | 1200 - 1500 | 1800 - 2200 |
| нафтогазова | 60 - 80 | 180 - 200 | 330 - 350 | 550 - 580 |
| нафтопереробна | 8 - 10 | 70 - 90 | 110 - 132 | 170 - 211 |
| металургійний комплекс: |  |  |  |  |
| чорна металургія | 450 - 550 | 1400 - 1700 | 2500 - 3500 | 4500 - 5000 |
| кольорова металургія | 500 - 550 | 600 - 680 | 750 - 1100 | 1250 - 1400 |
| хімічна і нафтохімічна промисловість | 181 - 220 | 823 - 989 | 1434 - 1724 | 2086 - 2225 |
| промисловість будівельних матеріалів | 270 - 380 | 900 - 990 | 1050 - 1180 | 1420 - 1180 |
| машинобудування та металообробка | 216 - 241 | 1090 - 1383 | 1923 - 2383 | 2728 - 3400 |
| харчова промисловість | 340 - 440 | 850 - 887 | 1320 - 1350 | 1660 - 1705 |
| інші галузі промисловості | 200 - 220 | 480 - 550 | 700 - 780 | 820 - 890 |
| 2. Сільське господарство | 218.8 | 235.6 - 371.1 | 363.3 - 517.7 | 539.3 - 740.4 |
| 3. Будівництво | 90 | 100 | 120 - 130 | 140 - 150 |
| 4. Транспорт | 1090 | 1240 - 1380 | 1450 - 1620 | 1670 - 1850 |
| 5. Комунально-побутове господарство | 9500 | 9500 - 10100 | 10400 - 12000 | 11000 - 13400 |
| Разом | 14323.8 - 14919.8 | 19708.6 - 21900.1 | 26230.3 - 30916.7 | 34727.3 - 39381.3 |
| Теплова енергія, млн. Гкал |  |  |  |  |
| 1. Промисловість, усього в тому числі: | 16.48 - 17.56 | 25.19 - 28.15 | 35.91 - 41.09 | 46.08 - 52.53 |
| електроенергетика | 1.7 - 2.0 | 3.0 - 3.5 | 4.5 - 5.0 | 6.1 - 6.7 |
| паливні галузі: |  |  |  |  |
| вугільна | 0.3 - 0.38 | 0.7 - 0.87 | 1.2 - 1.5 | 2.0 - 2.5 |
| нафтогазова | 0.03 - 0.04 | 0.08 - 0.10 | 0.18 - 0.20 | 0.30 - 0.35 |
| нафтопереробна | 0.06 - 0.08 | 0.34 - 0.40 | 0.48 - 0.58 | 0.70 - 0.84 |
| металургійний комплекс: |  |  |  |  |
| чорна металургія | 0.35 - 0.4 | 1.0 - 1.2 | 2.1 - 2.4 | 3.5 - 4.0 |
| кольорова металургія | 0.48 - 0.5 | 0.5 - 0.53 | 0.54 - 0.73 | 0.65 - 0.84 |
| хімічна і нафтохімічна промисловість | 1.09 - 1.29 | 2.69 - 3.22 | 5.28 - 6.28 | 6.99 - 8.30 |
| промисловість будівельних матеріалів | 1.29 - 1.68 | 1.74 - 2.32 | 3.08 - 3.73 | 4.42 - 5.10 |
| машинобудування та металообробка | 0.13 - 0.14 | 1.76 - 2.21 | 3.27 - 4.06 | 4.06 - 5.10 |
| харчова промисловість | 10.6 - 11.6 | 12.8 - 13.8 | 14.6 - 15.8 | 16.6 - 18.0 |
| інші галузі промисловості | 0.45 - 0.46 | 0.58 - 0.60 | 0.68 - 0.71 | 0.76 - 0.80 |
| 2. Сільське господарство |  |  |  |  |
| 3. Будівництво | 0.26 | 0.27 | 0.27 - 0.28 | 0.29 - 0.3 |
| 4. Транспорт | 0.35 | 0.35 - 0.61 | 0.39 - 0.75 | 0.47 - 0.87 |
| 5. Комунально-побутове господарство | 31.6 | 33.5 - 35.8 | 37.0 - 42.5 | 38.08 - 47.3 |
| Разом | 48.69 - 49.77 | 59.31 - 64.83 | 73.57 - 84.62 | 85.64 - 101.0 |
| Всього енергозбереження, тис. т у. п. | 27394.5 - 28461.3 | 37926.6 - 42256.7 | 53484.0 - 61396.0 | 69738.6 - 79949.4 |
| Капітальні вкладення, млн. дол. США |  |  |  |  |
| 1. Промисловість, усього в тому числі: |  | 3379.1 - 3758.0 | 7310.1 - 8168.2 | 10976.9 - 12214.7 |
| електроенергетика |  | 182.5 - 208 | 2282 - 2405 | 4162 - 4412 |
| паливні галузі: |  |  |  |  |
| вугільна |  | 105 - 140 | 188 - 237 | 294 - 371 |
| нафтогазова |  | 165.1 - 182.1 | 312.8 - 330.2 | 379.5 - 412.8 |
| нафтопереробна |  | 183.5 - 220.4 | 334.5 - 400 | 467.0 - 561.0 |
| металургійний комплекс: |  |  |  |  |
| чорна металургія |  | 867 - 993 | 1632 - 1778 | 2357 - 2570 |
| кольорова металургія |  | 113 - 120 | 133 - 184 | 188 - 219 |
| хімічна і нафтохімічна промисловість |  | 447.4 - 536 | 748.5 - 921 | 950 - 1142 |
| промисловість будівельних матеріалів |  | 236 - 253.8 | 315.6 - 328.4 | 384.2 - 429.6 |
| машинобудування та металообробка |  | 518.6 - 527.7 | 707.7 - 784.6 | 995.2 - 1242.3 |
| харчова промисловість |  | 506 - 517 | 586 - 620 | 710 - 755 |
| інші галузі промисловості |  | 55 - 60 | 70 - 80 | 90 - 100 |
| 2. Сільське господарство |  | 443.4 - 807.5 | 671.5 - 1121.6 | 1022 - 1644 |
| 3. Будівництво |  | 58.5 | 62.7 - 71.5 | 71.9 - 82.8 |
| 4. Транспорт |  | 700 - 777 | 1103 - 1253 | 1320 - 1496 |
| 5. Комунально-побутове господарство |  | 4395 - 4673 | 4873 - 5496 | 5147 - 6144 |
| Разом |  | 8976.0 - 10074.0 | 14020.3 - 16110.3 | 18537.8 - 21581.5 |

3.5.1.1. Електроенергетика

В основу визначення рівня енергозбереження в електроенергетиці закладений аналіз сучасного стану та перспектив розвитку галузі.

Рівні ефективності використання палива та енергії були розглянуті по таких сферах: експлуатація енергетичного обладнання електростанцій та його реконструкція та модернізація, скорочення власних потреб в енергоресурсах, скорочення втрат при розподілі електричної та теплової енергії, впровадження нових енергозберігаючих технологій виробництва енергії (ПГУ, котли з циркулюючим киплячим шаром тощо).

Результати детального аналізу технічно можливого рівня енергозбереження оцінено по 9 напрямках енергозбереження. Так, на рівні 2010 р. потенціал економії котельно-пічного палива становить 5200 - 5350 тис. т у. п., електричної енергії - 4340 - 4450 млн. кВт·год. та теплової енергії - 6.1 - 6.7 млн. Гкал.

Необхідні капітальні вкладення для реалізації такого обсягу економії в 2010 р. повинні бути на рівні 4162 - 4402 млн. дол. США.

3.5.1.2. Паливні галузі

Вугільна промисловість

Вугільна промисловість - найбільш енергоємна із паливних галузей. Зменшення енергоємності вуглевидобутку повинно досягатися за рахунок нової та модернізації існуючої техніки і технології видобування та переробки вугілля. Для галузі характерне погіршення гірничо-геологічних умов - поглиблення гірничих робіт, старіння шахтного фонду, перехід до розробки гірничих ділянок родовищ з підвищеною небезпекою викидів метану. Тому в перспективі це буде зв'язано з підвищенням енергомісткості видобутку палива та рівнів споживання ПЕР. При цьому буде спостерігатися найбільш значний ріст споживання електроенергії, тоді як витрати теплоенергії та палива будуть зростати меншими темпами.

Енергозбереження в галузі може бути досягнуто за рахунок таких основних заходів:

- створення нових та модернізація існуючих техніки та технології видобування та переробки вугілля, у тому числі за рахунок застосування способів перевезення вугілля в рухомий стан енергією вибуху та вібрації;

- використання методів газифікації, особливо низькосортного та високозольного вугілля;

- використання шахтного метану як палива;

- вдосконалення систем електроприводу, у тому числі збільшення коефіцієнту завантаження електроприводу, вибір типу приводу, обмеження режиму неробочого ходу, впровадження статичних регуляторів швидкості двигунів (використання трансформаторів з регульованим під навантаженням рівнем напруги);

- переробка та використання відходів вуглезбагачення як палива, зменшення втрат палива;

- використання в ефективних межах вторинних енергетичних ресурсів для цілей теплофікації та виробництва холоду.

Реалізація цих напрямків повинна проводитися з урахуванням екологічних наслідків та умов безпеки праці.

Загальний технічно можливий рівень енергозбереження в вугільній промисловості складає: в 2000 р. - 0.47 - 0.6 млн. т у. п., в тому числі власне паливо - 0.1 - 0.15 млн. т у. п., електроенергії - 0.7 - 0.85 млрд. кВт·год., теплоенергії - 0.7 - 0.87 млн. Гкал.; в 2005 р. - 0.8 - 1.0 млн. т у. п., в тому числі власне паливо - 0.2 - 0.25 млн. т у. п., електроенергії - 1.2 - 1.5 млрд. кВт·год., теплоенергії - 1.2 - 1.5 млн. Гкал.; в 2010 р. - 1.25 - 1.6 млн. т у. п., в тому числі власне паливо - 0.3 - 0.4 млн. т у. п., електроенергії - 1.8 - 2.2 млрд. кВт·год., теплоенергії - 2.0 - 2.5 млн. Гкал.

При оцінці рівня енергозбереження в галузі не враховано використання метану як важливого джерела поповнення ресурсів ПЕР.

Це питання має вирішуватись на державному рівні згідно з "Державною програмою з проблем пошуку, видобутку та використання метану вугільних родовищ України (1994 - 2005 рр.)".

Задачі по використанню метану розглянуті в розділі 4.

Поряд з цим при оцінці розмірів енергозбереження враховані можливості галузі по виробництву власної теплоенергії та електроенергії за рахунок використання внутрішніх резервів, в тому числі відходів вуглезбагачення та частково метану.

Основна економія ПЕР може бути досягнута за рахунок впровадження нових та удосконалення існуючих технологій та обладнання (біля 60 %). Певна економія (до 10 %) може бути досягнута за рахунок зниження втрат енергоносіїв, у тому числі вугілля з породою, а також впровадження організаційно-технічних заходів (8 - 10 %), перш за все по економії електроенергії, які характеризуються низькими затратами (20 - 30 дол. США і нижче в перерахунку на 1 т умовного палива, що економиться).

У цілому для реалізації наведених резервів економії ПЕР в галузі необхідні цільові капітальні витрати в об'ємі: до 2000 р. - 105 - 140 млн. дол. США, до 2005 р. - 190- 2 40 млн. дол. США, до 2010 р. - 300 - 370 млн. дол. США. При цьому капітальні витрати в галузі на 1 т умовного палива, що економиться, складають 230 - 240 доларів США.

Нафтогазова промисловість

В Україні в 1994 р. було видобуто 4.2 млн. т нафти та 18.3 млрд. м3 природного газу. У зв'язку з природним зниженням видобутку вуглеводнів через виснаження запасів великих родовищ в останні роки Україна задовольняє свої потреби в газі і нафтопродуктах за рахунок власного видобутку лише на 10 - 13 % по нафті і на 18 - 20 % по газу.

Одним із пріоритетних напрямків перспективного розвитку нафтогазового комплексу України є енергозбереження, що базується на впровадженні нових технологічних процесів та нової техніки. Досвід з цього питання нині в Україні ще не набув широкого застосування з ряду об'єктивних обставин, а саме: недостатня кількість сучасних технологій та устаткування, досвідчених спеціалістів, недостатнє фінансування тощо.

Газова промисловість України є великим споживачем природного газу, що використовується, головним чином, як пальне для газоперекачуючих агрегатів (ГПА) на компресорних станціях (КС) газопроводів в об'ємі 6.0 млрд. м3 на рік. Для перекачування товарного газу щодоби витрачають 16.0 млн. м3 паливного газу (близько 10 % від транспортованого) і 3.5 млн. кВт·год. електроенергії.

У 1995 р. в газовій промисловості споживання ПЕР склало: палива - 7.0 млн. т у. п., електроенергії - 1.205 млрд. кВт·год., теплоенергії - 0.63 млн. Гкал.

У перспективі в зв'язку з ростом видобутку газу намічається зростання споживання ПЕР, яке складе в 2005 і 2010 рр. відповідно (орієнтовні оцінки): палива - 13.0 і 13.8 млн. т у. п., електроенергії - 2.23 і 2.35 млрд. кВт·год., теплоенергії - 1.22 і 1.28 млн. Гкал.

Головними напрямками науково-технічного прогресу в галузі, що впливають на підвищення ефективності використання ПЕР та енергозбереження, є:

- підвищення питомої ваги газопроводів великого діаметру та підвищеним тиском;

- зниження гідравлічних втрат;

- охолодження природного газу;

- оптимізація режимів транспорту газу;

- зниження втрат за рахунок покращання парку ГПА та ін.

Значна економія в галузі може бути досягнута за рахунок раціонального використання вторинних енергетичних ресурсів та використання електроприводу замість газотурбінного. Ці напрямки враховані при оцінці загального потенціалу енергозбереження в газовій промисловості.

У нафтовій промисловості обсяги споживання ПЕР порівняно з газовою промисловістю незначні.

Оцінка технічно можливого рівня енергозбереження в нафтогазовій промисловості приведена в додатку 6.

Економія ПЕР в галузі може скласти в 2005 р. по паливу - 1.9 - 2.0 млн. т у. п., по електроенергії - 0.33 - 0.35 млрд. кВт·год., по теплоенергії - 0.18 - 0.2 млн. Гкал.

У 2010 р. економія ПЕР може скласти: по паливу - 2.3 - 2.5 млн. т у. п., по електроенергії - 0.55 - 0.58 млрд. кВт·год., по теплоенергії - 0.30 - 0.35 млн. Гкал.

У цілому рівень технологічного енергозбереження в галузі складає в 2005 р. 2.05 - 2.16 млн. т у. п., а в 2010 р. - 2.55 - 2.77 млн. т у. п. Його реалізація потребує в 2005 р. - 313 - 330, а в 2010 р. - 380 - 413 млн. дол. США, або в середньому близько 150 дол./т у. п. Економія капітальних витрат за рахунок реалізації напрямків енергозбереження в галузі може скласти (порівняно з видобутком палива) - до 2005 р. - 0.8 млрд. дол. США, а до 2010 р. - 1.04 млрд. дол. США.

3.5.1.3. Нафтопереробна галузь

У нафтопереробній галузі основний потенціал енергозбереження головним чином зосереджений в технологічних заходах та впровадженні нового високоефективного обладнання. На перспективу планується, що нафтопереробна галузь буде розвиватись в напрямку поглибленої переробки нафти до 75 - 77 % шляхом вакуумної перегонки мазуту, каталітичного крекінгу і гідрокрекінгу, а надалі до глибини переробки до 82 - 85 % за рахунок поглибленої переробки гудрону. Поряд з цим в галузі будуть впроваджуватися нові установки по облагороджуванню нафтових фракцій з метою отримання високоякісних та екологічно чистих палив, сировини для нафтохімії та продуктів для інших галузей промисловості. Крім цього в галузі передбачається значно підвищити рівень рекуперації тепла на установках атмосферної перегонки та використання тепла відходящих газів після гідроочистки газойля, збільшення теплообмінних агрегатів у технологічній схемі підігріву сировини. Значну економію паливно-енергетичних ресурсів буде отримано за рахунок удосконалення технологічних процесів шляхом впровадження нових видів каталізаторів, зменшення витрат нафти і нафтопродуктів при впровадженні автоматичних систем на наливних резервуарах.

Оцінка можливого технологічного рівня енергозбереження в нафтопереробній галузі на перспективу до 2010 р. показала, що по базових роках він може складати: по паливу в 2000 р. в межах 93,2 - 111,2, в 2005 р. - 160,5 - 191,0, в 2010 р. - 212,6 - 254,2 тис. т у. п., по електроенергії відповідно по роках: 0,070 - 0,091, 0,110 - 0,132, 0,170 - 0,211 млрд. кВт·год. і по теплоенергії: 0,340 - 0,398, 0,480 - 0,575, 0,700 - 0,840 млн. Гкал.

Реалізація енергозберігаючих заходів потребує капітальних вкладень по базових роках в таких обсягах: в 2000 р. в межах 183,5 - 220,4, в 2005 р. - 334,5 - 400,0, в 2010 р. - 467,0 - 561,0 млн. дол. США.

3.5.1.4. Металургійний комплекс

Чорна металургія

Розвиток чорної металургії характеризується такими рівнями виробництва основних видів продукції: залізної руди з 52 млн. т в 1995 р. до 34 млн. т у 2010 р., чавуну з 20 до 23 млн. т, сталі з 23.1 до 29 млн. т і готового прокату з 17.1 млн. т до 25 млн. т відповідно по роках.

Обсяги виробництва продукції в 2000 - 2010 рр. визначені згідно з "Концепцією розвитку гірничо-металургійного комплексу України", яка була затверджена Постановою Верховної Ради України від 17.10.95 р., а також проектом "Національної програми розвитку гірничо-металургійного комплексу".

Чорна металургія - найбільш енергоємна галузь промисловості, яка споживає біля 17.5 % палива та 16.7 % електроенергії від загального їх споживання в економіці України.

Ефективність використання палива в галузі може бути значно підвищена за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів по таких основних напрямках:

- вдосконалення та оптимізація існуючих технологічних процесів та режимів, їх автоматизація та впровадження систем управління;

- впровадження нових енергозберігаючих та безвідходних технологій, устаткування та апаратів;

- структурна перебудова галузі в напрямку зменшення частки енергомістких виробництв і процесів;

- заміна природного газу іншими видами палива;

- підвищення рівня використання вторинних енергетичних ресурсів, перш за все теплових;

- зниження енергомісткості та матеріаломісткості виробництва;

- підвищення якості металу та металопрокату, розширення його сортаменту (економія досягається в галузях, які використовують метал, та загалом в економіці країни).

Чорна металургія є значним джерелом утворення вторинних енергетичних ресурсів. Вихід горючих ВЕР становить 90 %, а теплових - біля 60 % від загальної кількості їх в промисловості. Тому повне використання їх за рахунок установки теплових утилізаційних електростанцій, газових утилізаційних безкомпресорних турбін, установок сухого гасіння коксу, котлів-утилізаторів, охолоджувачів конверторних газів, утилізаційних турбогенераторів низького тиску, теплообмінників на теплових трубах, теплонасосних установок, використання низькокиплячих теплоносіїв, локальних схем теплофікації, кондиціювання повітря та утилізація тепла вентвикидів - все це дозволить одержати значну економію ПЕР при відносно низьких капітальних витратах, в ряді випадків, до 100 - 150 дол. США на 1 т у. п.

У 2010 р. економія палива може досягти 8.6 - 9.4 млн. т у. п., електроенергії - 4.5-5 млрд. кВт·год., а загальна економія (з врахуванням тепла) - 10.7 - 11.8 млн. т у. п., що потребує значних капітальних витрат - 1.63 - 1.78 млрд. дол. США в 2005 р. і 2.36 - 2.57 млрд. дол. США в 2010 р. При цьому питомі капітальні вкладення складуть біля 220 дол. США на зекономлену 1 тонну умовного палива, що в 2.5 - 3 рази нижче, ніж в паливовидобуванні.

Загальна економія капітальних витрат в галузі в 2010 р. може скласти біля 4 - 4.5 млрд. дол. США.

Реалізація наведеного в табл. 3.13 енергозберігаючого потенціалу в чорній металургії дозволить знизити енергомісткість прокату на 20 - 25 %. Проте це можливо лише за умови цільового фінансування енергозбереження в галузі в необхідних масштабах.

Кольорова металургія

Розвиток кольорової металургії України відповідає світовим тенденціям, але спостерігається відставання в технічному та сировинному забезпеченні, технологічному оснащенні, якості виробів із кольорових металів.

Внаслідок союзної спеціалізації праці, яка була раніше, майже для всіх кольорових металів практично не існує особистих замкнутих циклів виробництва - від первинної сировини до готового прокату або напівфабрикатів підвищеного ступеня готовності, а також - суттєвий дисбаланс між споживанням та забезпеченням економіки України кольоровими металами. Тому Концепція розвитку гірничо-металургійного комплексу України (Постанова Верховної Ради України від 17.10.95 р.) і розроблений на її основі проект Національної програми розвитку гірничо-металургійного комплексу передбачають здійснити детальну розвідку родовищ, проектування і будівництво та реконструкцію підприємств кольорової металургії. Це дозволить задовольнити потребу в сировині для виробництва кольорових металів, необхідних для галузей економіки країни.

Питома вага кольорової металургії в структурі промислового паливоспоживання становить менше 1 %, теплоспоживання - біля 2 і електроспоживання - біля 4 %. Приблизно дві третини галузевого паливоспоживання припадає на перетворення в електричну і теплову енергію. Вся потреба галузі в теплоенергії задовольняється власним виробництвом. Більше половини галузевого теплоспоживання становлять витрати теплоенергії в глиноземному виробництві. Дві третини витрат електроенергії становлять її витрати в алюмінієвій промисловості.

Скороченню витрат палива і енергії в кольоровій металургії будуть сприяти технічне переозброєння галузі, впровадження енергозберігаючих технологій, особливо в найбільш енергоємній алюмінієвій промисловості, а також зміна структури виробництва теплової енергії за рахунок залучення в тепловий баланс галузі вторинних енергоресурсів.

Рівень технічно можливого енергозбереження в кольоровій металургії в 1995 р. дорівнював 402 тис. т у. п., в тому числі: паливні ресурси - 140 тис. т у. п., електроенергія - 0.5 млрд. кВт·год. і теплоенергія - 480 тис. Гкал.

Подальший розвиток галузі зумовлює збільшення рівня енергозбереження до 777 - 923 тис. т у. п., у тому числі: паливні ресурси - 230 - 290 тис. т у. п., електроенергія - до 1.25 - 1.4 млрд. кВт·год., теплоенергія - 650 - 840 тис. Гкал.

Суттєві резерви енергозбереження має алюмінієва промисловість. Наприклад, в 1995 р. питомі витрати електроенергії на 1 т алюмінію становили 18.6 тис. кВт·год. проти 17.6 тис. кВт·год. в 1990 р. Цей показник на кращих заводах Росії становить 15 тис. кВт·год., Японії, США, Франції - 13.3 - 13.6 тис. кВт·год.

Основними причинами перевитрат електроенергії є нестабільний режим роботи алюмінієвих електролізерів, що є наслідком експлуатації застарілих конструкцій, а також недоліки в автоматизації технологічного режиму електролізу тощо.

Більшість технологічного обладнання галузі працює з виходом вторинних енергоресурсів. Тому пріоритетним напрямком енергозбереження є створення і впровадження в виробництво технологічних процесів і агрегатів з повним внутрішнім теплообміном, які забезпечують мінімальні втрати тепла.

У країні щорічно накопичуються великі запаси кольорового металофонду, більша частина якого через відсутність спеціального устаткування, недозбір та втрати не залучається в господарський обіг. якщо по прикладу розвинутих країн інвестиції направляти на випереджуючий розвиток вторинної кольорової металургії, то це дозволить отримати високий економічний ефект за рахунок залучення альтернативних джерел сировини і скорочення потреби в паливі та енергії. Енергомісткість виробництва вторинного алюмінію чи нікелю не перевищує 10 % енерговитрат при виробництві металів із первинної сировини, міді - 13 - 16 %, цинку - 28 - 40, свинцю - 35 - 40 %.

3.5.1.5. Хімічна та нафтохімічна промисловість

Доля хімічної та нафтохімічної галузі в загальному обсязі споживання палива, теплової та електричної енергії в промисловості складає відповідно 6,7 і 14 %. При цьому значна доля палива, головним чином природного газу і нафтопродуктів, використовується в галузі як сировина для виготовлення цілого ряду хімічних продуктів (аміак, метанол, пластмаси та інше). До найбільш енергомістких в галузі відносяться виробництва: аміаку, кальцинованої та каустичної соди, азотної та сірчаної кислоти, метанолу, технічного вуглецю, пластмас та синтетичних волокон тощо.

Основний потенціал енергозбереження в галузі припадає на впровадження нових енерготехнологічних процесів і більш ефективного устаткування, реконструкцію і модернізація діючого устаткування, вдосконалення діючих технологічних схем, підвищення рівня використання вторинних енергетичних ресурсів. Так, впровадження енерготехнологічних агрегатів виробництва аміаку потужністю 220, 450, 475 тис. т на рік можуть забезпечити економію енергоресурсів в розмірі 15 - 18 % від обсягу споживання їх на рівні 1990 р. Впровадження діафрагмового способу виробництва каустичної соди з використанням електролізерів біполярного типу скорочує питомі витрати електроенергії на 15 - 20 %. При виробництві кальцинованої соди значну економію енергоресурсів можна отримати за рахунок вдосконалення процесів обезводнення, сушки і дозування дрібних сипучих матеріалів, а в шинній промисловості за рахунок вдосконалення технології приготування формовочних сумішей.

У виробництві кислот економію енергетичних ресурсів можна забезпечити за рахунок використання плазмохімічних методів, які, крім того, дають можливість регулювати добові і сезонні нагрузки енергетичних систем і скорочують викиди шкідливих речовин в навколишнє середовище.

Важливим напрямком енергозбереження в каталітичних хімічних процесах також є розробка та впровадження більш ефективних каталізаторів, апаратів миттєвого закипання, утилізаційного обладнання та інших установок.

Технічно можливий рівень енергозбереження в галузі на перспективу до 2010 р. по основних напрямках згідно з результатами оцінки енергозбереження по базових роках може складати: по паливу в 2000 р. в межах 0.944 - 1.072, в 2005 р. - 1.425 - 1.598, в 2010 р. - 1.867 - 2.235 млн. т у. п., по електроенергії відповідно по роках 0.823 - 0.989, 1.434 - 1.724, 2.088 - 2.225 млрд. кВт·год., теплоенергії - 2.689 - 3.219, 5.284 - 6.280, 6.985 - 8.300 млн. Гкал. Для реалізації цього обсягу в галузі необхідні такі капітальні вкладення по базових роках: в 2000 р. в межах 447.4 - 536, в 2005 р. - 748.5 - 892, в 2010 р. - 950 - 1142 млн. дол. США.

3.5.1.6. Промисловість будівельних матеріалів

Питома вага галузі в промисловому енергоспоживанні становить біля десяти відсотків котельно-пічного палива, чотири відсотки теплової і вісім відсотків електричної енергії.

До пріоритетних напрямків енергозбереження в промисловості будівельних матеріалів слід віднести впровадження нових технологій і енергозберігаючого обладнання, удосконалення існуючих технологічних процесів і енергоспоживаючого обладнання.

Найбільш енергомісткими виробництвами в галузі є виробництво цементу (споживає приблизно половину пального та електроенергії), галузі стінових матеріалів та скла. Ці виробництва витрачають приблизно 90 % палива, що йде на потреби промисловості будівельних матеріалів. Через це підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в цих виробництвах суттєво зменшує енергоспоживання в галузі.

У цементній промисловості передбачається перехід двох комбінатів (Дніпродзержинського та Єнакіївського) на сухий спосіб виробництва з використанням вугілля як основного палива, будівництво терміналу по розфасуванню, пакуванню та відвантаженню цементу на експорт морським транспортом потужністю 2 млн. т з подальшим доведенням її до 4 - 5 млн. тонн на рік.

У промисловості стінових матеріалів передбачено зниження енергомісткості виробництва за рахунок збільшення випуску пустотної цегли та ніздрюватого бетону, використання відходів вуглевидобутку і збагачення вторинних енергетичних ресурсів.

У скляній промисловості економія палива залежить в значній мірі від вдосконалення конструкції скловарних печей, збільшення їх потужності, інтенсифікації роботи і підвищення питомих зйомів скломаси. Передбачається у виробництві віконного скла перехід на технологію термічного формування та організація виробництва скла для автомобілів типу "Тріплекс", та для будівництва - сонце- і теплозахисного скла.

Оцінка технічно можливого рівня енергозбереження в промисловості будівельних матеріалів на перспективу до 2010 р. показує, що по базових роках цей рівень може складати: по паливу в 2000 р. в межах 1.08 - 1.16; в 2005 р. - 1.46 - 1.53; в 2010 р. - 1.71 - 2.0 млн. т у. п., по електроенергії відповідно по роках: 0.90 - 0.99; 1.05 - 1.18; 1.42 - 1.53 млрд. кВт·год.од; по теплоенергії: 1.74 - 2.32; 3.08 - 3.73; 4.42 - 5.1 млн. Гкал.

Для реалізації наведеного вище потенціалу енергозбереження промисловості будівельних матеріалів необхідні капітальні вкладення по базових роках: в 2000 р. в межах 236.4 - 253.8; в 2005 р. - 315.6 - 328.4; в 2010 р. - 384.2 - 429.6 млн. дол. США.

3.5.1.7. Машинобудування та металообробка

У структурі споживання паливно-енергетичних ресурсів машинобудівельним комплексом основну долю займають технологічні процеси. Так для забезпечення технологічних потреб витрачається 70 - 75 % котельно-пічного палива, 90 - 95 % електроенергії і до 45 % тепла від загальних обсягів їх споживання в цілому по комплексу. Тому технологічні процеси мають найбільш високий потенціал енергозбереження.

Впровадження в стале- і чавуноливарне виробництво таких технологій, як позапічна обробка металу, використання кисневого дуття, поліпшення якості шихти, попереднє нагрівання шихти перед виплавленням, оснащення вагранок двухрядними фурмами та пристроями для підігріву дуття дозволяють значно понизити витрати палива в цих виробництвах, в тому числі коксу на 20 - 30 %. Зменшення витрат електроенергії на 20 - 25 % при виплавці сталі в електродугових печах можна здійснити за рахунок обладнання печей більш потужними трансформаторами, використанням паливно-кисневих пальників при розплавленні шихти, позапічної доводки розплавленого металу.

Заміна традиційних процесів термообробки на прогресивні з використанням концентрованих джерел електронагріву: лазерного, плазмового, високочастотної і імпульсної індукції дозволяють зменшити питомі витрати електроенергії на 80 - 120 кВт·год. на одну тонну металу.

Значна економія електроенергії можлива в металообробці. За рахунок впровадження таких енергоекономічних технологічних процесів, як електролітична шліфовка, ультразвукова, електроіскрова і електрохімічна обробки металу, електропроменеве і дифузійне зварювання, заміна механічної обробки на холодну штамповку і гарячу накатку, обробку металу твердосплавним та алмазним інструментом та інших процесів, можливо знизити витрати електроенергії на 20 - 25 % від загального обсягу її споживання у виробничих процесах металообробки.

Оцінка можливого технологічного рівня енергозбереження в машинобудівному комплексі на перспективу до 2010 р. показала, що по базових роках цей потенціал може складати: по паливу в 2000 р. - в межах 0,744 - 0,817, в 2005 р. - 1,227 - 1,546, в 2010 р. - 1,871 - 2,107 млн. т у. п.; по електроенергії відповідно по рокам: 1,080 - 1,383, 1,923 - 2,383, 2,728 - 3,400 млрд. кВт·год. і по теплоенергії: 1,764 - 2,206, 3,271 - 4,056, 4,064 - 5,1102 млн. Гкал. До найбільш ефективних напрямків енергозбереження слід віднести: впровадження нових технологій і енергозберігаючого обладнання, удосконалення існуючих технологічних процесів і енергоспоживаючого обладнання, використання сировини і матеріалів високої якості і низької енергомісткості. Ці напрямки, головним чином, і визначають потенціал енергозбереження машинобудівного комплексу.

Для реалізації наведених рівнів енергозбереження, машинобудівному комплексу необхідні капітальні вкладення по базових роках: в 2000 р. в межах 518,6 - 527,7, в 2005 р. - 707,7 - 884,6, в 2010 р. - 995,2 - 1242,3 млн. дол. США.

3.5.1.8. Харчова промисловість

Харчова промисловість є досить енергоємною галуззю, її паливоспоживання в 2010 р. буде становити 10.5 - 11.6 млн. т у. п., споживання електричної енергії - 7.3 - 8.3 млрд. кВт·год., теплової - 39 - 51 млн. Гкал.

У цілому підприємства галузі підпорядковані кільком відомствам, на долю Держхарчопрому на рівні 2010 р. припадатиме 60 - 70 % галузевого споживання палива і 46 - 52 % галузевого споживання електричної енергії.

Для галузі характерний високий рівень фізичного та морального спрацювання виробничого обладнання. За даними Держхарчопрому, спрацювання активної частини основних промислово-виробничих фондів складає близько 50 %, десь до 54 % парових котлів та 53 % турбогенераторів експлуатуються більш як 20 років.

За останні роки ефективність енерговикористання в харчовій промисловості значно погіршилась, що обумовлено зниженням обсягів виробництва і неритмічною роботою, використанням застарілого обладнання, порушенням вимог до експлуатації енергетичного та технологічного обладнання тощо.

Більш як 80 % галузевого споживання палива йде на перетворення в теплову енергію.

Найкрупнішим в галузі споживачем енергоресурсів є цукрова промисловість. Враховуючи великий ступінь спрацювання основних фондів, ключовими напрямками підвищення ефективності енерговикористання є вдосконалення технологічних та теплових процесів виробництва, введення в дію нових технологій та устаткування.

У додатку 13 наведена оцінка потенціалу енергозбереження в харчовій промисловості по мінімальному та максимальному значеннях відносно рівня 1990 р.

У 2010 р. рівень енергозбереження по котельно-пічному паливу буде становити 3290 - 3440 тис. т у. п., по електричній енергії - 1660 - 1705 млн. кВт·год. і по тепловій енергії - 16.6 - 17.0 млн. Гкал.

Витрати на реалізацію цього потенціалу на рівні 2010 р. будуть становити 710 - 750 млн. дол. США.

3.5.2. Сільське господарство

Споживання палива на виробничі потреби сільського господарства України має зростати з 8863,4 тис. т умовного палива в 1995 р. до 10300 - 11400 тис. т у. п. в 2010 р., тобто збільшиться на 16,2 - 28,6 %. Споживання електричної енергії зросте відповідно з 14970 до 22000 - 25100 млн. кВт·год., тобто на 47 - 67,7 %. Загальне споживання паливно-енергетичних ресурсів в сільськогосподарському виробництві збільшиться на 3,6 - 5,8 млн. т у. п., або на 25,4 - 40,6 %. При зростанні валової продукції галузі з 3,00 до 4,89 - 5,43 млрд. грн., тобто на 62,8 - 81 %, енергоємність її виробництва зменшиться з 4,72 до 3,63 - 3,67 кг у. п. в розрахунку на кожний гривню валової продукції, тобто на 23,1 - 22,2 %, а електроємність відповідно з 4,98 до 4,50 - 4,62 кВт·год./грн., або на 9,6 - 7,2 %.

Використовуючи на 1 гектар ріллі 240 - 250 кг пального, що адекватно показникам таких розвинутих країн як Німеччина (270 кг), Франція і Англія (260 кг), США (190 кг), але отримуючи у 2 - 3 рази меншу врожайність сільськогосподарських культур та продуктивність тварин, Україна в розрахунку на одиницю продукції витрачає у 2 - 3 рази більше енергоносіїв на продукцію рослинництва і у 4 - 5 разів - тваринництва, ніж у перелічених країнах. Так, середні комплексні енерговитрати на виробництво продукції тваринництва в Україні складають: молока - 180 кВт·год./т, яловичини - 1670 кВт·год./т, свинини - 840 кВт·год./т, яєць - 101 кВт·год. на 1000 штук. Це значно більше, ніж у розвинутих країнах Заходу.

Підвищення вартості пально-мастильних матеріалів до рівня світових цін в роки перебудови призвело до збільшення їх долі у собівартості сільськогосподарської продукції до 40 - 45 % і забезпечити функціонування галузі в цих умовах - на застарілих технологічних, технічних і економічних принципах стало економічно недоцільним. Продукція сільських товаровиробників стає нерентабельною і неконкурентоздатною не тільки на світовому ринку, але й в межах республік колишнього СРСР.

Вихід із цього скрутного економічного стану, у якому опинились сільськогосподарські товаровиробники України, полягає в запровадженні принципово нових напрямків розвитку, зорієнтованих на ресурсо- та енергозберігаючі технології, на сучасні технічні засоби для їх реалізації, для використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії з одночасним підвищенням врожайності культур та продуктивності худоби та птиці.

Оцінка можливого технологічного рівня енергозбереження в сільськогосподарському виробництві України та можливих витрат на його реалізацію на період до 2010 р. показує, що найбільш вагомими серед них є: впровадження нових енергозберігаючих технологій, впровадження нового економічного обладнання, поліпшення обліку та контролю втрат енергоресурсів, а також економічні та правові фактори зменшення рівнів енергоспоживання. Так, впровадження нових енергозберігаючих технологій повинно забезпечити за 1995 - 2010 рр. 721,7 - 991,2 тис. т умовного палива, у тому числі світлих нафтопродуктів 649,5 - 892 тис. т у. п. та 9,3 - 12,7 млн. кВт·год. електроенергії. Впровадження нового економічного обладнання забезпечить відповідно 1,8 - 2,5 млн. т у. п., у тому числі 1,6 - 2,3 млн. т у. п. світлих нафтопродуктів та 447,7 - 614,9 млн. кВт·год. електроенергії.

Всього ж за рахунок усіх напрямків енергозбереження економія палива на кінець прогнозованого періоду досягне 4,5 - 6,1 млн. т у. п., у тому числі світлих нафтопродуктів 3,5 - 5,5 млн. т у. п. та 539,3 - 740,4 млн. кВт·год. електроенергії. Якщо електроенергію перевести в умовне паливо по вищенаведених коефіцієнтах, то загальна економія паливно-енергетичних ресурсів на кінець 2010 р. складе 4,6 - 6,4 млн. т у. п.

Витрати на реалізацію технологічного енергозбереження в сільськогосподарському виробництві за 1995 - 2010 рр. будуть становити 1,0 - 1,6 млрд. американських доларів.

3.5.3. Будівництво

У порівнянні з рівнем 1990 р. в 1995 р. обсяг будівельного виробництва скоротився більше ніж в 2 рази, державні інвестиції - на дві третини, споживання котельно-пічного палива - з 2.0 до 1.1 млн. т у. п., електроенергії - з 4.0 до 1.8 млрд. кВт·год., теплоенергії - з 5.8 до 3.8 млн. Гкал. Вихід галузі із кризи залежить від її пристосування до ринкових відносин, інвестицій і є різних джерел фінансування на створення пасивної частини основних фондів галузей економіки, впровадження сучасних технологій виробництва.

Будівельне виробництво - одна із матеріаломістких галузей. Воно споживає більше 90 % продукції промисловості будівельних матеріалів, а витрати на матеріали, що використовуються при будівництві, складають більше половини загальної вартості будівельно-монтажних робіт.

У обсязі будівельно-монтажних робіт питома вага прогресивних технологій становить лише 5 - 10 %, використання легких металевих конструкцій в структурі будівельного виробництва України в 3 рази менше, ніж в розвинутих країнах.

Серед пріоритетних напрямків розвитку будівництва слід відзначити перепрофілювання будівельної бази на створення сучасних конструкцій, необхідність зміни типології будинків та споруд для забезпечення якісних зрушень в будівництві, переведення потужностей крупнопанельного домобудування на випуск огороджуючих конструкцій з підвищенням у 2.0 - 2.5 рази термоопору, забезпечення різкого зниження енергомісткості конструкцій тощо. Як видно з додатку 15, загальний технологічний рівень енергозбереження в будівництві склав в 1995 г. 258 тис. т у. п.: котельно-пічне паливо 180 тис. т у. п., електроенергія - 90 млн. кВт·год., теплоенергія - 260 тис. Гкал.

Подальший розвиток галузі, спрямований на зміни в структурі виробничого будівництва, введення в дію нових виробничих потужностей і реконструкцію діючих підприємств, нарощування житлового фонду та розширення міської інфраструктури, обумовили збільшення потенціалу енергозбереження в 2010 р. до 318 - 344 тис. т у. п.: котельно-пічне паливо - 220 - 240 тис. т у. п., електроенергії - 140 - 150 млн. кВт·год., теплоенергії - 290 - 300 тис. Гкал.

Технічний рівень енергозбереження будівництва відносно невеликий (обсяги енергоспоживання галузі в структурі використання палива та енергії економіки країни складають малу частку). Але технічне переозброєння будівельного виробництва буде сприяти суттєвому збереженню енергії в інших галузях, особливо в житлових та адміністративно-господарських будинках та спорудах.

3.5.4. Транспорт

Важливою складовою частиною громадського виробництва України є транспортна система. На забезпечення транспортних потреб народного господарства витрачається більше половини світлих нафтопродуктів, які використовуються в економіці країни, біля 5 % котельно-пічного палива, така ж частина електроенергії і 1 % теплоенергії.

Не зважаючи на те, що механізовано і автоматизовано багаточисельні технологічні операції і комплекс трудомістких робіт, технологія перевезення потребує удосконалення, так як вона не відповідає світовому рівню, а питомі витрати, наприклад, палива автомобілями перевищують в 1.4 - 1.5 рази в порівнянні з цим показником по автотранспорту промислово розвинутих країн. Такий стан зумовлено з одного боку тим, що основну частку існуючого парку вантажного автотранспорту складають автомобілі ГАЗ і ЗІЛ (вантажопідйомність - 4 - 6 т), які в міських умовах та на сервісних перевезеннях, використовуються з недовантаженням, що призводить до перевитрат палива, а парк автомобілів вантажопідйомністю до 2 т недостатньо розвинений. З другого боку Україна, яка займає одне з провідних місць в світі по нафтопереробних потужностях на душу населення, не може забезпечити себе світлими нафтопродуктами із-за низької глибини переробки нафти.

Такий стан з енерговикористанням просліджується і в інших галузях транспорту.

Технічний потенціал енергозбереження на транспорті України в 1995 р. оцінювався в розмірі 3.0 млн. т у. п., у тому числі: паливо - 2560 тис. т у. п., електроенергія - 1090 млн. кВт·год. і теплоенергія - 350 тис. Гкал.

Подальший розвиток транспортної системи зумовлює зростання в 2010 р. витрати палива та енергії і збільшення потенціалу енергозбереження (при сучасному технічному стані галузі) до 6.3 - 7.1 млн. т у. п., в тому числі: паливо - 5590 - 6290 тис. т у. п., електроенергія - 1670 - 1850 млн. кВт·год. і теплоенергія - 470 - 870 тис. Гкал.

Так, для залізничного транспорту одним з напрямків скорочення енерговитрат є зниження маси рухомого складу, головним чином вагонів. Найбільш ефективним шляхом зниження маси є застосування алюмінієвих сплавів як конструкційних матеріалів для вантажних вагонів, використання вантажних вагонів з параболічним дном. Впровадження цих заходів дозволить зменшити витрати енергоресурсів вже в 1996 р.

Поряд з заходами, які при наявності матеріальних та фінансових ресурсів вже готові до впровадження і їх енергоефективність може виявитись в 1996 р., при оцінці потенціалу енергозбереження враховувались також перспективні заходи, які ще розробляються і їх впровадження слід очікувати не раніше 2000 - 2005 рр. Прикладом такого заходу може бути використання вантажних автомобілів з поліпшеними аеродинамічними характеристиками кузовів, нових двигунів типу "газова турбіна", двигунів "без камери спалювання".

Суттєвому скороченню витрат світлих нафтопродуктів буде сприяти: використання автомобілів для перевезення попутних вантажів в порожньому напрямку, освоєння і експлуатація автомобілів, що працюють на зрідженому та скрапленому газі; на залізничному транспорті - збільшення вантажопідйомності вагонів одиничної потужності локомотивів, використання бортових автоматичних систем управління рухом тощо; на водному - використання протилежно обертових гвинтів тощо.

3.5.5. Комунально-побутове господарство

При попередній практиці господарювання в нашій країні головна увага приділялась реалізації енергозберігаючої політики в галузях матеріального виробництва за рахунок лімітування централізованого енергопостачання і практично ігнорувалось енергозбереження на підприємствах побутової сфери, комунального господарства та житловому секторі, які є крупними споживачами паливно-енергетичних ресурсів.

Щорічно на житлові, комунальні та побутові потреби населення України витрачається п'ята частина паливних ресурсів та електроенергії і третина теплової енергії, які використовуються в економіці, тобто по обсягах енергоспоживання ця галузь займає третє місце після енергетики та чорної металургії.

Загальною особливістю структури енергоспоживання розвинутих країн є зростання питомої ваги використання палива та енергії в невиробничій сфері, що характеризує зростання рівня життя населення, покращання житлових умов, підвищення комфортності житла, забезпечення економії праці та її продуктивності в сфері обслуговування. У той же час в провідних країнах Європи і світу реалізації енергозбереження в невиробничих галузях приділяють таку ж увагу, як впровадженню енергозберігаючих заходів в галузях промисловості, будівництва або транспорту.

Закордонний досвід реалізації енергозбереження в невиробничій сфері свідчить, що перелік енергозберігаючих заходів невеликий, але їх комплексне впровадження суттєво впливає на скорочення споживання палива та енергії в економіці. До такого переліку слід віднести:

- створення та використання більш економічних енергоспоживаючих побутових систем та приладів, модернізацію існуючого обладнання, зміну режимів його роботи;

- автоматизацію регулювання і управління режимами роботи побутових енергоспоживаючих систем та приладів;

- оснащення енергоприймачів регулюючими та вимірювальними пристроями;

- розвиток децентралізованого теплопостачання, при якому виключаються втрати теплоенергії при транспортуванні до споживачів;

- стандартизацію та поліпшення теплоізоляції будинків та споруд;

- проведення організаційних заходів, які спрямовані на стимулювання діяльності побутових підприємств по скороченню непродуктових витрат палива та енергії;

- впровадження оплати вартості енергоносіїв, яка відповідає реальним витратам.

- широка реклама по використанню приладів домашнього і культурно-побутового призначення з поліпшеними експлуатаційними характеристиками.

Марнотратні витрати палива та енергії в житловому і комунально-побутовому господарстві України зумовлені, з одного боку, сформованим в попередні роки відношенням населення до неефективного використання палива та енергії при низьких цінах та тарифах на них і, з другого боку, інженерним благоустроєм та обладнанням місць проживання населення, конструктивним та технічним рішенням будинків і споруд, які не були спрямовані на енергозбереження.

Як видно з додатку 17, рівень енергозбереження в житловому та комунально-побутовому господарстві України в 1995 р. складав 13.44 млн. т у. п., в тому числі: котельно-пічне паливо - 4.54 млн. т у. п., електроенергія - 9.5 млрд. кВт·год. і теплоенергія - 31.6 млн. Гкал.

У залежності від подальшого розвитку галузі (зміни чисельності міського та сільського населення, його забезпечення житловою площею, електротоварами домашнього вжитку, послугами побутової сфери тощо) енергозбереження в галузі в 2010 р. оцінюється в межах 16.22 - 19.49 млн. т у. п., у тому числі: котельно-пічне паливо - 5.77 - 6.76 млн. т у. п., електроенергія - 11.0 - 13.4 млрд. кВт·год. і теплоенергія - 38.8 - 47.3 млн. Гкал.

Для реалізації напрямків енергозбереження в житловому та комунально-побутовому господарстві необхідне цілеспрямоване фінансування, яке оцінюється в розмірі 5.1 - 6.1 млрд. дол. Так, наприклад, для установки у всіх споживачів житлового сектора від централізованого постачання газових лічильників на сучасному рівні (8.5 млн. квартир) необхідно 850 млн. дол. Тому реалізація енергозбереження суттєво залежить від фінансових можливостей країни і переорієнтації промисловості на виробництво необхідних для галузі будівельних матеріалів та обладнання.

### 3.6. Оцінка загального обсягу технічно можливого енергозбереження та його пріоритетних напрямків

Загальний обсяг енергозбереження (табл. 3.8) оцінено по сумі двох складових: технічно можливого галузевого та міжгалузевого максимальних рівнів реалізації економічно ефективних напрямків.

У 2000 р. загальний обсяг енергозбереження буде становити 51,4 - 59,6; в 2005 р. - 79,2 - 94,6 і в 2010 р. - 112,6 - 128,6 млн. т умовного палива. Відповідно по роках витрати на його реалізацію повинні становити: 17,73 - 20,09 млрд. грн. в 2000 р., 28,46 - 32,60 млрд. грн. в 2005 р. та 37,99 - 44,25 млрд. грн. в 2010 р.

У табл. 3.8 також наведені витрати в доларах США і оцінено потенціал по видах енергоресурсів.

Слід відзначити високу ефективність міжгалузевих заходів енергозбереження, з яких складається міжгалузевий обсяг заощадження енергоресурсів.

Реалізація практично всіх міжгалузевих заходів може бути забезпечена існуючими науково-технічними розробками і певною виробничою базою, проте цей процес потребує цільових інвестицій.

Як вже відзначалось вище, прийняті перспективні напрямки розвитку економіки не забезпечують ріст питомої ваги малоенергомістких виробництв і тому енергозаощадження за рахунок структурного фактора негативне.

Таблиця 3.8. Оцінка економічно ефективних рівнів технічно можливого енергозбереження

| Складові енергозбереження | 2000 | 2005 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Паливо, млн. т у. п. |  |  |  |
| Технічно-можливий галузевий рівень енергозбереження | 20.4 - 23.1 | 31.0 - 35.4 | 42.1 - 47.9 |
| Міжгалузеве енергозбереження | 4.5 - 5.7 | 8.0 - 8.9 | 11.0 - 13.0 |
| Разом: у тому числі: | 24.9 - 28.8 | 39.0 - 44.3 | 53.1 - 60.9 |
| вугілля | 8,7 - 10,1 | 12,9 - 14,6 | 17,0 - 19,5 |
| рідке паливо | 6,2 - 7,2 | 10,1 - 11,5 | 14,3 - 16,4 |
| природний газ | 10,0 - 11,5 | 16,0 - 18,2 | 21,8 - 25,0 |
| Електроенергія, млрд. кВт·год. млн. т у. п. |  |  |  |
| Технічно-можливий галузевий рівень енергозбереження | 19.7 - 21.9 7.2 - 8.0 | 26.2 - 30.9 9.6 - 11.3 | 34.7 - 39.4 12.7 - 14.4 |
| Міжгалузеве енергозбереження | 14.7 - 18.6 5.3 - 6.8 | 33.3 - 48.7 12.1 - 17.8 | 65.5 - 74.2 23.9 - 27.1 |
| Разом: | 34.4 - 40.5 12.5 - 14.8 | 59.5 - 79.6 21.7 - 29.1 | 100.2 - 113.6 36.6 - 41.5 |
| Теплоенергія, млн. Гкал млн. т у. п. |  |  |  |
| Технічно можливий галузевий рівень енергозбереження | 59.3 - 64.8 10.3 - 11.4 | 73.6 - 84.6 12.9 - 14.8 | 85.6 - 101.0 15.0 - 17.7 |
| Міжгалузеве енергозбереження | 21.0 - 27.0 3.7 - 4.7 | 32.2 - 36.5 5.6 - 6.4 | 45.5 - 48.5 7.9 - 8.5 |
| Разом: | 80.3 - 91.8 14.0 - 16.0 | 105.8 - 121.1 18.5 - 21.2 | 131.1 - 149.5 22.9 - 26.2 |
| Капітальні вкладення, млрд. грн. млрд. дол. США |  |  |  |
| Технічно можливий галузевий рівень енергозбереження | 16.52 - 18.53 8.98 - 10.07 | 25.79 - 29.64 14.02 - 16.11 | 34.11 - 39.71 18.54 - 21.58 |
| Міжгалузеве енергозбереження | 1.21 - 1.56 0.66 - 0.85 | 2.67 - 2.96 1.45 - 1.61 | 3.88 - 4.54 2.11 - 2.47 |
| Разом: | 17.74 - 20.09 9.64 - 10.92 | 28.46 - 32.60 15.47 - 17.72 | 37.99 - 44.25 20.65 - 24.05 |
| Всього енергозбереження, млн. т у. п. | 51.4 - 59.6 | 79.2 - 94.6 | 112.6 - 128.6 |

На основі комплексного аналізу напрямків і заходів енергозбереження можна визначити такі його пріоритети:

- в галузях економіки: впровадження нових енергозберігаючих технологій та обладнання; вдосконалення існуючих технологій та обладнання, зокрема збільшення частки вже освоєних енергозберігаючих технологій; зменшення матеріалоємності продукції (сировина, більш ефективні матеріали, втрати матеріалів тощо), підвищення якості продукції; вдосконалення обліку та контролю за витратами енергоресурсів та інші;

- в сфері міжгалузевого енергозбереження: впровадження засобів силової електроніки (регульований електропривод, компенсуючі засоби, технологічні перетворювачі); вдосконалення систем теплопостачання (джерела тепла, мережі теплопостачання, технологічні схеми тощо); використання сучасних екологічно ефективних технологій спалювання низькоякісного вугілля; виробництво енергії за рахунок використання вторинних енергоресурсів без додаткового залучення палива; використання економічних систем і приладів електроосвітлення.

Слід зазначити відносно високу ефективність міжгалузевого енергозбереження, витрати на заощадження одиниці енергії та палива в 2 - 4 і більше разів нижче, ніж для галузевих заходів. Наприклад, ефективним міжгалузевим напрямком є використання конденсатовідводчиків (враховано в напрямку вдосконалення систем теплопостачання), в цьому випадку витрати на заощадження 1 т умовного палива становлять 9,20 - 18,40 грн. (або 5 - 10 дол. США), а окупність витрат не перевищує 0.5 - 2 місяця.

До пріоритетних напрямків енергозберігаючої політики в країні слід також віднести створення правових та економічних умов для підвищення рівня ефективності енерговикористання. Поки що практично відсутній вплив цінового фактора на рівні енергозбереження, причиною цього є існуюча практика включення виробником продукції неефективних енерговитрат у її кінцеву ціну та відсутність дійового антимонопольного механізму.

Якщо порівняти показники табл. 3.4 та табл. 3.7, то можна визначити можливу ступінь реалізації потенціалу енергозбереження.

На рис. 3.1 показано динаміку зміни потенціалу при умові реалізації загального обсягу технічно можливого енергозбереження (для побудови графіка взято середні показники).

Рис. 3.1. Зменшення потенціалу енергозбереження відповідно
 до реалізації максимальних економічно ефективних рівнів 
заощадження енергоресурсів (згідно з усередненими
 показниками табл. 3.4 і табл. 3.7).

### 4. ПРОГРАМА ПЕРШОЧЕРГОВИХ МАЛОВИТРАТНИХ 
ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ.
 ЗАВДАННЯ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

### 4.1. Оцінки та обсяги практичного потенціалу енергозбереження в основних секторах народного господарства

Обсяги практичного потенціалу енергозбереження оцінювались за даними, які Державний комітет України з енергозбереження отримав від галузей народного господарства, наукових закладів, обласних адміністрацій, підприємств недержавної форми власності тощо. Також використовувалися дані з "Програми структурної перебудови економіки України". У результаті аналізу відібрано та включено до програми з енергозбереження заходи, які відповідають вимогам маловитратності та перспективності.

У підсумковій табл. 4.1 та на рис. 4.1 і 4.2 наведено величини економії паливно-енергетичних ресурсів та витрати на впровадження, які необхідні для отримання цієї економії. Протягом реалізації програми 1996 - 2010 рр. для того, щоб зекономити 1 т у. п. необхідно в середньому витрачати 280 гривень.

Слід відзначити, що за цей період найбільші обсяги економії ПЕР (а саме 17.094 млн. т у. п.) можна отримати вдосконалюючи використання ПЕР у побутовому секторі (тобто в Держжитлокомунгоспі). Міжгалузеві заходи та нетрадиційні джерела використання ПЕР також дають змогу отримати значні обсяги економії (відповідно 15.116 та 11.601 млн. т у. п.).

Найбільших питомих витрат коштів потребують заходи з економії ПЕР для нетрадиційних джерел, у Мінтрансі та Мінмашпромі. Тут для економії 1 т у. п. треба витратити відповідно 870, 534 та 345 гривень, а обсяги отриманої економії протягом 1996 - 2010 рр. становитимуть відповідно 11.601; 9.864 та 8.422 млн. т у. п. Питомі витрати коштів у Держжитлокомунгоспі становлять 80.6 грн./т у. п., а у міжгалузевих заходах - 35 грн./т у. п.

Таким чином, зважаючи на обмеженість коштів, доцільно перш за все впроваджувати найменш витратні та найбільші за обсягами досягнутої економії ПЕР заходи, запропоновані для Держжитлокомунгоспу та міжгалузеві заходи.

Значний ефект може дати також реалізація енергозберігаючих заходів у кольоровій металургії, хімічній та харчовій промисловості, де незважаючи на значно менші обсяги економії ПЕР необхідні витрати на економію однієї т у. п. не перевищують 40 гривень, що дозволяє окупити затрати приблизно за півроку.

На періоді, що розглядається, найбільше зниження енергоємності по відношенню до 1990 року можливо у будівельній індустрії та на транспорті (більш, ніж на 45 %), а найменші - у кольоровій металургії, електроенергетиці та хімічній промисловості (менш ніж 12 %).

На рис. 4.3 - 4.5 наведено потенціал енергозбереження та економію паливно-енергетичних ресурсів в окремих галузях економіки України в 2000, 2005 та 2010 року по відношенню до 1990 р.

Реалізація практичного потенціалу енергозбереження дозволить заощадити на рівні 2000 року 35.9 млн. т у. п., на рівні 2005 року - 68.7 млн. т у. п., а на рівні 2010 року - 108.8 млн. т у. п., що забезпечить зниження енергоємності відносно 1990 року відповідно на 11.7 %, 22.3 % та 35.3 %.

Слід відзначити, що практичні обсяги енергозбереження, що можуть бути реалізовані, становлять 65 - 67 % від загального потенціалу.

Рис. 4.1. Структура економії енергоресурсів від реалізації енергозберігаючих заходів

Рис. 4.2. Структура капіталовкладень по напрямках енергозбереження

Рис. 4.3.  Потенціал енергозбереження та економія паливно-енергетичних ресурсів
 в окремих галузях економіки України в 2000 р. по відношенню до 1990 р.

Рис. 4.4. Потенціал енергозбереження та економія паливно-енергетичних ресурсів
 в окремих галузях економіки України в 2005 р. по відношенню до 1990 р.

Рис. 4.5.  Потенціал енергозбереження та економія паливно-енергетичних ресурсів
 в окремих галузях економіки України в 2010 р. по відношенню до 1990 р.

Таблиця 4.1. Підсумкова таблиця економії пер у основних секторах народного господарства України

| N | НАЙМЕНУВАННЯ ГАЛУЗІ | ЕКОНОМІЯ ПЕР, тис. т у. п. ВИТРАТИ НА РОЗРОБКУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ, млн. грн. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |
| 1 | МІНЕНЕРГО | 0 | 1,4 | 15 | 41,4 | 93 | 2030,5 | 6909,5 |
|  |  | 4,13 | 6,29 | 43,59 | 205,84 | 356,67 | 799,40 | 804,20 |
| 2 | МІНВУГЛЕПРОМ | 0 | 32,6 | 189,5 | 343,7 | 587,4 | 2320,3 | 3009,5 |
|  |  |  | 4,05 | 36,27 | 63,46 | 109,83 | 479,86 | 1098,30 |
| 3 | ДЕРЖКОМНАФТОГАЗ | 6,1 | 89,2 | 271 | 390 | 457 | 878 | 932,8 |
|  |  | 0,1 | 11,73 | 54,50 | 86,04 | 96,13 | 186,22 | 210,47 |
| 4 | ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ | 24,5 | 503,2 | 693,7 | 926 | 1215 | 3518 | 2771 |
|  |  | 0,2 | 81,62 | 139,48 | 197,46 | 267,71 | 850,84 | 788,83 |
| 5 | МІНМАШПРОМ | 156,65 | 269,87 | 286,61 | 232,82 | 133,69 | 5579,3 | 1763,2 |
|  |  | 27,57 | 66,64 | 106,44 | 132,02 | 163,42 | 1022,96 | 1384,49 |
| 6 | КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ | - | 3,85 | 7,69 | 11,55 | 12,97 | 17,78 | 17,78 |
|  |  |  | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,61 | 0,61 |
| 7 | ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ |  | 208,6 | 15,9 | 429 | 364,7 | 662,98 | 863 |
|  |  |  | 5,20 | 5,50 | 0,27 | 3,46 | 7,08 | 18,15 |
| 8 | ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ | 27,5 | 37,5 | 38,5 | 38,5 | 39 | 224 | 178,5 |
|  |  | 1,56 | 2,80 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 22,89 | 24,62 |
| 9 | ДЕРЖКОМЖИТЛОКОМУНГОСП | 1336,5 | 1769,3 | 2501,4 | 3060 | 3404,5 | 2435 | 2587 |
|  |  | 65,42 | 116,43 | 214,43 | 221,80 | 246,77 | 250,52 | 266,16 |
| 10 | БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ | 214,2 | 340,7 | 478,3 | 643,3 | 778,3 | 2416,1 | 3673,3 |
|  |  | 62,11 | 170,12 | 253,11 | 338,39 | 471,97 | 650,44 | 756,04 |
| 11 | ДЕРЖХАРЧОПРОМ | 47,3 | 252,9 | 282,7 | 303,4 | 354,2 | 1333,8 | 1305,8 |
|  |  | 7,58 | 9,75 | 11,47 | 12,97 | 14,85 | 50,00 | 46,55 |
| 12 | МІНТРАНС |  | 100 | 730 | 795 | 865 | 3743 | 3631 |
|  |  | 68,99 | 142,22 | 339,42 | 340,24 | 156,64 | 2285,00 | 1936,54 |
| 13 | МІНСІЛЬГОСППРОД | 142,6 | 142,6 | 142,6 | 142,8 | 142,8 | 900,1 | 1523,9 |
|  |  | 15,3 | 15,29 | 15,3 | 15,31 | 15,31 | 102,52 | 160,89 |
| 14 | НЕТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА | 120 | 146 | 200 | 297 | 462 | 3131 | 7245 |
|  |  | 16,73 | 203,63 | 267,71 | 292,59 | 349,83 | 2876,80 | 6097,10 |
| 15 | МІЖГАЛУЗЕВІ ЗАХОДИ | 238 | 590 | 1518 | 2133 | 3307 | 3565 | 3765 |
|  |  | 28,46 | 33,22 | 26,40 | 40,83 | 51,34 | 167,87 | 188,30 |
|  | ВСЬОГО | 2252 | 4295 | 7784 | 9359 | 12217 | 32755 | 40176 |
|  |  | 303,36 | 869,48 | 1512,33 | 1950,54 | 2307,48 | 9753,01 | 13787,55 |

### 4.2. Енергозбереження на об'єктах електроенергетики

Встановлена потужність електростанцій України становить 55.1 млн. кВт. Потенціал електроенергетики України складають 44 потужних ТЕС, 7 ГЕС, 5 АЕС. Провідна роль належить тепловим електростанціям (ТЕС), основним обладнанням яких є блоки потужністю 150, 200, 300 та 800 тис. кВт.

В умовах різкого зниження потреби в електроенергії існуюча потужність електростанцій країни достатня для її забезпечення, але сучасний стан електроенергетики характеризується значною часткою обладнання, яке використало свій ресурс, нераціональною структурою паливно-енергетичного балансу ТЕС, орієнтованого в значній мірі на використання газомазутного палива, спалюванням на потужних ТЕС непроектного твердого палива, недосконалою тарифною системою, низьким екологічним рівнем існуючих ТЕС.

Забезпечення надійного і сталого енергопостачання народного господарства України електроенергією та теплом зі значним зменшенням шкідливого впливу на довкілля у перспективі буде здійснюватися шляхом:

- технічного переозброєння та реконструкції діючих електростанцій, електричних та теплових мереж;

- введення обладнання з новими технологіями спалювання вугілля та парогазових установок, в тому числі з внутрішньоцикловою газифікацією вугілля;

- введення в дію атомних енергоблоків високого та середнього ступеня готовності;

- подальшого розвитку гідроенергетики шляхом освоєння гідроресурсів Західної України, відбудови та модернізації малих ГЕС, а також будівництва ГАЕС;

- подальшого розвитку теплофікації та теплопостачання споживачів на базі ТЕЦ;

- створення власного паливного ядерного циклу;

- орієнтації на забезпечення енергетичним та електротехнічним обладнанням власного машинобудування та електротехнічної промисловості;

- створення необхідних умов для повного та своєчасного забезпечення теплових електростанцій вугіллям власного видобутку;

- розширення обсягів використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії;

- реструктуризації галузі і створення ринку електроенергії;

- забезпечення фінансових умов та стимулів для простого та розширеного відтворення основних фондів галузі.

На першому етапі розвитку галузі (до 2000 р.) передбачається розгорнути реконструкцію енергоблоків ТЕС сумарною потужністю 4300 МВт. У результаті проведеної реконструкції та інших організаційно-технічних заходів буде досягнуто:

- зниження витрат газу і мазуту, які використовуються на підсвічування факелу на пиловугільних ТЕС, за рахунок впровадження нових технологій;

- підвищення ефективності, екологічної безпеки;

- включення в паливно-енергетичний баланс відходів вуглезбагачення в обсязі 77,4 тис. т у. п., що еквівалентно 680 млн. м3 природного газу;

- реалізація основних пілотних проектів на Старобешівській, Луганській, Зміївській і Криворізькій ДРЕС, які стануть прототипами для глобальної реконструкції вугільних блоків потужністю 200 і 300 МВт;

- розширення обсягів використання відходів виробництва ТЕС, в першу чергу - використання золошлакових відходів;

- будівництво на Добротвірській ДРЕС нового енергоблоку 225 МВт, який працюватиме з використанням ЦКШ.

На другому етапі реалізації програми розвитку енергетики (2001 - 2010 рр.) передбачається:

- продовження повузлової реконструкції і модернізації існуючих електростанцій, а також заміна старих котлоагрегатів на котлоагрегати, що працюють на базі перспективних сучасних технологій (ЦКШ та інші). Сумарна потужність енергоблоків, що підлягають реконструкції, - 15000 МВт;

- впровадження високоефективних газоочисних установок при реконструкції енергоблоків;

- подальше підвищення рівня автоматизації роботи енергоблоків;

- будівництво на ТЕС комплексів з переробки відходів для отримання народногосподарської продукції (будівельних матеріалів, похідних сірки, ванадію та інших рідкоземельних металів).

Розвиток енергетики буде зорієнтований на власні паливні ресурси та енергомашинобудівний комплекс.

Важливе значення буде мати проведення активної політики енергозбереження у галузі, яка повинна забезпечити зниження потреби в енергоресурсах. Серед головних заходів у першу чергу потрібно виділити такі, як розробка та впровадження технічних рішень по підвищенню охолоджувальної властивості градирень ТЕС, компенсації реактивної потужності та впровадження фазорегулюючих трансформаторів. Ці напрямки енергозбереження повинні забезпечити економію на рівні 2010 року близько 5.5 млрд. кВт·год. електроенергії та 140 тис. т у. п., що становить більш ніж 85 % загальної економії ПЕР.

За рахунок впровадження заходів з енергозбереження у галузі енергоємність у електроенергетиці планується знизити по відношенню до 1990 року на рівні 2000 року на 0.125 %, до 2005 року - на 2.75 % і до 2010 на 11 %.

Загальна економія по наведених в табл. 4.2 заходах становить на рівні 2000 р. - 93 тис. т у. п., за період 2001 - 2005 рр. - 2030.5 тис. т. у. п. і за період 2006 - 2010 рр. - 6909.5 тис. т у. п.

Для реалізації енергозберігаючих заходів необхідно витратити близько 804 млн. гривень.

Таблиця 4.2. Економія паливно-енергетичних ресурсів в електроенергетиці

| N п/п | Найменування енергозберігаючих заходів | Одиниці виміру | Замовник | Розробник | Міністерство (відомство), де впроваджуються заходи | Обсяги впровадження, одиниці виміру Витрати на впровадження, млн. грн. |  |  |  |  |  |  | Витрати на науково- дослідні та проектно- конструк- торські роботи млн. грн. | Джерело фінансування: (1)-бюджет; (2)-держфонд- енерго- збереження; (3)-кошти підприємств; (4)-інші джерела | Економія енергетичних ресурсів, тис. т у. п., у тому числі: (1) - млрд. м3 природного газу; (2) - тис. т вугілля; (3) - тис. т мазуту; (4) - тис. Гкал (5) - млрд. кВт·год. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Розробка та впровадження технічних рішень по підвищенню охолоджувальної властивості градирень на ТЕС України з метою зниження питомих витрат палива на виробництво електроенергії | установка | Міненерго | УНВО "Енергопрогрес", Дніпропетровський завод "Темп" | Міненерго |  | __ 0,1 | 1 0,5 | 2 1,2 | 3 1,5 | 5 2,5 | 5 2,5 | 0,1 | 2 |  |  | 6 | 18 | 36 | 270 | 420 |
| 2 | Пілотні установки циркулюючого киплячого шару під тиском (ЦКШТ) | установка | Міненерго | НТЦ НАНУ ХЦКБ "Південмаш" | Мінмашпром | __ 3,5 | 1 2,5 | 1 32,5 | 1 32,5 | 2 180 | 5 450 | 5 450 | 1,2 | 2 |  | 1 | 2.5 | 4 | 14 | 74 | 160 |
| 3 | Розробка технології і засобів інтенсифікації процесу спалювання твердого палива | комплект | Міненерго | НДІТЕ НТЦ НАНУ | Міненерго | ___ 0,05 | ___ 0,2 | 1 0,2 | 3 0,6 | 5 1 | 20 4 | 20 4 | 0,25 | 2 |  |  | 1 | 5 | 13 | 75 | 129 |
| 4 | Розробка економічних паливних пристроїв | шт. | Міненерго | НДІТЕ Львів ОРГРЕС Інститут газу НАНУ Міненерго ЗІТ, ЗТЗ | Міненерго | ___ 0,08 | ___ 0,32 | 12 0,24 | 12 0,24 | 36 0,72 | 120 2,4 | 360 7,2 | 0,4 | 2 |  |  | 1.2 | 2.4 | 6 | 66 | 108 |
| 5 | Розробка робочого проекту і впровадження котлів з ЦКШ Д = 250 т/г для енергоблоку 125 МВт | установка | Міненерго | Міненерго ХЦКБ КПІ НТЦВЕ | Міненерго |  | ___ 0,5 | ___ 1 | 1 150 | 1 150 | 2 300 | 2 300 | 0,5 | 2 |  |  |  | 1.5 | 3.0 | 25.5 | 55.5 |
| 6 | Розробка і впровадження установки підготовки водопаливної суміші для спалювання в топках котлів з метою зниження витрат високореакційного палива на підсвічування факелу | установка | Міненерго | УНВО "Енергопрогрес", Дніпропетровський завод "Темп" | Міненерго |  | ___ 0,07 | 1 0,15 | 2 0,3 | 3 0,45 | 10 1,5 | 10 1,5 | 0,12 | 2 |  |  | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 20.0 | 35.0 |
| 7 | Розробка та виготовлення фазорегулюючих трансформаторів для об'єктів 750/330 кВт ОЕС України | шт. | Міненерго | Міненерго ЗІТ, ЗТЗ | ЗІТ ЗТЗ |  | ___ 1,4 | 1 8 | 2 16 | 2 16 | 4 32 | 4 32 | 1,4 | 2 |  |  | (5) 0.1 | 0.2 | 0.4 | 2.6 | 13.5 |
| 8 | Розробка та впровадження комплектних установок компенсації реактивної потужності | тис. кВАр | Міненерго | Міненерго Мінмашпром | Міненерго | ___ 0,5 | 10 1,2 | 100 1 | 500 5 | 700 7 | 700 7 | 700 7 | 1,7 | 2 |  | (5) 0.001 | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 1.5 | 3.0 |
|  | Всього витрат, млн. грн. |  |  |  |  | 4,13 | 6,29 | 43,59 | 205,84 | 356,67 | 799,4 | 804,2 |  | Всього економія, тис. т у. п. |  | 1.4 | 15.02 | 41.4 | 93 | 2030.5 | 6909.5 |

### 4.3. Енергозбереження на об'єктах Мінвуглепрому

Україна має значні поклади вугілля і на протязі багатьох років воно відігравало провідну роль у паливно-енергетичному балансі країни. Але з другої половини 70-х років видобуток вугілля почав знижуватися і, якщо у 1976 році було добуто 218 млн. т вугілля, то у 1985 р. - 188 млн. т, у 1990 - 164.8 млн. т, а у 1995 р. - 82.3 млн. т. При цьому збільшуються питомі витрати енергоресурсів на одну тонну видобутого вугілля. Так, якщо в 1985 р. витрачалося 64.6 кВт·год. електроенергії на 1 т, то у 1995 - 128.8 кВт·год./т.

Така ситуація пояснюється відсутністю інвестицій у галузь, розвиток якої центральні органи планування СРСР вважали недоцільним при наявності великих запасів нафти і газу на території Росії та інших республік колишнього Радянського Союзу, частка яких у ПЕБ України почала швидко зростати. В нових умовах зниження залежності країни від імпорту ПЕР є одним із стратегічних напрямків розвитку енергетики, що обумовлює необхідність збільшення власного видобутку вугілля.

Основними напрямками розвитку вугільної промисловості є:

- будівництво нових шахт і збагачувальних фабрик, реконструкція і технічне переозброєння діючих підприємств;

- реструктуризація шахтного фонду і удосконалення управління галуззю;

- розв'язання соціальних проблем шахтарських регіонів шляхом передачі об'єктів соціального призначення вугільної промисловості на баланс місцевих адміністративних органів.

У перспективі планується реалізація комплексу енергозберігаючих заходів у галузі по нижче наведеним напрямкам.

Перший напрямок - комплекс робіт технічного та організаційного характеру, які можуть давати віддачу починаючи з 1997 р. Це удосконалення гірничих робіт, схем вентиляції, транспорту, водовідливу, технологічних комплексів поверхні, а також проведення організаційно-технічних заходів по скороченню споживання ПЕР та їх витрат.

Другий напрямок - розробка та впровадження нових технологій та технічних засобів у відповідності з існуючим рівнем розвитку техніки. Ці заходи входять в завдання середньострокової реалізації. Значне місце у цих заходах відведено роботам по провітрюванню вугільних шахт. Передбачається виконання робіт з раціонального використання тяги глибоких шахт, удосконалення конструкції вентиляторів головного провітрювання та режимів їх роботи. Передбачені також роботи з регулювання витрат повітря за рахунок використання підземних допоміжних вентиляторів, з раціоналізації режимів спільної роботи вентиляторів головного провітрювання на загальну мережу, розробці та провадженню прогресивних технологій та обладнання, створення підприємств для одержання та використання шахтного метану вугільних родовищ, створення високоефективного паливно-енергетичного комплексу шахти (на прикладі шахти N 6/42 ПО "Павлоградвугілля"). Намічені роботи по створенню та реалізації безтупикових схем провітрювання шахт, а також схем провітрювання при одночасному відпрацюванні двох та більше горизонтів на шахтах з крутим заляганням пластів.

Окремо виділений напрямок з утилізації відходів теплової енергії, в тому числі низькопотенційної енергії вентиляційних викидів. Завдяки цьому з'являється можливість зменшення витрат котельного палива, ліквідації чи зменшення числа калориферних установок.

Ефективна енергозберігаюча політика на шахтах та виробничих об'єднаннях по видобуванню вугілля неможлива без контролю та управління використанням енергії. Створенню моніторингу та управлінню енергоспоживанням присвячений відповідний напрямок розробок. До цієї групи заходів відноситься і напрямок по створенню нормативної бази енерговитрат на шахтах, пов'язаної з станом шахтного фонду галузі та рівнем сучасного розвитку техніки.

Одним із напрямків підвищення ефективності споживання електроенергії в галузі є вдосконалення систем електроприводу на шахтах, а саме: збільшення коефіцієнту завантаження електроприводів, обмеження режиму холостого ходу, розробка і впровадження у виробництво статичних регуляторів швидкості двигунів на базі трансформаторів з регульованим рівнем напруги під навантаженням.

Широке коло перспективних розробок намічене по удосконаленню систем вентиляції та водовідливу, пневмопостачання, підземного транспорту, вирішенню питань по створенню підземних акумуляторів енергії та використанню нетрадиційних джерел енергії, а саме: закачка в підземні сховища води та повітря вночі та використання цієї енергії для пікових електростанцій на шахтах. Передбачається також розробка шахтного локомотиву з газовим приводом (паливо - шахтний метан).

Програма енергозбереження в галузі включає також використання як палива відходів вуглезбагачення, яких зараз у відвалах близько 200 млн. т. На базі цих відходів з використанням циклонних топок можливе створення галузевої та місцевої енергетики (потужністю до 1300 Мвт).

Намічається також вирішення питання створення міжгалузевих структур типу вугілля-енергія, які зв'язували б у єдину систему виробників енергії та постачальників палива. Це буде сприяти зниженню енерговикористання на шахтах та у споживачів і впровадженню прогресивних технологій.

За рахунок впровадження енергозберігаючих заходів енергоємність у галузі знизиться на 18 - 20 % на рівні 2010 р. по відношенню до 1990 р.

Особливо великомасштабним напрямком енергозбереження в галузі є використання шахтного метану та відходів вуглезбагачення.

Реалізація наміченої програми енергозберігаючих заходів в галузі (табл. 4.3) дозволить отримати економію ПЕР в 2005 р.: палива - 2.38 млн. т у. п., електроенергії - 2.45 млрд. кВт·год., теплоенергії - 1.3 млн. Гкал, а в 2010 р., відповідно, 4.53 млн. т у. п., 4.75 млрд. кВт·год., 1.55 млн. Гкал. Зауважимо, що заходи, пов'язані з використанням шахтного метану та відходів вуглезбагачення як палива для виробництва електроенергії (пп. 4, 5) мають також і міжгалузевий характер.

Здійснення програми енергозбереження в галузі потребує значних коштів - біля 1.3 млрд. гривень. до 2010 р. (загальна економія ПЕР - 6.53 млн. т у. п.). При цьому капітальні витрати на економію 1 т у. п. складають 200 гривень, тобто близько 100 дол. США проти 550 - 600 дол. на її видобування.

Економія капітальних витрат за рахунок наведених рівнів енергозбереження може скласти до 2010 р. біля 5.9 млрд. гривень.

Таблиця 4.3. Економія паливно-енергетичних ресурсів у вугільній промисловості

| N п/п | Найменування енергозберігаючих заходів | Одиниці виміру | Замовник | Розробник | Міністерство (відомство), де впроваджуються заходи | Обсяги впровадження, одиниці виміру Витрати на впровадження, млн. грн. |  |  |  |  |  |  | Витрати на науково- дослідні та проектно- конструк- торські роботи млн. грн. | Джерело фінансування: (1) - бюджет; (2) - держфонд- енерго- збереження; (3) - кошти підприємств; (4) - інші джерела | Економія енергетичних ресурсів, тис. т у. п., у тому числі: (1) - млрд. м3 природного газу; (2) - тис. т вугілля; (3) - тис. т мазуту; (4) - тис. Гкал (5) - млн. кВт·год. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Розробка та впровадження комплексу маловитратних оргтехзаходів по економії ПЕР | тис. т у. п. млн. кВт·год. тис. Гкал | ДонВУГІ | Шахти | Мінвуглепром |  | 4 2,97 | 6 4,6 | 15 10,33 | 25 16,8 |  |  | 1,74 | 2; 3 |  | 4 (5)8 (4)40 | 6 12 70 | 15 30 100 | 25 50 140 |  |  |
| 2. | Розробка та впровадження систем та засобів контролю для управління енергоспоживанням | тис. т у. п. млн. кВт·год. тис. Гкал | ДонВУГІ Автоматгірмаш | Шахти | Мінвуглепром |  | 3 8,2 | 5 16,24 | 10 28,6 | 15 44,5 | 27 74,1 | 1,6 | 13,8 | 2; 3 |  | 3 (5)15 (4)10 | 5 30 20 | 10 50 40 | 15 80 80 | 27 125 250 | - - 50 |
| 3. | Удосконалення систем електроприводу, в т. ч. застосування статичних регуляторів швидкості двигунів | млн. кВт·год. | ДонВУГІ ДГУМ | Шахти | Мінвуглепром |  | 10 1,2 | 20 2,4 | 40 4,8 | 80 9,6 | 250 30 | 450 54 | 8 | 2; 3 |  | (5)10 | 20 | 40 | 80 | 250 | 450 |
| 4. | Розробка та впровадження прогресивних технологій та устаткування по використанню шахтного метану | тис. т у. п. | ДонВУГІ ІГ НАНУ НТУУ КПІ ДГАУ | Шахти | Мінвуглепром |  |  | 100 22,8 | 150 34,2 | 250 57 | 1500 342 | 2000 456 | 11 | 1; 2; 3; 4 |  |  | 100 | 150 | 250 | 1500 | 2000 |
| 5. | Розробка та впровадження комплексу технологічних та технічних засобів по утилізації відходів вуглезбагачення та використання їх як палива | тис. т у. п. млн. кВт·год. | ДонВУГІ ІПЕ НАНУ | Шахти | Мінвуглепром |  |  | 10 1,77 | 20 3,55 100 6 | 40 7,08 200 12 | 100 17,7 1000 60 | 150 25,6 1700 102 | 23,5 | 1; 2; 3; 4 |  |  | 10 | 20 (5)100 | 40 200 | 100 1000 | 150 1700 |
| 6. | Впровадження теплоутилізаційних установок для утилізації теплових відходів | тис. Гкал | ДонВУГІ НДІГМ | Шахти | Мінвуглепром |  | 10 0,57 | 30 1,7 | 40 2,27 | 50 2,85 | 170 9,7 | 200 11,4 |  | 2; 3 |  | (4)10 | 30 | 40 | 50 | 170 | 200 |
| 7. | Впровадження технічних заходів по удосконаленню головних вентиляційних установок | млн. кВт·год. | ДонВУГІ ДГУМ | Донвугілля ДГУМ | Мінвуглепром |  | 10 0,3 | 20 0,6 | 30 0,9 | 50 1,5 | 40 1,2 |  | 0,36 | 2; 3 |  | (5)10 | 20 | 30 | 50 | 40 |  |
| 8. | Впровадження ефективного екологічного паливно-енергетичного комплексу шахти (на базі шахти N 6/42 ВО "Павлоградвугілля") | тис. т у. п. млн. кВт·год. тис. Гкал | ДонВУГІ | ДонВУГІ | Мінвуглепром |  |  | 10 1,9 10 0,65 30 1,14 | 15 2,85 15 0,98 50 1,9 | 25 4,75 25 1,63 80 3,04 | 50 9,5 50 3,25 90 3,40 |  | 3,5 | 2; 3 |  |  | 10 (5)10 (4)30 | 15 15 50 | 25 25 80 | 50 50 90 |  |
| 9. | Розробка та впровадження нетрадиційних технологій акумуляції та виробництва електроенергії | млн. кВт·год. | ДонВУГІ ДГУМ ННІГМ | ДонВУГІ ДГУМ ННІГМ | Мінвуглепром |  |  |  |  |  | 100 8,3 | 150 1,25 | 0,2 | 1; 2; 3; 4 |  |  |  |  |  | (5)100 | 150 |
|  | Всього, млн. грн. |  |  |  |  |  | 4,05 | 36,27 | 63,27 | 109,83 | 479,86 | 1098,3 |  | Всього, тис. т у. п. |  | 32,6 | 189,5 | 343,7 | 587,4 | 2320,3 | 3009,5 |

### 4.4. Енергозбереження на об'єктах Держнафтогазпрому

Нафтогазовий комплекс країни характеризується такими головними положеннями.

Починаючи з середини 70-х років постійно зменшується видобуток нафти і газу. Якщо у 1990 р. видобуток нафти склав 5.3 млн. т, то у 1995 році він дорівнював біля 4 млн. т, а видобуток газу скоротився у цей період з 28.1 млрд. м3 до 18.1 млрд. м3.

Україна має великі потужності з переробки нафти (більш ніж 60 млн. т/рік), але в умовах кризи і в зв'язку з дуже малою глибиною переробки нафти (біля 52 - 54 %), вони завантажені ледь на третину.

Великим надбанням країни є розвинута мережа нафто- і газопроводів, по яких здійснюється транзит до Західної Європи нафти та газу з Росії та інших країн СНД. Але аналіз парку АТ "Укргазпром" показує, що з 436 газотурбінних агрегатів, які знаходяться в експлуатації, значна їх частина (70 %) має низький ККД (не більше 24 - 26 %), застаріла і потребує заміни на сучасні агрегати з поліпшеними енергетичними та екологічними характеристиками, ККД котрих 40 % і вище.

Розвиток галузі передбачає зростання видобутку нафти і газу на 2010 р. до 7.5 млн. т і 35.3 млрд. м3 відповідно, підвищення глибини переробки нафти до 75 - 77 % у цей період, подальший розвиток транспортних мереж.

Основним споживачем паливно-енергетичних ресурсів в галузі є транспорт газу.

У 1995 р. на транспорт газу витрачено близько 6.65 млн. т у. п., 935 млн. кВт·год. електроенергії та 452 тис. Гкал теплоенергії, що складає, відповідно, 94 %, 77.4 % і біля 71 % від споживання цих енергоресурсів в газовій промисловості. Тому основним напрямком економії ПЕР в галузі є підвищення ефективності їх використання в газотранспортній системі.

У цілому енергозбереження в галузі можна представити кількома масштабними заходами, реалізація яких може дозволити одержати до 75 % від загальної економії, а саме:

- заміна газотурбінних агрегатів на ГПА нового покоління;

- утилізація вторинних енергетичних ресурсів на компресорних станціях з газотурбінними газоперекачуючими агрегатами;

- утилізація надлишкового тиску газу на ГРС та ГРП великих промислових споживачів;

- утилізація газу дегазації конденсату;

- введення в дію малодебітних свердловин;

- охолодження повітря перед компресором та газу, що транспортується.

Заміна газотурбінних агрегатів - один із головних напрямків технічного прогресу в галузі.

Збільшення енергетичної ефективності КС і, як наслідок, зниження шкідливого екологічного впливу КС на навколишнє середовище можуть бути досягнуті шляхом підвищення ККД агрегатів, удосконалення технології транспорту газу та ефективного використання існуючих вторинних енергоресурсів (ВЕР).

НВО "Машпроект" (м. Миколаїв) та ВО "Зоря" розробили різні варіанти заміни більшості вітчизняних та іноземних газотурбінних і електропривідних ГПА сучасними судовими агрегатами, які виробляються на заводах України. Одним з оптимальних варіантів заміни може бути заміна лише газотурбінних установок, агрегатної автоматики зі збереженням споруд компресорних цехів, а також реконструкція існуючих компресорів.

Для скорочення використання газу на власні потреби об'єктами Укргазпрому необхідне виконання розробленої програми реконструкції газотранспортної системи, що дозволить щороку економити 500 - 1500 млн. м3 газу, для чого потрібні відповідні фінансові ресурси.

Використання ВЕР на КС становить зараз не більше 3 %, що пов'язано з відсутністю теплоутилізаційного обладнання. Втрати тепла тільки від одного агрегату ГТК-101 складають біля 86 ГДж/г.

Укргазпромом розроблена програма встановлення утилізаторів тепла після всіх ГТК.

АТ "Укргазпроект" розроблено також ефективну установку для агрегатів ГТК-101 фірм "АЕГКАНІС", "Нуово Пиньоне", які були закуплені свого часу без фірмового теплоутилізаційного обладнання і більш ніж 80 одиниць яких встановлено на українських газопроводах.

Високий теплооб'єм установки дає змогу одній КС з ГТК-101 забезпечити утилізаційним теплом, крім власних потреб станції, парниково-овочевий комбінат площею 6 га. У 1992 р. на Ухтинському експериментальному механічному заводі виготовлено 30 таких установок.

"Укргазпроект" розробляє і впроваджує нові електрозберігаючі системи повітряного теплопостачання будівель компресорних цехів газопроводів. У системах використовується утилізоване тепло газотурбінних або електропривідних ГПА, системи потребують мінімальних матеріальних витрат, енергетично високоефективні, прості в конструктивному виконанні.

Утилізація надлишкового тиску газу, окрім енергозберігаючої, є екологічно чистою технологією. Для цього може бути використана турбодетандерна установка УТДУ-2500, яка здатна виробити біля 13 млн. кВт·год. електроенергії на рік. В Україні можна спорудити 34 такі установки.

Для утилізації газу дегазації конденсату можуть бути застосовані розроблені АТ "Турбогаз" газотурбінні пересувні електростанції ЕГ-1000, ЕГ-2500, ЕГ-6000. Окупність таких електростанцій 1.5 роки.

Особливо ефективним є охолодження повітря перед компресором (зростання ККД ГПА на 7 - 9 %) та транспорт охолодженого газу (економія встановленої потужності до 30 %). Ці напрямки потребують абсорбційних холодильних установок, виробництво яких у нас відсутнє.

Окрім наведених вище програма енергозбереження в галузі включає ряд організаційно-технічних заходів, які розроблені Укргазпромом та наведені в табл. 4.4.

У нафтовидобувній промисловості обсяги споживання ПЕР становлять лише біля 9 % від загального енергоспоживання в нафтогазовій промисловості. У програму включені заходи по будівництву газоліфтних компресорних станцій, впровадженню методів інтенсифікації видобутку нафти та комплекс організаційно-технічних заходів.

У нафтопереробній промисловості найбільш значними напрямками енергозбереження є: підвищення глибини переробки нафти (масштабне вирішення цієї проблеми потребує технічної реконструкції та значних коштів), вдосконалення нафтопереробних печей, підвищення рівня рекуперації тепла на установках атмосферної переробки нафти, використання ВЕР, впровадження конденсатовідводників.

Особливо ефективним є встановлення конденсатовідводників, що потребує 5 - 8 (до 10) дол. США на 1 т палива, що економиться, тобто на рівні оргтехзаходів, за рахунок чого економія в галузі в 2000 р. може скласти до 500 тис. Гкал, тобто біля 90 тис. т у. п. Строк окупності конденсатовідводників - 0.5 - 1 місяць.

Виконання наміченої програми в нафтогазовій промисловості дозволить одержати економію в 2010 р. 2.58 млн. т у. п., 0.85 млрд. кВт·год. електроенергії та 0.79 млн. Гкал тепла. Це потребує до 2010 р. капітальних вкладень 640.5 млн. гривень або близько 213 гривень на тонну зекономленого палива.

Економія капітальних витрат за рахунок енергозбереження складе до 2010 р. біля 1.33 млрд. гривень, а енергоємність знизиться приблизно на 10 % по відношенню до 1990 року на рівні 2000 року, до 17 % на рівні 2005 року і 25 % на рівні 2010 року.

Таблиця 4.4. Економія паливно-енергетичних ресурсів у нафтогазовій промисловості

| N п/п | Найменування енергозберігаючих заходів | Одиниці виміру | Замовник | Розробник | Міністерство (відомство), де впроваджуються заходи | Обсяги впровадження, одиниці виміру Витрати на впровадження, млн. грн. |  |  |  |  |  |  | Витрати на науково- дослідні та проектно- конструк- торські роботи млн. грн. | Джерело фінансування: (1) - бюджет; (2) - держфонд- енерго- збереження; (3) - кошти підприємств; (4) - інші джерела | Економія енергетичних ресурсів, тис. т у. п., у тому числі: (1) - млрд. м3 природного газу; (2) - тис. т вугілля; (3) - тис. т мазуту; (4) - тис. Гкал (5) - млн. кВт·год. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Заміна газотурбінних агрегатів на ГПА нового покоління | тис. т у. п. | ДК нафтогаз | АТ Укргазпром, "Енергія" ІГ НАНУ | ДК нафтогаз |  | 20 3,08 | 40 6,16 | 60 9,24 | 80 12,32 | 250 38,5 | 300 46,2 | 9,6 | 1; 2; 3; 4 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 250 | 300 |
| 2. | Підвищення рівня утилізації ВЕР на компресорних станціях | тис. т у. п. тис. Гкал | ДК нафтогаз | АТ "Укргазпроект" | ДК нафтогаз |  | 4 0,38 10 0,17 | 8 0,76 20 0,34 | 16 1,52 30 0,51 | 22 2,09 40 0,68 | 100 9,5 125 2,13 | 60 1,02 | 1,8 | 1; 2; 3; 4 |  | 4 (4)10 | 8 20 | 16 30 | 22 40 | 100 125 | - 60 |
| 3. | Утилізація надлишкового тиску газу на ГРС і ГРП | тис. т у. п. | ДК нафтогаз | АТ "Турбогаз", "Енергія" ІГ НАНУ | ДК нафтогаз |  |  | 10 0,57 | 20 1,14 | 40 2,28 | 200 11,4 | 230 13,11 | 2,4 | 1; 2; 3; 4 |  |  | 10 | 20 | 40 | 200 | 230 |
| 4. | Утилізація газу дегазації конденсату | тис. т у. п. | ДК нафтогаз | АТ "Турбогаз" | ДК нафтогаз |  |  | 5 0,21 | 10 0,43 | 20 0,86 | 100 4,3 | 115 4,95 | 1 | 2; 3; 4 |  |  | 5 | 10 | 20 | 100 | 115 |
| 5. | Охолодження повітря перед компресором та газу, що транспортується | тис. т у. п. | ДК нафтогаз | АТ Укргазпром | ДК нафтогаз |  |  |  | 20 8 | 30 12 | 100 40 | 100 40 | 7,5 | 1; 2; 3; 4 |  |  |  | 20 | 30 | 100 | 100 |
| 6. | Впровадження комплексу організаційно-технічних заходів на газотранспортних системах | тис. т у. п. млн. кВт·год. | ДК нафтогаз | АТ Укргазпром ІГ НАНУ | ДК нафтогаз |  | 20 1,8 10 0,3 | 30 2,7 20 0,6 | 50 4,5 30 0,9 | 50 4,5 40 1,2 |  |  | 0,9 | 2; 3 |  | 20 (5)10 | 30 20 | 50 30 | 50 40 |  |  |
| 7. | Реконструкція ГПЗ на базі турбокомпресора ТКА-Ц-63 (Качанівського, Долинського ГПЗ, Гнідинцівського заводу) | тис. т у. п. | ДК нафтогаз | АТ "Укрнафта" МНВО ім. Фрунзе | ДК нафтогаз |  | 10 1,8 | 20 3,6 | 20 3,6 | 30 5,4 | 80 14,4 | 90 16,2 | 2,5 | 1; 2; 3 |  | 10 | 20 | 20 | 30 | 80 | 90 |
| 8. | Будівництво ГПЗ на Анастасіївському нафтовому родовищі | тис. т у. п. | ДК нафтогаз | АТ "Укрнафта" МНВО ім. Фрунзе | ДК нафтогаз |  |  | 50 17,5 | 50 17,5 | 50 17,5 |  |  | 3 | 1; 2; 3; 4 |  |  | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 9. | Введення Анастасіївської газоліфтної компресорної станції (КС) | тис. т у. п. | ДК нафтогаз | АТ "Укрнафта" МНВО ім. Фрунзе | ДК нафтогаз |  |  | 30 17,5 | 50 17,5 | 50 17,5 |  |  | 2,2 | 1; 2; 3; 4 |  |  | 30 | 50 | 50 |  |  |
| 10. | Будівництво Талалаївської КС | тис. т у. п. | ДК нафтогаз | АТ "Укрнафта" | ДК нафтогаз |  |  | 20 0,7 | 20 0,7 | 20 0,7 |  |  | 0,2 | 1; 2; 3 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 11. | Будівництво КС Леляківського родовища | тис. т у. п. | ДК нафтогаз | АТ "Укрнафта" | ДК нафтогаз |  |  | 6 2,1 | 10 3,5 | 10 3,5 |  |  | 0,8 | 1; 2; 3 |  |  | 6 | 10 | 10 |  |  |
| 12. | Інтенсифікація процесів видобутку нафти | тис. т у. п. | ДК нафтогаз | ІПМ НАНУ | ДК нафтогаз |  | 10 1 | 10 1 | 10 1 | 10 1 | 60 6 | 100 10 | 1,2 | 2; 3 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 100 |
| 13. | Створення установок по використанню геоенергії на Молодівицькому та Монастирищенському нафтових родовищах | тис. т у. п. | ДК нафтогаз | АТ "Укрнафта" АТ УкрНГІ | ДК нафтогаз |  |  |  | 5 2,5 |  |  |  | 0,3 | 1; 2; 3; 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 14. | Підвищення глибини переробки нафти на НПЗ, впровадження пересувних малогабаритних установок для переробки газового конденсату | тис. т у. п. | НПЗ | ІГ НАНУ | ДК нафтогаз |  | 2 1 | 6 3 | 8 4 | 10 5 | 40 20 | 50 25 | 5 | 1; 2; 4 |  | 2 | 6 | 8 | 10 | 40 | 50 |
| 15. | Вдосконалення роботи печей нафтопереробки, в т. ч. їх систем опалення | тис. т у. п. | НПЗ | ІГ НАНУ | ДК нафтогаз |  | 4 1,6 | 8 3,2 | 12 4,8 | 18 7,2 | 80 32 | 110 44 | 6 | 1; 2; 4 |  | 4 | 8 | 12 | 18 | 80 | 110 |
| 16. | Підвищення рівня рекуперації тепла на установках атмосферної перегонки нафти | тис. т у. п. | НПЗ |  | ДК нафтогаз |  | 2 0,4 | 6 1,2 | 8 1,6 | 10 2 | 40 8 | 50 10 | 1,5 | 2; 3; 4 |  | 2 | 6 | 8 | 10 | 40 | 50 |
| 17. | Впровадження ефективних конденсатовідводників | шт. | НПЗ | МНПВ "Енергоеко" | ДК нафтогаз |  | 200 0,2 | 350 0,35 | 400 0,4 | 400 0,4 |  |  | 0,15 | 2; 3 |  | (5) 70 | 122 | 140 | 140 |  |  |
|  | Всього, млн. грн. |  |  |  |  |  | 11,73 | 54,5 | 86,04 | 96,13 | 186,22 | 210,47 |  | Всього, тис. т у. п. |  | 89,2 | 271 | 390 | 457 | 878 | 932,8 |

### 4.5. Енергозбереження на об'єктах чорної металургії

Чорна металургія - базова галузь промисловості України, яка забезпечувала на рівні 1990 року виробництво 45 млн. т чавуну, 50 млн. т сталі і 38.6 млн. т прокату. Але у 1995 році виробництво головних видів продукції скоротилось майже на 50 %. Головні причини цього є використання морально застарілих, енерговитратних та фізично зношених технологій, а також недосконалість асортименту продукції, що виробляється.

Перспективи розвитку галузі передбачають значну структурну та технологічну перебудову, спрямовану на покращання асортименту продукції та підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів.

Планується знизити виробництво коксу, прокату, чавуну, перш за все на застарілих технологіях - мартенівське виробництво, малі доменні печі і т. д., і збільшити виробництво тонкого листа, білої жесті, водогазопровідних труб, феросплавів та інших видів висококонкурентної та дефіцитної продукції.

Металургійний комплекс є великим споживачем палива та енергії.

У 1995 р. в галузі витрачено близько 31.6 млн. т у. п. палива і 32.8 млрд. кВт·год. електроенергії. Подальший розвиток галузі потребує підвищення рівня споживання ПЕР - в 2000 р. - 38.7 млн. т у. п. та 35 млрд. кВт·год. електроенергії, а в 2010 р. - 40.5 млн. т у. п. та 41.4 млрд. кВт·год. електроенергії (найбільш ймовірний варіант розвитку галузі).

Галузь має значні можливості економії електричної та теплової енергії, пов'язані з наявністю ефективних напрямків власного виробництва цих енергоносіїв за рахунок внутрішніх резервів, а саме - використання вторинних енергетичних ресурсів. У зв'язку з цим доцільно на підприємствах чорної металургії реалізувати комплекс заходів з виробництва перш за все електроенергії за рахунок ВЕР, як універсального теплоносія, повне використання якого може бути забезпечене цілорічно, тоді як ефективність виробництва теплоенергії та її використання в значній мірі пов'язане з наявністю споживачів, що призводить до значних втрат. Електроенергетичний напрямок використання ВЕР особливо актуальний в умовах гострого дефіциту палива і може розглядатися як один із ефективних напрямків розвитку альтернативної електроенергетики, особливо у зв'язку з обмеженням розвитку атомної енергетики в Україні та закриттям Чорнобильської АЕС. Розрахунки показують, що за рахунок більш повного використання ВЕР (у тому числі низькопотенційних теплових та горючих) у галузі без витрат палива може вироблятись щорічно 12 - 14 млрд. кВт·год. електроенергії при капітальних витратах 300 - 400 гривень/кВт (що в 5 - 6 раз менше, ніж необхідно для розвитку традиційної електроенергетики). Створення мережі малих утилізаційних електростанцій дозволить значно підвищити надійність електропостачання підприємств.

Головні напрямки енергозбереження в галузі пов'язані з науково-технічним прогресом технологій: використання процесів безкоксової металургії, які грунтуються на твердофазних процесах відновлення, переплавка лому в агрегатах "лом-сталь", суміщення процесів розливання сталі і прокату металу в єдиному комплексі, оптимізація режимів розливання сталі, вдосконалення методів позапічної обробки металу, розширення випуску термозміцненого прокату та ін.

Основними напрямками реалізації енергозбереження у виробництвах чорної металургії є:

- у гірничодобувній промисловості - впровадження ефективних способів видобутку та переробки залізної руди (гідравлічних бурових установок, магнітних сепараторів на постійних магнітах, циклонно-поточної технології та самохідних дробильних перевантажуючих установок);

- у коксохімічному виробництві - впровадження установок сухого гасіння коксу, установок з підготовки вугільної шихти та виробництва формованого коксу, заходів по зменшенню втрат коксового газу;

- в агломераційному виробництві - використання технології з накатаним на гранули мілкоподрібненим вугіллям, вдосконалення схем підготовки аглошихти (роздільна підготовка компонентів, використання інтенсифікаторів), збільшення висоти шару шихти, що спікається.;

- у доменному виробництві - вдування гарячих відновних газів та пиловугільного палива в печі, впровадження АСУ шихтовкою плавки та безконусних завантажуючих пристроїв, використання фізичного тепла газів, що відходять з повітронагрівачів, установка ГУБТ;

- у сталеплавильному виробництві - впровадження комбінованого продування конверторів, багатотоннажних електродугових печей, процесів позапічної обробки сталі, використання фізичного та хімічного тепла киснево-конверторних газів та фізичного тепла електропечей, використання сухих способів очищення технологічних газів електропечей і конверторів;

- у прокатному виробництві - суміщення процесів розливання сталі на МНЛЗ і прокату, прокат слябів без нагрівання їх у печах, гаряча посадка слябів у печі, низькотемпературний прокат та холодне і безшовне волочіння труб, впровадження високотемпературних рекуператорів;

- у феросплавному виробництві - використання феросплавного газу як палива та виробництво з нього моторного палива;

- у виробництві вапна - створення енерготехнологічних агрегатів з киплячим шаром та впровадження ефективних підігрівачів вапняку;

- у теплосиловому господарстві - впровадження утилізаційних турбогенераторів, модульних енерготехнологічних котлів-утилізаторів та інших утилізаторів для використання тепла газів, що відходять, спорудження парогазових установок та надбудов на ТЕЦ-ПВС на доменному та природному газі, охолодження кристалізаторів та утилізація тепла, оптимізація ПЕБ металургійних підприємств та ін.;

- в газовому господарстві - впровадження сухих способів очищення доменного газу та диспетчеризація газового господарства;

- в електрогосподарстві - диспетчеризація електрогосподарства, впровадження регульованого електроприводу та систем обліку і контролю електроспоживання.

Ці напрямки енергозбереження покладено в основу при формуванні завдань Програми.

Реалізація наведених заходів (табл. 4.5) дозволить заощадити у 2010 р. палива - 7.6 млн. т у. п., електроенергії - 3.45 млрд. кВт·год. (разом з додатковим виробництвом її без витрат палива за рахунок ВЕР), теплоенергії - 2.4 млн. Гкал, що становить біля 80 - 85 % по паливу, 70 - 75 % по електроенергії та 60 - 65 % по теплоенергії від практичного потенціалу енергозбереження, визначеного з урахуванням дефіциту капіталовкладень, наявності устаткування, строків реалізації, ефективності енергозберігаючих заходів тощо. Високий відсоток використання енергозберігаючого потенціалу по паливу є наслідком врахування окремих заходів (зокрема використання пиловугільного палива у доменному процесі), які дають змогу економити дефіцитні види палива - кокс та природний газ.

За рахунок впровадження заходів з енергозбереження у галузі енергоємність планується знизити по відношенню до 1990 року на рівні 2000 року на 4 %, в 2005 році - 8 % і в 2010 році - на 11.2 %.

У цілому намічені Програмою заходи мають такі капіталовкладення - в середньому (на заощаджені енергоресурси): по паливу - 300 гривень/т у. п., по електроенергії - 246 гривень/кВт·год., по тепловій енергії - біля 272 гривень/Гкал.

Загальні витрати становлять близько 2.326 млрд. гривень.

Таблиця 4.5. Економія паливно-енергетичних ресурсів у чорній металургії

| N п/п | Найменування енергозберігаючих заходів | Одиниці виміру | Замовник | Розробник | Міністерство (відомство), де впроваджуються заходи | Обсяги впровадження, одиниці виміру Витрати на впровадження, млн. грн. |  |  |  |  |  |  | Витрати на науково- дослідні та проектно- конструк- торські роботи млн. грн. | Джерело фінансування: (1) - бюджет; (2) - держфонд- енерго- збереження; (3) - кошти підприємств; (4) - інші джерела | Економія енергетичних ресурсів, тис. т у. п., у тому числі: (1) - млрд. м3 природного газу; (2) - тис. т вугілля; (3) - тис. т мазуту; (4) - тис. Гкал (5) - млн. кВт·год. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Гірничовидобувна промисловість |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Впровадження ефективних способів видобутку та збагачення залізної руди | млн. кВт·год./ | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 1 0,03 | 2 0,05 | 3 0,08 | 4 0,11 | 15 0,43 | 25 0,72 | 0,15 | 2; 3; 4 |  | (5) 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 25 |
| 2. | Коксохімічне виробництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Впровадження установок сухого гасіння коксу (УСГК) | тис. Гкал | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 40 1,09 | 80 2,17 | 140 3,81 | 220 5,98 | 840 22,84 | 1080 29,38 | 5 | 2; 3; 4 |  | (4)40 | 80 | 140 | 220 | 840 | 1080 |
| 2.2. | Виробництво формованого коксу | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 1 0,1 | 3 0,3 | 5 0,5 | 7 0,7 | 28 2,8 | 36 3,6 | 0,4 | 2; 3; 4 |  | 1 | 3 | 5 | 7 | 28 | 36 |
| 2.3. | Термічна підготовка вугільної шихти перед коксуванням | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 1 0,2 | 3 0,6 | 5 1 | 7 1,4 | 20 4 | 24 4,8 | 0,5 | 2; 3 |  | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 | 24 |
| 2.4. | Заходи для зменшення втрат коксового газу | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 2 0,2 | 4 0,4 | 6 0,6 | 8 0,8 | 15 1,5 | 10 1 | 0,25 | 3; 4 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 10 |
| 3. | Агломераційне виробництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Збільшення висоти шару агломерату, зменшення вмісту дрібної фракції у агломераті | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 20 2 | 25 2,5 | 30 3 | 40 4 | 70 7 | 45 4,5 | 1 | 2; 3; 4 |  | 20 | 25 | 30 | 40 | 70 | 45 |
| 3.2. | Вдосконалення схеми підготовки аглошихти та впровадження автоматизованих систем дозування шихти | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 3 0,42 | 6 0,84 | 10 1,4 | 16 2,24 | 20 2,8 | 15 2,1 | 0,5 | 2; 3; 4 |  | 3 | 6 | 10 | 16 | 20 | 15 |
| 3.3. | Використання технології з накатаним на гранули подрібненим паливом | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 2 0,2 | 4 0,2 | 6 0,6 | 8 0,8 | 10 1 | 10 1 | 0,28 | 2; 3; 4 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 4. | Доменне виробництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Вдування пиловугільного палива в доменні печі | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 40 20 | 80 40 | 120 60 | 160 80 | 500 250 | 600 500 | 60 | 1; 2; 3; 4 |  | 40 | 80 | 120 | 160 | 500 | 600 |
| 4.2. | Вдування гарячих відновних газів в доменні печі | тис. т у. п. | підприємство | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 30 10,8 | 70 25,2 | 120 43,2 | 180 64,8 | 500 180 | 600 216 | 33 | 1; 2; 3; 4 |  | 30 | 70 | 120 | 180 | 500 | 600 |
| 4.3. | Установка ГУБТ за доменними печами | млн. кВт·год. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  |  | 40 1,6 | 40 1,6 | 40 1,6 | 180 7,2 | 200 8 | 1,6 | 2; 3; 4 |  |  | (5)40 | 40 | 40 | 180 | 200 |
| 4.4. | Впровадження автоматизованої системи управління (АСУ) шихтовкою доменної плавки | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 10 0,9 | 15 1,35 | 15 1,35 | 20 1,8 | 40 3,6 |  | 0,45 | 2; 3; 4 |  | 10 | 15 | 15 | 20 | 40 |  |
| 4.5. | Використання тепла газів, що відходять з повітронагрівачів для нагрівання доменного газу та повітря | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 2 0,32 | 6 0,96 | 12 1,92 | 30 4,8 |  |  | 1 | 2; 3; 4 |  | 2 | 6 | 12 | 30 |  |  |
| 4.6. | Впровадження безконусних завантажуючих пристроїв | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 4 0,88 | 6 1,32 | 10 2,2 | 10 2,2 | 20 4,4 |  | 0,88 | 2; 3; 4 |  | 4 | 6 | 10 | 10 | 20 |  |
| 5. | Сталеплавильне виробництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Впровадження комбінованої продувки конверторів із збільшенням частки лому до 32 - 35 % | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 10 2,3 | 15 3,45 | 15 3,45 | 20 4,6 | 70 16,1 | 70 16,1 | 2,5 | 3; 4 |  | 10 | 15 | 15 | 20 | 70 | 70 |
| 5.2. | Будівництво конверторів з відводом конверторних газів без доплавлення та використання їх фізичного та хімічного потенціалу, автоматизація конверторної плавки | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Київський інститут автоматики |  | 10 2,5 | 10 2,5 | 15 3,75 | 15 3,75 | 50 12,5 | 50 12,5 | 3,5 | 1; 2; 3; 4 |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | 50 |
| 5.3. | Впровадження крупнотоннажних електродугових печей з питомою потужністю трансформаторів 750 - 800 кВт, вдосконалення електроплавильного виробництва | млн. кВт·год. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 14 0,88 | 14 0,88 | 16 1 | 16 1 | 80 5,02 | 80 5,02 | 1,8 | 1; 2; 3; 4 |  | (5)14 | 14 | 16 | 16 | 80 | 80 |
| 5.4. | Впровадження процесів позапічної обробки сталі | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 10 1,3 | 10 1,3 | 15 1,95 | 15 1,95 | 70 9,15 |  | 1,6 | 2; 3; 4 |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 70 |  |
| 5.5. | Використання сухих методів очистки газів, що відходять з електропечей та конверторів | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 3 0,84 | 5 1,4 | 7 1,96 | 10 2,8 | 35 9,8 |  | 1,6 | 2; 3 |  | 3 | 5 | 7 | 10 | 35 |  |
| 5.6. | Використання тепла газів, що відходять з електропечей та конверторів для нагрівання лому | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 2 0,16 | 4 0,32 | 6 0,48 | 8 0,64 |  |  | 0,15 | 2; 3 |  | 2 | 4 | 6 | 8 |  |  |
| 6. | Прокатне виробництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Сполучення процесу розливання сталі на машинах неперервного лиття і прокатування | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 20 8 | 30 12 | 40 16 | 50 20 | 200 80 | 260 104 | 20 | 1; 2; 3; 4 |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 200 | 260 |
| 6.2. | Реконструкція існуючих пічних агрегатів (модернізація систем опалення, ізоляція тощо) | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 4 1,04 | 6 1,56 | 8 2,08 | 12 3,12 | 60 15,6 | 60 15,6 | 2,4 | 1; 2; 3; 4 |  | 4 | 6 | 8 | 12 | 60 | 60 |
| 6.3. | Прокатування частини гарячих слябів без нагрівання у печах | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 10 2,2 | 15 3,3 | 15 3,3 | 20 4,4 | 90 19,8 |  | 3 | 2; 3 |  | 10 | 15 | 15 | 20 | 90 |  |
| 6.4. | Впровадження високотемпературних рекуператорів (500 - 600° C) та оптимізація нагрівання повітря та газу в них | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 5 0,9 | 10 1,8 | 10 1,8 | 15 2,7 | 70 12,6 | 40 7,2 | 3,3 | 1; 2; 3; 4 |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 70 | 40 |
| 6.5. | Гаряча посадка слябів у нагрівальні печі широкополосних станів | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 6 0,84 | 10 1,4 | 14 1,96 | 20 2,8 |  |  | 0,8 | 2; 3 |  | 6 | 10 | 14 | 20 |  |  |
| 6.6. | Низькотемпературна прокатка дрібного сорту прокату | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 5 0,8 | 10 1,6 | 10 1,6 | 15 2,4 | 60 9,6 |  | 1,2 | 2; 3 |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 60 |  |
| 6.7. | Холодне та безшовне волочіння труб | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 4 0,72 | 6 1,08 | 8 1,44 | 12 2,16 |  |  | 0,4 | 2; 3 |  | 4 | 6 | 8 | 12 |  |  |
| 7. | Феросплавне виробництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Використання фізичного та хімічного тепла феросплавного газу | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 15 3,3 | 20 4,4 | 25 5,5 | 30 6,6 | 10 2,2 |  | 2 | 2; 3; 4 |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 |  |
| 7.2. | Виробництво високооктанового моторного палива з феросплавного газу | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 5 1,4 | 10 2,8 | 10 2,8 | 15 4,2 | 60 16,8 |  | 2,7 | 1; 2; 3; 4 |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 60 |  |
| 8. | Виробництво вапна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Реконструкція підігрівачів та заміна котлів-утилізаторів за обертовими печами на ефективні підігрівачі вапняку | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 2 0,52 | 4 1,04 | 6 1,56 | 8 2,08 | 30 7,80 | 30 7,80 | 1,9 | 2; 3; 4 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 30 | 30 |
| 8.2. | Створення шахтних регенеративних печей та енерготехнологічних агрегатів з киплячим шаром | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 2 0,72 | 4 1,44 | 6 2,16 | 8 2,88 | 30 10,8 |  | 2,2 | 2; 3; 4 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 30 |  |
| 9. | Теплосилове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Створення і впровадження утилізаційних турбогенераторів на парі ВЕР низького та середнього тиску | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  |  | 70 3,6 | 140 7,2 | 280 14,4 | 710 36,5 | 800 41,12 | 10 | 1; 2; 3; 4 |  |  | 70 | 140 | 280 | 710 | 800 |
| 9.2. | Створення та впровадження автоматизованої системи формування та оптимізації паливно-енергетичного балансу металургійного підприємства | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  |  | 60 8,4 | 70 9,8 | 80 11,2 | 90 12,6 | 500 70 | 6 | 2; 3 |  |  | 60 | 70 | 80 | 500 |  |
| 9.3. | Зменшення витрат доменного газу, спорудження парогазових установок та надбудов на ТЕЦ-ППС на доменному, природному та генераторному газі | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 15 3,6 | 20 4,8 | 20 4,8 | 25 6 | 120 28,8 | 150 36 | 5 | 1; 2; 3; 4 |  | 15 | 20 | 20 | 25 | 120 | 150 |
| 9.4. | Глибоке охолодження газів, що відходять технологічних та енергетичних агрегатів | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 10 1,8 | 10 1,8 | 10 1,8 | 10 1,8 | 50 9 | 60 10,8 | 2,4 | 2; 3 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 |
| 9.5. | Охолодження кристалізаторів МНЛЗ з утилізацією тепла | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 6 1,56 | 6 1,56 | 8 2,08 | 10 2,6 | 50 13 | 20 5,2 | 1,5 | 1; 2; 3 |  | 6 | 6 | 8 | 10 | 50 | 20 |
| 9.6. | Впровадження модульних енерготехнологічних котлів-утилізаторів за нагрівальними печами | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 3 0,48 | 6 0,96 | 9 1,44 | 12 1,92 | 60 9,6 | 30 4,8 | 2,4 | 2; 3 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 60 | 30 |
| 9.7. | Впровадження ефективних конденсатовідводчиків | шт. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром | 400 0,2 | 1000 0,5 | 1400 0,7 | 1600 0,8 | 1600 0,8 |  |  | 0,5 | 2; 3 | (4)140 | 350 | 490 | 560 | 560 |  |  |
| 10. | Газове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Впровадження сухих способів очищення доменного газу | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 12 3,12 | 14 3,64 | 18 4,68 | 24 6,24 | 82 21,32 |  | 3 | 2; 3 |  | 12 | 14 | 18 | 24 | 82 |  |
| 10.2. | Диспетчеризація газового господарства | тис. т у. п. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 15 1,8 | 20 2,4 | 25 3 | 30 3,6 |  |  | 0,6 | 3; 4 |  | 15 | 20 | 25 | 30 |  |  |
| 11. | Електрогосподарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Диспетчеризація електрогосподарства з впровадженням системи обліку та контролю споживання електроенергії | млн. кВт·год. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 20 0,57 | 20 0,57 | 25 0,71 | 25 0,71 | 110 3,15 | 150 4,29 | 0,6 | 3; 4 |  | (5)20 | 20 | 25 | 25 | 110 | 150 |
| 11.2. | Впровадження регульованого електроприводу | млн. кВт·год. | підприємства | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 10 0,34 | 15 0,51 | 15 0,51 | 20 0,68 | 100 3,43 | 140 4,8 | 0,9 | 1; 2; 3; 4 |  | (5)10 | 15 | 15 | 20 | 100 | 140 |
|  | Всього, млн. грн. |  |  |  |  | 0,2 | 81,64 | 139,84 | 197,46 | 267,71 | 850,84 | 788,83 | Всього, тис. т у. п. |  | 24,5 | 503,2 | 693,7 | 926 | 1215 | 3518 | 2771 |

### 4.6. Енергозбереження на об'єктах кольорової металургії

Кольорова металургія України розвивалася як частина загальносоюзних структур, що обумовило відсутність практично для всіх кольорових металів власних замкнених циклів виробництва (від первинної сировини до готового прокату або напівфабрикатів), а також значний дисбаланс між споживанням та забезпеченням України кольоровими металами.

На даний момент кольорова металургія країни репрезентована 34 підприємствами, на яких задіяно 50 тис. робітників. Поряд з сучасним виробництвом в галузі працюють підприємства з високим ступенем зношеності основних виробничих фондів.

Стан кольорової металургії може бути охарактеризований як кризовий, зважаючи на такі макроекономічні чинники:

- криза платежів;

- розбалансованість фінансово-кредитної системи;

- послаблення господарських зв'язків з країнами СНД;

- загальне скорочення споживання кольорових металів в зв'язку з падінням виробництва в машинобудуванні, особливо в умовах конверсії оборонних підприємств.

Кольорова металургія втратила також відповідні обсяги виробництва в зв'язку зі скороченням та жорстким лімітуванням постачання електроенергії, нафтопродуктів, природного газу, коксу і його спеціальних різновидів.

На власній сировині базується виробництво лише титану, ртуті, цирконію та кремнію.

Україна є монополістом серед країн СНД у виробництві титанової сировини, випускає близько 80 % всіх напівпровідникових матеріалів.

В той же час в Україні відсутня сировинна база для виробництва основних видів кольорових металів, а саме: алюмінію, міді, цинку, олова, свинцю. Із загального обсягу споживання кольорових металів (близько 1.8 - 2.0 млн. т/рік) власними ресурсами забезпечується тільки 20 - 25 %. Практично повністю відсутнє виробництво такої важливої продукції, як електротехнічна мідь, нікель, первинне олово, алюмінієвий та титановий прокат.

При згаданому дефіциті лише 40 % виробленої продукції використовується в Україні, інші 60 % йдуть на переробку за її межі в обмін на відповідне постачання з країн СНД.

Однак надра України багаті на кольорові та рідкісні метали. При наявності відповідного фінансування та матеріального забезпечення в Україні в стислий термін може бути здійснено детальну розвідку родовищ, проектування та будівництво видобувних та переробних підприємств кольорової металургії, що дасть змогу повністю задовольнити потребу в сировині для виробництва багатьох кольорових металів.

У перспективі головними напрямками розвитку галузі є створення власної сировинної бази, для чого передбачається значно розширити геологорозвідувальні роботи з пошуку руд кольорових, рідкісних та благородних металів, створення нових потужностей виробництва алюмінію, титану, напівпровідників та ін.

Кольорова металургія на рівні 1990 року споживала близько 2 млн. т у. п. палива і 6.9 млрд. кВт·год. електроенергії.

У програмі передбачається проведення енергозберігаючих заходів на Запорізькому заводі по виробництву алюмінію, який працює на сировині, що імпортується з Росії (табл. 4.6). Їх реалізація повинна забезпечити на протязі періоду, що розглядається, економію 71.6 тис. т у. п. палива при необхідних витратах у розмірі 1.926 млн. гривень.

За рахунок впровадження запропонованих у галузі заходів з енергозбереження енергоємність планується знизити на рівні 2000 року - на 0.75 %, до 2005 року - на 1.1 % і до 2010 року - на 1.5 %.

Таблиця 4.6. Економія паливно-енергетичних ресурсів у кольоровій металургії

| N п/п | Найменування енергозберігаючих заходів | Одиниці виміру | Замовник | Розробник | Міністерство (відомство), де впроваджуються заходи | Обсяги впровадження, одиниці виміру Витрати на впровадження, млн. грн. |  |  |  |  |  |  | Витрати на науково- дослідні та проектно- конструк- торські роботи, млн. грн. | Джерело фінансування: (1) - бюджет; (2) - держфонд- енерго- збереження; (3) - кошти підприємств; (4) - інші джерела | Економія енергетичних ресурсів, тис. т у. п., у тому числі: (1) - млрд. м3 природного газу; (2) - тис. т вугілля; (3) - тис. т мазуту; (4) - тис. Гкал (5) - млн. кВт·год. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Розробити та впровадити конструкцію алюмінієвого електролізеру з боковим підведенням струму для зменшення питомих витрат електроенергії та збільшення терміну експлуатації | шт. електролізерів | Запоріж. алюмін. комбінат | Національний технічний університет КПІ | Мінпром |  | 20 0,15 | 20 0,15 | 20 0,15 | 20 0,15 | 80 0,61 | 80 0,61 | 0,09 | 1; 2 |  | (5) 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| 2. | Розробка і впровадження газопальникових пристроїв з регульованими характеристиками факелу й енергозберігаючої технології кальцинації гідроокису алюмінію виробництва глинозему | шт. обертових печей | Підприємства галузі | Інститут газу НАНУ | Мінпром |  | 1 0,05 | 1 0,03 | 1 0,03 |  |  |  | 0,15 | 2; 3 |  | 2,43 | 4,85 | 7,29 | 7,29 | 12,1 | 12,1 |
|  | Всього витрат, млн. грн. |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,61 | 0,61 | Всього, тис. т у. п. |  |  | 3,85 | 7,69 | 11,6 | 13 | 17,8 | 17,8 |

### 4.7. Енергозбереження на об'єктах машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії

Україна має розвинутий машинобудівний комплекс, який був інтегрований в економіку СРСР. Після проголошення незалежності виявилась економічно невиправдана галузева структура машинобудування, продукція якого споживалася переважно за межами України. Машинобудівні підгалузі не були зорієнтовані на споживчий ринок, їх продукція вироблялась застарілим, енергонеефективним обладнанням, а її конкурентоспроможність була низькою. Тому в нових умовах різко знизилися обсяги виробництва.

Виходячи з цього, передбачається докорінна зміна галузевої структури у напрямку розвитку галузей, що працюють на споживчий ринок, зможуть забезпечити конкурентоспроможність на зовнішньому ринку, забезпечать випуск імпортозамінюючої продукції. Необхідно враховувати підвищення ролі цього комплексу у переоснащенні виробничих галузей економіки на новітні технології, машини та обладнання.

Машинобудівний комплекс України є одним із найбільших споживачів паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), доля якого на рівні 1991 р. в загальному обсязі споживання промисловим сектором складала: по котельно-пічному паливу - 6.3; електроенергії - 13.6 і теплоенергії - 19.3 %. У фізичному обсязі в цьому році було використано 11.4 млн. т у. п. котельно-пічного палива, 24.6 млрд. кВт·год. електроенергії і 44 млн. Гкал теплоенергії. У 1995 р. в порівнянні з 1991 р. споживання котельно-пічного палива зменшилось в 3.3 (3.47 млн. т у. п.), електроенергії в 3.7 (6.7 млрд. кВт·год.) і теплоенергії в 1.8 рази (13.3 млн. Гкал).

Оцінка споживання палива та енергії на перспективний період показала, що в 2010 р. рівень споживання ПЕР буде на рівні 1991 р., але при цьому обсяги виробництва товарної продукції збільшаться в 1.4 - 1.7 разів.

Підприємства машинобудування та військово-промислового комплексу України мають великий потенціал економії паливно-енергетичних ресурсів. Значне падіння виробництва викликало низький рівень використання виробничих потужностей, надмірний "неробочий" перебіг виробничих процесів і зайві витрати енергоносіїв. Економію ПЕР можливо в таких випадках досягти організаційними заходами по закриттю неекономічних виробництв і організації базових виробництв, які повинні обслуговувати групи підприємств. Це стосується гальванічного, термічного, ливарного, фарбувального, деревопереробного і інших виробництв типових для підприємств машинобудування. Необхідно також впроваджувати обладнання малої потужності, що відповідає виробничим потребам і не перевищує їх.

У зв'язку з недостатнім обсягом зворотніх коштів, більшість підприємств галузі не виконують в строк капітальні і планово-попереджувальні ремонти енергетичного і технологічного обладнання. Невиконання цих робіт підвищує питомі витрати енергоносіїв в середньому на 3 % за рік. Віковий склад основних енергетичних фондів галузі погіршується. Частка обладнання, що експлуатується більше 20 років, складає 30 - 35 %.

Зменшити витрати ПЕР за цих обставин можливо шляхом виведення з експлуатації, консервації на необхідний час зайвого обладнання, об'єднання коштів на ремонт мінімально необхідної кількості обладнання.

Стимулювати енергозбереження на підприємствах повинно одночасне налагодження обліку використання енергоресурсів в підрозділах, цехах, найбільш енергоємному обладнанні поряд з впровадженням системи нормування витрат ПЕР в технологічних процесах і системи заохочення енергозбереження та введення санкцій за необгрунтовані витрати енергоносіїв. На більшості підприємств галузі налагоджено лише комерційний облік енергоносіїв, а їх витрати в підрозділах, цехах, енергоємному обладнанні не визначаються. Найвищим рівнем контролю і обліку є впровадження в галузі автоматизованих систем контролю, обліку споживання та керування витратами енергоносіїв (АСКЕР). Заплановано розробити типові проектні рішення АСКЕР, організувати виробництво їх компонентів на підприємствах Мінмашпрому, впроваджувати ці системи на великих підприємствах галузі та в народногосподарчому комплексі України.

Організаційними і маловитратними заходами можливо досягти економії до 30 % енергоносіїв до 2010 року.

Затратні заходи, пов'язані з новими енергозберігаючими технологіями та прогресивним обладнанням, будуть впроваджуватись поступово, на підгрунті фінансових можливостей.

У структурі споживання паливно-енергетичних ресурсів машинобудівним комплексом основну частину займають технологічні процеси, для забезпечення яких витрачається 55 - 60 % котельно-пічного палива, 90 - 95 % електроенергії і до 45 % теплової енергії від загальних обсягів їх споживання.

Впровадження в стале- і чавуноливарне виробництво таких технологій, як позапічна обробка металу, використання кисневого дуття, поліпшення якості шихти та її попереднє нагрівання, оснащення вагранок двурядними фурмами та пристроями для підігріву дуття дозволяють значно знизити витрати палива в цих виробництвах, у тому числі коксу на 20 - 30 %.

Зменшення витрат електроенергії на 20 - 25 % при виплавці сталі в електродугових печах можна здійснити за рахунок обладнання печей більш потужними трансформаторами, використання паливно-кисневих пальників для розплавлення шихти, позапічної доводки розплавленого металу.

Заміна традиційних процесів на прогресивні з використанням концентрованих джерел електронагріву: лазерного, плазменного, високочастотної та імпульсної індукції дозволяють зменшити питомі витрати електроенергії на 80 - 120 кВт·год. на одну тонну металу.

Значний потенціал електрозбереження має місце в металообробці. За рахунок впровадження таких енергоекономічних технологічних процесів, як електролітична шліфовка, ультразвукова, електроіскрова і електрохімічна обробка металу, електопроменеве і дифузійне зварювання, заміна механічної обробки на холодну штамповку і гарячу накатку, обробка металу твердонаплавним і алмазним інструментом та інших прогресивних процесів, можливо зменшити витрати електроенергії на 20 - 25 % від загального обсягу її споживання у виробничих процесах металообробки.

Впровадження елементної бази силової електроніки дає можливість зекономити 10 % від загального споживання електроенергії, а прогресивних джерел світла - 30 - 40 % електроенергії, що витрачається на освітлення.

За рахунок впровадження заходів з енергозбереження енергоємність галузі планується знизити по відношенню до 1990 року на рівні 2000 року - на 4.1 %, до 2005 року - на 25.1 % і до 2010 року - на 31.8 %.

Оцінка обсягів ймовірної економії паливно-енергетичних ресурсів від впровадження енергозберігаючих заходів по базових роках перспективного періоду показала такі значення: 2000 р. - 133.69, 2005 р. - 5577.3 і 2010 р. - 1753.2 тис. т у. п. В табл. 4.7 приведені дані економії ПЕР по окремих енергозберігаючих напрямках. Для реалізації енергозберігаючих заходів необхідні капіталовкладення у таких обсягах: до 2000 р. - 496.09 млн.гривень, в 2001 - 2005 рр. - 1022.96 млн. гривень і в 2006 - 2010 рр. - 1384.49 млн.гривень.

Таблиця 4.7. Економія паливно-енергетичних ресурсів в машинобудуванні та військово-промисловому комплексі

| N п/п | Найменування енергозберігаючих заходів | Одиниці виміру | Замовник | Розробник | Міністерство (відомство), де впроваджуються заходи | Обсяги впровадження, одиниці виміру Витрати на впровадження, млн. грн. |  |  |  |  |  |  | Витрати на науково- дослідні та проектно- конструк- торські роботи, млн. грн. | Джерело фінансування: (1) - бюджет; (2) - держфонд- енерго- збереження; (3) - кошти підприємств; (4) - інші джерела | Економія енергетичних ресурсів, тис. т у. п., у тому числі: (1) - млрд. м3 природного газу; (2) - тис. т вугілля; (3) - тис. т мазуту; (4) - тис. Гкал (5) - млн. кВт·год. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Впровадження нових енергозберігаючих технологій, в т. ч. за рахунок підігріву шихти і дуття газами, що відходять, використання швидкотвердіючих сумішей, впровадження нових процесів в термообробку, гальваніку і металообробку тощо | тис. т у. п. | підприємства комплексу | Ін-ти галузі | Мінмашпром | 9,48 6,35 | 8,39 10,15 | 9,53 17,17 | 8,11 23,23 | 9,98 28,55 | 203,95 163,03 | 181,98 293 | 6,65 | 1; 2; 3 | 9,48 | 8,39 | 9,53 | 8,11 | 9,98 | 203,95 | 181,98 |
| 2. | Впровадження нового економічного обладнання, в т. ч. електродугових печей з високою питомою потужністю трансформаторів, високоефективних газових печей, нових компресорів, котлів, теплообмінних і теплоутилізаційних установок | тис. т у. п. | підприємства комплексу | Ін-т газу НАНУ та ін-ти галузі | Мінмашпром | 35,18 8,3 | 58,32 14,27 | 87,22 25,38 | 6,28 21,44 | 7,24 26,31 | 1119,1 322,82 | 202,5 288,26 | 3,8 | 1; 2; 3 | 35,18 | 58,32 | 87,22 | 6,28 | 7,24 | 1119,1 | 202,5 |
| 3. | Удосконалення існуючих технологій, в т. ч. використання кисневого дуття в процесах плавлення металів, використання високотоннажного брухту, використання водомазутних емульсій, підготовку водного режиму котлів тощо | тис. т у. п. | підприємства комплексу | Ін-т газу НАНУ та ін-ти галузі | Мінмашпром | 3,88 1,79 | 12,25 10,78 | 6,66 14,98 | 6,09 20,95 | 7,16 25,81 | 191,65 128,71 | 132,53 239,67 | 17,7 | 1; 2; 3 | 3,88 | 12,25 | 6,66 | 6,09 | 7,16 | 191,65 | 132,53 |
| 4. | Удосконалення енергоспоживаючого обладнання, в т. ч. за рахунок реконструкції промислових агрегатів (печей, котлів, теплообмінних установок і др.), впровадження автоматичних систем регулювання, кращих конструкцій електропобутових приладів тощо | тис. т у. п. | підприємства комплексу | Ін-т газу НАНУ та ін-ти галузі | Мінмашпром | 21,82 4,78 | 53,21 16,29 | 53,5 19,79 | 41,41 25,25 | 43,93 30,94 | 1315,49 233,09 | 469,17 177,43 | 23,7 | 1; 2; 3 | 21,82 | 53,21 | 53,5 | 41,41 | 43,93 | 1315,49 | 469,17 |
| 5. | Підвищення якості продукції, в т. ч. використання більш якісних первинних матеріалів і заготовок, шихти з підібраним хімічним складом тощо | тис. т у. п. | підприємства комплексу | Ін-т газу НАНУ та ін-ти галузі | Мінмашпром | 2,14 0,65 | 1,88 0,6 | 2,43 0,67 | 1,96 0,57 | 2,32 0,71 | 32,76 9,87 | 11,7 3,5 | 0,55 | 3 | 2,14 | 1,88 | 2,43 | 1,96 | 2,32 | 32,76 | 11,7 |
| 6. | Використання економічних видів прокату, полімерних конструктивних матеріалів, неметалевих труб | тис. т у. п. | підприємства комплексу | Ін-т газу НАНУ та ін-ти галузі | Мінмашпром | 7,76 2,33 | 6,59 6,58 | 7,65 13,4 | 6,59 19,73 | 8,92 22,68 | 116,58 66,28 | 35,17 181,04 | 3 | 1; 2; 3 | 7,76 | 6,59 | 7,65 | 6,59 | 8,92 | 116,58 | 35,17 |
| 7. | Заміна та вибір найбільш ефективних енергоносіїв, в т. ч. за рахунок використання більш якісних енергоносіїв (палива, пари, гарячої води, стисненого повітря та др.) в технологічних і енергетичних процесах | тис. т у. п. | підприємства комплексу | Ін-ти галузі | Мінмашпром | 3,29 0,68 | 2,55 0,56 | 5,11 0,68 | 0,73 0,58 | 3,65 0,77 | 80,47 18,76 | 43,65 8,64 | 3 | 1; 3 | 3,29 | 2,55 | 5,11 | 0,73 | 3,65 | 80,47 | 43,65 |
| 8. | Зниження витрат сировини та матеріалів | тис. т у. п. | підприємства комплексу | Ін-ти галузі | Мінмашпром | 9,81 0,25 | 7,63 0,21 | 9,73 0,25 | 8,22 0,21 | 10,34 0,28 | 250,89 7,53 | 141,38 3,92 | 1,2 | 3 | 9,81 | 7,63 | 9,73 | 8,22 | 10,34 | 250,89 | 141,38 |
| 9. | Зниження втрат енергоносіїв | тис. т у. п. | підприємства комплексу | Ін-ти галузі | Мінмашпром | 2,28 0,25 | 1,96 0,20 | 2,36 0,22 | 2,01 0,22 | 7,01 0,53 | 35,5 4,78 | 36,87 3,66 | 0,4 | 3 | 2,28 | 1,96 | 2,36 | 2,01 | 7,01 | 35,5 | 36,87 |
| 10. | Організаційно- технічні заходи | тис. т у. п. | підприємства комплексу | Ін-ти галузі | Мінмашпром | 16,06 2,45 | 13,55 5,27 | 16,42 12,8 | 13,75 49,18 | 18,46 23,93 | 237,88 24,86 | 12,19 1,31 | 0,1 | 3 | 16,06 | 13,55 | 16,42 | 13,75 | 18,46 | 237,88 | 12,19 |
| 11. | Удосконалення обліку і контролю витрат енергоресурсів в поєднанні з впровадженням системи стимулювання енергозбереження | тис. т у. п. | підприємства комплексу | Ін-ти галузі | Мінмашпром | 44,95 0,77 | 97,55 1,19 | 86,4 1,45 | 78,35 0,64 | 75,55 2,9 | 1994 43,21 | 496,1 184,05 | 1 | 1; 2; 3 | 44,95 | 97,55 | 86,4 | 78,35 | 75,55 | 1994 | 496,1 |
|  | Всього, млн. грн. |  |  |  |  | 27,57 | 66,64 | 106,43 | 132,02 | 163,42 | 1022,96 | 1384,49 | Всього, тис. т у. п. |  | 156,65 | 269,87 | 286,61 | 232,82 | 133,69 | 5577,3 | 1763,2 |

### 4.8. Енергозбереження на об'єктах хімічної промисловості

Україна має у своєму складі майже усі підгалузі хімічної та нафтохімічної промисловості. Підприємства виробляють великий асортимент продукції, але виробничий потенціал та структура виробництва не відповідає сучасним вимогам. Так в загальному обсязі виробництва значна частка припадає на великотоннажне виробництво основної хімії (содопродукти, мінеральні добрива тощо). У той же час недостатньо виробляється продукція органічного синтезу, наукоємних малотоннажних хімічних виробництв, матеріалів для електронної промисловості, конструкційних полімерних матеріалів. Їх частка складає біля 12.7 %, а в розвинених країнах вона сягає 28 - 48 %. Крім того, хімічна промисловість не забезпечує потреби країни у багатьох видах продукції, недостатньо використовуються можливості власної сировинної бази при значній залежності від імпорту сировини. Основні фонди галузі значно зношені та морально застарілі.

У перспективі планується значна структурна перебудова галузі, впровадження новітніх, енергоефективних технологій, машин та обладнання, розвиток власної сировинної бази, поліпшення асортименту продукції для здолання вищенаведених диспропорцій. Враховуючи, що хімічна і нафтохімічна галузь - одна з енергомістких галузей промисловості, планується проведення активної енергозберігаючої політики. Обсяги виробництва основних видів продукції у 2010 р. повинні приблизно дорівнювати обсягам їх виробництва у 1990 р.

Частка хімічної промисловості в загальному обсязі споживання паливно-енергетичних ресурсів у 1990 р. становила: до 7 % котельно-пічного палива, більш, ніж 10 % електроенергії та 22 % теплоенергії. Значна доля палива використовується в галузі як сировина для виробництва низки хімічних продуктів (аміак, метанол тощо).

Треба зазначити, що у зв'язку з падінням виробництва значно зменшилися й обсяги споживання палива та енергії. Так, у 1995 р. порівняно з 1990 р. вони зменшилися щодо котельно-пічного палива - на 21 %, електроенергії - на 47 %, теплоенергії - на 11 %.

Без урахування енергозбереження фізичні обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів можуть становити: котельно-пічного палива 2000 р. - 14.5 млн. т у. п., 2005 р. - 14.0 млн. т у. п., 2010 р. - 5.0 млн. т у. п.; електроенергії для відповідних років - 13.0 млрд. кВт·год., 14.5 млрд. кВт·год. та 15.3 млрд. кВт·год.; теплоенергії - 30.0, 33 та 37 млн. Гкал.

Підвищення ефективності використання в галузі палива та енергії головним чином залежить від технічного переоснащення основних виробництв, впровадження агрегатів великої потужності та безперервних одностадійних технологічних процесів, які максимально використовують енергію хімічних реакцій, підвищення рівня утилізації вторинних енергоресурсів у енергомістких виробництвах аміаку, метанолу, азотної кислоти, карбаміду.

У перелік енергозберігаючих заходів галузевої програми (табл. 4.8) включено такі: у виробництві аміаку - впровадження нового автоматичного комплексу на базі технологій фірм "Келлот" (США) і "Амоніе Казале" (Італія-Швеція), установок видобутку водню з продувочних газів, реконструкція насадок колон синтезу аміаку та введення блоків АК-30 для розділення повітря. У виробництві кальцинованої соди - заміна содових печей на парові кальцинатори та використання циклічних технологій. У виробництві фосфатних добрив - впровадження ефективних газових пальників на обертових барабанних печах, модернізація теплогенераторів на сушарних барабанах, виробництво фосфатів на базі обезфтореної фосфатної кислоти. У виробництві азотної кислоти - впровадження селективного катонічного очищення, застосування технології одержання оксиду азоту для спільних продуктів зв'язаного азоту. Для енергетичних господарств підприємств - впровадження утилізаторів димових газів від котлів, систем автоматизації процесів управління та контролю, заміну морально і фізично застарілих котлів на нові високоефективні котли.

За рахунок впровадження заходів з енергозбереження енергоємність галузі планується знизити на рівні 2000 року на 4.4 %, до 2005 року - 7.4 % і до 2010 року на 31.8 %.

За проведеною оцінкою обсяги економії паливно-енергетичних ресурсів від впровадження енергозберігаючих заходів по базових роках можуть становити: щодо котельно-пічного палива у 2000 р. - 251.8 тис. т у. п., у 2005 р. - 445.9, у 2010 р. - 581.5; щодо електроенергії - відповідно по роках 227 млн. кВт·год., 388 та 460; теплоенергії - 188, 461, 687 тис. Гкал. Для реалізації енергозберігаючих заходів необхідні капіталовкладення в таких обсягах: до 2000 р. - 14.43 млн.гривень, у 2001 - 2005 рр. - 70.79 млн. гривень, у 2006 - 2010 рр. - 18.15 млн. гривень.

Таблиця 4.8. Економія паливно-енергетичних ресурсів у хімічній промисловості

| N п/п | Найменування енергозберігаючих заходів | Одиниці виміру | Замовник | Розробник | Міністерство (відомство), де впроваджуються заходи | Обсяги впровадження, одиниці виміру Витрати на впровадження, млн. грн. |  |  |  |  |  |  | Витрати на науково- дослідні та проектно- конструк- торські роботи, млн. грн. | Джерело фінансування: (1) - бюджет; (2) - держфонд- енерго- збереження; (3) - кошти підприємств; (4) - інші джерела | Економія енергетичних ресурсів, тис. т у. п., у тому числі: (1) - млрд. м3 природного газу; (2) - тис. т вугілля; (3) - тис. т мазуту; (4) - тис. Гкал (5) - млн. кВт·год. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Впровадження енергозберігаючих технологій і обладнання у виробництво аміаку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Нового автоматизованого технологічного комплексу на базі технологій фірм "Келлог" (США) і "Амоніе Казале" (Італія-Швеція) | шт. | Ровенський хімзавод СПО "Азот" | Ін-ти галузі | Мінпром |  |  |  |  |  | 2 50 |  |  | 1; 3 |  |  |  |  |  | 73 (4)80 (5)170 | 110 95 120 |
| 1.2. | Установок виділення водню із продувальних газів | шт. | ДПО "Азот" | Ін-ти галузі | Мінпром |  |  |  |  | 1 0.14 | 1 0,42 | 1 0,45 |  | 1; 3 |  |  |  |  | 3,6 | 11 | 15 |
| 1.3. | Реконструкція насадок колон синтезу аміаку | тис. т у. п. | Горлівський хімзавод | Ін-ти галузі | Мінпром |  |  |  |  | 5 0,21 | 8 0,3 | 12 0,36 |  | 1; 3 |  |  |  |  | 5 | 8 | 12 |
| 1.4. | Розділу повітря за рахунок вводу блоків АК-30 | блок |  | Ін-ти галузі | Мінпром |  |  |  |  |  | 8 0,25 |  |  | 1; 3 |  |  |  |  |  | (5)23 | 231 |
| 2. | Виробництво кальцинованої соди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Заміна содових печей на парові кальцинатори | тис. т у. п. | Підприємства по виробництву кальцинованої соди | Ін-ти галузі | Мінпром |  |  |  |  |  | 35 0,18 | 48 0,23 |  | 3 |  |  |  |  |  | 35 | 48 |
| 2.2. | Випал вапняку у вихряному потоці | тис. т у. п. |  | Ін-ти галузі | Мінпром |  |  |  |  | 12 0,06 | 26 0,15 | 38 0,21 |  | 3 |  |  |  |  | 12 | 26 | 38 |
| 2.3. | Використання циклічних методів та заміна аміаку диетиламеном | тис. Гкал. |  | Ін-ти галузі | Мінпром |  |  |  |  |  | 22 0,17 | 28 0,19 |  | 1; 3 |  |  |  |  |  | (4)22 | 28 |
| 3. | Виробництво фосфорних добрив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удосконалення роботи газових пальників обертових барабанних печей для виробництва обезфторених фосфатів | тис. т у. п. | Підприємства по виробництву фосфорних добрив | Ін-ти галузі | Мінпром |  |  |  |  |  | 23,2 0,06 | 25,6 0,09 |  | 3 |  |  |  |  |  | 23,2 | 25,6 |
| 3.2. | Модернізація теплогенераторів сушильних барабанів для виробництва гранульованого фосфату | тис. т у. п. |  | Ін-ти галузі | Мінпром |  |  |  |  |  | 5,95 0,04 | 16,1 0,07 |  | 3 |  |  |  |  |  | 5,95 | 16,1 |
| 3.3. | Виробництво кормових фосфатів на базі обезфтореної фосфорної кислоти | тис. т у. п. тис. Гкал |  | Ін-ти галузі | Мінпром |  |  |  |  |  | 2,5 0,05 | 4,2 0,12 |  | 3 |  |  |  |  |  | 2,5 (4) 36 | 4,2 52 |
| 4. | Виробництво азотної кислоти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Селективна каталітична очистка | тис. т у. п. | Підприємства по виробництву азотної кислоти | Ін-ти галузі | Мінпром |  |  |  |  | 0,7 0,02 | 3 0,07 | 4,6 0,01 |  | 3 |  |  |  |  | 0,7 | 3,0 | 4,6 |
| 4.2. | Застосування технології одержання оксиду азоту для спільних продуктів зв'язаного азоту | тис. т у. п. |  | Ін-ти галузі | Мінпром |  |  |  |  |  | 2,3 0,09 | 5,1 0,12 |  | 3 |  |  |  |  |  | 2,3 | 5,1 |
| 5. | Енергетичне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Впровадження утилізаторів димових газів котлів ТЕЦ і котлів промислових котелень, економічних конденсатовідводників | тис. т у. п. тис. Гкал | підприємства галузі | Ін-ти галузі | Мінпром |  |  |  |  | 5 0,1 | 28 0,56 | 42 0,84 |  | 1; 3 |  |  |  |  | 5 (4)27 | 28 36 | 42 206 |
| 5.2. | Автоматизація процесів управління і контролю промислових котлів | тис. т у. п. млн. кВт·год. |  | Ін-ти галузі | Мінпром |  |  |  |  | 2 0,12 | 8 0,42 | 6 0,36 |  | 1; 3 |  |  |  |  | 2 (5)15 | 8 64 | 6 56 |
| 5.3. | Заміна старих котлів на нові більш економічні | тис. т у. п. тис. Гкал млн. кВт·год. |  | Ін-ти галузі | Мінпром |  |  |  |  | 130 2,8 | 220 1,8 | 260 15 |  | 1; 3 |  |  |  |  | 130 (4)80 (5)15 | 220 130 31 | 260 210 53 |
| 6. | Будівництво нової турбокомпресорної станції на Рубіжському ВО "Барвник" | тис. т у. п. | ВО "Барвник" | Ін-ти галузі | Мінпром | 26 0,27 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Установка рекуператора на масляному обігрівачі на Київському ВО "Хімволокно" | тис. т у. п. | КВО "Хімволокно" | Ін-ти галузі | Мінпром | 0,716 0,28 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,716 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Установка циклону на виході газів із рекуператора та рециркуляції відходного повітря в системах вентиляції (Житомирське ВО "Хімволокно") | тис. т у. п. | КВО "Хімволокно" | Ін-ти галузі | Мінпром | 2,5 1,18 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Газифікація вугілля з одержанням синтезу газу для виробництва хімічної продукції | тис. т у. п. | Мінпром | Ін-ти галузі | Мінпром |  |  | 429 0,27 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 429 |  |  |  |  |
| 10. | Модернізація насадки конвертера агрегату синтезу аміаку на Сєверодонецькому АО "Азот" | тис. Гкал | С-ДВО "Азот" | Ін-ти галузі | Мінпром | 121 0,23 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | (4)121 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Перехід котельні Кримського содового заводу в режим ТЕЦ | тис. т у. п. | Кримський содовий з-д | Ін-ти галузі | Мінпром | 1,98 0,01 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1,98 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Впровадження технології електролізу кухонної солі на мембранну технологію (Київське ВО "Радикал") | млн. кВт·год. | КВО "Радикал" | Ін-ти галузі | Мінпром | 42 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | (5)42 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Впровадження технології виплавки висококремнистого феросплаву | тис. т у. п. | Підприємства галузі | Ін-ти галузі | Мінпром | 0,693 0,02 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 0,693 |  |  |  |  |  |
| 14. | Модернізація вакуумної установки кристалізації сульфату натрію із технологічних речовин віскозного виробництва | тис. Гкал | КВО "Хімволокно" | Ін-ти галузі | Мінпром | ___ 0,5 | 81 4,5 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | (4)81 |  |  |  |  |  |
| 15. | Модернізація скруберів контактної випарки осаджувальної ванни по типу "плівкового зрошення" | тис. т у. п. | КВО "Хімволокно" | Ін-ти галузі | Мінпром | ___ 1 | 2 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 16. | Впровадження технології збору і використанню тепла пластикових вод на ПВС | тис. т у. п. | Підприємства галузі | Ін-ти галузі | Мінпром | 48,5 0,01 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 48,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього, млн. грн. |  |  |  |  | 5,2 | 5,5 | 0,27 | --- | 3,45 | 70,76 | 18,15 | Всього, тис. т у. п. |  | 208,6 | 15,19 | 429 | --- | 364,7 | 663 | 863 |

### 4.9. Енергозбереження на об'єктах легкої промисловості

Легка промисловість має багатогалузеву структуру. Вона включає в себе всі види виробництв від підготовки натуральної сировини для переробки до випуску готових товарів народного споживання, але обсяги виробництва становлять лише 21 - 24 % від раціональної норми споживання, більше 70 % сировини імпортується, багато виробів неконкурентоспроможні по відношенню до імпортних.

У перспективі розвиток галузі передбачає значне підвищення обсягів виробництва товарів і їх доведення до рівнів, близьких раціональним нормам споживання. Планується підвищення ролі вітчизняної сировини - льоноволокна, шкіри, хімічних волокон та ниток. Вирішення цих завдань потребує спорудження нових виробничих потужностей, відтворення поголів'я худоби в 2010 році до рівня 1989 - 1990 років тощо.

Легка промисловість споживала в 1995 р. теплоенергії 2891,5 Гкал, електроенергії 431,2 млн. кВт·год., палива близько 460 тис. т у. п. Найбільш енергомісткими є текстильна, трикотажна та взуттєва галузі.

Текстильна промисловість є споживачем теплової (50 %) та електричної (40 %) енергії. Тут біля 60 % всієї енергії, що споживається, витрачається на операції фарбування та обробки. Суміщення цих операцій дозволить зекономити до 10 % паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР). Застосування магнітної обробки водяних систем при відмиванні бавовняних тканин від луги прискорить процес і дозволить скоротити витрати теплової енергії на 20 %. Встановлення регульованого приводу та мікропроцесорних систем контролю та управління ткацькими станками забезпечить економію електроенергії 910 кВт·год./рік на кожен пристрій.

В обробному виробництві текстильної та трикотажної галузей економія енергоресурсів можлива за рахунок зменшення споживання води, що здійснюється встановленням регуляторів рівня води на фарбувальних і промивних апаратах, багаторазовим використанням води та розчинів, промивкою тканин протитоком, зниженням вологості бавовняних тканин перед сушкою до 30 - 50 %.

Використання контрольно-вимірювальних приладів по обліку тепла дозволить зекономити 10 % палива, що використовується. Великі резерви економії ПЕР зосереджені в утилізації вентиляційних викидів.

За рахунок впровадження заходів з енергозбереження енергоємність галузі планується знизити по відношенню до 1990 року на рівні 2000 року на 6 %, до 2005 року - 12.7 % і до 2010 року на 20 %.

У табл. 4.9 наведено ряд заходів, що дозволять отримати у 2010 р. економію ПЕР у розмірі 583.5 тис. т у. п при обсязі витрат у 62.07 млн. гривень.

Таблиця 4.9. Економія паливно-енергетичних ресурсів у легкій промисловості

| N п/п | Найменування енергозберігаючих заходів | Одиниці виміру | Замовник | Розробник | Міністерство (відомство), де впроваджуються заходи | Обсяги впровадження, одиниці виміру Витрати на впровадження, млн. грн. |  |  |  |  |  |  | Витрати на науково- дослідні та проектно- конструк- торські роботи, млн. грн. | Джерело фінансування: (1) - бюджет; (2) - держфонд- енерго- збереження; (3) - кошти підприємств; (4) - інші джерела | Економія енергетичних ресурсів, тис. т у. п., у тому числі: (1) - млрд. м3 природного газу; (2) - тис. т вугілля; (3) - тис. т мазуту; (4) - тис. Гкал (5) - млн. кВт·год. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Впровадження нових видів сировини та прогресивних технологій, зменшення матеріалоємності виробів, оптимізація роботи обладнання і збільшення його автоматизації за рахунок застосування електроніки та мікропроцесорної техніки | тис. т у. п. | Мінпром | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 3 0,83 | 3 0,83 | 3 0,83 | 3 0,83 | 20 5,55 | 23 6,38 |  | 3; 4 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 23 |
| 2. | Створення регіональних підприємств по сервісному обслуговуванню підприємств легкої промисловості, виготовленню запчастин, вузлів та агрегатів з використанням існуючих споруд підприємств галузі | тис. т у. п. | Мінпром | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 5 0,18 | 5 0,18 | 5 0,18 | 5 0,18 | 30 1,11 | 32 1,18 |  | 1; 2; 3 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 32 |
| 3. | Використання тепла газів, що відходять від котлів шляхом встановлення контактних теплоутилізаторів | тис. т у. п. | Мінпром | Ін-ти галузі | Мінпром |  | 2 0,22 | 2 0,22 | 2 0,22 | 2 0,22 | 12 1,32 | 13,5 1,5 |  | 2; 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13,5 |
| 4. | Автоматизація виділення тепла на гаряче водопостачання регулюванням температури сітьової води по зовнішній температурі повітря | тис. т у. п. | Мінпром | Ін-ти галузі | Мінпром | 2,5 0,23 | 2,5 0,23 | 2,5 0,23 | 2,5 0,23 | 2,5 0,23 | 14,5 1,34 | 16 1,48 |  | 3; 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 14,5 | 16,0 |
| 5. | Заміна морально застарілого котельного обладнання на прогресивне з більш високим ККД і зменшеної необхідної потужності | тис. т у. п. | Мінпром | Ін-ти галузі | Мінпром | 2,5 0,42 | 2,5 0,42 | 2,5 0,42 | 2,5 0,42 | 2,5 0,42 | 14,5 2,42 | 16 2,66 |  | 2; 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 14,5 | 16,0 |
| 6. | Автоматизація процесів горіння палива в котлах з метою повноти згорання палива | тис. т у. п. | Мінпром | Ін-ти галузі | Мінпром | 3 0,22 | 3 0,22 | 3 0,22 | 3 0,22 | 3 0,22 | 16 1,18 | 18 1,33 |  | 3; 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 18 |
| 7. | Встановлення приладів теплового контролю з метою раціонального використання палива | тис. т у. п. | Мінпром | Ін-ти галузі | Мінпром | 3,5 0,19 | 3,5 0,19 | 3,5 0,19 | 3,5 0,19 | 4 0,19 | 20 1,11 | 21 1,16 |  | 2; 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 20 | 21 |
| 8. | Забезпечення підприємств оптимальними системами управління енергозбереженням і системами обліку енергоспоживання | тис. т у. п. | Мінпром | Ін-ти галузі | Мінпром | 2 0,15 | 2 0,15 | 2 0,15 | 2 0,15 | 2 0,15 | 12 0,89 | 13 0,96 |  | 3; 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 |
| 9. | Повторне використання очищених промстоків в трикотажній, шкіряній і хутровій галузях і валяльно-повстяному виробництві | тис. т у. п. | Мінпром | Ін-ти галузі | Мінпром | 2 0,11 | 2 0,11 | 2 0,11 | 2 0,11 | 2 0,11 | 12 1,33 | 13 1,44 |  | 2; 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 |
| 10. | Заміна застарілих неефективних вентиляторів, кондиціонерів на обладнання з високим ККД | тис. т у. п. | Мінпром | Ін-ти галузі | Мінпром | 2 0,15 | 2 0,15 | 2 0,15 | 2 0,15 | 2 0,15 | 12 0,89 | 13 0,96 |  | 2; 3; 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 |
| 11. | Автоматизація систем електроосвітлення, заміна електроламп на більш ефективні, забезпечення графіку роботи електроосвітлення, своєчасне очищення вікон, ліхтарів і тощо | тис. т у. п. | Мінпром | Ін-ти галузі | Мінпром | 10 0,09 | 10 0,09 | 10 0,09 | 10 0,09 | 10 0,09 | 55 5,09 | 50 5,55 |  | 3; 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 55 | 50 |
| 12. | Впровадження комплексно-механізованих ліній по пошиву на оптимальну потужність потоків | тис. т у. п. | Мінпром | Ін-ти галузі | Мінпром |  |  | 1 0,11 | 1 0,11 | 1 0,11 | 6 0,67 | 6,5 0,72 |  | 2; 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 6,5 |
|  | Всього, млн. грн. |  |  |  |  | ___ 1,56 | ___ 2,79 | ___ 2,9 | ___ 2,9 | ___ 2,9 | ___ 22,89 | ___ 25,32 | Всього, тис. т у. п. |  | 27,5 | 37,5 | 38,5 | 38,5 | 39,0 | 224 | 235 |

### 4.10. Енергозбереження на об'єктах Держхарчопрому

Харчова промисловість країни має значний виробничо-технічний потенціал і розвинуту галузеву структуру, що дозволяє забезпечити потреби населення у головних продуктах харчування. Але скорочення платоспроможного попиту населення в умовах економічної кризи, висока конкуренція імпортних товарів, скорочення експорту у традиційні країни-імпортери обумовили значне зниження обсягів виробництва. Наряду з цим у галузі значна частина фондів (більш ніж 40 %) фізично зношена. Відсутні резерви для переробки пікових сезонних поставок сільськогосподарської сировини в оптимальні строки. Значно відстає від сучасних вимог виробнича інфраструктура і забезпечення таропакувальними матеріалами.

У перспективі планується перебудова виробничо-технологічної бази за рахунок реконструкції та нового будівництва. Планується органічно поєднувати розвиток підприємств різних розмірів. У цукровій, олієжировій, м'ясопереробній, спиртовій промисловості передбачається розвиток великих підприємств, що дозволить значно підвищити комплексність переробки сировини, економію основних та допоміжних матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів тощо. Щодо сільськогосподарської сировини, що швидко псується, підприємства по її переробці планується максимально наблизити до місць її виробництва. Це стосується у першу чергу молока та плодово-овочевої продукції.

Значна увага буде приділена розвитку експортноорієнтованих виробництв.

На підприємствах Держхарчопрому України експлуатується понад 1.3 млн. одиниць обладнання, що використовує паливо і енергію та близько 700 тис. приладів. Більше третини машин і устаткування за технічними параметрами не відповідають сучасним вимогам. Зношеність активної частини основних виробничих фондів становить майже 50 %, коефіцієнт їх оновлення за останні роки має тенденцію до зниження. У промисловості працюють 2.7 тис. парових котлів, близько 3.0 тис. живильних насосів, 277 турбоагрегатів, 4.6 тис. потужних силових трансформаторів та понад 400 тис. електродвигунів. З них 54 % парових котлів і 53 % турбоагрегатів експлуатуються понад 20 років. У зв'язку з недостатніми темпами оновлення основних виробничих фондів питомі витрати на капітальний ремонт постійно зростають.

У 1994 р. на підприємствах Держхарчопрому було витрачено 4.6 млн. т у. п., теплової енергії - 20.9 млн. Гкал і електричної енергії - 2.68 млрд. кВт·год. Частка Держхарчопрому в 1994 р. становила 7.2 % промислового паливоспоживання, 1.3 % припадало на споживання електричної енергії і близько 12 % на споживання теплової енергії.

Великий ступінь зношеності енергетичного і технологічного обладнання, відсутність впливу цінового фактору на енергоефективність, низька питома вага сучасних технологій та інші причини зумовили значне погіршання показників енергоємності. Так, за період 1990 - 1995 рр. паливоємність зросла з 16.93 до 19.14 кг у. п./тис. крб., тепломісткість - з 72.66 до 87.59 Мкал/тис. крб. і електроємність з 8.87 до 10.83 кВт·год./тис. крб.

Серед пріоритетних напрямів зростання ефективності харчової промисловості слід відзначити такі:

- здійснення перебудови виробничої технічної бази галузей харчової промисловості за рахунок реконструкції і технічного переозброєння /заміни фізично зношеної і застарілої техніки/ діючих підприємств та нового будівництва. При цьому головна увага приділяється втіленню ресурсо- і енергозберігаючих технологій та устаткування, використанню прогресивних видів палива та вторинних енергоресурсів;

- забезпечення випереджаючого виробництва продуктів, готових до споживання, напівфабрикатів, кулінарних виробів, продуктів із застосуванням нових видів сировини;

- нарощування виробництва продовольчих товарів, особливо в галузях із значним експортним потенціалом: цукровій, олієжировій, спиртовій тощо.

За рахунок впровадження заходів з енергозбереження енергоємність галузі планується знизити на рівні 2000 р. - на 6.7 %, до 2005 р. - на 13.9 % і до 2010 р. - на 21 %.

У табл. 4.10 наведено ряд заходів, що дозволять отримати у 2010 р. економію ПЕР у розмірі 3880 тис. т у. п при обсязі витрат 153 млн. гривень.

Таблиця 4.10. Економія паливно-енергетичних ресурсів на об'єктах Держхарчопрому

| N п/п | Найменування енергозберігаючих заходів | Одиниці виміру | Замовник | Розробник | Міністерство (відомство), де впровад- жуються заходи | Обсяги впровадження, одиниці виміру Витрати на впровадження, млн. грн. |  |  |  |  |  |  | Витрати на науково- дослідні та проектно- конструк- торські роботи, млн. грн. | Джерело фінансування: (1) - бюджет; (2) - держфонд- енерго- збереження; (3) - кошти підприємств; (4) - інші джерела | Економія енергетичних ресурсів, тис. т у. п., у тому числі: (1) - млрд. м3 природного газу; (2) - тис. т вугілля; (3) - тис. т мазуту; (4) - тис. Гкал (5) - млн. кВт·год. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Розробка технології паливного етанолу, організація його виробництва і створення промислової бази сумішного бензину | підприємств | Держ- харчопром | УкрНДІ спиртбіопрод НВО "Масма" | Держ- харчопром | 25 1,08 | 15 0,81 | 12 0,65 |  |  |  |  |  | 2; 3; 4 |  | 160 | 160 | 160 | 160 | 800 | 800 |
| 2. | Розробка і впровадження високооктанової кисневмісної добавки до бензинів | тис. т у. п. | Держ- харчопром | УкрНДІ спиртбіопрод | Держ- харчопром |  | 6,5 1,12 | 6,5 0,87 | 6,5 0,87 | 6,5 0,87 | 65 8,67 | 39 5,21 |  | 2; 3; 4 |  | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 65 | 39 |
| 3. | Встановлення нового котельного устаткування замість застарілого | шт. | Держ- харчопром | Ін-ти галузі | Держ- харчопром | 40 2,43 | 50 3,18 | 70 4,57 | 90 6,10 | 110 7,5 | 200 13,6 | 200 13,6 |  | 2; 3; 4 | 2,24 | 2,8 | 3,9 | 5,0 | 6,2 | 11,2 | 11,2 |
| 4. | Комплекс робіт по упорядкуванню існуючих енерготехнологічних схем | підприємств | Держ- харчопром | Ін-ти галузі | Держ- харчопром | 138 2,03 | 140 2,17 | 150 2,58 | 150 2,76 | 150 2,76 | 750 12,4 | 750 12,4 |  | 3; 4 | (4)54,66 | 55,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 297 | 297 |
| 5. | Комплекс робіт по впровадженню нових енергозберігаючих технологій та обладнання | шт. | Держ- харчопром | Мінмашпром | Держ- харчопром | 127 1,79 | 130 1,86 | 130 1,9 | 130 2,08 | 140 2,2 | 700 11 | 700 11 |  | 2; 3; 4 | (4)42,7 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 46,2 | 230 | 230 |
| 6. | Встановлення нових парових турбін замість застарілих | шт. | Держ- харчопром | Ін-ти галузі | Держ- харчопром | 7 0,02 | 10 0,02 | 10 0,02 | 10 0,02 | 13 0,03 | 20 0,05 | 20 0,05 |  | 2; 3; 4 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1,3 | 2 | 2 |
| 7. | Впровадження ефективних конденсатовідводчиків | шт. | Держ- харчопром | МНВЗ "Енергоеко" | Держ- харчопром | 400 0,2 | 1000 0,5 | 1400 0,7 | 1600 0,8 | 1600 0,8 |  |  |  | 3; 4 | (4)140 | 350 | 490 | 560 | 560 |  |  |
| 8. | Забезпечення оптимальної потужності електродвигунів | шт. | Держ- харчопром | Ін-ти галузі | Держ- харчопром | 761 0,03 | 900 0,05 | 1200 0,1 | 1500 0,2 | 2000 0,39 | 10000 2,45 | 10000 2,45 |  | 2; 3 | (5) 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 500 | 500 |
| 9. | Комплекс організаційно-технічних заходів по економії електричної енергії | млн. кВт·год. | Держ- харчопром | Ін-ти галузі | Держ- харчопром | 6 0,02 | 10 0,04 | 20 0,07 | 40 0,15 | 80 0,3 | 500 1,84 | 500 1,84 |  | 3; 4 | (5) 6 | 10 | 20 | 40 | 80 | 500 | 500 |
|  | Всього, млн. грн. |  |  |  |  | ___ 7,57 | ___ 9,75 | ___ 11,47 | ___ 12,97 | ___ 14,84 | ___ 50,01 | ___ 46,55 | Всього, тис. т у. п. |  | 47,3 | 252,9 | 282,7 | 303,4 | 354,2 | 1333,8 | 1305,8 |

### 4.11. Енергозбереження на об'єктах Держжитлокомунгоспу

Житлово-комунальне господарство України до недавнього часу в значній мірі працювало за рахунок державних коштів. На рівні 1990 року 73 % житлового фонду належало державі. Також державними була уся соціальна інфраструктура - дитячі садки, освітні та медичні заклади, торгівля, соціально-культурні установи. Але насиченість цими об'єктами була недостатня і не відповідала нормам.

Демократизація суспільства і лібералізація економіки обумовили значне зростання недержавних установ комунально-житлового призначення - приватних торгівельних установ та установ громадського харчування, медичних, освітніх та інших закладів. Поряд з цим кризовий стан економіки, різке зниження платоспроможності населення обумовили необхідність значної державної підтримки населення у сплаті комунальних послуг.

У перспективі роль держави у цьому секторі економіки значно знизиться і головним її завданням буде створення умов, при яких громадяни країни зможуть самі купувати житло і сплачувати комунальні послуги, користуватися приватними, платними медичними, освітніми та іншими установами соціально-побутової сфери. Державна підтримка планується для соціальної сфери на селі.

Житлово-комунальне господарство за обсягами споживання енергоносіїв займає третє місце в Україні й щорічно споживає біля 10 млрд. кВт·год. електроенергії і майже 8 млрд. м3 газу.

Але ефективність використання енергоносіїв невисока, що пов'язано з цілим рядом обставин.

Штучне зниження тарифів за енергію для населення та застосування державних дотацій для підприємств не стимулює ні виробників, ні споживачів послуг до економного та раціонального витрачання води і теплової енергії. Значне перевищення тарифів на воду та тепло для промислових підприємств порівняно з тарифами для населення не дає позитивних результатів. Всі ці витрати входять до собівартості промислової продукції, що приводить до різкого зростання її ціни.

Фактичне споживання води і теплової енергії значно перевищує санітарно-гігієнічні норми забезпечення комфортних умов.

Питомі витрати палива на виробництво 1 Гкал тепла в комунальній енергетиці країни становлять 180 - 200 кг у. п., а в розвинутих державах - 150 - 160 кг у. п. На опалення 100 кв. м житла витрачається біля 4,4 т у. п., що більше, ніж у США, Данії та інших високорозвинених країнах.

Через надмірну централізацію теплопостачання, експлуатацію малоефективного та зношеного обладнання, низьку теплозахисну спроможність огороджуючих конструкцій житлових будинків застарілих серій втрачається майже 30 - 40 % виробленої теплової енергії. Близько 6000 км інженерних мереж перебувають в аварійному стані, що також призводить до непродуктивних витрат енергії.

Водопровідно-каналізаційне господарство - розвинута підгалузь житлово-комунального господарства. За станом на 01.01.96 р. річне подавання питної води в міста та селища України становило 3,76 млрд. м3 з витратами електроенергії на цей процес на рівні 3,016 млрд. кВт·год. (тобто питомі витрати - 0,8016 кВт·год./м3), пропускання стічних вод - 3,13 млрд. м3 на рік з витратами електроенергії 0,66 млрд. кВт·год. (питомі витрати - 0,21 кВт·год./м3) та очищення стічних вод - 2,9 млрд. м3 на рік з витратами електроенергії 0,793 млрд. кВт·год. (питомі витрати - 0,273 кВт·год./м3).

За останні п'ять років подавання води дещо зменшилось (з 4,35 млрд. м3 до 3,76 млрд. м3 на рік, або на 15 %), що пов'язане із зменшенням обсягів реалізації води промисловим підприємствам. Проте в підгалузі ще досить високі втрати води у зовнішніх мережах та в житловому фонді (до 25 %). Облік витрат води мають лише 9 % житлових будинків, близько 30 % води використовується нераціонально, що потребує додаткових витрат електроенергії в розмірі 1,1 млрд. кВт·год. щорічно.

У містах та селищах міського типу України щорічно збирається біля 40 млн. м3 побутового сміття, 90 % якого знешкоджується на 656 міських звалищах. Тільки 10 % сміття спалюється на чотирьох сміттєспалювальних заводах.

За морфологічним складом сміття вміщує майже 35 % забрудненого паперу, біля 1,5 % металу, майже 5 % полімерів та інших компонентів, які можна використовувати як вторинну сировину для одержання додаткових видів енергії.

Поширений в Україні метод складування сміття на міських звалищах не відповідає природоохоронним вимогам, а також призводить до вилучення з сільськогосподарського обігу значної кількості землі.

У світовій практиці найнадійнішими та найефективнішими технологіями переробки сміття вважаються термічні. За їх використання зменшуються обсяги сміття на 90 %. До того ж можна одержати з кожного кілограму майже 2 кВт·год. електроенергії.

Розроблювана Комітетом, Мінмашпромом та НАН України програма виготовлення сміттєспалювального обладнання на 1997 - 2010 рр. дасть змогу одержати у 2010 р. понад 12 млн. Гкал додаткової теплової енергії. Крім того, можна буде повернути у господарський обіг біля 170 тис. т металу у вигляді скрапу.

Значний економічний ефект дає впровадження в систему транспортування двоетапного вивезення сміття. Це дає змогу зменшити на 30 - 40 % кількість збираючих сміттєвозів та зекономити щорічно майже 10 тис. т світлих нафтопродуктів.

Найважливіші заходи, спрямовані на енергозбереження в галузі (табл. 4.11):

- у водопровідно-каналізаційному господарстві - впровадження технологічних схем регулювання п'єзометричних характеристик на водопровідних мережах, технологій переривчатої аерації стічних вод, аеротанків-освітлювачів, технологічних рішень щодо використання біогазу очисних споруд як нетрадиційного палива, автоматизація роботи насосних станцій;

- у теплоенергетиці - заміна морально застарілих котлів на нові з більшим к. к. д., впровадження нових методів антикорозійного захисту теплових мереж, ефективного теплоізоляційного покриття трубопроводів, автоматики та регулюючого обладнання, пластинчатих теплообмінників, автоматизованих систем керування технологічними процесами вироблення та подавання споживачам теплоенергії, розробка та впровадження нових типових проектів з оптимальним поєднанням помірно централізованих та децентралізованих систем теплопостачання, використання нетрадиційних і альтернативних видів палива та джерел тепла (енергії сонця, вітру, біогазу, геотермальних вод, відходів виробництва);

- у житловому господарстві - впровадження прогресивних архітектурно-конструктивних рішень та технологій будівництва і ремонту житла, поліпшення теплозахисних та енергозберігаючих характеристик будівель;

- у міському електротранспорті - диспетчеризація та телеуправління роботою тягових підстанцій, впровадження автоматизованих систем керування рухом, виробництво рухомого складу з теристорно-імпульсною системою керування та нових спецчастин для трамвайних колій.

Певні заходи щодо енергозбереження здійснюються в інших підгалузях житлово-комунального господарства. Ці заходи спрямовано на реалізацію Концепції розвитку житлово-комунального господарства. Вони мають довгостроковий перспективний характер.

Вкрай напружене становище з енергоносіями висунуло в ряд найактуальніших проблему впровадження засобів обліку споживання води і теплової енергії у побуті. Це важливе завдання є складовою частиною державної енергозберігаючої політики.

Нині приладами обліку холодної води обладнано тільки 9 % усього житлового фонду, а облік споживання гарячої води та теплової енергії в житлових будинках не ведеться взагалі.

Тому в 1995 р. визначено потребу в приладах обліку та обсяги їх впровадження. Розроблено і постановою Кабінету Міністрів України N 947 від 27.11.95 затверджено Державну програму поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії на 1996 - 2000 роки.

Головною метою цієї Програми є максимальне зменшення потреби держави в енергоресурсах: на першому етапі 1996 - 1998 рр. - зменшення споживання води і теплової енергії на 15 - 20 %, на другому - на 30 - 50 %.

Основне завдання Програми полягає в тому, щоб знайти найефективніші шляхи для мінімізації витрат на впровадження приладів обліку, для організації достатнього рівня контролю виробництва і споживання ресурсів, а також для відчутного зменшення споживання цих ресурсів.

Витрати на реалізацію Державної програми залежно від номенклатури приладів окуповуються в термін від одного до чотирьох років, а щорічна економія ресурсів складатиме: води - 570 млн. м3, теплової енергії - 16,3 млн. Гкал, електроенергії - 700 млн. кВт·год., природного газу - 1,9 млрд. м3.

За рахунок впровадження заходів з енергозбереження енергоємність галузі планується знизити на рівні 2000 року на 15.5 %, до 2005 року - 18.7 % і до 2010 року на 22 %.

В цілому за рахунок впровадження на об'єктах житлово-комунального господарства енергозберігаючих технологій щорічна економія ПЕР на рівні 2010 року складатиме 17 млн. т у. п. при витратах у розмірі 1.381 млрд. гривень.

Крім того, розроблювана Держжитлокомунгоспом, Мінмашпромом та НАН України програма виготовлення та впровадження сміттєспалювального обладнання на 1997 - 2010 рр. дасть змогу одержати у 2010 р. понад 12 млн. Гкал додаткової теплової енергії (17 % загального споживання) і повернути у господарський обіг близько 170 тис. т металу.

Таблиця 4.11. Економія паливно-енергетичних ресурсів у житлово-комунальному господарстві України

| N п/п | Найменування енергозберігаючих заходів | Одиниці виміру | Замовник | Розробник | Міністерство (відомство), де впроваджуються заходи | Обсяги впровадження, одиниці виміру Витрати на впровадження, млн. грн. |  |  |  |  |  |  | Витрати на науково- дослідні та проектно- конструк- торські робот и млн. грн. | Джерело фінансування: (1) - бюджет; (2) - держфонд- енерго- збереження; (3) - кошти підприємств; (4) - інші джерела | Економія енергетичних ресурсів, тис. т у. п., у тому числі: (1) - млрд. м3 природного газу; (2) - тис. т вугілля; (3) - тис. т мазуту; (4) - тис. Гкал (5) - млн. кВт·год. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Житлове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкція житлових будинків, впровадження прогресивних архітектурно-конструктивних рішень, поліпшення теплозахисних властивостей конструкцій, ізоляція дахів, підвалів тощо. | тис. м2 | Міськ- виконкоми | НДІ проектрек., НДКТІ МГ | Держжитло- комунгосп | 7 3,06 | 11 4,31 | 1094 36,45 | 1066 34,45 | 1299 41,95 | 3653 115,24 | 4302 135,74 | 1,04 | 1; 2; 3; 4 | 0,44 | 0,35 | 112 | 104 | 102 | 852 | 1094 |
| 1.2. | Облаштування шатрових дахів, утеплення дверей, вікон, сходових клітин тощо. | будинків | Міськ- виконкоми | НДІ проектрек., НДКТІ МГ | Держжитло- комунгосп | 3 0,03 | 6 0,06 | 8 0,09 | 8 0,09 | 12 0,12 | 10 0,08 | 9 0,07 |  |  | 0,067 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,041 | 0,097 | 0,1 |
| 2. | Водопровідно-каналізаційне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Впровадження вдосконалених конструкцій запірно-регулювальної арматури, технологій переривчастої аерації стічних вод, аеротенків освітлювачів, декальматація свердловин та модернізація насосів і двигунів, оптимізація водопровідних мереж тощо. | тис. одиниць обладнання | Міськ- виконкоми | НДІ проектрек., НДКТІ МГ | Держжитло- комунгосп | 14 0,2 | 25 0,35 | 33 0,49 | 29 0,49 | 32 0,52 | 53 1 | 45 0,8 |  | 1; 2; 3 | 25,4 | 16,3 | 15 | 12,24 | 11,2 | 56 | 56,9 |
| 2.2. | Рекуперація метану з осадків стічної води, використання біогазу | тис. т у. п. | Міськ- виконкоми | НДІ проектрек., НДКТІ МГ | Держжитло- комунгосп | 7 0,03 | 4 0,03 | 3 0,05 | 3 0,07 | 2,4 0,08 | 14,6 0,24 | 14,2 0,27 |  |  | 7 | 4 | 3 | 3 | 2,4 | 14,6 | 14,2 |
| 3. | Теплоенергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Заміна котлів застарілих конструкцій, обладнання котлів утилізаторами, приладами регулювання і обліку, водопідготування, автоматикою тощо | шт. | Держад- міністрація | Держжитло- комунгосп | Держжитло- комунгосп | 50 0,78 | 125 2,33 | 265 4,72 | 283 4,08 | 291 4,2 | 686 4,2 | 552 8,78 | 3 | 2; 3 | 45,4 | 48 | 62 | 52 | 42 | 268 | 323 |
| 3.2. | Оптимізація схем теплопостачання міст країни. | схема |  |  | Держжитло- комунгосп | 1 0,01 | 1 0,02 | 2 0,03 | 1 0,03 | 1 0,03 | 4 0,06 | 3 0,07 |  | 1; 2 | 22 | 25 | 20 | 16 | 13 | 97,4 | 106 |
| 3.3. | Ремонт та зменшення довжини існуючих теплових мереж | км |  |  | Держжитло- комунгосп | 41 0,46 | 83 1,28 | 126 2,36 | 146 3,33 | 242 6,42 | 284 12,78 | 239 2,96 |  | 2; 3 | 40 | 33 | 36 | 46 | 63 | 365 | 349 |
| 4. | Міський електротранспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Впровадження в експлуатацію рухомого складу трамваїв, тролейбусів, стрілочних переводів з гнучким пером тощо | одиниць обладнання | Підприємства МЕТ | НВФ Грінд | Держжитло- комунгосп | 61 11,12 | 134 27,48 | 269 55,11 | 287 64,99 | 318 69,10 | 466 90,19 | 412 85,17 | 0,005 | 1; 2; 3 | 7 | 5 | 6 | 6,4 | 5,1 | 23 | 23 |
| 4.2. | Ліквідація хвилеподібного зношення рейок |  |  |  | Держжитло- комунгосп |  | 6 0,07 | 27 0,3 | 40 0,44 | 53 0,53 | 18 0,2 | 160 0,16 |  | 3; 4 |  | 0,09 | 0,25 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 5. | Знешкодження сміття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Удосконалення перевезень сміття та його знешкодження | одиниць обладнання | Міськ- виконкоми | НДКТІ МГ, ІГ НАНУ та ін. | Держжитло- комунгосп | 0,8 0,01 | 1 1,98 | 1 1,29 | 1 21,8 | 1 22,58 | 1 19,84 | 1 23,95 |  | 3; 4 | 67 | 53 | 55 | 61 | 65 | 131 | 264 |
| 6. | Впровадження систем обліку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Впровадження засобів побудинкового та поквартирного обліку води, тепла та газу. | тис. одиниць обладнання |  |  | Держжитло- комунгосп | 376 49,72 | 680 78,54 | 960 113,54 | 920 91,88 | 2954 101,18 | 1036 0,85 | 625 0,19 |  | 2; 3 | 1069 | 1553 | 2167 | 2757 | 3084 | 517,6 | 238 |
| 6.2. | Зменшення температури в адміністративних приміщеннях у неробочі дні |  | Держад- міністрація |  | Держжитло- комунгосп |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 53 | 32 | 25 | 21 | 17 | 110 | 118 |
|  | Всього витрат, млн. грн. |  |  |  |  | 65,42 | 116,45 | 214,43 | 221,65 | 246,71 | 244,68 | 258,16 | Всього, тис. т у. п. |  | 1336,3 | 1769 | 2501 | 3079 | 3405 | 2435 | 2587 |

### 4.12. Енергозбереження на об'єктах будівельної індустрії

До складу будівельного комплексу України відносяться промисловість будівельних матеріалів, промислове та громадське будівництво.

Ситуація, що склалася в розвитку будіндустрії в 90-х роках в результаті кризових процесів в економіці, оцінюється, як дуже несприятлива. Починаючи з 1986 р. спостерігається тенденція до зниження капітальних вкладень на будівництво. Бюджетні вкладення в будівництво в 1991 році становили 26 % від загального обсягу капіталовкладень проти 47 % в 1988 році. При цьому спостерігається значне уповільнення темпів введення основних фондів в галузі: 1988 р. - 46 %, 1990 р. - 20 %. Будівельно-монтажні роботи скоротились в 1.5 рази порівняно з 1988 р.

Тенденція поглиблення кризового стану економіки в цілому пропорційна в темпах розвитку будіндустрії в період 1990 - 1995 рр. Обсяги товарної продукції галузі в 1995 р. склали близько 54 % проти 1990 р., в т. ч. виробництво залізобетонних виробів склало 54.07 % від рівня 1990 р., цегли - 55 %, асфальтобетону - 54 %.

Зменшення річної продуктивності потужностей будіндустрії в період з 1990 р. по 1995 р. відповідно склало:

- залізобетонні вироби: з 27 до 14.6 млн. м3;

- асфальтобетон: з 23 до 12.42 млн. т;

- цегла: з 4 до 2.2 млрд. шт.

Схожі тенденції спостерігалися і в розвитку промисловості будівельних матеріалів, обсяги товарної продукції в 1994 р. складали 53 % від рівня 1990р., виробництво цементу лише 50.3 %, шиферу - 48.8 %, м'яких покрівель та ізолу - 23.7 %, лінолеуму - 27.5 %.

Розвиток матеріально-технічної бази будівництва в 1993 - 1995 рр. здійснювався в умовах значного падіння платоспроможного попиту на будівельні матеріали та жорстких обмежень на використання паливних ресурсів, переважно природного газу та нафтопродуктів. Останнє призвело до додаткових ускладнень в енергоємних галузях, де спостерігалося значне скорочення виробництва внаслідок зупинки теплових агрегатів в цементній та скляній промисловості, при виробництві стінових та теплоізоляційних матеріалів.

Так, в 1993 р. падіння виробництва, порівняно з попереднім роком, пов'язане з дефіцитом паливних ресурсів, склало:

- до 15 % на підприємствах цементної промисловості,

- 18 - 20 % на мінераловатних заводах,

- 15 - 17 % у виробництві стінових матеріалів.

Цементна промисловість споживає більше половини палива, що використовує промисловість будматеріалів. В період енергетичної кризи конкурентоспроможними залишаться лише заводи, що працюють по економічній "сухій" технології виробництва цементу з питомими витратами палива в межах 117 - 154 кг у. п. на 1 т цементу.

Значні резерви економії паливних ресурсів зосереджені у виробництві цегли. При середньогалузевому рівні питомих витрат палива у розмірі 218 кг у. п., потужні заводи в Південному регіоні витрачають близько 240 - 270 кг у. п. на виробництво 1 тис. шт. умовної цегли.

Вихід будівельного комплексу та промисловості будівельних матеріалів України із кризового стану залежить від багатьох факторів і насамперед від таких, як інтенсифікація інвестиційної активності, адаптація діяльності галузі до ринкових відносин і якнайшвидшого задоволення підвищених сучасних вимог щодо будівництва, проектування, експлуатаційних можливостей та термінів окупності будівель і споруд.

Вдосконалення технологій будівництва повинно йти в напрямку зниження рівня ручної праці, використання ресурсозберігаючих, енергозберігаючих та екологічних технологій.

За нинішніх умов споживання палива зменшилось усіма споживачами. Будівельні організації та підприємства будівельних матеріалів втратили обсяги виробництва, раніш збудовані будинки відчувають дефіцит тепла, що подається на опалення.

В Україні теплозахисні характеристики існуючих будинків не відповідають вимогам енергозбереження.

Головними напрямками зростання енергоефективності будівельної галузі є вдосконалення будівельного виробництва, пошук нових будівельних матеріалів (особливо теплоізолюючих), залучення коштів замовників для будівництва та для розвитку будівельної індустрії.

Загальний резерв енергозбереження в будинках відносно рівня 1990 р. оцінюється Держкоммістобудування приблизно у 30 млн. т у. п. на рік.

Аналіз показує, що найбільші резерви енергозбереження можна реалізувати за умови зменшення втрат у системах опалення, гарячого водопостачання та за умови підвищення термічного опору огороджуючих конструкцій житлових та громадських будинків.

Для відтворення і укріплення матеріально-технічної бази будівельної індустрії в перспективі передбачається:

- розвиток домобудівної бази з урахуванням нової структури житлового будівництва, зокрема поширення спорудження малоповерхових будівель;

- зменшення ресурсо- і енергоємності будівництва шляхом впровадження нових нормативів термічного опору огороджуючих конструкцій, економічних систем опалення житлових будинків і промислових споруд, більш економічних конструкцій будов, проведення заходів по збереженню ресурсів матеріалів і енергії в процесі будівництва;

- збільшення обсягів виготовлення дверних і віконних блоків і інших виробів з алюмінієвих сплавів і пластмас і вивільнення лісоматеріалів. Ширше застосування ефективних легких металевих конструкцій для сучасних будівель і модулів для промислових об'єктів, підприємств по збереженню та переробці зерна, овочів та іншої сільськогосподарської продукції, для будівництва складських приміщень;

- створення відповідних структур і матеріально-технічної бази для проведення масової реконструкції застарілих житлових будинків, особливо панельних та блочних.

В цілому за рахунок впровадження заходів з енергозбереження енергоємність галузі планується знизити по відношенню до 1990 року на рівні 2000 року на 13 %, 2005 р. - 26 %, 2010 р. - на 45 %.

Щорічна економія на рівні 2010 року складатиме 8.5 млн. т у. п. при витратах у розмірі 2.7 млрд. гривень (табл. 4.12).

Таблиця 4.12. Економія паливно-енергетичних ресурсів у будівельній індустрії та промисловості будівельних матеріалів

| N п/п | Найменування енергозберігаючих заходів | Одиниці виміру | Замовник | Розробник | Міністерство (відомство), де впровад- жуються заходи | Обсяги впровадження, одиниці виміру Витрати на впровадження, млн. грн. |  |  |  |  |  |  | Витрати на науково- дослідні та проектно- конструк- торські роботи, млн. грн. | Джерело фінансування: (1) - бюджет; (2) - держфонд- енерго- збереження; (3) - кошти підприємств; (4) - інші джерела | Економія енергетичних ресурсів, тис. т у. п., у тому числі: (1) - млрд. м3 природного газу; (2) - тис. т вугілля; (3) - тис. т мазуту; (4) - тис. Гкал (5) - млн. кВт·год. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Будинки, що будуватимуться |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Облік в системах опалення, водо- та газопостачання | тис. т у. п. | Укрбудматеріали | Держком- містобуд. | Буд. корпор. | 4,7 1,83 | 15,7 5,49 | 41 14,2 | 83 27,2 | 105 32 | 139 39,8 | 144 41,3 |  | 2; 3; 4 | 4,7 | 15,7 | 41 | 83 | 105 | 139 | 144 |
| 1.2. | Підвищення термічного опору зовнішніх стін, долівок, вікон тощо | тис. т у. п. | Укрбудматеріали | Буд.корпор. | Буд. корпор. | 77,1 17,78 | 112,4 98,53 | 133,6 161,11 | 194,8 223,79 | 321,8 344,07 | 289,5 162,54 | 319,5 167,14 |  | 2; 3; 4 | 77,1 | 112,4 | 133,6 | 194,8 | 321,8 | 289,5 | 319,5 |
| 1.3. | Підвищення термічного опору ізоляції теплопроводів | тис. т у. п. | Укрбудматеріали | Буд.корпор. | Буд. корпор. |  | 0,3 0,3 | 0,6 0,6 | 0,8 0,9 | 2 1,2 | 2 2,4 | 4 4,5 |  | 3; 4 |  | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 2 | 2 | 4 |
| 2. | Промисловість будівельних матеріалів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Переведення заводів на сухий спосіб виробництва цементу, організація виробництва швидкотвердіючого цементу | тис. т у. п. | Укрбудматеріали | УкрНДІ Цемент | Буд. корпор. | 72 29 | 75 30 | 80 33 | 85 34 | 90 36 | 450 180 | 1200 480 |  | 2;4 | 72 | 75 | 80 | 85 | 90 | 450 | 1200 |
| 2.2. | Збільшення випуску порожнистих виробів з бетону та цегли, та теплоізоляційних виробів з базальту | тис. т у. п. | Укрбудматеріали | Укрбуд- матеріали | Буд. корпор. | 7,56 2 | 15,1 5 | 22,68 7 | 25,36 8 | 30 9 | 119,3 36 | 175,7 53 |  | 2; 4 | 7,56 | 15,1 | 22,68 | 25,36 | 30 | 119,3 | 175,7 |
| 2.3. | Впровадження енергозберігаючих помольних агрегатів | тис. т у. п. | Укрбудматеріали | Ін-ти галузі | Буд. корпор. | 0,02 1 | 0,04 2 | 0,05 3 | 0,06 4 | 0,08 5 | 0,42 25 | 0,56 33 |  | 2; 4 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,42 | 0,56 |
| 2.4. | Впровадження нових установок для введення гранульованого шлаку, спалювання відходів тощо | тис. т у. п. | Укрбудматеріали | Ін-т газу НАНУ | Буд. корпор. |  | 0,98 0,1 | 1,47 0,3 | 1,68 0,3 | 1,96 0,4 | 9,8 2 | 14,67 3 |  | 2; 4 |  | 0,98 | 1,47 | 1,68 | 1,96 | 9,8 | 14,67 |
| 2.5. | Впровадження установок утилізації тепла від корпусів обертових печей та нових технологій виробництва клінкера | тис. т у. п. | Укрбудматеріали | Ін-т газу НАНУ | Буд. корпор. | 10,06 1,2 | 22,4 3,4 | 36,47 5,6 | 48,5 7,6 | 55,7 8,8 | 250 35,2 | 314,5 49,5 |  | 2; 4 | 10,06 | 22,4 | 36,47 | 48,5 | 55,7 | 250 | 314,5 |
| 2.6. | Впровадження електроваріння скла, організація виробництва тепловідбиваючого скла та теплопакетів | тис. т у. п. | Укрбудматеріали | Укрбуд- матеріали | Буд. корпор. | 6 2,2 | 15 13,6 | 32 7,7 | 43 10,3 | 51 12,2 | 250 60 | 300 72 |  | 2; 4 | 6 | 15 | 32 | 43 | 51 | 250 | 300 |
| 2.7. | Організація вдосконаленої технології плиткового виробництва | тис. т у. п. | Укрбудматеріали | Ін-ти галузі | Буд. корпор. | ___ 5,1 | 0,01 7,2 | 0,01 3,4 | 0,01 14,9 | 0,02 11,8 | 0,08 49 | 0,1 82,4 |  | 2; 4 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,1 |
| 2.8. | Використання тепла відхідних газів установок гідроочищення газойлю | тис. т у. п. | Укрбудматеріали | Ін-ти галузі | Буд. корпор. | 9,9 0,4 | 19,8 0,8 | 29,75 1,2 | 32,5 1,3 | 39,6 1,6 | 198 10,2 | 230 12 |  | 2; 4 | 9,9 | 19,8 | 29,75 | 32,5 | 39,6 | 198 | 230 |
| 2.9. | Енергозбереження у виробництві силікатних матеріалів | тис. т у. п. | Укрбудматеріали | Ін-ти галузі | Буд. корпор. | 6,28 0,1 | 12,5 0,2 | 18,9 0,3 | 20,6 0,3 | 25,1 0,3 | 125 1,7 | 177,1 2,4 |  | 2; 4 | 6,28 | 12,5 | 18,9 | 20,6 | 25,1 | 125 | 177,1 |
| 2.10. | Установка котлів-утилізаторів після скловарних печей | тис. т у. п. | Укрбудматеріали | Ін-ти галузі | Буд. корпор. | 2,71 0,3 | 5,42 0,5 | 8,13 0,8 | 9,32 0,9 | 10,8 1,1 | 54,2 5,4 | 72,4 7,2 |  | 2; 4 | 2,71 | 5,42 | 8,13 | 9,32 | 10,8 | 54,2 | 72,4 |
| 2.11. | Використання відходів як сировини, модернізація печей випалу цегли | тис. т у. п. | Укрбудматеріали | Ін-т газу НАНУ | Буд. корпор. | 14,9 0,9 | 38,8 2,3 | 59,8 3,6 | 78,8 4,7 | 19,7 6 | 518 28,2 | 578 34,6 |  | 2; 4 | 14,9 | 38,8 | 59,8 | 78,8 | 19,7 | 518 | 578 |
| 2.12. | Обладнання агрегатів приладами обліку та контролю | тис. т у. п. | Укрбудматеріали | Ін-ти галузі | Буд. корпор. | 2,5 0,3 | 7,3 0,7 | 13,8 1,3 | 19,9 0,2 | 25,5 2,5 | 130 13 | 142,5 14 |  | 2; 4 | 2,5 | 7,3 | 13,8 | 19,9 | 25,5 | 130 | 142,5 |
|  | Всього витрат, млн. грн. |  |  |  |  | 62,11 | 170,12 | 253,11 | 338,39 | 471,97 | 650,44 | 1056,04 | Всього, тис. т у. п. |  | 214,2 | 340,7 | 478,3 | 643,3 | 778,3 | 2416 | 3673 |

### 4.13. Енергозбереження на об'єктах Мінтрансу

Сучасний стан транспорту України характеризується значним зниженням обсягів перевезень. Значне зменшення інвестицій в розвиток шляхово-транспортного комплексу, зниження рівня технічного стану та його матеріально - технічної бази відбувається через відсутність ефективного механізму покриття експлуатаційних витрат при застосуванні державних транспортних тарифів в умовах високих темпів інфляції.

В 1990 р. в народному господарстві України було спожито 11309 тис. т бензину різних марок, 16482 тис. т дизельних палив, 1574 тис. т газотурбінного та реактивного палива, 23335 тис. т мазуту і 115242 млн. м3 природного газу. При цьому на потреби усіх видів транспорту (автомобільний, річковий, залізничний, авіаційний, трубопровідний та ін.) було витрачено 69.3 % бензину, 39 % дизельного палива, 77.6 % газотурбінного та реактивного палив, 2 % мазуту і 3.5 % природного газу від обсягів їх загального споживання.

В структурі вантажного автотранспорту, який включає близько 920 тис. машин, основне місце займають машини з бензиновими двигунами (коло 77.5 %). Вантажообіг складає близько 80 млрд. т - км. Кількість автобусів в країні - 132 тис. одиниць, з яких на бензині працює 85 %. Легкових автомобілів - приблизно 3500 - 3800 тис. одиниць.

Особливістю автотранспорту країни є низька економічність машин: питома витрата палива в 1.4 - 1.5 рази вища, ніж у аналогічних за призначенням автомобілів і автобусів, що складають парк розвинутих країн світу.

Розвиток транспортного комплексу передбачає здійснити ряд заходів, які забезпечать достатній рівень транспортного обслуговування народного господарства та населення, ефективне функціонування всіх видів транспорту. До них необхідно віднести:

- технічну і технологічну модернізацію транспорту на базі науково-технічного прогресу для підвищення рівня і якості транспортного обслуговування економіки з урахуванням зміни структури вантажопотоків;

- створення виробничих потужностей по випуску пасажирських вагонів, електровозів, колійно-ремонтних машин і устаткування, дизельних і газобалонних автомобілів малої і середньої вантажопідйомності, сучасних міських і міжміських автобусів;

- будівництво суден підвищеної вантажопідйомності, танкерів та різноманітних спеціалізованих суден, суден типу річка - море, нових типів літаків підвищеної комфортності та паливної економічності;

- зменшення витрат нафтового палива на одиницю транспортної роботи, а також зменшення загальних обсягів його споживання за рахунок введення в експлуатацію рухомого складу з більш високими характеристиками по паливній економічності;

- використання на автомобільному транспорті альтернативних видів палива /передусім стисненого природного газу та метанолу/;

- здійснення реконструкції магістральних шляхів на основних напрямах: Київ - Чоп, Київ - Ростов-на-Дону, Київ - Одеса, Москва - Сімферополь.

Енергозбереження на автомобільному транспорті пов'язане насамперед із суттєвим зменшенням витрат рідких моторних палив нафтового походження (бензин, дизельне пальне). У 1990 р. автотранспорт України споживав майже 10 млн. т бензину та 3 млн. т дизельного пального.

Витрати палива автотранспортними засобами (АТЗ) можна значно зменшити, якщо урахувати досвід промислово розвинених країн світу. Аналіз ситуації показує, що найефективнішими у вирішенні проблеми енергозбереження на транспорті України є такі основні заходи:

1. Розробка та прийняття Урядом пакету законодавчих актів з метою стимулювання виробництва та імпорту економічних АТЗ та двигунів. Законодавчі акти мають стимулювати виробництво високоякісних моторних палив нафтопереробними підприємствами та повинні передбачати прогресивне зростання оподаткування автомобілів із збільшеними питомими об'ємами циліндрів двигунів. Разом з тим необхідно застосувати державне регулювання роздрібних цін на різні види моторних палив. Такий захід має стимулювати використання альтернативних видів екологічно чистих моторних палив - природного газу, шахтного метану тощо.

2. Впровадження системи контролю за дотриманням термінів та якістю сервісного обслуговування АТЗ.

3. Впровадження системи підвищення кваліфікації водіїв АТЗ, спрямованої на зменшення витрат палива при експлуатації рухомого складу автопарків. За досвідом промислово розвинених країн це дає змогу заощадити 10-20 % моторних палив.

4. Використання дизельних двигунів замість бензинових на автомобілях вантажністю понад 2 т зменшує витрати пального на 20 - 30 %.

5. Організація виробництва в Україні високооктанових бензинів з додаванням 10 - 12 % етилового спирту. Це еквівалентно збільшенню виробництва бензину на 10 - 12 %.

6. Широке використання природного газу як моторного палива для бензинових та дизельних двигунів дасть змогу щорічно заощаджувати 6 - 7 млн. т рідких моторних палив нафтового походження. Цей захід потребує організації виробництва на підприємствах України газопаливної апаратури та автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій гаражного типу.

7. Оптимізація та впровадження системи раціонального керування рухом громадського транспорту у великих містах дасть змогу заощаджувати майже 20 % витрат палива та електричної енергії.

Реалізація наведених вище заходів дасть змогу заощадити протягом 1996 - 2010 рр. понад 9 млн. т рідких моторних палив нафтового походження (табл. 4.13).

На залізничному транспорті програмою передбачаються заходи щодо переходу з тепловозної тяги на електричну та щодо заміни застарілих типів рухомого складу на сучасні типи. Це дасть змогу заощадити на 2010 р. понад 30 тис. т дизельного пального.

На морському транспорті програмою передбачається широке використання для головних двигунів та парових котлів морських суден водопаливних емульсій. Це дасть змогу заощадити майже 100 т дизельного пального.

Впровадження нових технологічних процесів у будівництво та ремонт автошляхів, що дасть змогу заощадити протягом 1996 - 2010 рр. понад 100 тис. т моторних палив.

За рахунок впровадження заходів з енергозбереження енергоємність галузі планується знизити по відношенню до 1990 року на рівні 2000 року на 8.37 %, до 2005 року - на 21 % і до 2010 року - на 33.2 %.

Таблиця 4.13. Економія паливно-енергетичних ресурсів у Міністерстві транспорту

| N п/п | Найменування енергозберігаючих заходів | Одиниці виміру | Замовник | Розробник | Міністерство (відомство), де впровад- жуються заходи | Обсяги впровадження, одиниці виміру Витрати на впровадження, млн. грн. |  |  |  |  |  |  | Витрати на науково- дослідні та проектно- конструк- торські роботи, млн. грн. | Джерело фінансування: (1) - бюджет; (2) - держфонд- енерго- збереження; (3) - кошти підприємств; (4) - інші джерела | Економія енергетичних ресурсів, тис. т у. п., у тому числі: (1) - млрд. м3 природного газу; (2) - тис. т вугілля; (3) - тис. т мазуту; (4) - тис. Гкал (5) - млн. кВт·год. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Автомобільний транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Розробка та впровадження нормативних заходів, спрямованих на зменшення витрат палива | пакет законів тощо тис. т у. п. | ДКНГП | НАНУ та ін. | Мінтранс та інші установи |  | ___ 0,1 | ___ 0,2 | ___ 0,03 |  |  |  |  | 1; 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Організаційно-технічні заходи, в т.ч. удосконалення діагностування, контролю витрат палива. підвищення кваліфікації водіїв тощо |  | Мінтранс | НАНУ, НДІ-проект та ін. | Мінтранс та інші установи | ___ 41,58 | 71 42,89 | 338 44,04 | 350 45,05 | 368 9,98 | 1524 217,64 | 1498 217,64 | 3,9 | 1; 2; 3 |  | 71 | 338 | 350 | 368 | 1524 | 1498 |
| 1.3. | Модернізація автомобільного парку та використання альтернативних моторних палив | тис. т у. п. | Мінтранс | Мін транс, Ін-т газу НАНУ та ін. | Мінтранс та інші установи | ___ 8,25 | 17 61,45 | 339 166,78 | 381 214,7 | 441 61,36 | 2122 1463,5 | 2082 1463,5 | 0,32 | 2; 3; 4 |  | 17 | 339 | 381 | 441 | 2122 | 2082 |
| 2. | Залізничний транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Переведення на електротягу 12 залізничних дільниць | шт. | Мінтранс | Ін-ти галузі | Мінтранс |  | 1 10 | 1 100 | 1 48 | 1 79,36 | 4 443 | 1 120 | 2,14 | 1; 2 |  | 0,02 | 4 | 0,25 | 7,7 | 22 | 1,4 |
| 2.2. | Впровадження сучасного обладнання та рухомого складу | шт. | Мінтранс | Ін-ти галузі | Мінтранс | 7 18,9 | 17 27,02 | 27 27,94 | 24 27,04 | 5 5,86 | 51 135,4 | 50 135 |  | 1; 2; 3 |  | 0,02 | 0,7 | 0,14 | 0,14 | 3,7 | 0,25 |
| 2.3. | Впровадження ефективних систем організації руху вагонопотоків, сортування тощо | системи | Мінтранс | Ін-ти галузі | Мінтранс |  |  |  | 2 5 |  | 1 25 |  |  | 2; 3 |  |  |  | 6,1 |  | 47,6 |  |
| 3. | Морський транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Переведення дизельних двигунів та котлів на водопаливні емульсії | шт. облад. | ЧМП | НДІ МФ | ДДМРТУ |  | 4,5 0,09 | 3,5 0,07 | 3 0,06 |  |  |  | 0,09 | 2 |  | 9 | 30 | 26,6 |  |  |  |
| 3.2. | Розробка та впровадження автоматизованих систем моніторингу та керування енергопостачанням та енергозбереженням | об'єкт | підприємства ЧМП | НДІ МФ | ДДМРТУ |  | 5 0,09 | 11 0,23 | 8 0,18 | 2 0,04 | 11 0,02 | 8 0,18 | 0,15 | 2; 3 |  | 0,91 | 6,4 | 8,7 | 10,2 | 11,4 | 8,3 |
| 4. | Будівництво, ремонт та утримання автомобільних шляхів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Використання нових технологій та матеріалів у будівництві, ремонті та утриманні автошляхів | підприємство | Мінтранс | Укравто- дортехнол | Укравтодор | 96 0,17 | 89 0,18 | 78 0,16 | 80 0,17 | 18 0,04 | 98 0,21 | 104 0,22 | 0,14 | 1; 2; 3 |  | 2 | 11,6 | 24,2 | 37,8 | 33,6 | 42,7 |
|  | Всього витрат, млн. грн. |  |  |  |  | 68,99 | 142,22 | 339,42 | 340,24 | 156,64 | 2285 | 1936,54 | Всього, тис. т у. п. |  |  | 100 | 730 | 795 | 865 | 3743 | 3631 |

### 4.14. Енергозбереження на об'єктах сільського господарства і продовольства

Сучасний стан сільськогосподарського виробництва України характеризується глобальними перетвореннями в системі виробничих відносин та посиленням деградації виробничих сил. За останні роки валова продукція галузі в 1994 р. зменшилась порівняно з 1990 р. на 15.9 млрд. крб. або на 32.5 % (в порівняних цінах 1983 р.) і становить 33 млрд. крб., а по обсягах виробництва окремих видів продукції воно відкинуте на 20 - 30 років назад. При цьому суттєво скоротились посівні площі сільськогосподарських культур та знизилась їх врожайність. Так, посівна площа під зерновими в 1994 р. зменшилась проти 1990 р. більш, ніж на 1 млн. га або на 7.2 %, а під цукровий буряк - відповідно на 122.5 тис. га або на 7.6 %.

Характерною рисою землеробства України є дуже високий рівень освоєності та розораності земель (68.5 и 80.7 %), які є найбільшими серед європейських держав. Досить сказати, що рівень розораності земель у Франції, наприклад, становить 58 %, в Німеччині - 65 %, а у Великобританії - лише 36.2 %.

Високий рівень розораності угідь в Україні на фоні значної насиченості сівообігів пропашними культурами призвели до значного розвитку водної та вітрової ерозії. Як результат щорічні втрати грунту досягають 600 млн. т, в тому числі 20 млн. т гумусу.

Виходом з цього стану є, насамперед, удосконалення структури посівних площ і розвиток принципово нових напрямків господарювання, орієнтованих на енерго- та ресурсозберігаючі технології, на сучасні технічні засоби для їх реалізації, на використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії при одночасному підвищенні врожайності сільськогосподарських культур.

За розглянутий період значні збитки мали місце і в тваринництві. Так, поголів'я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств на 01.01.95 р. становило 19.6 млн. голів, тобто зменшилось порівняно з 1990 р. майже на 5 млн. голів або на 20.3 %, в тому числі корів - на 560 тис. голів або на 6.7 %. За цей же час поголів'я свиней зменшилось на 5.5 млн. голів або на 28.2 %, овець та кіз - на 2.8 млн. голів або на 33.8 % та птиці - на 82.2 млн. голів або на 33.4 %. Таким чином, по поголів'ю великої рогатої худоби тваринництво України знаходиться в цей час на рівні середини шестидесятих років, по поголів'ю свиней - кінець 50-х років, а по поголів'ю овець та кіз - на рівні 20-х років.

Низька продуктивність тваринництва при відносно високих витратах зерна в регіонах в деякій мірі пов'язана з нестачею та низькою якістю сіна та пасовищних кормів. Тому нагальною проблемою є перетворення ріллі в луки та пасовища і організація на цій основі виробництва дешевих продуктів тваринництва.

Самою актуальною проблемою в тваринництві, що потребує негайного вирішення, є створення та використання нових порід худоби та птиці, що адекватно адаптуються до суворих умов утримання та відрізняються високою продуктивністю. Необхідним є також впровадження нових енергозберігаючих технологічних процесів виробництва продукції тваринництва, яка характеризується високою екологічністю, а також орієнтована на умови та особливості розвитку в багатоукладній економіці, з урахуванням розробки параметричних рядів технічних засобів, сховищ кормів.

Енергозбереження в сучасному рослинництві тісно пов'язано як з системою обробки землі, так із структурою сільськогосподарських культур, які вирощуються, доглядом за ними та системами збирання врожаю. Про це наглядно свідчать основні енергозберігаючі заходи, які будуть впроваджуватись в період до 2010 р. в рослинництві України. Раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів у галузі в цей період багато в чому буде визначатися оптимізацією структури посівних площ за рахунок збільшення посівних площ таких малоенергомістких культур як ячмінь (83.7 кг/га), горох (83 кг/га), люцерна на сіно (46.7 кг/га), люцерна на зелений корм (63.1 кг/га) і на випас (4.7 кг/га) та зменшення посівів енергомістких культур - цукрових і кормових буряків (223 кг/га), кукурудзи на зерно (160.8 кг/га) без досушування і з досушуванням (398 кг/га). Підвищення врожайності малоенергомістких культур та розширення площі посівів їх забезпечить економію 9 тис. т дизельного палива за кожну п'ятирічку.

Зменшення розораності сільськогосподарських угідь країни з 81 % зараз до 68 % в перспективі за рахунок застосування системи грунтозахисного контурно-меліоративного землеробства дозволить розмістити на ерозованих схилах, а також засолених, заболочених, пісчаних та заливних землях багаторічні трави, окультурені сіножаті, луки-пасовища, а також лісові, садові і виноградникові насадження. У результаті тільки за рахунок зниження прямих витрат пального із 100 до 40 кг/га економія дизельного палива може скласти 90 тис. т за кожні п'ять років. При цьому буде знято цілий ряд гострих екологічних проблем, підвищиться продуктивність та стійкість землеробства.

Найбільш енергомісткою операцією при вирощуванні зернових і кормових культур є збиральні роботи. Для колосових ці прямі витрати складають 44 - 45 % від загального обсягу використання, причому 24 % витрат припадають на транспортування до місць зберігання зерна і соломи. Для силосної кукурудзи доля витрат пального на збирання і транспортування становить вже 58 - 62 %. Наведені факти показують, що основні резерви заощадження прямих витрат пального треба шукати саме в цьому технологічному циклі.

Енерговитрати на транспортні роботи можна зменшити за рахунок більш раціонального розміщення сівозмін, правильної організації території господарств, вдосконалення розміщення переробних підприємств сільськогосподарської продукції.

Суттєвий резерв економії енергетичних ресурсів закладено в недосконалих технологіях. Так, солому зернових колосових і кукурудзи заготовляють в Україні на корм худобі та господарські потреби. Ці процеси потребують біля третини всього палива, що витрачається на збирання.

Значна частина соломи (до 13 млн. т) не використовується і залишається на полях, займаючи близько 2 тис. га орних земель. У той же час приорана солома і стебла кукурудзи після перегнивання по ефективності у 2 - 3 рази перевищують 1 т гною по дії на наступний врожай. Тому розкидання по полю 3 - 4 т соломи по ефективності дії рівноцінно внесенню 9 т гною і заощаджує біля 30 кг/га дизпалива, що по Україні склало б біля 1.2 млн. т.

Розширення площ посіву багаторічних бобових трав, переважно люцерни, дає можливість формувати в грунті органічну речовину, еквівалентну внесенню 30 т/га гною.

І все ж головні резерви зниження енергоємності виробництва сільськогосподарської продукції полягають у підвищенні врожайності за рахунок впровадження нових сортів і гібридів, сучасних інтенсивних технологій, раціональної і ефективної боротьби з бур'янами, шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур.

Широкого впровадження заслуговує технологія консервування та зберігання зернофуражу у вологому вигляді, що дозволить зменшити витрати дизпалива до 50 л/т.

У зв'язку з енергетичною кризою на Україні та безмірним зростанням цін на органічне паливо слід звернути особливу увагу на можливості використання для опалення теплиць енергії нетрадиційних джерел. До яких відносяться КЕС, АЕС та промислові підприємства, що виробляють як побічний продукт низькотемпературну воду (15 - 35° C), газокомпресорні станції магістральних газопроводів, продукти згоряння яких держать температуру 250 - 300° C, надра Землі, що мають значні запаси геотермальної енергії, а також Сонце - невичерпне джерело сонячної енергії.

Так, використання низькопотенційного відхідного тепла районних конденсаційних та атомних станцій для обігріву стаціонарних теплиць за нашими розрахунками може забезпечити в 2006 - 2010 рр. економію 20 тис. т вугілля, а використання тепла газокомпресорних станцій магістральних газопроводів для обігріву теплиць - відповідно 1.5 млн. кВт·год. електроенергії.

У цілому за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів в рослинництві України за період з 1996 по 2000 рр. щорічно можна економити 114 тис. т умовного палива, у тому числі дизельного палива - 72.4 тис. т, бензину - 4.5 тис. т, вугілля - 2.8 тис. т та 3.0 млн. кВт·год. електроенергії. Необхідні щорічні капіталовкладення для цього становлять 2,27 млн. грн. У останню п'ятирічку прогнозного періоду за рахунок перелічених заходів економія паливно-енергетичних ресурсів може досягнути 1.2 млн. т у. п., у тому числі дизельного палива - 772 тис. т, бензину - 58.5 тис. т, вугілля - 24.3 тис. т та електричної енергії - 19.4 млн. кВт·год. Необхідні капіталовкладення складуть 19 млн. гривень. (табл. 4.14).

Основним енергозберігаючим напрямком в тваринництві на перспективний період повинно бути поліпшення структури стада за рахунок спеціалізованих високопродуктивних порід тварин і птиці. Так, впровадження спеціалізованих молочних порід великої рогатої худоби (ВРХ) айрширської, голштинської, червоно-рябої та інших забезпечить підвищення надоїв на 10 - 12 %, скоротить вік досягнення отелу на 2 - 3 місяці і знизить витрати кормів на виробництво 1 ц молока на 0.2 - 0.5 ц кормових одиниць і таким чином заощадить до 27 кг умовного палива на кожному центнері молока. За нашими розрахунками, тільки в період 2006 - 2010 рр. за рахунок поліпшення структури молочного стада можна отримати економію біля 7 млн. м3 природного газу.

Використання спеціалізованих порід м'ясної худоби дозволить заощадити на кожній голові ВРХ до 6 - 8 ц кормових одиниць та до 90 кг умовного палива, на кожній голові сучасних порід свиней - додатковий приріст 15 - 20 кг і заощадити до 20 кг у. п. на кожному центнері свинини.

Значне зниження енергоємності виробництва молока, яловичини та іншої продукції тваринництва може бути досягнуто при широкому впровадженні пасовищної системи утримання, що дозволить виключити витрати пального на заготівлю, транспортування та роздачу зеленої маси (до 14 кг на 1 голову). При цьому необхідно враховувати, що різке зменшення розорюваності земель створює сприятливі умови для впровадження пасовищної системи.

Значний вплив на зниження опосередкованих витрат енергоресурсів на одиницю тваринницької продукції має збалансування раціонів годівлі худоби і птиці. Господарства України щорічно витрачають 25 - 28 млн. т концентрованих кормів. З них у вигляді комбікормів лише 14 млн. т.

Значна частина зернофуражу використовується неефективно, у вигляді дерті, що приводить до недоотримання тваринницької продукції. Витрати кормів на одиницю продукції у цьому випадку у 2 - 3 рази перевищують витрати за умови згодовування повноцінних комбікормів.

Однак і ті комбікорми, що виготовляються комбікормовою промисловістю, внаслідок незадовільного забезпечення білковою сировиною мають знижений вміст протеїну: корми для птиці - з вмістом протеїну 12 - 14 % при потребі 16 - 17 %, для дорослих свиней, ВРХ і овець - 11 % при потребі 15 - 17 %.

З метою зменшення витрат пального на транспортні роботи виробництво комбікормів для колективних господарств необхідно організувати безпосередньо на місцях їх розташування з використанням малогабаритних комбікормових агрегатів, власного зернофуражу та покупних білково-вітамінних добавок (БВД). Так, впровадження технології приготування комбікормів безпосередньо в господарствах на базі малогабаритних комбікормових агрегатів типу УМК-Ф-2, "Харківчанка" та інших може забезпечити на кінець прогнозного періоду економію 50 т бензину.

У тваринництві найвагоміше значення мають такі технічні напрямки заощадження енергії, як застосування енергозберігаючих технологій і устаткування для приготування і роздачі кормів, використання сучасних теплообмінних установок для створення мікроклімату у приміщеннях первинної обробки молока, застосування економічних світильників та опромінювачів тварин і птиці, використання відходів тваринництва та птахівництва для виробництва теплової і електричної енергії.

До 45 % всієї споживаної у тваринництві енергії витрачається для обігрівання тварин і вентиляцію приміщень. При цьому втрати тепла з вентиляційними викидами і через огороджуючі конструкції становлять від 40 до 87 %. Основними шляхами заощадження енергії у цих процесах є поліпшення теплоізоляції будівель, застосування засобів автоматики та використання теплообмінних пристроїв, що повертають тепло із викидного повітря.

Повторне використання тепла тварин і птиці за рахунок застосування теплообмінників у системах вентиляції і пристроях очищення повітря скорочує витрати палива на створення мікроклімату у 3 рази. Так, впровадження комплексів вентиляційно-опалювального обладнання із зернистими теплоутилізаторами на птахофермах забезпечить у 2006 - 2010 рр. економію 2.14 тис. т мазуту, впровадження систем керування опалювально-вентиляційними установками - 1.05 тис. т, а газових інфрачервоних випромінювачів - 4.3 тис. т мазуту.

Значним резервом може бути використання вторинного тепла при первинній переробці молока. Застосування теплохолодильних установок забезпечує одночасне охолодження молока і нагрів води на технологічні потреби. Одна установка в режимі теплового насосу дозволяє економити за рік до 55 тис. кВт·год. електроенергії. Розрахунки показують, що впровадження ліній охолодження молока з використанням теплохолодильних установок ТХУ-14, ЧОТ-10, ГУВ-10 дозволить на кінець прогнозного періоду зекономити 1.8 млн. кВт·год. електроенергії.

Деяку долю економії паливно-енергетичних ресурсів може дати використання сонячних водонагрівачів і біоенергетичних установок на тваринницьких фермах. Так, впровадження 60 геліоустановок (площею 2.25 м2, ємністю кожного з двох акумуляторів 25 м3) для нагрівання води на тваринницьких фермах в 2006 - 2010 рр. забезпечить економію 3.6 млн. кВт·год. електроенергії. При анаеробному метановому бродінні гною отримують біогаз, органічне добриво з підвищеною біологічною активністю, при цьому також запобігається поширення насіння бур'янів та забруднення навколишнього середовища. Впровадження до кінця прогнозного періоду 40 біоенергетичних установок зекономить 2.1 млн. м3 природного газу.

Усього за рахунок запропонованих першочергових енергозберігаючих заходів в тваринництві України економія паливно-енергетичних ресурсів за 2006 - 2010 рр. досягне 258.8 тис. т умовного палива, у тому числі дизельного палива - 63 тис. т, бензину - 50 тис. т, мазуту - 6.3 тис. т та електроенергії - понад 162 млн. кВт·год. Необхідний обсяг капіталовкладень при цьому складе 114 млн. гривень.(табл. 4.14).

Першочергові загальногалузеві заходи направлені на оптимізацію прямих затрат палива та енергії пересувними та стаціонарними споживачами. Сюди відносяться, наприклад, такі інженерно-технічні енергозберігаючі заходи, як вирівнювання навантаження на трансформаторних підстанціях 35 - 110/10 кВ, відключення других незавантажених трансформаторів на підстанціях 10/0.4 кВ, установка компенсаторів реактивної потужності, кондиціонерів, геліопідігрівачів та інше. Так, вирівнювання навантаження на трансформаторних підстанціях 35 - 110/10 кВ в перспективі (2006 - 2010 рр.) може забезпечити економію 0.06 млн. кВт·год., відключення незавантажених трансформаторів на підстанціях 35 - 110/10 кВ - 0.028 млн. кВт·год. та на підстанціях 10/0.4 кВ - 0.005 млн. кВт·год., а установка компенсаторів дасть змогу зекономити 0.013 млн. кВт·год. електроенергії.

У мобільних процесах, як альтернатива пальному з нафти, можуть застосовуватись синтетичний бензин, етиловий і метиловий спирти, рослинна олія.

Без суттєвих змін у конструкції двигунів при збереженні потужності до дизпалива можна додавати - до 10 % обезводненого метилового спирту. За рахунок цих добавок споживання дизпалива можна зменшити на 1.4 млн. т та бензину - на 0.52 млн. т. Останні дослідження показують, що переробка рослинних олій в олійно-метилові ефіри дає повноцінний замінник дизпалива. За умови відведення під вирощування олійних культур 4.5 - 5 млн. га ріллі Україна може забезпечити повну потребу АПК у дизельному пальному.

Здійснення інженерно-технічних енергозберігаючих заходів на підприємствах комбікормової, елеваторної та зернопереробної промисловості, а також на підприємствах Укрхлібпрому і Головм'ясопрому потрібно проводити поетапно. На першому етапі повинні впроваджуватись заходи, які можна реалізувати без суттєвих технологічних операцій. На другому та третьому етапах залежно від термінів реалізації Національної програми виробництва технологічних комплексів машин і устаткування для сільського господарства, харчової та переробної промисловості, - заходи, що дадуть змогу реалізувати докорінні зміни у технологіях вирощування сільськогосподарських культур, утриманні худоби та переробці продукції.

За рахунок впровадження заходів з енергозбереження енергоємність сільськогосподарського виробництва в цілому планується знизити по відношенню до 1990 року на рівні 2000 року - на 3.6 %, 2005 року - на 8.2 % і 2010 року - на 16.1 %.

Впровадження першочергових агрозоотехнічних, інженерно-технічних та організаційних заходів по енергозбереженню в агропромисловому комплексі в цілому забезпечить у 1996 - 2000 рр. економію 713.4 тис. т, в період з 2001 по 2005 рр. - 900 тис. т і в 2006 - 2010 рр. - 1523.9 тис. т у. п. При цьому необхідні капіталовкладення складуть відповідно - 76.5; 103 і 161 млн. гривень (табл. 4.14).

Таблиця 4.14. Економія паливно-енергетичних ресурсів на об'єктах сільського господарства і продовольства

| N п/п | Найменування енергозберігаючих заходів | Одиниці виміру | Замовник | Розробник | Міністерство (відомство), де впроваджуються заходи | Обсяги впровадження, одиниці виміру Витрати на впровадження, млн. грн. |  |  |  |  |  |  | Витрати на науково- дослідні та проектно- конструк- торські роботи, млн. грн. | Джерело фінансування: (1) - бюджет; (2) - держфонд- енерго- збереження; (3) - кошти підприємств; (4) - інші джерела | Економія енергетичних ресурсів, тис. т у. п., у тому числі: (1) - млрд. м3 природного газу; (2) - тис. т вугілля; (3) - тис. т мазуту; (4) - тис. Гкал (5) - млн. кВт·год. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Рослинництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оптимізувати структуру посівних площ обмеженням енергомістких культур і розширенням площ посіву малоенергомістких культур | тис. га | Мінсільгосппрод | УААН | Мінсільгосппрод | 100 - | 100 - | 100 - | 100 - | 100 - | 500 - | 500 - |  | 3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 13,1 | 13,1 |
| 1.2. | Скоротити рівень розораності сільськогосподарських угідь за рахунок виведення малопродуктивних ерозованих земель із орних та створення на них пасовищ | тис. га | Мінсільгосппрод | УААН | Мінсільгосппрод | 300 0,15 | 300 0,15 | 300 0,15 | 300 0,15 | 300 0,15 | 1500 0,75 | 1500 0,75 |  | 3 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 130,5 | 130,5 |
| 1.3. | Запровадити розкидання по полю подрібненої соломи озимих та стебел кукурудзи на ерозованих і віддалених від ферм полях | тис. га | Мінсільгосппрод | УААН | Мінсільгосппрод | 60 0,09 | 60 0,09 | 60 0,09 | 60 0,09 | 60 0,09 | 500 0,75 | 1000 1,5 |  | 3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 22,4 | 44,7 |
| 1.4. | Замінити весняну оранку поверхневою обробкою (крім важких грунтів) | тис. га | Мінсільгосппрод | УААН | Мінсільгосппрод | 10 0,02 | 10 0,02 | 10 0,02 | 10 0,02 | 10 0,02 | 50 0,1 | 200 0,4 |  | 3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,75 | 3,0 |
| 1.5. | Впровадити енергозберігаючі технології вирощування сільськогосподарських культур: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - озимої пшениці (Поліська 90) | тис. га | Мінсільгосппрод | УААН | Мінсільгосппрод | 2 0,008 | 2 0,008 | 3 0,008 | 3 0,008 | 3 0,008 | 60 0,16 | 80 0,22 |  | 2 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,52 | 0,7 |
|  | - озимої пшениці (Альбатрос одеський) | тис. га | Мінсільгосппрод | УААН | Мінсільгосппрод | 6 0,025 | 6 0,025 | 6 0,025 | 6 0,025 | 6 0,025 | 40 0,17 | 80 0,34 |  | 2 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,545 | 1,09 |
|  | - озимої пшениці (Мирлебен) | тис. га | Мінсільгосппрод | УААН | Мінсільгосппрод | 4 0,02 | 4 0,02 | 4 0,02 | 4 0,02 | 4 0,02 | 30 0,12 | 50 0,2 |  | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,378 | 0,631 |
|  | - вівса (Скакун, Буг) | тис. га | Мінсільгосппрод | УААН | Мінсільгосппрод | 2 0,004 | 2 0,004 | 2 0,004 | 2 0,004 | 2 0,004 | 10 0,02 | 10 0,02 |  | 2 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,078 | 0,078 |
|  | - ярого ячменю(Подільський 14, Рось) | тис. га | Мінсільгосппрод | УААН | Мінсільгосппрод | 2 0,005 | 2 0,005 | 2 0,005 | 2 0,005 | 2 0,005 | 15 0,04 | 50 0,12 |  | 2 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,116 | 0,384 |
|  | кукурудзи на зерно (Колективний) | тис. га | Мінсільгосппрод | УААН | Мінсільгосппрод | 4 0,026 | 4 0,026 | 4 0,026 | 4 0,026 | 4 0,026 | 40 0,26 | 40 0,26 |  | 2 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,87 | 0,87 |
| 1.6. | Інші енергозберігаючі заходи |  |  |  |  | ___ 1,922 | ___ 1,922 | ___ 1,922 | ___ 1,922 | ___ 1,922 | ___ 10,33 | ___ 15,22 |  |  | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,4 | 83,4 | 542,6 | 1037,6 |
|  | Всього по галузі, млн. грн. |  |  |  |  | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 12,7 | 19,03 | Всього, тис. т у. п. |  | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 115,2 | 115,2 | 711,9 | 1232,7 |
| 2. | Тваринництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поліпшення структури стада великої рогатої худоби за рахунок впровадження спеціалізованих молочних порід - айрширської, голштинської, червоної рябої та інших | т. молока | Мінсільгосппрод | УААН | Мінсільгосппрод | 2000 0,34 | 2000 0,34 | 2000 0,34 | 2000 0,34 | 2000 0,34 | 15000 2,55 | 30000 5,1 |  | 1 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 4,05 | 8,1 |
| 2.2. | Поліпшення структури стада великої рогатої худоби за рахунок впровадження спеціалізованих порід м'ясної худоби | тис. голів | Мінсільгосппрод | УААН | Мінсільгосппрод | 16 0,91 | 16 0,91 | 16 0,91 | 16 0,91 | 16 0,91 | 100 5,68 | 200 11,37 |  | 1 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 9 | 18 |
| 2.3. | Впровадити безприв'язні на глибокій підстилці і комбіновані технології утримання корів | тис. голів | Мінсільгосппрод | УААН | Мінсільгосппрод | 9 0,28 | 9 0,28 | 9 0,28 | 9 0,28 | 9 0,28 | 60 1,86 | 70 2,17 |  | 3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 6 | 7 |
| 2.4. | Впровадити в м'ясному скотарстві безприв'язне утримання великої рогатої худоби на глибокій підстилці | тис. голів | Мінсільгосппрод | УААН | Мінсільгосппрод | 21 0,33 | 21 0,33 | 21 0,33 | 21 0,33 | 21 0,33 | 330 5,19 | 500 7,88 |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 50 |
| 2.5. | Замінити в раціонах молодняка великої рогатої худоби однорічні трави і кукурудзу на зелений корм багаторічними травами (15 % за поживністю в річному раціоні) | тис. голів | Мінсільгосппрод | УААН | Мінсільгосппрод | 1000 0,34 | 1000 0,34 | 1000 0,34 | 1000 0,34 | 1000 0,34 | 5000 1,71 | 5000 1,71 |  | 3 | 2,755 | 2,755 | 2,755 | 2,755 | 2,755 | 13,775 | 13,775 |
| 2.6. | Впровадити перетворювачі змінної напруги для освітлення у виробничих сільськогосподарських приміщеннях | шт. | Мінсільгосппрод | УААН | Мінсільгосппрод | 100 0,96 | 100 0,96 | 100 0,96 | 100 0,96 | 100 0,96 | 500 4,79 | 1000 9,58 |  | 3 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 12,75 | 25,5 |
| 2.7. | Впровадити технології приготування комбікормів безпосередньо в господарствах на базі малогабаритних комбікормових агрегатів типу УМК-Ф-2, "Харківчанка" та інших | господарство | Мінсільгосппрод | УААН | Мінсільгосппрод | 80 3,22 | 80 3,22 | 80 3,22 | 80 3,22 | 80 3,22 | 600 24,14 | 1000 40,23 |  | 2 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 44,7 | 74,5 |
| 2.8. | Впровадити у виробництво теплові насоси для утилізації тепла вентиляційних викидів тваринницьких приміщень | шт. | Мінсільгосппрод | УААН | Мінсільгосппрод | 4 0,92 | 4 0,92 | 4 0,92 | 4 0,92 | 4 0,92 | 40 9,2 | 60 13,8 |  | 2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 16,32 | 24,48 |
|  | Інші енергозберігаючі заходи |  |  |  |  | ___ 3,75 | ___ 3,75 | ___ 3,76 | ___ 3,76 | ___ 3,76 | ___ 20,29 | ___ 22,3 |  |  | 3,606 | 3,606 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 28,205 | 37,445 |
|  | Всього по галузі, млн. грн. |  |  |  |  | ___ 11,05 | ___ 11,05 | ___ 11,05 | ___ 11,05 | ___ 11,05 | ___ 75,41 | ___ 114,14 | Всього, тис. т у. п. |  | 23,56 | 23,56 | 23,57 | 23,57 | 23,57 | 164,8 | 258,8 |
| 3. | Загальногалузеві заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Встановити обладнання для компенсації реактивної потужності та розробити рекомендації по його використанню | тис. квар. | Мінсільгосппрод | Міненерго | Мінсільгосппрод | 100 0,48 | 100 0,48 | 100 0,48 | 100 0,48 | 100 0,48 | 500 2,39 | 500 2,39 |  | 2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 0,004 |
| 3.2. | Впровадити автономні геліовітроенергоустановки | шт. | Мінсільгосппрод | УААН | Мінсільгосппрод | 1 0,019 | 1 0,019 | 1 0,019 | 1 0,019 | 1 0,019 | 10 0,19 | 10 0,19 |  | 2 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,02 | 0,02 |
| 3.3. | Модернізувати та впровадити стенди для випробувань та налагодження систем автотракторного електрообладнання | тис. машин за рік | Мінсільгосппрод | УААН | Мінсільгосппрод | 20 0,64 | 20 0,64 | 20 0,64 | 20 0,64 | 20 0,64 | 200 6,44 | 600 19,31 |  | 3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,015 | 0,044 |
| 3.4. | Реконструкція зерносушарок по заміні режимів сушіння зерна | зерносушарок | Мінсільгосппрод | УААН | Мінсільгосппрод | 2 0,033 | 2 0,033 | 2 0,033 | 2 0,033 | 2 0,033 | 10 0,17 | 9 0,15 |  | 3 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,884 | 0,796 |
| 3.5. | Удосконалення систем холодопостачання та термічної ізоляції холодильників з впровадженням сучасних наукових розробок | Гкал холоду | Мінсільгосппрод | УААН | Підприємства "Головм'ясопрому" | 100 0,16 | 100 0,16 | 100 0,16 | 100 0,16 | 100 0,16 | 500 0,81 | 500 0,81 |  | 2 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,73 | 1,73 |
| 3.6. | Переведення систем опалення з заміною технології пари на гарячу воду | систем | Мінсільгосппрод | УААН | Підприємства "Головм'ясопрому" | 2 0,24 | 2 0,24 | 2 0,24 | 2 0,24 | 2 0,24 | 10 1,22 | 10 1,22 |  | 3 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 2,7 | 2,7 |
| 3.7. | Реконструкція та комплексна автоматизація теплогенеруючого і допоміжного обладнання діючих котелень | котлоагрегатів | Мінсільгосппрод | УААН | Підприємства "Головм'ясопрому" | 3 0,022 | 3 0,022 | 3 0,022 | 3 0,022 | 3 0,022 | 15 0,112 | 40 0,299 | 2,5 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,252 | 0,672 |
|  | Інші енергозберігаючі заходи |  |  |  |  | ___ 0,386 | ___ 0,376 | ___ 0,386 | ___ 0,396 | ___ 0,396 | ___ 3,068 | ___ 3,351 |  |  | 2,904 | 2,825 | 2,855 | 2,936 | 2,93 | 17,821 | 26,416 |
|  | Всього, млн. грн. |  |  |  |  | 1,98 | 1,97 | 1,98 | 1,99 | 1,99 | 14,4 | 27,72 |  |  | 3,95 | 3,871 | 3,901 | 3,982 | 3,976 | 23,426 | 32,382 |
|  | Всього витрат, млн. грн. |  |  |  |  | 15,3 | 15,29 | 15,3 | 15,31 | 15,31 | 102,51 | 160,89 | Всього, тис. т у. п. |  | 142,6 | 142,6 | 142,6 | 142,8 | 142,8 | 900,1 | 1523,9 |

### 4.15. Енергозберігаючі заходи міжгалузевого характеру

До міжгалузевих віднесено заходи з енергозбереження, які дають позитивний ефект одночасно у кількох галузях народного господарства України.

Перш за все це заходи, що направлені на впровадження систем перетворювальної техніки. Вони дадуть змогу технічно переозброїти насамперед ключові для країни галузі: паливно-енергетичний комплекс, металургію, сільське господарство, будівництво. Впровадження систем перетворювальної техніки дозволяє зменшити річне споживання електроенергії майже на 10 %. Важливим заходом є впровадження інформаційно-керуючих систем та спеціальних коригуючих пристроїв, які дають змогу проводити моніторинг якості електроенергії.

Суттєву економію електроенергії має дати розвиток виробництва вітчизняних енерго- та ресурсозберігаючих джерел світла та інші заходи.

Впровадження наведених міжгалузевих заходів у народне господарство дасть змогу зменшити витрати паливно-енергетичних ресурсів у 2010 р. на 15116 тис. т у. п. (табл. 4.15).

Таблиця 4.15. Економія паливно-енергетичних ресурсів. міжгалузеві заходи

| N п/п | Найменування енергозберігаючих заходів | Одиниці виміру | Замовник | Розробник | Міністерство (відомство), де впровад- жуються заходи | Обсяги впровадження, одиниці виміру Витрати на впровадження, млн. грн. |  |  |  |  |  |  | Витрати на науково- дослідні та проектно- конструк- торські роботи, млн. грн. | Джерело фінансування: (1) - бюджет; (2) - держфонд- енерго- збереження; (3) - кошти підприємств; (4) - інші джерела | Економія енергетичних ресурсів, тис. т у. п., у тому числі: (1) - млрд. м3 природного газу; (2) - тис. т вугілля; (3) - тис. т мазуту; (4) - тис. Гкал (5) - млн. кВт·год. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Впровадження напівпровідникової перетворювальної техніки (в електроенергетиці, електротранспорті, електроприводі тощо) | млн. кВт | Держком- енерго- збереження | ІЕД НАН Укр. НДІ Перетворювач та ін. | Міненерго, Мінмашпр, Мінпром, Мінатом., Міноборони та ін. |  | 2,6 1,2 | 3,8 1,6 | 5 2 | 6,1 2,5 | 38,5 15 | 44,5 16 | 8 | 1; 2 |  | (5)15 | 20 | 25 | 30 | 200 | 250 |
| 2. | Впровадження устаткування для запобігання перенапругам в електричних мережах | шт. устаткування | Держком- енерго- збереження | ІЕД НАН Укр. | Міненерго, Мінмашпр, Мінпром, Мінатом., Міноборони та ін. |  | 200 1,8 | 300 2,7 | 300 2,7 | 300 2,7 | 1000 9 | 1000 9 | 2 | 1; 2 |  | (5)15 | 30 | 45 | 50 | 300 | 500 |
| 3. | Розробка та впровадження раціональних технологій використання рослинних біомас як палива | шт. устаткування | Держком- енерго- збереження | НТУУ КПІ, ІГ НАНУ та ін. | Мінсільгосппрод, Держжитло- комунгосп та ін. |  | 4 0,3 | 32 2,4 | 160 12 | 320 24 | 960 72 | 1000 75 | 1,5 | 1; 2 |  | 2 | 5 | 5 | 10 | 50 | 50 |
| 4. | Розробка контактних та інш. водонагрівних установок для децентралізованого теплопостачання та різних технологій | шт. установ. | Держком- енерго- збереження | ІГ НАНУ, ОНВП, Техтранс маш, НТУУ, КПІ та ін. | Всі галузі |  | 4 0,4 | 5 0,5 | 5 0,5 | 10 1 | 50 5 | 50 5 | 1,2 | 1; 2 |  | 8 | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 |
| 5. | Впровадити струменевофорсуночні водонагрівачі "транссоніки" | шт. | Держком- енерго- збереження | ІГ НАНУ, НТУУ, КПІ та ін. | Мінмаш, Держхарчопром та ін. Всі галузі | 5 0,1 | 15 0,28 | 17 0,32 | 22 0,42 | 31 0,58 | 125 2,38 | 200 8 | 0,17 | 2; 3 |  | 5,8 | 6,6 | 8,6 | 12,1 | 48,8 | 78 |
| 6. | Розробка автономних установок для виробництва електричної та теплової енергії, газових двигунів-генераторів тощо | шт. | Держком- енерго- збереження | ІГ НАНУ, КПІ, Укргазпроект | Мінпром та ін. |  | 10 1 | 10 1 | 10 1 | 10 1 | 50 5 | 50 5 | 3,1 | 1; 2; 3 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| 7. | Оптимізація паливних балансів підприємств і устаткування; впровадження енергоаудиту та розробка пристроїв для нього; технологія терморозширеного графіту | завод | Держком- енерго- збереження | ІГ НАНУ, Укргіпромез та ін. |  |  | 2 5 | 2 5 | 4 15 | 4 13 | 8 55 | 10 70 | 15 | 1; 2; 3; 4 |  | 125 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| 8. | Розвиток виробництва енерго- та ресурсозберігаючих джерел світла та систем освітлення | млн. кВт·год. | Держком- енерго- збереження | НДІ джерел світла та ін. | Всі галузі | 190 23,04 | 670 18,18 | 1730 9,13 | 3260 0,04 | 5560 0,05 | 2000 0,02 | 2000 0,02 |  |  | (5)190 | 670 | 1730 | 3260 | 5560 | 2000 | 2000 |
| 9. | Розробка та впровадження лазерної технології (різання, термозміцнення, зварювання тощо) | тис. т у. п. | Держком- енерго- збереження | Укр НДІ ТСМ, Мінобор. та ін. | Мінпром Міноборони та ін. | 167 5,11 | 175 4,45 | 238 3,05 | 300 1,65 | 433 0,45 | 1409 | 1491 | 2,12 | 1; 2; 3; 4 | 167 | 175 | 238 | 300 | 433 | 1409 | 1491 |
| 10. | Розробка та впровадження технології захисту паливо-мастильних матеріалів від мікробіологічного ураження | тис. т у. п. | Держком- енерго- збереження | НІСВ Міноборони | Всі галузі | 2 0,2 | 6 0,6 | 7 0,7 | 8 0,8 | 10 1 | 20 2 | 20 2 |  | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 10 | 20 | 20 |
|  | Всього, млн. грн. |  |  |  |  | 238 | 590 | 1518 | 2133 | 3307 | 3565 | 3765 | Всього, тис. т у. п. |  | 142,6 | 142,6 | 142,6 | 142,8 | 142,8 | 900,1 | 1523,9 |

### 4.16. Енергозбереження за рахунок використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії

Діалектика розвитку енергетики на сучасному історичному етапі призвела до межі, коли споживання первинних енергоресурсів досягло таких гігантських, планетарних масштабів, що з одного боку, загрожують їх вичерпанням та "енергетичним голодом", а з другого - метаморфозою довкілля в напрямі його деградації та повного зникнення ноосфери. Для здолання цієї загрози і вирішення проблеми енергозабезпечення без негативних екологічних наслідків необхідна корінна зміна концепції, стратегії і тактики подальшого розвитку енергетичної бази існування суспільства. Окрім всебічного розвитку й застосування енергозберігаючих технологій, техніки, матеріалів та організації виробництва основою для вирішення зазначеної проблеми має бути широкомасштабне залучення в паливно-енергетичний баланс поновлюваних, а також значною мірою інших нетрадиційних для сучасної енергетики джерел енергії.

Аналіз українського досвіду експлуатації енергетичних об'єктів, що використовують поновлювані та нетрадиційні джерела, а також врахування світового досвіду в цій області, свідчать, що для нинішніх умов України пріоритет в розвитку й впровадженню необхідно надати технологіям використання енергії сонячного випромінювання, вітру, гідроенергії малих рік, навколишнього середовища, промислових теплових викидів та тепла землі, біомаси та інших видів нетрадиційного палива.

Оскільки Україна нині лише започатковує масштабне впровадження технологій використання поновлюваних і нетрадиційних джерел енергії, то основними завданнями на цей період є:

- розробка законодавства України про альтернативні джерела енергії;

- створення загальнодержавної, галузевих і регіональних структур розвитку й впровадження відповідних технологій та обладнання;

- визначення ресурсів і запасів, складання кадастрів, розробка та відпрацювання ефективних схем, технологій та обладнання;

- створення галузі та спеціалізованих підприємств для виробництва обладнання, його сертифікації, монтажу й сервісу, забезпечення дослідницьких і проектних робіт, підготовка спеціалістів.

Вітровий технічно доступний енергетичний потенціал території України оцінюється еквівалентними ресурсами 20 - 30 млн. т у. п. на рік. Перші результати експлуатації вітрових електростанцій в Україні засвідчують можливість їх конкурентоздатності з тепловими та атомними електростанціями. Пріоритетним на початкових етапах розвитку вітроенергетики є застосування вітрових електроустановок, працюючих на мережу, з потужністю генератора 200 кВт і більше. Однак актуальна також розробка та організація серійного виробництва вітрових установок для роботи в автономному режимі. Планується, що до 2010 року в Україні будуть побудовані мережні вітроелектростанції загальною потужністю до 2000 МВт, які забезпечать економію палива в обсязі 1,81 млн. т у. п. щорічно. Промисловий потенціал України дозволяє з часом забезпечити виробництвом і введенням в експлуатацію вітроустановок загальною потужністю до 2 - 3 тис. МВт на рік.

Сонячна енергія, що надходить протягом року на територію України оцінюється еквівалентними ресурсами в 400 млрд. т у. п. Найбільш актуальними на початкових етапах розвитку геліоенергетики в Україні є широкомасштабне застосування сонячних колекторів та технології пасивного сонячного опалення. Кращі умови для розвитку геліоенергетики в Криму, південних та східних областях. До 2010 року можна ввести сонячні системи гарячого водопостачання з площею сонячних колекторів біля 3,29 млн. м2, що еквівалентно зменшенню річного споживання палива на 0,43 млн. т у. п. У подальшому промисловість України може забезпечити випуск дешевих високоякісних сонячних колекторів до 4 - 5 млн. м2 на рік.

З огляду на перспективу необхідно розвивати фотоенергетику, для чого Україна має сприятливу промислову інфраструктуру (виробництво моно-кристалічного кремнію, мікроелектроніку), яка дозволяє ввійти в трійку-п'ятірку провідних держав світу в цій галузі та забезпечити суттєві надходження валюти. Заплановане введення в дію до 2010 р. фотоелектричних установок загальною потужністю 96,5 МВт може забезпечити річну економію палива 55,7 тис. т у. п. в автономних системах енергопостачання.

На більш пізні етапи розвитку геліоенергетики необхідно віднести створення і будівництво в Україні сонячно-паливних електростанцій.

Гідроенергія малих рік України оцінюється річним виробництвом електроенергії близько 50 млрд. кВт·год., що в 4 рази більше середньорічного виробництва всього каскаду ГЕС на Дніпрі. Використання гідроресурсів може забезпечити кращі економічні показники, ніж вітрових. Для цього необхідно вирішити проблему автоматизації контролю і управління роботою малих, міні- та мікроГЕС. Хоча ця проблема нескладна, але виробництво відповідних АСУ в Україні не організовано, що й стримує розвиток малої гідроенергетики. Науково-технічне забезпечення й виробнича база в Україні достатні для швидкого вирішення проблеми широкомасштабного використання гідроенергії малих рік. На нинішньому етапі необхідна організація, контроль і координація робіт у малій гідроенергетиці на державному рівні. Потужність малих, міні та мікроГЕС в 2010 р. може скласти 590 Мвт, які можуть забезпечити річну економію палива в обсязі 1,047 млн. т у. п.

Після визначення ефективних схем і технологій використання енергії хвиль в Україні поза межами 2010 року отримають застосування хвильові станції. За оцінками це застосування буде досить обмеженим через незначний відповідний потенціал Чорного і Азовського морів.

Широке застосування теплових насосів для утилізації низькотемпературних вторинних енергетичних ресурсів та енергії довкілля дозволило б витіснити споживання в місцевих системах теплопостачання газу та нафтопродуктів в обсязі до 17 млн. т у. п. на рік. В Україні є ряд заводів, що спеціалізуються на виробництві холодильної техніки і можуть швидко освоїти виготовлення теплових насосів тепловою потужністю від 1 до 1000 кВт. Найбільш широко будуть використовуватись теплові насоси для гарячого водопостачання та опалення індивідуальних житлових будинків, приміщень невеликих підприємств, шкіл, лікарень, санаторіїв і подібних об'єктів. Використання потужних теплонасосних станцій, які можуть комплектуватись серійними теплообмінниками, компресорами, гідронасосами та двигунами, у системах централізованого теплопостачання міст дозволить здійснювати їх оптимізацію та значно скоротити споживання палива. Так, використання такої системи в м. Києві дозволить економити до 700 тис. т у. п. на рік. Найвигіднішим буде використання теплових насосів для одночасного охолодження продукції і нагріву води для виробничих та санітарних потреб.

Враховуючи високу вартість та кризовий стан економіки використання теплових насосів буде обмеженим - за оптимістичними оцінками до 2010 року їх загальна теплова потужність складе 1860 МВт, що забезпечить річне витіснення споживання дефіцитних видів палива в обсязі 1,5 млн. т у. п., а забезпечувана економія палива буде 0,3 млн. т у. п.

Геотермальні ресурси в Україні оцінюються в 600 млрд. т у. п. За нинішнього рівня споживання палива цього достатньо на 2000 років, тобто значно більше ніж запасів усього палива. Основним гальмом розвитку геотермальної енергетики на нинішньому етапі є відсутність достовірних геологічних вихідних даних, необхідних для обгрунтування будівництва необхідних об'єктів. Пріоритетне завдання на найближчу перспективу - це геологічна розвідка на геотермальні ресурси та будівництво пілотних об'єктів. Всі необхідні умови, окрім фінансових, для прискореного розвитку геотермальної енергетики в Україні є.

Близько 10 % геотермальних ресурсів може бути використано для генерування електроенергії за допомогою паротурбінних та бінарних енергоустановок. Обладнання для цих потреб в Україні серійно не виробляється, однак налагодити його випуск на ряді заводів не становить проблеми. Більш значні обсяги геотермальних ресурсів будуть використовуватись для теплопостачання.

Очікується, що в Україні до 2010 року будуть працювати геотермальні електростанції загальною потужністю до 300 МВт, а також геотермальні системи теплопостачання потужністю до 1170 МВт, що забезпечить річну економію палива в обсязі до 1,5 млн., т у. п.

Біомаса та інші види нетрадиційного палива можуть забезпечити значну частину потреб в тепловій та електричній енергії. Поновлювані ресурси палива біологічного походження (побутові та промислові відходи, нетоварні відходи сільського та лісового господарства, стоки міст та відходи тваринництва) оцінюються в 46 млн. т у. п. щорічно. Основна проблема застосування цих енергоносіїв полягає в браку відповідної техніки і невідпрацьованості технологій їх заготівлі, підготовки та використання. Значна кількість ресурсів цих енергоносіїв є місцевим паливом, що обмежує можливості їх використання в великих енергетичних установках, здорожує відповідну техніку, погіршує техніко-економічні показники. З урахуванням цього основні організаційні зусилля й фінансові вкладення розвиток технологій, створення обладнання й впровадження розробок будуть націлені на забезпечення можливості ефективного використання цих видів палива в місцевих системах тепло- та електропостачання. Актуальним є освоєння виробництва за власними розробками або ліцензіями спеціальних установок і машин для збору та первинної переробки відходів лісового господарства та лісопиляння, побічної сировини рослинництва для виробництва зручних у використанні видів палива: щепи, брикетів, газового та рідкого палива.

Планується, що загальна електрична потужність невеликих ТЕЦ з використанням відходів та біомаси в 2010 році становитиме 410 МВт з відпуском теплоти в обсязі до 970 МВт. Це еквівалентно витісненню використання традиційного палива 2,1 млн. т у. п. на рік. Збільшення обсягів енергетичного використання поновлюваних видів палива після первинної підготовки (дров, щепи, паливних брикетів з відходів сільського та лісового господарства, біогазу) населенням та підприємства може становити 4.4 млн. т у. п. на рік в 2010 році.

Виробництво біогазу. Одночасно з вирішенням санітарних проблем та захисту навколишнього середовища від забруднення при анаеробній технології переробки відходів тваринництва виробляється енергоносій-біогаз, а також цінне добриво, що має ряд переваг при використанні. Виробництво та використання біогазу дозволить поліпшити енергозабезпечення тваринницьких комплексів, зменшити витрати на закупку енергоносіїв. В перспективі крупні тваринницькі комплекси, станції очистки стоків міст, рекультивовані звалища побутових відходів можуть стати постачальниками метану до газової системи країни. Потенційні можливості виробництва біогазу за рахунок використання відходів тваринництва, птахівництва, переробних підприємств агропромислового комплексу, осаду каналізаційних стоків та звалищ побутових відходів оцінюються в 20 - 25 млрд. куб. м щорічно. Планується створити та освоїти виробництво комплексу необхідного обладнання і довести річне виробництво біогазу в 2000 р. до 0,3 млрд. куб. м, а в 2010 році - до 5 млрд. куб. м, що еквівалентно 4,3 млн. т у. п. щорічно.

Альтернативні моторні палива. Використання в якості моторного палива спирту в суміші з бензином поширене в багатьох країнах. Хоч етанол, вироблений із спеціально для цього вирощеної сировини, в нинішній час в 1,5 - 2 рази дорожчий за бензин - цей шлях вважається реальною альтернативою імпорту нафти та нафтопродуктів. Добавка етанолу до бензину підвищує октанове число, збільшується коефіцієнт корисної дії двигуна.

Потреба України в паливному етанолі в якості високооктанової добавки до нафтопродуктів оцінюється в 2 млн. тонн на рік. Наявних ресурсів побічних продуктів переробної промисловості та некондиційної сільськогосподарської продукції достатньо для виробництва до 1 млн. тонн паливного етанолу. Слід зазначити, що закупівля та переробка на паливний етанол некондиційної та надлишкової сільгосппродукції буде інструментом підтримки сільгоспвиробників, як це здійснюється в інших країнах. З метою розширення сировинної бази виробництва альтернативних моторних палив планується провести дослідження з розробки маловитратних технологій вирощування олійних, цукро- та крохмаломістких культур, енергозберігаючих технологій збору, переробки та зберігання сировини. В умовах України при використанні відходів переробної промисловості та дообладнання існуючих спиртових і цукрових заводів, можна досягти значного зменшення ціни паливного етанолу з наближенням її до ціни бензину. Шляхом дооснащення існуючих спиртових та цукрових заводів, а в подальшому і створенням спеціальних виробництв планується довести річне виробництво паливного етанолу в 2000 році до 0,25 млн. т, а в 2010 р. - до 2,0 млн. т. З урахуванням енергозатрат на виробництво це забезпечить абсолютну економію палива в обсязі 1,73 млн. т при зменшенні споживання нафтопродуктів на 2,24 млн. т щорічно.

Акумулювання електричної, теплової енергії, вирішуючи проблему забезпечення споживача енергією відповідно до його змінних потреб протягом доби, сезону, року сприяє розширенню сфер застосування альтернативних джерел енергії, а тим самим, прискоренню розвитку цього напряму. У перспективі, за успішного за техніко-економічними показниками вирішення проблеми, акумулювання енергії може кардинально змінити принципові схеми енергозабезпечення: стануть більш економічними в більшості випадків локальні автономні системи постачання тепла та електроенергії.

Розвиток нетрадиційних поновлюваних джерел енергії буде успішним, якщо кожен з них знайде відповідну його можливостям високоефективну сферу застосування. Необхідно враховувати, що кращі техніко-економічні показники застосування НПДЕ будуть досягнуті при комбінованому виробленні теплової і електричної енергії, а також при поєднанні НПДЕ як між собою, так і з технікою і технологіями традиційної енергетики.

Згідно з оцінками, конкурентоздатності НПДЕ з традиційною енергетикою можна досягти при вартості 1 кВт встановленої потужності (в світових цінах) в межах: електричної - 600 - 800 дол., теплової - 150 - 200 дол. В автономних пристроях показники вартості електричної потужності можуть бути значно вищими.

При теперішньому стані розвитку НПДЕ масове їх запровадження стане можливим лише після створення перспективних конкурентоздатних зразків техніки, технології і відповідної галузі машинобудування. Це можливо за умов відповідного державного стимулювання як прямими вкладеннями в наукові дослідження та проектно-конструкторські розробки, так і наданням податкових і кредитних пільг розробникам, виробникам та експлуатаційникам техніки для НПДЕ. При сприятливих економічних умовах приріст використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії за період з 1996 по 2010 рік досягне 11,6 млн. т у. п. на рік, при цьому основний вклад буде давати використання біомаси та енергії вітру (табл. 4.16). Враховуючи, що до 1996 р., щорічний обсяг використання гідроенергії та дров еквівалентний 5.9 млн. т у. п., можна очікувати, що в 2010 р. загальний обсяг використання НПДЕ буде складати до 17,5 млн. т у. п. на рік.

Таблиця 4.16. Економія паливно-енергетичних ресурсів за рахунок використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії

| N п/п | Найменування енергозберігаючих заходів | Одиниці виміру | Замовник | Розробник | Міністерство (відомство), де впроваджуються заходи | Обсяги впровадження, одиниці виміру Витрати на впровадження, млн. грн. |  |  |  |  |  |  | Витрати на науково- дослідні та проектно- конструк- торські роботи, млн. грн. | Джерело фінансування: (1) - бюджет; (2) - держфонд- енерго- збереження; (3) - кошти підприємств; (4) - інші джерела | Економія енергетичних ресурсів, тис. т у. п., у тому числі: (1) - млрд. м3 природного газу; (2) - тис. т вугілля; (3) - тис. т мазуту; (4) - тис. Гкал (5) - млн. кВт·год. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |  |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Використання енергії вітру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Вітрові електростанції, мережні | МВт | Міненерго, Держком- енерго- збереження | Міненерго | Міненерго | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 100 130 | 700 910 | 750 975 | 13,68 | 1; 2; 3; 4 | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 | 650 | 700 |
| 1.2. | Автономні вітроелектроустановки | МВт | Держком- енерго- збереження | КБ "Південне" та інші організації | Мінсільгосппрод, Міненерго | 0,1 0,23 | 0,1 0,23 | 0,1 0,23 | 0,1 0,23 | 0,1 0,23 | 10 23,4 | 15 35,1 |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,6 | 0,9 |
| 2. | Використання сонячної енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Сонячні фотоелектричні батареї | МВт | Держком- енерго- збереження | ВО "Квазар" | Міненерго, Мінсільгосппрод, Мінзв'язку | 0,2 2,4 | 0,8 9,6 | 1,0 12 | 1,5 18 | 2 24 | 12 144 | 80 960 | 5,4 | 1; 2; 3; 4 | 0,12 | 0,46 | 0,57 | 0,86 | 1,15 | 6,85 | 45,7 |
| 2.2. | Сонячні системи теплопостачання | площа соняч. колекторів, тис. м2 | Держком- енерго- збереження | ДНДІ НЕЕ, Київ ЗНДІЕП | Держжитло- комунгосп, підприємства всіх галузей, населення | 30 10,8 | 50 10,8 | 58 20,88 | 66 23,76 | 75 27 | 930 334,8 | 2075 747 |  |  | 4,6 | 6,9 | 8,1 | 9,2 | 10,4 | 101,2 | 287,5 |
| 3. | Використання геотермальної енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Геотермальні електростанції | МВт | Держком- енерго- збереження, Міненерго | Міненерго | Міненерго |  | 2 10 | 2 10 | 4 20 | 10 50 | 80 400 | 200 1000 | 97,2 | 1; 2; 3 |  | 5 | 5 | 10 | 24,8 | 198,8 | 497 |
| 3.2. | Геотермальні системи теплопостачання | МДжс | Держком- енерго- збереження | НАН України, АТ "Укрнафта", ІТТФ, ДНДІ НЕЕ | Держжитло- комунгосп, Мінсільгосппрод, об'єднання споживачів енергії | 10 10 | 10 10 | 15 15 | 15 15 | 20 16 | 25 20 | 300 240 |  |  | 6,1 | 6,1 | 9,1 | 9,1 | 12,2 | 153 | 520 |
| 3.3. | Використання гідроенергетичних ресурсів на малих, міні- та мікроГЕС | МВт | Держком- енерго- збереження | Укргідропроект, НВО "Турбоатом" | Міненерго, Мінсільгосппрод, підприємства | 10 8 | 15 12 | 20 16 | 20 16 | 25 20 | 200 160 | 300 240 | 9,63 | 1; 2 | 17,7 | 26,6 | 35.5 | 35,5 | 44,4 | 355 | 532 |
| 3.4. | Використання побутових та промислових відходів і біомаси для: | МВт | Держком- енерго- збереження | Міненерго, Мінмашпром | Міненерго, Мінсільгосппрод, Мінпром, Мінлісгосп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | виробництва електроенергії | МВт |  |  |  |  |  | 20 42,4 | 20 42,4 | 20 40,2 | 150 317 | 200 402 |  | 1; 2; 3 |  |  | 30 | 50 | 50 | 375 | 500 |
| - | виробництва теплової енергії | МДжс |  |  |  | 30 10,8 | 50 10,8 | 58 20,88 | 66 23,76 | 75 27 | 930 334,8 | 2075 747 |  | 1; 2; 3 |  | 8 | 30 | 30 | 30 | 390 | 525 |
| - | виробництва підготовленого палива (дрова, щепа, брикети) | тис. т у. п. | Держком- енерго- збереження |  |  |  |  | 20 0,8 | 54 0,8 | 189 3 | 835 7 | 3445 30 |  | 1; 2; 3 |  |  | 20 | 54 | 189 | 835 | 3445 |
| 3.5. | Виробництво біогазу* | млн. м3 |  |  |  | ___ 500 | 10 600 | 30 1800 | 100 6000 | 160 9600 | 1700 100000 | 3000 180000 |  |  |  | 8 | 25 | 85 | 136 | 1445 | 2550 |
| 3.6 | Виробництво альтернативного моторного палива* | тис. т | Держком- енерго- збереження | "Продтехін" | Держхарчопром, нафтопереробні підприємства | ___ 1000 | 30 1930 | 50 5850 | 80 9360 | 90 10530 | 500 58500 | 1250 146250 | 21,5 |  |  | 26 | 43,3 | 69,2 | 77,9 | 432 | 1080 |
| 3.7. | Використання низькопотенційної техногенної та природної теплоти за допомогою теплових насосів | МДж с | Держком- енерго- збереження | підприємства всіх галузей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 3,0 | 3,75 | 5,25 | 7,5 | 66 | 192 |
|  |  |  |  |  |  | 10 6 | 20 12 | 25 15 | 35 21 | 50 30 | 440 264 | 1280 768 | 10,3 | 1; 2; 3 | при одночасному заміщенні споживання дефіцитного палива недефіцитним в обсягах: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 16 | 20 | 28 | 40 | 352 | 1024 |
|  | Всього, млн. грн. |  |  |  |  | 167,43 | 203,63 | 267,71 | 292,59 | 349,83 | 2876,8 | 6097,1 | Всього, тис. т у. п. |  | 120 | 146 | 200 | 297 | 462 | 3131 | 7245 |

____________
* Обсяги економії енергоресурсів за рахунок споживання біогазу та альтернативного моторного палива враховані в програмах галузевих міністерств та відомств (табл. 4.11, 4.14 та 4.10, 4.13).

### 5. МЕХАНІЗМ ТА УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
 ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

### 5.1. Система державного управління енергозбереженням

Завдання та функції державного управління енергозбереженням визначаються Законом України "Про енергозбереження" і здійснюються за допомогою відповідних елементів управління (рис. 5.1):

- розробки та проведення політики ціноутворення;

- сертифікації обладнання та приладів;

- енергетичної експертизи проектів;

- ліцензування роботи консалтингових та аудиторських фірм;

- вирішення питань надання податкових та кредитних пільг;

- розробки стандартів енергоспоживання.

Система державного управління енергозбереженням є сукупністю загальнодержавних, галузевих та регіональних органів управління, а також підприємств та організацій, які здійснюють державну енергозберігаючу політику.

Для здійснення ефективного управління енергозбереженням повинні бути створені:

- структура державного управління, яка охоплює всі рівні керівництва - державний, регіональні, галузеві;

- система правового та нормативно-технічного забезпечення;

- система фінансового забезпечення.

Система державного управління енергозбереженням (рис. 5.2) очолюється Кабінетом Міністрів України, який визначає основні напрямки проведення державної енергозберігаючої політики і керує діяльністю Державного Комітету України з енергозбереження.

Державний комітет України з енергозбереження здійснює державне управління енергозбереженням, забезпечує проведення державної політики у цій сфері, підвищення ефективності роботи з раціонального використання та економного витрачання паливно-енергетичних ресурсів, координує діяльність міністерств, підприємств, установ, організацій, які входять до сфери його управління і вирішує завдання:

- формування державної політики у сфері енергозбереження та механізму її реалізації;

- розробки законодавчо-правової та нормативно-технічної бази енергозбереження;

Рис. 5.1. Функціональна схема державного управління   енергозбереженням

Рис. 5.2. Структура державного управління енергозбереженням

- комплексного управління у сфері енергозбереження, координації та ліцензування енергоаудиторської діяльності, проведення інвестиційної та єдиної науково-технічної політики з питань енергозбереження, координації діяльності галузевих міністерств, відомств, підприємств та організацій у цій сфері;

- державного контролю використання паливно-енергетичних ресурсів в усіх сферах енергетичного господарства;

- визначення основних напрямків державної політики у сфері стандартизації та нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів, контролю за додержанням цих нормативів;

- створення державних програм енергозбереження;

- участі у розробці загальнодержавної енергетичної програми та програм розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу, контролю за їх реалізацією в частині енергозбереження;

- здійснення заходів щодо підвищення енергоефективності в усіх галузях народного господарства, соціальній сфері та побуті;

- здійснення державної експертизи з енергозбереження;

- забезпечення пріоритетності вимог енергозбереження у процесі господарської, управлінської та іншої діяльності, пов'язаної з видобуванням, збереженням, виробленням та використанням паливно-енергетичних ресурсів;

- сприяння створенню енергозберігаючої структури матеріального виробництва на основі комплексного вирішення питань економії та енергозбереження з урахуванням екологічних вимог та широкого впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;

- здійснення міжнародного співробітництва у сфері енергозбереження, вивчення, узагальнення та поширення міжнародного досвіду у цій сфері.

Загальнодержавний позабюджетний фонд енергозбереження (далі - Фонд) є міжгалузевою фінансовою установою, підпорядкованою Кабінету Міністрів України і створений з метою фінансової та матеріально-технічної підтримки заходів щодо раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів.

Держкоменергозбереження контролює витрачання коштів Фонду у порядку і на умовах, установлених Кабінетом Міністрів України

Основні завдання Фонду:

- фінансова підтримка науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт у сфері енергозбереження;

- пайова участь у здійсненні програм структурної перебудови економіки, спрямованої на енергозбереження;

- фінансування розробки та впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання;

- надання пільгових кредитів і субсидій для розробки енергозберігаючих заходів і програм;

- фінансове сприяння розвитку нетрадиційної енергетики, проведенню державної енергетичної експертизи, організації підготовки та перепідготовки кадрів, розробки енергетичних стандартів, норм і нормативів, участі в оснащенні підприємств засобами обліку, контролю та управління енерговикористанням;

- формування сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій для здійснення енергозберігаючих проектів.

Державна інспекція з енергозбереження діє при Держкоменергозбереження згідно з Положенням про Державну інспекцію з енергозбереження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 29 травня 1996 р. N 575.

Основними завданнями Державної інспекції з енергозбереження є:

- сприяння підвищенню ефективності роботи з раціонального використання та економного витрачання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах;

- організація проведення державної експертизи з енергозбереження;

- аналіз діяльності підприємств та здійснення контролю за додержанням норм законодавства у сфері енергозбереження;

- поширення передового досвіду і проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

- організація та проведення навчання спеціалістів міністерств, відомств, підприємств з питань енергозбереження.

Підрозділи з енергозбереження в обласних державних адміністраціях взаємодіють з органами державної інспекції з енергозбереження та підрозділами з енергозбереження міністерств, організацій та підприємств і в межах своєї компетенції вирішують завдання організації:

- місцевих програм з енергозбереження:

- роботи з питань техніко-економічного обгрунтування доцільності розвитку нових виробництв, прогресивних енергозберігаючих технологій і техніки;

- розробки територіальних схем енергопостачання з максимальним використанням місцевих енергетичних ресурсів та поновлюваних джерел енергії;

- роботи з питань широкого застосування нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії у сільському господарстві та комунально-побутовому секторі;

- незалежної експертизи з енергозбереження проектів господарської діяльності, що здійснюється на території місцевих органів влади.

Підрозділи з енергозбереження в галузевих міністерствах і відомствах виконують накази міністерств (відомств) та Держкоменергозбереження і вирішують завдання:

- проведення в галузі енергозберігаючої політики;

- забезпечення взаємодії між міністерствами (відомствами) та Держкоменергозбереження щодо вирішення загальнодержавних питань у сфері енергозбереження;

- розробки відомчих, участь у розробці міжгалузевих організаційно-розпорядчих і нормативних документів у сфері енергозбереження;

- організації контролю на підприємствах та організаціях за дотриманням законодавства з енергозбереження та нормативів витрат паливно-енергетичних ресурсів;

- розробки та супроводження галузевих програм енергозбереження, участь у розробці міжгалузевих і державних програм енергозбереження;

- інформаційно-методичного забезпечення впровадження енергозберігаючої техніки та технологій, організація навчання та перепідготовки кадрів з питань енергозбереження;

- розробки програм розвитку та застосування нетрадиційних джерел енергії на підприємствах галузі та сприяння їх реалізації.

Науково-дослідні інститути, проектно-конструкторські, впроваджувальні, та учбові організації, Держкоменергозбереження, вирішують завдання:

- проведення системних комплексних досліджень у сфері енергозбереження;

- підготовки проектів законодавчих та підзаконних актів та стандартів у сфері енергозбереження;

- підготовки проектів державних та регіональних програм з енергозбереження;

- розробки наукових основ створення новітніх енергозберігаючих процесів і технологій з урахуванням екологічних аспектів енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів;

- підготовки спеціалістів з енергозбереження для роботи в різних галузях народного господарства;

- популяризації та пропаганди економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження.

### 5.2. Нормативно-правова база енергозбереження

Держава створює нормативно-правове поле, яке сприяє здійсненню та довгостроковому розвитку процесів, спрямованих на зростання ефективності використання енергоресурсів. Законодавча і нормативна регламентація діяльності суб'єктів господарювання, енергоаудиторських фірм та органів державного управління в сфері енергозбереження виконується в контексті ринкових перетворень в економіці. Правова підтримка енергозберігаючої діяльності надається для вирішення взаємопов'язаних завдань створення регульованих механізмів управління ефективністю енерговикористання та пріоритетного інвестування енергозберігаючих проектів.

Протягом першого етапу здійснення Програми передбачається першочергове внесення змін та доповнень в податкове законодавство, розробка спеціальних нових та вдосконалення існуючих правових норм з питань реалізації економічного механізму, стандартизації (нормування) енерговикористання та енергозбереження, стимулювання інвестиційної активності у цій галузі. З метою створення конкурентного середовища та ринку енергоресурсів розробляються правові норми, які забезпечують рівні права та взаємну економічну відповідальність енергопостачальників та споживачів енергоресурсів, рівний доступ до енергетичних мереж для усіх суб'єктів підприємницької діяльності в енергопостачанні.

Проведення податкової політики, спрямованої на стимулювання ефективного використання енергоресурсів та активізацію інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання у сфері енергозбереження, повинно грунтуватися на Законі України від 1 липня 1994 р. "Про енергозбереження", Указі Президента України від 31 липня 1996 р. "Про заходи щодо реформування податкової політики" та інших законодавчих актах України з цього питання.

5.2.1. Розвиток правових основ функціонування економічного механізму енергозбереження

Протягом 1996 року розробляються та приймаються Положення про економічний механізм енергозбереження, Про загальнодержавний позабюджетний фонд енергозбереження, Про матеріальне стимулювання колективів та окремих працівників за економію паливно-енергетичних ресурсів і відповідальність за їх перевитрати та нераціональне використання та інші документи щодо створення та функціонування економічного механізму енергозбереження.

Положення про економічний механізм енергозбереження конкретизує норми Закону України "Про енергозбереження", які не мають сили прямої дії. З затвердженням даного Положення набувають чинності норми цього закону, які не застосовувались у зв'язку з правовою невизначеністю форм і методів їх практичної реалізації.

Зміни та доповнення в діюче Положення про державний позабюджетний фонд енергозбереження розширюють спектр джерел надходжень коштів до Фонду. Головним джерелом коштів на першому етапі (до введення в дію системи енергетичних стандартів) мають бути відрахування від вартості фактично використаних енергоресурсів.

Головною формою фінансування Фондом енергозберігаючих проектів є безпосереднє пільгове інвестиційне кредитування. Цей метод фінансування забезпечить розширене самовідтворення Фонду (за рахунок повернення кредитів та накопичення відсотків) навіть при зменшенні ставок відрахувань від вартості використаних енергоресурсів та інших енергетичних податків.

Положення про матеріальне стимулювання колективів та окремих працівників за економію паливно-енергетичних ресурсів і відповідальність за їх перевитрати та нераціональне використання визначає процедуру подання та розгляду документів, необхідних для підготовки експертного висновку щодо визначення розміру економії енергоресурсів та виплати відповідної винагороди з Фонду.

5.2.2. Створення нормативно-технічної бази енергозбереження

До 2000 року має бути завершена розробка комплексу стандартів з енергозбереження. Основною метою цього комплексу є встановлення вимог з енергозбереження та рівня показників ефективності використання енергоресурсів, що відповідають сучасним вимогам, для здійснення режиму їх економії та раціонального використання. Розробка та впровадження всього комплексу енергетичних стандартів є передумовою повної реалізації економічного механізму енергозбереження.

Комплекс стандартів поширюється на всі види господарської та іншої діяльності, що пов'язана з використанням та втратами паливно-енергетичних ресурсів незалежно від джерел енергопостачання, обсягів виробництва та споживання енергоресурсів.

Вимоги комплексу стандартів є обов'язковими для всіх підприємств (незалежно від форм власності), організацій та установ і повинні бути прийняті до реалізації всіма підприємствами, проектними організаціями, виробниками енергоспоживаючого обладнання під час розробки стандартів, технічних вимог, завдань та документації на конкретні види обладнання, створення систем та елементів управління процесами видобутку, переробки, транспортування, зберігання, виробництва, перетворення, розподілу та використання енергоресурсів.

Комплекс стандартів з енергозбереження охоплює:

• терміни та визначення основних понять у сфері енергозбереження;

• організаційно-методичні основи енергозбереження;

• номенклатуру показників ефективності використання енергоресурсів та порядок внесення їх у технічну документацію;

• методи випробувань та сертифікації об'єктів на відповідність вимогам енергозбереження;

• методи розрахунку енергобалансів виробничих процесів, технологій та підприємств;

• методи розрахунку та аналізу зниження втрат палива та енергії;

• нормативи витрат палива, теплової та електричної енергії, методи визначення показників ефективності їх використання;

• вимоги до показників якості енергоресурсів, а також методи їх визначення;

• методи збору та обробки інформації про витрати палива та енергії;

• вимоги до метрологічного забезпечення енерговикористання та енергозбереження;

• вимоги до енергозберігаючих технологій та обладнання;

• вимоги до засобів утилізації та використання вторинних енергетичних ресурсів;

• вимоги до нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії;

• вимоги до бази даних у сфері енергозбереження.

Стандартизації з енергозбереження підлягають технологічні процеси, енергоємне обладнання, транспортні засоби, побутові пристрої масового використання, будівлі та споруди.

В першу чергу у технічній документації на продукцію, що розробляється в Україні, будуть встановлені нормативи витрат палива, теплової та електричної енергії.

На першому етапі здійснення Програми розпочнеться робота з сертифікації енергоємної продукції. Буде розроблено перелік такої продукції, що випускається в Україні та створені органи сертифікації продукції.

Для нормативно-технічного забезпечення енергозбереження буде розроблена і затверджена Держкоменергозбереження Програма комплексної державної стандартизації в сфері енергозбереження. Програма визначатиме перелік виконавців та терміни розробки і перегляду державних стандартів, норм технологічного проектування, будівельних норм і правил тощо. За цією програмою будуть розроблятися щорічні плани стандартизації в сфері енергозбереження.

### 5.3. Формування економічного середовища, сприятливого для енергозбереження

Передумови реалізації Програми (економічно обгрунтованого потенціалу енергозбереження) полягають у тих сферах управлінської, економічної, законодавчої та іншої діяльності, в яких здійснюються конкретні механізми вирішення задач, що впливають на розвиток процесів енергозбереження в національному господарстві та суспільстві в цілому. До найважливіших умов підвищення ефективності використання енергоресурсів відносяться, крім загальноекономічних, також нормативно-правові, інституціональні, організаційно-технічні та фінансово-інвестиційні умови здійснення національної, галузевої і регіональної політики енергозбереження. Створення цих умов дозволить сформувати економічне середовище, сприятливе для енергозбереження.

Таким середовищем вважається наявність відповідного економічного законодавства та комплексу господарських умов, що надають реальні можливості як для безпосередньої, так і для непрямої фінансової підтримки енергозбереження, а також роблять невигідним надмірне витрачання енергоресурсів, навіть при отриманні за рахунок цього економічних переваг. Економічне середовище розглядається кожним суб'єктом господарювання як сприятливе для енергозбереження, якщо здійснення заходів, спрямованих на раціональне використання енергоресурсів, є фінансово більш привабливим, ніж інші альтернативні варіанти досить рентабельних витрат.

При наявності значного невикористаного потенціалу енергозбереження в країні формування такого середовища становить зміст державної стратегії підвищення енергоефективності національної економіки на довгострокову перспективу. Загальний принцип створення сприятливих умов для енергозбереження полягає в тому, щоб економічні пільги розповсюджувались тільки на такі енергоефективні проекти, граничні витрати яких на економію енергоресурсів не перевищують граничних витрат на приріст пропозиції енергоресурсів.

Формування економічного простору, в якому витрати на енергозбереження та прибутковість виробництва продукції - паралельні цілі для всіх суб'єктів господарювання, здійснюється як в результаті ринкових перетворень (загальноекономічні умови), так і шляхом реалізації спеціальних цілеспрямованих заходів.

5.3.1. Створення загальноекономічних умов активізації енергозберігаючої діяльності

Енергозбереження, як і вся інша інноваційна діяльність, успішно розвивається тільки в умовах конкурентної ринкової економіки. Пріоритетність енергозбереження в ринковому середовищі обумовлюється посиленою мотивацією до зниження виробничих витрат. Цей чинник в Україні повинен зіграти особливу роль, оскільки в собівартості промислової продукції частка енергоресурсів перевищує 30 %. В зв'язку з цим всі заходи, спрямовані на подолання економічної кризи, структурну перебудову, приватизацію, демонополізацію і розвиток конкуренції, водночас сприяють активізації енергозбереження.

Притоку інвестицій та кредитів в енергозбереження, як і в інші інноваційні сфери капіталовкладень, буде сприяти послідовна інвестиційна політика держави та загальна фінансова стабілізація економіки. Така політика включає створення до 2000 року розвинутого національного ринку капіталів шляхом формування фондового ринку, залучення грошових коштів від приватизації, запобігання значному коливанню обмінного валютного курсу. Остаточне зниження в цей період темпів інфляції до середньоєвропейського рівня призведе до зменшення банківських відсоткових ставок по кредитах.

Інвестиційна привабливість енергозберігаючих проектів в цілому потенційно вища, інших напрямків капіталовкладень, тому при поліпшенні інвестиційного клімату ця сфера в першу чергу одержить потужний імпульс розвитку. Інтенсифікацію процесів виробничого нагромадження повинно забезпечити широке використання вітчизняних та іноземних кредитних джерел, подальша концентрація банківського капіталу. Протягом 1997 - 1998 років реформування податкової політики дозволить реалізувати механізм надання податкових пільг для створення можливостей здійснювати значні капіталовкладення в розвиток виробництва також за рахунок власних коштів підприємств. Зростанню обсягів інвестування буде сприяти введення прискореної амортизації основних виробничих фондів, своєчасне проведення їх індексації відповідно до темпів інфляції.

У ринкових умовах рівень цін на енергоресурси є головним спонукальним мотивом їх економного витрачання. Передумови використання цінового фактора в Україні як найважливішого стимулу до енергозбереження існують - ціни та тарифи на енергоносії вже майже досягли світового рівня. Тому всі дії, спрямовані на формування більш конкурентного економічного середовища, мають позитивний вплив на процеси енергозбереження. Активна антимонопольна політика значно обмежує можливості монополістів компенсувати свої втрати від додаткових витрат на енергоресурси шляхом підвищення цін на продукцію.

Завершення формування інфраструктури ринку первинних енергоресурсів, ціноутворення на енергоносії на базі механізму попиту та пропозиції призведе в найближчий час до остаточного усунення диспропорцій в цінах на паливо. В свою чергу реструктуризація в електроенергетиці, створення оптового ринку електроенергії та вдосконалення структури тарифів на електроенергію дозволять зменшити витрати органічного палива на її виробництво.

Після очікуваної в період 2000 - 2005 рр. стабілізації економічної ситуації, з початком виходу з соціально-економічної кризи при зниженні інфляції до середньоєвропейського рівня, потрібне подальше стимулювання енергоефективності суспільного виробництва шляхом введення режиму енергетичного оподаткування. Стала підтримка цін на енергоресурси (за рахунок введення податків на використання енергоресурсів) на високому рівні є доведена міжнародною практикою передумова постійної зацікавленості в енергозбереженні.

Всі складові мети програми, як і задачі економічної реформи в цілому, можуть бути досягнені тільки за умови суспільно-політичної стабільності та громадянської злагоди в країні, а також чіткого розподілу державних та адміністративних обов'язків між Держкоменергозбереження, Міненерго, Мінекобезпеки, Держжитлокомунгоспу та ін.

5.3.2. Нормативно-правові умови

Цілеспрямоване формування економічного середовища, яке посилює пріоритетність енергозберігаючих заходів для суб'єктів господарювання, здійснюється державою завдяки створенню відповідних нормативно-правових умов. Хронологічний порядок реалізації цього механізму такий:

1996 рік (друге півріччя) - внесення доповнень в діюче Положення про загальнодержавний позабюджетний фонд енергозбереження, що передбачають формування Фонду також за рахунок відрахувань від вартості фактично використаних енергоресурсів і штрафів за їх марнотратне витрачання.

1997 рік (перше півріччя) - визначення розміру ставок і введення в дію відрахувань від вартості фактично використаних енергоресурсів; первинне накопичення кредитних ресурсів за рахунок усіх джерел надходжень до Фонду; методичне забезпечення діяльності Фонду по визначенню розміру кредитних пільг залежно від енергетичної ефективності проектів, які на них претендують; розробка, аналіз та відбір першочергових енергоефективних проектів, що кредитуються Фондом.

З 1997 по 1998 роки - розробка і прийняття необхідних нормативних актів для організації в усіх областях і великих промислових центрах місцевих позабюджетних фондів енергозбереження для фінансової підтримки проектів технологічного енергозбереження. Ця підтримка має надаватися переважно шляхом пільгового кредитування витрат на впровадження енергоефективних технологій в місцевій промисловості, житлово-комунальному секторі та субсидування дослідного виробництва енергозберігаючого устаткування, проведення науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт у сфері енергоефективності.

До 2000 року - розробка та впровадження системи енергетичних стандартів (в них фіксуються раціональні питомі витрати енергоресурсів при виробництві енергоємної продукції, показники енергоспоживання обладнання тощо. Стандарти у сфері енергозбереження призначені для застосування економічних санкцій за нераціональне використання енергоресурсів, виробництво енергетично неефективного обладнання та матеріалів); визначення та затвердження відповідною постановою уряду ставки плати за нераціональне використання енергоресурсів у вигляді надбавок до діючих цін та тарифів залежно від перевитрат енергоресурсів щодо рівнів, встановлених стандартами. Ці платежі передбачається вносити в Фонд.

5.3.3. Інституціональні та організаційно-технічні умови

Координацію виконання програми на загальнодержавному рівні виконує Держкоменергозбереження. Він також в межах своїх повноважень впливає на формування сприятливих зовнішніх та внутрішніх умов і механізмів вирішення головних завдань програми, кожного з етапів програми.

Для здійснення функцій контролю за раціональним паливо- та енергоспоживанням, дотриманням існуючих технологічних регламентів використання енергоресурсів протягом 1996 - 1998 років утворюються центральні та регіональні (обласні, міські) органи державної інспекції з енергозбереження. На першому етапі права інспекції з енергозбереження обмежуються накладанням штрафів за безгосподарне енерговикористання та прямі витрати енергоресурсів. Після введення в дію комплексу енергетичних стандартів функції контролю розповсюджуються на дотримання стандартизованих рівнів питомих витрат енергоресурсів. В разі перевищення цих рівнів органи інспекції стягують плату за нераціональне енерговикористання.

Завершення робіт по стандартизації енерговикористання при виробництві основних видів енергоємної продукції передбачається на 2000 рік. Комплекс енергетичних стандартів та норм буде відбивати прогресивні на той час показники ефективності енерговикористання.

Вони також здійснюють контроль за цільовим витрачанням позичальниками коштів фондів енергозбереження і вносять пропозиції щодо зміни умов фінансування, припинення кредитування та відшкодування затрат.

Протягом найближчих п'яти - семи років організовуються при фінансовій участі чи підтримці загальнодержавного позабюджетного фонду енергозбереження акціонерні національні, міжрегіональні та місцеві центри енергоефективності, корпорації (холдинги) по випуску енергозберігаючого обладнання, енергозберігаючі компанії, інформаційно-консультаційні центри, приймаються організаційні заходи по створенню та розвитку матеріальної бази енергозбереження та інфраструктури ринку енергоефективного обладнання, техніки і матеріалів. В цей період часу Держкоменергозбереження за рахунок коштів Фонду створює розгалужену мережу центрів підготовки фахівців для органів державної інспекції з енергозбереження, підвищення кваліфікації кадрів енергетичних служб підприємств тощо, системи виготовлення та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів (рис. 5.3).

Важливим є формування конкурентного середовища в сфері розробки та впровадження енергозберігаючого обладнання. Для створення конкурентоздатної техніки необхідне широке застосування конкурсного відбору проектів з енергозбереження, їх наукова обгрунтованість, виважені підходи при захисті національного виробника та використання закордонної техніки, придбання ліцензій.

Рис. 5.3. Схема інституціонального забезпечення енергозбереження

5.3.4. Фінансово-інвестиційні умови та механізми

Повномасштабна реалізація економічного механізму енергозбереження, закріпленого в Законі України "Про енергозбереження" завершується до 2000 року. Це буде головною умовою вирішення завдань усіх етапів програми. Основні складові цього механізму будуть функціонувати, починаючи з 1997 року. Їх здійснення передбачає:

- створення позабюджетного загальнодержавного фонду енергозбереження як ключового елементу механізму перерозподілу коштів на користь процесу інвестування енергоефективних проектів та програм. Основна частина накопичуваних фінансових ресурсів даного фонду буде надаватися як пільгові кредити. При цьому розмір пільгової відсоткової ставки встановлюватиметься залежно від енергозберігаючого ефекту проекту;

- введення режиму відрахувань в Фонд від ринкової вартості фактично використаних енергоресурсів з віднесенням додаткових витрат на собівартість продукції. Фіксована ставка цих відрахувань буде адекватна потребі в початкових ініціюючих інвестиціях в енергозбереження.

Зниження інвестиційних ризиків завдяки фінансовій підтримці енергозбереження сприятиме залученню в цю сферу значних обсягів інвестиційних ресурсів вітчизняних та міжнародних фінансових джерел.

Після розробки комплексу енергетичних стандартів, починаючи з 2000 року, вводяться передбачені законом платежі за нераціональне використання енергоресурсів, а після 2000 року цей різновид надходжень має бути головним джерелом первинного наповнення Фонду. В свою чергу відрахування від вартості використаних енергоресурсів мають трансформуватися в енергетичний (бюджетний) податок і виконувати тільки стимулюючу функцію за рахунок посилення дії цінового фактору.

Інші механізми фінансування енергозбереження включають:

- безповоротне асигнування або надання бюджетних коштів у формі позичок для здійснення переважно пілотних проектів на державних підприємствах. Це, перш за все, проекти, які задовольняють гостру потребу в енергоефективному обладнанні загальнопромислового призначення або дозволяють значно зменшити потребу в імпорті енергоресурсів;

- фінансування з залученням енергозберігаючих компаній, які працюють на основі перформанс-контрактингу та здійснюють лізингову діяльність в сфері енергозбереження.

За рівнем і характером ефективності енергозберігаючі проекти діляться на три основні групи (рис. 5.4). До першої групи належать проекти, здатні забезпечити позичальникам-власникам об'єкту впровадження проекту достатній рівень доходу, щоб розрахуватись з інвесторами (банками, підприємствами, приватними особами тощо) по комерційному курсу процентної ставки і мати прибуток. Такі проекти спрямовані, в першу чергу, на підтримання у належному стані існуючого обладнання і доведення показників енергетичної ефективності до рівня кращих зразків. Це, наприклад, вдосконалення теплозахисних покриттів теплопроводів і промислових печей. Крім того, до першої групи відносяться деякі проекти, які реалізовують нові принципи використання енергії. Основним джерелом фінансування першої групи проектів є в основному кошти власника об'єкту впровадження проекту та інвестиції, одержані на загальних умовах.

До другої групи належать проекти, реалізація яких має народногосподарське значення, але не дає достатнього доходу безпосереднім виконавцям. До них відносяться проекти міжгалузевого характеру, а також проекти, спрямовані на кардинальне вдосконалення і реконструкцію існуючих технологій та обладнання. Це, наприклад, впровадження турбодетандерних установок для виробництва електроенергії на існуючих котельнях. Джерелом фінансування другої групи проектів, крім названих вище, є також загальнодержавний позабюджетний фонд енергозбереження.

До третьої групи належать проекти, реалізація яких не дає прямої комерційної віддачі, але результати їх впровадження позитивно впливають на функціонування енергетичного ринку, стан навколишнього природного середовища, соціальну сферу, мають важливе значення для розробки нових енергозберігаючих технологій, визначають напрямки практичної роботи на майбутнє. До них належить створення енергоефективних демонстраційних зон, проведення освітніх та рекламних кампаній, виконання прикладних наукових досліджень та ін. Джерелом фінансування третьої групи проектів, крім названих вище, є також субсидії з державного бюджету.

Рис. 5.4. Схеми фінансування енергозберігаючих проектів

5.3.5. Регіональні механізми та програми енергозбереження

Запорукою того, що програма енергозбереження охопить усі ланки та ієрархічні рівні господарювання є проведення ефективної регіональної політики енергозбереження. Регіональні механізми здійснення цієї політики принципово не відрізняються від загальнодержавних (галузевих). Економічний механізм в області (місті) також базується на застосуванні заходів стимулюючого та фіскального характеру, які застосовуються до виробників та споживачів енергоресурсів. Відповідно до діючого законодавства обласні та міські державні адміністрації мають права для самостійного встановлення відрахувань, які базуються на вартості використаних енергоресурсів, в створювані місцеві фонди енергозбереження.

В структурах усіх обласних та міських державних адміністрацій до 1998 року повинні бути створені органи (управління чи відділи), які б спеціалізувалися на питаннях функціонування енергогосподарства і енергозбереження, координували здійснення енергоефективних заходів, визначали шляхи оптимального рівня самозабезпечення паливом та енергією, перш за все, за рахунок енергозбереження, встановлювали порядок утворення та витрачання місцевих фондів енергозбереження. Ці органи повинні спиратися у своїй роботі на спеціально створені структури - місцеві акціонерні центри енергоефективності та науково-технічні ради з енергозбереження.

Функції центрів енергоефективності полягають в експертному обстеженні енергетичного господарства місцевих підприємств, визначенні резервів економії енергоносіїв, розробці енергозберігаючих заходів та проектів, формуванні замовлень на виготовлення, закупівлю та оренду обладнання, здійснення іншої виробничо-впроваджувальної діяльності.

Науково-технічні ради є безприбутковими громадськими об'єднаннями для виконання дорадчих функцій при узгодженні інтересів постачальників та споживачів енергоресурсів, експертному відборі енергоефективних проектів для їх фінансування із місцевих фондів енергозбереження, а також в прийнятті участі в роботі ревізійних комісій цих фондів.

Найважливішим завданням регіональних центрів енергоефективності та науково-технічних рад з енергозбереження є формування регіональних програм енергозбереження. Загальна координація та впровадження цих програм здійснюється спеціально створюваними структурними підрозділами обласних та міських держадміністрацій.

Головною метою розробки регіональних програм енергозбереження є вирішення проблем енергопостачання регіону шляхом залучення регіональних ресурсів і можливостей заощадження палива та енергії. Розробка регіональних програм складається з 3 основних етапів:

• визначення регіонального рівня програми, кола організаційних питань та основних її задач;

• безпосередня розробка та оцінка енергозберігаючих заходів;

• визначення джерел фінансування програми і створення системи її супроводження.

Рівні регіональних програм повинні насамперед відповідати прийнятому в країні адміністративному розподілу. Це пов'язано з існуючою системою статистичної звітності, що є важливим джерелом ретроспективної інформації, яка дозволяє провести аналіз існуючої структури енергоспоживаючих виробництв, рівня енергоефективності, оцінити власну енергетичну базу, комунальну енергетику, показники розвитку економіки регіону, тощо.

Розробка регіональних програм може бути проведена не за адміністративними, а за географічними, природно-кліматичними та іншими ознаками. Наприклад, розробка програм енергозбереження Донбасу, Закарпаття, Полісся, окремих промислових вузлів і таке інше.

Перший етап розробки регіональних програм енергозбереження включає:

- створення робочої групи по розробці програми (з залученням фахівців інститутів, галузей, відомств та регіонвльних органів управління енергозбереженням);

- визначення терміну розробки програми та її етапапів;

- формування переліку галузей, відомств і підприємств, що залучаються до розробки програми;

- визначення основних завдань розробки програми;

- визначення необхідного інформаційного забезпечення програми.

На другому етапі розробки програми виконуються:

- аналіз структури та тенденцій розвитку економіки регіону;

- визначення переліку енергозберігаючих заходів;

- проводення комплексної оцінки заходів (обсягів впровадження, необхідних витрат, умов реалізації тощо);

- проведення, з врахуванням енергозберігаючих заходів, комплексної оцінки можливості залучення власних регіональних ресурсів (енергетичних, фінансових, матеріальних) для забезпечення більш надійного енергопостачання та створення відповідних умов реалізації енергозберігаючих заходів;

- визначення пріоритетних напрямків енергозбереження, структури і рівнів загальної економії енергетичних ресурсів в регіоні.

На третьому етапі передбачається:

- створення групи супроводження програми;

- визначення джерел та обсягів фінансування (за рахунок регіонального фонду енергозбереження, галузі, підприємства) згідно з проведеними оцінками витрат на реалізацію енергозберігаючих заходів;

- розробка переліку найбільш ефективних та масштабних регіональних енергозберігаючих заходів, визначення термінів та умов їх реалізації;

- розробка системи супроводження програми та необхідних організаційних заходів щодо реалізації механізму впливу на своєчасне і якісне виконання завдань програми.

Завдання державних, галузевих і регіональних програм можуть в певній мірі співпадати. Тісна координація (здійснюється Держкоменергозбереження) виконання цих програм дає можливість раціонально використати і, якщо необхідно, об'єднати загальнодержавні, регіональні і галузеві ресурси при реалізації певних енергозберігаючих заходів.

Орієнтовна структура регіональної програми енергозбереження включає:

- вступ (характеристика регіону, стану енергозабезпечення, регіональні проблеми тощо).

- сучасний стан та проблеми розвитку економіки регіону (регіональні та галузеві питання).

- загальна оцінка рівнів енергозбереження в регіоні (по видах енергоресурсів, сумарні витрати на реалізацію заходів тощо).

- розробка галузевих та регіональних енергозберігаючих заходів та їх комплексна оцінка (по видах енергоресурсів - паливо, теплова та електрична енергія, світлі нафтопродукти).

- соціально-економічна ефективність програми (зниження регіональних рівнів енергоспоживання, екологічні наслідки та соціальні показники).

- висновки (з визначенням ряду найбільш пріоритетних заходів, етапів та умов реалізації програми).

### 5.4. Метрологічна база енергозбереження та інформаційне забезпечення

5.4.1. Метрологічна база енергозбереження

Аналіз існуючого стану метрологічної бази енергозбереження. На теперішній час в країні відсутня єдина концепція обліку та контролю енергоспоживання, специфіка організації розрахункового обліку порушується. Існуюча система державних стандартів на прилади обліку електроенергії не регламентує вимог на всі параметри цих приладів.

База приладів обліку енергії характеризується:

- відсутністю вітчизняних засобів приладів для реалізації диференційованих по зонах доби тарифів;

- відсутністю вітчизняних засобів приладів високого класу точності (0,2 - 0,5);

- малим обсягом впровадження високонадійних систем комерційного обліку електроенергії, що реалізують будь-які тарифні системи;

- відсутністю технічних засобів комутації (централізованих та децентралізованих);

- низьким рівнем автоматизації комерційного обліку, міжсистемних та міждержавних перетоків;

- низькою якістю експлуатованих засобів вимірювання;

- відсутністю лічильників теплової енергії та води в сфері комунально-побутового споживання;

- слабою оснащеністю зразковими засобами вимірювання, особливо теплових величин;

- загальною відсутністю методологічного та технічного забезпечення контролю якості електроенергії.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 281 розроблена Державна програма виробництва засобів обліку витрачання паливно-енергетичних ресурсів, регулювання систем електро-, водо-, тепло- та газопостачання на промислових підприємствах та у побуті. Програма, що розрахована на 1993 - 1997 роки, складається з чотирьох великих розділів, у яких передбачені розробка та організація виробництва приладів контролю, вимірів витрат та регулювання конкретного енергоносія, у тому числі:

- прилади обліку та регулювання витрат електроенергії;

- прилади обліку та регулювання витрачання газу;

- прилади обліку та регулювання витрачання теплової енергії.

Однак сьогодні реалізація цієї програми ще не задовольняє повної потреби для заміни застарілих моделей.

Для метрологічного забезпечення контролю та обліку потреб (витрачання) паливно-енергетичних ресурсів та потоків енергії необхідно розширити виробництво найкращих моделей існуючих засобів вимірювання, а також здійснити розробки нових приладів і освоєння їх серійного випуску, а також апаратів для атестації і перевірки експлуатаційних засобів вимірювання.

Потреба в приладах обліку електроенергії, тепла та газу промислового та комунально-побутового призначення. Потреба у приладах обліку електроенергії регулюється введенням нових точок та новою тарифною системою. Річна потреба у лічильниках та приладах контролю електроенергії, складає:

- трифазні з телеметричним виходом (клас точності 0,2 - 0,5) - 0,5 млн. штук;

- трифазні електричні з телеметричним виходом (класу точності 1,0) - 1,0 млн. штук;

- трифазні багатотарифні електролічильники з телеметричним виходом (клас точності 0,2 - 1,0) - 0,5 млн. штук;

- однофазні електролічильники з телеметричним виходом (клас точності 1,0 - 2,0) - 1,0 млн. штук;

- однофазні багатотарифні електролічильники (клас точності 1,0 - 2,0) - 3,0 млн. штук;

- датчики імпульсів для владнання в електролічильники - 3,0 млн. штук;

- системи комерційного обліку електроенергії для об'єктів комунально-побутового сектора - 0,5 млн. штук.

Середня річна потреба України у первинних приладах обліку електроенергії - 0,5 млн. штук, у датчиках імпульсів - 1,0 млн. штук, системах обліку енергії - 0,2 млн. штук.

Потреба в лічильниках газу - до 3,0 млн. штук щорічно.

По водопостачанню загальна потреба у лічильниках води для комунального господарства по підрахунках власних житлово-комунальних управлінь та водоканалів складає до 2,0 млн. штук щорічно без урахування потреб будівельних організацій для оснащення лічильниками води нових промислових та житлових об'єктів.

По теплопостачанню потреба у виробництві лічильників тепла складає:

- для теплоджерел, що належать Міненерго України та іншим відомствам, - 13,5 тис. штук;

- для споживачів теплової енергії першої категорії (підприємства та інші прирівняні до них з годинним споживанням більше 0,5 Гкал) - 50 тис. штук;

- для споживачів другої категорії (абонентські вводи будов, що відносяться до комунальної власності та інші споживачі з годинним споживанням менше 0,5 Гкал) - 170 тис. штук;

- для споживачів з малим споживанням теплової енергії інформація відсутня.

Принцип підведення теплової енергії до індивідуальних квартир не дає змоги оснастити їх автономними лічильниками тепла. Необхідно змінити стратегію будівництва житлових будинків та споруд.

Організація виробництва приладів обліку енергоресурсів на перехідний період.

Виробництво приладів обліку електроенергії планується на підприємствах приладобудівної галузі з щорічним випуском всіх типів лічильників не менш як по 3,0 млн. штук.

По обліку витрачання газу планується випуск лічильників газу до 2000 року такими підприємствами:

ВО "ОКТАВА" - по 250 тис. штук щорічно, всього до 3,3 млн. штук;

Жулянський машинобудівний завод - з нарощуванням від 10 тис. до 200 тис. штук на рік, всього 1,2 млн. штук на рік;

ВО "Електрон" - з нарощуванням від 50 тис. до 200 тис. штук на рік - всього 400 тис. штук;

НТП "Етма" - по 100 тис. штук на рік, всього 500 тис. штук; "Мукачівприлад" - з нарощуванням від 20 тис. до 100 тис. штук на рік, всього 370 тис. штук;

АТ "Промприлад" - по 50 тис. штук на рік, всього 250 тис. штук;

"Електропобутприлад" - по 200 тис. штук на рік, всього 1,0 млн. штук;

ШЛЮМБЕРЖЕ - Укргаз - по 280 тис. штук на рік, всього 1,4 млн. штук.

Разом не менше 2,5 млн. штук до 2000 р., в тому числі 1 млн. штук у 1996 р.

По обліку водопостачання планується випуск по 0,7 - 1,0 млн. штук лічильників щорічно протягом 10 років і задовольнити повністю потребу до 2005 р.

Виробництво лічильників теплоти здійснюють в Україні тільки два заводи ("Аналог", м. Вінниця та "Промприлад", м. Івано-Франківськ). Мінмашпром володіє необхідним науково-технічним та виробничним потенціалом для розробки, освоєння та пробного випуску приладів та обліку і автоматичного регулювання теплової енергії для забезпечення потреб усіх галузей економіки України.

У плані метрологічного забезпечення контролю якості енергії, різних видів палива (твердого, рідкого, газоподібного), теплоносіїв, вироблюваної електроенергії (напруга, частота і т. і.), необхідно забезпечити виробництво засобів вимірювання (робочих та зразкових).

Розробка стратегії та програми впровадження приладного обліку енергоресурсів на перехідний період. Програма створення метрологічної бази енергозбереження повинна бути спрямована на розв'язання проблем по таких напрямках:

- метрологічне забезпечення контролю та обліку кількості паливно-енергетичних ресурсів (палива та теплоносіїв) та потоків енергії (електричної та теплової);

- метрологічне забезпечення контролю якості енергії (електричної та теплової), палива та теплоносіїв;

- метрологічне забезпечення контролю енергетичної ефективності технологічних процесів у різних сферах національної економіки;

- метрологічне забезпечення засобів вимірюваня при проведенні заходів, спрямованих на енергозбереження.

За вказаними напрямками до програми повинні бути включені заходи щодо створення парку приладів, тобто організації розробки нових технічних засобів та впровадження їх у виробництво, а також заходи щодо забезпечення нормативно-методичними матеріалами та сервісного обслуговування експлуатованих засобів вимірювання.

Виходячи з аналізу стану та перспектив розвитку інструментального забезпечення обліку електроенергії можна виділити такі першочергові заходи в Україні:

- забезпечити впровадження високонадійних високоточних (класу точності 0,2 - 0,5) та багатотарифних лічильників електроенергії;

- організувати виробництво та масове впровадження систем комерційного обліку електроенергії;

- організувати розробку та виробництво лічильників тепла та води комунально-побутового призначення; калориметрів згоряння різних видів палива, особливо газу; приладів для контролю якості теплової ізоляції різних споруд, обладнання, апаратів та інших об'єктів, що потребують витрат енергії на їх функціонування; для вимірювання теплофізичних властивостей матеріалів та виробів з метою оптимізації конструкцій теплоізолюючих та теплопровідних;

- удосконалити систему метрологічної атестації засобів та систем обліку, в тому числі приладів, що прибувають з-за кордону.

5.4.2. Інформаційно-аналітична підтримка реалізації Державної Програми енергозбереження

Реалізація КДПЕ потребує постійної інформаційно-аналітичної підтримки. Створення відповідного інформаційно-аналітичного апарату обумовлюється тим, що зміни у законодавстві та нормативній базі, уточнення умов розвитку економіки та енергопостачання, кон'юнктура світового та внутрішнього ринків, екологічні обмеження і вимоги, науково-технічний прогрес та хід реалізації КДПЕ, які, з великою вірогідністю, потребуватимуть внесення певних коректив до програми з плином часу. Поряд з цим, принципова неможливість вирішення без відповідного інформаційно-аналітичного забезпечення КДПЕ питань ефективності і доцільності реалізації конкретних проектів енергозбереження і підвищення ефективності використання енергоресурсів регіонального рівня (район, місто, область) та рівня окремих суб'єктів економічної діяльності (СЕД), причому кількість останніх значно збільшиться після прийняття програми. Крім того, більшість питань оперативної діяльності органів влади, тим чи іншим чином пов'язані з питаннями ефективного використання ресурсів та енергозбереження і потребують швидкої підготовки інформації, необхідної для прийняття рішень.

Для вирішення цих задач необхідно створити постійно діючу систему інформаційно-аналітичної підтримки (СІАП), яка повинна забезпечувати збір та накопичення даних по різних напрямках, їх обробку, з використанням спеціалізованих математичних моделей - регресійних, оптимізаційних, імітаційних та моделей обробки експертних оцінок, та забезпечення запитів по отриманню інформації.

Така система повинна будуватися по ієрархічному принципу, при ведучій ролі Держкоменергозбереження у її створенні, і включати у свій склад наступні ланки.

Головний інформаційно-аналітичний центр у складі центрального апарату Держкоменергозбереження, регіональні інформаційно-аналітичні центри у складі регіональних підрозділів Держкоменергозбереження, а також користувачів інформації, якими, у першу чергу, є апарат Президента України, Кабінет Міністрів та Верховна Рада країни, міністерства та відомства, окремі суб'єкти економічної діяльності (СЕД) і різні джерела інформації.

Створення СІАП повинно забезпечити вирішення таких задач:

• постійний моніторинг виконання Державної програми енергозбереження;

• інформаційне забезпечення органів влади країни з питань енергозбереження та енергоефективності для прийняття відповідних рішень;

• накопичення та обробка інформації з ефективності використання енергоресурсів та рівня реалізації енергозберігаючих заходів в різних розрізах - по Україні в цілому, по території та галузях, на окремих підприємствах;

• підтримка інформаційних сховищ по законодавству та нормативної бази, пов'язаної з питаннями енерговикористання та енергозбереження;

• накопичення та обробка інформації з енергоефективних та енергозберігаючих заходів, технологій, машин та устаткування, ноу-хау для оцінки можливостей та доцільності їх впровадження в економіку країни, на рівні окремих галузей, на підприємствах і т. і.;

• автоматизація процесів, з використанням відповідних математичних моделей і засобів підтримки прийняття рішень, розробки та обгрунтування рекомендацій щодо необхідності та доцільності корекції програми енергозбереження;

• аналіз доцільності реалізації конкретних проектів з енергозбереження (на рівні регіонів, окремих СЕДів, інше), оцінка їх відповідності завданням КДПЕ і надання державної підтримки;

• аналіз стану НДЕКР у сфері розробки енергоефективних технологій;

• інформаційна підтримка проектувальників і виробників енергоспоживаючих технологій, машин та обладнання;

• інформаційна підтримка і автоматизація процесів розробки та обгрунтування рекомендацій для споживачів по впровадженню енергозберігаючих заходів та підвищення ефективності використання енергоресурсів.

Реалізація СІАП, зважаючи на значні обсяги, велику кількість споживачів та джерел інформації, можлива лише за умов залучення новітніх комп'ютерних та телекомунікаційних технологій. Тому створення СІАП повинно базуватися на таких принципах:

1. Підтримка інформації, як правило, у стандартизованій та структурованій формі на електронних носіях (жорсткі, оптичні або лазерні диски).

2. Для інформації на паперових носіях, перенесення якої на електронні носії не є доцільним, організація підтримки на ЕОМ каталогів для забезпечення оперативного пошуку необхідних документів і джерел.

3. Забезпечення чітко обумовленого регламенту збору та санкціонованого доступу до отримання інформації.

4. Забезпечення доцільного часу реагування системи на запити споживачів.

5. Забезпечення зв'язку СІАП з комп'ютерними системами органів влади (ситуаційний центр Президента, ОЦ Кабміну і т. д.).

Для створення СІАП Держкоменергозбереження повинен забезпечити:

- створення відповідних підрозділів як на рівні центрального апарату, так і регіональних органів ДКЕ для розробки, експлуатації та супроводження СІАП;

- організацію та фінансування створення необхідної технічної платформи, розробки математичного, модельного та програмно-інформаційного забезпечення.

визначення регламенту обміну інформацією та взаємодії з різними споживачами та постачальниками інформації.

Головні етапи створення СІАП і необхідні для цього інвестиції наведені у табл. 5.1.

Таблиця 5. Головні етапи створення СІАП

| Найменування етапу | Термін виконання | Обсяг інвестицій |
| --- | --- | --- |
| Розробка технічного завдання на створення СІАП | IV квартал 1996 року | $ 5000 - 7500 |
| Розробка проекту реалізації СІАП | II квартал 1997 року | $ 15000 - 20000 |
| Розробка математичного, програмного та інформаційного забезпечення | IV квартал 1997 року | $ 30000 - 50000 |
| Створення технічної платформи | I квартал 1998 року | $ 175000 - 200000 |
| Введення системи в експлуатацію | II квартал 1998 року | $ 5000 - 7500 |

Сумарні витрати на створення СІАП становлять близько $ 250000 - 300000.

Після впровадження СІАП у роботу, частково її поточне фінансування може забезпечуватись за рахунок надання інформаційно-аналітичних послуг недержавним суб'єктам економічної діяльності.

### 5.5. Механізм фінансування та інвестиції в енергозбереження

Законодавча база фінансової діяльності у сфері енергозбереження грунтується на:

• Законах України: "Про енергозбереження", "Про систему оподаткування", "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про підприємства";

• Указах Президента України: "Про заходи щодо реформування податкової політики", "Про будівництво вітрових електростанцій", "Про заходи щодо інвестування розвитку генеруючих потужностей електроенергетики України";

• Декреті Кабінету Міністрів України "Про податок на добавлену вартість";

• Постанові Кабінету Міністрів України від 07.02.96 р. N 163 "Про загальнодержавний позабюджетний фонд енергозбереження".

Одним із основних джерел фінансування реалізації політики енергозбереження визначено загальнодержавний позабюджетний фонд енергозбереження. Поруч з власними коштами підприємств, вітчизняних та іноземних інвесторів цей Фонд повинен відігравати свою роль в забезпеченні заходів енергозбереження в бюджетній сфері і для впровадження енергозберігаючих проектів, що мають міжгалузевий характер.

Наповнення Фонду повинно складатися за рахунок надходжень від:

• відрахувань з фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу;

• платежів за нераціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;

• добровільних внесків юридичних осіб та громадян;

• відрахувань від вартості фактично використаних підприємствами паливно-енергетичних ресурсів (після прийняття відповідних законодавчих актів Верховною Радою України);

• інших надходжень, не заборонених законодавством України.

Програмою передбачається створення відповідного нормативно-правового поля, яке б забезпечило надходження коштів до позабюджетного фонду (у тому числі і відновлення дії пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 1996 року N 163).

Суттєву роль при вирішенні питань формування та проведення інвестиційної діяльності в сфері енергозбереження відіграє координація вимог до порядку формування та проходження документів з енергетично ефективних інвестиційних проектів з боку вітчизняних та іноземних фінансових установ, інших організацій і приведення їх до рівня вимог світових та європейських банків. Це насамперед стосується методик визначення економічної ефективності енергозберігаючих заходів і механізму інвестування.

Для створення надійної схеми забезпечення енергозбереження на всьому життєвому циклі існування енергозберігаючого проекту мають бути розроблені формалізовані методи та засоби контролю та моніторінгу, які б забезпечували:

• обгрунтування техніко-економічних показників проектів;

• визначення номенклатури документів з енергозберігаючих проектів, порядок їх розробки, узгодження, затвердження, схему та термін їх проходження;

• механізм фінансування інвестиційних проектів, контроль обсягів та термінів надходження коштів від реалізації проектів до бюджету в залежності від фінансових результатів;

• умови надання та повернення кредиту;

• технічний, фінансовий, економічний та екологічний аналіз проектної документації;

• інформаційно-аналітичну підтримку реалізації заходів з енергозбереження;

• використання власних коштів

Програмою передбачається, що порядок розгляду та оцінки інвестиційних енергозберігаючих проектів, здійснюється у два етапи:

• на першому етапі проводиться попередня оцінка проектів з метою визначення їх актуальності, новизни, енергозберігаючого спрямування, технічної можливості і економічної доцільності реалізації (для оцінки і відбору проектів використовується наданий авторами техніко-економічний паспорт проекту);

• на другому етапі використовується детальна науково-технічна і фінансово-економічна експертиза, за результатами якої відбираються найбільш енергоефективні і комерційно вигідні проекти. Для цього необхідно надати бізнес-плани енергозберігаючих інвестиційних проектів, виконаних з урахуванням критеріїв відбору кращих проектів для сприяння у фінансуванні і пільговому кредитуванні.

Рішення про інвестування коштів у проект повинно прийматись з урахуванням усіх критеріїв і інтересів усіх учасників інвестиційного проекту.

Тому Програмою передбачається розробка відповідного керівного нормативного документу, що регламентує вирішення цих питань, порядок проходження документації по інвестиційних проектах, а також функції Ради Фонду енергозбереження.

Оцінка розроблених проектів може здійснюватись згідно з розробленими Мінекономіки України в 1994 р. Методичними рекомендаціями з підготовки інвестиційних проектів, до реалізації яких залучаються іноземні інвестиції.

Розроблені відповідним чином бізнес-плани направляються замовниками (заявниками) енергозберігаючих інвестиційних проектів для розгляду в Держкоменергозбереження. Підставою для фінансування заходів енергозбереження є експертний висновок Держкоменергозбереження. На основі експертного висновку Рада Фонду енергозбереження приймає рішення про виділення коштів шляхом фінансування пріоритетних енергозберігаючих проектів, надання фінансової допомоги, часткового або повного відрахування банкам сум відсоткових ставок за використані кредити.

Підготовка проекту та забезпечення його фінансування є найважливішою фазою для подальшого функціонування інвестиційного проекту і складається з таких етапів:

• визначення можливостей інвестування (проектні ідеї);

• попередня техніко-економічна оцінка;

• детальне техніко-економічне обгрунтування;

• фінансування проекту.

Після відкриття фінансування проекту відбувається реалізація інвестиційного проекту: проектування, закупівля матеріалів та обладнання, будівництво, монтаж устаткування і пуско-налагоджувальні роботи.

На завершальній стадії реалізації інвестиційного проекту проходить освоєння виробництва і інтенсивна експлуатація.

Повернення коштів, що вилучаються для фінансування енергозберігаючих проектів, повинно вирішуватися таким чином.

Кошти на впровадження енергозберігаючих заходів дозволяють реалізувати досконалі інвестиційні проекти за принципом самоокупності за рахунок прибутку від застосування прогресивних технологій.

Запровадження енергозбереження суб'єктами господарювання дозволить знизити їх щорічну потребу в ПЕР, теплі та електроенергії, як правило, з самого початку експлуатації новітнього енергозберігаючого обладнання. Це дасть можливість знизити потребу підприємств у паливі та поліпшити економічну і екологічну ситуацію, зменшуючи витрати енергоресурсів і викиди шкідливих речовин в атмосферу.

Крім того виготовлення в Україні додаткового енергозберігаючого обладнання, збільшення обсягів монтажних і пусконалагоджувальних робіт підвищать податкові надходження в бюджет (в обсягах 30 - 40 відсотків від первинних інвестицій).

Після повної окупності новітнього обладнання (практично за 2 - 3 роки) капіталовкладення та оплата кредиту повертаються в бюджет і надалі кожного року (на протязі 15 - 20-річної експлуатації енергозберігаючого обладнання) кошти в обсягах 10 - 15 відсотків від наданих інвестицій направляються в бюджет у вигляді податків із прибутку від експлуатації ефективного обладнання.

Отже, кожна гривня, вкладена в енергозбереження, дає прибуток до бюджету 3 - 3,5 гривні на протязі функціонування енергозберігаючого проекту, при цьому суттєво зменшується потреба в паливно-енергетичних ресурсах, тобто зменшуються собівартість і ціна продукції, покращується екологічна ситуація в Україні.

З поліпшенням економічної ситуації в Україні механізм фінансування енергозбереження може змінюватися за рахунок збільшення кількості джерел фінансування.

Тому для активізації джерел фінансування та наповнення фонду енергозбереження пропонується внести такі зміни до діючого законодавства:

• Закон України "Про систему оподаткування" необхідно доповнити пунктами щодо внесення до загальнодержавного позабюджетного фонду плати за використання паливно-енергетичних ресурсів та розміру цієї плати. Програмою на основі проведених розрахунків рекомендується встановити відрахування у Фонд енергозбереження в розмірі 0,1 - 0,5 % від вартості фактично використаних підприємствами паливно-енергетичних ресурсів. Передбачається використовувати кошти Фонду, в основному, для розробки та впровадження енергозберігаючих заходів міжгалузевого характеру. Крім того, джерелом наповнення Фонду та фінансування Державної інспекції з енергозбереження мають стати відрахування за використання паливно-енергетичних ресурсів понад встановлених стандартів і нормативів.

• Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" необхідно доповнити пунктами, які б визначали, що витрати на споживання палива та енергії з перевищенням стандартів та нормативів здійснюються за рахунок прибутку.

Програмою передбачається внесення ряду змін до законодавчо-нормативної бази щодо можливості введення пільгового оподаткування:

• для виробників і користувачів енергозберігаючого обладнання і новітніх технологій;

• для виробників енергії з нетрадиційних джерел.

Програмою передбачається підготувати зміни до Декрету Кабінету Міністрів України від 08.04.93 N 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальності за їх порушення" щодо збільшення економічної відповідальності суб'єктів господарської діяльності по комплексу заходів з енергозбереження.

Це стосується насамперед того, що суб'єкт господарської діяльності несе економічну відповідальність:

а) за передачу замовнику або у виробництво і застосування конструкторської, технологічної та проектної документації, яка не відповідає вимогам діючих стандартів, норм і нормативів енергоспоживання та не пройшла експертизу з енергозбереження;

б) за реалізацію продукції, що не відповідає вимогам діючих стандартів, норм і нормативів енергоспоживання;

в) за реалізацію на території України імпортної продукції, яка не відповідає вимогам діючих стандартів, норм і нормативів енергоспоживання;

г) за ухилення від пред'явлення органам Державної інспекції з енергозбереження продукції, яка підлягає експертизі з енергозбереження;

д) за реалізацію продукції, яка підлягає, але не пройшла обов'язкової експертизи з енергозбереження, сертифікації або атестації її виробництва;

е) за перевитрати паливно-енергетичних ресурсів понад встановлених стандартів, норм і нормативів у процесі виробництва.

При цьому для кожного виду перевитрати енергоспоживання визначається відповідний розмір штрафу.

Однією із складових наповнення Фонду енергозбереження та реалізації політики енергозбереження є запровадження економічного механізму скорочення питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво окремих видів продукції та послуг. З цією метою Програмою передбачається введення у суб'єктів господарювання прогресивних стандартів і нормативів споживання паливно-енергетичних ресурсів, встановлення згідно із Законом України "Про енергозбереження" (ст. 3, п. з) плати за прямі втрати і нераціональне використання ПЕР, пов'язаної з перевищенням стандартів споживання палива і енергії.

Відповідною постановою Кабінету Міністрів України необхідно встановити розміри додаткових платежів, порядок визначення та стягнення плати за понаднормативне споживання ПЕР.

Для заохочення наповнення Фонду енергозбереження фінансовими джерелами Програмою передбачено підготувати проект Указу Президента України "Про фінансування енергозбереження", що буде діяти до введення в дію пакета законів.

З метою створення економічного середовища, сприятливого енергозбереженню, проекти вказаних вище актів законодавства Програмою передбачено розробити в найближчий період (див. таблицю 5.1.).

Таблиця 5.1

| N п/п | Назва проектів актів законодавства та нормативних документів | Термін розробки | Замовник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зміни до Закону України "Про систему оподаткування" | I кв. 1997 р. | Держкоменергозбереження |
| 2. | Зміни до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" | I кв. 1997 р. | Держкоменергозбереження |
| 3. | Зміни до Декрету Кабінету Міністрів України "Про податок на добавлену вартість" | I кв. 1997 р. | Держкоменергозбереження |
| 4. | Зміни до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальності за їх порушення" | I кв. 1997 р. | Держкоменергозбереження |
| 5. | Указ Президента України та відповідна постанова Кабінету Міністрів України "Про фінансування енергозбереження" | II кв. 1997 р. | Держкоменергозбереження |
| 6. | Постанова Кабінету Міністрів України "Про введення в дію норм споживання паливно-енергетичних ресурсів та стягнення плати за понаднормативні витрати ПЕР" | II кв. 1997 р. | Держкоменергозбереження |
| 7. | Зміни до Положення про загальнодержавний позабюджетний фонд енергозбереження | II кв. 1997 р. | Держкоменергозбереження |
| 8. | Положення про економічний механізм енергозбереження | I кв. 1997 р. | Держкоменергозбереження |

Важливу роль для впровадження енергозбереження відіграє питання регулювання інвестиційної діяльності.

Державне регулювання інвестиційної діяльності в галузі енергозбереження здійснюється з метою її започаткування, підтримки рентабельних суб'єктів господарювання і прискорення переходу до самофінансування і самоокупності в енергозберігаючій діяльності.

Фінансування енергозбереження може здійснюватись шляхом:

• надання інвестицій-дотацій підприємствам - виробникам паливно- і енергозберігаючого обладнання;

• зменшення податків для підприємств-виробників енерго- та ресурсозберігаючого обладнання;

• надання кредитів для реалізації енергозберігаючих проектів. Іноземні кредити можуть отримуватися під гарантії Уряду згідно з чинним законодавством;

• сплати частини відсотків за одержаний підприємством кредит для реалізації енергозберігаючого проекту;

• продовження строку повернення боргу;

• зменшення податків для підприємств, які впроваджують прогресивні енергозберігаючі технології.

Інвестування у галузі енергозбереження може здійснюватись у таких формах:

• власні інвестиції підприємств і організацій;

• пряме фінансування з Державного та місцевих бюджетів;

• фінансування із залученням енергозберігаючих об'єднань, компаній, концернів, фінансово-промислових груп тощо;

• фінансування із залученням коштів загальнодержавного позабюджетного фонду енергозбереження;

• фінансування із залученням приватних коштів і іноземних інвестицій;

• передача енергозберігаючого обладнання в довгострокову оренду (лізинг) з поверненням наданих коштів за рахунок доходу від реалізації проекту;

• перформанс-контрактинг - форма контракту, за яким вартість переданого енергозберігаючого обладнання та послуг повертається за рахунок вартості виробленої або зекономленої енергії після впровадження проекту.

Обсяги інвестицій в енергозберігаючі заходи (розділ 4, табл. 4.1) по джерелах надходження наведені в таблиці 5.2. Як видно з таблиці 5.2, основні обсяги інвестицій планується отримати за рахунок вітчизняних та іноземних інвесторів (до 60 %, підприємства, фірми, приватний капітал) та за рахунок загальнодержавного позабюджетного фонду енергозбереження (20 %). Всі інші джерела інвестицій разом забезпечують близько 20 % необхідних капіталовкладень, серед них найбільша частка доводиться на капіталізацію частини прибутку підприємств (біля 7 %), міжнародна фінансова допомога може забезпечити близько 3,5 % від загальних коштів, державний та місцеві бюджети - біля 3 %. При дворічному терміні окупності енергозберігаючих заходів щорічні відрахування в бюджет повинні становити біля 15 % від обсягів загальних інвестицій в них. Висока економічна ефективність енергозбереження забезпечує значне перевищення обсягів надходжень до бюджету у порівнянні з витратами.

Таблиця 5.2. Розрахункові обсяги інвестицій та можливі джерела фінансування енергозберігаючих заходів, млн. грн.

| Обсяги фінансування по роках | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 - 2005 | 2006 - 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього у тому числі за рахунок: | 869,48 | 1512,24 | 1944,54 | 2307,48 | 9753,01 | 13787,55 |
| Загальнодержавного фонду енергозбереження | 173,9 | 302,45 | 390,11 | 461,5 | 1950,6 | 2757,51 |
| Вітчизняних, іноземних інвестори та власних коштів підприємств | 481,37 | 852,71 | 1078,84 | 1273,71 | 5851,81 | 8272,53 |
| Державного та місцевих бюджетів | 66,4 | 100,0 | 150,0 | 180,0 | 292,59 | 413,63 |
| Амортизаційних відрахувань та капіталізації прибутку підприємств | 60,86 | 105,86 | 136,54 | 161,52 | 682,71 | 965,13 |
| Міжнародної фінансової допомоги | 30,43 | 52,93 | 62,27 | 80,76 | 341,36 | 482,56 |
| Інших надходжень | 56,52 | 98,29 | 126,78 | 149,99 | 633,94 | 896,19 |

Одними із елементів механізму фінансування енергозбереження є Фонд енергозбереження та енергозберігаючі інвестиційно-сервісні компанії (ЕІСКо). ЕІСКо може працювати на основі перформанс-контрактингу або лізингу.

В першому випадку ЕІСКо надає послуги по встановленню та експлуатації в приміщенні клієнтів обладнання за свої власні кошти з метою досягнення гарантованого рівня економії шляхом збільшення енергоефективності. ЕІСКо повертає свої витрати і отримує прибуток за рахунок зекономленої енергії. Після того, як ЕІСКо повертає свої витрати, право власності на обладнання передається клієнту, який надалі сам отримує всі прибутки від економії енергії. Таким чином ЕІСКо гарантує досягнення достатнього рівня економії енергії (тобто бере на себе технічний ризик) і клієнт може бути впевнений в тому, що він матиме гарантоване зменшення витрат на енергоресурси після здійснення інвестицій.

У випадку лізингу енергозберігаючого обладнання технічний ризик бере на себе власник об'єкту впровадження проекту. Вибір схеми роботи ЕІСКо залежить від виду енергозберігаючого проекту, об'єкту його впровадження, стану економіки країни та інших умов.

Необхідність створення ЕІСКо обумовлена різноманітністю методів та засобів енергозбереження, відносно невеликими обсягами інвестицій в енергозберігаючі проекти та короткочасністю їх впровадження, бажанням інвесторів і позичальників знизити ризик впровадження проекту та іншими факторами. Створення ЕІСКо дозволить підвищити ефективність роботи в сфері енергозбереження за рахунок концентрації зусиль і використання досвіду висококваліфікованих спеціалістів з різних галузей знань, поліпшення умов взаємодії інвесторів і позичальників.

За рівнем і характером ефективності енергозберігаючі проекти діляться на три основні групи.

До першої групи належать проекти, здатні забезпечити позичальникам - власникам об'єкта впровадження проекту достатній рівень доходу, щоб розрахуватись з інвесторами (банками, підприємствами, приватними особами тощо) по комерційному курсу процентної ставки і мати прибуток.

До другої групи належать проекти, реалізація яких має народногосподарське значення, але не дає достатнього доходу безпосереднім виконавцям.

До третьої групи належать проекти, реалізація яких не дає прямої комерційної віддачі, але результати їх впровадження позитивно впливають на функціонування енергетичного ринку, стан навколишнього природного середовища, соціальну сферу, мають важливе значення для розробки нових енергозберігаючих технологій, визначають напрямки практичної роботи на майбутнє.

Фінансування здійснюється переважно на конкурсній основі з попередньою експертизою щодо мети (відповідність програмі), очікуваних результатів (ефективності згідно з діючими стандартами та нормами), очікуваних фінансових та економічних результатів з подальшим щоквартальним контролем цільових витрат коштів фондів енергозбереження.

Враховуючи сучасне економічне становище в Україні, в рамках КДПЕ для виконання завдань Програми діяльності Уряду розроблені першочергові швидкоокупні енергозберігаючі заходи на найближчу перспективу. Програмою передбачається виділення коштів з різних джерел фінансування, у тому числі і з Державного бюджету України.

В таблиці 5.2 наведені обсяги асигнування на енергозбереження на період до 2010 року та можливі джерела його фінансування, в тому числі для державної підтримки заходів енергозбереження в бюджетній сфері і для впровадження енергозберігаючих проектів міжгалузевого характеру.

### 5.6. Популяризація, освіта та навчання у сфері енергозбереження

Освіта і виховання у сфері енергозбереження - це напрямки єдиного процесу виховання ощадливого ставлення громадян до використання паливно-енергетичних ресурсів, яке забезпечується шляхом надбання та засвоєння знань про економічні, екологічні і соціальні переваги енергозбереження та здійснення державного контролю щодо рівня і ефективності отриманих знань.

Знання у сфері енергозбереження є обов'язковими для всіх посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням паливно-енергетичних ресурсів.

Сучасний стан справ характеризується явно недостатньою увагою з боку держави до проблем підвищення громадсько-освітнього рівня у сфері енергозбереження. Про це свідчить недостатня кількість кваліфікованих спеціалістів у цій сфері та відсутність:

• цільової системи підвищення кваліфікації персоналу промислових підприємств у сфері енергозбереження;

• системи навчання населення загальним положенням економії енергії у побуті;

• дисциплін з енергозбереження в навчальних програмах професійно-технічних, вищих навчальних закладів, закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, аспірантурі (окрім кількох суто енергетичних спеціальностей);

• відповідної навчальної та навчально-методичної літератури усіх рівнів з енергозбереження;

• інформації, брошур, буклетів, рекламних листівок і т. ін. у цій сфері.

Метою КДПЕ з питань освіти та виховання у сфері енергозбереження є:

- підготовка фахівців з енергозбереження;

- підвищення освітньо-професійного рівня всіх посадових осіб і спеціалістів, діяльність яких пов'язана з використанням паливно-енергетичних ресурсів;

- підвищення громадської самосвідомості у цій сфері;

- популяризація економічних, екологічних та соціальних знань, досвіду, заходів і переваг енергозбереження серед усіх соціальних та вікових груп населення.

Головними завданнями Програми у цій сфері є:

- розробка загальнонаціональної системи підвищення громадсько-освітнього рівня;

- створення організаційних, економічних, правових і соціальних умов для забезпечення стійкого інтересу до проблем енергозбереження;

- розробка механізму державного регулювання діяльності усіх закладів і установ у сфері енергозбереження, причетних до популяризації знань, освіти та навчання, в першу чергу дошкільних виховних, середніх загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, наукових установ;

- розробка комплексу норм, правил та вимог до рекламної, інформаційної, виховної, навчальної, навчально-методичної та науково-дослідної роботи;

- розробка галузевих та регіональних програм підвищення кваліфікації та перепідготовки посадових осіб, діяльність яких пов'язана з видобуванням, отриманням, переробкою, транспортуванням, зберіганням і використанням паливно-енергетичних ресурсів;

- створення виховних, освітньо-професійних, навчальних та науково-методичних програм енергозбереження окремо для кожної соціальної та вікової груп населення з урахуванням правових, економічних і екологічних вимог та широкого застосування досягнень новітніх енергозберігаючих технологій;

- проведення систематичних наукових досліджень для оцінки та підвищення громадсько-освітнього рівня у сфері енергозбереження, якості підготовки спеціалістів у цьому напрямі;

- поєднання етапів вирішення проблем освіти та виховання у сфері енергозбереження з іншими державними програмами, а також програмами міжнародного співробітництва;

- визначення джерел та напрямків, розробка механізму фінансування програм та кампаній з популяризації та освіти у сфері енергозбереження.

Пріоритетними є такі напрямки реалізації даного розділу Програми:

- під егідою Державного комітету України з енергозбереження та Міністерства освіти України створити на державному рівні позавідомчу науково-методичну раду з метою оперативного вирішення питань координації і методичного забезпечення освіти у сфері енергозбереження;

- доручити цій раді вирішення питань регулювання та координації робіт з популяризації, освіти та навчання у сфері енергозбереження, затвердження навчально-методичних програм, навчальних, методичних, інформаційних і рекламних видань;

- на базі існуючих науково-дослідних закладів і вищих закладів освіти створити нову інфраструктуру - систему енергетичних центрів, які професійно займатимуться проведенням системних комплексних досліджень у сфері енергозбереження, підготовкою фахівців з енергозбереження, з енергетичної експертизи, широко використовуватимуть засоби масової інформації та власну видавничу діяльність для популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження;

- створити вертикальну структуру відповідних посад фахівців з енергозбереження, починаючи з міністерств і закінчуючи підприємствами;

- створити окремі рубрики і регулярно висвітлювати питання енергозбереження у теле- та радіопрограмах, газетах та журналах, безкоштовно поширювати інформаційні листки, заснувати і організувати видання науково-популярного журналу з питань енергозбереження;

- організувати проведення регулярних науково-технічних та демонстраційних програм і проектів типу міжнародних SAVE‚ PHASE‚ TACIS і т. і., роботу постійно діючих семінарів, виставок, конкурсів і конференцій;

- забезпечити фінансування заходів з популяризації, освіти та навчання у сфері енергозбереження із Державного бюджету, загальнодержавного та місцевих позабюджетних фондів енергозбереження при участі фондів міністерств, державних комітетів, банків, підприємств та організацій.

Для підвищення громадсько-освітнього рівня населення України та створення єдиної системи підготовки фахівців у сфері енергозбереження здійснюються слідуючі першочергові заходи:

- розробка та затвердження положення про Всеукраїнську міжвідомчу науково-методичну раду у сфері енергозбереження, організувати її роботу - перше півріччя 1997 р.;

- внесення пропозицій Міністерством освіти до постанови Кабінету Міністрів України "Про перелік напрямів підготовки фахівців з вищою освітою за професійним спрямуванням, спеціальностей різних кваліфікаційних рівнів та робітничих професій" від 18 травня 1994 р. N 325 про відкриття нової спеціальності "Енергоменеджмент" - перше півріччя 1997 р.;

- створення разом з Міністерством освіти при Національному технічному університеті "КПІ" базовий інститут для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері енергозбереження, об'єднавши декілька кафедр КПІ, НДІ "Енергія" при НТУУ "КПІ", Центр підготовки енергоменеджерів (створений за програмою TACIS), бібліотеку "Енергія XXI сторіччя" - перше півріччя 1997 р.;

- створення на регіональному рівні шести енергетичних центрів перепідготовки кадрів у сфері енергозбереження - управлінських, наукових та педагогічних при технічних вузах у містах Запоріжжя, Львів, Маріуполь, Одеса, Севастополь, Харків; організація підготовки та перепідготовки викладачів для цих центрів - друге півріччя 1997 р.;

- підготовка для кожного регіонального центру пропозицій щодо змісту виховних, освітньо-професійних, навчальних і науково-методичних програм з енергозбереження, і подання до базового інституту для затвердження їх у Міністерстві освіти України за погодженням із Держкоменергозбереження - друге півріччя 1997 р.;

- згідно статті 7 Закону України "Про енергозбереження" проведення підвищення кваліфікації посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереженням не рідше одного разу на п'ять років;

- створення навчальних телевізійних та радіомовних випусків, журналів, запровадження інших рубрик, що забезпечують належний рівень самоосвіти населення у сфері енергозбереження.

### 5.7. Науково-методичні та організаційні основи супроводження Програми, зв'язок її з Національною енергетичною програмою та іншими програмами державного рівня

Практика розробки і реалізації програм у нашій країні показала, що без відповідного супроводження їх ефективність досить низька. Більше того, через деякий час роботи по реалізації ряду програм або окремих її завдань практично припиняються. Слід зазначити, що часто причиною невиконання програм є відсутність їх ресурсного забезпечення, проте процес супроводження програм теж відіграє дуже важливу роль, зокрема у визначенні стану з ресурсами.

Головними задачами, що повинні вирішуватись при створенні системи супроводження Програми, повинні бути:

- координація та контроль виконання етапів та завдань Програми.

- своєчасне внесення уточнень в завдання Програми, які викликані корегуванням економічної політики держави, а також зміною показників розвитку економіки та її галузей.

- визначення пріоритетності завдань Програми на кожному етапі її реалізації і формування відповідної політики інвестування програми.

- поточне простеження ресурсної забезпеченості завдань Програми та оцінка реальності їх виконання у встановлені терміни.

Ефективність супроводження Програми залежить від досконалості створеної системи прямого та зворотнього зв'язку між робочою групою супроводження та виконавцями, розробленого механізму впливу на виконавців, а також бази даних показників програми та її програмного забезпечення.

Система прямого та зворотнього зв'язку між робочою групою та виконавцями природно повинна використовувати наявні сучасні засоби зв'язку. В основі такого зв'язку необхідно організувати систематичні надходження інформації по виконанню завдань програми. Ця інформація повинна бути уніфікована шляхом використання певних форм звітності, до яких слід додати рекомендації по їх заповненню. Частота надходження інформації повинна бути два рази на рік - по стану на 1 липня та 31 грудня звітного року.

Передбачається, що в основі механізму впливу на своєчасність надходження інформації буде:

- політика фінансування завдань;

- відповідні дії Кабінету Міністрів України та галузевих відомств;

- систематична безпосередня робота з виконавцями;

- звернення до регіональних служб державної адміністрації.

База даних показників Програми повинна грунтуватись на концептуальній схемі, яка враховує необхідність адекватного відображення всіх аспектів енергозбереження на різних рівнях управління виробництвом та сферою послуг (на рівні країни, регіону, галузі, підприємства). В цілому концептуальна схема бази даних реалізує інформаційну модель енергоспоживання і енергозбереження, яку можна відобразити певною ієрархічною структурою. Рівні цієї структури відповідають рівням управління, а її вершини - конкретним виробництвам і технологіям. Рекомендується представляти ці структури в реляційному вигляді.

Згідно з визначеними вище задачами системи супроводження можна окреслити інформаційні потреби такими двома підмножинами предметної області бази даних:

- на макроекономічному, регіональному, галузевому та продуктовому рівнях - звітно-статистична та прогнозна інформація про обсяги виробництва і послуг, енергомісткість, питомі витрати палива і енергії;

- на рівні опису та характеристика енергозберігаючих заходів - витрати на реалізацію, ефективність, рівні економії тощо.

Кожна з цих підмножин предметної області є сукупністю даних, які можна розглядати незалежно від інших. Це дозволяє при створенні бази даних розглядати їх як окремі складові, що повинні відображати такі аспекти:

- часовий, що відображає значення показників у базовому 1995 р., поточному 1996 р. і в розрахункових роках прогнозованого періоду;

- територіальний, що відображає розподіл на адміністративні та господарчі території;

- галузевий, що визначає розподіл народного господарства на окремі галузі;

- продуктовий, що визначає розподіл галузей на окремі виробництва та технології, види продукції, виробничі об'єкти тощо;

- енергетичний, що відображає прийнятий розподіл паливно-енергетичних ресурсів на котельно-пічне паливо, електричну та теплову енергію, а також світлі нафтопродукти;

- енергозберігаючий, що визначає заходи і відображає напрямки енергозбереження, а також стадії енергетичного процесу;

- координаційно-контрольний, що відображає терміни виконання енергозберігаючих заходів і їх ресурсне забезпечення.

Саме ці аспекти становлять набір ключових ознак бази даних.

Слід уточнити, що вершини ієрархічної структури бази даних, про які йшлося вище, відображають продуктовий і технологічний аспекти бази даних і в процесі її створення будуть представлені як закодовані відносно певної галузі (підгалузі) економіки, а також видів продукції та виробів.

Таким чином, концептуальна схема бази даних повинна забезпечувати можливість отримання інформації:

- на державному, регіональному, галузевому рівнях та на рівні підприємства;

- по роках та етапах реалізації завдань і видах заощаджених енергоресурсів;

- про необхідне ресурсне забезпечення тощо.

Програмне забезпечення бази повинно створити умови автоматизованої обробки даних та їх систематизацію згідно з задачами:

- забезпечення умов автоматизованої роботи бази даних в діалоговому режимі з користувачем;

- можливість систематизації даних на макроекономічному, регіональному, галузевому рівнях та рівні підприємства згідно з напрямками енергозбереження, по видах енергоресурсів та розмірах її економії, ресурсному забезпеченню тощо;

- проведення розрахунків зменшення енергоємності (питомих витрат енергоресурсів) в зв'язку з реалізацією завдань, тобто розрахунку розмірів економії палива та енергії;

- ранжуванні енергозберігаючих завдань по їх пріоритетності;

- визначення показників зниження рівнів енергоспоживання залежно від набору енергозберігаючих заходів, що реалізуються, тощо.

Цей перелік може бути доповнений в процесі створення бази даних.

Організаційні питання супроводження Програми вирішуються за рахунок створення робочої групи супроводження програми із спеціалістів Держкоменергозбереження, науковців та галузевих фахівців (до 10 чоловік), надання необхідного комп'ютерного устаткування та закріплення за базою на постійній основі диспетчера розробки Програми.

База даних супроводження Програми повинна мати також усі вихідні показники інших державних та галузевих програм, що мають взаємозв'язок з Програмою енергозбереження.

Слід визначити, що сьогодні існує цілий ряд державних, міжгалузевих та галузевих програм, які в своїй більшості доробляються і уточнюються. Але навіть вже затверджені програми практично не реалізовуються. Тому, аналізуючи зв'язок Комплексної державної програми енергозбереження з іншими програмами, не завжди можна показати цей зв'язок кількісними показниками.

Серед програм, що суттєво впливають на енергозбереження, слід відзначити:

- Національну енергетичну програму енергозбереження. У другому розділі КДПЕ наведено обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів, що закладені в показниках Національної енергетичної програми, з урахуванням рівнів енергозбереження (укрупнені оцінки, табл. 2.25, 2.26, 2.30);

- Національну програму відродження села (доробляється). В третьому розділі КДПЕ наведено оцінки рівнів заощадження палива та енергії, що практично відповідають наміченим в Національній програмі відродження села;

- Державну науково-технічну програму "Розвиток виробництва енерго- та ресурсозберігаючих джерел світла та систем освітлення в Україні (Світлотехніка) та міжгалузева науково-технічна програма "Розвиток основної елементної бази силової електроніки в Україні, як засобу енерго- та ресурсозбереження на основі підвищення технічного рівня продукції машинобудування (Силові напівпровідникові прилади)". Показники цих програм були враховані при оцінці міжгалузевого потенціалу енергозбереження (табл. 3.7), зокрема таких напрямків, як впровадження засобів силової електроніки та використання економічних систем і приладів електроосвітлення;

- програми розвитку енергомістких галузей промисловості та народного господарства.

Слід зазначити, що більшість цих програм постійно доробляється і уточнюється;

- програми розвитку галузей ПЕК - електроенергетики, вугільної промисловості, газової промисловості, нафтової галузі та нафтопереробної.

Напрямки і рівні енергозбереження суттєво впливають на розвиток ПЕК, в свою чергу надійність і якість енергопостачання впливає на рівні енергоспоживання.

В розділі 2.4 КДПЕ наведено основні показники галузевих програм з питань розвитку ПЕК, що враховані в розрахунках розділу 3 та при формуванні переліку енергозберігаючих заходів розділу 4.

У розробці розділів 3 і 4 програми енергозбереження використані показники програм розвитку гірничо-металургійного комплексу, хімічної та харчової промисловості, промисловості будівельних матеріалів, машинобудування і будівництва.

В цілому при розробці Комплексної державної програми енергозбереження була забезпечена практична ув'язка її показників з показниками багатьох існуючих програм і тих, що уточнюються і доробляються.

### 5.8. Соціально-економічна та екологічна ефективність Програми

Реалізація Програми буде мати важливе соціально-економічне та екологічне значення. Економічна значимість Програми обумовлена можливістю в умовах дефіциту паливно-енергетичних ресурсів частково задовольнити потребу в них за рахунок енергозбереження при значно менших витратах, ніж ті, котрі потрібні для видобутку відповідної кількості палива.

На державному рівні це створює умови для зменшення залежності економіки країни від імпорту палива, сприяє її економічній незалежності, що має також і велике політичне значення.

Передбачені Програмою енергозберігаючі заходи потребують в основному низьких капітальних витрат, які в розрахунку на тонну зекономленого умовного палива не перевищують 100 - 150 дол. США (витрати на цільові енергозберігаючі заходи), що значно нижче, ніж на видобуток тонни умовного палива (по орієнтовних оцінках - біля 500 - 600 дол. США). Капітальні витрати на заходи щодо економії електроенергії не перевищують 200 дол. США на 1 кВт встановленої потужності при витратах 800 - 1000 дол./кВт на спорудження теплових електростанцій з парогазовими установками і 1200 - 1500 дол./кВт для традиційних теплових електростанцій на вугільному паливі.

Основні техніко-економічні показники КДПЕ на період до 2010 року наведені в табл. 5.3.

Таблиця 5.3. Основні техніко-економічні показники Комплексної державної програми енергозбереження

| N п/п | Показники | 1996 - 2000 рр. | 1996 - 2005 рр. | 1996 - 2010 рр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капіталовкладення в енергозберігаючі заходи, млрд. грн. | 6,94 | 16,7 | 30,48 |
| 2 | Економія паливно-енергетичних ресурсів на кінцевий рік періоду, млн. т у. п. | 35,9 | 68.7 | 108,8 |
| 3 | Загальна економія паливно-енергетичних ресурсів, млн. т у. п. | 82,7 | 360,6 | 823,6 |
| 4 | Вартість зекономлених паливно-енергетичних ресурсів, млрд. грн. | 10,42 | 45,43 | 103,77 |
| 5 | Зменшення шкідливих викидів в навколишнє середовище на кінцевий рік періоду, млн. т. | 43,7 | 83,5 | 132,5 |
| 6 | Відвернені збитки від забруднення навколишнього середовища, млрд. грн. | 9,45 | 18,2 | 28,64 |
| 7 | Загальний економічний ефект від впровадження енергозберігаючих заходів, млрд. грн. | 12,93 | 46,93 | 101,93 |

Особливо велике економічне значення мають визначені Програмою заходи міжгалузевого енергозбереження, перш за все такі масштабні та ефективні, як впровадження засобів силової електроніки (економія електроенергії близько 45 - 50 млрд. кВт·год. у 2010 р.), підвищення рівня використання вторинних енергетичних ресурсів (економія палива - 5,4 - 7,2 млн. т у. п.), використання економічних систем та приладів освітлення (9 - 10 млрд. кВт·год.), впровадження засобів обліку та контролю, а також автоматичних систем керування енергоспоживанням (палива - 4,6 - 4,8 млн. т у. п., електроенергії - біля 30 млрд. кВт·год., теплоенергії - 38 - 40 млн. Гкал), використання поновлюваних джерел енергії та ряд інших. В цілому економічно ефективний рівень міжгалузевого енергозбереження в 2010 р. складе 42,8 - 48,8 млн. т у. п. Його реалізація потребує 3,96 - 4,52 млрд. грн. Навіть за умови використання тільки половини цього потенціалу економія капітальних витрат порівняно з видобуванням палива складе в 2010 р. 19,42 - 22,2 млрд. грн.

В розділі 4 наведена програма практичного використання потенціалу енергозбереження за рахунок реалізації конкретних заходів в галузях економіки, яка дозволить одержати в 2000 р. економію біля 35,9 млн. т у. п., в 2005 р. (відносно 2000 р.) - 32,75 млн. т у. п., а в 2010 р. (відносно 2050 р.) - 40,18 млн. т у. п. Загалом економія палива складе в 2010 р. 108,8 млн. т у. п.

Здійснення цієї програми дозволить Україні зменшити залежність від імпорту палива та одержати при цьому значну економію капітальних витрат: у 1996 - 2000 рр. - 37,65 млрд. грн., в інтервалі до 2005 рр. - 57,83 млрд. грн., всього за період 1996 - 2010 рр. - 81,37 млрд. грн.

Екологічна ефективність Програми визначається за рахунок зменшення обсягів спалювання органічного палива і шкідливих викидів в навколишнє середовище, перш за все парникових газів (CO2, CH4, N2O), окислів сірки SO2, окислів азоту NOx, окису вуглецю CO, золи і шлаків, теплового забруднення, нераціональних витрат водних та земельних ресурсів. Реалізація програми дозволить зменшити шкідливі викиди в 2000 р. на 42,9 млн. т, у 2005 р. на 82 млн. т, а у 2010 р. - на 130 млн. т (табл. 5.4).

Таблиця 5.4. Зменшення шкідливих викидів за рахунок реалізації енергозберігаючих заходів

| Роки | Зменшення шкідливих викидів, тис. т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO2 | CO | NOx | SO2 | CH4 | Зола |
| 2000 р. | 42895 | 32,5 | 121 | 375 | 0,88 | 262 |
| 2005 р. | 81967 | 62,2 | 234,7 | 727 | 1,68 | 509 |
| 2010 р. | 130040 | 98,7 | 377,6 | 1170 | 2,67 | 819 |

Економічні оцінки відвернених економічних збитків за рахунок заходів галузевого та міжгалузевого енергозбереження визначаються на основі Державного стандарту "Енергозбереження. Визначення економічної ефективності заходів по енергозбереженню", підзаконних актів Закону України "Про охорону навколишнього середовища", "Земельного кадастру України" та Водного кодексу України. Відвернені збитки від зменшення забруднення навколишнього середовища (за рахунок проведення енергозберігаючої політики) орієнтовно складуть у 2000 р. - 9,45 млрд. грн., а у 2010 р. - 28,64 млрд. грн. (табл. 5.3).

Тут врахований лише прямий вплив шкідливого забруднення на погіршення екологічної ситуації. Побічні збитки мають місце за рахунок шкідливого впливу на здоров'я людей, зниження врожайності та інших факторів.

Програма є великомасштабним найменш затратним засобом реалізації ефективної та цілеспрямованої екологічної політики, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів як на міждержавному, державному, так і на регіональному та місцевому рівнях.

Впровадження енергозберігаючих засобів та технологій надає більш широкі можливості по виконанню міжнародних обов'язків України, що стосується виконання Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані, яку Україна ратифікувала в 1980 році, існуючих та майбутніх протоколів до неї.

Зокрема другого Протоколу відносно подальшого скорочення викидів сірки, який Україна підписала в червні 1994 року в м. Осло /Норвегія/. Обов'язки України по цьому протоколу передбачають 40 % скорочення викидів сірки в 2000, 2005, 2010 роках по відношенню до викидів сірки в 1980 році.

В жовтні 1988 року в Софії Україною підписано, а згодом і ратифіковано Протокол про скорочення викидів оксидів азоту або їх транскордонних потоків, яким передбачалась стабілізація викидів оксидів азоту до 1995 року на рівні 1987 року з подальшою розробкою заходів по їх зниженню.

На кінець 1996 року планується розробка другого протоколу по скороченню викидів оксидів азоту, який би враховував вплив більш широкого спектру забруднювачів на фотохімічне забруднення, підкислення та евтрафікацію.

Розпочата розробка проектів двох нових протоколів по скороченню викидів стійких органічних сполук та важких металів, закінчення яких планується в 1998 році.

Екологічний ефект від виконання завдань Програми має виключно важливе значення, особливо в умовах екологічно небезпечної ситуації в ряді районів України в результаті високого техногенного навантаження.

Реалізація Програми буде мати значний вплив на соціальну сферу діяльності. В умовах гострого дефіциту ПЕР зниження енергоспоживання в економіці України в перспективі до 2010 р. за рахунок енергозбереження, яке передбачається Програмою, не призведе до будь-якого значного зменшення зайнятості населення у паливній галузі. Власне видобування органічного палива (вугілля, природного газу, нафти) буде збільшуватись, тому загальна зайнятість населення в цій галузі зростатиме.

Зменшення дефіциту ПЕР дозволить якісно змінити структуру паливнодобувної галузі за рахунок ліквідації нерентабельних та малорентабельних вугле- та газовидобувних підприємств, значно підвищити її ефективність та, що особливо важливо, зменшити імпорт палива, перш за все природного газу. Закриття нерентабельних видобувних підприємств викличе деяке зниження зайнятості, головним чином у вугільній промисловості (на 25 - 30 тис. робітників). Разом з тим, подальший розвиток рентабельних підприємств та зростання видобутку вугілля та газу дозволить забезпечити зайнятість їх в цій же галузі.

Таким чином, викликане реалізацією Програми зростання ефективності паливнодобувної галузі та переорієнтація її на сучасні енергозберігаючі технології, дозволить підвищити рівень життя зайнятих в галузі, сприятиме розвитку інфраструктури, підвищенню безпеки праці та культури виробництва.

Проведення енергозберігаючої політики у державі призведе до залучення до цієї діяльності додаткових трудових ресурсів. Будуть створені нові робочі місця та збільшена зайнятість в машинобудуванні, де розмістяться замовлення на енергозберігаюче устаткування.

Потребують створення нових робочих місць система управління, обліку та контролю енергоспоживання та енергозбереження, відповідні служби по ефективному використанню ПЕР на енергоємних підприємствах, будуть створені робочі місця по наладці та обслуговуванню енергозберігаючого обладнання.

З урахуванням зайнятості трудових ресурсів в машинобудівній галузі реалізація Програми призведе до підвищення зайнятості населення на 230 - 250 тис. чоловік, що є одним із найголовніших показників її ефективності.

В цілому енергозбереження буде сприяти підвищенню продуктивності та покращанню умов праці, використанню більш ефективних видів палива, зниженню собівартості продукції та цін на неї, підвищить надійність енергозабезпечення в соціальній сфері, дозволить поліпшити якість продукції землеробства, що буде сприяти більш повному задоволенню потреб населення.

Здійснення Програми створить умови для покращання економічних показників діяльності енергоємних галузей та підприємств, збільшить надійність їх енергозабезпечення, сприятиме підвищенню ефективності економіки України, що є основною умовою зростання добробуту населення.

Позитивний вплив реалізації Програми на соціально-економічні та екологічні проблеми має враховуватися при вирішенні конкретних практичних енергозберігаючих заходів.

### 5.9. Напрямки міжнародного співробітництва у сфері енергозбереження

Загальна стратегія міжнародного співробітництва у сфері енергозбереження має полягати у забезпеченні конкретного характеру проектів, що виконуються, концентрації зусиль на пріоритетних напрямках енергозбереження та націленості на отримання значних практичних результатів вже найближчим часом.

Пріоритетні напрямки міжнародного співробітництва у сфері енергозбереження визначаються проблемами, що виникають при реформуванні економіки, а саме:

- недостатністю фінансово-інвестиційних ресурсів для запровадження енергозберігаючих заходів, технологій та обладнання;

- відсутністю дієвих механізмів стимулювання енергозбереження;

- недостатністю нормативного та організаційного забезпечення контролю за енергоспоживанням;

- нерозвиненістю ринкових відносин в сфері енергопостачання;

- недостатністю коштів на реструктуризацію виробництва і підвищення ефективності енерговикористання;

- недостатністю досвіду проведення енергоаудиту та впровадження методів енергетичного менеджменту;

- недостатністю інформаційного забезпечення існуючих передових технологій та обладнання.

Механізм міжнародного співробітництва у сфері енергозбереження полягає у налагодженні співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, окремими країнами та зарубіжними приватними інвесторами як у напрямку отримання міжнародної технічної допомоги, так і у напрямку залучення іноземних інвестицій.

Використання міжнародної технічної допомоги, в першу чергу, повинно забезпечити вивчення світового досвіду енергозбереження в різноманітних галузях господарства та впровадження відповідних проектів в Україні:

1) у сфері законодавчого, нормативно-технічного та інформаційного забезпечення енергозбереження, а саме:

- у розробці законодавчих та нормативно-технічних документів для забезпечення реалізації Закону України "Про енергозбереження";

- у визначенні методологічних підходів та розробці галузевих та регіональних програм з енергозбереження;

- у розробці нормативних актів і організації експертизи та інспекції з енергозбереження;

- у розробці нормативних актів для запровадження економічного механізму стимулювання енергозбереження (принцип відповідної податкової і кредитної політики, економічні санкції за марнотратне витрачання енергії та ін.);

- у створенні технічної та програмно-інформаційної бази для запровадження системи інформаційного забезпечення та моніторингу з енергозбереження на загальнодержавному та регіональному рівнях (розподілені та локальні комп'ютерні мережі, банки та бази даних);

2) у сфері фінансування, інвестицій та розвитку бізнесу:

- у створенні акціонерної ЕІСКо, яка буде працювати над залученням фінансових коштів українських та зарубіжних інвесторів для реалізації енергозберігаючих проектів;

- у розробці техніко-економічних обгрунтувань та бізнес-планів енергозберігаючих проектів для розгляду в міжнародних фінансових організаціях (Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та ін.);

- у створенні українських ЕСКо, які надаватимуть технічні та фінансові послуги з енергозбереження.

3) у сфері демонстраційної і навчальної діяльності та розповсюдження прогресивного досвіду:

- у створенні при Держкоменергозбереження учбово-демонстраційного центру, де буде поєднуватись процес навчання спеціалістів-енергетиків з промисловості та комунально-побутового сектору з рекламою новітньої енергозберігаючої техніки та технологій, популяризацією світового досвіду з енергозбереження;

- у створенні демонстраційних зон на промислових підприємствах та в міських районах для показу можливостей запровадження енергозберігаючих технологій, будівництва об'єктів по виробництву, видобутку альтернативних видів палива та енергії і енергетичного менеджменту. Пріоритетними об'єктами для створення демонстраційних зон повинні бути найбільш промислові центри, великі міста та об'єкти сільського господарювання.

Створення ЕІСКо є одним із ефективних шляхів вирішення проблеми фінансування енергозберігаючих проектів. Такі ЕІСКо достатньо поширені в світі. Їх робота свідчить про високу ефективність такої форми організації енергозберігаючої діяльності.

В Україні ЕІСКо до цього часу не створені. Цьому перешкоджає в першу чергу відсутність достатньої кількості спеціалістів потрібної кваліфікації для розробки енергозберігаючих інвестиційних проектів, які б відповідали існуючим у світовій практиці вимогам.

Створення ЕІСКо в Україні дозволить досягти практичних результатів в сфері енергозбереження навіть в умовах важкої економічної ситуації в Україні завдяки застосуванню нових форм фінансування енергозберігаючих проектів, в тому числі і за участю іноземних інвесторів.

Широке залучення іноземних інвестицій в енергозбереження дозволить нашій державі різко знизити залежність її економіки від імпорту енергоносіїв; провести технологічне переозброєння енергетичних галузей та структурну перебудову господарських комплексів; суттєво знизити техногенні фактори; забезпечити соціально-побутові потреби.

Залучення іноземних інвестицій в енергозбереження повинно бути орієнтовано:

1) у сфері інвестиційної діяльності:

- на залучення коштів до загальнодержавного позабюджетного фонду енергозбереження;

- на фінансування проектів будівництва об'єктів та виробництв альтернативних видів палива та енергії;

- на заснування ЕІСКо;

2) у сфері розвитку виробництва та запровадження власної енергозберігаючої техніки, приладів та матеріалів:

- на налагодження масового виробництва недорогих засобів та систем обліку, контролю та управління енергоспоживанням;

- на налагодження виробництва сучасних теплоізоляційних матеріалів та конструкцій, в тому числі попередньо ізольованих труб для систем теплопостачання;

- на запровадження систем комбінованого та децентралізованого виробітку тепла та електроенергії;

- на налагодження виробництва обладнання для утилізації вторинних паливних та теплових ресурсів (утилізатори тепла відхідних газів печей та котлів, конденсатовідвідники та ін.);

- на налагодження виробництва обладнання для використання відновлюваних та альтернативних джерел енергії (енергія сонця, вітру, геотермальна енергія, біомаса).

### 5.10. Першочергові заходи з реалізації державної політики енергозбереження

Розробка та прийняття першочергових законодавчих документів здійснюється на початку першого етапу програми. Подальше вдосконалення правового поля енергозбереження відбувається відповідно до ходу виконання завдань програми.

Перелік найважливіших першочергових підзаконних актів, які конкретизують норми Закону України "Про енергозбереження", включає:

- Положення про економічний механізм енергозбереження (строк прийняття - 1996 р.) - яке встановлює порядок здійснення та розмір ставок відрахувань від вартості фактично використаних енергоресурсів та їх акумулювання в загальнодержавному позабюджетному фонді енергозбереження і умови використання цих коштів у формі кредитів, частково пільгових для інвестування в енергоефективні проекти.

- Положення про загальнодержавний позабюджетний фонд енергозбереження удосконалюється протягом 1996 року таким чином, що цей фонд набуває можливості здійснювати ефективну фінансову підтримку енергозберігаючої діяльності (як в сфері структурної перебудови, так і технологічного переозброєння) та диверсифікувати джерела надходжень коштів.

В 1996 році розроблюються та затверджуються також підзаконні акти, що регламентують задачі. функції і повноваження органів енергетичної інспекції, державної енергетичної експертизи та аудиту, встановлюють вимоги до розробки енергетичних стандартів та енергетичної сертифікації продукції, порядок застосування санкцій за марнотратне і безгосподарне використання паливно-енергетичних ресурсів.

З метою створення необхідних умов та стимулювання впровадження енергозбереження в 1996 - 1997 роках потрібно розробити слідуючі нормативно-правові акти:

- пропозицій до проекту закону України "Про внесення змін і доповнень до Декрету КМУ "Про стандартизацію і сертифікацію";

- проект закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про систему оподаткування";

- проект закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про систему оподаткування прибутку підприємств";

- проект указу Президента України "Про внесення змін і доповнень до "Положення про Держкоменергозбереження";

- проект постанови КМУ "Про систему встановлення норм та нормативів витрат ПЕР";

- проект постанови КМУ "Про матеріальне стимулювання колективів та окремих працівників за економію ПЕР і відповідальність за їх перевитрати та нераціональне використання";

- проект постанови КМУ "Про розрахунки за перевитрати ПЕР понад встановлених норм";

- проект спільного наказу Держкоменергозбереження та Держстандарту "Про положення "Про стандартизацію і сертифікацію у сфері енергозбереження";

- проект постанови КМУ "Про державну енергетичну експертизу проектів";

- проект закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про аудиторську діяльність";

- проект постанови КМУ "Про положення "Про енергетичний аудит";

- проект постанови КМУ "Про взаємну економічну відповідальність постачальників і споживачів ПЕР";

- проект закону України "Про альтернативні види рідкого та газового палива";

- проект закону України "Про альтернативну енергетику";

- проект закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про інвестиційну діяльність";

- проект закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про режим іноземного інвестування".

В період з 1996 по перше півріччя 1998 року створюється також правова база для надання державних гарантій та страхування інвестиційних ризиків, пов'язаних з капіталовкладеннями в енергозберігаючі проекти. Упорядковується система тарифів на газ, електричну та теплову енергію, що передбачає сплату перетворених видів енергії усіма споживачами без винятку по реальній вартості її виробництва, транспортування та безпосереднього постачання з урахуванням рентабельності енергопідприємств. Замість пільгових тарифів на паливно-енергетичні ресурси для населення та сільського господарства використовуються прямі дотації із бюджету чи спеціально створених фондів. Правове закріплення отримують заходи, спрямовані на підвищення фінансової відповідальності споживачів за несвоєчасні розрахунки за енергоресурси.

В 1998 - 1999 рр. приймаються нормативні положення щодо платежів за нераціональне (понаднормативне) використання енергоресурсів, внесення змін в статистичну звітність про ефективність витрачання палива та енергії усіма суб'єктами господарювання, порядку надання податкових пільг виробникам енергозберігаючого обладнання, матеріалів конструкцій, проектно-монтажним та пуско-налагоджувальним організаціям. З метою інтенсифікації інвестиційної діяльності в сфері енергозбереження вносяться зміни в законодавчі акти про оподаткування, які передбачають звільнення від податку частки прибутку підприємств, що спрямовуються на капітальні вкладення в енергозберігаючі проекти, прискорену амортизацію основних фондів.

### ВИСНОВКИ

Розробка та реалізація Програми забезпечують отримання вагомих результатів, що мають державне значення. Актуальність розробки, умови та перспективи реалізації програми наведено нижче.

1. Розробка та початок реалізації Програми відбуваються в умовах, коли, з одного боку, така Програма вкрай необхідна, а з другого, коли її реалізація дуже ускладнена через відсутність відповідної економічної та нормативно-правової бази.

Економіка країни все ще знаходиться в стані тяжкої кризи, обсяги виробництва в 1995 р. впали до рівня 47,9 % по відношенню до 1990 р. Через падіння виробництва зменшується енергоспоживання та погіршуються характеристики енергоефективності: енергоємність ВВП зросла на 33,7 %, електроємність - на 47,3 %. Падіння виробництва прогнозується ще щонайменше протягом 1996 р., а по песимістичних оцінках - протягом 1997 р.

Своєчасність та необхідність розробки та впровадження Програми полягає в тому, що завдяки підвищенню рівня енергоефективності в економіці та соціальній сфері України можуть бути реалізовані настільки великі обсяги економії енергоресурсів, що енергозбереження має перетворитися в одне з самих потужних та ефективних джерел енергозабезпечення країни.

2. За виконаними прогнозами, пожвавлення та зростання економіки країни повинно початися в 1997 - 1998 рр. На рівні 2010 р. виробництво ВВП в Україні прогнозується в обсягах 137,68 млрд. грн. (в порівняльних цінах 1995 р.) за оптимістичними оцінками та 100,42 млрд. грн. - за песимістичним сценарієм. Це становить відповідно 260 % та 190 % по відношенню до рівня ВВП 1995 р.

3. Потреба народного господарства України в ПЕР у 2010 р. прогнозується в обсязі 326,1 млн. т у. п. проти 226,1 млн. т у. п. у 1995 р. Як видно, відносні обсяги зростання виробництва ВВП значно більші за обсяги зростання енергоспоживання. Це свідчить про значне збільшення на цьому інтервалі ефективності використання енергоресурсів в народному господарстві України.

4. В Україні протягом десятків років сформувався великий потенціал економії ПЕР. У 1990 р. енергоємність ВВП в Україні становила 3,2 кг у. п./грн. (в цінах 1995 р.). Цей показник був майже вдвічі вищим за аналогічні показники для промислово розвинутих країн Західної Європи. За роки економічного спаду енергоємність ВВП зросла ще на 34 % (1995 р.). Відносно базового 1990 р. загальний потенціал енергозбереження в Україні становив 42 - 48 % від обсягу спожитих первинних ПЕР, або 145 - 170 млн. т у. п.

5. Важливий показник енергоефективності - сукупність економічно виправданих та технічно обгрунтованих енергозберігаючих заходів - на прогнозованому періоді зростає досить високими темпами. Економічно доцільний рівень енергозбереження по базових роках становить: 51,4 - 59,6 млн. т у. п. у 2000 р., 79,2 - 94,6 млн. т у. п. у 2005 р. та 112,6 - 128,6 млн. т у. п. у 2010 р.

6. Одним з головних результатів КДПЕ є розробка спеціальної програми першочергових маловитратних та перспективних енергозберігаючих заходів. Це частина економічно виправданих та технічно обгрунтованих енергозберігаючих заходів, яка може бути практично реалізована на підприємствах, незважаючи на існуючі обмеження (з капіталовкладень, наявного устаткування, територіальні та ін.). В розробці цих практичних заходів взяли участь фахівці майже всіх галузей. Згідно з цією програмою планується проведення практичних заходів, які в 2000 р. дадуть економію 35,9 млн. т у. п. при загальних витратах за цей період 6,94 млрд. грн., у 2005 р. - 68,7 млн. т у. п. при загальних витратах 16,7 млрд. грн. та в 2010 р. - 108,8 млн. т у. п. при витратах за весь період 30,48 млрд. грн. Загальний економічний ефект від впровадження цих заходів досягне 12,93 млрд. грн. у 2000 р., 46,93 млрд. грн. - у 2005 р. та 101,93 млрд. грн. - у 2010 р.

7. Завдяки впровадженню програми практичних заходів буде реалізовано приблизно 65 - 67 % загального потенціалу енергозбереження, що значно підвищить ефективність використання енергоресурсів в країні. Якщо в 1990 р. рівень енергоефективності в економіці України був майже вдвічі нижчим за рівень енергоефективності промислово розвинутих країн Західної Європи, то в 2010 р. різниця між цими показниками повинна становити всього 15 - 20 %.

8. Завдяки реалізації програми практичних заходів з енергозбереження обсяги імпорту природного газу та нафти в 2010 р. зменшаться майже вдвічі. Це значний внесок в досягнення економічної та енергетичної незалежності країни.

9. Для більшості галузевих і особливо міжгалузевих заходів з енергозбереження характерна висока економічна ефективність, термін окупності капіталовкладень в ці заходи становить 1 - 3 роки. Тому для забезпечення фінансування програми практичних енергозберігаючих заходів достатньо, щоб суб'єкти господарювання робили відрахування в позабюджетні фонди енергозбереження до 1 % від вартості щорічно спожитих ними ПЕР. Додатково залучаються кошти інших інвесторів (держава, приватний, іноземний капітал).

10. В Програмі розроблена структура державного управління енергозбереженням, основні принципи та положення нормативно-правової бази, що забезпечує відповідні правові умови діяльності в області енергоефективності та енергозбереження. Вироблені також основи створення в Україні економічного середовища, що буде сприяти практичній діяльності в сфері енергозбереження.

11. Реалізація Програми має велику екологічну та соціальну ефективність. За рахунок зменшення обсягів спалювання органічного палива зменшуються викиди шкідливих газів: по окисах сірки - на 1,17 млн. т., по окисах азоту - на 338 тис. т., по тепличних газах - на 130 млн. т. Відвернені збитки від ліквідації забруднення навколишнього середовища в 2010 р. оцінюються в 28,64 млрд. грн.

Реалізація Програми за рахунок збільшення робочих місць в державній системі управління енергозбереженням, в машинобудуванні та інших галузях економіки забезпечують підвищення загальної зайнятості населення України на 230 - 250 тис. чоловік. Розгортання робіт з КДПЕ дає можливість підвищити рівень сімейних доходів, поліпшити структуру соціальної сфери населення та ін.

12. КДПЕ розроблена з урахуванням Програми діяльності Кабінету Міністрів України на 1995 - 1996 рр., основних положень, прийнятих в "Національній енергетичній програмі України до 2010 р.", "Глобальній стратегії енергозбереження для України", "Програмі структурної перебудови економіки України", "Державній програмі розвитку гірничо-металургійного комплексу України", Національній програмі "Нафта і газ України до 2010 р.", програмах розвитку галузей промисловості, інших секторів економіки та соціальної сфери.