Додаток 6
до Авіаційних правил України
«Метеорологічне обслуговування
цивільної авіації»
(пункт 1 глави 6 розділу VI)

Складання 
зонального прогнозу GAMET

Умовні позначення:

М - включення обов’язкове, частина кожного повідомлення;

С - включення умовне, залежить від метеорологічних умов;

О - включення факультативне;

= - подвійна лінія вказує на те, що наведено нижче текст має розміщуватись на наступному рядку.

Зразок складання прогнозів GAMET наведений у таблиці 1.

Таблиця 1

| Елемент | Детальний опис | Формат |  |  | Приклади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покажчик місцеположення FIR/СТА (M) | Покажчик місцеположення ІСАО органу ОПР, що здійснює обслуговування FIR/CTA, до яких відноситься GAMET (M) | nnnn |  |  | YUCC1 |
| Ідентифікатор (М) | Ідентифікація повідомлення (М) | GAMET |  |  | GAMET |
| Період дії (М) | Групи «дата - час», які зазначають період дії прогнозу | VALID nnnnnn/nnnnnn |  |  | VALID 220600/221200 |
| Покажчик місцеположення ОМС (М) | Покажчик місцеположення аеродромного | nnnn– |  |  | YUDO–1 |
|  | метеорологічного органу або ОМС, який випустив повідомлення з роздільним дефісом (М) |  |  |  |  |
| Назва FIR/CTA або їх частин (М) | Назва FIR/CTA або їх частини, щодо яких підготовлено GAMET (M) | nnnn nnnnnnnnnn FIR[/n] [BLW FLnnn] or nnnn nnnnnnnnnn CTA[/n] [BLW FLnnn] |  |  | YUCC AMSWELL FIR/2 BLW FL 120 YUCC AMSWELL FIR |
|  |  | Формати |  |  |  |
|  |  | Ідентифі-катор та час | Місцеположення | Зміст |  |
| Покажчик початку розділу І | Покажчик початку розділу І (М) | SECN I |  |  | SECN I |
| Приземний вітер (С) | Приземний вітер на значному просторі із швидкістю понад 15 м/с | SFC WIND: [nn/nn] | [N OF Nnn], or [S OF Nnn, or Snn] or [W OF Wnn or Ennn] or [E OF Wnnn or Ennn] or [nnnnnnnnnn] | nnn/[n]nnMPS | SFC WIND: 10/12 310/16 MPS |
| Видимість біля землі (С) | Видимість менше ніж 5000 м на значному просторі | SFC VIS: [nn/nn] |  | nnnnM FG or BR or SA or DU or HZ or FU or VA or PO or DS or SS or DZ or RA or SN or FC or GR or GS or PL or SQ | SFC VIS: 06/08 N OF N51 3000M BR |
| Особливі явища погоди (С) | Особливі погодні умови, включаючи грози, сильну піщану бурю, сильну пилову бурю та вулканічний попіл | SIGWX: [nn/nn] |  | ISOL TS or OCNL TS or OBSC TS or EMBD TS or HVY DS or HVY SS or SQL TS or ISOL TSGR or OCNL TSGR or FRQ TSGR or OBSC TSGR or EMBD TSGR or SQL TSGR or VA | SIGWX: 11/12 ISOL TS SIGWX: 12/14 S OF N35 HVY SS |
| Закриття гір (С) | Гори закриті | MT OBSC [nn/nn] |  | Nnnnnnnnnn2 | MT OBSC: S OF N48 MT PASSES |
| Хмарність (C) | Розірвана або суцільна хмарність на значному просторі з ВНМХ менше ніж 300 м над рівнем землі (AGL) чи над середнім рівнем моря (AMSL) та/або будь-які купчасто-дощові (СВ) чи баштоподібні купчасті (TCU) хмари | SIG CLD: [nn/nn] |  | BKN OR OVC [n]nnn/[n]nnnM AGL or AMSL ISOL or OCNL or FRQ or OBSC or EMBD CB3 or TCU3 [n]nnn/[n]nnnM AGL or AMSL | SIG CLD: 06/09 N OF N51 OVC 240/350M AGL 10/12 ISOL TCU 400/3000M AGL |
| Обледеніння (С) | Обледеніння, за винятком обледеніння, яке виникає у конвективних хмарах, та сильного обледеніння щодо якого вже випущено повідомлення SIGMET | ICE: [nn/nn] |  | MOD FLnnn/nnn or MOD ABV FLnnn or SEV FLnnn/nnn or SEV ABV FLnnn | ICE: MOD FL050/080 |
| Турбулентність (С) | Турбулентність, за винятком турбулентності, яка виникає у конвективних хмарах, та сильної турбулентності, щодо якої вже випущено повідомлення SIGMET | TURB: [nn/nn] |  | MOD FLnnn/nnn or MOD ABV FLnnn or SEV FLnnn/nnn or SEV ABV FLnnn | TURB: MOD ABV FL090 |
| Гірська хвиля (С) | Гірська хвиля, за винятком сильної гірської хвилі, у відношенні якої вже випущено повідомлення SIGMET | MTW: [nn/nn] |  | MOD FLnnn/nnn or MOD ABV FLnnn or SEV FLnnn/nnn or SEV ABV FLnnn | MOD: N OF N63 MOD ABV FL 080 |
| SIGMET (C) | Повідомлення SIGMET, яке застосовується до відповідного FIR/CTA або їх підрайону, у яких діє зональний прогноз | SIGMET APPLI-CABLE | - | [n][n]n4 | SIGMET APPLICABLE: 3, A5, B06 |
| or HAZARDOUS WX NIL (C)5 |  | HAZARDOUS WX NIL |  |  | HAZARDOUS WX NIL |
| Покажчик початку розділу ІІ (М) | Покажчик для позначення початку розділу ІІ (М) | SECN II |  |  | SECN II |
| Баричні центри та фронти (М) | Баричні центри та фронти, їх очікуване переміщення та розвиток | PSYS: [nn] | Nnnnn or Snnnn Wnnnn or Ennnnor Nnnnn or Snnnn Wnnnn or Ennnn TO Nnnnn or Snnnn Wnnnn or Ennnn | L [n]nnnHPA or H [n]nnnHPA or FRONT or NIL | PSYS: 06 N5130 E0100 I 1004HPA MOV NE 25KMH WKN |
|  |  |  | - | MOV N or MOV NE or MOV E or MOV SE or MOV S or or MOV SW or MOVW or MOV NW nnKMH WKN or NC or INTSF |  |
| Вітер та температура повітря на висотах (М) | Вітер та температура повітря на висотах принаймні для абсолютних висот: 600 м, 1500 м, 3000 м | WIND/T: | Nnnnn or Snnnn or Wnnnn or Ennnn | [n]nnnM nnn/[n]nnMPS PSnn or MSnn | WIND/T: 600M N5500 W01000 270/18MPS PS03 1500M N5500 W01000 250/20MPS MS02 3000M N5500 W01000 240/22MPS MS11 |
| Хмарність (М) | Інформація про хмарність, про яку не повідомляється у розділі І. Зазначається тип, ВНМХ, ВВМХ над рівнем землі (AGL) або над середнім рівнем моря (AMSL) | CLD: [nn/nn] | [N OF Nnn or Snn] or [S OF Nnn or Snn] or [W OF Wnnn or Ennn] or [E OF Wnnn or Ennn] or [nnnnnnnnnn]2 | FEW or SCT or BKN orOVC ST orSC or CU or AS orAC orNS [n]nnn/[n]nnnM AGL orAMSL or NIL | CLD: BKN SC 800/2600M AGL CLD: NIL |
| Висота нульової ізотерми (М) | Висота над рівнем землі (AGL) або над середнім рівнем моря (AMSL) | FZLVL |  | [ABV] [n]nnnM AGL or AMSL | FZLVL: 1000M AGL |
| Прогноз QNH (М) | Прогнозоване мінімальне значення QNH протягом періоду дії прогнозу | MNM QNH: |  | [n]nnnHPA | MNM QNH: 1004HPA |
| Температура поверхні моря та стан моря (О) | Температура поверхні моря та стан моря | SEA: |  | Tnn HGT [n]nM | SEA: T15 HGT 5M |
| Вулканічні виверження (М) | Назва вулкана | VA: |  | Nnnnnnnnnn or NIL | VA: ETNA VA: NIL |

Примітки:	1. Умовне місцеположення.

2. 	Опис добре відомих географічних місць вільним текстом має бути зведено до мінімуму.

3. 	Місцеположення CB та/або TCU слід зазначати на доповнення до інформації про розірвану або суцільну хмарність на значному просторі.

4. За потреби включається повтор з розділенням комою.

5. Якщо немає елементів у розділі.