Додаток 2
до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин

ВИМОГИ 
до енергетичної етикетки

1. Енергетична етикетка оформляється за таким зразком:

2. На енергетичній етикетці зазначається інформація про:

найменування або торговельну марку постачальника побутової пральної машини;

код моделі побутової пральної машини, який складається з літер та цифр;

клас енергоефективності побутової пральної машини. Літера, що означає клас енергоефективності, розміщується на тому самому рівні, що і відповідна стрілка;

середньозважений річний обсяг енергоспоживання побутовою пральною машиною, визначений відповідно до додатка 7 до Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин, кВт•г на рік;

середньозважений річний обсяг споживання води побутовою пральною машиною, літрів на рік;

номінальну завантаженість для стандартної програми прання бавовни з інтервалом 0,5 кілограма;

клас ефективності віджимання;

рівень акустичного поширення шуму в повітрі під час прання та віджимання бавовни при температурі 60 °С за базовим значенням 1 пВт, дБА;

3. Для виготовлення кольорової енергетичної етикетки слід використовувати блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори, фон - білий.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки складається сполученням зазначених кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад: позначення кольору елемента енергетичної етикетки 
“00-70-X-00” вказує на те, що він складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 - пурпурового, 100 - жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

Енергетична етикетка повинна бути розміром щонайменше 110 х 220 міліметрів. Якщо енергетична етикетка виготовляється у більшому форматі, її розміри повинні бути збільшені пропорційно.

Енергетична етикетка повинна відповідати таким вимогам:

границі:

лінії - завтовшки 5 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

круглі кути - 3,5 міліметра;

кольорова панель - кольори X-51-00-27 і 00-16-X-00;

енергетичний логотип:

колір - X-00-00-00;

піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипу згідно із зразком;

ширина - 92 міліметри;

висота - 17 міліметрів;

границя:

лінія - завтовшки 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

довжина - 92,5 міліметра;

шкала A - G:

стрілка:

- висота - 7 міліметрів;

- пробіл - 0,75 міліметра;

кольори:

- вищий клас - X-00-X-00;

- другий клас - 70-00-X-00;

- третій клас - 30-00-X-00;

- четвертий клас - 00-00-X-00;

- п’ятий клас - 00-30-X-00;

- шостий клас - 00-70-X-00;

- останній клас - 00-X-X-00.

текст:

- Calibri bold - 18 pt;

- великі літери білого кольору;

символи “+ ”:

- Calibri bold - 12 pt;

- білого кольору, вирівняні в один ряд;

клас енергоефективності:

стрілка:

- ширина - 26 міліметрів;

- висота - 14 міліметрів;

- колір чорний - 100 відсотків;

текст:

- Calibri bold - 29 pt;

- великі літери білого кольору;

символи “+”:

- Calibri bold - 18 pt;

- білого кольору, вирівняні в один ряд;

енергоспоживання:

текст - Calibri regular 11 pt, capitals;

колір чорний - 100 відсотків;

середньозважений річний обсяг енергоспоживання:

границя:

- лінія - завтовшки 2 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- круглі кути - 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold - 42 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

- Calibri regular - 17 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

середньозважене річне споживання води:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія - завтовшки 2 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- круглі кути - 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold - 24 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

- Calibri regular - 16 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

номінальна завантаженість:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія - завтовшки 2 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- круглі кути - 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold - 24 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

- Calibri regular - 16 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

клас ефективності віджимання:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія - завтовшки 2 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- круглі кути - 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold - 16 pt;

- горизонтальна шкала - 75 відсотків;

- колір чорний - 100 відсотків;

- Calibri regular - 22 pt;

- горизонтальна шкала - 75 відсотків;

- колір чорний - 100 відсотків;

рівень акустичного поширення шуму в повітрі:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія - завтовшки 2 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- круглі кути - 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold - 24 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

- Calibri regular - 16 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

найменування або торговельна марка постачальника;

модель побутової пральної машини;

місце для зазначення найменування або торговельної марки постачальника та моделі побутової пральної машини розміром 
92 х 15 міліметрів.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 338 від 27.05.2015}