ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України

з промислової безпеки, охорони

праці та гірничого нагляду

31.12.2008 № 308

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 лютого 2009 р.

за № 103/16119

Додаток 1

до Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів

## Типи навантажувачів,  на які розповсюджуються Правила будови 
і безпечної експлуатації навантажувачів

| Визначення | Рисунок, фото |
| --- | --- |
| Навантажувач вилковий з противагою  навантажувач, оснащений вилами або одним із змінних вантажозахоплювальних пристроїв, у якого вантаж, розташований консольно відносно передніх коліс, урівноважується масою машини (шасі). Примітка. Силові системи навантажувача можуть приводитися в дію: – автомобільним двигуном внутрішнього згоряння – дизельним, бензиновим, газовим, газобензиновим тощо (автонавантажувач); – електродвигунами із живленням від акумуляторної батареї, від гнучкого кабелю (тролеїв) або дизель-електричними тощо (електронавантажувач) |  |
| Навантажувач з висувними вантажопідіймачем або вилами  навантажувач, оснащений виносними опорами (лонжеронами), у якого вантаж може бути додатково переміщений шляхом пересування вантажопідіймача чи вантажної плити з вилами |  |
| Навантажувач з вилами, розташованими між виносними опорами (лонжеронами), – навантажувач, вила якого розташовані між рознесеними по ширині виносними опорами (лонжеронами), а центр ваги вантажу завжди перебуває всередині опорного контуру |  |
| Навантажувач з платформою – навантажувач, оснащений вантажною платформою, розташованою над рамною конструкцією (виносними опорами) |  |
| Навантажувач з бічним узяттям вантажу – навантажувач, вантажопідіймач або каретка якого можуть бути висунуті та переміщені назад між осями машини (шасі) перпендикулярно до подовжньої осі машини (шасі), що дозволяє підхоплювати і піднімати вантаж без тари в урівноваженому положенні відносно одного боку машини і штабелювати чи розбирати штабель поруч з навантажувачем | однобічні двобічні фронтально-бічні |
| Навантажувач з робочим місцем водія, що піднімається, – навантажувач, оснащений платформою водія, яка може підніматися разом з вантажем під час штабелювання |  |
| Штабелеукладач  навантажувач, у якого вила розташовані над рамною конструкцією (виносними опорами): самохідний з робочим місцем водія (який сидить або стоїть) |  |
| самохідний, керований водієм, який стоїть на платформі водія, що може складатися чи повертатися, або керований водієм з підлоги, супроводжуючи штабелеукладач пішки |  |
| з ручним пересуванням та електричним приводом підіймання |  |
| з ручним пересуванням і гідравлічним приводом підіймання |  |
| з ручним пересуванням і підійманням ручною лебідкою |  |
| комбіновані: – штабелеукладач з вилами, розташованими між виносними опорами (лонжеронами) |  |
| – штабелеукладач з розсувними виносними опорами (лонжеронами) |  |
| – штабелеукладач з противагою |  |
| – штабелеукладач з висувним вантажопідіймачем |  |
| – штабелеукладач з платформою |  |
| Комплектувальник – навантажувач, оснащений платформою водія, яка може підніматися разом з вилами, що дозволяє водію завантажувати (розвантажувати) вантаж зі стелажа у завантажувальний пристрій |  |

Начальник управління науково-технічного
забезпечення державного нагляду 
Держгірпромнагляду	І.О. Перевозник

Додаток 2

до Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів

## Склад і умови проведення випробувань штабелеукладачів з ручним пересуванням

Таблиця 2.1

| Номер випробування | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Стійкість | Подовжня вперед | Подовжня назад | Бічна |
| Випробувальне навантаження | З навантаженням | Без навантаження | З навантаженням |
| Відстань D центра ваги вантажу | Табл. 4 цих Правил |  | Табл. 4 цих Правил |
| Висота підіймання | Максимальна |  |  |
| Ухил платформи | 5 % | 16 % | 3,5 % |
| Розташування на випробувальній платформі | Рис. 2.1 | Рис. 2.3 | Рис. 2.5 |
|  | Рис. 2.2 | Рис. 2.4 | Рис. 2.6 |

Начальник управління науково-технічного
забезпечення державного нагляду 
Держгірпромнагляду	І.О. Перевозник