Додаток 52

до Інструкції з контролю якості 
пально-мастильних матеріалів 
та спеціальних рідин у державній 
авіації України

(пункт 1 розділу VIII)

ПОРЯДОК

підготовки залізничних та автомобільних цистерн до наливу ПММ

| Найменування ПММ | Найменування злитого ПММ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | паливо для реактивних двигунів | бензини |  |  | розчинники, Б-70 | гаси | паливо дизельне нафтове, пічне побутове | паливо моторне | оливи |  |  |  |
|  |  | авіаційні етиловані | автомобільні етиловані | автомобільні неетиловані |  |  |  |  | I група | II група | III група | IV осьові |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Нафтова ароматика, високооктанові компоненти | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Паливо для ракетних двигунів | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бензини авіаційні етиловані | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Бензини автомобільні етиловані | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Бензини автомобільні неетиловані | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Розчинники, Б-70 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гаси освітлювальні і для технічних потреб | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Паливо дизельне для ГТУ, пічне побутове | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Палива моторні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Оливи 1 групи, домішки | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Оливи 2 групи | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Оливи 3 групи | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Оливи осьові | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |

__________
Примітки:

1. У разі наливу однойменних нафтопродуктів допускається підготовка цистерн відповідно до операції 4. За наявності механічних домішок їх потрібно видалити повністю і внутрішню поверхню протерти.

2. Перед наливом стінки цистерни протирають гасом або паливом для реактивних двигунів. Після обробки цистерн гарячою водою під тиском і просушування  їх стисненим повітрям протирати стінки не потрібно.

3. У період з листопада по березень включно підготовку проводять відповідно до операції 1.

4. Підготовку цистерн після зливу домішок ведуть відповідно до операції 1.

5. Цифри в таблиці означають операції:

0 – налив заборонено;

1 – видалити залишок, помити гарячою водою і просушити котел цистерни;

2 – видалити залишок, просушити та перевірити котел цистерни;

3 – видалити залишок;

4 – зачищення не потрібне (залишок не більше 1 см);

5 – зачищення не потрібне (залишок більше 3 см);

6 – видалити залишок, помити гарячою водою з розчинником і протерти котел цистерни.

6. Нові цистерни зі збільшеним об’ємом котла призначаються тільки для перевезення світлих нафтопродуктів і мають відповідний напис. Запломбовані після зливу цистерни, які використовуються для перевезення світлих нафтопродуктів, мають проходити профілактичну обробку відповідно до операції 3, для темних – через проміжок часу, що забезпечує збереження якості нафтопродуктів, які перевозять.

7. Після зливу домішків забороняється використовувати залізничні цистерни для наливу палива для реактивних двигунів, олив 1 групи, авіаційних бензинів.

8. Найменування олив за групами:

1 група:

вазелінова медична, телеграфна, гідравлічна, шарнірна, синтетична, АМГ-10, ИПМ-10, РМ, РМЦ, ВМ-1, ВМ-4, приладна, МГЕ-10А, для холодильних машин, рідина гальмівна, олива електроізоляційна синтетична (октол), оливи турбінні для гідротурбін і суднових газових турбін, конденсаторні, МТ, МК-8, МК-8п, МС-8, МС-8п, трансформаторні, швейні, веретенні, АУ, АУП, авіаційні для турбореактивних двигунів;

2 група:

автомобільні, автотракторні, дизельні, індустріальні, компресорні, суднові, парафінові, моторні, для високошвидкісних механізмів, гідросистем високонавантажених механізмів, парфумерні, сепараторні, консерваційна НГ-203;

3 група:

трансмісійні, циліндрові, сланцеві, прокатних станків, коробки передач, кермового управління, гіпоїдних передач, ПП,  сульфофрезол, ПН-6.