Додаток 7

до Порядку використання інженерного 
майна у Міністерстві оборони України 
та Збройних Силах України

(пункт 32 глави 5 розділу ІV)

ОСНОВНІ ВИМОГИ

до місць зберігання ЗІО

1. ІТ, ЕТЗ та ДТЗ при зберіганні розміщується у спеціально обладнаних місцях: опалюваних і неопалюваних сховищах, під навісами і на відкритих майданчиках.

2. Неопалюване сховище – капітальна споруда, обладнана для зберігання ІТ, ЕТЗ та ДТЗ і забезпечує її захист від дії атмосферних опадів, сонячної радіації, пилу, піску, вітру, різких перепадів температури і відносної вологості повітря.

Для підтримання температури і відносної вологості повітря в заданих межах, опалювані сховища додатково обладнуються системою опалювання і вентиляції.

Сховища, у яких зберігаються ІТ, ЕТЗ та ДТЗ, відповідають таким вимогам:

ворота відчиняються назовні або розсуваються, а за необхідності мають хвіртки для входу і виходу особового складу;

підлога з твердою поверхнею має витримувати навантаження, яке створюється технікою;

пороги зовнішніх воріт вищі за рівень підмостки і мають щитки для закриття щілин, які легко знімаються;

вікна засклені із захисними металевими сітками або ґратами і обладнані кватирками;

сховища мають природну або штучну вентиляцію; напівпідземні сховища обладнуються примусовою вентиляцією;

опалювані сховища, як правило, мають центральне опалювання; пічне опалювання допускається, як виняток, за узгодженням з органами пожежної безпеки Збройних Сил України;

в опалюваних сховищах температура повітря підтримується не нижче плюс 5° С, відносна вологість повітря не вище 70%, а добовий перепад температур не перевищує 5°С;

дах сховища витримує максимально можливе для цієї кліматичної зони снігове і вітрове навантаження.

3. Навіс – споруда напівзакритого типу, що захищає від прямої дії опадів і частково, – від сонячних променів.

Навіси відповідають таким вимогам:

мають обшивку з трьох сторін;

підлога має нахил 1-2° в бік, що не має обшивки;

при підвищенні підлоги навісу над поверхнею землі менш ніж на 20 см навколо нього влаштовується водовідвід;

дерев’яні конструкції навісів обробляються вогнетривкою сумішшю, а місця їх зіткнення з ґрунтом – антисептиками;

на місцевості навіси розташовуються таким чином, щоб вони були орієнтовані коротким або закритим боком у напрямку домінуючих вітрів.

4. Відкритий майданчик – ділянка місцевості, яка має огорожу з усіх сторін та призначена для зберігання ІТ, ЕТЗ та ДТЗ.

Відкриті майданчики відповідають таким вимогам:

мають тверде покриття на всій території або в місцях розміщення ІТ, ЕТЗ та ДТЗ;

за можливості мають прямокутну форму і орієнтовані коротким боком у напрямку домінуючих вітрів;

розміщуються на місцевості з незначним (2-3º) нахилом;

рівень поверхні вищий від рівня ґрунтових вод не менше ніж на 0,5 м. Ґрунт на майданчику витримує тиск не менше 0,5 МПа (5 кгс/см2);

Продовження додатка 7

навколо майданчика обладнуються водовідводи;

майданчик і місцевість навколо неї очищаються від рослинності на відстань не менше 10 м.

5. При плануванні місць зберігання передбачається можливість вільного виїзду техніки, що зберігається, без додаткових маневрувань.

6. Місця зберігання обладнуються освітленням, пристроями для захисту від блискавок та забезпечуються пожежним інвентарем, а сховища, крім того, – додатковим аварійним освітленням.

7. У сховищах обладнується робоче місце начальника сховища.

8. У сховищі на дошці документації розміщується:

план сховища зі схемою розміщення техніки;

інструкції з охорони праці та пожежної безпеки;

схема евакуації на випадок пожежі або стихійного лиха;

журнал реєстрації температури і відносної вологості повітря (тільки для опалюваних сховищ);

опис устаткування та інвентарю;

список пожежного розрахунку (вивішується тільки при проведенні ТО або внутрішньо-складських робіт).

9. Сховище, навіс і відкритий майданчик повинні мати номер, який встановлюється (кріпиться, наноситься): для сховища і навісу – у встановленому місці на стіні, для відкритого майданчика – на спеціальному вказівнику.

10. На кожне сховище (навіс) оформляється паспорт, за такою формою:

| ПАСПОРТ СХОВИЩА (НАВІСУ) |  |
| --- | --- |
| Відділ (підрозділ) _______________. Сховище (навіс) _________________ |  |
| Тип сховища (навісу) ____________________________________________ |  |
| Рік побудови сховища (навісу) _____________________________________ |  |
| Розміри: |  |
| довжина _______________ м; |  |
| ширина ______________ м; |  |
| висота ______________ м. |  |
| Площа сховища: |  |
| загальна _______________ м2 |  |
| корисна _____________ м2 |  |
| Сховище (навіс) ремонтувались: |  |
| поточним ремонтом ________________________________________ |  |
| (дата, що саме) |  |
| капітальним ремонтом ______________________________________ |  |
| (дата, що саме) |  |
| Ємність __________________________________________________________ |  |
| (вагонів, машиномісць) |  |
| __________________________________________________________________ |  |
| (дата, кількість вагонів, машиномісць) |  |
| Вільна площа на ___________________________________________________ |  |
| (дата, кількість вагонів, машиномісць) |  |
| Начальник відділу _________________________________________________ |  |
| (командир підрозділу) |  |
| Начальник сховища ________________________________________________ |  |
| 11. Паспорт виготовляється розміром 594х420 мм і фарбується у чорний колір. Текст паспорта пишеться білою масляною фарбою, а всі дані – крейдою. Паспорт вивішується на видному місці. Дані про завантаження та вільні площі показуються на кожне перше число місяця. До паспорта своєчасно вносяться необхідні зміни. |  |