Додаток 9
до Авіаційних правил України 
«Правила використання 
повітряного простору України»
(пункт 9 розділу VІI)

| ЗАТВЕРДЖУЮ ________________________________________ (посада керівника підприємства (організації), командир в/ч _____) ________________________________________ ініціали, прізвище _____ _________________ 20___ р. |  | ЗАТВЕРДЖУЮ _______________________________________ Директор ( _________________) РСП _______________________________________ ініціали, прізвище _____ _________________ 20___ р. |
| --- | --- | --- |

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ
щодо взаємодії між органом ОПР (відомчим органом УПР) 
аеродрому та відповідальною посадовою особою аеродрому 
(ЗПМ/вертодрому/пункту запуску аеростатів) 
під час виконання одночасних польотів 
у межах ТМА/CTR/AFIZ (ATCZ/ATCA) аеродрому

І. Загальні положення

1. Інструкція щодо взаємодії між органом ОПР (відомчим органом УПР) аеродрому ____________ та відповідальною посадовою особою аеродрому (ЗПМ/вертодрому/пункту запуску аеростатів) ____________ під час виконання одночасних польотів у межах ТМА/CTR/AFIZ (ATCZ/ATCA) аеродрому ____________ (далі - Інструкція) визначає порядок та процедури координації дій між посадовими особами органу ОПР (відомчого органу УПР) аеродрому ____________ та відповідальною посадовою особою аеродрому (ЗПМ/вертодрому/пункту запуску аеростатів) _______________ під час провадження відповідного виду діяльності з ВПП.

2. Взаємодія між посадовою особою органу ОПР аеродрому ____________ та відповідальною посадовою особою аеродрому (ЗПМ/вертодрому/пункту запуску аеростатів) ______________ здійснюється за допомогою оперативного електрозв’язку з документуванням переговорів.

3. Згідно з вимогами цієї Інструкції вносяться відповідні зміни до інструктивних і технологічних документів органу ОПР (відомчого органу УПР) аеродрому ____________ та відповідальної посадової особи аеродрому (ЗПМ/вертодрому/пункту запуску аеростатів) _______________.

4. Старшим координуючим органом з питань регулювання ВПП з метою забезпечення польотів на зазначених аеродромах є _______ центр ОрПР, який регулює ВПП з дотриманням державних пріоритетів у ВПП України.

ІІ. Нормативні посилання

Цю Інструкцію розроблено відповідно до вимог:

Положення про використання повітряного простору України;

Авіаційних правил України «Правила використання повітряного простору України».

ІІІ. Організація планування використання повітряного простору під час виконання польотів

1. Планування ВПП під час виконання польотів здійснюється відповідно до вимог Положення про використання повітряного простору України та Авіаційних правил України «Правила використання повітряного простору України».

Украероцентр щодоби складає план ВПП, який напередодні дня провадження діяльності надсилається до відповідних підрозділів на аеродромах України в частині, що їх стосується.

2. З метою забезпечення ефективного планування польотів на аеродромі (ЗПМ/вертодромі/пункті запуску аеростатів) _________________, які залежать від польотів на аеродромі ______________ відповідно до встановлених пріоритетів у ВПП, напередодні дня виконання польотів відповідальна посадова особа аеродрому (ЗПМ/вертодрому/пункту запуску аеростатів) _______________, розташованого у межах CTR/TMA/AFIZ (ATCZ/ATCA) аеродрому, запитує в органу ОПР (відомчого органу УПР) інформацію щодо плану прильоту/вильоту ПС на/з аеродрому _____________. Планування польотів на аеродромі (ЗПМ/вертодромі/пункті запуску аеростатів) _____________ здійснюється з урахуванням отриманого плану.

3. У день провадження діяльності з ВПП в районі аеродрому (ЗПМ/вертодрому/пункту запуску аеростатів) ______________ центр ОрПР на запит відповідальної посадової особи зазначеного аеродрому надає дозвіл та умови ВПП на весь період польотів з урахуванням можливості оперативної взаємодії відповідно до цієї Інструкції.

4. Під час запиту про умови ВПП відповідальна посадова особа аеродрому (ЗПМ/вертодрому/пункту запуску аеростатів) ______ доповідає центру ОрПР щодо наявності оперативного електрозв’язку з органом ОПР (відомчим органом УПР) аеродрому______________.

5. У разі відсутності оперативного електрозв’язку з органом ОПР (відомчим органом УПР) польоти на аеродромі (ЗПМ/вертодромі/пункті запуску аеростатів) _________________ забороняються.

ІV. Організація взаємодії під час виконання одночасних польотів 
на визначених аеродромах (ЗПМ/вертодромах/пунктах запуску аеростатів)

1. Відповідальна посадова особа аеродрому (ЗПМ/вертодрому/пункту запуску аеростатів) ______________ не пізніше ніж за 20 хв до запланованого часу початку польотів інформує посадову особу органу ОПР (відомчого органу УПР) аеродрому _____________ та узгоджує з ним план польотів, порядок використання спеціально встановлених зон та маршрутів у межах відповідного СТR/TMA/AFIZ (ATCZ/ATCA).

2. Посадова особа органу ОПР (відомчого органу УПР) аеродрому ________________ інформує відповідальну посадову особу аеродрому (ЗПМ/вертодрому/пункту запуску аеростатів) ________________ про очікувану повітряну обстановку на період виконання польотів.

3. Відповідальна посадова особа аеродрому (ЗПМ/вертодрому/пункту запуску аеростатів) _____________ не пізніше ніж за 10 хв до запланованого часу початку польотів повідомляє посадову особу органу ОПР (відомчого органу УПР) аеродрому _______________ про готовність до початку польотів або про їх скасування чи перенесення і протягом 5 хв від фактичного часу про їх закінчення або перерву тривалістю понад 1 годину.

4. Посадова особа органу ОПР (відомчого органу УПР) аеродрому ______________ надає дозвіл на початок польотів відповідно до узгодженого плану або забороняє їх. У разі заборони на виконання польотів зазначається причина заборони та визначається час початку польотів.

5. Управління польотами ПС у спеціально встановлених зонах та за спеціально встановленими маршрутами здійснює керівник польотів аеродрому (ЗПМ/вертодрому/пункту запуску аеростатів) ______________ у безпосередній взаємодії з органом ОПР (відомчим органом УПР) аеродрому ______________, який забезпечує ОПР/УПР у межах відповідного СТR/TMA/AFIZ (ATCZ/ATCA).

6. Орган ОПР аеродрому ________________ може забезпечувати ОПР ПС, що виконують польоти в межах відповідного AFIZ, СТR або TMA, поза межами спеціально встановлених зон та маршрутів, що використовуються аеродромом (ЗПМ/вертодромом), за правилами, передбаченими для GAT, тільки після отримання від відповідальної посадової особи аеродрому (ЗПМ/вертодрому) _____________ інформації про звільнення повітряного простору з урахуванням безпечних інтервалів ешелонування за зазначеним маршрутом.

7. Організація взаємодії у випадку вильоту ПС з аеродрому _________________:

1) посадова особа органу ОПР (відомчого органу УПР) аеродрому ______________ у разі вильоту ПС за встановленими маршрутами, на які впливає діяльність з ВПП в спеціально встановлених зонах аеродрому (ЗПМ/вертодрому/пункту запуску аеростатів) _____________, не пізніше ніж за _____ хв до розрахункового часу зльоту ПС інформує відповідальну посадову особу аеродрому (ЗПМ/вертодрому/пункту запуску аеростатів) _______________ щодо розрахункового часу зльоту, типу ПС, маршруту та висоти польоту і надає вказівку на звільнення зазначеного повітряного простору;

2) відповідальна посадова особа аеродрому (ЗПМ/вертодрому/пункту запуску аеростатів) _______________ вживає заходів щодо звільнення повітряного простору шляхом виведення ПС із цього повітряного простору на встановлені інтервали ешелонування та доповідає про це посадовій особі органу ОПР (відомчого органу УПР) аеродрому ________________;

3) виліт ПС з аеродрому ________________ за встановленими маршрутами, на які впливає діяльність з ВПП в спеціально встановлених зонах аеродрому (ЗПМ/вертодрому/пункту запуску аеростатів) ________________, дозволяється тільки після отримання інформації від відповідальної посадової особи аеродрому (ЗПМ/вертодрому/пункту запуску аеростатів) ______________ щодо звільнення повітряного простору з врахуванням безпечних інтервалів ешелонування за зазначеним маршрутом.

8. Організація взаємодії у випадку прильоту ПС на аеродром __________________:

1) посадова особа органу ОПР (відомчого органу УПР) аеродрому ________________ у разі прильоту ПС за встановленими маршрутами, на які впливає діяльність з ВПП в спеціально встановлених зонах аеродрому (ЗПМ/вертодрому) ______________, не пізніше ніж за _____ хв. до посадки ПС інформує відповідальну посадову особу аеродрому (ЗПМ/вертодрому/пункту запуску аеростатів) _________________ щодо типу ПС, маршруту та висоти польоту і надає вказівку на звільнення зазначеного повітряного простору;

2) відповідальна посадова особа аеродрому (ЗПМ/вертодрому/пункту запуску аеростатів) ________________ вживає заходів щодо звільнення повітряного простору шляхом виведення ПС із зазначеного повітряного простору на встановлені інтервали ешелонування та доповідає про це посадовій особі органу ОПР (відомчого органу УПР) аеродрому _______________;

3) перетинання ПС повітряного простору спеціально встановлених зон, що використовуються аеродромом (ЗПМ/вертодромом/пунктом запуску аеростатів) _______________, дозволяється тільки після отримання інформації від відповідальної посадової особи аеродрому (ЗПМ/вертодрому/пункту запуску аеростатів) щодо звільнення повітряного простору з врахуванням безпечних інтервалів ешелонування за зазначеним маршрутом.

Примітки: 1.	Під час визначення часових інтервалів щодо надання вказівки про звільнення зазначеного повітряного простору відповідно до підпункту 1 пункту 7 та підпункту 1 пункту 8 розділу ІV цієї Інструкції враховується розташування спеціально встановлених зон відносно аеродрому, встановлених схем прибуття/заходження на посадку та вильоту для різних магнітних курсів зльоту/посадки аеродрому тощо, але зазначені часові інтервали повинні забезпечити звільнення повітряного простору з врахуванням безпечних інтервалів ешелонування не менше ніж за 10 хв до входу ПС до повітряного простору спеціально встановлених зон з урахуванням буферів.

2.	Під час визначення порядку зв’язку в процесі взаємодії відповідно до цієї Інструкції зазначаються телефонні номери посадових осіб органів ОПР (відомчого органу УПР) та відповідальної посадової особи аеродрому (ЗПМ/вертодрому/пункту запуску аеростатів).

3.	Замість риски ( _______ ) зазначається відповідна назва центру ОрПР, аеродрому (ЗПМ/вертодрому/пункту запуску аеростатів).

4.	Відповідальною посадовою особою аеродрому (ЗПМ/ вертодрому/пункту запуску аеростатів) та посадовою особою органу ОПР (відомчого органу УПР) зазначається конкретна посадова особа з урахуванням конкретних умов та обставин.