ДОДАТОК II

МІНІМАЛЬНІ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ТАБЛИЧОК

- Зовнішні характеристики

  - Форма та кольори табличок визначені в секції 3 відповідно до їх конкретного значення (таблички на позначення заборони, попередження, обов’язкової дії, шляхів евакуації, аварійного та протипожежного обладнання).

  - Піктограми повинні бути якомога простішими та містити лише суттєві деталі.

  - Використовувані піктограми можуть незначним чином відрізнятися або бути детальнішими від піктограм, наведених у секції 3, за умови що вони передають таке саме значення і жодні відмінності або адаптування не змінюють їх значення.

  - Таблички повинні бути виготовлені з ударо- та атмосферостійкого матеріалу, придатного для використання у відповідному навколишньому середовищі.

  - Розміри та колориметричні й фотометричні характеристики табличок повинні бути такими, щоб таблички були добре видимими та зрозумілими.

- Умови використання

  - Таблички в принципі необхідно встановлювати на відповідній висоті таким чином, щоб вони відповідали лінії погляду, з урахуванням будь-яких перешкод або в пункті доступу до ділянки, у випадку загальної небезпеки, або в безпосередній близькості певної небезпеки або об’єкта та в добре освітленому, легкодоступному та видимому місці.

Без обмеження положень Директиви 89/654/ЄЕС, у разі недостатнього природного освітлення необхідно використовувати флуоресцентні кольори, світловідбивні матеріали або штучне освітлення.

  - Табличку необхідно прибрати, якщо позначувана нею ситуація припиняє існувати.

- Таблички

  - Знаки заборони

Зовнішні характеристики:

— кругла форма

— чорна піктограма на білому фоні з червоним обрамленням та діагональною лінією (червоний колір повинен займати не менше 35 % поверхні знака).

Знак

| Курити заборонено | Відкритий вогонь і куріння заборонено | Входити пішки заборонено |
| --- | --- | --- |

| Гасіння водою заборонено | Вода не придатна для пиття | Стороннім вхід заборонено |
| --- | --- | --- |

| В’їзд виробничого транспорту заборонено | Торкатися заборонено |
| --- | --- |

  - Попереджувальні знаки

Зовнішні характеристики:

— трикутна форма

— чорна піктограма на жовтому фоні з чорним обрамленням (жовтий колір повинен займати не менше 50 % поверхні знака).

| Вогненебезпечні матеріали або висока температура (1) | Вибухонебезпечні речовини | Отруйні речовини |
| --- | --- | --- |

_______________ 
(1) У разі відсутності окремого знака на позначення високої температури

| Їдкі речовини | Радіоактивні речовини | Підвішений вантаж |
| --- | --- | --- |

| Виробничий транспорт | Небезпечна електрична напруга | Загальна небезпека (*1) |
| --- | --- | --- |
| (*1) Цей попереджувальний знак не використовують для попередження про небезпечні хімічні речовини або суміші, окрім випадків, коли попереджувальний знак використовують відповідно до другого параграфа секції 5 додатка III для позначення місць зберігання небезпечних хімічних речовин або сумішей. |  |  |

| Лазерне випромінювання | Пожежонебезпечні речовини. Окиснювачі | Неіонізуюче випромінювання |
| --- | --- | --- |

| Сильне магнітне поле | Небезпека спіткнутися | Небезпека падіння |
| --- | --- | --- |

| Біологічна небезпека (*2) | Низька температура |
| --- | --- |
| (*2) Піктограма, встановлена в Директиві Ради 90/679/ЄЕС від 26 листопада 1990 року про захист працівників від ризиків, пов’язаних із контактом з біологічними агентами на роботі (Сьома окрема директива в розумінні статті 16(1) Директиви 89/391/ ЄЕС / ОВ № L 374, 31.12.1990, с. 1. |  |

  - Зобов’язувальні знаки

Зовнішні характеристики:

— кругла форма

— біла піктограма на синьому фоні (синій колір повинен займати не менше 50 % поверхні знака).

| Необхідно носити захисні окуляри | Необхідно носити захисний шолом | Необхідно носити засоби для захисту органів слуху |
| --- | --- | --- |

| Необхідно користуватися засобами для захисту органів дихання | Необхідно носити захисне взуття | Необхідно носити захисні рукавиці |
| --- | --- | --- |

| Необхідно носити захисний одяг | Необхідно носити щиток для захисту обличчя | Необхідно користуватися захисним поясом |
| --- | --- | --- |

| Необхідно пересуватися пішки | Загальна небезпека (за необхідності з додатковим знаком) |
| --- | --- |

  - Рятувальні знаки

Зовнішні характеристики:

— прямокутна або квадратна форма

— біла піктограма на зеленому фоні (зелений колір повинен займати не менше 50 % поверхні знака).

Напрямок руху до безпечного виходу

Напрямок руху (додатковий інформаційний знак)

| Пункт надання першої допомоги | Ноші | Аварійний душ | Пристрій для промивання очей |
| --- | --- | --- | --- |

Телефонний апарат для аварійних викликів

  - Знаки пожежної безпеки

Зовнішні характеристики:

— прямокутна або квадратна форма

— біла піктограма на червоному фоні (червоний колір повинен займати не менше 50 % поверхні знака).

| Пожежний рукав. Пожежний кран-комплект | Драбина | Вогнегасник | Телефонний апарат для оповіщення про пожежу |
| --- | --- | --- | --- |

Напрямок руху (додатковий інформаційний знак)