Додаток 8
до Методики віднесення масиву поверхневих вод 
до одного з класів екологічного та хімічного станів 
масиву поверхневих вод, а також віднесення 
штучного або істотно зміненого масиву 
поверхневих вод до одного з класів 
екологічного потенціалу штучного 
або істотно зміненого масиву поверхневих вод
(пункт 2 розділу V)

ЕКОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ЯКОСТІ (ЕНЯ) 
для визначення хімічного стану масиву поверхневих вод

| Назва речовини | Середньорічна концентрація (ЕНЯСР), мкг/дм3 |  | Максимально допустима концентрація, (ЕНЯMAХ), мкг/дм3 |  | Концентрація у біоті (живі водні організми)(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | річки, озера, штучні / істотно змінені масиви поверхневих вод | перехідні води, прибережні води | річки, озера, штучні / істотно змінені масиви поверхневих вод | перехідні, прибережні води |  |
| Алахлор | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |  |
| Антрацен** | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Атразин | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 2,0 |  |
| Бензол | 10 | 8 | 50 | 50 |  |
| Бромовані дифенілові етери (ефіри)(1) |  |  | 0,14 | 0,014 | 0,0085 |
| Кадмій і його сполуки (залежно від твердості води)(2) | ≤0,08 (клас 1) 0,08 (клас 2) 0,09 (клас 3) 0,15 (клас 4) 0,25 (клас 5) | 0,2 | ≤0,45 (клас 1) 0,45 (клас 2) 0,6 (клас 3) 0,9 (клас 4) 1,5 (клас 5) | ≤0,45 (клас 1) 0,45 (клас 2) 0,6 (клас 3) 0,9 (клас 4) 1,5 (клас 5) |  |
| Tетрахлорметан (чотирихлористий вуглець) | 12 | 12 | не застосовується | не застосовується |  |
| Хлоралкани, C10-13 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| Хлорфенвінфос суміш цис- і транс-ізомерів | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |  |
| Хлорпірифос (хлорпірифос-етил) | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,1 |  |
| Циклодієнові пестициди: алдрин діелдрин ендрин ізодрин |  =0,01 |  =0,005 | не застосовується | не застосовується |  |
| ДДТ(3) | 0,025 | 0,025 | не застосо-вується | не застосо-вується |  |
| Пара-пара-ДДТ | 0,01 | 0,01 | не застосовується | не застосовується |  |
| 1,2-Дихлоретан | 10 | 10 | не застосовується | не застосовується |  |
| Дихлорметан (хлористий метилен) | 20 | 20 | не застосовується | не застосовується |  |
| Ди(2-етилгексил)-фталат | 1,3 | 1,3 | не застосовується | не застосовується |  |
| Діурон | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 |  |
| Ендосульфан** | 0,005 | 0,0005 | 0,01 | 0,004 |  |
| Флуорантен | 0,0063 | 0,0063 | 0,12 | 0,12 | 30 |
| Гексахлорбензол** |  |  | 0,05 | 0,05 | 10 |
| Гексахлорбутадієн** |  |  | 0,6 | 0,6 | 55 |
| Гексахлорциклогексан (ліндан)** | 0,02 | 0,002 | 0,04 | 0,02 |  |
| Ізопротурон | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 |  |
| Свинець та його сполуки | 1,2(6) | 1,3 | 14 | 14 |  |
| Ртуть та її сполуки** |  |  | 0,07 | 0,07 | 20 |
| Нафталін | 2 | 2 | 130 | 130 |  |
| Нікель та його сполуки | 4(6) | 8,6 | 34 | 34 |  |
| Нонилфеноли (4-нонилфенол)** | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 2,0 |  |
| Октилфеноли (4-(1,1, 3,3-тетраметил-бутил)-фенол) | 0,1 | 0,01 | не застосовується | не застосовується |  |
| Пентахлорбензол** | 0,007 | 0,0007 | не застосовується | не застосовується |  |
| Пентахлорфенол | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 |  |
| Поліароматичні вуглеводні(4): бензо(а)пірен бензо(b)флуорантен бензо(k)флуорантен бензо(g,h,i,)перілен індено(1,2,3-cd)пірен | 1.7·10-4 Примітка 1 Примітка 1 Примітка 1 Примітка 1 | 1.7·10-4 Примітка 1 Примітка 1 Примітка 1 Примітка 1 | 0,27 0,017 0,017 8,2·10-3 не застосовується | 0,027 0,017 0,017 8,2·10-4 не застосовується | 5 Примітка 4 Примітка 4 Примітка 4 Примітка 4 |
| Симазин | 1 | 1 | 4 | 4 |  |
| Тетрахлоретилен | 10 | 10 | не застосовується | не застосовується |  |
| Трихлоретилен | 10 | 10 | не застосовується | не застосовується |  |
| Сполуки трибутилолова (трибутилолова катіон) | 0,0002 | 0,0002 | 0,0015 | 0,0015 |  |
| Трихлорбензоли | 0,4 | 0,4 | не застосовується | не застосовується |  |
| Трихлорметан (хлороформ) | 2,5 | 2,5 | не застосовується | не застосовується |  |
| Трифлуралін | 0,03 | 0,03 | не застосовується | не застосовується |  |
| Дикофол | 1,3·10-3 | 3,2·10-5 | не застосовується | не застосовується | 33 |
| Перфтороктановий сульфонат і його похідні (ПФОС) | 6,5·10-4 | 1,3·10-4 | 36 | 7,2 | 9,1 |
| Квіноксифен | 0,15 | 0,015 | 2,7 | 0,54 |  |
| Діоксини і діоксиноподібні сполуки |  |  | не застосовується | не застосовується | cума для ПХДД+ ПХДФ+ ПХБ-ДП 0,0065 мкг/кг ТП Примітка 7 |
| Аклоніфен | 0,12 | 0,012 | 0,12 | 0,012 |  |
| Аклоніфен | 0,012 | 0,0012 | 0,04 | 0,004 |  |
| Цибутрин | 0,0025 | 0,0025 | 0,016 | 0,016 |  |
| Циперметрин | 8·10-5 | 8·10-6 | 6·10-4 | 6·10-5 |  |
| Дихлофос | 6·10-4 | 6·10-5 | 7·10-4 | 7·10-5 |  |
| Гексабромцикло-додекан (ГБЦДД)- | 0,0016 | 0,0008 | 0,5 | 0,05 | 167 |
| Гептахлор і гептахлорепоксид | 2·10-7 | 1·10-8 | 3·10-4 | 3·10-5 | 6,37 Ч 10-3 |
| Тербутрин | 0,065 | 0,0065 | 0,34 | 0,034 |  |

Примітки.	1. 	Для групи бромовані дифенілові етери (ефіри) концентрації відносять до суми концентрацій похідних сполук з номерами 28, 47, 99, 100, 153 і 154.

2. 	Для кадмію і його сполук значення концентрацій варіюються залежно від жорсткості води, як зазначено в п’яти класах (клас 1: <40 мг CaCO3 / дм3, клас 2: від 40 до <50 мг CaCO3 / дм3, клас 3: від 50 до <100 мг CaCO3 / дм3, клас 4: 100 до <200 мг СаСО3 / дм3, клас 5: ≥200 мг СаСО3 / дм3).

3. 	ДДТ в цілому містить суму ізомерів 1,1,1-трихлор-2,2-біс (п-хлорфеніл) етан; 1,1,1-трихлор-2 (о-хлорфеніл) -2- (п-хлорфеніл) етан; 1,1-дихлор-2,2-біс (п-хлорфеніл) етилену; і 1,1-дихлор-2,2-біс (п-хлорфеніл) етан.

4. 	Для групи поліароматичних вуглеводнів (ПАВ) концентрації у біоті та середньорічні концентрації у воді відносять до концентрації бенз(а)пірену, на токсичності якого вони засновані. Бенз(а)пірен можна розглядати як маркер для інших ПАВ. Тільки бенз(а)пірен слід контролювати для порівняння з концентрацією у біоті або середньорічною концентрацією у воді.

5. 	Якщо не зазначено інше, концентрації в біоті відносять до риби. Для речовин флуорантен і ПАВ концентрації в біоті відносять до ракоподібних і молюсків. Для цілей визначення хімічного стану масиву поверхневих вод моніторинг флуорантену і ПАВ у рибі не підходить. Для речовини діоксини концентрації в біоті відносять до риби, ракоподібних і молюсків.

6. 	Ці концентрації відносять до біодоступної концентрації речовин.

7.	ПХДД: поліхлоровані дібензо-п-діоксини; ПХДФ: поліхлоровані дібензофурани; ПХБ-ДП: діоксиноподібні поліхлоровані біфеніли; ТП: інші токсичні похідні.