Додаток 63

до Інструкції з контролю якості 
пально-мастильних матеріалів 
та спеціальних рідин у державній 
авіації України

(пункт 13 розділу Х)

CУМІСНІСТЬ
олив для газотурбінних двигунів

| Оливи | Для ТРД |  |  |  |  |  |  |  | Для ТВД |  |  | Для вертольотів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МС-8П | МС-8РК | ВНИИ НП 50-1-4Ф | ИПМ-10 | 36/1 КУА | ВТ-301 | ВНИИ НП 50-1-4у | ПТС-225 | МН-7, 5У | М/С (75:25) | М/С (25:75) | Б-3В | ЛЗ-240 | TN-98 |
| МС-8П |  | С | С | С | - | - | С | - | - | - | - | - | - | - |
| МС-8РК | С |  | С | С | - | - | С | - | - | - | - | - | - | - |
| ВНИИ НП 50-1-4Ф | С | С |  | С | С | - | С | - | - | - | - | - | - | - |
| ИПМ-10 | С | С | С |  | Сх | Н | С | С | - | - | - | Сх | С | - |
| 36/1КУА | - | - | С | Сх |  | - | С | С | - | - | - | С | С | - |
| ВТ-301 | - | - | - | Н | Н |  | - | Н | - | - | - | - | - | - |
| ВНИИ НП 50-1-4у | С | С | С | С | С | - |  | С | - | - | - | - | - | - |
| ПТС-225 | - | - | - | С | С | Н | С |  | - | - | - | - | - | - |
| МН-7, 5У | - | - | - | - | - | - | - | - |  | С | С | - | - | - |
| М/С (75:25) | - | - | - | - | - | - | - | - | С |  | С | - | - | - |
| М/С (25:75) | - | - | - | - | - | - | - | - | С | С |  | - | - | - |
| Б-3В | - | - | - | Сх | С | - | - | - | - | - | - |  | С | Сх |
| ЛЗ-240 | - | - | - | С | С | - | - | - | - | - | - | С |  | - |
| TN-98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сх | - |  |

Примітки:

1. С – оливи сумісні. У разі заміни однієї оливи на іншу промивання системи оливою, яку вже заправляли, не вимагається.

2. Н – оливи не сумісні. У разі заміни однієї оливи на іншу необхідне дворазове промивання системи оливою, якою її знову заправляють.

3. х – оливи змішуються між собою, але їх суміші за експлуатаційними властивостями гірші кожної окремої із змішаних олив. У разі заміни необхідне одноразове промивання системи оливою, якою її заправляють.

4. Сумісність олив іноземного виробництва така  сама, як для вітчизняних аналогів.

5. Прочерки в графах означають, що ці оливи не застосовують у жодному виробі і тому вони не підлягають дослідженню.