Додаток 2 
до підпунктів 2.2.7, 2.2.8, 5.2.1, 6.1.3 Інструкції з боротьби за живучість суден внутрішнього плавання

### Маркування запірних пристроїв суднової вентиляції

| Маркувальний знак | Закривки, які маркірують | Порядок задраювання (віддраювання) за тривогами |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | На закривках вентиляції, яка обслуговує фільтри вентиляційних установок, а також на пристроях, що встановлені на повітряних трубках танків (цистерн) прісної води, в яких містяться фільтруючі коробки або фільтри-поглиначі, і на закривках вентиляції машинного відділення, на яких установлені фільтри грубого очищення повітря | Повинні бути завжди задраєні, віддраюються за загальносудновою тривогою тільки у разі наявності хімічної або радіаційної небезпеки. Про віддраювання і задраювання робиться запис у судновому журналі |  |
|  | На закривках вентиляції приміщень, закривки яких мають маркування “Б”, а також на закривках вентиляції головного командного пункту, запасних постів керування та інших приміщень, у яких перебувають члени екіпажу за тривогами, які не ввійшли в групу “Х”. Закривки вентиляції акумуляторних приміщень не маркіруються | Задраюються за загальносудновою тривогою тільки у разі наявності хімічної, радіаційної або пожежної небезпеки. У разі потреби можуть бути віддраєні за дозволом з головного командного пункту. Час віддраювання і задраювання записується у судновий журнал |  |

Продовження додатка 2

|  | 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На закривках вентиляції машинних приміщень, які не ввійшли в групу “Х”, і на головках повсякденної вентиляції танків (цистерн) прісної води | Задраюються за загальносудновою тривогою тільки у разі наявності хімічної, радіаційної або пожежної небезпеки після віддраювання закривок з маркуванням “Х”. У виняткових випадках можуть бути віддраєні за дозволом з головного командного пункту. Час віддраювання і задраювання записується у судновий журнал |  |
|  |  | На закривках усіх інших зовнішніх запірних пристроїв вентиляції, які не ввійшли в групи “Х”, “С”, “Б” | Закривки повинні бути задраєні за загальносудновою тривогою тільки у разі наявності хімічної, радіаційної або пожежної небезпеки. У разі потреби можуть бути віддраєні за дозволом або за командою з головного командного пункту. Час віддраювання і задраювання записується у судновий журнал |  |

Директор

Державного департаменту

морського і річкового транспорту									В.Г. Работньов