ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 лютого 2020 р. № 41

ЗМІНИ, 
що вносяться до Плану використання радіочастотного ресурсу України

1. У розділі I:

1) позицію 19 викласти в такій редакції:

| “19. Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800 | фіксована | стільниковий радіозв’язок | TIA/EIA/ IS-95 TIA/EIA/ IS-2000 | TIA/EIA-98-E TIA-866-A TIA/EIA-97-E TIA-864-A |  | 824,07-834,15 МГц 869,07-879,15 МГц | смуги радіочастот 824,07-834,15 МГц і 869,07-879,15 МГц є парними та можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби. З 1 червня 2020 р. смуги радіочастот 832,895-834,145 МГц, 877,895-879,145 МГц використовуються за умови відсутності передавання сигналів для голосового зв’язку та максимальної потужності на вході передавальної антени 5 Вт. РЕЗ радіотехнології “Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800” не повинні створювати завад РЕЗ радіотехнологій “Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM”, “Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900” та “Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT”, для цього рівень небажаних випромінювань для передавачів базових станцій радіотехнології “Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800” не повинен перевищувати -86 дБм у смузі частот 100 кГц у діапазоні частот 882-915 МГц. | 1 січня 2025 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | Використання окремих смуг радіочастот обмежується умовами електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального користування Л01, Д01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 834,15-842,965 МГц 879,15-887,965 МГц | смуги радіочастот 834,15- 842,965 МГц і 879,15-887,965 МГц є парними та можуть використовуватися в інтересах рухомої радіослужби. Використання окремих смуг радіочастот обмежується умовами електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального користування Л01, Д01 | 1 липня 2020 р.”; |

2) доповнити розділ позицією 19.1 такого змісту:

| “19.1. Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM | рухома, за винятком повітряної рухомої | стільниковий радіозв’язок | E-GSM | ДСТУ ETSI EN 301 502 ДСТУ ETSI EN 301 511 ETSI TS 145 005 | ERC/DEC (97)02 | 880,1-890,1 МГц 925,1-935,1 МГц | смуги радіочастот 880,1-890,1 МГц, 925,1-935,1 МГц є парними Л01, Д01 Використання смуг радіочастот рухомою радіослужбою в усіх регіонах обмежено умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення. РЕЗ радіотехнології “Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM” повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад і завад з блокування від радіотехнологій “Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800” і “Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT”. Додаткове ослаблення у приймальних трактах базових станцій E-GSM повинно бути не менше ніж 43 дБ у діапазоні частот 869-879,15 МГц. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | Використання базових станцій пікосот (Pico BTS) здійснюється виключно операторами стільникового зв’язку, що мають відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України, відповідно до Д03 за умови нестворення шкідливих завад для РЕЗ спеціальних користувачів”; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3) позицію 22.1 викласти в такій редакції:

| “22.1. Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT | рухома |  |  |  | стільниковий радіозв’язок | LTE (та подальші релізи) |  | ETSI EN 301 908-1 ETSI EN 301 908-13 ETSI EN 301 908-14 ETSI EN 301 908-15 ETSI TS 137 145 ETSI EN 301 908-18 ETSI EN 301 908-2 ETSI EN 301 908-3 ETSI EN 301 908-11 |  | ITU-R M.2012 М.687 М.817 М.1034 М.1035 М.1036 М.1455 М.1457 рішення ЄК 2010/267/EU ECC Report 256 |  | 791-801 МГц 832-842 МГц |  |  | смуги радіочастот 791-801 МГц і 832-842 МГц є парними. Використання смуг радіочастот рухомою радіослужбою обмежено в усіх регіонах умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення. Використання базових станцій ІМТ до завершення проведення конверсії щодо цифрового наземного телевізійного мовлення здійснюється за умови нестворення шкідливих завад РЕЗ цифрового наземного телевізійного мовлення у смузі 790-862 МГц та невимагання захисту від них. Базові станції пікосот (Pico BTS) та архітектури Home eNode B із потужністю випромінювання до 250 мВт використовуються всередині приміщень відповідно до Б01 за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв’язку, що має відповідну ліцензію. Використання широкосмугових канальних повторювачів LTE/UMTS у межах смуг і регіонів, в яких відсутні обмеження, з максимальною вихідною потужністю передавача до 250 мВт із ненаправленими інтегрованими/ конструктивними антенами та обмеженням максимальної еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до 250 мВт здійснюється на умовах кінцевого обладнання (Б01). До таких повторювачів застосовується положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1396). Впровадження радіотехнології здійснюється з 1 квітня 2020 року Л01, Д01, К01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | LTE (та подальші релізи) |  | ETSI EN 301 908-1 ETSI EN 301 908-13 ETSI EN 301 908-14 ETSI EN 301 908-15 ETSI TS 137 145 |  | ITU-R M.2012 М.687 М.817 М.1034 М.1035 М.1036 М.1455 М.1457 ECC Report 256 |  | 827,8-834 МГц 872,8-879 МГц |  | смуги радіочастот 827,8-834 МГц і 872,8-879 МГц є парними. Використання смуг радіочастот рухомою радіослужбою обмежено в усіх регіонах умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального призначення. Смуги радіочастот можуть використовуватися радіотехнологією “Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT” та іншими радіотехнологіями. РЕЗ радіотехнології “Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT” не повинні створювати завад РЕЗ радіотехнологій “Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM”, “Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900” та “Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT”, для цього рівень небажаних випромінювань передавачів базових станцій радіотехнології “Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT” не повинен перевищувати -86 дБм у смузі частот 100 кГц у діапазоні частот 882-915 МГц. Базові станції пікосот (Pico BTS) і архітектури Home eNode B із потужністю випромінювання до 250 мВт використовуються всередині приміщень відповідно до Б01 за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв’язку, що має відповідну ліцензію. Використання широкосмугових канальних повторювачів LTE/UMTS у межах смуг і регіонів, в яких відсутні обмеження, з максимальною вихідною потужністю передавача до 250 мВт із ненаправленими інтегрованими/ конструктивними антенами та обмеженням максимальної еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до 250 мВт здійснюється на умовах кінцевого обладнання (Б01). До таких повторювачів застосовується положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1396). Впровадження радіотехнології здійснюється з 1 квітня 2020 року Л01, Д01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | LTE (та подальші релізи) UMTS (та подальші релізи) |  | ETSI EN 301 908-1 ETSI EN 301 908-13 ETSI EN 301 908-14 ETSI EN 301 908-15 ETSI TS 137 145 ETSI EN 301 908-2 ETSI EN 301 908-3 ETSI EN 301 908-11 ETSI EN 301 908-18 |  | ITU-R M.2012 М.687 М.817 М.1034 М.1035 М.1036 М.1455 М.1457 рішення ЄК 2009/766/EC 2011/251/EU 2010/166/EU 2018/637 ECC Report 256 |  | 888,8-906 МГц 933,8-951 МГц |  |  | смуги радіочастот 888,8-906 МГц і 933,8-951 МГц є парними. Смуги радіочастот можуть використовуватися радіотехнологією “Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT” та іншими радіотехнологіями. РЕЗ радіотехнології “Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT” повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад та завад з блокування від радіотехнологій “Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800” і “Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT”. Додаткове ослаблення у приймальних трактах базових станцій IM T повинно бути не менше ніж 43 дБ у діапазоні частот 869-879,15 МГц. Базові станції пікосот (Pico BTS) і архітектури Home eNode B із потужністю випромінювання до 250 мВт використовуються всередині приміщень відповідно до Б01 за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв’язку, що має відповідну ліцензію. Використання широкосмугових канальних повторювачів LTE/UMTS у межах смуг і регіонів, в яких відсутні обмеження, з максимальною вихідною потужністю передавача до 250 мВт із ненаправленими інтегрованими/ конструктивними антенами та обмеженням максимальної еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності до 250 мВт здійснюється на |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | умовах кінцевого обладнання (Б01). До таких повторювачів застосовується положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1396). Впровадження радіотехнології здійснюється з 1 липня 2020 року Л01, Д01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LTE (та подальші релізи) UMTS (та подальші релізи) | ETSI EN 301 908-1 ETSI EN 301 908-2 ETSI EN 301 908-3 ETSI EN 301 908-11 ETSI EN 301 908-13 ETSI EN 301 908-14 ETSI EN 301 908-15 ETSI TS 137 145 ETSI EN 301 908-18 ETSI EN 301 511 ETSI EN 301 502 ETSI EN 303 609 ETSI TS | ITU-R M.2012 M.687 M.817 M.1034 M.1035 M.1036 M.1455 M.1457 ECC/DEC/ (06)13 рішення ЄК 2009/766/EC 2011/251/EU ECC/DEC/ (06)07 рішення ЄК 2008/294/EC 2013/654/EU (EU) 2016/2317 рекомендація ЄК 2008/295/EC ECC/DEC/ | 1710-1785 МГц 1805-1880 МГц | смуги радіочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц є парними. Використання РЕЗ на борту повітряних та морських суден здійснюється відповідно до рекомендацій ЄС 2008/295/EC, 2010/167/EC і згідно з технічними та експлуатаційними вимогами, визначеними у рішеннях ЄК 2008/294/EC, 2013/654/EU, (EU) 2016/2317, 2010/166/EU, (EU) 2017/191. Базові станції пікосот (Pico BTS) і архітектури Home eNode B із потужністю випромінювання до 250 мВт використовуються всередині приміщень відповідно до Б01 за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв’язку, що має відповідну ліцензію. Смуги радіочастот можуть використовуватися радіотехнологією “Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT” та радіотехнологією “Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800” за умови видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у цьому діапазоні на конкурсних або |  |

|  |  |  |  | 145 005 ETSI EN 302 480 | (08)08 рішення ЄК 2010/166/EU (EU) 2017/191 рекомендація ЄК 2010/167/EC резолюція 223 (ВКР-15) ECC/REC/ (08)02 ECC Rep 040 ECC Rep 041 ECC Rep 082 ECC Report 256 |  | тендерних засадах із початком дії таких ліцензій з 1 липня 2018 року. З метою захисту прав споживачів умови конкурсу або тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у цих смугах повинні передбачати можливість забезпечення безперервності надання телекомунікаційних послуг споживачам діючими користувачами в межах певних смуг радіочастот, визначених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, за участю цих користувачів Л01, Д01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LTE (та подальші релізи) 5G NR (та подальші релізи) | ETSI EN 301 908-1 ETSI EN 301 908-14 ETSI EN 301 908-18 | ITU-R M.2083-0 ECC Rep 254 ECC Rep 281 CEPT Rep 049 CEPT Rep 067 | 3700-3800 МГц | смуги радіочастот можуть використовуватися радіотехнологією “Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT” та іншими радіотехнологіями з 1 січня 2020 р. за умови видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у цьому діапазоні на конкурсних або тендерних засадах Л01, Д01 |  |
|  | рухома, за винятком повітряної рухомої | стільниковий радіозв’язок | LTE (та подальші релізи) UMTS (та подальші релізи) | ETSI EN 301 908-1 ETSI EN 301 908-13 ETSI EN 301 908-14 ETSI EN 301 908-15 ETSI EN 301 908-18 ETSI TS 137 145 | ITU-R M.2012 ECC/DEC/ (05)05 ECC/REC/ (11)05 рішення ЄК 2008/477/EC ECC Report 256 | 2510-2545 МГц 2565-2570 МГц 2630-2665 МГц 2685-2690 МГц | смуги радіочастот 2510-2545 МГц і 2630-2665 МГц, 2565-2570 МГц і 2685-2690 МГц є парними. Використання смуг радіочастот 2630-2635 МГц і 2640-2660 МГц рухомою радіослужбою обмежено в Житомирській і Запорізькій областях умовами забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціального користування. Базові станції архітектури Home eNode B із потужністю випромінювання до 250 мВт використовуються всередині приміщень відповідно до Б01 за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв’язку, що має відповідну ліцензію. Смуги радіочастот можуть використовуватися радіотехнологією “Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT” та іншими радіотехнологіями з 1 січня 2018 р. за умови видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у цьому діапазоні на конкурсних або тендерних засадах після їх вивільнення існуючими користувачами Л01, Д01 |  |
|  |  |  | LTE (та подальші релізи) 5G NR (та подальші релізи) | ETSI EN 301 908-1 ETSI EN 301 908-14 ETSI EN 301 908-18 | ITU-R M.2083-0 ECC Rep 281 CEPT Rep 049 CEPT Rep 067 | 3400-3600 МГц | смуги радіочастот можуть використовуватися радіотехнологією “Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT” та іншими радіотехнологіями з 1 січня 2020 р. за умови видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у цьому діапазоні на конкурсних або тендерних засадах Л01, Д01”. |  |

- 2. У розділі IІ позицію 5 виключити.