Символи на авіаційних картах погоди

Таблиця 3

|  | Положення центрів тиску в гПа |
| --- | --- |
| L | Центр низького тиску |
| H | Центр високого тиску |
| 20 | Напрямок і швидкість переміщення Центрів баричних систем і фронтальних розділів (км/год.) |
|  | Висота ізотерми 0° C |
|  | Центр високої тропопаузи |
|  | Центр низької тропопаузи |
|  | Висота тропопаузи |
|  | Положення, швидкість і рівень максимального вітру |
|  | Стрілки з оперенням |
|  | Струминна течія з подвійною рискою |
|  | Лінія конвергенції |
|  | Внутрішньотропічна зона конвергенції |
|  | Стан моря |
|  | Сильний приземний вітер на значному просторі |

Умовні позначення фронтів

Таблиця 4

|  | Холодний фронт на рівні поверхні землі |
| --- | --- |
|  | Теплий фронт на рівні поверхні землі |
|  | Фронт оклюзії на рівні поверхні землі |
|  | Стаціонарний фронт на рівні поверхні землі |

| Примітки: | 1. Зубчастою лінією на картах виділяються зони особливих явищ погоди, а пунктирною лінією окреслюються зони CAT. 2. Вісь струминної течії (жирна лінія) починається і закінчується в точках, де прогнозована швидкість вітру досягає 150 км/год. Подвійна риска на осі струминної течії означає зміну її висоти на 1000 м або більше та/або швидкості максимального вітру на 37 км/год. або більше. Вертикальна протяжність струминної течії вказана (в ешелонах) нижче ешелону, що означає висоту осі течії. Наприклад, напис +20/-30 нижче напису FL270 означає, що ізотаха 150 км/год. знаходиться вище на 2000 футів (FL290) та нижче на 3000 футів (FL240) осі струминної течії. 3. Символ сильного приземного вітру на значному просторі належить до швидкості приземного вітру на значному просторі, що перевищує 15 м/с (30 вузлів). |
| --- | --- |