### ІНСТРУКЦІЯ

### З ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕГАБАРИТНИХ І ВЕЛИКОВАГОВИХ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЦЯМИ УКРАЇНИ

### Розділ 1 
Загальні положення

1.1. Інструкція з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України визначає порядок і умови перевезення негабаритних вантажів на платформах, у піввагонах та всіх вантажів на транспортерах в залежності від їх розмірів, маси і способу кріплення.

1.2. Перевезення негабаритних вантажів і всіх вантажів на транспортерах здійснюється тільки після виконання всіх процедур погодження, передбачених цією Інструкцією.

1.3. При перевезенні негабаритних і великовагових вантажів у міжнародному сполученні, окрім порядку і умов погодження таких перевезень, передбачених цією Інструкцією, повинні дотримуватися вимог "Инструкции по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах государств - участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики" (далі - Інструкція ДЧ-1835), "Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС)", "Служебной Инструкции к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (СИ к СМГС)" та інших угод про залізничні міжнародні вантажні сполучення.

1.4. Вимоги цієї Інструкції є обов'язковими для виконання причетними працівниками залізничного транспорту і вантажовідправниками (вантажоодержувачами).

1.5. Інструкція розроблена з урахуванням вимог Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 457, Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 N 411, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.02.97 за N 50/1854, "Технических условий погрузки и крепления грузов" від 01.01.89 МШС СРСР (далі - ТУ).

### Розділ 2 
Габарити навантаження. Негабаритні вантажі.
Класифікація негабаритних вантажів

2.1. Вантажі, які перевозяться в межах залізниць колії 1520 мм на загальних умовах, не повинні перевищувати встановленого габариту навантаження (рис. 1).

2.2. Вантажі, які розміщуються в межах довжини підлоги універсальних платформ з базою не більше 9,72 м та чотиривісних піввагонів, допускається навантажувати за пільговим габаритом навантаження (рис. 2).

Порядок, умови і галузь застосування пільгового габариту встановлюються ТУ.

2.3. Вантаж, розміщений у вагоні або зчепі із двох і більше вагонів, є габаритним, якщо за своїми параметрами (включаючи упаковку і кріплення), він не виходить за межі габариту навантаження, а довжина не перевищує значень, зазначених в табл. 5 ТУ.

Перевірка габаритності вантажу здійснюється за умови, коли вагон розташовано на прямій горизонтальній ділянці колії і його поздовжня вісь збігається з віссю залізничної колії в одній вертикальній площині. Для вантажів, довжина яких перевищує розміри, приведені у таблиці 5 ТУ, повинні виконуватися вимоги, щодо вписування їх ширини в габарит при перевезенні в кривих.

* 340 мм - для транспортерів сполучувального типу

Рис. 1. Габарит навантаження

2.4. Відстань від рівня головок рейок до нижніх частин вантажів не повинна бути меншою 150 мм. Для вантажів, які перевозяться у вагонах з базою більшою 17 м і пропускаються через сортувальні гірки, дотримання цього розміру (150 мм) додатково перевіряється розрахунком за умови проходження вагоном горба гірки з вертикальною кривою радіусом 250 м згідно з діючими на залізницях нормативними документами.

Для вантажів, які перевозяться на транспортерах сполучувального типу, вказаний на рис. 1 розмір обрису габариту навантаження на висоті 380 мм, допускається зменшувати до 340 мм, що відповідає мінімально допустимій габаритом 1-Т висоті для нижніх частин рухомого складу.

2.5. Вантаж є негабаритним, якщо його розміри (включаючи упаковку і кріплення) перевищують габарит навантаження при розташуванні вантажу на вагоні (зчепі), який знаходиться на прямій горизонтальній ділянці колії, а поздовжня вертикальна площина цього вагона (зчепу) збігається з віссю залізничної колії; або якщо геометричні виноси цього вантажу в кривих, перевищують геометричні виноси розрахункового вагона у цих кривих.

Розрахунковий вагон - це вагон з довжиною рами 24 м і базою 17 м, максимальний геометричний винос якого складає 105 мм за умови встановлення цього вагона у кривій радіусом 350 м з колією, яка не має підвищення зовнішньої рейки.

Геометричним виносом (f) вантажу (вагона, зчепу) називається відхилення його від поздовжньої осі колії у кривій без підвищення зовнішньої рейки, за умови розташування вагона в кривій за хордою.

База вагона - відстань між осями п'ятників кузова у вагонах з 4-, 6-, і 8-осями.

База зчепу платформ з турнікетами - відстань між вертикальними осями турнікетних опор, встановлених на кожній платформі.

База транспортера колодязного, платформеного, площадкового і сполучувального типів без водильних пристроїв - відстань між осями п'ятників (шкворнів) головних (несучих) балок.

База транспортера сполучувального типу з водильними пристроями - відстань між осями водил.

2.6. В залежності від висоти, на якій вантаж виходить за межі габариту навантаження, встановлюються три основні зони негабаритності вантажу (рис. 3):

зона нижньої негабаритності - на висоті від РГР від 480 до 1229 мм при відстані від осі колії 1626 - 1760 мм та на висоті від 1230 до 1399 мм - при відстані від осі колії 1626 - 2240 мм;

зона бокової негабаритності - на висоті від 1400 до 4000 мм (включно);

зона верхньої негабаритності - на висоті від 4001 до 5300 мм.

Для більш точного визначення умов пропуску вантажів верхньої негабаритності на двоколійних лініях додатково введена умовна зона спільної бокової і верхньої негабаритності: на висоті від рівня головок рейок від 4001 до 4625 мм на відстані від осі колії від 1625 мм до границі "зони" негабаритності (рис. 3).

2.7. В залежності від величини виходу негабаритних вантажів за габарит навантаження (рис. 1) в основних зонах, зазначених пунктом 2.6 цієї Інструкції, встановлені наступні ступені негабаритності вантажів:

в нижній зоні негабаритності - шість ступенів;

боковій зоні негабаритності - шість ступенів;

верхній зоні негабаритності - три ступені.

Обриси ступенів негабаритності показані заштрихованими площинами (рис. 4 - 10).

Координати переломних точок (горизонтальні відстані x від осі колії і вертикальні відстані y від рівня головок рейок) граничних обрисів зазначених вище ступенів негабаритності наведені в табл. 1.1 додатка 1 цієї Інструкції. Порядок визначення ступеню негабаритності конкретного вантажу у вагоні викладено в додатку 1 цієї Інструкції.

2.8. Ступінь негабаритності вантажу визначається не тільки за розмірами його у навантаженому стані на прямій ділянці колії, але також з урахуванням проходу вагоном кривих ділянок колії. Якщо геометричні виноси вантажу в кривій перевищують геометричні виноси розрахункового вагона, тоді при проходженні вантажу в кривій він може мати розрахункову негабаритність.

Розрахункова негабаритність визначається вантажовідправником для вантажів:

довгомірних, якщо відношення їх довжини до бази рухомого складу складає більше 1,41;

які перевозяться на зчепах платформ;

які перевозяться на транспортерах з базою 17 м і більше.

Методика визначення розрахункової негабаритності вантажів наведена у додатку 2 цієї Інструкції.

2.9. Вантажі, які за своїми розмірами виходять за межі зони негабаритностей або за межі габариту навантаження у нижній (нижче 480 мм від РГР) чи верхній (вище 5300 мм від РГР) зонах, називається понаднегабаритними.

Відповідно до встановлених зон негабаритності вантаж може мати нижню, бокову та верхню понаднегабаритність. Понаднегабаритність вантажів з висотою більше 5300 мм від РГР називається вертикальною.

Перевезення понаднегабаритних вантажів, а також вантажів нижньої і бокової негабаритності 6-го ступеню здійснюється з контрольною рамою. Порядок пропуску вантажів з контрольною рамою зазначений у Розділі 4 цієї Інструкції, а вимоги до її виготовлення та встановлення - у додатку 3 цієї Інструкції.

Рис. 2. Пільговий габарит навантаження

Рис. 3. Зони негабаритності вантажу

Рис. 4. Обриси 1, 2, 3, 4, 5 і 6-го ступенів нижньої негабаритності
(заштриховано) ,

Рис. 5. Обрис 1 ступеню бокової і верхньої негабаритності
(заштриховано)

Примітка: Штриховою лінією показаний габарит навантаження

Рис. 6. Обрис 2 ступеню бокової і верхньої негабаритності
(заштриховано)

Рис. 7. Обрис 3 ступеню бокової і верхньої негабаритності
(заштриховано)

Рис. 8. Обрис 4 ступеню бокової негабаритності
(заштриховано)

Рис. 9. Обрис 5 ступеню бокової негабаритності
(заштриховано)

Рис. 10. Обрис 6 ступеню бокової негабаритності
(заштриховано)

2.10. З метою внесення до перевізних і поїзних документів (у тому числі до документів, що видаються за допомогою електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), даних про зони і ступені негабаритності вантажів, що перевозяться, вводиться поняття індексу негабаритності, який складається із 5 знаків.

Позначення в індексі негабаритності:

1-й знак - буква Н (негабаритність);

2-й знак - ступінь нижньої негабаритності, може приймати значення від 1 до 6;

3-й знак - ступінь бокової негабаритності, може приймати значення від 1 до 6;

4-й знак - ступінь верхньої негабаритності, може приймати значення від 1 до 3;

5-й знак - вертикальна понаднегабаритність у разі її наявності приймає значення 8.

Понаднегабаритність у будь-якій зоні позначається цифрою 8. Кожен знак індексу негабаритності (окрім першого) означає ступінь негабаритності у відповідній зоні.

Відсутність негабаритності в конкретній зоні, у т. ч. вертикальної понаднегабаритності позначається цифрою 0 у відповідному знаку індексу негабаритності.

Наприклад, індекс негабаритності Н8480 показує, що негабаритний вантаж має нижню і верхню понаднегабаритність, бокову негабаритність 4-го ступеню, а вертикальна понаднегабаритність відсутня.

При перевезенні у поїзді негабаритних вантажів в натурному листі поруч з номером поїзда через дефіс проставляється індекс негабаритності поїзда, тобто буква "Н" і коди найбільших ступенів нижньої, бокової і верхньої негабаритності (з урахуванням розрахункової), а також код вертикальної понаднегабаритності (0 або 8) вантажів, які є в складі поїзда.

2.11. До великовагових відносяться вантажі, у яких маса і довжина або навантаження на раму (підлогу) вагона перевищують допустимі величини, встановлені ТУ для універсального рухомого складу. Великовагові вантажі перевозяться на транспортерах.

### Розділ 3
Порядок погодження і організація перевезення негабаритних і великовагових вантажів

### 3.1. Загальні положення

3.1.1. Погодження перевезень негабаритних і великовагових вантажів провадиться в три етапи:

перший етап - попереднє погодження способу і умов перевезення негабаритних і великовагових вантажів на підставі наданого вантажовідправником (його повноважним представником) або проектною організацією листа з прикладенням до нього необхідних матеріалів (підрозділ 3.2 цієї Інструкції);

другий етап - погодження залізницею відправлення затвердженої вантажовідправником (його повноважним представником) технічної документації (креслень і розрахунків розміщення і кріплення вантажів на рухомому складі) (підрозділ 3.3 цієї Інструкції);

третій етап - остаточне погодження технічної документації на перевезення вантажів нижньої 4 - 6-го, бокової 5 - 6-го, верхньої 3-го ступенів негабаритності та понаднегабаритних на платформах і у піввагонах та всіх вантажів на транспортерах:

при перевезенні у межах залізниць України та в сполученні з залізничними адміністраціями держав, які мають спільний кордон з Україною - Державною адміністрацією залізничного транспорту України;

при перевезенні у міжнародному сполученні - відповідно до Інструкції ДЧ-1835.

Зазначена етапність погодження перевезень негабаритних і великовагових вантажів розповсюджується на вантажі, розміри яких при розміщенні їх на рухомому складі перевищують габарит навантаження (рис. 1).

3.1.2. Для негабаритних і великовагових вантажів, на які вперше розроблюється технічна документація, попереднє погодження можливості, способу та умов перевезення здійснюється, як правило, на стадії ескізного проектування і вибору їх розміру і маси.

### 3.2. Перший етап погодження (попереднє погодження перевезень)

3.2.1. Попереднє погодження можливості та умов перевезення негабаритних (великовагових) вантажів здійснюється:

3.2.1.1. Управлінням залізниці відправлення (відділом спеціальних перевезень - далі ДВ) - вантажів нижньої 1 - 2-го, бокової 1 - 3-го, верхньої 1 - 2-го ступенів негабаритності на платформах і у піввагонах при перевезенні їх в межах залізниць України та у сполученні із залізничними адміністраціями держав, які мають спільний кордон з Україною.

3.2.1.2. Державною адміністрацією залізничного транспорту України - (Головним управлінням перевезень - далі ЦД Укрзалізниці) - вантажів нижньої 3 - 6-го, бокової 4 - 6-го, верхньої 3-го ступенів негабаритності і понаднегабаритних на платформах і у піввагонах та всіх вантажів на транспортерах при перевезенні у межах залізниць України та у сполученні із залізничними адміністраціями держав, які мають спільний кордон з Україною.

3.2.1.3. Погодження вантажів нижньої 3 - 6-го, бокової 4 - 6-го, верхньої 3-го ступенів негабаритності і понаднегабаритних на платформах і у піввагонах та всіх вантажів на транспортерах при перевезенні їх до країн СНД, Латвійської Республіки, Литовської Республіки та Естонської Республіки (крім випадків, передбачених пунктами 3.2.1.1, 3.2.1.2 цієї Інструкції) здійснюється відповідно до вимог Інструкції ДЧ-1835.

3.2.2. Для попереднього погодження документації відправник (його повноважний представник) або проектна організація надає листа на адреси організацій, зазначених відповідно у пунктах 3.2.1.1, 3.2.1.2 цієї Інструкції.

До листа додаються дані про розмірно-вагові параметри негабаритного (великовагового) вантажу або його ескіз (креслення). У листі вказуються: станція відправлення і призначення, кількість відправок та орієнтовні терміни перевезення.

Ескіз виконується у трьох проекціях, на яких зазначаються основні розміри: маса вантажу, положення центра ваги вантажу, координати найбільш виступаючих точок, що визначають негабаритність вантажу (на виді збоку або у перерізі).

Якщо вантаж довгомірний або перевозиться на вагоні з базою більше 17 м, то на головному виді і на виді зверху додатково вказуються відстані уздовж поздовжньої осі від центра ваги до виступаючих точок, які позначаються на всіх проекціях однаковими буквами або римськими цифрами.

3.2.3. На попереднє погодження може надаватися схема транспортування негабаритного вантажу на відкритому рухомому складі із зазначенням на такій схемі усіх даних, передбачених у відношенні до вантажу.

3.2.4. Попереднє погодження перевезень негабаритних вантажів на платформах і піввагонах нижньої 1 - 2-го, бокової 1 - 3-го, верхньої 1 - 2-го ступенів негабаритності проводиться Управлінням залізниці відправлення вантажів, без погодження з причетними залізничними адміністраціями (залізницями), за винятком випадків, коли вантажі прямують на Грузинську, Вірменську і Північно-Кавказьку залізниці. Перевезення вантажів зазначених вище ступенів негабаритності, які прямують на Грузинську, Вірменську і Північно-Кавказьку залізницю, погоджуються Головним управлінням перевезень Укрзалізниці.

3.2.5. В окремих випадках, коли на попереднє погодження перевезення пред'являються вантажі, при навантаженні яких на рухомий склад розмірно-вагові параметри (довжина консолі, осьове та погонне навантаження, висота центра ваги та інше) перевищують норми, передбачені цією Інструкцією та іншими нормативними документами, можливості і умови перевезення таких вантажів встановлюються на підставі експертного висновку науково-дослідної лабораторії динаміки і міцності рухомого складу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту (далі - ДДТУЖТ) або організацій, установ, навчальних закладів, підприємств, які мають атестат акредитації Національного агентства з акредитації України.

3.2.6. Після визначення можливості перевезення негабаритного і великовагового вантажу Управлінням залізниці відправлення (служба перевезень) - у випадках, передбачених пунктом 3.2.1.1; ЦД Укрзалізниці - у випадках, передбачених пунктом 3.2.1.2 цієї Інструкції, повідомляють телеграмою заявника про попереднє погодження перевезення, вказують тип рухомого складу, на якому можливе перевезення, погоджену ступінь негабаритності (індекс негабаритності), а в разі необхідності і додаткові умови, при виконанні яких вантажовідправником може бути здійснене перевезення. У випадках, передбачених пунктом 3.2.1.3 цієї Інструкції, повідомлення (телеграма) надсилається відповідно до вимог Інструкції ДЧ-1835.

3.2.7. Для вантажів негабаритності нижньої 3 - 6-го, бокової 4 - 6-го ступенів і понаднегабаритних, а також вантажів меншого ступеню негабаритності і габаритних, які перевозяться на транспортерах, що мають 12 і більше осей (крім транспортерів зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т з однією проміжною платформою), вказуються погоджені з причетними залізничними адміністраціями (залізницями) напрямки перевезень.

При цьому для негабаритних вантажів, що перевозяться на платформах, у піввагонах і на 4 - 8-вісних транспортерах, допускається погодження напрямків пропуску таких вантажів без письмового запиту.

Одночасно заявнику повідомляється, до якої залізниці слід направити на розгляд креслення і розрахунки розміщення і кріплення негабаритного або великовагового вантажу на другому етапі погодження перевезення.

Копія телеграми ЦД Укрзалізниці про попереднє погодження перевезення направляється також в Управління залізниці відправлення вантажу.

3.2.8. Порядок розгляду і погодження перевезення негабаритних, довгомірних і великовагових вантажів у міжнародному сполученні викладений у Розділі 8 Інструкції ДЧ-1835, за виключенням перевезення вантажів на експорт через порти з перевалкою їх на морський або річковий транспорт, погодження перевезення яких здійснюється відповідно до вимог цього Розділу.

3.2.9. Якщо для перевірки напрямку та визначення можливості і умов перевезення понаднегабаритного вантажу необхідно пропустити контрольну раму (макет вантажу) за напрямком перевезення, то виготовити таку раму (макет) повинен вантажовідправник (експедитор). Для перевірки можна залучати також габаритно-вимірювальне обладнання галузевої науково-дослідної лабораторії динаміки міцності рухомого складу ДДТУЖТ, або інших установ, організацій та підприємств, які мають атестат акредитації Національного агентства з акредитації України.

### 3.3. Другий етап погодження

3.3.1. На другому етапі Управління залізниці здійснює розгляд та погодження креслень і розрахунків розміщення і кріплення негабаритних і великовагових вантажів на платформах і у піввагонах та усіх вантажів на транспортерах. Погодження здійснюється галузевими службами: перевезення, комерційної роботи та маркетингу, колійного і вагонного господарства, а у разі наявності вертикальної понаднегабаритності вантажу і службою електропостачання.

При погодженні технічної документації для негабаритних вантажів нижньої 1 - 2-го, бокової 1 - 3-го, верхньої 1 - 3-го ступенів негабаритності на платформах, 4 - 6-вісних транспортерах і у піввагонах служба колії, як правило, участі не приймає. Порядок розгляду та погодження технічної документації встановлюється наказом начальника залізниці.

3.3.2. Для погодження перевезення негабаритних (великовагових) вантажів відправник (експедитор) надсилає на адресу Управління залізниці відправлення, розроблене на підставі попереднього погодження, та у відповідності з зазначеними умовами, затверджену ним технічну документацію, яка включає:

креслення і розрахунки розміщення і кріплення негабаритного (великовагового) вантажу, виконані відповідно до вимог ТУ і цієї Інструкції;

креслення контрольної рами - для понаднегабаритних і вантажів нижньої і бокової 6-го ступеню негабаритності;

креслення (схема) розміщення і кріплення транспортних обладнань (транспортної оснастки) на транспортерах або спеціально обладнаних платформах у разі необхідності повернення їх після вивантаження на станцію попереднього навантаження вантажу. Якщо кріплення обладнання багаторазового використання згідно креслення (схеми) на порожньому транспортері (вагоні) таке саме як при слідуванні його з вантажем, то до креслення (схеми) додається лише його описання з переліком реквізитів кріплення без розрахунків.

3.3.3. Креслення включає 3 проекції розміщення і кріплення вантажу на рухомому складі і виконується у масштабі:

1:25, 1:50 або 1:100 - для головного виду і виду зверху;

1:25, 1:20 або 1:50 - для виду з торця або окремих перерізів.

В окремих випадках окремі вузли кріплення, додаткові поперечні перерізи вантажів складної конфігурації можуть бути виконані у масштабі 1:10.

Креслення контрольної рами виконується у масштабі 1:20 (1:25).

На кресленні розміщення і кріплення вантажу (вантажів) позначаються усі його критичні (що визначають негабаритність) точки і для кожної з них вказуються координати:

горизонтальна відстань X - від вертикальної площини, яка проходить через поздовжню вісь рухомого складу;

вертикальна відстань Y - від рівня головок рейок;

відстань до найближчого направляючого перерізу вагона (nв або nз) на кресленнях головного виду або виду зверху для точок вантажу, з розрахунковою негабаритністю.

Всі зазначені координати критичних точок вантажу, а також відстані їх від направляючих перерізів вагона (nв або nз) і розміри з врахуванням розрахункової негабаритності зводяться в таблиці на кресленні.

Для вантажів, що мають розрахункову понаднегабаритність, на кресленнях у таблиці необхідно показати геометричні виноси критичних точок в кривих радіусом 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900 і 1000 м.

На кресленнях розміщення і кріплення вантажу (вантажів) також вказуються:

координати центра ваги вантажу (загального центра ваги вантажів) на всіх трьох проекціях;

маса вантажу (вантажів) без кріплення, маса вантажу (вантажів) з кріпленням;

тип рухомого складу (для транспортерів за прийнятою нумерацією);

індекс негабаритності на прямій ділянці колії з врахуванням розрахункової негабаритності (5 знаків);

навантаження на вісь і на погонний метр (для транспортерів, які мають 8 і більше осей);

умови пропуску через сортувальні гірки.

3.3.4. При перевезенні вантажів на транспортерах сполучувального типу надані на погодження до Управління залізниці відправлення креслення розміщення і кріплення вантажу повинні мати тільки визначення негабаритності та перевірку поперечної стійкості транспортера з вантажем, якщо застосовуються такі способи (варіанти) транспортування:

вантаж підвішується до транспортера на вушках, які приварюються безпосередньо до вантажу, а у верхній частині вантаж сприймає сили стиснення від упорів консолей транспортера (трансформатори);

вантаж підвішується до транспортера з використанням спеціальних промчастин, які кріпляться до вантажу (парогенератори);

вантаж опирається основою на наскрізні несучі балки, які підвішуються до вушок консолей транспортера, а у верхній частині вантаж сприймає сили стиснення від упорів консолей транспортера.

До вищезазначеної технічної документації додається копія телеграми про попереднє погодження перевезення негабаритних і великовагових вантажів.

3.3.5. Якщо вантаж кріпиться на спеціальній рамі, яка підвішується на транспортер і повністю сприймає усі зусилля при транспортуванні, тоді, крім розрахунків негабаритності і поперечної стійкості, надаються також розрахунки міцності кріплення вантажу до рами.

3.3.6. Для вантажів, які перевозяться на транспортерах сполучувального типу, технічна документація з розрахунками міцності вушок, спеціальних промчастин, балок і спеціальних транспортних (вантажонесучих) рам розробляється вантажовідправником (експедитором) і надається разом з експертною оцінкою лабораторії динаміки, міцності рухомого складу ДДТУЖТ або іншої організації, установи, навчального закладу, підприємства, які мають атестат акредитації Національного агентства з акредитації України.

3.3.7. Затверджена вантажовідправником (експедитором) або його повноважним представником технічна документація (пункт 3.3.2 цієї Інструкції) надсилається в Управління залізниці відправлення:

в 3-х примірниках при перевезенні вантажів, зазначених пунктом 3.2.1.1 цієї Інструкції (для вантажовідправника, ДС, ДВ);

в 4-х примірниках при перевезенні вантажів, зазначених пунктом 3.2.1.2 цієї Інструкції (для вантажовідправника, ДС, ДВ, ЦДВ Укрзалізниці);

в 5-и примірниках при перевезенні вантажів, зазначених пунктом 3.2.1.3 цієї Інструкції.

3.3.8. По одному примірнику погоджених Управлінням залізниці креслень розміщення і кріплення вантажів на транспортерах, а також негабаритних вантажів негабаритності нижньої 4 - 6-го, бокової 5 - 6-го ступенів і понаднегабаритних на платформах і у піввагонах надаються для остаточного погодження на адресу:

3.3.8.1. ЦД Укрзалізниці - при перевезенні у межах залізниць України та в сполученні з залізничними адміністраціями держав, які мають спільний кордон з Україною;

3.3.8.2 При перевезенні в міжнародному сполученні (крім пункту 3.3.8.1 цієї Інструкції) - відповідно з вимогами Інструкції ДЧ-1835.

3.3.9. Погодження залізницею креслень і розрахунків розміщення і кріплення негабаритних і великовагових вантажів на платформах і у піввагонах негабаритності нижньої 1 - 3-го, бокової 1 - 4-го, верхньої 1 - 3-го ступенів є остаточним.

Якщо перевезення разове, то на кресленні додатково вказується дозвіл на навантаження вантажів на конкретну станцію призначення.

Про погодження креслень розміщення і кріплення негабаритних вантажів на платформах і у піввагонах негабаритності нижньої 3-го, бокової 4-го і верхньої 3-го ступенів Управління залізниці інформує ЦД Укрзалізниці телеграмою або факсом, а в міжнародному сполученні - згідно з вимогами Інструкції ДЧ-1835.

### 3.4. Третій етап погодження

3.4.1. На третьому етапі провадиться остаточне погодження технічної документації на перевезення негабаритних і великовагових вантажів, яке здійснюється:

3.4.1.1. ЦД Укрзалізниці при перевезенні вантажів, зазначених пунктом 3.2.7 цієї Інструкції, в межах залізниць України та в сполученні з залізничними адміністраціями держав, які мають спільний кордон з Україною.

3.4.1.2. При перевезенні негабаритних вантажів негабаритності нижньої 4 - 6-го, бокової 5 - 6-го, верхньої 3-го ступенів та понаднегабаритних на платформах і у піввагонах, а також усіх вантажів на транспортерах у міжнародному сполученні (крім випадків, зазначених пунктом 3.4.1.1 цієї Інструкції) - відповідно до вимог Інструкції ДЧ-1835.

Підтвердження такого погодження телеграмою надається в Управління залізниці відправлення вантажу, станції навантаження і вантажовідправнику (експедитору).

Якщо перевезення разове або вантаж понаднегабаритний, то в телеграмі додатково вказується конкретна станція призначення і погоджений маршрут перевезення вантажу (для понаднегабаритного вантажу).

3.4.2. Погодження технічної документації в Державній адміністрації залізничного транспорту України провадиться:

3.4.2.1. Головним управлінням перевезень (ЦД) - перевірка визначеної негабаритності і погодження з причетними Головними управліннями і управліннями технічної документації на перевезення негабаритних і великовагових вантажів, підготовка та доведення до начальників залізниць, начальників станцій розпоряджень на навантаження, відправлення та пропуск за визначеними напрямками вантажів, зазначених у пункті 3.2.7 цієї Інструкції;

3.4.2.2. Головним комерційним управлінням (ЦМ) - перевірка креслень і розрахунків щодо розміщення, кріплення і стійкості вантажу у вагоні, а також стійкості вагона з вантажем;

3.4.2.3. Головним управлінням колійного господарства (ЦП) - перевірка можливостей пропуску таких вантажів за визначеними сумісно з Головним управлінням перевезень Укрзалізниці конкретними напрямками в залежності від стану верхньої будови колії, земляного полотна, габаритів наближення споруд та вантажопідйомності інженерних споруд з визначенням умов пропуску рухомого складу металевими та залізобетонними залізничними мостами;

3.4.2.4. Головним управлінням вагонного господарства (ЦВ) - перевірка відповідності розрахункових навантажень, допустимих на раму і ходові частини рухомого складу та можливості кріплення вантажу до вузлів рухомого складу;

3.4.2.5. Головним управлінням електрифікації та електропостачання (ЦЕ) - визначення та погодження напрямків прямування понаднегабаритних вантажів з висотою навантаження більше 5300 мм, а також у разі проходження напрямку, де висота підвішування контактного дроту нижче межі допустимих ПТЕ норм.

3.4.3. Технічна документація, яка зазначена у пункті 3.3.6 цієї Інструкції, і експертні висновки відповідної організації розглядаються Головними управліннями перевезень і вагонного господарства Укрзалізниці.

В окремих випадках для остаточного погодження згаданої документації може виникнути потреба додаткового експертного висновку проектанта транспортера.

Про результати розгляду цієї документації інформується вантажовідправник (експедитор), а також Управління залізниці відправлення.

Якщо відповідно до експертного висновку необхідно провести випробування транспортних обладнань, то така робота повинна виконуватися організацією, установою, навчальним закладом або підприємством, які мають атестат акредитації Національного агентства з акредитації України, на договірних умовах з вантажовідправником (експедитором) відповідно до погодженої з Укрзалізницею програмою. Результати випробувань і їх висновки розглядаються Головними управліннями перевезень і вагонного господарства Укрзалізниці.

3.4.4. Інформація про остаточне погодження технічної документації та погоджений з причетними залізничними адміністраціями (залізницями) маршрут перевезення негабаритних вантажів та всіх вантажів на транспортерах надається в Управління залізниці відправлення та вантажовідправнику.

3.4.5. Управління залізниці надсилає по одному остаточно погодженому примірнику креслень розміщення і розрахунків кріплення негабаритного або великовагового вантажу начальнику станції відправлення і вантажовідправнику.

Номер телеграми про остаточне погодження креслень і розрахунків (пункт 3.4.1 цієї Інструкції) вказується на усіх примірниках погодженого креслення.

3.4.6. Остаточно погоджена технічна документація на перевезення негабаритних і великовагових вантажів зберігається за місцем її подання до зміни нормативної документації, відповідно до якої вона була розроблена.

### 3.5. Заявка на виконання перевезень

3.5.1. За наявності остаточно погодженої технічної документації на перевезення негабаритних і великовагових вантажів вантажовідправник (експедитор) за 20 днів до початку місяця навантаження надає заявку на подачу транспортерів на адреси: начальника станції навантаження, Управління залізниці відправлення і Головного управління перевезень Укрзалізниці.

3.5.2. Про перенесення терміну навантаження на 5 і більше діб або про відміну перевезення вантажовідправник (експедитор) зобов'язаний своєчасно надіслати повідомлення на зазначені вище адреси.

3.5.3. Заявка на перевезення негабаритних вантажів на платформах і у піввагонах надається начальнику станції відправлення за три доби до навантаження вантажу за умови наявності погодженої технічної документації та плану на перевезення.

Форма заявки наведена у додатку 4 цієї Інструкції.

3.5.4 Заявка на перевезення негабаритних і великовагових вантажів у міжнародному сполученні надається відповідно до вимог Інструкції ДЧ-1835.

3.5.5. Перевезення в межах залізниць України та в сполученні з залізничними адміністраціями держав, які мають спільний кордон з Україною:

3.5.5.1. Заявка на перевезення вантажів на платформах і у піввагонах негабаритності нижньої 4 - 6-го, бокової 5 - 6-го ступенів і понаднегабаритних надається на адреси: начальника станції навантаження (ДС), Управління залізниці відправлення і Головного управління перевезень Укрзалізниці (ЦД Укрзалізниці).

3.5.5.2. Заявка на перевезення вантажів на платформах і у піввагонах негабаритності нижньої 3-го, бокової 4-го, верхньої 3-го ступенів надається на адреси: начальника станції навантаження і Управління залізниці відправлення.

3.5.5.3. Заявки на перевезення вантажів менших ступенів негабаритності надаються начальнику станції навантаження. Про отримання заявки на перевезення таких вантажів начальник станції інформує Управління залізниці.

3.5.5.4. Підсилання справних транспортерів з інших залізничних адміністрацій, у випадках коли в Укрзалізниці відсутні транспортери, які зазначені у заявці відправника, а також повернення їх у порожньому стані після вивантаження здійснюється згідно з "Правилами експлуатації і технічного обслуговування транспортерів", затверджених 15.07.98 на 21 засіданні Ради залізничного транспорту держав - учасниць СНД.

### 3.6. Дозвіл на навантаження

3.6.1. Дозвіл на навантаження негабаритних та великовагових вантажів на конкретні станції призначення (за наявності погоджених креслень та підтверджень вантажоотримувача про готовність прийняти і забезпечити вивантаження вантажів вагою більше 60 т, які надійдуть на транспортерах) надається телеграмою:

у міжнародному сполученні відповідно до вимог Інструкції ДЧ-1835;

при перевезенні в межах залізниць України та в сполученні з залізничними адміністраціями держав, які мають спільний кордон з Україною:

3.6.1.1. Головним управлінням перевезень Укрзалізниці на адресу Управління залізниці відправлення та начальника станції навантаження:

для усіх вантажів (габаритних і негабаритних) на транспортерах, які мають 12 і більше осей (у тому числі на транспортерах зчіпного типу в/п 120 т з двома проміжними платформами);

для негабаритних вантажів на 4 - 8-вісних транспортерах, у тому числі на транспортерах зчіпного типу в/п 120 т з однією проміжною платформою, а також на платформах і у піввагонах негабаритності нижньої 4 - 6-го, бокової 5 - 6-го ступенів і понаднегабаритних.

3.6.1.2. Управлінням залізниці (Д) на адресу начальника станції навантаження - для вантажів, що мають негабаритність нижню 1 - 3-го, бокову 1 - 4-го, верхню 1 - 3-го ступенів і габаритних на 4 - 8-вісних транспортерах, в тому числі на транспортерах зчіпного типу в/п 120 т з однією проміжною платформою, а також негабаритних вантажів на платформах і у піввагонах негабаритності нижньої 3-го, бокової 4-го, верхньої 3-го ступенів.

3.6.1.3. Начальником станції навантаження - для вантажів на платформах і у піввагонах негабаритності нижньої 1 - 2-го, бокової 1 - 3-го, верхньої 1 - 2-го ступенів. При цьому, якщо перевезення разове, то наступне перевезення цього вантажу здійснюється тільки з дозволу Управління залізниці.

3.6.2. При прийманні до перевезення вантажів на транспортерах на експорт через порти з перевалкою на морський або річковий транспорт начальник станції повинен керуватися, крім дозволу на навантаження, також планом навантаження вантажів на експорт.

### 3.7. Обов'язки вантажовідправника при перевезенні негабаритних і великовагових вантажів. Разові перевезення. Переадресування негабаритних і великовагових вантажів

3.7.1. Для перевезення негабаритного і великовагового вантажу вантажовідправник зобов'язаний:

3.7.1.1. Підготувати негабаритний і великоваговий вантаж до перевезення відповідно до вимог Глави 1 ТУ і цієї Інструкції.

3.7.1.2. Після закінчення навантаження і кріплення негабаритного і великовагового вантажу за погодженими кресленнями нанести на підлогу вагона (транспортера) і вантаж яскравою фарбою, яка не змивається, контрольні смуги, а також надписи на вантажі з обох сторін про його негабаритність (індекс негабаритності з врахуванням розрахункової) і умови пропуску вантажу через станції, які мають сортувальні гірки, якщо це вказано на погодженому кресленні.

3.7.1.3. Виготовити (в разі необхідності) контрольну раму та встановити її на вагоні у відповідності з вимогами, викладеними у додатку 3 цієї Інструкції.

3.7.1.4. Своєчасно інформувати начальника станції про готовність навантаженого на вагон (транспортер) вантажу для комісійної перевірки.

3.7.1.5. У разі необхідності повернення після вивантаження спеціальних транспортних устатковань (транспортної оснастки) додати до перевізних документів копію погодженого креслення (схеми) розміщення і кріплення цих устатковань на вагоні (транспортері).

3.7.2. Вантажовідправник, який пред'являє до одноразового перевезення негабаритний і великоваговий вантаж, може за згодою Управління залізниці використати креслення розміщення і кріплення вантажу, за якими цей вантаж був перевезений раніше. В заявці на перевезення, що направляється у відповідності до пунктів 3.5.1 - 3.5.3 цієї Інструкції, вказується номер креслення, ким і коли воно було погоджене, а в необхідних випадках (пункт 3.4.1 цієї Інструкції) також номер документа про остаточне погодження креслення.

3.7.2.1. На адресу станції навантаження і Управління залізниці надсилаються креслення і розрахунки, затверджені новим вантажовідправником зі штампом про погодження його Управлінням залізниці попереднього відправлення.

3.7.2.2. Начальник станції навантаження про отримання від вантажовідправника креслення розміщення і кріплення негабаритного і великовагового вантажу, погодженого раніше для перевезення його з інших станцій, повідомляє телеграмою або факсом Управління залізниці, а в необхідних випадках ЦД Укрзалізниці.

Перевезення дозволяється на конкретну станцію призначення порядком, передбаченим пунктом 3.6 цього розділу.

3.7.3. Переадресування вантажів, які перевозяться на транспортерах, а також на платформах і у піввагонах нижньої 4 - 6-го, бокової 5 - 6-го і верхньої 3-го ступенів негабаритності, в межах залізниць України, здійснюється з дозволу Головного управління перевезень Укрзалізниці (ЦД Укрзалізниці), а у міжнародному сполученні відповідно до вимог Інструкції ДЧ-1835.

3.7.4. Переадресування негабаритних вантажів, що перевозяться на платформах і у піввагонах меншого ступеню негабаритності, здійснюється Управлінням залізниці без участі ЦД Укрзалізниці.

### 3.8. Порядок перевірки розміщення і кріплення негабаритних і великовагових вантажів

3.8.1. Для перевірки відповідності фактичного розміщення і кріплення негабаритних і великовагових вантажів погодженим кресленням (окрім вантажів, навантажених на сполучувальні транспортери) утворюється комісія у складі:

3.8.1.1. На станціях позакласних, I і II класів - начальник станції або його заступник (голова) і представників дистанції колії та пункту технічного обслуговування вагонів;

3.8.1.2. На всіх інших станціях - старший комерційний ревізор або комерційний ревізор чи інша посадова особа (голова), призначена начальником дирекції залізничних перевезень (начальником залізниці), начальник станції і представник дистанції колії (ПЧ) та пункту технічного обслуговування вагонів (ПТО).

3.8.1.3. Якщо на станції III-го класу систематично здійснюється навантаження негабаритних і великовагових вантажів, то головою комісії з перевірки правильності їх навантаження наказом начальника дирекції залізничних перевезень (начальника залізниці) може бути призначений начальник станції.

3.8.1.4. Перевірка розміщення і кріплення вантажів на транспортерах сполучувального типу здійснюється:

на транспортерах, які постійно обслуговуються бригадами спеціалістів вагонного господарства, - комісією під головуванням начальника транспортера, за участю начальника станції та представників дистанції колії (ПЧ) і пункту технічного обслуговування вагонів (ПТО);

на транспортерах, які не обслуговуються постійно бригадами, - комісією, яка призначається наказом начальника залізниці (дирекції залізничних перевезень) з працівників служб перевезень, комерційної, вагонного господарства, колії, а в разі необхідності і інших причетних служб та підрозділів.

3.8.1.5. При комісійній перевірці правильності розміщення і кріплення навантажених габаритних вантажів на транспортери з кількістю осей не більше 8-и представник дистанції колії участі в комісії, як правило, не бере.

3.8.2. Комісійною перевіркою щодо розміщення і кріплення негабаритного і великовагового вантажу визначаються:

технічний стан рухомого складу;

фактична висота підлоги вагону (площадки транспортера) у навантаженому стані;

відповідність розміщення і кріплення вантажу та положення його центра ваги погодженому кресленню;

фактичні координати критичних точок (висота від рівня головок рейок і ширина від осі колії), які визначають негабаритність вантажу у кожній зоні, а для вантажів з розрахунковою негабаритністю (понаднегабаритністю), також відстань точок від направляючих перерізів вагона (nв або nз);

наявність контрольних полос і надписів про його негабаритність (індекс негабаритності з врахуванням розрахункової), а також про заборону розпуску або пропуску через сортувальні гірки (якщо такі умови передбачені погодженою документацією);

правильність виготовлення та встановлення на вагоні відправником контрольної рами.

Дані комісійної перевірки заносяться до акта перевірки розміщення і кріплення негабаритного і великовагового вантажу (додаток 5 цієї Інструкції), а при перевезенні в міжнародному сполученні (додаток 10 Інструкції ДЧ-1835), який складається у двох примірниках, один з яких додається до перевізних документів, а другий зберігається на станції відправлення протягом 6-ти місяців.

3.8.3. Дані пунктів 1 - 6, 8 - 27, 29 і 30 акта перевірки розміщення і кріплення негабаритного і великовагового вантажу, з зазначенням відстаней nв, nз (графи 20 і 21) для точок вантажу, що мають розрахункову негабаритність, передаються телеграмою або факсом за підписом голови комісії на адресу:

3.8.3.1. ЦД Укрзалізниці - при перевезенні в межах залізниць України та в сполученні з залізничними адміністраціями держав, які мають спільний кордон з Україною - для вантажів, що мають негабаритність нижню 4 - 6-го, бокову 5 - 6-го ступенів і понаднегабаритних, а також вантажів меншого ступеню негабаритності і габаритних на транспортерах, що мають 16 і більше осей, включаючи транспортери зчіпного типу в/п 120 т (код типу 3960, 3961) з двома проміжними платформами за формою, приведеною в додатку 6 цієї Інструкції.

3.8.3.2. При перевезенні в міжнародному сполученні - відповідно до вимог Інструкції ДЧ-1835.

3.8.3.3. Управління залізниці - для негабаритних вантажів на платформах, у піввагонах, на 4 - 8-вісних транспортерах, включаючи транспортери зчіпного типу в/п 120 т з однією проміжною платформою негабаритності нижньої 3-го, бокової 4-го, верхньої 3-го ступенів, а також вантажів менших ступенів негабаритності і габаритних на транспортерах, що мають 12 осей (крім транспортерів зчіпного типу в/п 120 т з однією проміжною платформою), в копії ЦД Укрзалізниці.

3.8.3.4. Про навантаження транспортерів, які не вказані в пунктах 3.8.3.1 і 3.8.3.2 цієї Інструкції, при перевезенні у межах залізниць України та в сполученні з залізничними адміністраціями держав, які мають спільний кордон з Україною, начальник станції (ДС) інформує ЦД Укрзалізниці і Управління залізниці (додаток 7 цієї Інструкції).

### 3.9. Дозвіл на відправлення і пропуск вантажів

3.9.1. Дозвіл (телеграма) на відправлення і пропуск за конкретними напрямками негабаритних і великовагових вантажів надається:

3.9.1.1. При перевезенні в міжнародному сполученні - відповідно до вимог Інструкції ДЧ-1835.

При перевезенні в межах залізниць України та в сполученні з залізничними адміністраціями держав, які мають спільний кордон з Україною:

3.9.1.2. ЦД Укрзалізниці - для вантажів, які мають негабаритність нижню 4 - 6-го, бокову 5 - 6-го ступенів і понаднегабаритних, а також менших ступенів негабаритності і габаритних на транспортерах, які мають 16 і більше осей, включаючи транспортери зчіпного типу в/п 120 т (код 3960, 3961) з двома проміжними платформами на адресу: начальника станції навантаження, Управління залізниці відправлення (служби перевезень і відділу спецперевезень, а при необхідності і службам колії) та залізничних адміністрацій держав, які мають спільний кордон з Україною за напрямком прямування вантажу (додаток 8 цієї Інструкції).

3.9.1.3. Управлінням залізниці - для негабаритних вантажів на платформах, у піввагонах, 4 - 8-вісних транспортерах, включаючи транспортери зчіпного типу в/п 120 т з однією проміжною платформою, негабаритності нижньої 3-го, бокової 4-го, верхньої 3-го ступенів, а також вантажів менших ступенів негабаритності і габаритних на транспортерах, які мають 12 осей (окрім транспортерів зчіпного типу в/п 120 т з однією проміжною платформою) на адресу: начальника станції відправлення, управлінь залізниць (службам перевезень) за напрямком прямування вантажів, а при необхідності також причетним підрозділам своєї залізниці (додаток 9 цієї Інструкції) і в копії ЦД Укрзалізниці.

3.9.2. Порядок і умови пропуску негабаритних і великовагових вантажів визначається відповідно начальником залізниці, начальником дирекції залізничних перевезень і регламентується наказом.

3.9.3. Оформлення перевізних документів на відправлення негабаритних і великовагових вантажів здійснюється тільки після одержання телеграми-дозволу:

3.9.3.1. При перевезенні в міжнародному сполученні - відповідно до вимог Інструкції ДЧ-1835.

3.9.3.2. При перевезенні в межах залізниць України та в сполученні з залізничними адміністраціями держав, які мають спільні кордони з Україною:

ЦД Укрзалізниці - на вантажі, що визначені у пункті 3.9.1.2 цієї Інструкції;

Управління залізниці - на вантажі, що визначені у пункті 3.9.1.3 цієї Інструкції.

3.9.4. Відправлення негабаритних вантажів на платформах, у піввагонах, на 4 - 8-вісних транспортерах негабаритності нижньої 1 - 2-го, бокової 1 - 3-го, верхньої 1 - 2-го ступенів і габаритних на 4 - 8-вісних транспортерах, а також негабаритних вантажів зазначених вище ступенів і габаритних на транспортерах зчіпного типу в/п 120 т (код типу 3960 і 3961), у тому числі з однією проміжною платформою, здійснює начальник станції після комісійної перевірки відповідності розміщення і кріплення вантажу погодженому кресленню і складання актів (пункт 3.8.2 цієї Інструкції), копії яких додаються до перевізних документів.

Якщо негабаритні вантажі зазначених ступенів мають розрахункову негабаритність і прямують на Східно-Сибірську, Далекосхідну залізниці, а також на залізниці Естонської Республіки начальник станції зобов'язаний надати телеграму на адресу цих залізниць про відправлення таких вантажів (форма телеграми приведена у додатку 10 цієї Інструкції).

Зазначені у телеграмі дані про рухомий склад і вантаж використовуються цими залізницями для визначення місцевої розрахункової негабаритності та умов пропуску цих вантажів ділянками, які мають криві з малим радіусом.

Методика визначення місцевої розрахункової негабаритності вантажів на ділянках з кривими, радіус яких менше 350 м, приведена у додатку 2 цієї Інструкції.

3.9.5. На шляху прямування на пунктах комерційного огляду (ПКО) і на міждержавних пунктах передання здійснюється комісійна перевірка розміщення та кріплення негабаритних вантажів, а також габаритних на транспортерах комісією за участю працівників пунктів комерційного огляду (ПКО) і пунктів технічного обслуговування вагонів (ПТО).

Конкретний склад комісії на міждержавних пунктах передачі визначається відповідно до двосторонніх залізничних угод.

У зазначених пунктах перевіряється відсутність або наявність зсуву вантажу (за взаємним розміщенням контрольних смуг на вантажі і рухомому складі), стан кріплення, технічний стан рухомого складу і наявність написів на вантажі про його негабаритність.

При справності кріплення і відсутності зсуву вантажу робиться відмітка в акті і вантаж відправляється за призначенням.

Якщо комерційний огляд транзитних поїздів на ПКО виконується без розкриття пакетів з перевізними документами, то відмітки про комісійний огляд негабаритних і великовагових вантажів робиться у Книзі реєстрації комерційних несправностей форми ГУ-98.

У разі виявлення зсуву вантажу або розладу кріплення, що загрожує безпеці руху, вагон (транспортер) з негабаритним (великоваговим) вантажем відчіплюється від поїзда для подальшої перевірки комісією у складі, що передбачена пунктом 3.8.1 цієї Інструкції.

Про затриманий негабаритний вантаж, а також габаритний на транспортері, начальник станції затримки надає телеграму на адресу начальника станції навантаження, відділу спецперевезень своєї залізниці і Управління залізниці відправлення та Головного управління перевезень Укрзалізниці, в якій указуються: причина затримки, величина зсуву вантажу, дані про деформовані реквізити кріплення, найменування станції, на якій останній раз здійснювалася перевірка вантажу, а також про вжиті заходи для усунення несправностей.

Після усунення несправностей провадиться повторна комісійна перевірка розміщення і кріплення вантажу порядком, передбаченим пунктами 3.8.1 і 3.8.2 цієї Інструкції, з відміткою в акті про виконану роботу і фактичні реквізити кріплення та відправлення його відповідно до пунктів 3.9.1, 3.9.4 цієї Інструкції.

### Розділ 4
Пропуск поїздів з негабаритними і великоваговими вантажами на перегонах і станціях

4.1. Негабаритні вантажі, які мають негабаритність нижню 1 - 2-го, бокову і верхню 1 - 3-го, 1 - 2-го ступенів на платформах, у піввагонах, на 4 - 8-вісних транспортерах пропускаються згідно з діючим планом направлення вагонопотоків і планом формування поїздів.

Вантажі верхньої 3-го ступеню негабаритності пропускаються також, як правило, згідно з діючим планом направлення вагонопотоків, за винятком ділянок, де пропуск таких вантажів заборонений у зв'язку з наявністю негабаритних споруд і пристроїв. Перелік таких ділянок на залізницях країн - учасниць СНД, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки і Грузії приведений у додатку 21 Інструкції ДЧ-1835.

4.2. Негабаритні вантажі, які мають нижню 3 - 6-го, бокову 4 - 6-го ступенів негабаритності, понаднегабаритні, а також великовагові на транспортерах, що мають 12 і більше осей, які потребують особливих заходів безпеки руху при їх пропуску (значне зменшення швидкості руху, закриття руху на сусідній колії тощо), пропускаються переважно одноколійними лініями або двоколійними з меншою інтенсивністю руху та відсутністю негабаритних місць. Такі вантажі пропускаються за маршрутами, що зазначені у телеграмах на пропуск і змінювати пункти переходу з залізниці на залізницю (міждержавні пункти передачі) забороняється.

4.3. У межах станцій поїзди з негабаритними вантажами пропускаються спеціально виділеними для цього коліями, зазначеними у технічно-розпорядчому акті станції (далі - ТРА). Відстань між осями виділених і сусідніх колій повинна дорівнювати 4800 мм і більше. При цьому біля цих колій не повинно бути високих платформ, а всі інші споруди і пристрої повинні відповідати габариту наближення споруд С, врахованому при визначенні максимальних ступенів негабаритності (рис. 3). У таких випадках враховується те, що габарит С в кривих розширений в залежності від радіуса кривої з врахуванням геометричних виносів розрахункового вагона.

В окремих випадках, при зайнятості колій, спеціально виділених для пропуску поїздів з негабаритними вантажами, або за відсутності приймально-відправних колій з відстанню між осями суміжних колій 4800 мм і більше, як виняток, дозволяється пропускати негабаритні вантажі іншими коліями станції з відстанню між осями суміжних колій на прямій ділянці не менше 4500 мм (у кривих додається відповідне розширення) за умови, що розташовані біля цих колій споруди і пристрої забезпечують пропуск таких вантажів. При цьому в разі пропуску негабаритних вантажів нижньої і бокової 4 - 6-го ступенів негабаритності, на суміжних коліях не повинно бути вагонів з негабаритними вантажами.

В усіх випадках, якщо відстань між осями приймально-відправних колій (у тому числі головних) на станціях менше норми, встановленої ПТЕ, також коли дві суміжні колії спеціалізовані для пропуску негабаритних вантажів, порядок пропуску поїздів з такими вантажами встановлюється наказом начальника дирекції залізничних перевезень і вказується в ТРА станції. Цей порядок повинен передбачати особливі заходи безпеки: звільнення від рухомого складу сусідніх колій, сповіщення станційних працівників і пасажирів тощо.

4.4. Перед пропуском поїздів з вантажами бокової і нижньої негабаритності 4 - 6-го ступенів рухомий склад на сусідніх коліях станції повинен знаходитися від граничних стовпчиків на відстані не менше 10 м.

4.5. Пропуск на станціях поїздів з вантажами бокової і нижньої 4 - 6-го ступенів негабаритності і понаднегабаритних повинен здійснюватися з дотриманням встановлених наказом начальника дирекції залізничних перевезень заходів щодо забезпечення безпеки пасажирів і працівників залізничного транспорту, які працюють на станційних коліях.

4.6. Про наявність на станції вагонів з негабаритними і великоваговими (на транспортерах) вантажами, які підлягають відправленню зі станції, черговий станції (маневровий диспетчер) доповідає поїзному диспетчеру та надає йому необхідну інформацію: номери вагонів, індекс негабаритності вантажу, відомості про кількість осей, вантажопідйомність транспортера та навантаження на вісь, наявність дозволів на перевезення, а також про особливі умови пропуску, якщо вони є.

Поїзний диспетчер визначає, до складу якого поїзда повинні бути включені вагони (транспортери) з негабаритними (великоваговими) вантажами і за погодженням з диспетчером сусідньої дирекції залізничних перевезень (залізниці) намічає час його відправлення зі станції.

Погодження часу підведення поїздів з негабаритними і великоваговими вантажами, що прямують на особливих умовах пропуску (з контрольною рамою, із супроводженням вантажів працівниками лінійних підрозділів мостів, електрифікованих ділянок та ін.), на пункти передачі з дирекції на дирекцію (залізницю) здійснюється за допомогою реєстрованих диспетчерських наказів, якими обмінюються диспетчери сусідніх дирекцій залізничних перевезень.

4.7. У натурному листі (телеграмі - натурному листі) працівником станції проставляється індекс негабаритності згідно пунктом 2.10 цієї Інструкції.

4.8. Якщо негабаритний і великоваговий вантаж повинен супроводжуватися працівником дистанції колії, сигналізації і зв'язку або електропостачання, то поїзний диспетчер зобов'язаний завчасно сповістити про це керівників відповідних підрозділів.

Порядок і терміни повідомлення керівників структурних підрозділів про необхідність виділення працівників для супроводження визначається наказом начальника дирекції залізничних перевезень з урахуванням місцевих умов.

4.9. Перед відправленням поїзда з негабаритним і великоваговим вантажем поїзний диспетчер зобов'язаний:

перевірити готовність станцій ділянки до пропуску такого поїзда (за наявності у складі поїзда вантажів, що перевозяться за телеграмами);

наказом, який реєструється у журналі, завчасно сповістити чергових станції про час відправлення на ділянку поїзда з негабаритним вантажем (вантажами) та індекс його негабаритності, а при наявності у складі поїзда навантажених транспортерів - їх вантажопідйомність і навантаження на вісь та умови пропуску поїзда ділянкою;

завчасно (у відповідності з установленим на дирекції залізничних перевезень (залізниці) або в диспетчерському центрі порядком) повідомити керівництво дистанції колії і дистанції електропостачання (при необхідності) про час відправлення поїздів з негабаритними вантажами бокової і нижньої 6-го ступенів негабаритності та понаднегабаритними.

4.10. Під час прямування поїздів з негабаритними та великоваговими вантажами поїзний диспетчер зобов'язаний:

своєчасно вживати необхідні заходи щодо забезпечення безперешкодного і безпечного їх прямування, у тому числі через мости і тунелі, де особливо мають виконуватися вимоги щодо безпеки людей, які там працюють;

надавати черговим станцій відповідні вказівки щодо забезпечення безпеки руху при обгоні або схрещенні зустрічних поїздів (на одноколійних ділянках);

на графіку виконаного руху проти номерів поїздів з негабаритними вантажами проставляти відповідні індекси негабаритності та слідкувати за дотриманням черговими станцій цієї індексації при передаванні повідомлень про відправлення, прибуття і прослідування таких поїздів.

4.11. Порядок та конкретні терміни повідомлення поїзним диспетчером або черговим дирекції працівників сусідньої дирекції (залізниці) про час надходження у пункт передавання поїздів з негабаритними або великоваговими вантажами, які прямують за особливими умовами, а при необхідності і інших вантажів, зазначених в пункті 4.2 цієї Інструкції, встановлюється наказом начальника дирекції залізничних перевезень за погодженням з сусідніми дирекціями.

4.12. Умови пропуску поїздів з негабаритними і великоваговими вантажами конкретними ділянками визначаються згідно з вимогами цієї Інструкції і встановлюються наказом начальника залізниці.

При визначенні умов пропуску і встановлення швидкостей руху всіх типів транспортерів, що експлуатуються, з осьовим навантаженням до 23,5 т на залізничних коліях з шириною 1520 мм необхідно керуватися Нормами допустимих швидкостей руху рухомого складу по залізничних коліях Державної адміністрації залізничного транспорту України, затверджених наказом Укрзалізниці від 21.03.2003 N 72-Ц, "Техническими условиями эксплуатации транспортеров сочлененного типа грузоподъемностью 500 т (ТСЧ-500К)", затверджених МШС СРСР 18.08.82, "Техническими условиями эксплуатации транспортеров сочлененного типа грузоподъемностью 400 т (ТУЭ-ТСЧ-400-80)", затверджених МШС СРСР 03.09.80, "Техническими условиями эксплуатации транспортеров сочлененного типа грузоподъемностью 300 т (ТУЭ-ТСЧ-300М)", затверджених МШС СРСР 17.03.88, а на спорудах (мостах) - Інструкцією з визначення умов пропуску рухомого складу по металевих та залізобетонних залізничних мостах ЦП-0093, затвердженої наказом Укрзалізниці від 10.06.2002 N 354-Ц.

При осьовому навантаженні транспортерів більше 23,5 т швидкість руху навантажених транспортерів встановлюється начальником залізниці в кожному конкретному випадку, в залежності від осьового і погонного навантажень та фактичного стану колії та споруд.

Методика визначення можливості та умов пропуску негабаритних вантажів через споруди і повз пристрої приведена в додатку 11 цієї Інструкції та визначення умов пропуску негабаритних вантажів, які прямують суміжними лініями з двома і більше коліями, приведені в додатку 14 цієї Інструкції.

Основні вимоги щодо розробки порядку пропуску негабаритних і великовагових вантажів залізницями України приведені у додатку 13 цієї Інструкції.

Відповідні витяги з наказів начальника залізниці і начальника дирекції залізничних перевезень повинні знаходитися на кожному диспетчерському колі, у чергових станцій формування поїздів і станціях видачі попереджень.

У разі прямування негабаритних та великовагових вантажів, для яких телеграмою ЦД Укрзалізниці, Управлінням залізниці надані додаткові умови пропуску (окрім встановлених наказами начальника залізниці і начальника дирекції залізничних перевезень), причетні працівники дирекцій і структурних підрозділів (станцій, дистанцій колії, електропостачання та інші) керуються також вимогами цієї телеграми.

В окремих випадках додаткові особливі умови пропуску негабаритних та великовагових вантажів на конкретних ділянках (перегонах) можуть визначатися начальником дистанції колії, електропостачання, сигналізації та зв'язку з поданням заявок на видачу попереджень за встановленим порядком.

4.13. При перевезенні негабаритного і великовагового вантажу, для якого визначені особливі умови пропуску, машиністу поїзда повинне видаватися письмове попередження, в якому у відповідності до умов пропуску зазначаються кілометри колії та штучні споруди, через які поїзд повинен прослідувати з обмеженою швидкістю або зупинкою, перегони, на яких потребується зменшення швидкості при зустрічі з поїздами, що прямують сусідньою колією, та інші умови пропуску поїзда, які передбачені наказом начальника залізниці (начальника дирекції залізничних перевезень), телеграмами ЦД Укрзалізниці, Управління залізниці або в додатковій заявці начальника дистанції колії.

4.14. Вантаж, який перевозиться з контрольною рамою (пункт 2.9 цієї Інструкції), повинен супроводжуватись досвідченим працівником дистанції колії за кваліфікацією не нижче дорожнього (мостового) майстра. У разі потреби, для супроводження такого вантажу залучаються працівники інших підрозділів дирекції залізничних перевезень (дистанції сигналізації і зв'язку, електропостачання тощо).

Працівник, що супроводжує вантаж, повинен знати місцезнаходження та особливості споруд, проявляти особливу пильність, спостерігаючи за проходженням контрольної рами і вантажу при перевезенні їх через ці споруди.

4.15. Контрольна рама складається з двох контурів - основного і додаткового.

Якщо на шляху прямування виникла необхідність змінити встановлені контури або встановити нову контрольну раму, то ці роботи виконуються працівниками дистанції колії. Вартість робіт вказується у перевізних документах з доданням до них розрахунків, завірених керівником дистанції колії, для стягнення з одержувача або експедитора (платника) на станції призначення при видачі вантажу.

4.16. Працівник, який супроводжує вантаж з контрольною рамою, повинен знаходитися в задній кабіні або в кабіні задньої секції локомотива і спостерігати за проходженням на прямих ділянках основного контуру контрольної рами, а в кривих - додаткового. При доторкуванні контрольної рами (на прямих - основного, а в кривих - додаткового) до частин споруд та пристроїв супроводжуючий повинен подавати машиністу тифоном звуковий сигнал про зупинку поїзда.

Рішення про подальше перевезення вантажу та швидкість руху у небезпечному місці приймає супроводжуючий, надаючи машиністу локомотива відповідні вказівки, а при необхідності після зупинки поїзда залишає локомотив для візуального спостереження за проходженням вантажу з мінімальною швидкістю через перешкоду.

4.17. Локомотивна бригада поїзда, в якому знаходиться вантаж з контрольною рамою, окрім умов пропуску, зазначених у попередженні, повинна суворо виконувати вказівки супроводжуючого щодо порядку проходження вантажу в межах штучних споруд.

У темний час доби контрольна рама повинна освітлюватись прожектором локомотива.

4.18. Поїзди, у складі яких прямують негабаритні вантажі або всі вантажі на транспортерах з обмеженням швидкості, пропускаються за диспетчерським розкладом.

### Розділ 5
Виконання маневрової роботи з транспортерами і вагонами, навантаженими негабаритними і великоваговими вантажами і порядок постановки їх у поїзди

5.1. Забороняється проводити маневри поштовхами і розпускати з гірки платформи і піввагони, що навантажені негабаритними вантажами бокової і нижньої 4-го, 5-го і 6-го ступенів, верхньої 3-го ступенів негабаритності і понаднегабаритними, а також навантажені транспортери.

5.2. Забороняється пропускати через гірки навантажені і порожні транспортери, що мають 12 осей і більше, та навантажені транспортери зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т (код типу 3960 і 3961) з однією або двома проміжними платформами.

5.3. Маневри з вагонами (транспортерами), навантаженими вантажами бокової і нижньої негабаритності 4-го, 5-го і 6-го ступенів і понаднегабаритними виконуються із швидкістю не більше 15 км/год.

5.4. Забороняється ставити вагони з негабаритними вантажами бокової і нижньої негабаритності, окрім негабаритних вантажів 1 - 3-го ступенів негабаритності, у довгосоставні поїзди.

5.5. Для більшої видимості контрольної рами вагон з контрольною рамою відокремлюється від локомотива однією порожньою платформою.

Вагони з негабаритними вантажами бокової і нижньої негабаритності 6-го ступеню і понаднегабаритними включаються до складу поїзда не ближче 20 вагонів від вагона з контрольною рамою.

При перевезенні негабаритного вантажу бокової або нижньої негабаритності 6-го ступеню і понаднегабаритного у спеціальному поїзді з окремим локомотивом, вагон з таким вантажем повинен знаходитися не ближче п'яти вагонів від вагона з контрольною рамою. Такі вагони прикриваються від хвоста поїзда не менше ніж одним вагоном з габаритним безпечним вантажем або порожнім.

5.6. Вагони з негабаритними вантажами бокової і нижньої негабаритності 4 - 5-го ступенів негабаритності прикриваються з голови і хвоста поїзда не менше ніж одним вагоном з габаритним вантажем або порожнім.

5.7. При перевезенні у поїздах вантажів бокової і нижньої негабаритності 6-го ступеню і понаднегабаритних з контрольною рамою для прикриття вантажу від контрольної рами допускається використовувати вагони, навантажені негабаритними вантажами нижньої 1 - 2-го, бокової 1 - 3-го і верхньої 1 - 2-го ступенів негабаритності.

5.8. До складу поїздів дозволяється включати навантажені транспортери вантажопідйомністю до 240 т включно. Порядок прямування навантажених транспортерів більшої вантажопідйомності встановлюється Технічними умовами експлуатації цих транспортерів або окремими розпорядженнями.

5.9. Якщо до складу поїзда включаються навантажені транспортери з числом осей 12 і більше (крім транспортерів зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т з однією або двома проміжними платформами), то поряд з ними з кожного боку ставиться прикриття не менше чим з двох 4-вісних вагонів з масою вантажу у кожному не більше 40 т або порожніх вагонів будь-якого типу. При перевезенні у одному поїзді двох і більше таких транспортерів між ними ставиться прикриття не менше трьох зазначених вище вагонів прикриття.

5.10. Навантажені 8-вісні транспортери дозволяється включати до складу поїздів без прикриття, за винятком ділянок, на яких, за станом штучних споруд, забороняється або обмежується перевезення 8-вісних вагонів.

5.11. Порожні транспортери, а також завантажені 4-вісні транспортери і транспортери зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т (код типу 3960 і 3961) прямують у складі поїзда без прикриття.

5.12. Забороняється включати навантажені і порожні транспортери, що мають 8 і більше осей, до складу поїздів, які прямують з підштовхуванням.

5.13. Порожні транспортери, що мають 8 і більше осей, а також порожні і навантажені транспортери зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т (код типу 3960 і 3961) і вантажопідйомністю 240 т (код типу 3974) у разі перевезення їх у поїздах вагою більше 3 тис. тонн дозволяється ставити тільки в останню чверть поїзда.

У поїзди з меншою вагою вказані транспортери можна ставити в будь-яку частину поїзда.

### Розділ 6
Порядок використання залізничних транспортерів для перевезення негабаритних і великовагових вантажів

6.1. Залізничні транспортери надаються для перевезення вантажів тільки за розпорядженням ЦД Укрзалізниці у випадках, передбачених пунктами 3.3.1 і 3.3.4 цієї Інструкції.

6.2. Транспортери застосовуються, як правило, для перевезення вантажів у таких випадках:

коли маса і довжина вантажів або навантаження на раму (підлогу) вагона перевищують норми допустимі ТУ для платформ і піввагонів;

для зменшення негабаритності вантажів, які не можуть бути демонтовані на менші транспортабельні блоки.

6.3. Транспортери для навантаження надаються на підставі заявок відправників вантажів і тільки за наявності у нього плану на вагони та погоджених встановленим порядком креслень розміщення і розрахунків кріплення вантажів (Розділ 2 цієї Інструкції).

Начальники станцій своєчасно інформують вантажовідправників про прибуття порожніх транспортерів та забезпечують їх подачу під навантаження за заявкою відправника та за наявності відповідних дозволів.

6.4. Підсилання транспортерів з бригадою, яка їх обслуговує, здійснюється тільки після укладання вантажовідправником (експедитором) договору на технічне обслуговування транспортерів бригадою з вагоном супроводження та підтвердження телеграмою про це Управлінням залізниці (ДВ) або підприємством, до якого ці транспортери приписані.

6.5. Використання транспортерів, які є власністю вантажовідправника або взяті в оренду у іншого власника для виконання перевезень міжнародному сполученні здійснюється відповідно до "Правил эксплуатации и пономерного учета собственных грузовых вагонов", затверджених 21.06.2001 на 29 засіданні Ради залізничного транспорту держав - учасниць СНД.

6.6. Обладнання транспортерів, у разі необхідності, змінними пристроями (рамами, балками тощо) для кріплення вантажів, у тому числі для їх повторного застосування, здійснюється вантажовідправником (вантажоодержувачем) за кресленнями, розробленими та погодженими встановленим порядком.

Порядок повернення на транспортерах змінних пристроїв для кріплення вантажів (транспортних пристроїв) багаторазового використання викладений у додатку 22 Інструкції ДЧ-1835.

6.7. Забороняється приварювати вантажі та деталі кріплення до транспортерів, свердлити або пропалювати отвори в рамах (балках) транспортерів, а також знімати та псувати обладнання транспортерів (шпильки на турнікетах транспортерів зчіпного типу, поперечні балки у транспортерів колодязного типу тощо).

З метою збереження транспортерів та їх обладнання працівники структурних підрозділів вагонного господарства і станцій повинні неухильно виконувати вимоги, передбачені діючими наказами і вказівками по контролю щодо забезпечення схоронності транспортерів під час навантаження та вивантаження.

6.7.1. Перевірка технічного стану транспортерів та обладнання, що є на них, при подачі під навантаження або прийманні їх у порожньому стані після вивантаження здійснюється комісією у складі керівників станції і пункту технічного обслуговування вагонів з обов'язковим оформленням актів загальної форми, копії яких додаються до перевізних документів. При відправлені транспортерів типів 3960, 3961 в актах зазначається кількість шпильок на них, а типу 3947, 3948 - кількість поперечних балок.

6.7.2. Навантаження і вивантаження транспортерів сполучувального типу вантажопідйомністю 240 - 500 т, які постійно супроводжуються бригадами обслуговування, здійснюється під керівництвом і за участю цих бригад, які є відповідальними за правильність виконання навантажувально-розвантажувальних операцій та схоронність обладнання транспортерів.

6.8. Порядок зарахування порожніх транспортерів у резерв та запас Укрзалізниці та вилучення їх з резерву та запасу встановлюється Головним управлінням перевезень Укрзалізниці.

6.9. Порядок використання транспортерів, не передбачений цією Інструкцією, викладений в "Правилах эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование вагонами других государств", затверджених 24.05.96 на 15 засіданні Ради залізничного транспорту держав - учасниць СНД.

### Розділ 7
Порядок відправлення негабаритних вагонів електросекцій і електропоїздів (габариту Т), що прямують в недіючому стані

7.1. Заявка на відправлення негабаритних вагонів електросекцій і електропоїздів (габариту Т) в недіючому стані подається на адресу: Управління залізниці (служба перевезень, ДВ) і начальника станції відправлення за формою, приведеною у додатку 15 цієї Інструкції.

7.1.1. Заявку подають:

у разі відправлення заводом-відправником - представник заводу;

у разі відправлення з депо або ремонтного заводу - начальник депо або ремонтного заводу і інспектор-приймальник.

При відправленні в ремонт вагонів електросекцій та електропоїздів підприємством, яке не входить до складу Укрзалізниці, заявку подає представник дирекції залізничних перевезень або залізничного підприємства (фірми), які організовують роботу моторвагонного рухомого складу, на території яких знаходиться підприємство - відправник вагонів.

7.1.2. Після одержання заявки начальник станції перевіряє наявність у заявника акта форми ТУ-25 про готовність вагонів до перевезення в недіючому стані, складеного відповідно до вимог Інструкції про порядок пересилки локомотивів і моторвагонного рухомого складу, затвердженої наказом Укрзалізниці від 03.02.2003 N 32-Ц (далі - Інструкція N ЦТ-0057).

7.1.3. Відправлення вагонів електросекцій і електропоїздів (габариту Т), які перераховані у табл. 14.2 додатка 14 до цієї Інструкції, здійснюється начальником станції на підставі і за наявності акта про готовність вагонів до перевезення у неробочому стані форми ТУ-25 і заявки відправника. Про відправлення вагонів електросекцій і електропоїздів (габариту Т) начальник станції інформує Управління залізниці відправлення.

7.2. Підготовка вагонів електросекцій і електропоїздів для прямування у недіючому стані і технічне обслуговування їх на шляху прямування здійснюється відповідно до Інструкції N ЦТ-0057.

7.3. Комісійна перевірка розмірів вагонів електросекцій (електропоїздів) на станції відправлення і на шляху прямування не провадиться. За правильність розмірів вагонів відповідно із зазначеною серією несе відповідальність відправник, а вагонів електросекцій, відправлених підприємствами, які не відносяться до Укрзалізниці, - комісія, що приймає рухомий склад від підприємства згідно з Інструкцією N ЦТ-0057.

7.4. Аналогічний порядок відправлення застосовується і для 8-вісних піввагонів габариту Тпр і цистерн габариту Тц поспіль до виконання на мережі залізниць робіт з усунення існуючих обмежень на їх пропуск, а також відповідної реконструкції під'їзних колій і пристроїв для навантаження (вивантаження) таких вагонів. У цьому разі в заявці на відправлення (додаток 15 цієї Інструкції) замість серії електропоїзда вказується "піввагон габариту Тпр" або "цистерна габариту Тц ".

Комісійна перевірка розмірів таких вагонів не проводиться.

### Розділ 8
Загальні вимоги до розміщення і кріплення негабаритних і великовагових вантажів на відкритому рухомому складі

8.1. Розміщення і кріплення негабаритних і великовагових вантажів на платформах і у піввагонах та вантажів на транспортерах, за винятком транспортерів сполучувального типу, здійснюється згідно з вимогами Глави 1 ТУ з урахуванням змін і доповнень, викладених в цьому Розділі, щодо умов перевезень негабаритних вантажів і всіх вантажів на транспортерах.

8.2. Вимоги, які повинна задовольняти технічна документація на перевезення вантажів на транспортерах, сполучувального типу викладені у Розділі 3 (пункти 3.3.4 - 3.3.6, 3.4.3 цієї Інструкції).

8.3. Особливі вимоги, які повинні виконуватися під час навантаження і перевезення вантажів на транспортерах сполучувального типу з водильними пристроями вантажопідйомністю 300 т (ТСЧ-300М) і 500 т (ТСЧ-500К), встановлені Технічними умовами експлуатації цих транспортерів (ТУЕ).

8.4. При розрахунках міцності кріплення вантажів на транспортерах, які мають 6 і більше осей, питома величина поздовжньої інерційної сили береться рівною 1000 КГС на 1 т маси вантажу незалежно від типу транспортера і способу кріплення. Питомі величини поперечної і вертикальної інерційних сил приймаються за табл. 8.1 цього Розділу.

Таблиця 8.1

Питомі величини інерційних сил, КГС на 1 т маси вантажу для розрахунків міцності кріплення і стійкості вантажу на транспортерах

| Типи транспортерів, кількість осей | вертикальні | поперечні |
| --- | --- | --- |
| Півколодязні, колодязні, площадкові, платформені 6- і 8-вісні | 450/600 | 300/500 |
| Зчіпні вантажопідйомністю 120 т з: |  |  |
| двох і трьох секцій (8- і 12-вісні); | 500 | 350 |
| чотирьох секцій (16-вісні) | 600 | 550 |
| Площадкові 12- і 16-вісні | 300/400 | 280/350 |
| Зчіпні вантажопідйомністю 240 т, які складаються з двох секцій (16-вісні), трьох секцій (20-вісні) і чотирьох секцій (24-вісні) | 350 | 350 |
| Зчіпні вантажопідйомністю 340 т 24-вісні і вантажопідйомністю 480 т 32-вісні | 250 | 350 |
| Окремі секції зчіпних транспортерів вантажопідйомністю 340 і 480 т, відповідно 12-вісні вантажопідйомністю 170 т і 16-вісні вантажопідйомністю 240 т | 250/300 | 350/450 |
| Сполучувального типу 32-, 28-, 20- і 16-вісні | 350 | 350 |

Примітка: У чисельнику для перерізів, розташованих у площині поперечної осі симетрії вантажонесучої балки транспортера, у знаменнику - в опорному перерізі вантажонесучої балки транспортера (над шкворневою балкою).

8.5. У розрахунках міцності кріплення негабаритних вантажів на платформах і у піввагонах та всіх вантажів на транспортерах значення коефіцієнта запасу n у формулах (50, 51, 52, 53) Глави 1 ТУ слід приймати 1,25.

8.6. Центр ваги вантажу, навантаженого на транспортер, повинен знаходитися, як правило, над точкою перетину поздовжньої і поперечної осі симетрії транспортера. У разі необхідності допускається поздовжнє або поперечне або одночасно поздовжнє і поперечне зміщення загального центра ваги вантажу від вертикальних площин, які проходять через осі симетрії транспортера, виходячи з таких умов:

8.6.1. Для 4-вісних транспортерів допустимі зміщення спільного центра ваги вантажів (вантажу), у тому числі відносно обох осей одночасно, приймаються як для 4-вісних вагонів відповідно до вимог Глави 1 ТУ.

8.6.2. Для 6 - 8-вісних транспортерів (окрім транспортерів зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т - код типу 3960 - 3961) допустимі зміщення центра ваги вантажів (вантажу) відносно осей симетрії транспортерів, у тому числі відносно обох осей одночасно, приймаються за табл. 8.2 і 8.3 цього розділу.

Таблиця 8.2

| Маса вантажу, т | Допустимі поздовжні зміщення центра ваги вантажу від поперечної осі симетрії транспортерів при висоті центра ваги транспортера з вантажем до 2,5 м від рівня головок рейок, м | Маса вантажу, т | Допустимі поздовжні зміщення центра ваги вантажу від поперечної осі симетрії транспортерів при висоті центра ваги транспортера з вантажем до 2,5 м від рівня головок рейок, м |
| --- | --- | --- | --- |
| До 50 | 3,0 | 90 | 1,65 |
| 55 | 2,7 | 95 | 1,58 |
| 60 | 2,5 | 100 | 1,5 |
| 65 | 2,3 | 105 | 1,42 |
| 70 | 2,1 | 110 | 1,3 |
| 75 | 2,0 | 115 | 1,0 |
| 80 | 1,8 | 120 | 0,7 |
| 85 | 1,75 |  |  |

Примітка: Величини зміщення центра ваги вантажу для проміжних значень маси вантажу визначаються лінійною інтерполяцією.

Таблиця 8.3

| Маса вантажу, т | Висота центра ваги навантаженого транспортера від рівня головок рейок, м | Допустимі поперечні зміщення центра ваги вантажу від поздовжньої осі симетрії транспортера, м |
| --- | --- | --- |
| До 50 | До 1,9 | 0,26 |
|  | 2,3 | 0,21 |
| 60 | 1,9 | 0,25 |
|  | 2,3 | 0,2 |
| 70 | 1,9 | 0,24 |
|  | 2,3 | 0,19 |
| 80 | 1,9 | 0,23 |
|  | 2,3 | 0,18 |
| 90 | 1,9 | 0,21 |
|  | 2,3 | 0,17 |
| 100 | 1,9 | 0,19 |
|  | 2,3 | 0,16 |
| 100 - 120 | 2,3 | 0,1 |

Примітки:

1. Величини зміщення центра ваги вантажу для проміжних значень маси вантажу визначаються лінійною інтерполяцією.

2. Максимальне статичне навантаження від колеса на рейки не повинне перевищувати 12,0 тс.

8.6.3. Для 12-вісних площадкових транспортерів і окремих 12-вісних секцій зчіпних транспортерів вантажопідйомністю 340 т допустимі величини поздовжнього, а також поперечного (більше 100 мм) зміщення загального центра ваги вантажів відносно осей симетрії транспортера в залежності від поєднання параметрів (висоти загального центра ваги навантаженого транспортера від рівня головки рейок, маси вантажу, конструкції транспортера та ін.) встановлюється у кожному окремому випадку тільки на підставі розрахунків стійкості навантаженого транспортера від перевертання в кривих. У цьому разі найбільше навантаження, яке передається вантажем на п'ятник вантажонесучої балки транспортера, не повинне перевищувати половини його вантажопідйомності, зазначеної на трафареті, а максимальне розрахункове статичне навантаження від колеса на рейку - 12 ТС.

8.6.4. Для всіх транспортерів зчіпного типу допустима величина поздовжнього зміщення центра ваги вантажу не повинна перевищувати 0,15 Lт, де Lт - відстань між поперечними осями турнікетів вантажонесучих секцій (мм), а поперечного зміщення - 100 мм. У цьому разі навантаження на кожний турнікет не повинне перевищувати половини вантажопідйомності транспортера, зазначеної на трафареті.

8.6.5. Для окремих 16-вісних секцій зчіпного транспортера вантажопідйомністю 480 т допустима величина поздовжнього зміщення центра ваги вантажу не повинна перевищувати 0,1 L, де L - база несучої балки (16600 мм), а поперечного зміщення - 50 мм. У цьому разі навантаження на кожний змінний турнікет окремої секції не повинне перевищувати 120 ТС.

8.6.6. Для 16-вісних транспортерів площадкового типу і сполучувальних транспортерів всіх типів за винятком ТСЧ-300М і ТСЧ-500К, допустима величина поздовжнього зміщення центра ваги вантажу не повинна перевищувати 0,1 L, де L - база балки, яка несе навантаження (для сполучувальних транспортерів - відстань між п'ятниками консолей, які несуть навантаження), а поперечного зміщення - 100 мм. Навантаження від вантажу на п'ятник вантажонесучої балки транспортерів площадкового типу не повинне перевищувати половини вантажопідйомності транспортера, зазначеної на трафареті.

У разі розміщення несиметричних вантажів на транспортерах сполучувального типу, навантаження на одне вушко несучої консолі не повинне перевищувати 25 % номінальної ваги вантажу.

8.6.7. Для сполучувальних транспортерів з водильними пристроями ТСЧ-300М і ТСЧ-500К допустимі величини поздовжнього і поперечного зміщення центра ваги вантажу встановлюються Технічними умовами експлуатації цих транспортерів (ТУЕ).

8.7. Розрахунки поперечної стійкості навантажених транспортерів від перекидання в кривих обов'язково провадяться у таких випадках:

для 4-вісних транспортерів, коли центр ваги навантаженого транспортера знаходиться на відстані, більшій 2300 мм;

від рівня головок рейок або навітряна поверхня навантаженого транспортера більше 50 м2;

для сполучувальних транспортерів вантажопідйомністю 300 - 500 т, зчіпних транспортерів вантажопідйомністю 480 т і їх окремих 16-вісних секцій вантажопідйомністю 240 т - незалежно від висоти центра ваги навантаженого транспортера від рівня головок рейок;

для зчіпних транспортерів вантажопідйомністю 120 т, якщо:

висота центра ваги навантаженого транспортера від рівня головок рейок більше 2100 мм або центр ваги зміщений відносно поздовжньої осі транспортера більш ніж на 100 мм;

маса вантажу 30 - 60 т, а його навітряна поверхня перевищує 80 м2;

навітряна поверхня вантажу більше 100 м2 (незалежно від його маси);

маса вантажу менше 30 т, а його навітряна поверхня більше 40 м2;

висота центра прикладання вітрового навантаження більше 3,3 м від рівня головок рейок;

для 6 і 8-вісних площадкових, колодязних і платформених транспортерів при висоті центра ваги навантаженого транспортера більше 2100 мм або при поперечному зміщенні центра ваги вантажу відносно поздовжньої осі симетрії транспортера на величину більше 100 мм;

для інших типів транспортерів при висоті центра ваги навантаженого транспортера від рівня головок рейок більше 2100 мм.

8.8. При проведенні розрахунків поперечної стійкості від перекидання навантажених 4, 6 і 8-вісних площадкових, колодязних, платформених і зчіпних вантажопідйомністю 120 т (незалежно від кількості проміжних секцій) транспортерів за методикою, викладеною в Розділі 1 ТУ (§ 34), коефіцієнт p приймається в залежності від типу транспортера і висоти центра ваги вантажу від рівня головок рейок за табл. 8.4 цього Розділу.

Таблиця 8.4

Величина коефіцієнта p, тс/м

| Тип транспортера, кількість осей | Висота центра ваги вантажу від рівня головок рейок, м | p |
| --- | --- | --- |
| 4 - 6-вісні площадкові, платформені і колодязні | 2100 2500 3000 3500 3600 | 2,25 3,26 4,83 6,78 7,00 |
| Площадкові, колодязні і платформені 8-вісні, зчіпні вантажопідйомністю 120 т незалежно від кількості проміжних секцій | 2100 2500 3000 3500 | 3,53 5,11 7,56 10,58 |

Примітка: Величини коефіцієнта p для проміжних значень висоти центра ваги вантажу визначаються лінійною інтерполяцією.

8.9. Розрахунки поперечної стійкості від перекидання навантажених сполучувальних транспортерів з водильними пристроями ТСЧ-300М і ТСЧ-500К здійснюються за методикою, викладеною в Технічних умовах експлуатації цих транспортерів.

8.10. Розрахунки поперечної стійкості від перекидання навантажених транспортерів, які мають 12 і більше осей, здійснюються за методикою визначення поперечної стійкості транспортерів з числом осей 12 і більше від перекидання в кривих (додаток 16 цієї Інструкції).

8.11. При розміщенні вантажів на транспортерах зчіпного типу, за винятком транспортерів вантажопідйомністю 120 т без проміжних платформ, висота додаткових опор на турнікетах визначається за умови забезпечення зазору між вантажем і рамою проміжної платформи, а також між вантажем на кінцях, які знаходяться за межами транспортера і платформи, прикриття не менше 130 мм, а зазори між вантажем і транспортером в інших точках повинні бути не менше 100 мм. Всі зазначені зазори повинні забезпечуватися з врахуванням прогину вантажу.

8.12. При перевезенні довгомірних вантажів на транспортерах зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т з двома проміжними платформами і вантажопідйомністю 240 т з однією або двома проміжними платформами необхідно дотримуватися таких додаткових умов:

дозволяється використовувати тільки спеціальні проміжні платформи випуску 1974 - 1977 рр. з осьовим навантаженням 10,56 т (код типу 3981);

найбільше статичне переміщення середнього перерізу вантажу з врахуванням статичного прогину ресорного підвішування візків (табл. 8.5) повинне бути не більше 60 мм;

Таблиця 8.5

Статичні прогини ресорного підвішування візків зчіпних транспортерів

| ТСЦ-120 | Вага вантажу, тс | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прогин, мм | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 49 |
| ТСЦ-240 | Вага вантажу, тс | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
|  | Прогин, мм | 16 | 18 | 21 | 21 | 25 | 28 |

максимальна статична напруга у будь-якому перерізі вантажу в межах бази транспортера не повинна перевищувати 25 % від величини межі плинності матеріалу вантажу.

Розрахунки визначення допустимих довжин консольних частин довгомірних вантажів, а також спеціальні вимоги щодо технічного стану транспортерів зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т наведені у додатку 17 цієї Інструкції. Довжина консольної частини довгомірного вантажу на зчіпному транспортері визначається як відстань від поперечної осі опорного турнікета до крайнього перерізу вантажу, зміряна поздовж осі колії.

| Начальник Управління безпеки у галузі | Ю. В. Гержод |
| --- | --- |

Додаток 1 до пункту 2.7 Інструкції з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України

### Розміри ступенів негабаритності на різних висотах і порядок віднесення до них конкретних вантажів

1. Негабаритному вантажу присвоюється відповідний ступінь негабаритності, якщо:

1.1. Вантаж виходить за габарит навантаження на прямих ділянках колії за умови суміщення поздовжніх осей рухомого складу і колії;

1.2. Вантаж на прямих ділянках колії має розміри габариту навантаження, але його геометричні виноси на кривих ділянках колії більші ніж у розрахункового вагона;

1.3. Вантаж, який не повністю заповнює габарит навантаження на прямій ділянці колії, має різницю між його геометричним виносом і виносом розрахункового вагона більшу ніж різниця між півшириною габариту навантаження і півшириною цього вантажу.

Для вантажів, які зазначені в пунктах 1.2 і 1.3 цього додатка, повинна бути визначена розрахункова негабаритність, за якою і визначається ступінь негабаритності.

2. Координати переломних точок граничних обрисів ступеня негабаритності кожної зони наведені в табл. 1.1 цього додатка, а горизонтальні відстані від осі колії до точок обрисів ступенів негабаритності через кожні 10 мм висоти - в табл. 1.2 і 1.3.

Відстані точок вантажу від осі колії до обрисів бокових ступенів негабаритності в зоні спільної бокової і верхньої негабаритності (пункт 2.6 розділу 2 цієї Інструкції) наведені в табл. 1.4 цього додатка.

3. Вантаж відповідає даному ступеню негабаритності з врахуванням його упакування і кріплення, які визначені згідно з табл. 1.2 і 1.3, при додержанні таких умов:

для вантажів, що мають в кривих геометричні виноси, які не перевищують виносів розрахункового вагона, - жодна частина вантажу, що входить в обриси даного ступеня, не виходить за його межі при суміщенні на прямій дільниці колії поздовжніх осей рухомого складу і колії;

для вантажів, що мають в кривих геометричні виноси більші, ніж виноси розрахункового вагона, - півширина вантажу, що збільшена на різницю між геометричними виносами цього вантажу і розрахункового вагона в умовній розрахунковій кривій (R = 350 м), знаходиться в межах обрису даного ступеня негабаритності.

4. Верхні, бокові 4-го, 5-го, 6-го ступенів та нижні негабаритності треба надавати вантажу виходячи з розмірів вантажу та ступенів негабаритності згідно з пунктом 2 цього додатка.

Бокові 1-го, 2-го, 3-го ступенів негабаритності повинні надаватися вантажу таким чином: якщо півширина вантажу на висоті 1400 - 4000 мм (в зоні бокової негабаритності) більше півширини вантажу на висоті 4001 - 4625 мм (в зоні спільної бокової і верхньої негабаритності - рис. 1.1), - звичайним шляхом, тобто за розмірами вантажу на висоті 1400 - 4000 мм (в зоні бокової негабаритності);

якщо півширина вантажу на висоті 1400 - 4000 мм менше півширини вантажу на висоті 4001 - 4625 мм, то за розмірами вантажу на висоті 4001 - 4625 мм (тобто в зоні спільної бокової і верхньої негабаритності).

Приклад 1. Вантаж має такі найбільші розміри: на висоті від 1300 до 1400 мм півширина 1640 мм; на висоті 1400 - 4000 мм півширина 1780 мм; на висоті 4500 мм півширина 1690 мм. У кривих геометричні виноси вантажу менше виносів розрахункового вагона. Визначити ступені негабаритності вантажу.

За табл. 1.2 цього додатка знаходимо: нижня негабаритність, ступінь - 1 (при Y = 1300 - 1400 мм і X = 1640 мм). За табл. 1.3 цього додатка верхня негабаритність, ступінь - 3 (при Y = 4500 мм, Х = 1690 мм).

Для визначення ступеня бокової негабаритності вибираємо більший поперечний розмір вантажу з тих, що є на висоті 1400 - 4000 мм і на висоті більше 4000 мм. Із зазначених у прикладі таким розміром є півширина 1780 мм на висоті 1400 - 4000 мм. Отже, ступінь бокової негабаритності повинен визначатися за розмірами вантажу в зоні бокової негабаритності. За табл. 1.2 цього додатка знаходимо, що при півширині 1780 мм на висоті 1400 - 4000 мм вантаж має 2-й ступінь бокової негабаритності.

Таким чином, цьому вантажу надаються такі ступені:

нижній - 1, боковий - 2, верхній - 3 (індекс негабаритності Н 1230).

Умови пропуску вантажу в зустрічному русі на двоколійних лініях повинні визначатися за 2-м ступенем бокової негабаритності. Ступінь верхньої негабаритності підлягає обліку при визначенні умов пропуску вантажу через споруди.

Приклад 2. Вантаж має такі найбільші розміри: на висоті від 1400 до 4050 мм півширина 1650 мм; на висоті 4050 - 4250 мм півширина 1750 мм (рис. 1.1). У кривих геометричні виноси вантажу менше виносів розрахункового вагона. Визначити ступінь негабаритності вантажу.

Визначаємо ступінь верхньої негабаритності. За табл. 1.3 цього додатка при висоті 4250 мм і півширині 1750 мм знаходимо - 3-й ступінь.

Для визначення ступеня бокової негабаритності приймаємо найбільший поперечний розмір з тих, що є на висоті 1400 - 4000 мм і на висоті більше 4000 мм. Встановлюємо, що найбільшим є розмір 1750 мм на висоті 4250 мм.

За табл. 1.4 цього додатка знаходимо, що вантаж попадає в зону спільної бокової і верхньої негабаритності і має в ній 2-й ступінь бокової негабаритності, який надається вантажу. Це видно також і із рис. 1.1 цього додатка. Таким чином, цьому вантажу надаються такі ступені негабаритності:

Боковий - 2, верхній - 3 (індекс негабаритності Н 023)

5. Для вантажів, геометричні виноси яких більші за виноси розрахункового вагона, ступені негабаритності визначаються за аналогічним порядком, але за розмірами вантажу, збільшеними на різницю зазначених геометричних виносів, тобто за розрахунковою негабаритністю.

Рис. 1.1. Схема для визначення ступеню бокової негабаритності вантажу в зоні сумісної бокової і верхньої негабаритності (заштриховано).

Таблиця 1.1

Координати переломних точок граничних обрисів ступенів негабаритності

| Найменування ступеню | Номер ступеню | Відстань X і Y в мм точок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Першої |  | Другої |  | Третьої |  | Четвертої |  |
|  |  | Xст | Yст | Xст | Yст | Xст | Yст | Xст | Yст |
| Нижній | 1 | 1700 | 380 | 1700 | 1399 | - | - | - | - |
|  | 2 | 1760 | 380 | 1760 | 1399 | - | - | - | - |
|  | 3 | 1850 | 1230 | 1850 | 1399 | - | - | - | - |
|  | 4 | 2000 | 1230 | 2000 | 1399 | - | - |  | - |
|  | 5 | 2080 | 1230 | 2080 | 1399 | - | - | - | - |
|  | 6 | 2240 | 1230 | 2240 | 1399 | - | - | - | - |
| Боковий | 1 | 1700 | 1400 | 1700 | 4000 | - | - | - | - |
|  | 2 | 1800 | 1400 | 1800 | 4000 | - | - | - | - |
|  | 3 | 1850 | 1400 | 1850 | 4000 | - | - | - | - |
|  | 4 | 2000 | 1400 | 2000 | 3700 | 1850 | 4000 | - | - |
|  | 5 | 2080 | 1400 | 2080 | 3400 | 2000 | 3700 | - | - |
|  | 6 | 2240 | 1400 | 2240 | 2800 | 2080 | 3400 | - | - |
| Верхній | 1 | 1700 | 4000 | 1415 | 4500 | 880 | 5300 | - | - |
|  | 2 | 1800 | 4000 | 1700 | 4350 | 1480 | 4700 | 1020 | 5300 |
|  | 3 | 1850 | 4000 | 1700 | 4500 | 1120 | 5300 | - | - |

Примітки:

1) точка з координатами Xст = 1850 мм, Yст = 4000 мм відноситься до бокової негабаритності 3-го ступеня;

2) точка з координатами Xст = 2000 мм, Yст = 3700 мм відноситься до бокової негабаритностї 4-го ступеня;

3) точка з координатами Xст = 2080 мм, Yст = 3400 мм відноситься до бокової негабаритності 5-го ступеня.

Таблиця 1.2

Відстань від осі колії до обрисів габариту навантаження, ступенів негабаритності і габариту наближення споруд С на висоті від 480 до 4000 мм

| Висота від рівня головок рейок, мм, Y | Відстань в мм від осі колії до обрису |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | габариту наван- таження | ступенів негабаритності |  |  |  |  |  | габариту С |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Нижня негабаритність |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 - - 1100 | 1625 | 1700 | 1760 | - | - | - | - | 1920 |
|  | 1625 | 1700 | 1760 | - | - | - | - | 1920 |
| 1200 | 1625 | 1700 | 1760 | - | - | - | - | 2450 |
| 1230 | 1625 | 1700 | 1760 | 1850 | 2000 | 2080 | 2240 | 2450 |
| 1240 | 1625 | 1700 | 1760 | 1850 | 2000 | 2080 | 2240 | 2450 |
| 1399 | 1625 | 1700 | 1760 | 1850 | 2000 | 2080 | 2240 | 2450 |
| Бокова негабаритність |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1400 - - 2800 | 1625 | 1700 | 1800 | 1850 | 2000 | 2080 | 2240 | 2450 |
|  | 1625 | 1700 | 1800 | 1850 | 2000 | 2080 | 2240 | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 2237 |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 2235 |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | 2232 |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  | 2229 |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  | 2227 |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | 2224 |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  | 2221 |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  | 2219 |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  | 2216 |  |
| 2900 | 1625 | 1700 | 1800 | 1850 | 2000 | 2080 | 2213 | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 2211 |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 2208 |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | 2205 |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  | 2203 |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  | 2200 |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | 2197 |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  | 2195 |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  | 2192 |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  | 2189 |  |
| 3000 | 1625 | 1700 | 1800 | 1850 | 2000 | 2080 | 2187 | 2450 |
| 3010 | 1625 | 1700 | 1800 | 1850 | 2000 | 2080 | 2184 | 2450 |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 2181 |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | 2179 |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  | 2176 |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  | 2173 |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | 2170 |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  | 2168 |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  | 2165 |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  | 2163 |  |
| 3100 | 1625 | 1700 | 1800 | 1850 | 2000 | 2080 | 2160 | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 2157 |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 2155 |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | 2152 |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  | 2149 |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  | 2147 |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | 2144 |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  | 2141 |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  | 2139 |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  | 2136 |  |
| 3200 | 1625 | 1700 | 1800 | 1850 | 2000 | 2080 | 2133 | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 2131 |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 2128 |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | 2125 |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  | 2123 |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  | 2120 |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | 2117 |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  | 2115 |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  | 2112 |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  | 2109 |  |
| 3300 | 1625 | 1700 | 1800 | 1850 | 2000 | 2080 | 2107 | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 2104 |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 2101 |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | 2099 |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  | 2096 |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  | 2093 |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | 2091 |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  | 2088 |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  | 2085 |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  | 2083 |  |
| 3400 | 1625 | 1700 | 1800 | 1850 | 2000 | 2080 | 2080 | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  | 2077 | - |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 2075 | - |  |
| 30 |  |  |  |  |  | 2072 | - |  |
| 40 |  |  |  |  |  | 2069 | - |  |
| 50 |  |  |  |  |  | 2067 | - |  |
| 60 |  |  |  |  |  | 2064 | - |  |
| 70 |  |  |  |  |  | 2061 | - |  |
| 80 |  |  |  |  |  | 2059 | - |  |
| 90 |  |  |  |  |  | 2056 | - |  |
| 3500 | 1625 | 1700 | 1800 | 1850 | 2000 | 2053 | - | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  | 2051 | - |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 2048 | - |  |
| 30 |  |  |  |  |  | 2045 | - |  |
| 40 |  |  |  |  |  | 2043 | - |  |
| 50 |  |  |  |  |  | 2040 | - |  |
| 60 |  |  |  |  |  | 2037 | - |  |
| 70 |  |  |  |  |  | 2035 | - |  |
| 80 |  |  |  |  |  | 2032 | - |  |
| 90 |  |  |  |  |  | 2029 | - |  |
| 3600 | 1625 | 1700 | 1800 | 1850 | 2000 | 2027 | - | 2450 |
| 10 |  |  |  |  |  | 2024 | - |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 2021 | - |  |
| 30 |  |  |  |  |  | 2019 | - |  |
| 40 |  |  |  |  |  | 2016 | - |  |
| 50 |  |  |  |  |  | 2013 | - |  |
| 60 |  |  |  |  |  | 2011 | - |  |
| 70 |  |  |  |  |  | 2008 | - |  |
| 80 |  |  |  |  |  | 2005 | - |  |
| 90 |  |  |  |  |  | 2003 | - |  |
| 3700 | 1625 | 1700 | 1800 | 1850 | 2000 | 2000 | - | 2450 |
| 10 |  |  |  |  | 1995 | - | - |  |
| 20 |  |  |  |  | 1990 | - | - |  |
| 30 |  |  |  |  | 1985 | - | - |  |
| 40 |  |  |  |  | 1980 | - | - |  |
| 50 |  |  |  |  | 1975 | - | - |  |
| 60 |  |  |  |  | 1970 | - | - |  |
| 70 |  |  |  |  | 1965 | - | - |  |
| 80 |  |  |  |  | 1960 | - | - |  |
| 90 |  |  |  |  | 1955 | - | - |  |
| 3800 | 1625 | 1700 | 1800 | 1850 | 1950 | - | - | 2450 |
| 10 |  |  |  |  | 1945 | - | - |  |
| 20 |  |  |  |  | 1940 | - | - |  |
| 30 |  |  |  |  | 1935 | - | - |  |
| 40 |  |  |  |  | 1930 | - | - |  |
| 50 |  |  |  |  | 1925 | - | - |  |
| 60 |  |  |  |  | 1920 | - | - |  |
| 70 |  |  |  |  | 1915 | - | - |  |
| 80 |  |  |  |  | 1910 | - | - |  |
| 90 |  |  |  |  | 1905 | - | - |  |
| 3900 | 1625 | 1700 | 1800 | 1850 | 1900 | - | - | 2450 |
| 10 |  |  |  |  | 1895 | - | - |  |
| 20 |  |  |  |  | 1890 | - | - |  |
| 30 |  |  |  |  | 1885 | - | - |  |
| 40 |  |  |  |  | 1880 | - | - |  |
| 50 |  |  |  |  | 1875 | - | - |  |
| 60 |  |  |  |  | 1870 | - | - |  |
| 70 |  |  |  |  | 1865 | - | - |  |
| 80 |  |  |  |  | 1860 | - | - |  |
| 90 |  |  |  |  | 1855 | - | - |  |
| 4000 | 1625 | 1700 | 1800 | 1850 | 1850 | - | - | 2450 |

Примітка: пробіл в графі таблиці означає повторення попередньої цифри у графі, а прочерк - відсутність цифри у графі.

Таблиця 1.3

Відстань від осі колії до обрисів габариту навантаження, верхніх ступенів негабаритності і габариту наближення споруд С на висоті від 4001 до 5300 мм

| Висота від рівня головок рейок, мм (Y) | Відстань в мм від осі колії до обрисів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | габариту навантаження | ступенів негабаритності |  |  | габариту С |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4001 | 1624 | 1700 | 1800 | 1850 | 2450 |
| 10 | 1617 | 1694 | 1797 | 1848 |  |
| 20 | 1609 | 1688 | 1794 | 1845 |  |
| 30 | 1601 | 1683 | 1791 | 1843 |  |
| 40 | 1593 | 1677 | 1788 | 1840 |  |
| 50 | 1585 | 1672 | 1786 | 1837 |  |
| 60 | 1577 | 1666 | 1783 | 1835 |  |
| 70 | 1569 | 1660 | 1780 | 1832 |  |
| 80 | 1561 | 1654 | 1777 | 1829 |  |
| 90 | 1554 | 1648 | 1774 | 1826 |  |
| 4100 | 1548 | 1643 | 1771 | 1824 |  |
| 10 | 1540 | 1637 | 1768 | 1821 |  |
| 20 | 1532 | 1632 | 1766 | 1818 | 2450 |
| 30 | 1524 | 1626 | 1763 | 1816 |  |
| 40 | 1516 | 1620 | 1760 | 1813 |  |
| 50 | 1509 | 1614 | 1757 | 1810 |  |
| 60 | 1502 | 1608 | 1754 | 1807 |  |
| 70 | 1495 | 1603 | 1751 | 1805 |  |
| 80 | 1487 | 1597 | 1748 | 1802 |  |
| 90 | 1479 | 1592 | 1746 | 1799 |  |
| 4200 | 1471 | 1586 | 1743 | 1796 |  |
| 10 | 1463 | 1580 | 1740 | 1793 |  |
| 20 | 1455 | 1575 | 1737 | 1790 |  |
| 30 | 1447 | 1569 | 1734 | 1787 |  |
| 40 | 1439 | 1564 | 1731 | 1784 |  |
| 50 | 1431 | 1558 | 1728 | 1780 |  |
| 60 | 1423 | 1552 | 1726 | 1777 |  |
| 70 | 1415 | 1546 | 1723 | 1774 |  |
| 80 | 1407 | 1540 | 1720 | 1771 |  |
| 90 | 1400 | 1535 | 1717 | 1769 |  |
| 4300 | 1392 | 1529 | 1714 | 1766 |  |
| 4310 | 1385 | 1524 | 1711 | 1763 | 2444 |
| 20 | 1378 | 1518 | 1708 | 1760 | 2438 |
| 30 | 1371 | 1512 | 1706 | 1757 | 2431 |
| 40 | 1363 | 1506 | 1703 | 1754 | 2424 |
| 50 | 1355 | 1500 | 1700 | 1751 | 2417 |
| 60 | 1347 | 1495 | 1694 | 1748 | 2410 |
| 70 | 1339 | 1489 | 1687 | 1745 | 2403 |
| 80 | 1331 | 1484 | 1681 | 1742 | 2396 |
| 90 | 1323 | 1478 | 1675 | 1740 | 2389 |
| 4400 | 1316 | 1472 | 1668 | 1736 | 2382 |
| 10 | 1308 | 1466 | 1662 | 1734 | 2376 |
| 20 | 1300 | 1461 | 1658 | 1730 | 2370 |
| 30 | 1292 | 1455 | 1650 | 1728 | 2363 |
| 40 | 1284 | 1449 | 1643 | 1725 | 2356 |
| 50 | 1276 | 1443 | 1637 | 1722 | 2349 |
| 60 | 1268 | 1438 | 1631 | 1718 | 2342 |
| 70 | 1260 | 1432 | 1624 | 1715 | 2335 |
| 80 | 1252 | 1426 | 1618 | 1713 | 2328 |
| 90 | 1245 | 1421 | 1612 | 1710 | 2321 |
| 4500 | 1238 | 1415 | 1606 | 1706 | 2314 |
| 10 | 1230 | 1408 | 1599 | 1704 | 2308 |
| 20 | 1222 | 1402 | 1593 | 1700 | 2302 |
| 30 | 1214 | 1395 | 1587 | 1695 | 2295 |
| 40 | 1206 | 1388 | 1580 | 1688 | 2288 |
| 50 | 1198 | 1382 | 1574 | 1681 | 2281 |
| 60 | 1190 | 1375 | 1568 | 1673 | 2274 |
| 70 | 1183 | 1368 | 1562 | 1665 | 2267 |
| 80 | 1176 | 1362 | 1555 | 1658 | 2260 |
| 90 | 1169 | 1355 | 1548 | 1650 | 2253 |
| 4600 | 1162 | 1348 | 1543 | 1643 | 2246 |
| 10 | 1154 | 1341 | 1536 | 1636 | 2240 |
| 20 | 1146 | 1335 | 1530 | 1627 | 2234 |
| 30 | 1138 | 1328 | 1524 | 1619 | 2227 |
| 40 | 1130 | 1321 | 1518 | 1611 | 2220 |
| 50 | 1122 | 1315 | 1511 | 1604 | 2213 |
| 60 | 1114 | 1308 | 1505 | 1597 | 2206 |
| 70 | 1106 | 1301 | 1499 | 1589 | 2199 |
| 80 | 1098 | 1295 | 1492 | 1583 | 2192 |
| 90 | 1091 | 1288 | 1486 | 1576 | 2185 |
| 4700 | 1084 | 1281 | 1480 | 1569 | 2178 |
| 10 | 1076 | 1274 | 1472 | 1561 | 2172 |
| 20 | 1068 | 1268 | 1465 | 1554 | 2166 |
| 30 | 1060 | 1261 | 1457 | 1547 | 2159 |
| 40 | 1052 | 1254 | 1449 | 1540 | 2152 |
| 50 | 1044 | 1248 | 1442 | 1533 | 2145 |
| 60 | 1036 | 1241 | 1434 | 1526 | 2138 |
| 70 | 1028 | 1234 | 1426 | 1519 | 2131 |
| 80 | 1021 | 1228 | 1419 | 1511 | 2124 |
| 90 | 1014 | 1221 | 1411 | 1504 | 2117 |
| 4800 | 1007 | 1214 | 1403 | 1497 | 2110 |
| 10 | 999 | 1208 | 1396 | 1491 | 2104 |
| 20 | 991 | 1201 | 1388 | 1484 | 2098 |
| 30 | 983 | 1194 | 1380 | 1477 | 2091 |
| 40 | 975 | 1188 | 1373 | 1470 | 2084 |
| 50 | 967 | 1181 | 1365 | 1462 | 2077 |
| 60 | 959 | 1174 | 1357 | 1456 | 2070 |
| 70 | 951 | 1167 | 1350 | 1449 | 2063 |
| 80 | 944 | 1161 | 1342 | 1441 | 2056 |
| 90 | 937 | 1154 | 1334 | 1434 | 2049 |
| 4900 | 930 | 1148 | 1327 | 1427 | 2042 |
| 10 | 922 | 1141 | 1319 | 1421 | 2036 |
| 20 | 915 | 1134 | 1311 | 1413 | 2030 |
| 30 | 908 | 1127 | 1304 | 1406 | 2023 |
| 40 | 901 | 1121 | 1296 | 1399 | 2016 |
| 50 | 893 | 1114 | 1288 | 1391 | 2009 |
| 60 | 885 | 1107 | 1281 | 1384 | 2002 |
| 70 | 877 | 1101 | 1273 | 1377 | 1995 |
| 80 | 869 | 1094 | 1265 | 1370 | 1988 |
| 90 | 861 | 1087 | 1258 | 1363 | 1981 |
| 5000 | 853 | 1081 | 1250 | 1355 | 1974 |
| 10 | 845 | 1074 | 1242 | 1349 | 1968 |
| 20 | 837 | 1067 | 1235 | 1341 | 1962 |
| 30 | 829 | 1060 | 1227 | 1334 | 1955 |
| 40 | 821 | 1054 | 1219 | 1327 | 1948 |
| 50 | 813 | 1047 | 1212 | 1319 | 1941 |
| 60 | 805 | 1040 | 1204 | 1312 | 1934 |
| 70 | 797 | 1034 | 1196 | 1305 | 1927 |
| 80 | 789 | 1027 | 1189 | 1298 | 1920 |
| 90 | 782 | 1020 | 1181 | 1291 | 1913 |
| 5100 | 775 | 1013 | 1173 | 1283 | 1906 |
| 10 | 767 | 1007 | 1166 | 1277 | 1900 |
| 20 | 759 | 1000 | 1158 | 1269 | 1894 |
| 30 | 751 | 993 | 1150 | 1262 | 1887 |
| 40 | 743 | 987 | 1143 | 1255 | 1880 |
| 50 | 735 | 980 | 1135 | 1247 | 1873 |
| 60 | 727 | 974 | 1127 | 1241 | 1866 |
| 70 | 719 | 967 | 1120 | 1233 | 1859 |
| 80 | 711 | 960 | 1112 | 1225 | 1852 |
| 90 | 704 | 954 | 1104 | 1219 | 1845 |
| 5200 | 697 | 947 | 1097 | 1211 | 1838 |
| 10 | 689 | 940 | 1089 | 1205 | 1832 |
| 20 | 681 | 934 | 1081 | 1198 | 1826 |
| 30 | 673 | 927 | 1074 | 1190 | 1819 |
| 40 | 665 | 920 | 1066 | 1183 | 1812 |
| 50 | 657 | 913 | 1058 | 1177 | 1805 |
| 60 | 649 | 907 | 1051 | 1170 | 1798 |
| 70 | 641 | 900 | 1043 | 1162 | 1791 |
| 80 | 634 | 893 | 1035 | 1155 | 1784 |
| 90 | 627 | 886 | 1028 | 1148 | 1774 |
| 5300 | 620 | 880 | 1020 | 1140 | 1770 |

Таблиця 1.4

Відстань від осі колії до обрисів, які визначають боковий ступінь негабаритності в зоні спільної бокової і верхньої негабаритності (на висоті від 4000 до 4625 мм)

| Висота від РГР мм, Y | 1-ий ступінь | Висота від РГР мм, Y | 2-ий ступінь | Висота від РГР мм, Y | 3-ій ступінь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4000 | 1626 - 1700 | 4000 | 1701 - 1800 | 4000 | 1801 - 1850 |
| від 4010 | 1626 - 1700 | від 4010 | 1701 - 1800 | 4010 | 1801 - 1848 |
| до 4520 | 1626 - 1700 | до 4185 | 1701 - 1800 | 4020 | 1801 - 1845 |
| 4530 | 1626 - 1695 | 4190 | 1701 - 1799 | 4030 | 1801 - 1843 |
| 4540 | 1626 - 1688 | 4200 | 1701 - 1796 | 4040 | 1801 - 1840 |
| 4550 | 1626 - 1681 | 4210 | 1701 - 1793 | 4050 | 1801 - 1837 |
| 4560 | 1626 - 1673 | 4220 | 1701 - 1790 | 4060 | 1801 - 1835 |
| 4570 | 1626 - 1665 | 4230 | 1701 - 1787 | 4070 | 1801 - 1832 |
| 4580 | 1626 - 1658 | 4240 | 1701 - 1784 | 4080 | 1801 - 1829 |
| 4590 | 1626 - 1650 | 4250 | 1701 - 1780 | 4090 | 1801 - 1826 |
| 4600 | 1626 - 1643 | 4260 | 1701 - 1777 | 4100 | 1801 - 1824 |
| 4610 | 1626 - 1636 | 4270 | 1701 - 1774 | 4110 | 1801 - 1821 |
| 4620 | 1626 - 1627 | 4280 | 1701 - 1771 | 4120 | 1801 - 1818 |
| 4625 | 1625 | 4290 | 1701 - 1769 | 4130 | 1801 - 1816 |
|  |  | 4300 | 1701 - 1766 | 4140 | 1801 - 1813 |
|  |  | 4310 | 1701 - 1763 | 4150 | 1801 - 1810 |
|  |  | 4320 | 1701 - 1760 | 4160 | 1801 - 1807 |
|  |  | 4330 | 1701 - 1757 | 4170 | 1805 |
|  |  | 4340 | 1701 - 1754 | 4180 | 1802 |
|  |  | 4350 | 1701 - 1751 | 4185 | 1800 |
|  |  | 4360 | 1701 - 1748 |  |  |
|  |  | 4370 | 1701 - 1745 |  |  |
|  |  | 4380 | 1701 - 1742 |  |  |
|  |  | 4390 | 1701 - 1740 |  |  |
|  |  | 4400 | 1701 - 1736 |  |  |
|  |  | 4410 | 1701 - 1734 |  |  |
|  |  | 4420 | 1701 - 1730 |  |  |
|  |  | 4430 | 1701 - 1728 |  |  |
|  |  | 4440 | 1701 - 1725 |  |  |
|  |  | 4450 | 1701 - 1722 |  |  |
|  |  | 4460 | 1701 - 1718 |  |  |
|  |  | 4470 | 1701 - 1715 |  |  |
|  |  | 4480 | 1701 - 1713 |  |  |
|  |  | 4490 | 1701 - 1710 |  |  |
|  |  | 4500 | 1701 - 1706 |  |  |
|  |  | 4510 | 1701 - 1704 |  |  |
|  |  | 4520 | 1700 |  |  |

Додаток 2 до пункту 2.8 Інструкції з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України

### Методика визначення розрахункової негабаритності вантажів

### 1. Основні положення

1.1. Розрахунковою негабаритністю називається негабаритність вантажу, яка визначена з урахуванням геометричних виносів цього вантажу, умовно розташованого в кривій радіусом R = 350 м з рейками на одному рівні.

У випадках пропуску негабаритних вантажів на ділянках, які мають на головних коліях радіус кривих менше 350 м, додатково визначається розрахункова негабаритність з врахуванням відповідного радіуса кривої із числа тих, яка вказана в табл. 2.6 (пункту 4.4 цього додатка).

Розрахункова негабаритність визначається окремо для внутрішніх і зовнішніх перерізів вантажу.

1.2. Внутрішніми перерізами вантажу називаються всі поперечні перерізи в межах бази рухомого складу l (рис. 2.1 цього додатка) або бази зчепу lзч (рис. 2.2 цього додатка).

Зовнішніми або консольними називаються поперечні перерізи вантажу, розташовані за межами бази рухомого складу або зчепу.

1.3. Базою рухомого складу є відстань між вертикальними осями п'ятників (шкворнів) кузова.

Базою зчепу платформ з турнікетами є відстань між вертикальними осями турнікетних опор, встановлених на кожній платформі.

Базою транспортера колодязного, платформеного, площадкового і сполучувального типів без водильних пристроїв є відстань між осями п'ятників (шкворнів) головних (несучих) балок.

Базою транспортера сполучувального типу з водильними пристроями є відстань між осями водил. Транспортери сполучувального типу з двома водильними пристроями називаються транспортерами зі змінною базою: між внутрішніми водилами база мінімальна, між зовнішніми - максимальна.

Величина бази всіх навантажених сполучувальних транспортерів залежить від довжини вантажу L (відстань між осями вушок консолей).

1.4. Переріз, який проходить по вертикальній осі п'ятників (шкворнів) кузова рухомого складу або водил транспортера, називається направляючим. Внутрішній переріз вантажу, розташований на однаковій відстані від направляючих перерізів (посередині бази), називається середнім.

Рис. 2.1 Схема перерізів вантажу, навантаженого на один вагон.

Рис. 2.2 Схема перерізів вантажу, навантаженого на зчепі платформ

| 1 - направляючий переріз; | 4 - внутрішній середній переріз; |
| --- | --- |
| 2 - внутрішній переріз; | 5 - зовнішній кінцевий переріз; |
| 3 - зовнішній переріз; | 6 - турнікет |

Зовнішні перерізи, які проходять на кінцях вантажу, називаються кінцевими.

Відстані nв до внутрішніх і nз до зовнішніх перерізів довжиною вантажу (рис. 2.1 і 2.2 цього додатка) повинні відраховуватися від найближчих направляючих перерізів.

1.5. Розрахункова негабаритність згідно з пунктом 1.8 (Розділ 1 цієї Інструкції) визначається для вантажів:

довгомірних, коли відношення їх довжини до бази рухомого складу складає більше 1,41;

які перевозяться на зчепах платформ;

які перевозяться на транспортерах з базою 17 м і більше.

Для таких вантажів ступінь негабаритності встановлюється з урахуванням розрахункової негабаритності.

1.6. Геометричний винос розрахункового вагона (база 17 м, довжина 24 м) в розрахунковій кривій радіусом 350 м приймається 105 мм. Геометричний винос розрахункового вагона у кривих інших радіусів, а також виноси рухомого складу із базою (умовно) 5 - 45 м без врахування виносу візків наведені в табл. 2.1 цього додатка (табл. 2.1 та інші таблиці наведені в кінці додатка 2 цієї Інструкції).

### 2. Загальні формули для визначення розрахункової негабаритності

2.1. Розрахункова негабаритність визначається шляхом збільшення відстані від осі колії до точок вантажу на даній висоті на різницю між геометричними виносами поперечного перерізу вантажу, який розглядається, і розрахункового вагона в умовній розрахунковій кривій за формулами:

для внутрішніх перерізів вантажу

| Хств = Хi + bRв, мм; | (1) |
| --- | --- |

для зовнішніх перерізів вантажу

| Хстз = Хi + bRз, мм, | (2) |
| --- | --- |

де Хств і Хстз - розрахункова негабаритність в мм частин вантажу, розташованих відповідно у внутрішніх і зовнішніх перерізах;

Хi - відстань в мм від осі колії до точки вантажу i, яка розглядається на даній висоті;

bRв - різниця між геометричними виносами внутрішнього поперечного перерізу вантажу і розрахункового вагона в умовній розрахунковій кривій, мм;

bRз - різниця між геометричними виносами зовнішнього поперечного перерізу вантажу, що розглядається, і розрахункового вагона в умовній розрахунковій кривій, мм.

Величина різниці геометричних виносів bRв і bRз залежить від типу рухомого складу, на якому перевозиться вантаж, його бази, відстані від перерізів вантажу, що розглядаються, до направляючих перерізів і може визначатися двома способами: за допомогою таблиць та розрахунком. Табличний спосіб більш простий та зручний. Розрахунковий спосіб використовується у разі, якщо таблицями користуватися неможливо.

### 3. Визначення різниці геометричних виносів bRв і bRз за допомогою таблиць

3.1. При завантаженні негабаритного вантажу на платформу або транспортер з кількістю осей не більше шести.

Величини різниці геометричних виносів bRв і bRз для негабаритного вантажу на платформі або транспортері з кількістю осей не більше шести позначаються відповідно fв і fз, тобто:

| bRв = fв; | (3) |
| --- | --- |
| bRз = fз, | (4) |

де fв і fз - числові значення, наведені в таблицях, відповідно до табл. 2.2 і 2.3 у кінці цього додатка.

У табл. 2.2 величина різниці геометричних виносів fв приведена в залежності від бази вагона l і відстані nв від внутрішнього перерізу вантажу, що розглядається, до найближчого направляючого перерізу (в межах бази вагона).

У табл. 2.3 величина різниці геометричних виносів fз приведена в залежності від бази вагона l і відстані nз від зовнішнього перерізу вантажу, що розглядається, до найближчого направляючого розрізу (в межах бази вагона).

Відстані nв і nз для вантажу з однаковою шириною за всією його довжиною приймаються:

| nв = 0,5 l, м; | (5) |
| --- | --- |
| nз = 0,5 (L - l), м, | (6) |

де L - довжина вантажу, м.

Формула (6) застосовується у випадку, якщо вантаж за довжиною вагона розташований симетрично відносно його середини. В інших випадках відстань nз необхідно приймати як відстань від відповідного направляючого перерізу до кінцевого, що розглядається.

3.2. При навантаженні негабаритного вантажу на транспортер зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т або зчеп платформ величини bRв і bRз визначаються за допомогою двох таблиць у вигляді сум:

| Rв = fв + fо, мм; | (7) |
| --- | --- |
| Rз = fз - fо, мм, | (8) |

де fв і fз - залежать від бази lзч транспортера зчіпного типу або зчепу платформ і відстаней nв і nз;

fо - геометричний винос середини несучих вантаж секцій транспортера або платформ зчепу, на яких розташовані поворотні турнікети, який визначається в залежності від їх бази за допомогою табл. 2.1. Якщо бази платформ для кріплення вантажу різні, то при визначенні fо для bRв приймається більша база, а для bRз - менша.

Формула (7) застосовується у випадку, коли значення fв > 0. Якщо fв  0, величина bRв розраховується за формулою (17) цього додатка.

Величина bRз, визначена за формулою (8), підлягає врахуванню у формулі (2) тільки в разі її додатнього значення. Якщо величина bRз є від'ємною, вона приймається рівною нулю.

3.3. При навантаженні негабаритного вантажу на транспортери з кількістю осей більше шести (платформеного, площадкового, зчіпного і колодязного типів), а також сполучувального типу постійної бази (без водил) величини bRв і bRз визначаються у вигляді сум:

| bRв = fв + fр, мм; | (9) |
| --- | --- |
| bRз = fз - fр, мм, | (10) |

де fв і fз - залежать і від бази транспортера і відстаней nв і nз;

fр - геометричний винос в мм направляючого перерізу транспортера при знаходженні у кривій за хордою його візків. Визначається в залежності від параметра баз груп візків р2 за допомогою табл. 2.4.

Параметр баз групи візків р2 визначається за формулою:

| р2 = р02 + р12 + р22 + ... + рn2, м2, | (11) |
| --- | --- |

де р0 - база ходового візка, м;

р1, р2, ... рn - відстань між опорними точками першої, другої, n-ї з'єднувальних балок, м.

Формула (9) застосовується, якщо знайдена за допомогою табл. 2.2 величина fв > 0. Якщо fв = 0, то величина bRв визначається розрахунком за формулою (19).

Величина bRз, яка визначена за формулою (10), враховується тільки при додатньому її значенні.

Якщо один і той же транспортер має різні величини баз візків, тоді при визначенні fв для bRв приймається величина більшої бази, а при визначенні fз для bRз - значення меншої бази.

3.4. При навантаженні негабаритним вантажем транспортера сполучувального типу з водильними пристроями.

На транспортері сполучувального типу вантаж завжди розміщується в межах його бази, тому для нього визначається тільки величина bRв, яка розраховується за формулою (9).

Значення fв визначається за допомогою табл. 2.2 в залежності від мінімальної бази транспортера lmin, і її збільшення здійснюється тільки в кривих радіусом, який менший за розрахунковий.

З метою визначення значення fр за допомогою табл. 2.4 спочатку визначається параметр баз груп візків рmin2 при мінімальній базі за формулою:

| рmin2 = ро2 + р12 + р22 ...+ (рп2 - 4аmin2), м2, | (12) |
| --- | --- |

де аmin - відстань від середини верхньої з'єднувальної балки до направляючого перерізу несучої консолі при мінімальній базі транспортера, м.

Якщо на інших з'єднувальних балках підп'ятники розташовані не посередині, то для них також враховується зменшення на величину 4а2, де а - відстань від середини балки до її підп'ятника.

Інші позначення такі ж, як у формулі (11).

### 4. Визначення різниці геометричних виносів bRв і bRз розрахунком

4.1. При навантаженні негабаритним вантажем платформи або транспортера з кількістю осей не більше шести:

| bRв = 1,43 (l - nв) nв - 105, мм; | (13) |
| --- | --- |

| bRз = 1,43 (l + nз) nз + K - 105, мм; | (14) |
| --- | --- |

або для вантажів з однаковим поперечним перерізом за всією довжиною:

|  | , мм; | (13а) |
| --- | --- | --- |

|  | , мм, | (14а) |
| --- | --- | --- |

де nв - відстань від внутрішнього поперечного перерізу вантажу, що розглядається, до направляючого перерізу, м;

nз - відстань від зовнішнього поперечного перерізу вантажу, що розглядається, до направляючого перерізу, м;

l - база вагона, м;

K - додаткове зміщення в мм кінцевих перерізів вантажу внаслідок перекосу вагона в колії з врахуванням норм утримання колії і рухомого складу, яке визначається за формулами:

для вагонів на спеціальних візках:

|  | , | (15) |
| --- | --- | --- |

де L - довжина вантажу, м;

l - база вагона, м;

для вагонів на візках ЦНИИ-ХЗ

|  | , | (16) |
| --- | --- | --- |

Величина K (як у цій формулі, так і далі) враховується тільки при додатньому її значенні. Значення К для окремих типів рухомого складу наведені в табл. 2.5 в кінці додатка.

Значення bRв і bRз не враховуються, якщо вони від'ємні.

4.2. При навантаженні негабаритного вантажу на транспортер зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т або зчеп платформ

| bRв = 1,43 (lзч - nв) nв + 0,36 lо2 - 105, мм; | (17) |
| --- | --- |

| bRз = 1,43 (lзч + nз) nз - 0,36 lо2 + K - 105, мм, | (18) |
| --- | --- |

де lо - база несучих вантаж платформ, м;

lзч - база зчепу, м.

Інші позначення такі ж, як у формулах (13) і (14).

Якщо бази несучих вантаж платформ мають різні значення, то при визначенні bRв приймається більша база, а bRз - менша.

4.3. При навантаженні негабаритного вантажу на багатовісні транспортери платформеного, площадкового, колодязного, зчіпного типів, а також сполучувального типу без водил:

| bRв = 1,43 (l - nв) nв + 0,36 p2 - 105, мм; | (19) |
| --- | --- |

| bRз = 1,43 (l + nз) nз - 0,36 p2 + K - 105, мм, | (20) |
| --- | --- |

де p2 - параметр баз груп візків у м2, який визначається за формулою (11).

4.4. Методика визначення місцевої розрахункової негабаритності вантажів, які необхідно пропустити на ділянках, що мають на головних коліях криві радіусом менше 350 м.

Для визначення місцевої розрахункової негабаритності різницю геометричних виносів потрібно визначати за формулами (13), (13а), (14а), (17 - 20) з заміною в них числових коефіцієнтів 1,43; 105 і 0,36 на коефіцієнти, які приведені нижче в табл. 2.6 в залежності від радіуса кривої.

Таблиця 2.6

| Замінний коефіцієнт |  | 1,43 | 105 | 0,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прийнятий коефіцієнт при місцевому розрахунковому радіусі, м | 300 | 1,67 | 120 | 0,42 |
|  | 250 | 2,0 | 144 | 0,5 |
|  | 220 | 2,27 | 164 | 0,57 |

### 5. Приклади визначення розрахункової негабаритності

Приклад 1. Визначити розрахункову негабаритність вантажу довжиною L = 21,72 м на платформі з базою l = 9,72 м, візки ЦНИИ-ХЗ. Вантаж прямокутного перерізу, ширина вантажу 2Хi = 3600 мм (Хi = 1800 мм) на висоті від 1400 до 3950 мм. На прямій ділянці колії вантаж відноситься до бокової негабаритності 2-го ступеня.

Рішення за допомогою таблиць. Ширина вантажу за довжиною однакова, тому розрахункова негабаритність визначається для найбільш несприятливих перерізів - середнього і кінцевого. Відстані до цих перерізів від направляючих визначаються за формулами (5) і (6) і дорівнюють:

nв = 0,5 · l = 0,5 · 9,72 = 4,86 м;

nз = 0,5 · (L - l) = 0,5 (21,72 - 9,72) = 6 м,

Різниця геометричних виносів bRв = fв і bRз = fз визначається за допомогою таблиць.

За табл. 2.2, якщо l = 9,72 і nв = 4,86 м, то fв = 0;

За табл. 2.3, якщо l = 9,72 і nз = 6 м, то fз = 88 мм,

Тоді розміри розрахункової негабаритності за формулами (1) і (2) дорівнюють:

Хв = Хi + fв = 1800 + 0 = 1800 мм;

Хз = Хi + fз = 1800 + 88 = 1888 мм,

Порівнюючи значення Хстз = 1888 мм з розмірами ступенів негабаритності, знаходимо, що цей вантаж має 4-у розрахункову бокову негабаритність.

Рішення розрахунком.

Різниця геометричного виносу bRв = fв виконується за формулою (13)

bRв = 1,43 (l - nв) nв - 105;

У формулу підставляються значення l = 9,72 м і nв = 4,86 м;

bRв = 1,43 (9,72 - 4,86) 4,86 - 105 = 34 - 105 = - 71 мм,

Значення bRз від'ємне, тому bRв = 0.

Для визначення геометричного виносу bRз = fз застосовується формула (14):

bRз = 1,43 (l + nз) nз + K - 105;

У формулу підставляються дані l = 9,72 м і nз = 6 м,

bRз = 1,43 (9,72 + 6) 6 + K - 105 = 135 + K- 105 = 30 + K.

За формулою (16):

|  | мм. |
| --- | --- |

Таким чином,

bRз = 30 + 58 = 88 мм;

Хств = 1800 + 0 = 1800 мм;

Хстз = 1800 + 88 = 1888 мм.

Отже, за допомогою таблиць і розрахунковим способом одержано однаковий результат.

Приклад 2. Визначити розрахункову негабаритність колони довжиною L = 43,25 м, діаметром 3 м, навантаженої симетрично на 16-вісний транспортер площадкового типу з базою l = 25,17 м, базою груп візків рn = 6,03 м. Поперечні розміри вантажу: на висоті від рівня верху головок рейок 3600 мм відстань від осі колії Хі = 1500 мм; на висоті 4500 м Хi = 1230 мм. На прямій ділянці вантаж знаходиться у межах габариту навантаження.

Рішення. Для визначення розрахункової негабаритності розглядаються найбільш несприятливі перерізи вантажу. Якщо діаметр колони за довжиною однаковий, то найбільш несприятливими перерізами є: для внутрішніх перерізів - середній; для зовнішніх - кінцевий. Положення цих перерізів відносно направляючих (відстані nв і nз) визначаються за формулами (5) і (6):

nв = 0,5 l = 0,5 · 25,17 = 12,585 м;

nз = 0,5 (L - l) = 0,5 (43,25 - 25,17) = 9,040 м.

Розрахункова негабаритність визначається: для внутрішніх перерізів вантажу - за формулою (1):

Хств = Хі + bRв, мм;

для зовнішніх перерізів - за формулою (2):

Хстз = Хі + bRз, мм;

Різниця геометричних виносів bRв і bRз розраховується згідно з формулами (9) і (10):

bRв = fв + fр;

bRз = f з- fр;

Значення складових різниць в цих формулах визначаємо за допомогою таблиць:

fв за табл. 2.2. Через те, що значення бази l = 25,16 м відсутнє в таблиці, fв визначається інтерполяцією між значеннями l1 = 25 м і l2 = 26 м при

nв = 12,585 м  12,6 м. При цьому f1 (при l1 = 25 м) = 118 мм, а f2 (при l2 = 26 м) = 135 мм.

Отже, fв = 118 + (135 - 118) · (25,17 - 25) = 118 + 3 = 121 мм.

За табл. 2.3 визначаємо fз також інтерполяцією:

Якщо l1 = 25 м і nз = 9,04 м  9 м, тоді f1 = 356 мм;

Якщо l2 = 26 м і nз = 9,04 м  9 м, тоді f2 = 367 мм.

Отже, fз = 356 + (367 - 356) · (25,17 - 25) = 358 мм.

За формулою (11) визначаємо параметр баз груп візків р2:

р2 = рn2 = 6,032 = 36,36 м2.

За табл. 2.4 при р2 = 36,36 знаходимо fр = 13 мм. Таким чином,

bRв = 121 + 13 = 134 мм;

bRз = 358 - 13 = 345 мм.

Отже, розрахункова негабаритність дорівнює:

на висоті 3600 мм:

Хств = 1500 + 134 = 1634 мм; Хстз = 1500 + 345 = 1845 мм;

на висоті 4500 мм:

Хств = 1230 + 134 = 1364 мм; Хстз = 1230 + 345 = 1575 мм.

Якщо порівняти одержані значення Хств і Хстз з відповідними розмірами ступенів негабаритності, можна зробити висновок, що цей вантаж має розрахунковий 3-ій боковий та 2-ий верхній ступінь негабаритності.

Таблиця 2.1

Геометричні виноси в кривих вагона з кількістю осей не більше шести або вантажу, навантаженому у цей вагон

| Довжина вантажу L або база вагону, м | Геометричні виноси, мм, в кривих радіусом, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| 5 | 16 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | 23 | 18 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | 31 | 25 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 8 | 40 | 32 | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 9 | 51 | 41 | 34 | 29 | 26 | 23 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 10 | 63 | 50 | 42 | 36 | 32 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 |
| 11 | 76 | 61 | 50 | 43 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 |
| 12 | 90 | 72 | 60 | 51 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| 13 | 106 | 85 | 70 | 60 | 53 | 47 | 43 | 38 | 35 | 33 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 22 |
| 14 | 123 | 98 | 82 | 70 | 62 | 54 | 49 | 45 | 41 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 28 | 25 |
| 15 | 141 | 113 | 94 | 80 | 71 | 63 | 57 | 51 | 47 | 43 | 40 | 38 | 32 | 33 | 32 | 30 | 29 |
| 16 | 160 | 128 | 107 | 91 | 80 | 71 | 64 | 58 | 54 | 49 | 46 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 |
| 17 | 181 | 134 | 120 | 103 | 91 | 80 | 73 | 66 | 60 | 56 | 52 | 48 | 46 | 43 | 40 | 38 | 37 |
| 18 | 203 | 162 | 135 | 116 | 102 | 90 | 81 | 74 | 68 | 62 | 58 | 54 | 51 | 48 | 45 | 43 | 41 |
| 19 | 226 | 181 | 150 | 129 | 113 | 100 | 91 | 82 | 75 | 69 | 65 | 60 | 57 | 53 | 50 | 48 | 46 |
| 20 | 250 | 200 | 167 | 143 | 125 | 111 | 100 | 91 | 84 | 77 | 72 | 67 | 63 | 59 | 56 | 53 | 50 |
| 21 | 276 | 221 | 184 | 158 | 138 | 123 | 111 | 100 | 92 | 85 | 79 | 74 | 69 | 65 | 62 | 58 | 56 |
| 22 | 303 | 242 | 202 | 173 | 152 | 134 | 121 | 110 | 101 | 93 | 87 | 81 | 76 | 71 | 67 | 64 | 61 |
| 23 | 331 | 265 | 220 | 189 | 166 | 147 | 133 | 120 | 110 | 102 | 95 | 88 | 83 | 78 | 74 | 70 | 67 |
| 24 | 360 | 288 | 240 | 206 | 180 | 160 | 144 | 131 | 120 | 111 | 103 | 96 | 90 | 85 | 80 | 76 | 72 |
| 25 | 391 | 313 | 260 | 223 | 196 | 174 | 157 | 142 | 130 | 120 | 112 | 104 | 98 | 92 | 87 | 82 | 70 |
| 26 | 423 | 338 | 282 | 241 | 212 | 188 | 169 | 154 | 141 | 130 | 121 | 113 | 106 | 99 | 94 | 89 | 85 |
| 27 | 456 | 365 | 304 | 260 | 228 | 203 | 183 | 166 | 152 | 140 | 130 | 122 | 114 | 107 | 102 | 96 | 92 |
| 28 | 490 | 392 | 327 | 280 | 245 | 218 | 196 | 178 | 164 | 151 | 140 | 131 | 123 | 115 | 109 | 103 | 98 |
| 29 | 526 | 421 | 350 | 300 | 263 | 234 | 211 | 191 | 175 | 162 | 150 | 140 | 132 | 124 | 117 | 111 | 106 |
| 30 | 563 | 450 | 375 | 321 | 282 | 250 | 225 | 205 | 188 | 173 | 161 | 150 | 141 | 132 | 125 | 118 | 113 |
| 31 | 601 | 481 | 400 | 343 | 301 | 267 | 241 | 218 | 200 | 185 | 172 | 160 | 151 | 141 | 124 | 126 | 121 |
| 32 | 640 | 512 | 427 | 366 | 320 | 284 | 256 | 233 | 214 | 197 | 183 | 171 | 160 | 151 | 142 | 135 | 129 |
| 33 | 681 | 545 | 454 | 389 | 341 | 303 | 273 | 248 | 227 | 209 | 105 | 182 | 171 | 160 | 152 | 143 | 137 |
| 34 | 723 | 578 | 482 | 413 | 362 | 321 | 289 | 263 | 241 | 222 | 207 | 193 | 181 | 170 | 161 | 152 | 145 |
| 35 | 766 | 613 | 510 | 438 | 383 | 340 | 307 | 278 | 255 | 236 | 219 | 204 | 192 | 180 | 170 | 161 | 154 |
| 36 | 810 | 648 | 540 | 463 | 405 | 360 | 324 | 295 | 270 | 249 | 232 | 216 | 203 | 191 | 180 | 171 | 162 |
| 37 | 856 | 685 | 570 | 489 | 428 | 380 | 343 | 311 | 285 | 263 | 245 | 228 | 214 | 201 | 190 | 180 | 172 |
| 38 | 903 | 722 | 601 | 518 | 452 | 401 | 361 | 328 | 301 | 278 | 245 | 241 | 226 | 212 | 201 | 190 | 181 |
| 39 | 951 | 761 | 634 | 543 | 476 | 423 | 381 | 346 | 317 | 293 | 258 | 254 | 238 | 224 | 212 | 200 | 191 |
| 40 | 1000 | 800 | 667 | 571 | 500 | 444 | 400 | 364 | 334 | 308 | 272 | 267 | 250 | 235 | 222 | 211 | 200 |
| 41 | 1051 | 841 | 700 | 600 | 526 | 467 | 421 | 382 | 350 | 323 | 286 | 280 | 263 | 247 | 234 | 221 | 211 |
| 42 | 1103 | 882 | 735 | 630 | 552 | 490 | 441 | 401 | 368 | 339 | 300 | 294 | 276 | 259 | 245 | 232 | 221 |
| 43 | 1156 | 925 | 770 | 660 | 578 | 514 | 463 | 420 | 385 | 356 | 330 | 208 | 289 | 272 | 257 | 243 | 232 |
| 44 | 1210 | 968 | 807 | 691 | 605 | 538 | 484 | 440 | 404 | 372 | 346 | 323 | 303 | 285 | 269 | 255 | 242 |
| 45 | 1266 | 1013 | 844 | 723 | 633 | 563 | 507 | 460 | 422 | 389 | 362 | 338 | 317 | 298 | 282 | 266 | 254 |
| 46 | 1323 | 1058 | 882 | 756 | 661 | 588 | 529 | 481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 1391 | 1105 | 920 | 789 | 600 | 614 | 552 | 502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 1440 | 1152 | 960 | 823 | 720 | 640 | 576 | 524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 1501 | 1201 | 1000 | 858 | 750 | 667 | 600 | 546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 1563 | 1250 | 1042 | 893 | 781 | 694 | 625 | 568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 1626 | 1301 | 1084 | 929 | 813 | 723 | 650 | 591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 1690 | 1352 | 1127 | 966 | 845 | 751 | 676 | 615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 1756 | 1405 | 1170 | 1003 | 878 | 780 | 702 | 638 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 1823 | 1458 | 1215 | 1041 | 911 | 810 | 729 | 663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 1891 | 1513 | 1260 | 1080 | 945 | 840 | 756 | 688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 2.2

Різниця fв геометричних виносів у розрахунковій кривій

| База рухомого складу або зчепу, м | Значення fв, мм, при відстані nв від внутрішнього поперечного перерізу, що розглядається, до найближчого направляючого перерізу, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 2,5 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2,5 - 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 11 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 9 14 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 12 18 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 11 16 21 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 14 19 24 | 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 12 17 22 27 | 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 15 20 25 31 | 0 0 0 0 0 0 0 3 7 12 18 23 28 35 | 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15 21 26 32 37 | 0 0 0 0 0 0 1 7 12 18 24 29 35 40 | 0 0 0 0 0 0 4 9 15 21 26 32 38 44 | 0 0 0 0 0 0 6 12 17 23 29 35 41 47 | 0 0 0 0 0 2 8 14 20 26 32 38 44 50 | 0 0 0 0 0 4 10 16 22 28 34 41 47 53 | 0 0 0 0 0 6 12 18 24 31 37 43 50 56 | 0 0 0 0 1 7 14 20 26 33 40 46 52 59 |

| База рухомого складу або зчепу, м | Значення fв, мм, при відстані nв від внутрішнього поперечного перерізу, що розглядається, до найближчого направляючого перерізу, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 |
| 1 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 2,5 - 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 0 0 0 0 3 9 16 24 29 37 42 49 55 62 | 0 0 0 0 4 11 18 25 31 39 44 51 58 65 | 0 0 0 0 6 13 20 27 33 40 47 54 61 68 | 0 0 0 1 7 14 22 29 35 42 49 56 64 72 | 0 0 0 2 9 16 24 31 38 45 52 59 66 74 | 0 0 0 4 11 18 25 33 40 47 54 62 69 74 | 0 0 0 5 12 20 27 35 42 49 57 64 72 79 | 0 0 0 6 14 22 29 37 44 52 60 66 74 82 | 0 0 0 8 16 24 31 39 46 54 62 69 77 85 | 0 0 0 9 17 25 32 40 48 56 64 72 80 87 | 0 0 2 10 19 27 34 42 50 58 66 74 83 90 | 0 0 3 11 20 28 36 44 52 60 68 77 85 93 | 0 0 4 12 21 29 38 46 54 62 70 79 88 96 | 0 0 5 13 22 31 39 47 56 64 73 81 90 98 | 0 0 6 15 24 33 40 49 58 66 75 83 92 100 | 0 0 7 16 25 34 42 51 60 68 77 86 94 103 | 0 0 8 17 26 35 44 53 61 70 79 88 96 106 |

| База рухомого складу або зчепу, м | Значення fв, мм, при відстані nв від внутрішнього поперечного перерізу, що розглядається, до найближчого направляючого перерізу, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 |
| 1 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 2,5 - 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 0 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 | 0 1 10 19 29 38 47 56 65 74 83 93 102 110 | 0 2 11 20 30 39 48 57 67 76 85 95 104 113 | 0 2 12 21 31 40 50 59 69 78 87 97 106 115 | 0 3 13 22 32 41 51 61 70 80 89 99 108 118 | 0 4 13 23 33 42 53 62 72 82 91 101 110 120 | 0 4 14 24 34 44 54 63 73 83 93 103 113 123 | 0 5 15 26 36 45 55 66 76 86 96 106 116 126 | 0 6 16 27 37 47 57 68 78 88 99 109 119 129 | 0 7 18 29 39 49 59 70 81 92 103 113 123 134 | 0 8 19 30 40 51 62 73 84 95 106 116 127 138 | 0 9 20 31 42 53 64 75 86 98 109 119 131 142 | 0 9 21 32 44 55 66 78 89 101 112 123 135 146 | 0 10 21 33 45 57 68 80 91 104 114 127 138 149 | 0 10 22 34 46 58 70 82 94 106 116 130 142 154 | 0 10 23 35 47 60 72 84 97 109 120 133 146 157 |

| База рухомого складу або зчепу, м | Значення fв, мм, при відстані nв від внутрішнього поперечного перерізу, що розглядається, до найближчого направляючого перерізу, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 |
| 1 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 2,5 - 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 11 23 36 48 61 73 86 99 111 124 136 149 161 | 11 24 36 49 62 75 88 101 114 127 139 152 163 | 24 37 50 63 76 89 103 116 129 142 155 168 | 24 37 51 64 78 91 105 118 131 145 158 172 | 24 38 51 65 79 92 106 120 134 147 161 175 | 38 52 66 81 95 109 123 138 152 166 181 | 38 52 66 81 95 109 123 138 152 166 184 | 52 67 82 96 114 125 140 154 168 184 | 52 67 82 97 119 127 142 156 171 186 | 52 67 82 98 116 128 145 158 174 188 | 68 83 99 114 129 145 160 176 191 | 68 83 99 115 130 147 162 178 194 | 84 100 116 132 148 164 180 196 | 84 100 116 133 150 166 182 198 | 84 100 117 134 151 167 185 202 | 101 117 134 151 168 185 202 |

| База рухомого складу або зчепу, м | Значення fв, мм, при відстані nв від внутрішнього поперечного перерізу, що розглядається, до найближчого направляючого перерізу, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13,0 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,4 | 14,6 | 14,8 | 15,0 |
| 1 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| 2,5 - 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 101 118 134 152 169 186 203 | 118 135 153 170 188 205 | 118 135 154 171 189 206 | 118 135 155 171 190 207 | 136 155 172 191 207 | 136 155 173 192 211 | 155 174 193 212 | 155 174 193 213 | 155 175 194 214 | 175 194 214 | 175 195 215 | 195 215 | 195 216 | 195 216 | 216 | 216 |

Примітки:

1. Значення fв для проміжних значень бази визначаються інтерполяцією за формулою: fв = f1 + (f2 - f1) (lпр - l1), де f1 - значення fв при попередньому значенні бази; f2 - те ж саме при наступному значенні бази; l1 - попереднє табличне значення бази; l2 - наступне значення бази; lпр - проміжне задане значення бази. Наприклад, задана база lпр = 25,17 м і nв = 12,585 м (округлено до 12,6 м). Тоді f1 при l1 = 25 м та nв = 12,6 м дорівнює 118 мм; f2 при l2 = 26 м і nв = 12,6 м дорівнює 135 мм. Таким чином, fв = 118 + (135 - 118) (25,17 - 25) = 121 мм.

2. Якщо значення nв не збігається з табличним, воно округляється до десятих; величина fв визначається як середнє між сусідніми значеннями.

Таблиця 2.3

Різниця fв геометричних виносів у розрахунковій кривій

| База рухомого складу або зчепу, м | Значення fв, мм, при відстані nв від зовнішнього поперечного перерізу, що розглядається, до найближчого направляючого перерізу, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
| 8,65 9,0 9,29 9,72 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 14,19 14,62 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 10 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 12 16 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14 18 22 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11 19 19 23 27 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 9 13 17 24 24 29 33 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10 14 18 23 26 30 34 39 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11 15 19 23 27 31 36 40 44 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 15 20 24 27 32 36 41 46 50 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 13 17 20 25 29 33 37 42 46 50 56 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 10 13 17 21 25 29 34 39 43 47 51 57 61 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 7 1 14 18 22 26 30 35 39 44 46 53 58 65 67 | 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 7 8 11 15 19 23 27 31 35 39 44 49 54 58 63 68 73 | 4 3 3 2 2 3 4 6 8 9 11 12 17 19 23 27 31 35 40 44 49 54 59 64 69 74 79 | 7 7 7 6 6 7 8 10 13 14 15 16 20 24 28 32 36 40 47 49 55 59 64 69 75 80 85 |

| База рухомого складу або зчепу, м | Значення fв, мм, при відстані nв від зовнішнього поперечного перерізу, що розглядається, до найближчого направляючого перерізу, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 |
| 8,65 9,0 9,29 9,72 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 14,19 14,62 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 | 11 11 11 10 10 11 12 15 17 18 19 21 24 28 32 36 41 46 52 55 60 70 70 75 80 85 91 | 15 15 15 14 14 15 16 19 22 22 24 25 29 32 37 41 46 50 55 60 65 70 75 80 86 91 97 | 19 19 19 18 18 19 21 23 26 27 28 28 33 37 41 46 50 55 60 65 70 76 80 86 92 97 102 | 24 23 23 22 22 23 25 27 30 31 32 34 37 42 46 50 55 60 65 70 75 82 86 92 98 103 109 | 28 27 27 27 27 27 31 31 34 35 37 38 44 46 52 55 60 65 70 76 81 86 92 98 103 109 114 | 32 30 31 31 33 33 34 35 38 40 41 46 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 97 100 110 115 121 | 36 36 35 35 35 36 37 40 43 44 45 50 51 55 60 65 69 75 80 86 92 97 103 109 115 121 127 | 41 38 40 39 40 40 42 44 46 48 50 52 56 60 64 70 73 80 85 90 96 100 108 112 120 126 133 | 45 44 44 44 43 44 46 49 52 53 54 56 63 65 69 74 80 85 90 97 102 108 114 120 126 133 138 | 49 48 48 48 47 48 50 53 56 57 59 60 65 68 74 79 84 90 96 101 108 113 120 126 133 139 148 | 53 52 52 52 53 54 55 58 60 62 63 65 70 75 80 85 90 95 100 105 111 120 126 132 139 145 150 | 58 57 57 56 56 57 59 62 65 66 68 69 74 79 84 89 95 100 107 113 118 125 131 138 144 149 158 | 62 60 61 61 61 62 65 68 70 71 73 75 80 85 90 95 102 105 111 118 125 130 140 142 148 157 162 | 67 66 66 65 65 63 68 71 74 75 77 79 83 88 94 99 105 111 117 119 130 136 143 149 156 163 171 | 71 70 70 70 69 70 72 75 79 80 82 83 88 93 99 104 110 116 122 129 132 142 149 156 163 171 179 | 75 74 74 74 74 74 74 80 82 85 87 88 94 97 101 107 116 121 125 134 141 146 158 161 167 176 183 |

| База рухомого складу або зчепу, м | Значення fв, мм, при відстані nв від зовнішнього поперечного перерізу, що розглядається, до найближчого направляючого перерізу, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 |
| 8,65 9,0 9,29 9,72 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 14,19 14,62 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 | 80 79 79 79 78 79 79 84 88 89 91 92 98 103 108 117 121 126 133 140 147 153 160 168 175 183 193 | 85 84 83 83 82 82 84 90 92 94 96 98 102 105 112 118 124 132 140 145 151 159 165 174 180 188 195 | 89 88 88 88 88 88 91 94 98 99 101 102 107 113 119 125 131 138 144 151 158 166 173 180 188 195 203 | 94 92 92 92 92 92 95 98 102 103 105 107 112 118 124 130 136 143 149 157 164 171 178 186 194 201 209 | 98 97 97 97 97 97 100 103 107 108 110 112 117 123 129 135 142 148 155 163 170 177 185 192 200 208 216 | 103 102 102 101 102 102 105 108 112 113 115 117 122 128 134 140 147 153 161 168 175 183 191 198 206 214 222 | 108 107 106 106 106 107 109 113 117 118 120 122 127 132 139 146 152 159 167 174 181 189 197 205 213 221 229 | 112 112 111 111 111 112 114 118 122 123 125 127 132 137 144 151 157 164 172 179 187 195 203 211 219 227 235 | 117 116 116 115 115 116 119 122 126 128 130 131 137 143 149 156 163 170 178 185 193 201 209 217 225 234 242 | 122 121 121 120 120 121 124 127 131 133 135 136 142 148 154 161 168 176 183 191 199 207 215 223 231 240 248 | 126 125 125 125 125 126 128 132 136 137 140 141 147 153 160 167 174 182 189 197 205 213 221 230 238 247 255 | 131 130 130 130 130 130 133 137 141 142 145 146 152 158 165 172 179 187 195 203 211 219 227 236 244 253 262 | 136 135 135 134 134 135 138 142 146 147 150 152 157 164 171 178 185 193 201 209 217 225 234 242 251 260 269 | 141 140 140 139 138 139 143 146 151 152 155 156 162 169 176 183 190 198 206 214 222 231 240 248 257 266 275 | 146 143 145 144 143 144 147 150 155 158 160 161 167 174 181 188 196 204 212 220 228 237 246 255 264 273 282 | 151 149 150 149 148 149 153 156 160 163 165 166 172 179 186 194 202 210 218 226 234 243 252 261 270 280 289 |

| База рухомого складу або зчепу, м | Значення fв, мм, при відстані nв від зовнішнього поперечного перерізу, що розглядається, до найближчого направляючого перерізу, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 |
| 8,65 9,0 9,29 9,72 10,0 11,0 12 13 14 14,19 14,62 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 156 155 154 154 154 155 158 162 166 168 170 172 178 185 192 200 208 216 224 233 241 250 259 268 277 287 296 | 161 160 159 159 159 160 163 167 171 173 175 177 183 190 197 205 213 221 230 239 247 256 265 274 282 293 303 | 166 165 164 164 164 165 168 172 177 178 180 183 189 196 203 211 219 227 236 245 254 262 272 281 287 300 310 | 171 170 169 169 169 170 173 177 182 183 186 188 194 201 208 216 225 233 242 251 260 268 278 287 295 307 317 | 176 175 174 174 174 175 178 182 187 189 192 193 200 297 214 222 231 239 248 257 266 275 285 294 304 314 324 | 181 180 180 179 179 180 183 187 192 194 196 198 205 212 220 228 236 245 254 263 272 281 291 301 311 321 331 | 186 185 185 184 184 185 188 192 198 199 202 204 210 218 226 234 242 251 260 269 279 288 298 308 318 328 338 | 191 190 190 189 189 190 193 197 203 204 207 209 215 223 231 239 248 257 266 275 285 294 304 314 324 334 345 | 196 195 195 194 194 195 198 203 208 210 212 214 221 229 237 245 254 263 272 282 291 301 311 321 331 341 352 | 202 201 200 200 199 200 203 208 213 215 218 219 226 234 242 251 260 269 278 288 297 307 317 327 338 348 359 | 207 206 205 205 205 206 209 213 219 220 223 225 232 240 248 257 266 275 284 294 304 314 324 334 345 355 366 | 212 211 211 210 210 211 214 218 224 226 229 230 238 245 254 263 272 281 290 300 310 320 331 341 352 362 373 | 218 217 216 215 215 216 220 224 230 231 234 236 244 251 260 269 278 287 297 307 317 327 338 348 359 370 380 | 223 222 221 221 220 221 225 229 235 237 240 241 249 257 266 274 284 294 304 314 324 334 344 354 366 377 387 | 228 227 226 226 226 227 230 235 241 242 245 247 255 263 272 280 290 299 309 319 330 340 351 362 373 384 395 | 234 233 232 231 231 232 235 240 246 248 251 253 260 269 277 286 296 305 315 325 336 346 358 369 380 391 402 |

| База рухомого складу або зчепу, м | Значення fв, мм, при відстані nз від зовнішнього поперечного перерізу, що розглядається, до найближчого направляючого перерізу, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 |
| 8,65 9,0 9,29 9,72 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 14,19 14,62 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 | 239 238 237 237 236 238 241 246 252 253 256 259 266 275 283 292 302 312 322 332 343 353 364 376 387 398 410 | 245 243 243 242 241 243 246 251 257 259 262 264 272 280 289 298 308 318 328 338 349 359 370 383 394 405 417 | 250 249 248 248 247 249 252 257 267 265 268 270 278 286 295 305 315 325 335 345 356 367 378 390 401 413 424 | 255 254 254 253 255 254 257 262 268 270 273 276 283 292 301 311 321 331 341 351 362 374 385 397 408 420 431 | 261 260 259 259 258 259 263 268 274 276 279 282 289 298 307 317 327 337 347 358 369 381 392 404 415 427 439 | 267 265 265 264 263 265 268 273 280 282 285 287 295 304 313 323 333 343 354 365 376 387 398 411 422 434 446 | 272 271 270 270 269 271 274 279 286 288 291 293 301 310 319 329 339 350 361 372 383 394 406 418 429 442 454 | 278 277 276 275 275 276 280 285 291 293 296 299 307 316 325 335 345 356 367 378 389 401 413 425 436 449 461 | 283 282 281 281 281 282 286 291 297 299 302 305 313 322 332 342 352 363 374 385 396 408 420 432 444 457 469 | 289 288 287 287 286 287 291 296 302 305 308 311 319 328 338 348 358 369 380 391 403 415 427 439 451 464 476 | 295 294 293 292 292 293 297 302 308 311 314 317 325 334 344 354 364 375 387 398 410 422 434 446 468 471 484 |

Примітки:

1. Значення fз для проміжних значень бази визначаються інтерполяцією (див. примітку до табл. 2.2).

2. При перевезенні вантажів у вагонах на спеціальних візках значення fз, наведені в таблиці, при необхідності, можуть бути зменшені на величину , де L - довжина вантажу в м.

Таблиця 2.4

Геометричний винос груп візків fр направляючого перерізу транспортерів

| Параметр баз груп візків, р2, м2 | Значення fр, мм | Параметр баз груп візків, р2, м2 | Значення fр, мм | Параметр баз груп візків, р2, м2 | Значення fр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 - 4 | 1 | 69 - 70 | 25 | 136 - 137 | 49 |
| 5 - 6 | 2 | 71 - 73 | 26 | 138 - 140 | 50 |
| 7 - 9 | 3 | 74 - 76 | 27 | 141 - 143 | 51 |
| 10 - 12 | 4 | 77 - 79 | 28 | 144 - 145 | 52 |
| 13 - 15 | 5 | 80 - 81 | 29 | 146 - 148 | 53 |
| 16 - 18 | 6 | 82 - 84 | 30 | 149 - 151 | 54 |
| 19 - 20 | 7 | 85 - 87 | 31 | 152 - 154 | 55 |
| 21 - 23 | 8 | 88 - 90 | 32 | 155 - 156 | 56 |
| 24 - 26 | 9 | 91 - 93 | 33 | 157 - 159 | 57 |
| 27 - 29 | 10 | 94 - 95 | 34 | 160 - 162 | 58 |
| 30 - 31 | 11 | 96 - 98 | 35 | 163 - 165 | 59 |
| 32 - 34 | 12 | 99 - 101 | 36 | 166 - 168 | 60 |
| 35 - 37 | 13 | 102 - 104 | 37 | 169 - 170 | 61 |
| 38 - 40 | 14 | 105 - 106 | 38 | 171 - 173 | 62 |
| 41 - 43 | 15 | 107 - 109 | 39 | 174 - 176 | 63 |
| 44 - 45 | 16 | 110 - 112 | 40 | 177 - 179 | 64 |
| 46 - 48 | 17 | 113 - 115 | 41 | 180 - 181 | 65 |
| 49 - 51 | 18 | 116 - 118 | 42 | 182 - 184 | 66 |
| 52 - 54 | 19 | 119 - 120 | 43 | 185 - 187 | 67 |
| 55 - 57 | 20 | 121 - 123 | 44 | 188 - 190 | 68 |
| 58 - 59 | 21 | 124 - 126 | 45 | 191 - 193 | 69 |
| 60 - 62 | 22 | 127 - 129 | 46 | 194 - 195 | 70 |
| 63 - 65 | 23 | 130 - 131 | 47 | 196 - 198 | 71 |
| 66 - 68 | 24 | 132 - 135 | 48 | 199 - 200 | 72 |

Таблиця 2.5

Додаткове зміщення K кінцевих перерізів вантажу

| Довжина вантажу, м | Значення K, мм, при навантаженні на |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чотиривісну платформу з базою 9,294 м на візках | чотиривісну платформу з базою 9,72 м на візках | зчепі із двох однакових платформ, обидві платформи чотиривісні (база платформи 9,294 м, база зчепу 14,19 м) на візках | зчепі із двох чотиривісних платформ (база платформи 9,72 м, база зчепу 14,62 м) на візках |
|  | ЦНИИ-ХЗ | ЦНИИ-ХЗ | ЦНИИ-ХЗ | ЦНИИ-ХЗ |
| 14 | 7 | 2 | - | - |
| 15 | 14 | 9 | - | - |
| 16 | 22 | 17 | - | - |
| 17 | 29 | 24 | - | - |
| 18 | 37 | 31 | - | - |
| 19 | 44 | 38 | - | - |
| 20 | 52 | 46 | - | - |
| 21 | 60 | 53 | 5 | 2 |
| 22 | 67 | 60 | 10 | 6 |
| 23 | 74 | 67 | 15 | 11 |
| 24 | 82 | 74 | 20 | 16 |
| 25 | 90 | 81 | 25 | 21 |
| 26 | 97 | 88 | 29 | 26 |
| 27 | 105 | 96 | 34 | 31 |
| 28 | 112 | 103 | 39 | 36 |
| 29 | 120 | 110 | 44 | 40 |
| 30 | 127 | 118 | 49 | 45 |

Примітка. Ця таблиця передбачає симетричне розташування вантажу на рухомому складі. Якщо вантаж розташований несиметрично або точка, що розглядається, є проміжною, то за розрахункову довжину вантажу приймається подвоєна відстань від точки, що розглядається, до середини бази окремо завантаженого вагона або середини бази зчепу.

Додаток 3 до пункту 2.9 Інструкції з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України

### Виготовлення та встановлення на вагоні контрольної рами

1. Контрольна рама встановлюється при перевезенні вантажів, що мають нижню і бокову негабаритність 6-го ступеня, а також понаднегабаритних вантажів в будь-якій зоні негабаритності.

Кріплення контрольної рами здійснюється до порожнього критого вагона або піввагона. Для вантажів верхньої і вертикальної понаднегабаритності контрольна рама встановлюється в піввагоні.

Контрольна рама встановлюється з боку локомотива в поперечній вертикальній площині, в якій знаходиться вісь шкворня вагона. Якщо напрямок перевезення вантажу невідомий або він буде змінюватися в дорозі, контрольна рама повинна встановлюватися з двох боків вагона.

2. Контрольна рама складається з двох контурів: основного - для перевірки наявності перешкод на прямих ділянках колії і додаткового - для кривих ділянок колії.

Розміри основного контуру повинні точно відповідати поперечним фактичним розмірам вантажу. Розміри додаткового контуру повинні бути більші за розміри основного на величину геометричних виносів відповідних найбільш несприятливих (критичних) в габаритному відношенні точок вантажу в місцях різних перерізів у розрахунковій кривій радіусом 350 м. Геометричні виноси критичних точок враховуються для всіх вантажів, в т. ч. з відсутньою розрахунковою негабаритністю.

Якщо на ділянці розташовані споруди на кривих менших радіусів, розміри додаткового контуру збільшуються на величину з урахуванням цих радіусів. Таке збільшення контуру контрольної рами провадиться працівниками дистанції колії з урахуванням конкретних умов. Після проходження ділянки з кривими радіусом, меншим 350 м, вихідний контур повинен відновлюватися.

3. Для груп однакових вантажів, які перевозяться на одну станцію призначення, в одному поїзді передбачається одна контрольна рама. Якщо в даному випадку розміри вантажів різні, контрольна рама встановлюється для вантажів з найбільшими розмірами, з урахуванням розмірів негабаритних точок інших вантажів.

4. Контрольна рама виготовляється, як правило, таким чином: до стінок кузова цвяхами або болтами (забороняється свердління деталей і кузова вагона) прикріплюють бруски розрізом приблизно 7,5 х 10 см. Такими ж брусками контур замикається (для вантажів з верхньою і вертикальною понаднегабаритністю). До рами з брусків прикріплюють цвяхами дерев'яні планки перерізом приблизно 2 х 7,5 см, пофарбовані яскравою фарбою.

Вільні кінці планок обрізують точно за основним контуром контрольної рами, який відповідає фактичним розмірам вантажу. Додатковий контур утворюється за допомогою гнучких пластин з штабового заліза перерізом приблизно 1,5 х 30 мм, або з пластмаси, які кріпляться шурупами до дерев'яних планок. Пластини повинні мати запас довжини приблизно 150 мм з метою їх перестановки при необхідності пропуску вантажу через споруди в кривих радіусом, меншим 350 м.

Пластини фарбують яскравою однотонною фарбою або у сполученні білих і чорних смуг.

Додаток 4 до пункту 3.5 Інструкції з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України

Форма заявки на подачу транспортерів (вагонів)

| _________________________________ _________________________________ (найменування підприємства; поштова і телеграфна адреса) ________________________________ (станція і залізниця відправлення) | Направляється в: 1. Головне управління перевезень УЗ 2. Управління залізниці (ДВ) 3. начальнику станції |
| --- | --- |

### ЗАЯВКА
на подачу залізничних транспортерів (вагонів) 
в _________________ 200_ р.
(місяць)

| N з/п | Найме- нування вантажу | Індекс негаба- ритності | Вага вантажу в т | N погодження креслення розміщення і кріплення вантажу | N документа і дата погодження креслення | Станція і залізниця призна- чення | Вантажо- одержувач | Наявність згоди вантажо- одержувача | Тип і вантажо- підйомність транс- портера (вагона) | Кількість | Дата подачі транс- портера під наван- таження | При- мітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| Заст. керівника підприємства (фірми) | (підпис) |
| --- | --- |

Додаток 5 до пункту 3.8.2 Інструкції з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України

### Акт
перевірки розміщення і кріплення негабаритного і великовагового вантажу

Складений "___" ____________ 200_ р. комісією у складі МКРС _________________________ ДС __________________________________________________ представника ПЧ _____________________ ПТО ___________________________________ залізниці навантаження дозволено Головним управлінням перевезень Укрзалізниці (ЦД), службою перевезень залізниці (Д) ____________________ телеграмою N _____ від _______________ 200_ р. 1. Станція і залізниця відправлення ______________________________________________________ 2. Тип рухомого складу1) і його номер ____________________________________________________ 3. Вантажопідйомність _________________________________________________________________ 4. Проміжна секція N __________________________________________________________________ (для транспортерів зчіпного типу в/п 120 і 240 т) 5. Платформа прикриття N _____________________________________________________________ (для зчепів) 6. Станція і залізниця призначення ______________________________________________________ 7. Пункти переходу з залізниці на залізницю ______________________________________________ 8. Вага вантажу з кріпленням __________________________________________________________ т 9. Тара вагона (транспортера)2) ________________________________________________________ т 10. Осьове навантаження _____________________________________________________________ т (для транспортерів, що мають 8 і більше осей) 11. Погонне навантаження __________________________________________________________ т/м (для транспортерів, що мають 8 і більше осей) 12. База вагона (транспортера)3) або зчепу платформ _____________________________________ мм 13. База транспортера макс. __________________________________________________________ мм (для сполучувальних транспортерів з перемінною базою) 14. База вантажонесучої секції або платформи4) __________________________________________ мм 15. База візків і з'єднувальних балок5) __________________________________________________ мм 16. Довжина вантажу6) ______________________________________________________________ мм 17. Довжина транспортера або зчепу платформ за осями автозчепу _________________________ мм

Критичні точки вантажу7)

| Точки | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Відстань від поздовжньої осі вагона (півширина вантажу), мм | Висота від рівня головки рейки, мм | Відстань від направляючого перерізу до точки, розташованої: |  | Різниця геометричних виносів, bRв, bRз |
|  |  |  | усередині бази, nв, мм | за межами бази, nз, мм |  |
| А |  |  |  |  |  |
| Б |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |
| Г |  |  |  |  |  |
| Д |  |  |  |  |  |
| і т. д. |  |  |  |  |  |

| 23. Негабаритність нижня _______________ бокова _________________________________________ (номер ступеня)8) верхня ___________________ ступеня. 24. Розрахункова негабаритність нижня ________________ бокова ____________________________ (номер ступеня)8) верхня ___________________ ступеня. 25. Індекс негабаритності вантажу ________________ з врахуванням розрахункової негабаритності. 26. Висота підлоги вагона (для транспортерів - висота навантажувальної площадки або турнікета) _______________________________________________ мм 27. Номер креслення навантаження ___________________________, дата погодження його залізницею; підписний номер Головного управління перевезень Укрзалізниці про погодження цього креслення (із зазначенням дати) ________________________ 28. Крепіжні реквізити (найменування і кількість) ___________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 29. Інші особливості: відповідність положення центра ваги вантажу кресленню навантаження N _____________, наявність надписів на вантажі про негабаритність (індекс негабаритності), про заборону розпуску з гірок або пропуску через гірки (якщо це передбачено погодженим кресленням), контрольних смуг, наявність контрольної рами і відповідність її погодженій схемі (для понаднегабаритних вантажів і вантажів негабаритності нижньої і бокової 6-го ступеню). 30. Висновок комісії щодо відповідності розміщення і кріплення вантажу погодженому кресленню і вимогам "Технических условий размещения и крепления грузов" (ТУ) та цієї Інструкції _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Голова комісії ______________________________ (посада, прізвище) Члени комісії ______________________________ Штемпель станції Відмітки комісій пунктів комерційного огляду (ПКО), які перевіряли на маршруті розміщення і кріплення вантажів та технічний стан вагонів (транспортерів), із зазначенням прізвища і посади кожного члена комісії __________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Правильність розміщення і стан кріплення вантажу перевірені _______________________________________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станція | Голова комісії (ст. прийомоздавач) |  | Члени комісії |  |
| _______________________________________________________ |  |  |  |  |
| Станція | Голова комісії (ст. прийомоздавач) |  | Члени комісії |  |
| Штемпель ______________________________________________________ (непотрібне закреслити) |  |  |  |  |

### Пояснення щодо заповнення окремих пунктів "Акта"

1) Необхідно зазначити найменування рухомого складу, дотримуючись таких термінів: платформа, піввагон, транспортер (якщо він має не більше 6 осей), транспортер зчіпного типу в/п 120 т, зчеп платформ з обпиранням вантажу на дві платформи або одну з прикриттям; транспортер __________ вісний ______________ типу (площадкового, платформеного, зчіпного, колодязного, сполучувального типу без водил); транспортер сполучувального типу з водилами.

2) Для транспортерів зчіпного типу вантажопідйомністю 120 і 240 т при наявності проміжних (не несучих вантаж) секцій (платформ) необхідно зазначити загальну тару і окремо (в дужках або через тире) тару вантажонесучих секцій.

3) Для транспортерів сполучувального типу з водилами у пункті 12 необхідно вказати мінімальну базу (внутрішнє ведення), у пункті 13 - максимальну.

4) Вказується тільки для транспортерів зчіпного типу і зчепу платформ.

5) База візка і відстань між опорними точками з'єднувальних балок вказується тільки для транспортерів, які мають більше 6 осей. Спочатку необхідно вказати базу ходового візка, потім першої, другої і т. д. з'єднувальних балок (наприклад: ходової - 1850 мм; першої - 3010 мм; другої - 5800 мм; третьої - 11600 мм).

6) Якщо вантаж перевозиться на транспортері сполучувального типу, то необхідно вказати довжину вантажу за осями підвішування.

7) Для кожної критичної точки у телеграфному повідомленні або факсом дані граф 18 - 22 указуються підряд одним рядком. Спочатку необхідно вказати літерне позначення точки, потім у дужках номер графи і потім відповідний параметр. Наприклад:

| А | (18) | 1850 | (19) | 3650 | (20) | 9500 | (22) | 128 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | (18) | 2000 | (19) | 4010 | (20) | 7000 | (22) | 102 |
| В | (18) | 1300 | (19) | від 4010 до 5000 | (20) | 7000 | (22) | 102 |
| Г | (18) | 1700 | (19) | 2800 | (20) | 3900 | (22) | 56 |
| Д | (18) | 1650 | (19) | 3700 | (20) | 3900 | (22) | 56 |
| і т. д. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Якщо при передачі телеграфного повідомлення номер графи неможливо взяти в дужки, то необхідно застосувати знак "тире" наступним чином:

| А | 18 - 1850 | 19 - 3650 | 20 - 9500 | 22 - 128 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 18 - 2000 | 19 - 4010 | 20 - 7000 | 22 - 102 |  |
| В | 18 - 1300 | 19 - від 4010 до 5000 | 20 - 7000 | 22 - 102 | і т. д. |

8) Для вантажів понаднегабаритних у відповідній зоні замість номера ступеня негабаритності необхідно вказувати цифру "8".

Примітки:

1. При передаванні даних "Акта" телеграмою найменування пунктів повторювати не слід. Необхідно вказати тільки їх номери.

2. Якщо критичні точки розташовані в одному внутрішньому або в одному зовнішньому перерізі, то в графах 20, 21 і 22 заповнюються тільки для однієї точки кожного з цих перерізів, дані для графи 22 беруться з креслення.

Додаток 6 до пункту 3.8.3.1 Інструкції з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України

### Форма телеграми (факсу) про результати комісійної перевірки розміщення і кріплення негабаритних і великовагових вантажів, які перевозяться в межах залізниць України

Комісією під головуванням МКРС (ДС) ___________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ залізниці у складі ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (посада (телеграфним шифром) і прізвища членів комісії) проведена перевірка розміщення і кріплення негабаритного (великовагового) вантажу(ів) на ________________________________________________________________________ (тип рухомого складу) за погодженими Головним управлінням перевезень Укрзалізниці (ДВ залізниці) _________________________________________________________ (число, місяць, рік) кресленнями __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Результати перевірки (Наводяться відповіді згідно з Актом перевірки, наведеним у додатку 5 в пунктах 1 - 6, 8 - 27 і 30). Найменування цих пунктів у телеграмі не повторюються, указуються тільки їх номери. У телеграмі указуються тільки ті пункти, які необхідно заповнювати для даного перевезення). Голова комісії _________________________________ (посада, прізвище)

Додаток 7 до пункту 3.8.3.4 Інструкції з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України

### Форма телеграми (факсу) про навантаження транспортера (при перевезенні в межах залізниць України)

| 1. Кому __________________________________________________________________ (ЦД Укрзалізниці, ДВ залізниці) навантажені і комісійно перевірені негабаритні (великовагові) вантажі на транспортерах _____________________________________________________________________________________ 2. Транспортер N ______________________________________________________________________ 3. Станція і залізниця призначення ________________________________________________________ 4. Найменування підприємства - одержувача вантажу ________________________________________ 5. Вага вантажу ________________________________________________________________________ 6. Осьове навантаження ________________________________________________________________ (для транспортерів, які мають 8 осей) 7. Креслення навантаження N __________ погоджене ЦД Укрзалізниці (ДВ залізниці) _____________________________________________________________________________________ (число, місяць, рік) 8. Негабаритність ______________________________________________________________________ (зазначається індекс) 9. Номер і дата телеграми-факсу вантажоодержувача про готовність прийняти і розвантажити великоваговий вантаж __________________________________________________________________ |  |
| --- | --- |
| Начальник станції | (прізвище) |

Примітка: при передаванні телеграми найменування пунктів не повторюються, а указуються їх номери по порядку.

Додаток 8 до пункту 3.9.1.2 Інструкції з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України

### Форма телеграми-дозволу Головного управління перевезень Укрзалізниці на відправлення і пропуск за конкретними маршрутами негабаритного і великовагового вантажу 
(при перевезенні у межах залізниць України)

1. Кому: ДС ___________________________________________________________________________ (станція відправлення) Д, ДВ, П* ____________________________________________________________________________ (залізниць прямування) Відправте комісійно перевірений негабаритний і великоваговий вантаж, навантажений на 2. Тип рухомого складу1) і його номер _____________________________________________________ 3. Вантажопідйомність _________________________________________________________________ 4. Проміжна платформа N ______________________________________________________________ (для транспортерів зчіпного типу в/п 120 т і 230 т) 5. Платформ ______________ прикриття N ________________________________________________ 6. Станція і залізниця призначення _______________________________________________________ 7. Пункти переходу з залізниці на залізницю _______________________________________________ 8. Вага вантажу з кріпленням ___________________________________________________________ т 9. Тара вагона (транспортера)2) _________________________________________________________ т 10. Навантаження на вісь ______________________________________________________________ т (для транспортерів, які мають 8 і більше осей) 11. Погонне навантаження ___________________________________________________________ т/м (для транспортерів, які мають 8 і більше осей) 12. База вагона (транспортера)3) або зчепу платформ ______________________________________ мм 13. База транспортера максимальна ____________________________________________________ мм (для сполучувальних з водилами) 14. База вантажонесучої секції або платформи4) __________________________________________ мм 15. База візка і з'єднувальних балок 5) ___________________________________________________ мм 16. Довжина вантажу 6) ______________________________________________________________ мм 17. Довжина транспортера або зчепу платформ за осями автозчепу ____________________________ __________________________________________________________________________________ мм

Критичні точки вантажу7)

| Точки | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Відстань від поздовжньої осі вагона (півширина вантажу), мм | Висота від рівня головки рейки, мм | Відстань від направляючого перерізу до точки, розташованої: |  | Різниця геометричних виносів, bRв, bRз |
|  |  |  | усередині бази, nв, мм | за межами бази, nз, мм |  |
| А |  |  |  |  |  |
| Б |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |
| Г |  |  |  |  |  |
| Д |  |  |  |  |  |
| і т. д. |  |  |  |  |  |

23. Негабаритність на прямій ділянці _____________________________________________________ (індекс негабаритності) 24. Розрахункова негабаритність _________________________________________________________ (індекс негабаритності) Попереду вантажу повинна прямувати контрольна рама, що виготовлена у відповідності з додатком 3 до цієї Інструкції, і супроводжуватися у встановленому порядку. (Заповнюється тільки для вантажів, які прямують з контрольною рамою.) Умови пропуску встановлюються згідно з цією Інструкцією та порядком пропуску негабаритних і великовагових вантажів, встановленим залізницями _____________________________________ N ________________ Посади та прізвища осіб, які підписали телеграму _____________________________________

Пояснення заповнення пунктів телеграми:

*) Для вантажів, які слідують з контрольною рамою, і всіх вантажів на транспортерах в/п 300 - 500 т.

1) - 7) - див. пояснення заповнення пунктів "Акта..." (додаток 5).

8) Для транспортерів спеціальної конструкції сполучувального типу з водилами (в/п 300, 400, 500 т) додатково вказується ... і відповідно до "Технічних умов експлуатації транспортерів вантажопідйомністю".

Примітка: При передачі телеграми (факсу) найменування пунктів 2 - 23 не повторюються, а вказуються тільки їх номери по порядку.

Додаток 9 до пункту 3.9.1.3 Інструкції з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України

### Форма телеграми-дозволу Управління залізниці (Служба перевезень) на відправлення і пропуск за конкретними маршрутами негабаритного і великовагового вантажу при перевезенні в межах залізниць України

1. Кому: ДС ___________________________________________________________________________ (станція відправлення) Д, ДВ ________________________________________________________________________________ (залізниць проходження) Відправте комісійно перевірений негабаритний (великоваговий) вантаж, навантажений на 2. Тип рухомого складу1) і його номер _____________________________________________________ 3. Вантажопідйомність _________________________________________________________________ 4. Проміжна платформа N _______________________________________________________________ (для транспортерів зчіпного типу в/п 120 т) 5. Платформ _____________ N ___________________________________________________________ 6. Станція і залізниця призначення _______________________________________________________ 7. Пункти переходу з залізниці на залізницю _______________________________________________ 8. Вага вантажу з кріпленням ____________________________________________________________ 9. Тара вагона2) (транспортера) __________________________________________________________ 10. Навантаження на вісь _______________________________________________________________ 11. Погонне навантаження ______________________________________________________________ 12. База вагона (транспортера)3) або зчепу платформ _____________________________________ мм 13. База транспортера максимальна ____________________________________________________ мм (для сполучувального типу з водилами) 14. База вантажонесучої секції або платформи4) __________________________________________ мм 15. База візка і з'єднувальних балок5) ___________________________________________________ мм 16. Довжина вантажу6) ______________________________________________________________ мм 17. Довжина транспортера або зчепу платформ за осями автозчепу _________________________ мм

Критичні точки вантажу7)

| Точки | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Відстань від поздовжньої осі вагона (півширина вантажу), мм | Висота від рівня головки рейки, мм | Відстань від направляючого перерізу до точки, розташованої: |  | Різниця геометричних виносів, bRв, bRз |
|  |  |  | усередині бази, nв, мм | за межами бази, nз, мм |  |
| А |  |  |  |  |  |
| Б |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |
| Г |  |  |  |  |  |
| Д |  |  |  |  |  |
| і т. д. |  |  |  |  |  |

23. Негабаритність на прямій ділянці _____________________________________________________ (індекс негабаритності) 24. Розрахункова негабаритність _________________________________________________________ (індекс негабаритності) Умови пропуску встановлюються згідно з цією Інструкцією та порядком пропуску негабаритних і великовагових вантажів, встановленим залізницями України ________________________________ _________________________________________________ N __________________________________

Посада та прізвище осіб, які підписали телеграму.

Примітка: При передаванні телеграми (факсу) найменування пунктів 2 - 24 не повторюються, вказуються тільки їх номери по порядку. Пункти 18, 19, 20, 21, передаються без таблиць.

Додаток 10 до пункту 3.9.4 Інструкції з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України

### Форма телеграми, яку згідно з Розділом 2 надає начальник станції при відправленні негабаритних вантажів з розрахунковою негабаритністю

З ____________________________________________________________________________________ (дорога відправлення) 1. Кому: Д, ДВ ________________________________________________________________________ Відправлений комісійно перевірений негабаритний вантаж призначенням ________________________________________, навантажений на: 2. Тип рухомого складу і його номер ______________________________________________________ 3. Вантажопідйомність _________________________________________________________________ 4. Проміжна платформа (секція) _________________________________________________________ (транспортерів зчіпного типу в/п 120 т) 5. Платформ ______________ прикриття N ________________________________________________ 6. Станція і залізниця призначення _______________________________________________________ 7. Пункти передачі на залізницю _________________________________________________________ (згідно з планом направлення вагонопотоків) 8. Вага вантажу з кріпленням ___________________________________________________________ т 9. Тара вагона (транспортера) __________________________________________________________ т 10. Осьове навантаження (для транспортерів) _____________________________________________ т (для транспортерів, які мають 8 і більше осей) 12. База вагону (транспортера) або зчепу платформ _______________________________________ мм 14. База вантажонесучої секції чи платформи ____________________________________________ мм 15. База візка і з'єднувальних балок _____________________________________________________ мм 16. Довжина вантажу ________________________________________________________________ мм

Критичні точки вантажу, які визначають розрахункову негабаритність

| Точки | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Відстань від поздовжньої осі вагона (півширина вантажу), мм | Висота від рівня головок рейок, мм | Відстань від направляючого перерізу до точки, розташованої: |  | Різниця геометричних виносів, bRв, bRз |
|  |  |  | усередині бази, nв, мм | за межами бази, nз, мм |  |

23. Індекс негабаритності на прямій ділянці _______________________________________________ 24. Індекс розрахункової негабаритності __________________________________________________

| Начальник станції | (прізвище) |
| --- | --- |

Примітка: При передаванні телеграми найменування пунктів 2 - 24 не повторюються, а вказуються їх порядкові номери.

Додаток 11 до пункту 4.12 Інструкції з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України

### Методика визначення можливості та умов пропуску негабаритних вантажів через споруди і повз пристрої

### 1. Загальні положення

1.1. Пропуск негабаритних вантажів будь-якого ступеня нижньої, бокової і верхньої негабаритності через споруди і повз пристрої, які повністю відповідають габариту наближення споруд С, може здійснюватися (за габаритними умовами) зі швидкістю, встановленою для вантажних поїздів на цій ділянці.

1.2. Можливість та умови пропуску вантажів нижньої, бокової і верхньої негабаритностей через мости, шляхопроводи, тунелі та інші споруди і повз пристрої, які не відповідають габариту наближення споруд С, а понаднегабаритних вантажів через будь-які споруди та пристрої (у тому числі й такі, що відповідають габариту С) визначаються розрахунком або графічно згідно з нормами мінімально допустимих зазорів між вантажем і внутрішнім обрисом споруд (пристроїв), наведених у додатку 12 цієї Інструкції.

Можливість пропуску понаднегабаритних вантажів може визначатися шляхом пропуску спеціального пристрою (макета, контрольної рами тощо) для натурної перевірки.

1.3. Визначення можливості та умов пропуску негабаритних і понаднегабаритних вантажів через споруди і повз пристрої, а також суміжними коліями виконуються за завданням служби колії залізниць габаритообстежувальні станції або дистанції колії на підставі даних про фактичні габарити споруд і пристроїв.

1.4. Для визначення можливості та умов пропуску негабаритного вантажу розраховують розміри споруди або пристрою, які можуть забезпечити пропуск даного негабаритного вантажу при різних швидкостях, і порівнюють їх з фактичними розмірами споруди або пристрою.

1.5. Можливість пропуску негабаритного вантажу визначається двома способами: за ступенем негабаритності вантажу і за його фактичними розмірами.

Перший спосіб застосовується з метою встановлення схем - напрямків перевезення негабаритних вантажів на залізницях. Для кожної ділянки встановлюється найбільший ступінь нижньої, бокової і верхньої негабаритності, який може пропускатися нею. Ці схеми використовуються для прийняття оперативних рішень щодо найбільш доцільних напрямків перевезення негабаритного вантажу.

Другий спосіб - визначення можливості пропуску негабаритного вантажу за його фактичними розмірами, який є більш точний. Застосовується для додаткової перевірки ступеня негабаритності у тих випадках, коли вантаж в незначній мірі заходить в зону цього ступеня, а пропуск його через споруду за цим ступенем негабаритності не забезпечується. Цей спосіб застосовується також при перевірці можливості пропуску понаднегабаритних вантажів.

Нижче наводиться метод розрахунку за двома способами, складений з урахуванням норм мінімальних зазорів, наведених у додатку 12 цієї Інструкції для п'яти режимів руху:

| перший | - | рух із швидкістю | до 90 км/год.; |
| --- | --- | --- | --- |
| другий | - | - " - | до 40 км/год.; |
| третій | - | - " - | до 10 км/год.; |
| четвертий | - | - " - | до 5 км/год.; з готовністю зупинитися; |

п'ятий - рух із швидкістю до 3 км/год., в результаті якого проводиться попередня (перед пропуском) контрольна перевірка фактичних розмірів споруд і вантажу, стану та розмірів (ширини, рівня) колії і усунення її недоліків з наглядом супроводжуючими за маршрутом прямування вантажу в місцях з мінімальними зазорами.

### 2. Визначення розмірів споруд і пристроїв, мінімально необхідних для забезпечення пропуску негабаритних вантажів за їх ступенями негабаритності

2.1. Розміри споруд і пристроїв, мінімально необхідні для пропуску вантажу даного ступеня негабаритності, визначаються за формулами:

горизонтальні:

| X = Xст + х; мм; | (1) |
| --- | --- |
| Xв = Xст + х + хв; мм; | (2) |
| Xз = Xст + х + хз; мм; | (3) |

вертикальні:

а) для частин споруд і пристроїв, розташованих нижче відповідних частин вантажу:

| Y = Yст - у; мм; | (4) |
| --- | --- |
| Yв = Yст - у - ув; мм; | (5) |
| Yз = Yст - у + уз; мм; | (6) |

б) для частин споруд і пристроїв, розташованих вище відповідних частин вантажу:

| Y = Yст + у; мм; | (7) |
| --- | --- |
| Yв = Yст + у - ув; мм; | (8) |
| Yз = Yст + у + уз; мм, | (9) |

де Xст - півширина відповідного ступеня негабаритності на висоті, що розглядається, мм;

Yст - висота точки відповідного ступеня негабаритності від рівня верху головок рейок, мм;

X, Xв, Xз - горизонтальні відстані від вертикальної лінії, що проходить через середину колії, до споруди або пристрою, розташованого в прямій і в кривій відповідно з внутрішнього та зовнішнього боків, мм;

Y, Yв, Yз - вертикальні відстані від рівня верху головок рейок (у кривій - внутрішньої рейки) до точок обрису споруди або пристрою, розташованого в прямій і в кривій відповідно з внутрішнього і зовнішнього боків, мм;

х і у - горизонтальні і вертикальні мінімально допустимі зазори між обрисом ступеня негабаритності і спорудою або пристроєм, мм (наведені в табл. 12.1 і 12.3 додатка 12 цієї Інструкції);

хв і хз - горизонтальні зміщення вантажу, відповідно, у внутрішній та зовнішній бік кривої, додаткові до зміщень в прямих, мм;

ув і уз - вертикальні зміщення рухомого складу або вантажу, відповідно, з внутрішнього та зовнішнього боку кривої, додаткові до зміщень в прямих, мм.

При розрахунках для кривих горизонтальні зазори х приймаються: для внутрішнього боку - зазначені в таблиці для внутрішніх перерізів; для зовнішнього боку - зазначені в таблиці для зовнішніх перерізів. Для прямих, коли невідомо, в межах яких перерізів розташований вантаж, приймаються зазори, вказані для зовнішніх перерізів.

2.2. Величини додаткових горизонтальних зміщень вантажів у кривих розраховуються за формулами:

|  | , мм; | (10) |
| --- | --- | --- |

|  | , мм, | (11) |
| --- | --- | --- |

де h - підвищення зовнішньої рейки у кривій, мм;

bR - геометричний винос розрахункового вагона у даній кривій, мм.

|  | 36000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bR = | --------- | , мм, | (12) |
|  | R |  |  |

де R - радіус кривої, на якій розташована споруда або пристрій, м.

2.3. Величини додаткових вертикальних зміщень вантажу (пониження ув і підвищення уз) визначаються за формулами:

|  | , мм; | (13) |
| --- | --- | --- |

|  | , мм. | (14) |
| --- | --- | --- |

### 3. Визначення мінімально необхідних розмірів споруд та пристроїв для забезпечення пропуску негабаритних вантажів за їх фактичними розмірами

3.1. Для розрахунків застосовуються формули (1) - (14) цього додатка з внесенням до них таких змін:

замість півширини ступеня негабаритності Хст і висоти точки, що розглядається Yст в усіх формулах приймаються відповідно горизонтальна відстань від осі колії Хі до даної точки вантажу і вертикальна відстань Yі від рівня верху головок рейок до цієї точки;

замість геометричного виносу розрахункового вагона bR у формулах (10) і (11) приймається геометричний винос у цій кривій перерізу вантажу, що розглядається.

3.2. При перевезенні негабаритного вантажу на платформі або транспортері з кількістю осей не більше шести зазначений геометричний винос визначається:

для внутрішніх перерізів вантажу

|  | , мм; | (15) |
| --- | --- | --- |

для зовнішніх перерізів вантажу

|  | , мм, | (16) |
| --- | --- | --- |

де l - база рухомого складу, м;

nв - відстань від внутрішнього перерізу вантажу, що розглядається, до направляючого перерізу вагону, м;

nз - відстань від зовнішнього перерізу вантажу, що розглядається, до направляючого перерізу вагона, м;

3.3. При перевезенні негабаритного вантажу на транспортері зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т або зчепі платформ геометричний винос визначається:

для внутрішніх перерізів вантажу

|  | 500 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bRв = | ------- | [(lзч - nв) nв + (lо - nво) nво], мм; | (17) |
|  | R |  |  |

для зовнішніх перерізів вантажу

|  | 500 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bRз = | ------- | [(lзч + nз) nз - (lо - nво) nво], мм, | (18) |
|  | R |  |  |

де lзч - база зчепу, м;

lо - база платформ, на які опирається вантаж, м (при різних базах для формули (17) приймається більша величина бази, а для формули (18) - менша);

nво - відстань від осі турнікетної опори до найближчого направляючого перерізу платформи, на якій вона встановлена, м.

3.4. При перевезенні негабаритного вантажу на багатовісному (більше 6 осей) транспортері платформеного, площадкового, колодязного, зчіпного та сполучувального (з постійною базою) типів геометричний винос визначається:

для внутрішніх перерізів вантажу

|  | , мм; | (19) |
| --- | --- | --- |

для зовнішніх перерізів вантажу

|  | , мм, | (20) |
| --- | --- | --- |

де l - база транспортера, м;

р2 - параметр баз груп візків:

| р2 = ро2 + р12 + р22 + ... + рn2, м2, | (21) |
| --- | --- |

де ро - база ходового візка, м;

р1, р2, ... рn - відстань між опорними точками першої, другої та n-ї з'єднувальних балок, м;

nв і nз - див. позначення до формул (15) і (16).

Якщо вантаж за його довжиною однакового поперечного перерізу або з найбільшою шириною в середньому і кінцевому розрізі, геометричні виноси bRв і bRз визначаються за допомогою табл. 2.1 додатка 2 цієї Інструкції за такими більш простими формулами:

при перевезенні негабаритного вантажу на платформі або транспортері з кількістю осей не більше шести:

|  | ; |  | ; | (22) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

при перевезенні негабаритного вантажу на транспортері зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т або на зчепі платформ:

|  | ; |  | ; | (23) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

при перевезенні негабаритного вантажу на багатовісному транспортері платформеного, площадкового, колодязного, зчіпного та сполучувального (з постійною базою) типів, а також сполучувального типу без водил:

|  | ; |  | ; | (24) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

де L - довжина вантажу, м.

### 4. Приклад розрахунків

4.1. Визначити можливість та умови пропуску негабаритного вантажу 6-го ступеня бокової негабаритності повз негабаритні опори шляхопроводу, розташованого у кривій радіуса R = 400 м з підвищенням зовнішньої рейки h = 60 мм. Найменші горизонтальні відстані до опор шляхопроводу складають: з внутрішнього боку - 2500 мм, з зовнішнього боку - 2300 мм.

Вантаж розміщений на чотиривісній платформі з базою l = 9,72 м. Найбільші розміри (які визначають ступінь негабаритності) вантаж має у зовнішньому перерізі, розташованому на відстані nз = 2 м від найближчого направляючого перерізу Хі = 2180 мм, Yі = 2500 мм. У внутрішніх перерізах найбільші розміри дорівнюють: Хі = 2100 мм, Yі = 2500 мм, а nв = 0,5 l = 4,86 м.

4.2. Рішення

Спочатку визначається можливість та умови пропуску даного вантажу за розмірами ступеню його негабаритності, тобто 6-го ступеня з найбільшою півшириною Хст = 2240 мм на висоті Yст = 2800 мм.

4.2.1. Горизонтальні відстані від осі колії до частин споруд, мінімально необхідних для пропуску повз них вантажу, визначаються за формулами (2) і (3) цього додатка:

| Хв = Хст + х + хв; | Хз = Хст + х + хз. |
| --- | --- |

4.2.2. Значення горизонтального зазору х між обрисом ступеню негабаритності та спорудою на висоті Yст = 2800 мм визначається за табл. 12.1 додатка 12 цієї Інструкції.

Перевіряються споруди, розташовані з двох боків кривої, тому для внутрішнього боку кривої приймаються зазори, вказані для внутрішніх перерізів, а для зовнішнього боку кривої - для зовнішніх перерізів.

Ці горизонтальні зазори для п'яти режимів руху дорівнюють:

| Мінімально допустимі зазори, мм | Швидкість руху або режим руху, км/год. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90 | 40 | 10 | Режим 4 | Режим 5 |
| х для внутрішніх перерізів | 150 | 140 | 135 | 125 | 95 |
| х для зовнішніх перерізів | 170 | 150 | 145 | 135 | 105 |

4.2.3. Додаткові зміщення хв і хз визначаються за формулами (10) і (11):

|  | ; |
| --- | --- |

|  | . |
| --- | --- |

4.2.4. Значення Хв і Хз для швидкості 90 км/год. обчислюються за наведеними вище формулами і дорівнюють:

Хв = 2240 + 150 + 195 = 2585 мм;

Хз = 2240 + 170 - 15 = 2395 мм.

Порівнюючи одержані значення з відстанню до опор, знаходимо, що вони недостатні для руху із швидкістю 90 км/год.

Аналогічні розрахунки провадяться для інших режимів руху і в результаті одержуємо такі значення:

| Горизонтальні відстані | Швидкість руху або режим руху, км/год. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 10 | Режим 4 | Режим 5 |
| Хв, мм | 2575 | 2570 | 2560 | 2530 |
| Хз, мм | 2375 | 2370 | 2360 | 2330 |

Із порівняння відстаней, одержаних розрахунком, і фактичних відстаней від осі колії до опор шляхопроводу випливає, що пропуск цього вантажу за розмірами його ступеня негабаритності повз опори шляхопроводу не може бути дозволеним ні при одному режимі руху.

4.2.5. У зв'язку з тим, що фактична ширина вантажу менша ширини обрису 6-го ступеня негабаритності, розглянемо можливість та умови пропуску цього вантажу виходячи із фактичних його розмірів і параметрів вагона, в якому він знаходиться.

4.2.5.1. Мінімально допустимі зазори х між спорудою і вантажем для внутрішніх його перерізів визначаються за табл. 12.2 додатка 12 цієї Інструкції для висоти Yі = 2500 мм і дорівнюють:

| Мінімально допустимі зазори, мм | Швидкість руху або режим руху, км/год. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90 | 40 | 10 | Режим 4 | Режим 5 |
| х для внутрішніх перерізів | 140 | 130 | 130 | 125 | 70 |

Мінімально допустимі зазори х між спорудою і вантажем для зовнішніх його перерізів визначаються за табл. 12.2 додатка 12 цієї Інструкції як сума зазору для внутрішніх перерізів, наведених у цій таблиці, і додаткового виносу консольного перерізу, який визначається за формулами, наведеними у примітках до цієї таблиці, а саме:

|  | ; |
| --- | --- |

|  | ; |
| --- | --- |

|  | . |
| --- | --- |

|  | ; |
| --- | --- |

|  | . |
| --- | --- |

4.2.5.2. Додаткові зміщення хв і хз визначаються за формулами (10) і (11) з такими змінами в них (пункт 3 цього додатка): замість Yст = 2800 мм приймається Yі = 2500 мм; значення bR замість формули (12) визначається за формулами (15) - (21) і в даному випадку розраховується за формулами (15) - (16), враховуючи те, що вантаж навантажений на платформу:

|  | ; |
| --- | --- |

|  | . |
| --- | --- |

Тоді:

|  | ; |
| --- | --- |

|  | . |
| --- | --- |

4.2.5.3. Визначаємо значення Хв і Хз для максимальної швидкості 90 км/год.:

Хв = Хі + х + хв = 2180 + 140 + 124 = 2444 мм;

Хз = Хі + х + хз = 2100 + 160 - 65 = 2195 мм.

Отже, негабаритний вантаж, що розглядається, може перевозитися під шляхопроводом із графіковою швидкістю.

Додаток 12 до пункту 4.12 Інструкції з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України

### Таблиці мінімально допустимих зазорів між спорудами або пристроями і габаритом навантаження, обрисами ступенів негабаритності, а також рухомим складом або вантажем для різних швидкостей руху поїздів

Таблиця 12.1

Мінімально допустимі горизонтальні зазори х між спорудами або пристроями і габаритом навантаження або обрисом ступеня негабаритності

| На висоті від рівня головок рейок, мм | Горизонтальний зазор х, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для швидкості (режиму) руху, км/год., не більше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 |  | 40 |  | 10 |  | Режим 4 |  | Режим 5 |  |
|  | В перерізах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внут- рішніх | зовніш- ніх | внут- рішніх | зовніш- ніх | внут- рішніх | зовніш- ніх | внут- рішніх | зовніш- ніх | внут- рішніх | зовніш- ніх |
| 5550 - 5201 | 210 | 230 | 190 | 205 | 180 | 190 | 165 | 175 | 120 | 130 |
| 5200 - 4901 | 200 | 225 | 185 | 200 | 175 | 185 | 160 | 170 | 115 | 125 |
| 4900 - 4601 | 195 | 215 | 180 | 195 | 170 | 180 | 155 | 165 | 115 | 125 |
| 4600 - 4301 | 190 | 210 | 170 | 185 | 165 | 175 | 150 | 160 | 110 | 120 |
| 4300 - 4201 | 180 | 205 | 165 | 180 | 160 | 170 | 145 | 155 | 110 | 120 |
| 4200 - 4001 | 180 | 200 | 165 | 175 | 160 | 170 | 145 | 155 | 110 | 120 |
| 4000 - 3701 | 175 | 195 | 160 | 175 | 155 | 165 | 140 | 150 | 105 | 115 |
| 3700 - 3401 | 170 | 190 | 155 | 170 | 150 | 160 | 135 | 145 | 105 | 115 |
| 3400 - 3101 | 160 | 185 | 150 | 165 | 145 | 155 | 135 | 145 | 100 | 110 |
| 3100 - 2801 | 155 | 175 | 145 | 160 | 140 | 150 | 130 | 140 | 100 | 110 |
| 2800 - 2501 | 150 | 170 | 140 | 150 | 135 | 145 | 125 | 135 | 95 | 105 |
| 2500 - 2201 | 140 | 160 | 130 | 145 | 130 | 140 | 125 | 135 | 95 | 105 |
| 2200 - 2001 | 135 | 155 | 125 | 140 | 125 | 135 | 120 | 130 | 95 | 105 |
| 2000 - 1801 | 130 | 150 | 120 | 135 | 120 | 130 | 115 | 125 | 90 | 100 |
| 1800 - 1601 | 125 | 145 | 120 | 130 | 115 | 125 | 110 | 120 | 90 | 100 |
| 1600 - 1401 | 120 | 140 | 115 | 130 | 110 | 120 | 110 | 120 | 90 | 100 |
| 1400 - 1201 | 90 | 110 | 85 | 100 | 85 | 95 | 75 | 75 | 60 | 70 |
| 1200 - 1001 | 90 | 100 | 80 | 95 | 80 | 90 | 75 | 75 | 60 | 70 |
| 1000 - 801 | 85 | 100 | 80 | 90 | 80 | 90 | 75 | 75 | 60 | 70 |
| 800 і менше | 80 | 100 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 | 75 | 55 | 65 |

Таблиця 12.2

Мінімально допустимі горизонтальні зазори х, мм, між спорудами або пристроями і частинами рухомого складу або вантажу

| Висота від рівня головок рейок, мм | Горизонтальний зазор х, мм, у внутрішніх перерізах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для швидкостей (режимів) руху, км/год., не більше |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 |  | 40 |  | 10 |  | Режим 4 |  | Режим 5 |
|  | для вантажного рухомого складу | для вантажу | для вантажного рухомого складу | для вантажу | для вантажного рухомого складу | для вантажу | для вантажного рухомого складу | для вантажу | для вантажного рухомого складу |
| 5500 - 5201 | 185 | 210 | 165 | 190 | 155 | 180 | 140 | 165 | 95 |
| 5200 - 4901 | 175 | 200 | 160 | 185 | 150 | 175 | 135 | 160 | 90 |
| 4900 - 4601 | 170 | 195 | 155 | 180 | 145 | 170 | 130 | 155 | 90 |
| 4600 - 4301 | 165 | 190 | 145 | 170 | 140 | 165 | 125 | 150 | 85 |
| 4300 - 4001 | 155 | 180 | 140 | 165 | 135 | 160 | 120 | 145 | 85 |
| 4000 - 3701 | 150 | 175 | 135 | 160 | 130 | 155 | 115 | 140 | 80 |
| 3700 - 3401 | 145 | 170 | 130 | 155 | 125 | 150 | 110 | 135 | 80 |
| 3400 - 3101 | 135 | 160 | 125 | 150 | 120 | 145 | 110 | 135 | 75 |
| 3100 - 2801 | 130 | 155 | 120 | 145 | 115 | 140 | 105 | 130 | 75 |
| 2800 - 2501 | 125 | 150 | 115 | 140 | 110 | 135 | 100 | 125 | 70 |
| 2500 - 2201 | 115 | 140 | 105 | 130 | 105 | 130 | 100 | 125 | 70 |
| 2200 - 2001 | 110 | 135 | 100 | 125 | 100 | 125 | 95 | 120 | 70 |
| 2000 - 1801 | 105 | 130 | 95 | 120 | 95 | 120 | 90 | 115 | 65 |
| 1800 - 1601 | 100 | 125 | 95 | 120 | 90 | 115 | 85 | 110 | 65 |
| 1600 - 1401 | 95 | 120 | 90 | 115 | 85 | 110 | 85 | 110 | 65 |
| 1400 - 1201 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 60 |
| 1200 - 1001 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 60 |
| 1000 - 801 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 60 |
| 800 і менше | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 55 |

Примітка: Мінімально допустимі зазори для зовнішніх перерізів отримуються додаванням до відповідних значень зазорів у внутрішніх перерізах таких величин:

|  | 50 · 2nз |  |
| --- | --- | --- |
| Режим 1 (швидкість 90 км/год.) - | -------- | ; |
|  | l |  |

|  | 45 · 1,5nз |  |
| --- | --- | --- |
| Режим 2 (швидкість 40 км/год.) - | ---------- | ; |
|  | l |  |

|  | 45 · 1,2nз |  |
| --- | --- | --- |
| Режим 3 (швидкість 10 км/год.) - | ---------- | ; |
|  | l |  |

|  | 45 · 1,2nз |  |
| --- | --- | --- |
| Для режимів 4 і 5 - | ---------- | . |
|  | l |  |

Таблиця 12.3

Мінімально допустимі вертикальні зазори у між спорудами або пристроями і габаритом навантаження, обрисами ступенів негабаритності, а також конкретним рухомим складом або вантажем

| Відстань від осі колії по горизонталі, мм | Мінімально допустимі вертикальні зазори у, мм, між спорудами або пристроями та |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | конкретним рухомим складом |  |  |  | габаритом навантаження, ступенями негабаритності і конкретним вантажем не більше |  |  |  |  |
|  | при швидкостях (режимах) руху, км/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | 90 | 40 | 10 та режими 4 і 5 |  | 90 | 40 | 10 та режим 4 | Режим 5 |
| 2300 - 2101 2100 - 1901 1900 - 1701 1700 - 1501 1500 - 1301 1300 - 1101 1100 - 901 900 - 701 700 і менше | - - 80/95 70/85 65/80 50/75 45/70 40/65 40/55 | - - 70/85 65/80 60/75 45/70 40/65 40/60 40/55 | - - 65/80 60/75 55/70 40/65 40/60 40/55 40/50 | - - 60/75 55/70 50/65 40/60 40/60 40/55 40/50 |  | 100/115 95/110 90/105 85/100 80/95 65/90 60/85 60/80 60/75 | 95/110 90/105 85/100 80/95 75/90 60/85 60/80 60/75 60/70 | 90/105 85/100 80/95 75/90 70/85 60/80 60/80 60/75 60/70 | 85 80 75 70 65 60 60 50 50 |

Додаток 13 до пункту 4.12 Інструкції з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України

### Основні вимоги щодо розробки порядку пропуску негабаритних і великовагових вантажів залізницями України

### 1. Загальна частина, яка регламентує наступне:

перелік нормативних документів, які знаходяться у відповідних службах та якими необхідно керуватись при організації перевезень негабаритних і великовагових вантажів;

розподіл обов'язків і завдань між службами Управління залізниці щодо погодження технічної документації, а також розробки і корегування наказу по залізниці і оперативних вказівок по умовах пропуску в межах залізниці негабаритних і великовагових вантажів відповідно до Інструкції ДЧ-1835, цієї Інструкції, Технічних умов експлуатації транспортерів вантажопідйомністю 300 - 500 т і окремих вказівок Укрзалізниці з забезпечення перевезень зазначених вантажів;

обов'язки причетних відділів служб, дирекцій залізничних перевезень і лінійних підрозділів з контролю за обігом спеціального рухомого складу (транспортерів), у тому числі технічним обслуговуванням і ремонтом їх відповідно до нормативних документів;

завдання службам, дирекціям залізниць і лінійним підрозділам залізниці щодо усунення негабаритностей, у першу чергу на маршрутах з найбільшими обсягами перевезень негабаритних вантажів, посилення та заміни мостів, підготовки, збору, обліку і корегування інформації про габаритні характеристики споруд і пристроїв ділянок колії та класи мостів. Визначення посадових осіб, відповідальних за реалізацію завдань.

### 2. Організація перевезень

В цьому розділі надаються вказівки про порядок і організацію перевезень негабаритних і великовагових вантажів з урахуванням місцевих умов, у яких повинне бути відображене таке:

обов'язки служб, дирекцій залізничних перевезень і лінійних підрозділів щодо розробки умов пропуску залізницею негабаритних і великовагових (на транспортерах) вантажів та забезпечення контролю за їх виконанням;

перелік підрозділів, яким адресуються телеграми про умови пропуску негабаритних і великовагових вантажів у залежності від умов пропуску і порядок надання їх дирекціям залізничних перевезень і причетним підрозділам;

перелік станцій (крім станцій навантаження), на яких проводиться перевірка негабаритних і великовагових (на транспортерах) вантажів, склад комісій;

порядок пропуску в межах залізниці негабаритних і великовагових вантажів в залежності від зон і ступеня негабаритності, а також вантажопідйомністю транспортерів (вказати, яким документом регламентується пропуск відповідно до наказу Управління залізниці або за окремими телеграфними вказівками Укрзалізниці (служб залізниці);

перелік ділянок, на яких вантажі, що прямують на транспортерах вантажопідйомністю 300 - 500 т, повинні обов'язково супроводжуватися працівниками дистанції колії;

вказівка начальникам дирекцій залізничних перевезень на розробку наказів про порядок пропуску негабаритних і великовагових вантажів з переліком нормативних документів, якими повинні керуватись при розробці такого наказу, а також при розробці умов пропуску згідно з оперативними розпорядженнями (телеграмами) Укрзалізниці.

При цьому в наказах начальників дирекцій залізничних перевезень необхідно визначити таке:

перелік інструкцій, наказів і вказівок, якими повинні керуватися працівники апарату дирекції залізничних перевезень і причетних підрозділів при прийнятті рішень щодо можливого відправлення на ділянку і умовах прямування поїздів з негабаритними і великоваговими вантажами (положення інструкцій, витяги з наказів начальника залізниці і начальника дирекції залізничних перевезень, телеграми на пропуск, додаткові умови, встановлені дистанціями колії, і т. д.) в залежності від зони і ступеня негабаритності вантажів, вантажопідйомності і осьового навантаження транспортерів і з урахуванням фактичних габаритів споруд і пристроїв, вантажопідйомності і стану мостів на ділянках;

порядок і умови включення в поїзди негабаритних і великовагових (на транспортерах) вантажів, маючи на увазі необхідність погодження диспетчерським апаратом з сусідніми дирекціями залізничних перевезень і залізницями, для попередження відчеплення їх від прямих (наскрізних) поїздів на шляху прямування;

перелік станцій видачі попереджень, порядок надання дистанцією колії заявок на видачу попереджень, у тому числі на ділянках сусідніх дирекцій, межі видачі попереджень на наскрізні поїзди, що прямують без переробки на декількох дирекціях залізничних перевезень і залізницях;

порядок оповіщення диспетчерським апаратом дирекції залізничних перевезень начальників дистанцій колії і інших причетних підрозділів про планове відправлення на ділянку поїздів з негабаритними і великоваговими (на транспортерах) вантажами і виклику супроводжуючих, у тому числі із сусідніх ДН і залізниць; обов'язки супровідного;

порядок і умови прийому імпортних (для прикордонних залізниць і дирекцій залізничних перевезень) негабаритних, великовагових і довгомірних вантажів, у тому числі на транспортерах залізниць третіх країн, контролю за своєчасним вивантаженням і поверненням цих транспортерів в порожньому стані залізницям третіх країн, організація роботи технологічних груп і причетних відділів дирекцій залізничних перевезень (для припортових і прикордонних дирекцій) з розробки і погодження технічної документації.

### 3. Додатки

У Додатках, визначаються умови пропуску негабаритних вантажів і навантажених транспортерів конкретними ділянками в залежності від наявності негабаритних споруд і пристроїв, відстаней між осями колії і вантажопідйомністю мостів.

Додаток 14 до пункту 4.12 Інструкції з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України

### Визначення умов пропуску негабаритних вантажів, які прямують суміжними лініями з двома і більше коліями

### 1. Загальні положення

1.1. Умови пропуску негабаритних вантажів суміжними лініями з двома і більше коліями визначаються в залежності від відстані між осями колій, ступеню негабаритності (бокової і нижньої) або фактичної ширини даного вантажу і габаритів рухомого складу, який прямує назустріч суміжною колією.

1.2. Пропуск поїзда з негабаритним вантажем (вантажами) на двоколійній лінії допускається без закриття зустрічного руху, якщо зазор між негабаритним вантажем і рухомим складом (вантажем) на суміжній колії дорівнює або перевищує суму мінімально допустимих зазорів, які визначаються з боку кожної колії згідно табл. 12.1, 12.2 додатка 12 цієї Інструкції за умови, що зазор з боку поїзда з негабаритним вантажем відповідає швидкості руху не менше 40 км/год., а з боку зустрічного поїзда, в якому відсутні негабаритні вантажі, - для швидкості, не меншої 90 км/год.

1.3. Якщо забороняється на перегонах зустрічний рух поїздів з негабаритними вантажами суміжними коліями, то забороняється і паралельний рух цими коліями таких вантажів.

1.4. У разі примикання під'їзної колії до однієї із головних на лініях з двома коліями в місці, де відстань між осями колій 4100 мм і менша, пропускати негабаритні довгомірні вантажі (з відношенням довжини вантажу L до бази вагона l більшим 1,41) на колію примикання і в зворотному напрямку дозволяється тільки за умови, якщо на сусідній головній колії відсутній рухомий склад.

1.5. Встановлено два способи визначення можливості та умов пропуску негабаритного вантажу суміжними коліями на лініях з двома і більше коліями:

перший - за боковим і нижнім ступенями негабаритності вантажу (вплив на умови пропуску верхнього ступеня враховано при присвоєнні вантажу бокового ступеню негабаритності);

другий - за фактичною шириною негабаритного вантажу.

Перший спосіб є більш простим, він застосовується у випадках, коли встановлені ним умови пропуску не містять суттєвих обмежень (закриття зустрічного руху тощо) і можуть бути прийняті.

Другий спосіб вимагає проведення розрахунків, що дозволяє уточнити умови пропуску, визначені першим способом, з урахуванням фактичних розмірів вантажу.

### 2. Визначення умов пропуску негабаритних вантажів за нижнім і боковим ступенями негабаритності

2.1. Умови пропуску негабаритних вантажів суміжними коліями двоколійних ліній з відстанню між осями колій 4100 - 3750 мм на прямих ділянках колії в залежності від ступеню бокової і нижньої негабаритності приймаються за табл. 14.1 цього додатка.

Згідно з табл. 14.1 у зустрічному напрямку на лініях з відстанню між осями колій в прямих 4100 мм допускається перевозити негабаритні вантажі сума номерів бокового (нижнього) ступенів негабаритності яких не перевищує 5, а також третій з третім ступенем бокової (нижньої) негабаритності.

2.2. Умови пропуску негабаритних вантажів суміжними коліями на кривих ділянках за ступенями бокової і нижньої негабаритності (в тому числі розрахункової) визначаються за табл. 14.1 в залежності від величин відстаней між осями колій в кривих "приведених" (до прямих), що визначаються за формулою:

| Sкрпр = Sкрф - dм (або d'м); | (1) |
| --- | --- |

де, Sкрпр - приведена відстань між осями колій, мм,

Sкрф - фактична відстань між осями колій у даній кривій, мм;

dм (або d'м) - експлуатаційна норма збільшення у кривих відстані між осями колій, визначається за табл. 3.18 додатка 3 "Инструкции по применению габаритов приближения строений", затвердженої 18.11.86 МШС СРСР.

Приведені відстані між осями колій розраховуються за формулою (1) для кожної кривої.

2.3. Пропуск вантажів 6-го ступеня бокової і нижньої негабаритності, понаднегабаритних у цих зонах та зустрічних поїздів суміжними коліями на прямих ділянках відстанню між осями колій 4100 мм і менше забороняється. Якщо відстань між осями колій більше 4100 мм, можливість пропуску зазначених вантажів без закриття руху на суміжній колії перевіряється розрахунком згідно з пунктом 3 цього додатка. Умови пропуску вантажів з верхньою понаднегабаритністю встановлюються також згідно з цим додатком.

На кривих ділянках повинні враховуватися приведені до прямих відстані між осями колій.

2.4. При визначенні за табл. 14.1 умов пропуску суміжними коліями двоколійних ліній негабаритних вантажів з розрахунковою негабаритністю враховується більший ступінь бокової (нижньої) негабаритності, який встановлений за розрахунковою негабаритністю.

2.5. Умови пропуску суміжними коліями рухомого складу габариту Т (вагони електросекцій та електропоїздів), габаритів Тпр і Тц, які перевозяться як негабаритні вантажі на своїх осях, приймаються в залежності від їх ступенів бокової негабаритності, зазначених у табл. 14.2.

Таблиця 14.1

Умови пропуску зустрічних поїздів з вантажами бокового і нижнього ступенів негабаритності суміжними коліями з відстанню між осями на прямих дільницях колії 4100 - 3750 мм

| Найменування ступеня бокової і нижньої негабаритності та габаритів рухомого складу зустрічних поїздів | Умови пропуску при ширині між коліями на прямих ділянках, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100 і більше | 4099 - 4050 | 4049 - 4000 | 3999 - 3950 | 3949 - 3900 | 3899 - 3850 | 3849 - 3800 | 3799 - 3750 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1-Т і 1-Т або 1 ст. | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + |
| 1-Т і 2 | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + | - - |
| 1-Т і 3 | + + | + + | + + | + + | + + | + | - - | - - |
| 1-Т і 4 | + + | + + | + | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1-Т і 5 | + + | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1-Т і 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1 і 1-Т | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + |
| 1 і 1 | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + | + |
| 1 і 2 | + + | + + | + + | + + | + + | - - | - - | - - |
| 1 і 3 | + + | + + | + + | + + | - - | - - | - - | - - |
| 1 і 4 | + + | + | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1 і 5, 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2 і 1-Т | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + | - - |
| 2 і 1 | + + | + + | + + | + + | + + | - - | - - | - - |
| 2 і 2 | + + | + + | + + | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2 і 3 | + + | + + | + | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2 і 4, 5, 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 3 і 1-Т | + + | + + | + + | + + | + + | + | - - | - - |
| 3 і 1 | + + | + + | + + | + + | + | - - | - - | - - |
| 3 і 2 | + + | + + | + | - - | - - | - - | - - | - - |
| 3 і 3 | + + | + | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 3 і 4, 5, 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 4 і 1-Т | + + | + + | + | - - | - - | - - | - - | - - |
| 4 і 1 | + + | + | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 4 і 2, 3, 4, 5, 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 5 і 1-Т | + + | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 5 і 1 або будь-який інший ступінь | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 6 і 1-Т або будь-який інший ступінь | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

Примітки: У таблиці позначено:

+ + рух з графіковою швидкістю (для поїздів з негабаритним вантажем - не більше 90 км/год.), (зазор 390 мм і більший);

+ рух з обмеженою швидкістю до 40 км/год., (зазор менший ніж 390, але рівний або більший ніж 350 мм);

- - пропуск без закриття руху на суміжній колії забороняється, (зазор менший 350 мм).

Таблиця 14.2

| Найменування рухомого складу | Ступені негабаритності |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нижній | боковий | верхній |
| Вагони електросекцій та електропоїздів: |  |  |  |
| Ср3 | 2 | 2 | 1 |
| Сд, Ср | 2 | 2 | 1 |
| ЕР1 | 2 | 2 | 1 |
| ЕР2, ЕР-2М | 2 | 2 | 1 |
| ЕР9, ЕР9П | 2 | 2 | 1 |
| ЕР11 | 2 | 2 | 1 |
| ЕР22 | 2 | 2 | 1 |
| ЕТ-2, ЕТ-2А | 2 | 2 | 1 |
| ЕД-2, ЕД-2Т, ЕД-9Т | 2 | 2 | 1 |
| ЕД-4, ЕД-4М, ЕД-4МК | 2 | 2 | 1 |
| ЕД-2Р-Т, ЕР-9П, ЕР-9М | 2 | 2 | 1 |
| ЕМ1-К, ЕМ2-К | 2 | 2 | 1 |
| ЕПЛ-2т | 2 | 2 | 1 |
| ЕПЛ-9Т | 2 | 2 | 1 |
| Піввагони габариту Тпр | 1 | 1 | 2 |
| Вагони, що повністю використовують габарит Тпр | 2 | 2 | 3 |
| Цистерни габариту Тц | - | 2 | 1 |

### 3. Визначення умов пропуску на двоколійних лініях негабаритних вантажів з урахуванням їх фактичних розмірів

3.1. Для визначення умов пропуску на двоколійних лініях негабаритних вантажів за їх фактичними розмірами спочатку розраховується величина відстані між осями колій, за якою може бути допущений на суміжних коліях зустрічний рух даного негабаритного вантажу і поїзда з габаритним або негабаритним вантажем, або з рухомим складом відповідного габариту (1-Т, Тпр, Т).

Визначена величина відстані між осями колій порівнюється з фактичною на перегоні, що розглядається.

Зустрічний рух на суміжних коліях допускається, якщо фактична відстань між осями колій більша або дорівнює визначеній розрахунком.

3.2. Мінімальна відстань між осями суміжних колій на перегонах, яка необхідна для пропуску негабаритного вантажу за умови збереження руху на суміжній колії, визначається за формулами:

на прямих ділянках колії

| Sпрр = (Хі + х) + (А + Ах), мм; | (2) |
| --- | --- |

на кривих ділянках колії

| Sкрр = (Хі + х + bR + bh) + (А + Ах + 0,5dм), мм, | (3) |
| --- | --- |

де Хі - півширина вантажу на висоті, що розглядається, мм;

А - півширина рухомого складу або вантажу зустрічного поїзда (приймається для рухомого складу габариту 1-Т та габариту навантаження рівною 1625 мм; габариту Тпр - 1700 мм; габариту Т - 1800 мм);

х - мінімально допустимий горизонтальний зазор, мм, між негабаритним вантажем і перешкодою, який приймається за табл. 12.2 додатка 12 цієї Інструкції;

Ах - горизонтальний зазор, мм, що враховує можливі зміщення рухомого складу або вантажу зустрічного поїзда.

Якщо в розрахунках враховуються зазначені вище значення А = 1625, 1700 та 1800 мм, тоді величини Ах приймаються рівними х за табл. 12.1 додатка 12 цієї Інструкції для зовнішніх перерізів. При швидкості руху більше 90 км/год. величина Ах приймається за табл. 14.3 цього додатка;

bR - геометричний винос вантажу bRв або bRз, мм, в даній кривій, який визначається за формулами (15) - (24) додатка 11 цієї Інструкції;

dм - експлуатаційна норма розширення між коліями в кривих, мм, яка приймається за табл. 3.18 (графи 2 -17) "Инструкции по применению габаритов приближения строений";

bh - зміщення зустрічного рухомого складу назустріч один одному, якщо підвищення зовнішньої рейки зовнішньої колії hзов більше, ніж підвищення зовнішньої рейки hвн внутрішньої колії hв:

|  | , мм, | (4) |
| --- | --- | --- |

де Yі - відстань від рівня головок рейок до точки вантажу, що розглядається, мм.

зустрічний пропуск допускається, якщо

| Sпрф Sпрр і Sкрф Sкрр, | (5) |
| --- | --- |

де Sпрф і Sкрф - фактичні відстані між осями колій відповідно у прямій та кривій.

Таблиця 14.3

| Висота від рівня головок рейок, мм | Горизонтальний зазор Ах, мм | Висота від рівня головок рейок, мм | Горизонтальний зазор Ах, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 4300 - 4001 | 230 | 2500 - 2201 | 185 |
| 4000 - 3701 | 225 | 2200 - 2001 | 175 |
| 3700 - 3401 | 215 | 2000 - 1801 | 170 |
| 3400 - 3101 | 210 | 1800 - 1601 | 165 |
| 3100 - 2801 | 200 | 1600 - 1401 | 150 |
| 2800 - 2501 | 190 | 1400 - 1201 | 130 |

### 4. Приклади

Приклад 1. Відстань Sкрф між осями колій у кривій радіусом 250 м дорівнює 4350 мм. Підвищення зовнішньої рейки зовнішньої колії hзов = 120 мм, внутрішньої hвн = 120 мм. Визначити приведену до прямої відстань між осями колій Sкрпр для зазначеної кривої.

Рішення. За табл. 3.18 "Инструкции по применению габаритов приближения строений" знаходиться експлуатаційна норма збільшення в даній кривій відстані між осями колій. Якщо hзов = hвн, то визначається величина dм. При hзов = 120 мм і R = 250 мм dм = 305 мм.

Sкрпр визначається за формулою (1) цього додатка і дорівнює:

Sкрпр = Sкрф - dм = 4350 - 305 = 4045 мм.

Приклад 2. Умови аналогічні зазначеним у прикладі 1, за винятком підвищення зовнішньої рейки внутрішньої колії (hвн), яке дорівнює 80 мм.

Рішення. Якщо hзов > hвн, то замість dм в розрахунках приймати величину d'м.

За табл. 3.18 "Инструкции по применению габаритов приближения строений" при hзов - hвн = 120 - 80 = 40 мм знаходимо:

d'м = dм + 100 = 305 + 100 = 405 мм.

За формулою (1) цього додатка

Sкрпр = Sкрф - dм = 4350 - 405 = 3945 мм.

Приклад 3. Вантаж відноситься до 1-го нижнього, 2-го бокового і 2-го верхнього ступенів негабаритності. На перегоні двоколійної лінії ширина між коліями негабаритна і дорівнює 3875 мм. Визначити можливість та умови пропуску цього вантажу, якщо суміжною колією прямує состав габариту 1-Т.

Рішення. Умови пропуску негабаритного вантажу на двоколійній лінії визначаються за одним із більших ступенів бокової або нижньої негабаритностей. У даному разі приймається 2-ий ступінь бокової негабаритності.

У табл. 14.1 цього додатка у графі 7 (відстань 3899 - 3850 мм) у рядку для 2-го ступеню негабаритності і габариту 1-Т зазначені два хрестики. Отже, даний вантаж може пропускатися перегоном з графіковою швидкістю.

Приклад 4. Вантаж відноситься до негабаритності 4-го нижнього, 2-го бокового і 3-го верхнього ступенів. Найменша "приведена" відстань між осями колій на перегоні у кривій дорівнює 4020 мм. Визначити можливість та умови пропуску цього вантажу, якщо суміжною колією перевозиться негабаритний вантаж бокової негабаритності 2-го ступеня.

Рішення. Аналогічно прикладу 3 для визначення умов пропуску вантажу приймається нижня негабаритність 4-го ступеню, яка є більшою за бокову 2-го ступеня.

За табл. 14.1 в графі 4 (відстань 4049 - 4000 мм) в рядку проти 4-го і 2-го ступенів негабаритності зазначені прочерки. Отже такий вантаж не може пропускатися, якщо на сусідній колії перевозиться негабаритний вантаж 2-го ступеня бокової негабаритності.

Приклад 5. Визначити можливість та умови зустрічного пропуску понаднегабаритного вантажу на платформі, з рухомим складом габариту 1-Т на двоколійній лінії з відстанню між осями колій у прямих Sпрф = 4100 мм. Найбільша півширина вантажу Хі = 2000 мм на висоті Yі = 4000 мм у внутрішніх перерізах.

Рішення.

Відстань між осями колій, необхідна для пропуску цього вантажу без закриття зустрічного руху, визначається за формулою (2):

Sпрр = (Хі + х) + (А + Ах) мм,

де - Хі = 2000 мм; А = 1625 мм.

За табл. 12.2 додатка 12 цієї Інструкції знаходимо зазор х для цього вантажу:

при Yі = 4000 мм х = 175 мм і V = 90 км/год.,

при Yі = 4000 мм х = 160 мм і V = 40 км/год.

Зазор хА для зустрічного поїзда габариту 1-Т визначається за табл. 14.3 цього додатка: при Yі = 4000 мм, хА = 225 мм і V = 120 км/год.

Sпрр = (2000 + 175) + (1625 + 225) = 4025 мм.

Якщо 4025 < 4100 мм, то зустрічний рух у прямій допускається за графіковими швидкостями.

Додаток 15 до пункту 7.1 Інструкції з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України

Форма заявки 
на відправлення електросекцій і електропоїздів габариту Т і недіючому стані в межах залізниць України

### ТЕЛЕГРАМА

ДС __________________________________________________________________________________ (найменування станції) Прошу (просимо) дозволу на відправлення за станції ________________________________________ ______________________ призначенням на ________________________________________________ (найменування станції) (найменування станції) на адресу _____________________________________________________________________________ вагонів NN ___________________________________________________________________________ електросекції серії ______________________________________________________________________ електропоїзди серії _____________________________________________________________________ Негабаритність ________________________________________________________________________ Вагони з виходом на високі платформих) __________________________________________________ Вагони з драбиною для виходу на низькі платформих) _______________________________________ Нижні підніжки знятіх) __________________________________________________________________

| Посади і підписи осіб, які оформили заявку | __________________ |
| --- | --- |

____________
х) непотрібне закреслити

Додаток 16 до пункту 8.10 Інструкції з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України

### Методика визначення поперечної стійкості транспортерів з числом осей 12 і більше від перекидання в кривих

У цьому додатку розглядається два види транспортерів з числом осей 12 і більше.

Не обладнані водильними пристроями

сполучувальні:

вантажопідйомністю 300 т, ТСЧ-300, 20-вісні, тип 3993;

вантажопідйомністю 240 т, ТСЧ-240, 16-вісні, тип 3992;

вантажопідйомністю 220 т, ТСЧ-220, 16-вісні, тип 3991;

зчіпні:

вантажопідйомністю 340 т, ТСЦ-340, 24-вісні, тип 3976 - 3977;

окрема секція ТСЦ-340, вантажопідйомністю 170 т, (3976 або 3977);

вантажопідйомністю 240 т, ТСЦ-240, 16-вісні, тип 3974;

площадкові:

вантажопідйомністю 130 - 150 т, 12-вісні, типів 3915, 3916, 3917, 3918;

вантажопідйомністю 180 - 220 т, на візках ВТЗ, 16-вісні, типів 3923, 3922, 3926;

вантажопідйомністю 220 т, на візках ВТЗ, 16-осні, тип 3925;

вантажопідйомністю 200 - 225 т, на візках ЦНИИ-ХЗ, 16-вісні, типів 3927, 3928, 3929.

Обладнані водильними пристроями:

сполучувальні:

вантажопідйомністю 500 т, 32-вісні, ТСЧ-500К, тип 3998;

вантажопідйомністю 400 т, 28-вісні, ТСЧ-400, тип 3996;

вантажопідйомністю 300 т, 20-вісні, ТСЧ-300 М, тип 3994;

а) з внутрішнім веденням;

б) з зовнішнім веденням;

зчіпні:

вантажопідйомністю 480 т, 32-вісні, ТСЦ-480, тип 3978 - 3979;

16-вісні окремі секції, ТСЦ-480, вантажопідйомністю 240 т, тип 3978 і 3979.

1. Методика розрахунку коефіцієнтів запасу поперечної стійкості від перекидання в кривих базується на обчисленні сумарних перекидаючих і відновлювальних моментів і їх відношень за формулами:

1.1. Для транспортерів, не обладнаних водильними пристроями:

|  | , |  | , |  | , | (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

де - 1 - коефіцієнт запасу стійкості відносно головки рейок;

2 - коефіцієнт запасу стійкості відносно ковзунів надресорних балок;

3 - коефіцієнт запасу стійкості відносно головки рейки при зупинці в кривій з максимальним підвищенням зовнішньої рейки;

Мп(1), Мп(2) - сумарні перекидаючі моменти відносно головки рейки і ковзунів надресорних балок, тсм;

Мвід(1), Мвід(2) - сумарні відновлювальні моменти відносно головки рейки і ковзунів надресорних балок, тсм;

Мп(3), Мвід(3) - відповідно перекидаючі і відновлювальні моменти при зупинці в кривій з максимальним підвищенням зовнішньої рейки, тсм.

Стійкість від перекидання в кривих навантажених транспортерів без каткових опор забезпечується за умов:

| 1 0,67; | 2 0,67; | 3 0,67; | (2) |
| --- | --- | --- | --- |

1.2. Для транспортерів, обладнаних водильними пристроями

|  | , |  | , | (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Стійкість від перекидання в кривих навантажених транспортерів, обладнаних катковими опорами, забезпечується за умови:

| При V = 5 км/год. | 1  2 0,83 | (4) |
| --- | --- | --- |
| При V > 5 км/год. | 1  2 0,67 |  |

2. Для розрахунків стійкості транспортерів від перекидання в кривих застосовуються параметри, позначення яких наведені у табл. 16.1 цього додатка.

3. Сумарний перекидаючий момент відносно головки рейки визначається за формулою:

| Мп(1) = М1 + М2 + М3 + М4 + М5 + М6 + М7 + М8 + М9 + М10, | (5) |
| --- | --- |

Доданки сумарного перекидаючого моменту М1 - М10 визначаються через числові значення констант, наведених у табл. 16.2 цього додатка для транспортерів, не обладнаних водильними пристроями, і в табл.16.3 цього додатка для транспортерів, обладнаних водильними пристроями.

М1 - момент, обумовлений визначенням зазору в колії з врахуванням максимального зношення гребенів коліс;

| М1 = 0,03Qван + А1, | (6) |
| --- | --- |

М2 - момент, обумовлений визначенням зазорів в ковзунах вантажонесучих і проміжних балок транспортера.

| М2 = В1Qванhцв - В2Qван + В3. | (7) |
| --- | --- |

Таблиця 16.1

| Найменування параметра | Позначення | Розмірність |
| --- | --- | --- |
| Вага тари транспортера | Qт | тс |
| Вага вантажонесучих балок транспортера з навісним устаткованням1) | Qнб | тс |
| Вага вантажу загальна | Qван | тс |
| Сумарна вертикальна жорсткість ресорного підвішування транспортера | Ж | тсм |
| Поперечна відстань між осями комплектів ресорного підвішування візків транспортера | bр | м |
| Відстань між кругами катання колеса | 2S | м |
| Поперечна відстань між осями вушок (упорів) несучих консолей транспортерів сполучувального типу | В | м |
| Висота точки прикладання рівнодіючих сил вітру тари транспортера над рівнем головки рейок (РГР) | hт | м |
| Висота центра ваги вантажу над рівнем головки рейок (РГР) | hцв | м |
| Висота точки прикладання рівнодіючої сили вітру, яка діє на вантаж, загальна | h | м |
| Висота центра ваги тари транспортера над рівнем головки рейки (РГР) | Hцвв | м |
| Площа навітряної поверхні тари транспортера | Sпт | м2 |
| Площа навітряної поверхні вантажу, загальна | Sп | м2 |
| Довжина вантажу | L | м |
| Число коліс транспортера | nк | - |
| Поздовжнє зміщення центра ваги вантажів, загальне, відносно вертикальної площі, в якій знаходиться поперечна вісь симетрії транспортера | Ізм | м |
| Поперечне зміщення центра ваги вантажу, загальне, відносно вертикальної площі, в якій знаходиться поздовжня вісь симетрії транспортера | b | м |
| Коефіцієнт запасу поперечної стійкості від перекидання в кривій: |  |  |
| відносно головки рейок | 1 | - |
| відносно ковзунів надресорних балок | 2 | - |
| при зупинці в кривій з максимальним підвищенням зовнішньої рейки | 3 | - |
| Статичне осьове навантаження | Рст | тс |
| Радіус кривої | R | м |
| Критичний радіус кривої | Rкр | м |
| Підвищення зовнішньої рейки в кривій | h | м |
| Швидкість руху транспортера | V | км/г |
| Поперечний хід каткових опор несучих консолей кривій | qR | мм |
| Поперечний хід каткових опор несучих консолей в кривій критичного радіуса | dRmax | мм |

Примітка: 1) для зчіпних транспортерів з турнікетами.

М3 - момент, обумовлений крутінням проміжних балок транспортера відповідно його поздовжньої осі:

для транспортерів без каткових опор

| М3 = C1Qванhцв + Chцв - C2Qван + C3; | (8) |
| --- | --- |

для транспортерів з катковими опорами

| М3 = C1Qванhцв C2 Qван + C3; | (9) |
| --- | --- |

М4 - момент від дії центробіжної сили в кривій:

|  | ; | (10) |
| --- | --- | --- |

М5 - момент від дії вітрового навантаження

| M5 = 0,05 · Snh + D2; | (11) |
| --- | --- |

М6 - момент, обумовлений поперечним зсувом несучих консолей з вантажем на каткових опорах:

для транспортерів, не обладнаних водильними пристроями, М6 = 0;

для транспортерів, обладнаних водильними пристроями, за винятком сполучувального транспортера ТСЧ-500К (тип 3998):

|  | ; | (12) |
| --- | --- | --- |

в) для транспортерів ТСЧ-500К (тип 3998) в залежності від радіуса кривої приймається така послідовність обчислень:

в1) проводиться вибір величини максимального поперечного зсуву каткових опор qRmax у залежності від параметрів вантажу відповідно до ТУ ТУЭ-ТСЧ-500К;

в11) обчислення критичного радіуса кривої Rкр, тобто такого значення радіуса, починаючи з якого повністю реалізується поперечний хід каткових опор несучих консолей qRmax:

|  | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rкр = | -------- | 0,125[(24,66 + L)2 - (14,66 + L)2 + 108,16]; | (13) |
|  | qRmax |  |  |

| при | R  Rкр; | М6 = (Qван + 45) qRmax; | (14) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | R > Rкр; | М6 = (Qван + 45)qR, |  |

|  | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| де - qR = | ----- | 0,125 [ (24,66 + L)2 - (14,66 + L)2 + 108,16]; | (15) |
|  | R |  |  |

М7 - момент, обумовлений поперечним переміщенням надресорних балок на ресорах центрального підвішування:

| M7 = G1Qван + G2, | (16) |
| --- | --- |

М8 - момент від поперечної горизонтальної складової поздовжньої сили в кривих:

для транспортерів, не обладнаних водильними пристроями, M8 = 0;

для транспортерів, обладнаних водильними пристроями, за винятком сполучувальних транспортерів ТСЧ-500К (тип 3998):

|  | G4 + G5 L |  |
| --- | --- | --- |
| M8 = G3 | -------------; | (17) |
|  | R |  |

для транспортерів ТСЧ-500К:

| при | R Rкр; | М8 = 76,5 qRmax; | (18) |
| --- | --- | --- | --- |
| при | R > Rкр; | М8 = 76,5 qR |  |

М9 - момент, обумовлений поперечним зсувом центра ваги обресорених частин транспортера і вантажу, внаслідок бокового нахилу на ресорному підвішуванні (з врахуванням динаміки):

для транспортерів, не обладнаних водильними пристроями:

|  | ; | (19) |
| --- | --- | --- |

для транспортерів, обладнаних водильними пристроями:

|  | ; | (20) |
| --- | --- | --- |

М10 - момент, обумовлений поперечним зміщенням центра ваги вантажу відносно поздовжньої осі симетрії транспортера:

| М10 = Qванb; | (21) |
| --- | --- |

Сумарний відновлювальний момент визначається виразом:

|  | ; | (22) |
| --- | --- | --- |

Сумарний перекидаючий момент відносно ковзунів надресорних балок Mn(2) обчислюється такою формулою:

для транспортерів, не обладнаних водильними пристроями:

|  | ; | (23) |
| --- | --- | --- |

для транспортерів, обладнаних водильними пристроями:

|  | ; | (24) |
| --- | --- | --- |

Сумарний відновлювальний момент визначається за формулою:

|  | ; | (25) |
| --- | --- | --- |

Сумарний перекидаючий момент Мn(2) визначається такою формулою:

|  | ; | (26) |
| --- | --- | --- |

| де - |  | ; | (27) |
| --- | --- | --- | --- |

Сумарний відновлювальний момент визначається за формулою:

|  | ; | (28) |
| --- | --- | --- |

де - L - база вантажонесучої балки площадкових, платформених і колодязних транспортерів.

Розрахунок коефіцієнту запасу стійкості від перекидання проводиться для критичних режимів руху транспортерів:

не обладнаних водильними пристроями, критичні режими руху приведені в табл. 16.4 цього додатка;

обладнаних водильними пристроями, критичні режими руху приведені в табл. 16.5 цього додатка.

Таблиця 16.2

Коефіцієнти в розрахункових формулах для визначення перекидаючих і відновлювальних моментів транспортерів, які не обладнані водильними пристроями

| Найменування коефіцієнтів | Сполучувальні транспортери, умовні позначення (тип) |  |  |  | Зчіпні транспортери, умовні позначення (тип) |  |  | Площадкові транспортери, вантажопідйомність (тип) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТСЧ-300 (3993) | ТСЧ-240 (3992) | ТСЧ-220 (3991) |  | ТСЦ-340 (3976 - 3977) | ТСЦ-170 (секція) (3976 або 3977) | ТСЦ-240 (3974) | в/п 130-150 т (3915 - 3918) | в/п 180, 200, 220 т (3922, 3926, 3923) | в/п 200, 220, 225 т (3927, 3929, 3928) | в/п 220 т (3925) |
|  |  |  | з несучою балкою | без несучої балки |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | 4,419 | 3,294 | 3,55 | 3,2517 | 4,98 | 2,49 | 3,048 | 3,33 | 4,92 | 3,579 | 3,807 |
| B1 | 0,085 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,068 | 0,068 | 0,033 | 0,05 | 0,05 | 0,045 | 0,0186 |
| B2 | 0,1121 | 0,081 | 0,1033 | 0,1033 | 0,0716 | 0,0716 | 0,0334 | 0,058 | 0,0563 | 0,0503 | 0,021 |
| B3 | 7,3831 | 3,3744 | 3,036 | 3,5575 | -0,0961 | -0,481 | -0,2703 | -0,126 | -0,6643 | 0,3135 | -0,1794 |
| C1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,141 | 4,116 | 2,9581 | 3,206 |
| C2 | 0,0126 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0119 | 0,0199 | 0,0199 | 0,008 | 0,0451 | 0,0444 | 0,0474 | 0,0424 |
| C3 | 0,7546 | 0,3747 | 0,4129 | 0,4635 | 0,0882 | 0,0441 | 0,0124 | -3,291 | -4,26 | -3,2456 | -3,161 |
| D1 | 1,8422 | 1,072 | 1,2676 | 1,2106 | 1,0315 | 0,5157 | 0,5354 | 0,7858 | 1,0707 | 0,8445 | 0,7785 |
| D2 | 9,657 | 5,46 | 3,5 | 3,525 | 1,8 | 0,9 | 1,48 | 1,92 | 3,618 | 3,4375 | 1,763 |
| G1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| G2 | 2,106 | 1,556 | 1,698 | 1,4958 | 2,272 | 1,136 | 1,3334 | 1,74 | 2,58 | 1,746 | 1,834 |
| Q1 | 1,3 | 1,2544 | 1,3 | 1,3 | 1,2544 | 1,2544 | 1,2544 | 1,2544 | 1,2544 | 1,2544 | 1,2544 |
| Q2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Q3 | -0,55 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,61 | -0,51 | -0,61 |
| Q4 | 156,897 | 83,635 | 101,88 | 99,4707 | 43,168 | 21,584 | 10,0005 | 28,71 | 41,28 | 48,015 | 26,593 |
| Q5 | 8186,96 | 6400 | 6632,474 | 6632,474 | 21630 | 10815 | 14400 | 6400 | 14400 | 6400 | 14416 |
| Q6 | 0,55 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,51 | 0,61 |
| Q7 | 153,192 | 80,154 | 100,725 | 98,6349 | 29,88 | 14,94 | 6,096 | 32,19 | 36,08 | 46,527 | 21,573 |
| Q8 | 234,207 | 136,152 | 161,16 | 153,914 | 131,14 | 65,57 | 68,072 | 99,9 | 136,12 | 107,37 | 98,982 |
| Q9 | 152,44 | 82,68 | 44,5 | 46,53 | 8,55 | 4,275 | 7,03 | 18,88 | 39,42 | 40,7 | 9,03 |
| Q10 | 193,14 | 109,2 | 70 | 70,5 | 36 | 18 | 29,6 | 38,4 | 72,36 | 68,75 | 35,26 |
| W1 | 0,79 | 0,79* 0,747** | 0,79* 0,747** | 0,79* 0,747** | 0,79* 0,747** | 0,79* 0,747** | 0,79* | 0,79 | 0,79 | 0,79* 0,747** | 0,79 |
| W2 | 147,3 | 109,8 | 118,5 | 108,39 | 166,0 | 83,0 | 101,6 | 111,0 | 164,0 | 119,3 | 126,9 |
| W3 | 1,55 | 1,55* 1,46** | 1,55* 1,46** | 1,55* 1,46** | 1,55* 1,46** | 1,55* 1,46** | 1,55* | 1,55 | 1,55 | 1,55* 1,46** | 1,55 |
| W4 | 234,207 | 136,152 | 161,16 | 153,914 | 131,14 | 65,57 | 68,072 | 99,9 | 136,12 | 107,37 | 98,982 |
| R1 | 0,88 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,92 | 0,85 | 0,85 | 0,993 |
| R2 | 104,583 | 42,822 | 60,435 | 61,7823 | -43,16 | -21,58 | -38,608 | -2,22 | -3,28 | 5,965 | -27,0297 |
| R3 | 234,207 | 136,152 | 161,16 | 153,914 | 131,14 | 65,57 | 68,072 | 99,9 | 136,12 | 107,37 | 98,982 |
| R4 | 128,02 | 65,0 | 27,5 | 30,55 | -11,25 | -5,625 | -9,25 | 8,96 | 26,46 | 22,0 | -7,439 |
| R5 | 193,14 | 109,2 | 70,0 | 70,5 | 36,0 | 18,0 | 29,6 | 38,4 | 72,36 | 68,75 | 35,26 |
| W5 | 105,3 | 77,8 | 84,9 | 74,79 | 113,6 | 56,8 | 66,67 | 87,0 | 129,0 | 87,3 | 91,7 |
| W6 | 0,762 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,76 | 0,635 | 0,76 | 0,637 |
| W8 | 0,88 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,92 | 0,85 | 0,85 | 0,993 |
| W9 | 122,148 | 57,183 | 73,014 | 74,0421 | -6,816 | -3,408 | -19,3343 | 1,74 | 10,32 | 18,333 | -8,528 |
| T1 | 0,55 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,51 | 0,61 |
| T2 | 156,897 | 83,635 | 101,88 | 99,4707 | 43,168 | 21,584 | 10,0005 | 28,71 | 41,28 | 48,015 | 26,593 |
| T3 | 8186,96 | 6632,474 | 6632,474 | 6632,474 | 22415,69 | 11207,84 | 14923,07 | 6632,474 | 14923,066 | 6632,474 | 14939,65 |
| T4 | 152,44 | 82,68 | 44,5 | 100,8202 | 8,55 | 4,275 | 7,03 | 18,88 | 18,88 | 40,7 | 9,03 |
| T5 | 193,14 | 109,2 | 70,0 | 128,0256 | 36,0 | 18,0 | 29,6 | 38,4 | 38,4 | 68,75 | 35,26 |

Примітки: * при ширині колії - 1520 мм; ** при ширині колії - 1435 мм

Таблиця 16.3

Коефіцієнти в розрахункових формулах для визначення перекидаючих і відновлювальних моментів транспортерів, які обладнані водильними пристроями

| Найменування коефіцієнту | Сполучувальні транспортери |  |  |  | Зчіпні транспортери |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТСЧ-500К (3998) | ТСЧ-400 (3996) | ТСЧ-300М (3994) |  | ТСЦ-480 (3978 - 3979) | Окрема секція (3978, 3979) |
|  |  |  | Вантаж самонесучий | Вантаж на балці- площадці |  |  |
| A1 | 6,792 | 5,88 | 4,8 | 6,09 | 6,3324 | 3,1662 |
| B1 | 0,042 | 0,03 | 0,039 | 0,039 | 0,068 | 0,068 |
| B2 | 0,048 | 0,0346 | 0,048 | 0,048 | 0,0813 | 0,0813 |
| B3 | 6,6184 | 2,417 | 4,6873 | 5,0485 | 0,1371 | 0,0686 |
| C1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| C2 | 0,0079 | 0,0152 | 0,0187 | 0,0187 | 0,0205 | 0,0205 |
| C3 | 2,1407 | 0,6438 | 0,5762 | 0,3936 | 0,3293 | 0,1647 |
| D1 | 2,9271 | 2,3278 | 2,4049 | 2,901 | 1,4610 | 0,7305 |
| D2 | 16,7674 | 13,975 | 7,785 | 9,169 | 3,99 | 1,995 |
| E1 | - | 38,3 | 35,8 | 35,8 | 25,3 | 25,3 |
| E2 | - | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 |
| E3 | - | 58,0 | 55,4 | 98,4 | 83,8 | 41,9 |
| G1 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,02 | 0,02 |
| G2 | 1,944 | 1,66 | 1,416 | 1,932 | 2,868 | 1,434 |
| G3 | - | 51,6 | 62,83 | 62,83 | 1265,0 | 1265,0 |
| G4 | - | 38,3 | 35,8 | 35,8 | 1 | 1 |
| G5 | - | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 |
| Q1 | 1,277 | 1 | 1,277 | 1,277 | 1,3 | 1,3 |
| Q2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Q3 | -0,58 | 0 | -0,5 | -0,5 | -0,61 | - 0,61 |
| Q4 | 247,215 | 274,5 | 194,374 | 235,028 | 67,398 | 33,699 |
| Q5 | 22497,8 | 20313,0 | 14061,125 | 14061,125 | 29877,2 | 14938,6 |
| Q6 | 0,58 | 0,595 | 0,518 | 0,518 | 0,61 | 0,61 |
| Q7 | 240,453 | 179,34 | 222,56 | 263,291 | 56,9912 | 28,496 |
| Q8 | 371,765 | 295,96 | 305,44 | 368,445 | 185,75 | 92,8752 |
| Q9 | 236,515 | 202,5 | 109,08 | 128,472 | 28,56 | 14,28 |
| Q10 | 335,347 | 279,5 | 155,7 | 183,38 | 79,8 | 39,9 |
| Q11 | 0,777 | 0,654 | 0,741 | 0,741 | 0,479 | 0,479 |
| Q12 | 0 | 0 | 118,0 | 161,0 | 0 | 0 |
| Q13 | 0 | 0 | 111,1 | 154,1 | 0 | 0 |
| W1 | 0,79* 0,748** | 0,79 | 0,79* 0,748 ** | 0,79* 0,748** | 0,79 | 0,79 |
| W2 | 226,4 | 196,0 | 160,0 | 203,0 | 211,08 | 105,54 |
| W3 | 1,55* 1,46** | 1,55 | 1,55* 1,46** | 1,55* 1,46** | 1,55 | 1,55 |
| W4 | 371,765 | 295,96 | 305,44 | 368,445 | 185,75 | 92,8752 |
| R1 | 0,79 | 0,99 | 0,75 | 0,75 | 1,04 | 1,04 |
| R2 | 192,909 | 101,92 | 185,44 | 216,196 | -33,773 | -16,8864 |
| R3 | 371,765 | 295,96 | 305,44 | 368,445 | 185,75 | 92,8752 |
| R4 | 200,731 | 150,8 | 88,2 | 103,88 | -7,56 | - 3,78 |
| R5 | 335,347 | 279,5 | 155,7 | 183,38 | 79,8 | 39,9 |
| R6 | 0,696 | 0,424 | 0,625 | 0,625 | 0,111 | 0,111 |
| W5 | 157,0 | 113,7975 | 111,1 | 154,1 | 113,4 | 56,7 |
| W6 | 0,725 | 0,632 | 0,725 | 0,725 | 0,637 | 0,637 |
| W8 | 0,79 | 0,99 | 0,75 | 0,75 | 1,04 | 1,04 |
| W9 | 214,07 | 103,92 | 166,599 | 196,503 | 18,936 | 9,468 |

| Примітка: | * при ширині колії 1520 мм; ** при ширині колії 1435 мм. |
| --- | --- |

Таблиця 16.4

Критичні режими руху

| Радіус кривої, R, м | Швидкість,V, км/год. | Підвищення зовнішньої рейки, Dh, м |
| --- | --- | --- |
| 150 250 350 500 700 | 20 50 65 80 90 | 0 0,01 0,04 0,04 0,03 |

Таблиця 16.5

Критичні режими руху

| Умовні позначення транспортера | Тип за єдиною нумерацією | Критичні режими руху |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R, м | V, км/год. | h, м |
| ТСЧ-500К | 3998 | 150 150 300 300 500 500 | 10 10 40 60 70 80 | 0 0,03 0,06 0,12 0,06 0,15 |
| ТСЧ-400 | 3996 | 150 200 300 300 500 500 | 5 10 15 40 50 70 | 0 0,03 0 0,06 0,09 0,12 |
| ТСЧ-300М | 3994 | 200 200 350 500 800 | 5 20 65 80 100 | 0 0,03 0,15 0,15 0,15 |
| ТСЦ-480 і його окрема 16-вісна секція | 3978 - 3979 | 700 500 350 250 150 | 90 80 65 50 20 | 0,03 0,04 0,04 0,01 0 |

Додаток 17 до пункту 8.12 Інструкції з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України

### Спеціальні вимоги, які повинні задовольняти розмірно-вагові параметри вантажів і технічний стан рухомого складу при перевезенні вантажів на зчіпних транспортерах

1. Можливість перевезення довгомірних вантажів на зчіпних транспортерах вантажопідйомністю 120 і 240 т в залежності від відстані між осями турнікетів, на які спирається вантаж, та довжин консольних частин, коли Iк > 0,31зч визначаються за умови, що fвиг і fп мають значення від 0,6 до 1,4,

де - fвиг і fп відповідно частоти вигинальних коливань вантажу (перший оберт симетричних коливань) і коливань підскакування обресорених мас навантаженого транспортера, Гц.

Частоти fвиг і fп визначаються формулами:

і

де Qван - вага вантажу, тс;

I - момент інерції поперечного перерізу вантажу, м (для вантажів, що мають перемінну за довжиною конфігурацію, визначається для перетинів, розташованих у консольних частинах вантажу);

Е - модуль пружності матеріалу вантажу, тс/м2 (для сталі Е = 2 · 10-7 тс/м2);

L - довжина вантажу, м;

 - коефіцієнт форми, табл. 17.1 цього додатка;

П - сумарний статичний прогин ресорного підвішування навантаженого транспортера (з урахуванням власної пружності вантажонесучих балок транспортера), м.

Результати розрахунків обґрунтування розмірів довжин консольних частин вантажів при Iк > 0,31зч прикладаються відправником вантажу до технічної документації, що підлягає погодженню порядком, передбаченим цією Інструкцією.

Таблиця 17.1

| Відношення довжини консольної частини вантажу до бази транспортера осями опорних турнікетів | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коефіцієнти форми  | 2,30 | 2,35 | 2,31 | 2,26 | 2,22 | 2,18 | 2,14 | 2,10 | 2,08 | 2,06 |

2. Нижче перераховані спеціальні вимоги, які пред'являються до технічного стану зчіпних транспортерів вантажопідйомністю 120 т перед навантаженням і після вивантаження вантажів.

2.1. До подачі транспортера під навантаження відповідальні представники ПТО вагонів чи ВЧД і станції навантаження комісійною перевіркою встановлюють:

наявність гребінчатих ковзунів (тумб) турнікетів, скріплених сергами для їхньої фіксації з опорами турнікетів;

стан обмежників ковзунів, включаючи зварені шви (зовнішні і внутрішні) і зазори між обмежниками і гребінчатими ковзунами, відповідно до схеми рис. 17.1, величини яких повинні бути в межах, зазначених табл. 17.2;

Схема виміру зазорів між обмежниками і гребінчатими ковзунами (тумбами)

| 1 - гребінчатий ковзун (тумба) | 4 - лист |
| --- | --- |
| 2 - обмежник | 5 - середня опора |
| 3 - опорна плита |  |

Рис. 17.1

наявність підтурнікетних ковзунів і ковзунів надресорних балок, а також величини зазорів у ковзунах, які повинні знаходитися в межах, зазначених табл. 17.2 цього додатка;

Таблиця 17.2

| Розташування зазорів | Допустимі величини зазорів, мм |
| --- | --- |
| Сумарний поперечний між обмежником і гребінчатим ковзуном турнікета (b1 + b2) | 7 - 12 |
| Вертикальний між обмежником і гребінчатим ковзуном (а) | 2 - 4 |
| Сумарні вертикальні між підтурнікетними ковзунами і ковзунами несучих балок: |  |
| при наявності проміжних платформ | 16 - 24 |
| без проміжних платформ | 8 - 12 |

наявність шворнів турнікетів, кілець і втулок, які запобігають виходу шворнів зі сферичних підп'ятників турнікетів;

справність системи подачі змащення (якщо вона є) на рухливому турнікеті і можливість установки рухливого турнікета в нейтральне (середнє) положення.

2.2. При незадовільному стані хоча б одного з перерахованих у пункті 2.1 цього додатка конструктивних вузлів чи при відхиленні величин зазорів, які не підлягають регулюванню на станції навантаження, подача транспортера під навантаження не допускається, а транспортер направляється в ремонт у найближче вагонне депо (ВЧД), спеціалізоване для ремонту транспортерів.

Після вивантаження транспортерів перед відправленням їх порожніми рухливі турнікети повинні бути приведені в транспортне положення. При цьому на транспортерах побудови 1965 - 1967 (код типа 3960), які не мають кронштейнів з гніздами для шпильок, верхня частина рухливого турнікету повинна бути закріплена до нижньої частини чотирма болтами в середньому положенні. На транспортерах побудови 1974 - 1981 (код типа 3961) шпильки в кронштейнах повинні бути затягнуті за допомогою наявних на них гайок.

____________