{Документ  втратив чинність на підставі Наказу Державної авіаційної служби

N 258 від 11.04.2016}

Додаток 2

до підпункту 3.2.1.6 Правил обслуговування аеронавігаційною інформацією

## ФОРМАТ NOTAM

| САІ Украероруху NОF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покажчик терміновості |  |  |  | → |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адреса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | <= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата і час заповнення |  |  |  | → |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індекс укладача |  |  |  | <= ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серія, номер і позначення повідомлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAM, який містить нову інформацію |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTAMN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (серія і номер/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAM, який замінює попередній NOTAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTAMR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (серія і номер/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | серія і номер/рік NOTAM, який замінюється) |  |  |  |  |  |  |
| NOTAM, який відміняє попередній NOTAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOTAMC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (серія і номер/рік) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | серія і номер/рік NOTAM, який відмінюється) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <= |  |  |  |  |  |  |
| Визначники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FIR | Код NOTAM | Рух |  | Ціль |  |  | Сфера дії |  | Нижня межа |  |  | Верхня межа |  |  |  | Координати, радіус |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q) | _ _ _ _ / | Q _ _ _ _ / | _ _ / |  | _ _ _ / |  |  | _ _ / |  | _ _ _ / |  |  | _ _ _ / |  |  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / |  |  |  |  |  |  |  | <= |
| Визначення індексу місцезнаходження ICAO, у якому розташований засіб, повітряний простір або є умови, що є предметом повідомлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A) → |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термін дії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Від (група дата/час) |  |  |  |  |  |  | B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | → |  |  |
| До (ПОСТ або група дата/час) |  |  |  |  |  |  | C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РОЗР(EST)* ПОСТ(PERM)* | <= |  |
| Розклад (якщо це застосовується) |  |  |  |  |  |  | D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | → |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <= |  |
| Текст NOTAM: викладається відкритим текстом (із використанням скорочень ICAO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижня межа |  |  |  |  |  |  | F) → |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхня межа |  |  |  |  |  |  | G) <= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* У відповідних випадках закреслити.

# Додаток 3

до підпункту 3.2.1.8 Правил обслуговування аеронавігаційною інформацією

## ФОРМАТ SNOWTAM

| (Заголовок повідомлення) | (ІНДЕКС ЧЕРГОВОСТІ) |  |  |  |  |  |  | (АДРЕСИ) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ДАТА І ЧАС ЗАПОВНЕННЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  | (ІНДЕКС УКЛАДАЧА) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Скорочений заголовок) | (СЕРІЙНИЙ НОМЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  | (ПОКАЖЧИК МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ) |  |  |  | (ДАТА/ЧАС СПОСТЕРЕЖЕННЯ) |  |  |  |  |  |  |  | (НЕОБОВ'ЯЗКОВА ГРУПА) |  |  |  |
|  | S | W | U | K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =( |

| SNOWTAM |  | (Серійний номер)  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ПОКАЖЧИК МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ АЕРОДРОМУ) |  |  |  |  | А)  |
| (ДАТА/ГОДИНА СПОСТЕРЕЖЕНЬ (Час завершення вимірювання за UTC)) |  |  |  |  | В)  |
| (ПОЗНАЧЕННЯ ЗПС) |  |  |  |  | С)  |
| (ДОВЖИНА РОЗЧИЩЕНОЇ ЧАСТИНИ ЗПС, ЯКЩО МЕНШЕ ОГОЛОШЕНОЇ ДОВЖИНИ ЗПС (м)) |  |  |  |  | D)  |
| (ШИРИНА РОЗЧИЩЕНОЇ ЧАСТИНИ ЗПС, ЯКЩО МЕНШЕ ОГОЛОШЕНОЇ ШИРИНИ ЗПС (м), при зміщенні від осьової лінії ЗПС додавати L (ліворуч) чи R (праворуч)) |  |  |  |  | Е)  |
| (ОПАДИ ПО ВСІЙ ДОВЖИНІ ЗПС (на кожній третині ЗПС, починаючи від порога, що має найменший номер позначення ЗПС) NIL – ЧИСТО І СУХО 1 – ВОЛОГО 2 – МОКРО або невеликі ділянки води 3 - ІНІЙ АБО ПАМОРОЗЬ (товщина шару звичайно менше 1 мм) 4 - СУХИЙ СНІГ 5 – МОКРИЙ СНІГ 6 – СЛЬОТА 7 – ЛІД 8 – УЩІЛЬНЕНИЙ АБО УКАТАНИЙ СНІГ 9 – ЗАМЕРЗЛІ КОЛІЇ АБО ГРЕБЕНІ) |  |  |  |  | F)  |
| (СЕРЕДНЯ ГЛИБИНА НА КОЖНІЙ ТРЕТИНІ ЗАГАЛЬНОЇ ДОВЖИНИ ЗПС (мм)) |  |  |  |  | G)  |
| (ВИМІРИ ЗЧЕПЛЕННЯ НА ПОВЕРХНІ НА КОЖНІЙ ТРЕТИНІ ДОВЖИНИ ЗПС І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРУ ЗЧЕПЛЕННЯ: |  |  |  |  | Н)  |
| ОБМІРЮВАНИЙ АБО РОЗРАХУНКОВИЙ КОЕФІЦІЄНТ 0.40 І ВИЩЕ 0.39 – 0.36 0.35 – 0.30 0.29 - .026 0.25 І НИЖЧЕ 9 – НЕНАДІЙНИЙ | АБО |  | ###### ОЦІННЕ ЗЧЕПЛЕННЯ НА ПОВЕРХНІ ГАРНЕ – 5 СЕРЕДНЄ/ГАРНЕ – 4 СЕРЕДНЄ – 3 СЕРЕДНЄ/ПОГАНЕ – 2 ПОГАНЕ – 1 НЕНАДІЙНЕ - 9 |  |  |
| (Для показу виміряного коефіцієнта використовуються дві цифри, за якими йдуть скорочення, стосовно пристрою для виміру зчеплення, що використовується. Для показу оціночного значення використовується одна цифра.)) |  |  |  |  |  |
| (НАЯВНІСТЬ КРИТИЧНИХ ЗАМЕТІВ (Якщо є, то зазначити висоту (см)/відстань від краю ЗПС (м) і, в міру потреби далі йде L (ЛІВОРУЧ), R (ПРАВОРУЧ) або LR (ЛІВОРУЧ-ПРАВОРУЧ)) |  |  |  |  | J)  |
| (ВОГНІ ЗПС (Якщо вони затемнені, то зазначити YES (ТАК) і відповідно, в міру потреби L (ЛІВОРУЧ), R (ПРАВОРУЧ) або LR (ЛІВОРУЧ-ПРАВОРУЧ)) |  |  |  |  | К)  |
| (ПОДАЛЬШЕ РОЗЧИЩЕННЯ (Якщо планується, зазначити довжину (м)/ширину (м) належної до розчищення частини ЗПС або, якщо буде розчищатися уся ЗПС. зазначити TOTAL (УСЯ ЗПС)) |  |  |  |  | L)  |
| (ПОДАЛЬШЕ РОЗЧИЩЕННЯ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ЗАКІНЧИТИ ДО… (UTC)) |  |  |  |  | М)  |
| (РД (У разі відсутності відповідної РД зазначити NO (НЕМАЄ)) |  |  |  |  | N)  |
| (ЗАМЕТИ НА РД (Якщо їх висота більш 60 см зазначити УЕS (ТАК), далі зазначити відстань (м) між ними)) |  |  |  |  | Р)  |
| (ПЕРОН (Якщо не придатний, зазначити NO (НЕМАЄ)) |  |  |  |  | R)  |
| (НАСТУПНІ ПЛАНОВАНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ/ВИМІРИ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ … (Указати місяць/число/час за UTC)) |  |  |  |  | S)  |
| (ЗАУВАЖЕННЯ ВІДКРИТИМ ТЕКСТОМ (У тому числі ступінь покриття забруднювачем та іншу важливу для експлуатації інформацію, наприклад, посипання піском, видалення льоду)) |  |  |  |  | Т) )= |
| ПРИМІТКИ 1. Для інформації щодо інших ЗПС повторити від пункту С до пункту Р 2. Слова у дужках ( ) не передаються |  |  |  |  |  |

ПІДПИС УКЛАДАЧА (не для передавання)

# Додаток 4

до пункту 3.2.1.9 Правил обслуговування аеронавігаційною інформацією

## ФОРМАТ ASHTAM

| (Заголовок повідомлення) | (ІНДЕКС ЧЕРГОВОСТІ) |  |  |  |  |  | (ІНДЕКС(И) АДРЕСАТІВ)1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ДАТА / ЧАС ЗАПОВНЕННЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  | (ІНДЕКС УКЛАДАЧА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Скорочений заголовок) | (СЕРІЙНИЙ НОМЕР ХХХХ)2 |  |  |  |  |  |  |  |  | (ПОКАЖЧИК МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ) |  |  |  | (ДАТА/ЧАС ВЫПУСКУ) |  |  |  |  |  |  |  | (НЕОБОВ’ЯЗКОВА ГРУПА) |  |  |  |
|  | V | A | * | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ASHTAM |  | (СЕРІЙНИЙ НОМЕР) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (РАЙОН ПОЛЬОТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ЗАЗНАЄ ВПЛИВУ) |  |  |  | А) |
| (ДАТА/ЧАС (UTC) ВИВЕРЖЕННЯ) |  |  |  | В) |
| (НАЗВА І НОМЕР ВУЛКАНА) |  |  |  | С) |
| (ШИРОТА/ДОВГОТА ВУЛКАНА АБО РАДІАЛ ТА ВІДДАЛЕНІСТЬ ВУЛКАНА ВІД НАВІГАЦІЙНОГО ЗАСОБУ) |  |  |  | D) |
| (КОЛІРНИЙ КОД СТАДІЇ ТРИВОГИ, ЩО ПОЗНАЧАЄ ВУЛКАНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, У ТОМУ ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКИЙ КОЛІРНИЙ КОД ПОПЕРЕДНЬОЇ СТАДІЇ ТРИВОГИ)3 |  |  |  | Е) |
| (НАЯВНІСТЬ І ГОРИЗОНТАЛЬНІ/ВЕРТИКАЛЬНІ РОЗМІРИ ХМАРИ ВУЛКАНІЧНОГО ПОПЕЛУ)4 |  |  |  | F) |
| (НАПРЯМОК РУХУ ХМАРИ ПОПЕЛУ)4 |  |  |  | G) |
| (МАРШРУТИ АБО ДІЛЯНКИ МАРШРУТІВ ТА ЕШЕЛОНИ ПОЛЬОТУ, ЩО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ) |  |  |  | H) |
| (ЗАКРИТТЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ ТА/АБО МАРШРУТІВ АБО ДІЛЯНОК МАРШРУТІВ ТА НАЯВНІ АЛЬТЕРНАТИВНІ МАРШРУТИ) |  |  |  | I) |
| (ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ) |  |  |  | J) |
| (ПРИМІТКИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ВІДКРИТИМ ТЕКСТОМ) |  |  |  | К) |
| ПРИМІТКИ. | 1. ДИВ. ТАКОЖ ДОДАТОК 7 СТОСОВНО ІНДЕКСІВ АДРЕСАТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В СИСТЕМАХ ЗАВЧАСНО ВИЗНАЧЕНОЇ РОЗСИЛКИ. 2. "ВНЕСТИ ПРИЙНЯТУ В ІCАО БУКВУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ЧАСТИНИ 2 DOC 7910 ICАО. 3. ДИВ. П. 3.5 НИЖЧЕ. 4. ІНФОРМАЦІЮ ПРО НАЯВНІСТЬ, РОЗМІРИ Й РУХ ХМАРИ ВУЛКАНІЧНОГО ПОПЕЛУ (F) И G)) МОЖНА ОТРИМАТИ В КОНСУЛЬТАЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ (ЦЕНТРАХ) З ВУЛКАНИЧНОГО ПОПЕЛУ, ВІДПОВІДАЛЬНОМУ ЗА ВІДПОВІДНИЙ FIR. 5. НАЗВИ ПУНКТІВ У ДУЖКАХ ( ) НЕ ПЕРЕДАЮТЬСЯ. |  |  |  |
| ПІДПИС УКЛАДАЧА (не для передавання) |  |  |  |  |