„

337

- АВАРІЙНА КАРТКА № 337

| Номер ООН | Найменування вантажу |  |
| --- | --- | --- |
| 3494 | НАФТА СИРА СІРЧИСТА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА |  |
| ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ |  |  |
| Основні властивості |  | Рідини. Від ясно-жовтого до коричневого кольору. Характерний запах. Низькокиплячі або помірнокиплячі. Не розчиняються у воді. Легші за воду. Леткі. Температура початку кипіння більше 28о С. Пари важчі за повітря, накопичуються в низьких ділянках поверхні, підвалах, тунелях. Забруднюють водоймища |
| Вибухо- та пожежонебезпека |  | Горючі. Легко займаються від іскор і полум'я. Пари утворюють з повітрям вибухонебезпечні суміші. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. У порожніх ємкостях із залишків можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші. Над поверхнею розлитої рідини утворюється горюча концентрація парів при температурі навколишнього середовища, рівній температурі спалаху і вище |
| Небезпека для людини |  | Небезпечні при: I - вдиханні, III - потраплянні на шкіру, IV - потраплянні в очі. I – запаморочення, відчуття сп’яніння, слабкість; III, IV – сверблячка, почервоніння. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми |
| ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ |  |  |
| Для хімрозвідки та керівника робіт - ПДУ-3 (протягом 20 хвилин). Для аварійних бригад - ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М або з дихальним апаратом АСВ-2. При займанні - вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-20. За відсутності вказаних зразків: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті з промисловим протигазом РПГ-67 і патронами А, КД. При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) - спецодяг, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний комплект з примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття |  |  |
| НЕОБХІДНІ ДІЇ |  |  |
| Загального характеру |  | Відвести вагон у безпечне місце. Ізолювати небезпечну зону в радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх. У небезпечну зону входити в захисних засобах. Постраждалим надати першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. Триматися навітряного боку. Уникати низин. Дотримуватися правил пожежної безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор |
| У разі витоків, розливів та розсипів |  | Повідомити в СЕС. Припинити рух поїздів і маневрові роботи в небезпечній зоні. Не торкатися пролитої речовини. Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину в цілу ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням умов змішування рідин. Розливи обгородити ґрунтовим валом. Не допускати потрапляння речовини у водоймища, підвали, каналізацію |
| У разі пожежі |  | Не наближатися до палаючих ємкостей. Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. Гасити з максимальної відстані тонкорозпиленою водою, повітряно-механічною і хімічною пінами |
| НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ |  |  |
| Для ізоляції парів використовувати розпилену воду. Місце розливу ізолювати піском, повітряно-механічною піною, обвалувати і не допускати потрапляння речовини в поверхневі води. Зрізати поверхневий шар ґрунту із забрудненням, зібрати та вивезти для утилізації, додержуючись заходів пожежної безпеки. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Поверхню рухомого складу промити водою, мийними композиціями. Поверхню території (окремі осередки) випалити при загрозі потрапляння речовини в ґрунтові води, ґрунт переорати |  |  |
| ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ |  |  |
| Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Шкіру і слизові оболонки промити водою. При опіках накласти асептичну пов’язку |  |  |

”;