«

3. Методична температурна поправка висотоміра (Hтемп.) визначається для мінімальної температури на аеродромі за даними багаторічних спостережень за формулою

де t0 - абсолютна мінімальна температура повітря біля землі згідно з ІВП на аеродромі або авіаційно-кліматичним описом району аеродрому за даними багаторічних спостережень;

Hвипр. - виправлена висота польоту, яка дорівнює:

1) для OCAATCZ:

Hвипр. = MOCATCZ + Hаер. + Hрел. + Hпереш.;

2) для OCHATCZ:

Hвипр. = MOCATCZ + Hрел. + Hпереш.".

4. Визначені під час розрахунків мінімальні абсолютні/відносні висоти прольотів перешкод в зоні ATCZ аеродрому округлюються в бік збільшення до значення, кратного 50 м.

5. Якщо на аеродромі спільного використання зону ATCZ не встановлено, а встановлено диспетчерську зону CTR, розрахунок мінімальної абсолютної/відносної висоти прольоту перешкод в цій зоні здійснюється відповідно до пунктів 1-4 цієї глави з використанням позначень OCACTR, OCHCTR та MOCCTR.

»;