ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгірпромнагляду

18.06.2007  № 132

Додаток 2

до пункту Error: Reference source not found  Правил будови

і безпечної експлуатації

вантажопідіймальних кранів

Граничні відхилення рейкових колій від проектного положення

Таблиця 2.1. Граничні відхилення рейкових колій для опорних кранів

| Відхилення | Графічне зображення відхилення | Крани |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мостові | баштові | козлові, напівкозлові | портальні | перевантажувачі |
| Різниця позначок головок рейок в одному поперечному перерізі Р1, мм (S – розмір колії, м) |  | 40 | 45-60 (для S=4,5-6 м) | 40 | 40 | 50 |
| Різниця позначок рейок на сусідніх колонах Р2, мм |  | 10 |  |  |  |  |
| Звуження або розширення рейкової колії (відхилення величини прогону S у плані) Р3, мм |  | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Взаємне зміщення торців рейок, що стикуються, у плані та за висотою Р4, мм |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |

Продовження додатка 2

| Відхилення | Графічне зображення відхилення | Крани |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мостові | баштові | козлові, напівкозлові | портальні | перевантажувачі |
| Зазори у стиках рейок Р5 (при температурі 0 град.СС і довжині рейки 12,5 м), мм |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Відхилення рейки від горизонтальності (різниця висотних позначок головок рейок) на довжині 10 м рейкової колії Р6, мм |  | – | 40 | 30 | 20 | 30 |
| Відхилення рейки від прямолінійності на ділянці 10 м: з жорсткими ходовими рамами; з балансирними візками |  | 20 25 | 20 25 | 20 25 | 20 25 | 20 25 |

Примітки:

1. Під час експлуатації слід дотримуватися зазначених граничних величин відхилень. Допуски на укладення повинні бути вказані в проектній документації на рейкову колію.

2. Вимірювання відхилень Р1  і РЗ здійснюють на всій ділянці можливого руху крана через інтервали не більше 6 м.

3. У разі зміни температури на кожні 10 град.СС допуск на зазор Р5 змінюють на 1,5 мм. Наприклад, при температурі плюс 20 град.СС зазор між рейками має бути 3 мм, а при температурі мінус 10 град.СС – 7,5 мм.

4. Відхилення для рейкових колій козлових кранів прогоном 30 м і більше визначають за нормами для перевантажувачів.

Продовження додатка 2

Таблиця 2.2. Граничні відхилення рейкових колій підвісних вантажопідіймальних машин

| Вантажопідіймальна машина | Відхилення |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Різниця позначок нижньої їздової полиці на суміжних опорах (уздовж колії), мм |  | Різниця позначок нижніх їздових полиць сусідніх балок у прогонах в одному поперечному перерізі, мм |  |  |  | Зміщення перерізу балки від поздовжньої розподільної осі колії, мм |  |
|  |  |  | на опорах |  | у прогоні |  |  |  |
|  | під час монтажу | під час експлуатації | під час монтажу | під час експлуатації | під час монтажу | під час експлуатації | під час монтажу | під час експлуатації |
| Талі ручні та електричні, однорейкові візки | 1/1500 L | 1/1000 L | – | – | – | – | – | – |
| Підвісні крани |  |  | 6 | 10 | 10 | 15 |  3 |  4 |
| Те саме зі стиковими замками |  |  | 2 | 3 | 2 | 3 |  3 |  4 |

Начальник управління організації державного

нагляду в металургії, машинобудуванні,

енергетиці, будівництві та котлонагляду

Держгірпромнагляду	В. І.Іванченко