## Додаток 5

до Авіаційних правил України

«Метеорологічне обслуговування

цивільної авіації»

(пункт 1 глави 1 розділу VІ)

ВИМОГИ
щодо складання прогнозів по аеродрому у кодовій формі TAF

- 1. Вимоги до точності прогнозів погоди по аеродрому наведено в таблиці 1.

- Таблиця 1

| Прогнозований елемент | Точність прогнозів | Забезпеченість |
| --- | --- | --- |
| ПРОГНОЗ TAF |  |  |
| Напрямок вітру | ± 20  | 80 % випадків |
| Швидкість вітру | ± 3 м/с | 80 % випадків |
| Видимість | ± 200 м до 800 м ± 30% від 800 м до 10 км | 80 % випадків |
| Явища погоди | Наявність або відсутність | 80 % випадків |
| Кількість хмар | Одна категорія нижче 450 м Наявність або відсутність BKN чи OVC між 450 м і 3000 м | 70 % випадків |
| Висота хмар | ± 30 м до 300 м ± 30% від 300 м до 3000 м | 70 % випадків |
| Вертикальна видимість | ± 30 м до 300 м ± 30% від 300 м до 600 м | 70 % випадків |
| Температура повітря | ± 1 °С | 70 % випадків |
| ПРОГНОЗ TREND |  |  |
| Напрямок вітру | ± 20  | 90 % випадків |
| Швидкість вітру | ± 3 м/с | 90 % випадків |
| Видимість | ± 200 м до 800 м ± 30% від 800 м до 10 км | 90 % випадків |
| Явища погоди | Наявність або відсутність | 90 % випадків |
| Кількість хмар | Одна категорія нижче 450 м Наявність або відсутність BKN чи OVC між 450 м і 3000 м | 90 % випадків |
| Висота хмар | ± 30 м до 300 м ± 30% від 300 м до 3000 м | 90 % випадків |
| Вертикальна видимість | ±30 м до 300 м ± 30% від 300 м до 600 м | #### 90 % випадків |

2. Зразок прогнозу TAF наведено у таблиці 2.

Умовні позначення:

М – наявність обов'язкова, частина кожного зведення;

С – наявність умовна, залежить від метеорологічних умов або методу спостереження;

О – наявність необов'язкова.

Таблиця 2

| Елемент, передбачений розділом VI Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації» |  | Детальний зміст | Опис формату |  |  |  |  | Приклади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ідентифікація типу прогнозу (М) |  | Тип прогнозу (М) | TAF, або TAF AMD, або TAF COR |  |  |  |  | TAF TAF AMD |
| Покажчик місцезнаходжен-ня (М) |  | Покажчик місцезнаходження ICAO (М) | nnnn |  |  |  |  | UKNN1 |
| Дата і час випуску прогнозу (М) |  | День місяця і час випуску прогнозу в UTC (М) | nnnnnnZ |  |  |  |  | 152306Z |
| Ідентифікація відсутності прогнозу (С) |  | Покажчик відсутнього прогнозу (С) | NIL |  |  |  |  | NIL |
| Кінець TAF, якщо прогноз відсутній |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата і період дії прогнозу (М) |  | День місяця і період дії прогнозу в UTC (М) | nnnn/nnnn |  |  |  |  | 1606/1615 0812/0912 |
| Ідентифікація анулювання прогнозу (С) |  | Покажчик анульованого прогнозу (С) | СNL |  |  |  |  | СNL |
| Кінець TAF, якщо прогноз анульовано |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приземний вітер (М) | Напрямок вітру (М) |  | nnnабо VRB2 |  |  |  |  | 24004MPS VRB01MPS 00000MPS 140P49MPS 12005G10MPS |
|  | Швидкість вітру (М) |  | [P]nn |  |  |  |  |  |
|  | Значні зміни швидкості (С)3 |  | G[P]nn |  |  |  |  |  |
|  | Одиниці вимірювання (М) |  | MPS |  |  |  |  |  |
| Видимість (М) | Переважаюча або мінімальна видимість (М)4 |  | nnnn |  |  |  | C A V O K | 0350 7000 9000 9999 CAVOK |
| Погода (С)5, 6 | Інтенсивність явищ погоди (С)7 |  | – або + | — |  |  |  |  |
|  | Характеристика та тип явищ погоди (С) 8 |  | DZ або [RA, SN, | FG або [BR, SA, |  |  |  | RA HZ +TSRA FG |
|  |  |  | SG, PL, DS, SS, FZDZ, FZRA, SHGR, SHGS, SHRA, SHSN, TSGR, TSGS, TSRA, TSSN] | DU, HZ, FU, VA, SQ, PO, FC, TS, BCFG, BLDU, BLSA, BLSN, DRDU, DRSA, DRSN, FZFG, MIFG, PRFG] |  |  |  | -FZDZ PRFG +TSRASN SNRA FG |
| Хмарність (М)9 | Кількість і висота нижньої межі хмар або вертикальна видимість (М) |  | FEWnnn, або SCTnnn, або BKNnnn, або OVCnnn | VVnnn або VV/// | N S C |  |  | FEW010 VV003 OVC020 VV/// NSC SCT005 ВKN012 SCT008 BKN025CB |
|  | Форма хмар (С)5 |  | CB або TCU | — |  |  |  |  |
| Температура (О)10 | Назва елемента (М) |  | ТХ (температура максимальна) |  |  |  |  | TX25/1013Z TN09/1005Z TX05/2112Z TNM02/2103Z |
|  | Максимальна температура (М) |  | [M]nn/ |  |  |  |  |  |
|  | Дата і час настання максимальної температури (М) |  | nnnnZ |  |  |  |  |  |
|  | Назва елемента (М) |  | TN (температура мінімальна) |  |  |  |  |  |
|  | Мінімальна температура (М) |  | [M]nn/ |  |  |  |  |  |
|  | Дата і час настання мінімальної температури (М) |  | nnnnZ |  |  |  |  |  |
| Очікувані значні зміни одного або кількох із вищевказаних елементів на період дії (С)5, 11 | Покажчик зміни або вірогідності (М) |  | PROB30 [TEMPO], або PROB40 [TEMPO], або BECMG, або TEMPO, або FM |  |  |  |  | TEMPO 0812/0814 17010G15МРS 1000 TSRA SCT010CB BKN020 |
|  | Період настання або зміни (M) |  | nnnn/nnnn або nnnnnn12 |  |  |  |  |  |
|  | Вітер (С)5 |  | nnn[P]nn[G[P]nn] MPS або VRBnnMPS |  |  |  |  | BECMG 3010/3011 00000MPS 2400 BR OVC010 |
|  | Переважаюча або мінімальна видимість (С) 5 |  | nnnn |  |  |  | C A V O K | PROB30 1412/1414 0800 FG BECMG 1412/1414 RA TEMPO 2503/2504 FZRA BECMG 1606/1608 SCT015CB BKN020 FM051230 15004MPS 9999 BKN020 BECMG 1618/1620 8000 NSW NSC BECMG 2306/2308 SCT015CB BKN020 |
|  | Явища погоди: інтенсивність (С)7 |  | – або + | — |  | N S W |  |  |
|  | Явища погоди: характеристика та тип (С)5, 8 |  | DZ або [RA, SN, SG, PL, DS, SS, FZDZ, FZRA, SHGR, SHGS, SHRA, SHSN, TSGR, TSGS, TSRA, TSSN] | FG або [BR, SA, DU, HZ, FU, VA, SQ, PO, FC, TS, BCFG, BLDU, BLSA, BLSN, DRDU, DRSA, DRSN, FZFG, MIFG, PRFG] |  |  |  |  |
|  | Кількість і висота нижньої межі хмар або вертикальна видимість (С)5 |  | FEWnnn, або SCTnnn, або BKNnnn, або OVCnnn | VVnnn або - VV/// |  | N S C |  |  |
|  | Форма хмар (С)5 |  | СВ або TCU | — |  |  |  |  |

_________

1 Умовне місцезнаходження.

2 Вноситься, якщо швидкість вітру менше 1,5 м/с. Перемінний вітер з більш високими швидкостями вказується у випадку, коли неможливо cпрогнозувати єдиний напрямок вітру.

3 Вноситься, якщо максимальне значення перевищує середню швидкість на 5 м/c та більше.

4 Мінімальна видимість вноситься на аеродромах, де не визначається переважаюча видимість, або у випадку, коли очікуються зміни видимості за різними напрямками і cпрогнозувати переважаючу видимість неможливо.

5 Вноситься у випадку, коли це можливо застосувати.

6 Одна або більше, але максимум три групи.

7 Вноситься у випадку, коли це можливо застосувати. Класифікатор помірної інтенсивності у вигляді встановленого позначення не використовується.

8 Різні види опадів, що прогнозуються одночасно, об’єднуються в одну групу, при цьому спочатку зазначається переважаючий вид опадів, якому передує тільки один знак інтенсивності, що визначає сумарну інтенсивність опадів.

9 До чотирьох шарів хмар.

10 Вноситься у випадку, якщо мінімальне або максимальне значення температури очікується в інтервалі від +5 °С до –5 °С; максимальне значення дорівнює або вище +25 °С; мінімальне значення дорівнює або нижче –25 °С.

11 Вноситься у випадку, коли очікується значна зміна одного, кількох або всіх елементів прогнозу відповідно до положень пункту 6 глави 2 розділу VI Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації». Покажчик зміни може розміщуватись після будь-якого елемента прогнозу.

12 Використовується тільки з покажчиком зміни FM.

3. Використання покажчиків зміни та часу в прогнозі TAF наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

| Покажчик зміни |  | Період часу |  | # Значення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM |  | ndndnhnhnmnm |  | Використовується для зазначення зміни більшості елементів погоди, що відбувається в ndnd день о nhnh годин і nmnm хвилин (UTC); усі елементи, зазначені до "FM", включаються після "FM" (тобто вони усі замінюються елементами, що вносяться за цим скороченням) |  |  |
| BECMG |  | nd1nd1nh1nh1/ nd2nd2nh2nh2 |  | Відповідно до прогнозу зміна розпочнеться в nd1nd1 день о nh1nh1 годин (UTC) і закінчиться в nd2nd2 день до nh2nh2 годин (UTC); тільки ті елементи, зміна яких прогнозується, зазначаються після "BECMG"; період часу nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2, як правило, не повинен перевищувати 2 годин та в жодному разі 4 годин |  |  |
| TEMPO |  |  | nd1nd1nh1nh1/ nd2nd2nh2nh2 |  | Відповідно до прогнозу тимчасові коливання почнуться в nd1nd1 день о nh1nh1 годин (UTC) і припиняться в nd2nd2 день о nh2nh2 годин (UTC); тільки ті елементи, коливання яких прогнозується, повинні вказуватися після "TEMPO"; у кожному окремому випадку тимчасові коливання не повинні продовжуватися більше 1 години і разом займають менше половини періоду nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2 |  |
| PROBnn | – |  | nd1nd1nh1nh1/ nd2nd2nh2nh2 |  | Вірогідність появи (%) альтернативного значення елемента або елементів прогнозу. Використовується тільки значення nn=30 або nn =40; зазначається після відповідного(их) елемента(ів) | – |
|  | TEMPO |  | nd1nd1nh1nh1/ nd2nd2nh2nh2 |  |  | вірогідність появи тимчасових коливань |

Приклад прогнозу TAF по аеродрому UKNN (Національний):

TAF UKNN 160215Z 1603/1703 20005МPS 6000 SCT030 TX28/1612Z TN13/1703Z BECMG 1606/16089999 SCT030TCU TEMPO 1609/1615 VRB08G13МPS 2000 TSRA SCT030CB PROB40 TEMPO 1611/1614 VRB10G20МPS 0700 +TSRAGR SQ BKN008 BKN020CB FM161500 27005MPS 6000 SCT020 TEMPO 1700/1703 1500 BR =

Зміст прогнозу:

Прогноз по аеродрому «Національний» випущений о 02.15 UTC 16 числа цього місяця і дійсний з 03.00 UTC 16 числа цього місяця до 03.00 UTC 17 числа цього місяця; напрямок приземного вітру 200 градусів; швидкість вітру 5 метрів за секунду; видимість 6 кілометрів; розсіяна хмарність заввишки 900 метрів; максимальна температура повітря 28 С очікується о 12 UTC 16 числа цього місяця; мінімальна температура повітря 13 С очікується о 03.00 UTC 17 числа цього місяця; поступово в період між 06.00 UTC і 08.00 UTC 16 числа цього місяця зміни видимості  10 кілометрів, хмарності  розсіяні потужні купчасті хмари значної вертикальної протяжності заввишки 900 метрів; часом у період між 09.00 UTC і 15.00 UTC 16 числа цього місяця напрямок приземного вітру змінний, швидкість вітру 08 метрів за секунду з поривами до 13 метрів за секунду; видимість 2000 метрів, гроза, помірний дощ, розсіяні купчасто-дощові хмари заввишки 900 метрів; з вірогідністю 40 % іноді у період між 11.00 UTC і 14.00 UTC 16 числа цього місяця напрямок приземного вітру змінний, швидкість вітру 10 метрів за секунду з поривами до 20 метрів за секунду; видимість 700 метрів, гроза, сильний дощ з градом, шквал, розірвані хмари заввишки 240 метрів, розірвані купчасто-дощові хмари заввишки 600 метрів; від 15.00 UTC 16 числа цього місяця напрямок приземного вітру 270 градусів; швидкість вітру 05 метрів за секунду; видимість 6 кілометрів; розсіяна хмарність заввишки 600 метрів; іноді у період між 00.00 UTC і 03.00 UTC 17 числа цього місяця видимість 1500 метрів, серпанок.

4. Діапазони та дискретність передачі числових елементів, що містяться в прогнозах TAF, наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

| Елемент за розділом VI Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації» | Діапазон | Дискретність |
| --- | --- | --- |
| Напрямок вітру: дійсні º | 000 – 360 | 10 |
| Швидкість вітру: м/с | 00 – 99* | 1 |
| Видимість: м м м м | 0000 – 0750 0800 – 4900 5000 – 9000 10 000 | 50 100 1000 0 (фіксоване значення 9999) |
| Вертикальна видимість у значеннях, кратних 30 м: | 000 – 020 | 1 |
| Хмари: висота нижньої межі у значеннях, кратних 30 м: | 000 – 100 більше 100 | 1 10 |
| Температура повітря: °С | -80 – +60 | 1 |
| * Для авіації непотрібно повідомляти про швидкість приземного вітру 50 м/c і більше, але у разі необхідності з неаеронавігаційною метою повідомляється про швидкість вітру до 99 м/c |  |  |

Директор департаменту аеронавігації				     А.О. Задорожня