Додаток 1 
до підпунктів 2.2.7, 2.2.8, 5.2.1, 6.1.3 
Інструкції з боротьби за живучість суден внутрішнього плавання

### Маркування дверей, кришок люків і горловин на суднах

| Маркувальний знак | Колір марки |  | Закривки, які маркірують |  | Порядок задраювання (віддраювання) за тривогами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  | Синій |  | Двері, кришки люків і горловин, що ведуть у вантажні танки на наливних судах, в акумуляторні, приміщення із піротехнікою і комори вибухових і легкозаймистих речовин |  | Мають бути завжди задраєні |  |  |
|  |  | Те саме |  | Двері, кришки люків і горловин, що ведуть у міждонні і бортові відсіки, у цистерни з прісною водою, у цистерни з паливом, з баластом, у диферентні танки, в форпік і ахтерпік, у кофердами, в кінгстонні і ежекторні вигородки |  | Те саме |  |
|  | Те саме |  | Двері, кришки люків і горловин приміщень, що розташовані на палубі перебірок і нижче, які не увійшли в групи дверей з літерами “Б” і “З” |  | Задраюються за загальносудновою тривогою |  |  |

Продовження додатка 1

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Те саме |  | Двері, кришки люків і горловин приміщень, що розташовані вище палуби перебірок, які не увійшли в групу “Б”, а також газонепроникні і протипожежні двері по всьому судну |  | Задраюються за загальносудновою тривогою тільки у разі наявності хімічної, радіаційної і пожежної небезпеки |  |  |  |
|  | Синя літера на фоні червоного квадрата |  | Двері, кришки люків і горловин провізійних приміщень, що розташовані на палубі перебірок або нижче |  | Задраюються за загальносудновою тривогою раніше всіх інших зовнішніх закривок |  |  |  |
|  |  | Те саме |  | Двері, кришки люків і горловин провізійних приміщень, які розташовані вище палуби перебірок |  | Задраюються в першу чергу за загальносудновою тривогою тільки у разі наявності хімічної, радіаційної і пожежної небезпеки |  |  |

Примітки.

- Якщо синій колір маркування не контрастує з кольором дверей, кришок люків і горловин, він може бути замінений на світло-блакитний.

- Маркувальні знаки та їх елементи мають такі розміри: зовнішній діаметр кільця – 100 мм, внутрішній – 90 мм; сторона квадрата – 130 мм; висота літер у крузі – 65 мм, у квадраті – 60 мм, ширина – 40 мм; ширина штриха – 5 мм.

Директор

Державного департаменту морського і річкового транспорту								В.Г.Работньов