Додаток 1

до Авіаційних правил України

«Обслуговування/управління

аеронавігаційною інформацією»

(пункт 2 розділу ΙΙ)

Роздільна здатність і класифікація цілісності

аеронавігаційних даних, що публікуються

## Широта і довгота

| Широта і довгота | Роздільна здатність даних, що публікуються | Класифікація цілісності даних |
| --- | --- | --- |
| Точки меж району польотної інформації | 1 хв. | 1х10¯3 звичайні |
| Точки меж районів P, R, D (поза меж CTA/CTR) | 1 хв. | 1х10¯3 звичайні |
| Точки меж районів P, R, D (в межах CTA/CTR) | 1 с | 1х10¯5 важливі |
| Точки меж CTA/CTR | 1 с | 1х10¯5 важливі |
| Маршрутні навігаційні засоби, перетину і точки шляху, пункт очікування, точки STAR/SID | 1 с | 1х10¯5 важливі |
| Перешкоди в районі 1 (вся територія країни) | 1 с | 1х10¯3 звичайні |
| Контрольна точка аеродрому/вертодрому | 1 с | 1х10¯3 звичайні |
| Навігаційні засоби, що розташовані на аеродромі/вертодромі | 1/10 с | 1х10¯5 важливі |
| Перешкоди в районі 3 | 1/10 с | 1х10¯5 важливі |
| Перешкоди в районі 2 | 1/10 с | 1х10¯5 важливі |
| Контрольні точки/пункти кінцевого етапу заходу на посадку та інші важливі контрольні точки/пункти, що створюють схему заходу на посадку за приладами | 1/10 с | 1х10¯5 важливі |
| Поріг ЗПС | 1/100 с | 1х10¯8 критичні |
| Кінець ЗПС | 1/100 с | 1х10¯8 критичні |
| Місце очікування у ЗПС | 1/100 с | 1х10¯8 критичні |
| Точки осьової лінії РД/лінії наведення при паркуванні | 1/100 с | 1х10¯5 важливі |
| Маркувальна лінія перетину РД | 1/100 с | 1х10¯5 важливі |
| Вивідна лінія наведення | 1/100 с | 1х10¯5 важливі |
| Точки стоянки повітряних суден/пункти перевірки INS | 1/100 с | 1х10¯3 звичайні |
| Геометричні центри порогів TLOF або FATO, вертодроми | 1/100 с | 1х10¯8 критичні |
| Межі (зона) перону | 1/10 с | 1х10¯3 звичайні |
| Зона антикригової обробки | 1 /10 с | 1х10¯3 звичайні |

## Перевищення/абсолютна висота/відносна висота

| Перевищення/абсолютна висота/відносна висота | Роздільна здатність даних, що публікуються | Класифікація цілісності даних |
| --- | --- | --- |
| Перевищення аеродрому/вертодрому | 1м або 1 фут | важливі |
| Хвиля геоїду WGS-84 в місці перевищення аеродрому/вертодрому | 1м або 1 фут | важливі |
| ЗПС або поріг FATO, неточні заходи на посадку | 1 м або 1 фут | важливі |
| Хвиля геоїду WGS-84 на ЗПС або порозі FATO, в геометричному центрі TLOF, неточні заходи на посадку | 1м або 1фут | важливі |
| ЗПС або поріг FATO, точні заходи на посадку | 0,1 м або 0,1 фута | критичні |
| Хвиля геоїду WGS-84 на ЗПС або порозі FATO, в геометричному центрі TLOF, точні заходи на посадку | 0,1 м або 0,1 фута | критичні |
| Відносна висота перетину порога ЗПС (відносна висота опорної точки), точні заходи на посадку | 0,1 м або 0,1 фута | критичні |
| Абсолютна/відносна висота прольоту перешкод (OCA/OCH) |  | важливі |
| Перешкоди в районі 2 | 1 м або 1 фут | важливі |
| Перешкоди в районі 3 | 0,1 м або 0,1 фута | важливі |
| Перешкоди в районі 1 (вся територія країни) | 1 м або 1 фут | звичайні |
| Далекомірне обладнання/точне (DME/P) | 3 м (10 футів) | важливі |
| Далекомірне обладнання (DME) | 30 м (100 футів) | важливі |
| Мінімальні абсолютні висоти | 50 м або 100 футів | звичайні |

## Схилення і магнітне схилення

| Схилення/магнітне схилення | Роздільна здатність даних, що публікуються | Класифікація цілісності даних |
| --- | --- | --- |
| Схилення ОВЧ навігаційної станції, що використовується для технічного налаштування засобу | 1 градус | 1х10¯5важливі |
| Магнітне схилення засобу NDB | 1 градус | 1х10¯3звичайні |
| Магнітне схилення аеродрому/вертодрому | 1 градус | 1х10¯5важливі |
| Магнітне схилення антени курсового радіомаяка ILS | 1 градус | 1х10¯5важливі |
| Магнітне схилення азимутальної антени MLS | 1 градус | 1х10¯5важливі |

## Пеленг

| Пеленг | Роздільна здатність даних, що публікуються | Класифікація цілісності даних |
| --- | --- | --- |
| Ділянки повітряних трас | 1 градус | звичайні |
| Пеленг, що використовується для встановлення контрольних точок на маршруті і в районі аеродрому | 1/10 градуса | звичайні |
| Ділянки маршрутів прибуття/вильоту в районі аеродрому | 1 градус | звичайні |
| Пеленг, що використовується для встановлення контрольних точок схеми заходу на посадку за приладами | 1/100 градуса | важливі |
| Виставлення курсового радіомаяка ILS (істинний) | 1/100 градуса | важливі |
| Виставлення нульового азимуту MLS (істинний) | 1/100 градуса | важливі |
| Пеленг ЗПС і FATO (істинний) | 1/100 градуса | звичайні |

| Довжина/відстань/розмір | Роздільна здатність даних, що публікуються | Класифікація цілісності даних |
| --- | --- | --- |
| Довжина ділянок повітряних трас | 1/10 км або 1/10 милі | звичайні |
| Відстань, що використовується для встановлення контрольних точок на маршруті | 1/10 км або 1/10 милі | звичайні |
| Довжина ділянок маршрутів прибуття/вильоту в районі аеродрому | 1/100 км або 1/100 милі | 1х10¯5 важливі |
| Відстань, що використовується для встановлення контрольних точок в районі аеродрому і схеми заходу на посадку за приладами | 1/100 км або 1/100 милі | важливі |
| Довжина ЗПС і FATO, розміри TLOF | 1 м або 1 фут | критичні |
| Ширина ЗПС | 1 м або 1 фут | важливі |
| Відстань до зміщеного порога ЗПС | 1 м або 1 фут | 1х10¯3 звичайні |
| Довжина та ширина смуги, вільної від перешкод | 1 м або 1 фут | 1х10¯5 важливі |
| Довжина та ширина кінцевої смуги гальмування | 1 м або 1 фут | 1х10¯8 критичні |
| Наявна посадкова дистанція | 1 м або 1 фут | 1х10¯8 критичні |

Довжина/відстань/розмір

| Наявна довжина розбігу | 1 м або 1 фут | 1х10¯8 критичні |
| --- | --- | --- |
| Наявна злітна дистанція | 1 м або 1 фут | 1х10¯8 критичні |
| Наявна дистанція перерваного зльоту | 1 м або 1 фут | 1х10¯8 критичні |
| Ширина бокової смуги безпеки ЗПС | 1 м або 1 фут | 1х10¯5 важливі |
| Ширина РД | 1 м або 1 фут | 1х10¯5 важливі |
| Ширина бокової смуги безпеки РД | 1 м або 1 фут | 1х10¯5 важливі |
| Відстань між антеною курсового радіомаяка ILS та кінцем ЗПС | 1 м або 1 фут | 1х10¯3 звичайні |
| Відстань по осьовій лінії між антеною глісадного радіомаяка ILS і порогом ЗПС | 1 м або 1 фут | 1х10¯3 звичайні |
| Відстань між маркерами ILS і порогом ЗПС | 1 м або 1 фут | 1х10¯5 важливі |
| Відстань по осьовій лінії між антеною DME ILS і порогом ЗПС | 1 м або 1 фут | 1х10¯5 важливі |
| Відстань між азимутальною антеною MLS та кінцем ЗПС | 1 м або 1 фут | 1х10¯3 звичайні |
| Відстань по осьовій лінії між кутомісною антеною MLS і порогом ЗПС | 1 м або 1 фут | 1х10¯3 звичайні |
| Відстань по осьовій лінії між антеною DME/P MLS і порогом ЗПС | 1 м або 1 фут | 1х10¯5 важливі |

Директор департаменту аеронавігації					В.М. Сімак