Додаток 10

до Авіаційних правил України

«Обслуговування/управління

аеронавігаційною інформацією»

(пункт 4 розділу ΙV)

Вимоги до даних про місцевість та перешкоди

АRР

Дані про місцевість, складені відповідно до кількісних вимог для району 1

Дані про місцевість, складені відповідно до кількісних вимог для району 2

Поверхня обліку даних про місцевість: район 1 та район 2

1. У межах зони радіусом 10 кілометрів від АRР дані про місцевість відповідають кількісним вимогам для району 2.

2. У зоні між колом радіусом 10 кілометрів і межею ТМА або колом радіусом 45 кілометрів (залежно від того, що менше) дані про місцевість, яка піднімається над горизонтальною площиною, що розташована на 120 метрів вище найменшого перевищення ЗПС, відповідають кількісним вимогам району 2.

3. У зоні між колом радіусом 10 кілометрів і межею ТМА або колом радіусом 45 кілометрів ( залежно від того, що менше) дані про місцевість, яка піднімається над горизонтальною площиною, що розташована на 120 метрів вище найменшого перевищення ЗПС, відповідають кількісним вимогам району 1.

4. У тих зонах району 2, де виконання польотів заборонено внаслідок дуже високої місцевості або інших місцевих обмежень та/або правил, дані про місцевість відповідають кількісним вимогам району 1.

5. Кількісні вимоги щодо даних про місцевість для районів 1 та 2 наведені у таблиці.

В

ARP

Поверхні обліку даних про перешкоди: район 1 і район 2

- Дані про перешкоди складаються та реєструються відповідно до кількісних вимог району 2, які наведені в таблиці 10-2:

а) район 2а.  Прямокутна зона навколо ЗПС, яка включає льотну смугу плюс будь-яку смугу, вільну від перешкод. Поверхня обліку перешкод району 2а розташована на висоті 3 метри над перевищенням ближчої ЗПС, вимірюваним упродовж осьової лінії ЗПС, а в зонах, які належать до смуги, вільної від перешкод, якщо така є, на рівні відповідного перевищення ближчого кінця ЗПС;

b) район 2b. Зона, яка простягається від кінців району 2а у направленні вильоту на відстань 10 кілометрів з розходженням 15% в кожний бік. Поверхня обліку перешкод району 2b має нахил 1,2% і простирається від кінців району 2а на рівне перевищення кінця ЗПС у направленні вильоту на відстань10 кілометрів з розходженням 15% в кожний бік;

с) район 2с. Зона, яка простирається із зовнішнього боку району 2а та району 2b на відстань не більше 10 кілометрів від межі району 2а. Поверхня обліку перешкод району 2с має нахил 1,2% і простирається з зовнішнього боку району 2а і району 2b на відстань не більше 10 кілометрів від межі району 2а. Первісне перевищення району 2с відповідає перевищенню точки району 2а, в якому він починається;

d) район 2d. Зона із зовнішнього боку районів 2а, 2b, 2с, яка простирається на відстань 45 кілометрів від контрольної точки аеродрому або до відповідної межі  ТМА, залежно від того, що ближче. Поверхня обліку перешкод району 2d розташована на висоті 100 метрів над землею.

- У тих зонах району 2, де виконання польотів заборонено внаслідок дуже високої місцевості або інших місцевих обмежень та/або правил, дані про перешкоди складаються та реєструються залежно від вимог для району 1.

- У районі 1 дані про кожну перешкоду, висота якої над землею складає 100 метрів або більше, складаються та реєструються в базі даних відповідно до кількісних вимог для району 1, що наведені в таблиці 10-2.

Поверхня обліку даних про місцевість та перешкоди: район 3

1. Поверхня обліку даних про місцевість та перешкоди піднімається на півметра (0,5 метра) над горизонтальною площиною, яка проходить через ближчу точку на робочій площі аеродрому.

2. Дані про місцевість та перешкоди в районі 3 відповідають кількісним вимогам, що наведені відповідно в таблицях 10-1 та 10-2.

Поверхня обліку даних про місцевість та перешкоди: район 4

У районі 4 дані про місцевість відповідають кількісним вимогам, що наведені в таблиці 10-1.

Горизонтальна ділянка району 2 охоплює район 4. Докладніші дані про перешкоди можуть враховуватись в районі 4 відповідно до кількісних вимог до даних про перешкоди району 4, що наведені в таблиці 10-2.

Таблиця 10-1. Кількісні вимоги до даних про місцевість

|  | Район 1 | Район 2 | Район 3 | Район 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Інтервал між постами | 3 с дуги (приблизно 90 м) | 1 с дуги (приблизно 30 м) | 0,6 с дуги (приблизно 20 м) | 0,3 с дуги (приблизно 9 м) |
| Точність у вертикальній площині | 30 м | 3 м | 0,5 м | 1 м |
| Роздільна здатність у вертикальній площині | 1 м | 0,1 м | 0,01 м | 0,1 м |
| Точність в горизонтальній площині | 50 м | 5 м | 0,5 м | 2,5 м |
| Довірений рівень | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Категорія даних | Звичайні | Важливі | Важливі | Важливі |
| Рівень цілісності | 1х10-3 | 1х10-5 | 1х10-5 | 1-10-5 |
| Період оновлення | За необхідн. | За необхідн. | За необхідн. | За необхідн. |

Таблиця 10-2. Кількісні вимоги до даних про перешкоди

|  | Район 1 | Район 2 | Район 3 | Район 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точність у вертикальній площині | 30 м | 3 м | 0,5 м | 1 м |
| Роздільна здатність у вертикальній площині | 1 м | 0,1 м | 0,01 м | 0,1 м |
| Точність в горизонтальній площині | 50 м | 5 м | 0,5 м | 2,5 м |
| Довірений рівень | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Категорія даних | Звичайні | Важливі | Важливі | Важливі |
| Рівень цілісності | 1х10-3 | 1х10-5 | 1х10-5 | 1-10-5 |
| Період оновлення | За необхідн. | За необхідн. | За необхідн. | За необхідн. |

Таблиця 10-3. Атрибути місцевості

| Атрибути місцевості | Обов’язкові/не обов’язкові |
| --- | --- |
| Район охоплення | Обов’язковий |
| Покажчик джерела даних | Обов’язковий |
| Метод отримання | Обов’язковий |
| Інтервал між постами | Обов’язковий |
| Система відліку в горизонтальній площині | Обов’язковий |
| Роздільна здатність в горизонтальній площині | Обов’язковий |
| Точність в горизонтальній площині | Обов’язковий |
| Довірений рівень в горизонтальній площині | Обов’язковий |
| Місцезнаходження в горизонтальній площині | Обов’язковий |
| Перевищення | Обов’язковий |
| Відлік перевищення | Обов’язковий |
| Система відліку у вертикальній площині | Обов’язковий |
| Роздільна здатність у вертикальній площині | Обов’язковий |
| Точність у вертикальній площині | Обов’язковий |
| Довірений рівень у вертикальній площині | Обов’язковий |
| Тип поверхні | Не обов’язковий |
| Зареєстрована поверхня | Обов’язковий |
| Рівень підняття на поверхнею | Не обов’язковий |
| Відомі відхилення | Не обов’язковий |
| Цілісність | Обов’язковий |
| Відмітка дати та часу | Обов’язковий |
| Одиниці вимірювання, що використовуються | Обов’язковий |

Таблиця 10-4. Атрибути перешкод

| Атрибути місцевості | Обов’язкові / не обов’язкові |
| --- | --- |
| Район охоплення | Обов’язковий |
| Покажчик джерела даних | Обов’язковий |
| Покажчик перешкод | Обов’язковий |
| Точність у горизонтальній площині | Обов’язковий |
| Система відліку у горизонтальній площині | Обов’язковий |
| Роздільна здатність у горизонтальній площині | Обов’язковий |
| Довірений рівень в горизонтальній площині | Обов’язковий |
| Місцезнаходження в горизонтальній площині | Обов’язковий |
| Розміри в горизонтальній площині | Обов’язковий |
| Перевищення | Обов’язковий |
| Відносна висота | Обов’язковий |
| Система відліку у вертикальній площині | Обов’язковий |
| Роздільна здатність у вертикальній площині | Обов’язковий |
| Точність у вертикальній площині | Обов’язковий |
| Відлік перевищення | Обов’язковий |
| Довірений рівень у вертикальній площині | Обов’язковий |
| Тип перешкод | Обов’язковий |
| Зареєстрована поверхня | Обов’язковий |
| Тип конфігурації | Обов’язковий |
| Цілісність | Обов’язковий |
| Відмітка дати та часу | Обов’язковий |
| Одиниці вимірювання, що використовуються | Обов’язковий |
| Дії | Не обов’язковий |
| Ефективність | Не обов’язковий |
| Освітлення | Обов’язковий |
| Маркування | Обов’язковий |

Директор департаменту аеронавігації						   В.М. Сімак