ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгірпромнагляду

18.06.2007  № 132

Додаток 14

до пункту Error: Reference source not found Правил будови

і безпечної експлуатації

вантажопідіймальних кранів

Рекомендована знакова сигналізація, що застосовується під час 
переміщення вантажів кранами

Таблиця 14.1.

| Операція | Рисунок | Сигнал |
| --- | --- | --- |
| Підняти вантаж або гак |  | Переривчастий рух рукою вгору на рівні пояса, долоня повернута догори, рука зігнута в лікті |
| Опустити вантаж або гак |  | Переривчастий рух рукою вниз перед грудьми, долоня повернута донизу, рука зігнута в лікті |
| Пересунути кран (міст) |  | Рух витягнутою рукою, долоня повернута в бік потрібного руху |
| Пересунути візок |  | Рух зігнутою в лікті рукою, долоня повернута в бік необхідного руху візка |
| Повернути стрілу |  | Рух зігнутою в лікті рукою, долоня повернута в бік потрібного руху стріли |

Продовження додатка 14

| Операція | Рисунок | Сигнал |
| --- | --- | --- |
| Підняти стрілу |  | Рух угору простягнутою рукою, попередньо опущеною у вертикальне положення, долоня розкрита |
| Опустити стрілу |  | Рух униз простягнутою рукою, попередньо піднятою у вертикальне положення, долоня розкрита |
| Стоп (припинити підіймання або пересування) |  | Різкий рух рукою праворуч і ліворуч на рівні пояса, долоня повернута донизу |
| Обережно (застосовується перед подаванням будь-якого із зазначених вище сигналів за необхідності незначного переміщення) |  | Кисті рук повернуті долонями одна до іншої на невеликій відстані, руки підняті догори |
| Примітка. Рекомендована форма стропальника: жилет і каска – жовтого кольору, сорочка – блакитного, пов’язка – червоного. |  |  |

Начальник управління організації державного

нагляду в металургії, машинобудуванні,

енергетиці, будівництві та котлонагляду

Держгірпромнагляду								В.І.Іванченко