Додаток 2

до Інструкції з контролю якості пально-мастильних матеріалів та спеціальних рідин у державній авіації України

(пункт 3 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК

показників якості, що контролюються під час експлуатації ПС, приймання, зберігання і видачі ПММ

| Найменування | Перелік показників якості за видами випробувань |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | приймально-здавальне | контрольне | повне |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бензини авіаційні та автомобільні | 1. Густина при температурі (згідно з ДСТУ, ГОСТ, ТУ на продукт) 2. Колір і прозорість | 1. Густина при температурі (згідно з ДСТУ, ГОСТ, ТУ на продукт) 2. Колір і прозорість | 1. Густина при температурі (згідно з ДСТУ, ГОСТ, ТУ на продукт) 2. Колір і прозорість 3. Вміст механічних домішок і води 4. Фракційний склад |
| Продовження додатка 2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бензини авіаційні та автомобільні | 3. Відсутність механічних домішок і води (візуально) 4. Фракційний склад | 3. Відсутність механічних домішок і води (візуально) 4. Фракційний склад 5. Наявність водорозчинних кислот і лугів | 5. Октанове число за дослідним та моторним методами 6. Концентрація фактичних смол 7. Наявність водорозчинних кислот і лугів 8. Тиск насичених парів 9. Кислотність 10. Масова частка сірки 11. Випробування на мідній пластинці 12. Концентрація свинцю 13. Масова частка кисню 14. Масова частка органічних кисневмісних сполук 15. Об’ємна частка бензолу 16. Об’ємна частка вуглеводнів |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Палива для реактивних двигунів | 1. Густина при температурі (згідно з ДСТУ, ОСТ, ТУ на продукт) 2. Відсутність механічних домішок і води (візуально) 3. Фракційний склад | 1. Густина при температурі (згідно з ДСТУ, ОСТ, ТУ на продукт) 2. Відсутність механічних домішок і води (візуально) 3. Фракційний склад 4. Вміст водорозчинних кислот і лугів 5. Температура спалаху в закритому тиглі 6. Вміст ПВК рідин (після введення) 7. Концентрація фактичних смол | 1.Густина при температурі (згідно з ДСТУ, ОСТ, ТУ на продукт) 2. Відсутність механічних домішок і води 3. Фракційний склад 4. Вміст водорозчинних кислот і лугів 5. Температура спалаху в закритому тиглі 6. Вміст ПВК-рідин (після введення) 7. Кінематична в’язкість 8. Концентрація фактичних смол 9. Температура початку кристалізації 10. Випробування на мідній |
| Продовження додатка 2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Палива для реактивних двигунів |  |  | пластинці 11. Термоокислювальна стабільність у статичних умовах 12. Вміст водорозчинних лужних сполук 13. Кислотність (інші показники визначаються залежно від марки відповідно до стандартів на них) |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Противодокристалізаційна рідина “І” | 1. Зовнішній вигляд 2. Густина при температурі 20 °С 3. Розчинність у паливі 4. Змішуваність із водою | 1. Зовнішній вигляд 2. Густина при температурі 20 °С 3. Розчинність у паливі 4. Змішуваність із водою | 1. Зовнішній вигляд 2. Густина при температурі 20 °С 3. Розчинність у паливі 4. Змішуваність з водою 5. Масова частка води 6. Показник заломлення 7. Температурні межі перегонки 8. Число омилення 9. Масова частка кислот у перерахунку на оцтову кислоту |
| Продовження додатка 2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Противодокристалізаційна рідина “Nycosol-13” | 1. Зовнішній вигляд 2. Густина при температурі 15 °С | 1. Зовнішній вигляд 2. Густина при температурі 15 °С | 1. Зовнішній вигляд 2. Густина при температурі 15 °С 3. Вміст води 4. Кислотне число 5. Температура спалаху в закритому тиглі 6. Показник заломлення (не нормується, необхідно для визначення розрахунку додавання рідини в паливо) |
| Продовження додатка 2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оливи | 1. Густина при температурі (згідно з ДСТУ, ОСТ, ТУ на продукт) 2. Наявність механічних домішок (якісно) 3. Наявність води (якісно) 4. Прозорість (для турбінних та трансформаторних олив) | 1. Густина при температурі (згідно з ДСТУ, ОСТ, ТУ на продукт) 2. Наявність механічних домішок (якісно) 3. Наявність води (якісно) 4. Прозорість (для турбінних та трансформаторних олив) 5. Температура спалаху (залежно від марки оливи визначається у | 1. Густина при температурі (згідно з ДСТУ, ОСТ, ТУ на продукт) 2. Масова частка механічних домішок 3. Масова частка води 4. Прозорість (для турбінних та трансформаторних олив) 5. Температура спалаху (залежно від марки оливи визначається у відкритому чи закритому тиглі) 6. В’язкість кінематична при температурі (згідно з ДСТУ, ОСТ, ТУ на продукт) 7. Наявність водорозчинних кислот і лугів 8. Індекс в’язкості 9. Лужне число |
| Продовження додатка 2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оливи |  | відкритому чи закритому тиглі) 6. В’язкість кінематична при температурі (згідно з ДСТУ, ОСТ, ТУ на продукт) 7. Наявність водорозчинних кислот і лугів 8. Індекс в’язкості | 10. Кислотне число 11. Зольність 12. Зольність сульфатна 13. Коксівність 14. Температура застигання (інші показники визначаються залежно від марки відповідно до стандартів на них) |
| Продовження додатка 2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пластичні мастила | 1. Зовнішній вигляд | 1. Зовнішній вигляд | 1. Зовнішній вигляд 2. Температура краплепадіння 3. Пенетрація за температури 25 оС 4. Масова частка механічних домішок 5. Масова частка води 6. Кислотне число 7. Масова частка вільних лугів 8. Масова частка вільних органічних кислот 9. Вміст водорозчинних кислот 10. Колоїдна стабільність (якщо передбачено стандартом) (інші показники визначаються залежно від марки відповідно до стандартів на них) |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Гідравлічні рідини на нафтовій основі і амортизаційні рідини | 1. Зовнішній вигляд (колір, прозорість) 2. Густина при температурі (згідно з ГОСТ, ОСТ, ТУ на продукт) 3. Наявність механічних домішок (якісно) 4. Наявність води (якісно) | 1. Зовнішній вигляд (колір, прозорість) 2. Густина при температурі (згідно з ГОСТ, ОСТ, ТУ на продукт) 3. Наявність механічних домішок (якісно) 4. Наявність води (якісно) 5. В’язкість кінематична (згідно з ГОСТ, ОСТ, ТУ на продукт) | 1. Зовнішній вигляд (колір, прозорість) 2. Густина при температурі (згідно з ГОСТ, ОСТ, ТУ на продукт) 3. Масова частка механічних домішок 4. Наявність води 5. В’язкість кінематична (динамічна) (згідно з ГОСТ, ОСТ, ТУ на продукт) 6. Індекс в’язкості 7. Температура початку кипіння 8. Температура спалаху (залежно від марки визначається у відкритому чи закритому тиглі) 9. Температура застигання 10. Кислотне число 11. Зольність 12. Наявність водорозчинних кислот і лугів (інші показники визначаються залежно від марки відповідно до стандартів на них) |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Спирт етиловий | 1. Зовнішній вигляд 2. Запах 3. Об’ємна частка етилового спирту (міцність) | 1. Зовнішній вигляд 2. Запах 3. Об’ємна частка етилового спирту (міцність) | 1. Зовнішній вигляд 2. Запах 3. Об’ємна частка етилового спирту (міцність) 4. Проба на чистоту 5. Проба на окислюваність 6. Масова концентрація вільних кислот (інші показники визначаються залежно від марки відповідно до стандартів на них) |
| Продовження додатка 2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водно-спиртові суміші | # 1. Зовнішній вигляд 2. Вміст безводного спирту в суміші (міцність) | # 1. Зовнішній вигляд 2. Вміст безводного спирту в суміші (міцність) | Не проводиться |
| Авіаційні маслосуміші | Не проводиться | 1. Густина 2. В’язкість кінематична 3. Температура спалаху у відкритому тиглі 4. Вміст¦зміст¦ води (якісно) | 1. Густина 2. В’язкість кінематична 3. Температура спалаху у відкритому тиглі 4. Вміст води 5. Вміст механічних домішок 6. Коксівність 7. Зольність 8. Кислотне число 9. Лужне число 10. Наявність водорозчинних кислот і лугів 11. Температура застигання |