Додаток 2

до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та  навчально-реабілітаційних центрів»

СКЛАД ТА ПЛОЩІ

приміщень їдальні на сировині для спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та  навчально-реабілітаційних центрів (рекомендований)

| Назва приміщення | Площа приміщення (не менше), м2, в закладах місткістю |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100/120 учнів | 200/240 учнів | 225/360 учнів | 300/360 учнів | 450/540 учнів | 600/720 учнів | 675/810 учнів | 900/1080 учнів |
| 1. Обідній зал (з зоною для першокласників) і роздавальна | 35/40+ 12 | 75+16/90+16 | 75+16/90+16 | 100+18/120+18 | 150+18/180+18 | 200+24/240+24 | 225+24/270+ 24 | 300+24/360+24 |
|  | 35/40 | 75/90 | 75/90 | 100/120 | 150/180 | 200/240 | 225/270 | 300/360 |
| умивальня перед обіднім залом та кількість умивальників | 4 | 8/10 | 8/10 | 10/12 | 16/18 | 20/24 | 24/28 | 30/36 |
|  | 2 | 4/5 | 4/5 | 5/6 | 8/9 | 10/12 | 12/14 | 15/18 |
| буфетна стійка та комора | 24 (16+8) | 24 (16+8) | 24 (16+8) | 24 (16+8) | 26 (16+10) | 26 (16+10) | 26 (16+10) | 26 (16+10) |
| 2. Кухня, в тому числі: | -/48 | 63 | 63 | 73 | 89 | 89 | 96 | 96 |
| гарячий цех холодний цех та різання хліба м'ясний та рибний цехи - овочевий цех | - /(20) - /(8+4) - /(5+5) - /(6) | (30) (9+4) (6+6) (8) | (30) (9+4) (6+6) (8) | (35) (9+4) (8+8) (10) | (43) (10+4) (10+10) (12) | (43) (10+4) (10+10) (12) | (50) (10+4) (10+10) (12) | (50) (10+4) (10+10) (12) |
| 3. Мийна столового, буфетного та кухонного посуду | - /15 (9+6) | 18 (12+6) | 18 (12+6) | 18 (12+6) | 23 (16+7) | 32 (25+7) | 32 (25+7) | 32 (25+7) |
| 4. Охолоджувальна камера: м'ясних продуктів рибних продуктів молочних продуктів, жирів та гастрономії овочів харчових відходів (в т. ч. неохолоджуване приміщення) | - / 2 | 4 3 | 4 3 | 4 4 | 4 4 4 4 4+4 | 4 4 4 4 4+4 | 4 4 4 4 4+4 | 4 4 4 4 4+4 |
| 5. Комора для сухих продуктів, овочів, напоїв, соків | -/14 (8+6) | - /14 (8+6) | - /14 (8+6) | 20 (6+6+8) | 26 (8+8+10) | 32 (10+10+12) | 32 (10+10+12) | 32 (10+10+12) |
| 6. Завантажувальна і тарна | - /10 (6+4) | 12 (8+4) | 12 (8+4) | 12 (8+4) | 14 (10+4) | 18 (12+6) | 18 (12+6) | 18 (12+6) |
| 7. Мийна для яєць | - /- | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8. Інвентарна, білизняна | - /4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9. Гардеробна для персоналу з душовою та вбиральнею | - /10 (6+4) | 10 (6+4) | 10 (6+4) | 10 (6+4) | 12 (8+4) | 15 (9+6) | 15 (9+6) | 15 (9+6) |
| Разом: | 63/189 | 268/285 | 269/286 | 311/333 | 409/441 | 491/535 | 527/576 | 608/674 |