Додаток 3

до підпункту 2.2.9 Інструкції 
з боротьби за живучість суден 
внутрішнього плавання

### Маркування суднових трубопроводів

Забарвлення розпізнавальних знаків

| Розпізнавальний знак | Колір | Провідне середовище |
| --- | --- | --- |
|  | Зелений | Вода |
|  | Сріблясто-сірий | Пара |
|  | Коричневий | Мастила, паливні речовини |
|  | Жовтий (вохра) | Гази в газоподібному і скрапленому стані (крім повітря) |
|  | Бузковий | Кислоти і луги |
|  | Блакитний | Повітря |
|  | Чорний | Забруднені та інші речовини |

Забарвлення попереджувальних знаків

| Попереджувальний знак | Колір | Провідне середовище або назва трубопроводу |
| --- | --- | --- |
|  | Червоний | Протипожежний |
|  | Жовтий із чорними діагональними смугами | Токсичні |
|  | Синій | Питна вода, харчові продукти |

Продовження додатка 3

Нанесення розпізнавальних і попереджувальних знаків на трубопроводах

- Розпізнавальні і попереджувальні знаки наносяться на пофарбовану поверхню трубопроводів у вигляді кольорових кілець. Ширина розпізнавальних кілець 25 або 50 мм, попереджувальних – 50 мм.

При нанесенні тільки розпізнавальних знаків відстань між кільцями має бути 25 мм. Кільця попереджувальних знаків наносяться між кільцями розпізнавальних знаків без зазору.

- Розпізнавальні і попереджувальні знаки наносяться фарбою або накладанням липкої стрічки необхідного кольору, який відповідає вимогам експлуатації суден.

- На специфічні трубопроводи (газовихлоп, димохід) розпізнавальні і попереджувальні знаки не наносяться.

- На трубопроводи діаметром більше 150 мм допускається наносити розпізнавальні і попереджувальні знаки у вигляді півкілець із сторони видимої частини трубопроводів.

- Колір розпізнавальних знаків не повинен збігатися з кольором забарвлення трубопроводів, якщо ж кольори збігаються, то розпізнавальні знаки наносяться на допоміжні кільця білого кольору. Ширина допоміжних кілець повинна перевищувати ширину розпізнавальних кілець на 75 мм у кожну сторону.

- Розпізнавальний і попереджувальний знаки наносять на трубопроводи біля палуб і платформ, перебірок, механізмів, апаратів, цистерн, клапанів, клинкетів, кранів, коробок, а також у місцях переплетення труб. На прямолінійних ділянках трубопроводів розпізнавальні знаки наносять на відстані не більше 6 м один від одного.

Під час прокладання трубопроводів під зашивкою розпізнавальні і попереджувальні знаки повинні бути нанесені під знімними люками, щитами.

- Арматура протипожежних систем повинна бути пофарбована у червоний колір.

- Трубопроводи повинні бути пофарбовані під колір приміщень, який визначається технічною документацією, що затверджена в установленому порядку. Трубопроводи водяного опалення і парові трубопроводи допускається фарбувати у сріблясто-сірий колір.

Продовження додатка 3

Розпізнавальні і попереджувальні знаки, які підлягають нанесенню на трубопроводи суднових систем

| Група | Система (трубопровід системи) | Колір знака |  |  | Виконання знака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основного розпізнава-льного | Попереджу-вального | Додаткового розпізнаваль-ного |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Осушувальна. Водовідливна. Перепускна і спускна | Зелений | – | Чорний |  |
| 2 | Баластна. Диферентна. Кренова. Охолодження суднового устатковання | Те саме | – | – |  |
| 3 | Мийки танків. Заміщення | Те саме | – | Коричневий |  |
| 4 | Протипожежна водяна. Водяного зрошення. Спринклерна. Водорозпилення. Водяних завіс | Те саме | Червоний | – |  |
| 5 | Затоплення. Піногасіння | Те саме | Те саме | – |  |
| 6 | Парогасіння | Сріблясто-сірий | Те саме | – |  |
| 7 | Порошкового гасіння | Жовтий | Те саме | – |  |
| 8 | Вуглекислотного гасіння. Інертних газів | Те саме | Червоний і жовтий із Чорними смугами | – |  |
| 9 | Побутової прісної води. Питної води. Побутової гарячої води. Виробничої прісної води | Зелений | Синій | – |  |

Продовження додатка 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Води для миття. Побутової забортної води | Зелений | – | Зелений |  |
| 11 | Стічна. Фанова | Чорний | – | Чорний |  |
| 12 | Господарського паропостачання. Підігріву речовин. Пропарювання танків і паливних цистерн | Сріблясто-сірий | – | Сріблясто-сірий |  |
| 13 | Водяного опалення | Зелений | – | Те саме |  |
| 14 | Вантажна (газ). Стиснутих газів і газових сумішей | Жовтий | Жовтий із чорними смугами | – |  |
| 15 | Стиснутого повітря високого тиску | Блакитний | – | – |  |
| 16 | Стиснутого повітря середнього тиску | Те саме | – | Блакитний |  |
| 17 | Стиснутого повітря низького тиску | Те саме | – | – |  |
| 18 | Вентиляції | Те саме | – | Блакитний |  |
| 19 | Протихімічної вентиляції | Те саме | Жовтий із чорними смугами | – |  |
| 20 | Ґрунторозмиву, ґрунтовідсосу | Зелений | – | – |  |
| 21 | Вантажна (нафтопродукти). Зачисна. Паливна. Паливна для суднових транспортних засобів | Коричневий | – | – |  |
| 22 | Гідравліки | Коричневий | – | – |  |
| 23 | Повітряні труби. Вимірювальні труби. Газовідвідна | Жовтий | – | Основний колір провідного середовища |  |

Продовження додатка 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Конденсатно-поживна | Зелений | – | Сріблясто-сірий |  |
| 25 | Відпрацьованої пари. Продування котлів. Продування високого тиску. Продування низького тиску. Атмосферні труби | Сріблясто-сірий | – | – |  |
| 26 | Мастильна | Коричневий | – | Коричневий |  |
| 27 | Охолодження прісною водою | Зелений | – | Зелений |  |
| 28 | Вантажна (хімпродукти) | Чорний | Жовтий з чорними смугами | – |  |
| 29 | Осушення приміщень | Зелений | Жовтий з чорними смугами | Чорний |  |

Директор

Державного департаменту

морського і річкового транспорту	В.Г. Работньов