Додаток 1

до Правил метеорологічного
                                                        забезпечення польотів державної
                          авіації України

(підпункт 5 пункту 4 глави 2 розділу ІІ)

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________________________________

(посада, військова частина)

____________________________________________________

(військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

“___”__________20___року

КРИТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ

метеорологічних величин і граничних відстаней

до небезпечних явищ погоди для авіації, за яких польоти

на аеродромі _________ обмежуються або припиняються

(типові)

1. Відповідно до керівних документів, які регламентують організацію та здійснення метеорологічного забезпечення авіації, та на підставі узагальнених багаторічних спостережень за умовами погоди у районі аеродрому __________ встановити обмеження на проведення польотів за таких значень метеорологічних величин і відстаней до небезпечних явищ погоди для авіації:

1)  значення висоти нижньої межі хмар і горизонтальної видимості для різних курсів посадки вдень і вночі наведено в таблицях 1, 2:

Таблиця 1

| Тип повітряного судна | Курс посадки 90° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | день |  | ніч |  |
|  | висота нижньої межі хмар (м) | горизонтальна видимість (км) | висота нижньої межі хмар (м) | горизонтальна видимість (км) |
| Польоти обмежити |  |  |  |  |
| МіГ-29, Міг-29уб | 100-130 | 1,0-1,5 | 100-130 | 1,0-1,5 |
| Ан-24, Ан-26, Ан-30 | 60-90 | 0,8-1,3 | 60-90 | 0,8-1,3 |
| … | … | … | … | … |
| Мі-2, Мі-8, Мі-9 | 60-90 | 0,6-1,1 | 60-90 | 0,6-1,1 |
| Мі-24 | 70-100 | 1,0-1,5 | 70-100 | 1,0-1,5 |
| Польоти припинити |  |  |  |  |
| МіГ-29, Міг-29уб | <100 | <1,0 | <100 | <1,0 |
| Ан-24, Ан-26, Ан-30 | <60 | <0,8 | <60 | <0,8 |
| … | … | … | … | … |
| Мі-2, Мі-8, Мі-9 | <60 | <0,6 | <60 | <0,6 |
| Мі-24 | <70 | <1,0 | <70 | <1,0 |

Таблиця 2

| Тип повітряного судна | Курс посадки 270° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | день |  | ніч |  |
|  | висота нижньої межі хмар (м) | горизонтальна видимість (км) | висота нижньої межі хмар (м) | горизонтальна видимість (км) |
| Польоти обмежити |  |  |  |  |
| МіГ-29, Міг-29уб | 130-160 | 1,5-2,0 | 130-160 | 1,5-2,0 |
| Ан-24, Ан-26, Ан-30 | 90-120 | 1,3-1,8 | 90-120 | 1,3-1,8 |
| … | … | … | … | … |
| Мі-2, Мі-8, Мі-9 | 90-120 | 1,1-1,6 | 90-120 | 1,1-1,6 |
| Мі-24 | 100-130 | 1,1-1,6 | 100-130 | 1,1-1,6 |
| Польоти припинити |  |  |  |  |
| МіГ-29, Міг-29уб | <130 | <1,5 | <130 | <1,5 |
| Ан-24, Ан-26, Ан-30 | <90 | <1,3 | <90 | <1,3 |
| … | … | … | … | … |
| Мі-2, Мі-8, Мі-9 | <90 | <1,1 | <90 | <1,1 |
| Мі-24 | <100 | <1,1 | <100 | <1,1 |

Примітки:

1. У кожному конкретному випадку польоти ПС на аеродромі обмежуються (припиняються) з урахуванням відповідних значень фактичного експлуатаційного мінімуму аеродрому для визначеного напрямку посадки ЗПС та мінімуму командира(ів) екіпажу(ів) ПС, який(і) виконує(ють) польоти (посадку) на аеродромі.

2. Під час польотів за маршрутом за правилами візуального польоту значення висоти нижньої межі хмар і польотної видимості встановлюються відповідно до рівня підготовки командира екіпажу.

3. Критичні значення метеорологічних величин, за яких польоти обмежуються або припиняються у складних метеорологічних умовах з конструктивних особливостей літаків та вертольотів (установлюються для кожного аеродрому окремо залежно від відповідних обмежень, визначених у курсах із льотної експлуатації або інструкціях льотчику за типами повітряних суден, які базуються на конкретному аеродромі).

4. Під час проходження зарядів опадів з висотою нижньої межі хмар і горизонтальною видимістю менше, зазначених у таблиці 1, з інтервалом часу між ними 30 хвилин і менше – польоти припиняються.

5. У разі утворення приземного туману в районі ЗПС польоти припиняються.

6. У разі винесення промислових димів на посадковий курс керуватися таблицями 1, 2;

2) значення відносної вологості повітря (%) залежно від температури повітря, швидкості вітру біля поверхні землі, з досягненням яких погіршується видимість менше значень мінімуму ПС, наведено в таблиці 3:

Таблиця 3

| Мінімум для ПС по видимості (кілометри) | Температура повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | більше 15 С |  |  |  | 0 ... +15 С |  |  |  | 0 ... – 15 С |  |  |  | менше – 15 С |  |  |
|  | Напрямок вітру в градусах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60–320 | 320–60 |  |  | 60–320 | 320–60 |  |  | 60–320 | 320–60 |  |  | 60–320 | 320–60 |  |
| Польоти обмежити |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Швидкість вітру 0–2мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0–1,5 | 97 |  | 96 | 97 |  |  | 95 | 95 |  |  | 94 | 90 |  |  | 91 |
| 1,5–2,0 | 96 |  | 95 | 94 |  |  | 95 | 94 |  |  | 93 | 92 |  |  | 90 |
| 2,0–2,5 | 95 |  | 94 | 94 |  |  | 93 | 94 |  |  | 93 | 92 |  |  | 92 |
| 2,5–3,0 | 94 |  | 93 | 93 |  |  | 92 | 91 |  |  | 90 | 90 |  |  | 89 |
| Швидкість вітру 3–5мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0–1,5 | 98 |  | 97 | 96 |  |  | 97 | 96 |  |  | 95 | 94 |  |  | 93 |
| 1,5–2,0 | 97 |  | 96 | 96 |  |  | 95 | 95 |  |  | 94 | 93 |  |  | 92 |
| 2,0–2,5 | 96 |  | 95 | 95 |  |  | 94 | 94 |  |  | 93 | 93 |  |  | 92 |
| 2,5–3,0 | 95 |  | 94 | 94 |  |  | 93 | 92 |  |  | 91 | 91 |  |  | 90 |
| Польоти припинити |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Швидкість вітру 0–2мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0–1,5 | 98 |  | 97 | 97 |  |  | 96 | 96 |  |  | 95 | 95 |  |  | 94 |
| 1,5–2,0 | 97 |  | 96 | 96 |  |  | 95 | 95 |  |  | 94 | 94 |  |  | 93 |
| 2,0–2,5 | 96 |  | 95 | 95 |  |  | 94 | 94 |  |  | 93 | 93 |  |  | 92 |
| 2,5–3,0 | 95 |  | 94 | 94 |  |  | 93 | 92 |  |  | 91 | 91 |  |  | 90 |
| Швидкість вітру 3–5мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0–1,5 | 99 |  | 98 | 98 |  |  | 97 | 96 |  |  | 97 | 96 |  |  | 95 |
| 1,5–2,0 | 98 |  | 97 | 97 |  |  | 96 | 95 |  |  | 94 | 94 |  |  | 93 |
| 2,0–2,5 | 97 |  | 96 | 96 |  |  | 95 | 94 |  |  | 93 | 93 |  |  | 92 |
| 2,5–3,0 | 96 |  | 95 | 95 |  |  | 94 | 93 |  |  | 92 | 92 |  |  | 91 |

3) граничні відстані до небезпечних явищ погоди для авіації (низька хмарність, густі серпанки, тумани, потужна купчаста, купчасто-дощова хмарність, гроза, зливові опади тощо), що зміщуються в бік аеродрому (району польотів), наведено в таблиці 4:

Таблиця 4

| Швидкість зміщення небезпечних метеорологічних явищ (кілометрів на годину) | Відстань до небезпечних метеорологічних явищ (кілометри) |  |
| --- | --- | --- |
|  | польоти обмежити | польоти припинити |
| 20 | 20 | 10 |
| 30 | 30 | 15 |
| 40 | 40 | 20 |
| 50 | 50 | 25 |
| 60 | 60 | 30 |
| 70 | 70 | 35 |
| 80 | 80 | 40 |

Примітки:

1. За наявності малорухомих небезпечних явищ погоди для авіації, які розташовані на відстані 20 кілометрів від аеродрому, – польоти обмежуються, на відстані 10 кілометрів – польоти припиняються.

2. У разі виникнення в радіусі 5 кілометрів від аеродрому малорухомих хмар вертикального розвитку з вертикальною потужністю     від 3 до 4 кілометрів (потужно-купчасті хмари) – польоти обмежуються, при вертикальній потужності більше 4 кілометрів (купчасто-дощові хмари) і подальшому їх розвитку – польоти припиняються.

3. У разі розвитку купчасто-дощових хмар, початку зливових опадів і грозової діяльності на відстані 30 кілометрів від аеродрому – польоти обмежуються, на відстані 15 кілометрів – польоти припиняються;

4) польоти припиняються, якщо швидкість вітру біля землі (його бічні, ходові або зустрічні складові відносно зльоту або посадки) перевищує значення, наведені в таблиці 4:

Таблиця 4

| Тип повітряного судна | Швидкість вітру (метрів на секунду) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ходовий | бічний | зустрічний |
| МіГ-29, МіГ-29уб | 5 | 15 | 30 |
| … | … | … | … |
| Ан-24, Ан-26, Ан-30 | 5 | 12 | 30 |

5) при сильній турбулентності повітря (бовтанка з перевантаженням більше 1g) – польоти припиняються;

6) з початком утворення ожеледі на ЗПС і руліжних доріжках – польоти припиняються;

7) у разі наявності сильного обмерзання в хмарах і опадах у районі аеродрому (більше 1,0 міліметрів на хвилину) – польоти припиняються;

8) у разі наявності сильної електризації в хмарах і опадах у районі аеродрому – польоти припиняються;

9) якщо температура повітря біля землі +30 С і вище – польоти обмежуються, +35 С і вище – припиняються;

10) у разі позитивних відхилень температури повітря у стратосфері від стандартних значень більше 20 С – польоти на “стелю” не проводяться.

2. Увести в дію обмеження на проведення польотів за такої орнітологічної обстановки:

1) у разі польотів у районі аеродрому чисельних зграй, утворених птахами різного розміру, – польоти обмежуються (на висотах до 900 метрів – польоти не проводяться);

2) у разі скупчення і перельотів численних зграй птахів на курсах посадки і зльоту та у районі ЗПС – польоти припиняються.

| Командир_______________________________________________ (авіаційна частина) | ПОГОДЖЕНО _______________________________________ (посада, військова частина) _______________________________________ (військове звання, підпис, ініціали та прізвище) “____”_________20____року |
| --- | --- |
| _____________________________________________________________ (військове звання, підпис, ініціали та прізвище) |  |

Начальник метеорологічної служби (групи) ___________________________________________

(авіаційна частина)

_____________________________________________________________________________________________________

(військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

“____”_________20____року

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 311 від 04.07.2018}